Wykonawca dostarczy i zainstaluje na maszcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 1 urządzenie typu hotspot o nw. parametrach minimalnych. Wykonawca zrealizuje niezbędne instalacje (elektryczną, logiczną) umożliwiające uruchomienie punktu hotspot.

| LP | Element | Ilość | Parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płyta główna | 1 | Procesor – MPC 854 800MHz Pamięć - 256MB DDR2 SDRAM Bios - RouterBOOT Dysk - 64MB pamięci NAND na stałe wbudowane w płytę lub złącze CF Port LAN - 3x10/100 Mbit/s Fast Ethernet port z obsługą Auto-MDI/X Sloty miniPCI - 3x MiniPCI + 1x miniPCI-e port rozszerzeń PCI-e Beeper Port szeregowy - jeden DB9 RS232C, standardowo 115200bps 8N1 Diody LED - 1x Zasilanie, 1x użytkownika Zasilanie - PoE 36V-56V DC lub gniazdo zasilające DC 10-56V |
| 2 | Karta 2,4 GHz | 4 | Standard pracy: IEEE 802.11b/g, 2.4GHz Temperatura pracy: -45 do +90 °C Interfejs: 32-bit mini-PCI Type IIIA Gniazdo antenowe: MMCX Chipset: Atheros, 6th Generation, AR5414 Prędkość transmisji danych: 6 Mbps, 9 Mbps, 12 Mbps, 24 Mbps, 36 Mbps, 48 Mbps, 54 Mbps, 108 Mbps, Moc nadawania: 600 mW Moc: 28dBm, +/-1dB Szerokość kanału radiowego: 5MHz, 10MHz, 20MHz, 40MHz Wspierane systemy zabezpieczeń (zależne od oprogramowania): WPA, WPA2, AES-CCM & TKIP Encryption, 802.1x, 64/128/152bit WEP Pobór prądu: 1,30 A (+/- 100mA) Napięcie pracy (DC): 3,3 V |
| 3 | Antena | 4 | Zakres częstotliwości pracy: 2,3MHz - 2,7MHz Zysk energetyczny: 16.0 - 17.0 dBi Polaryzacja: Dual Linear Separacja pomiędzy spolaryzowanymi wiązkami (Cross-pol Isolation): 28dB min Max VSWR: 1.5:1 Kąt w płaszczyżnie głównej promieniowania H (6dB): 91 deg. Kąt w płaszczyżnie głównej promieniowania V (6dB): 90 deg. Szerokość wiązki promieniowania w płaszczyźnie prostopadłej: 9 deg. "Pochylenie" elektryczne anteny (Electrical Downtilt): 4 deg. Zgodność z normami: ETSI EN 302 326 DN2 Graniczna dopuszczalna prędkość wiatru: 280 km/h |
| 4 | Obudowa zewnętrzna | 1 | Specyfikacja: - wykonanie obudowy - odlew aluminiowy malowany proszkowo - klasa szczelności IP65 (uszczelka) - zawiasy dla łatwego otwierania - montaż na ścianie lub maszcie o średnicy do 43mm (więcej po wymianie uchwytu) - 4x otwory średnicy 16mm do wyprowadzenia konektorów - 1x otwór na przepust elektryczny - Wyposażenie: - 2x uchwyty do przykręcenia do masztu lub ściany - 2x zaślepki (brak jeśli zamówione dodatkowe pigtaile) - 1x przepust elektryczny PG9 - 1x płyta montażowa z otworami i śrubami - 8x dystanse, nakrętki i śruby do przykręcenia płyt |
| 5. | Zasilacz | 1 | - Impulsowy buforowy, - moc 55W, - napięcie wyjściowe 27V, - po zaniku zasilania sieciowego zasilanie odbywa się z baterii akumulatorów 2x12V, - po powrocie zasilania, akumulatory są doładowywane z sieci, - zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora. |
| 6. | Konektor MMCX- N gniazdo 30 cm | 4 | Konektor długości 30cm. Z jednej strony wtyk kątowy MMCX, z drugiej N gniazdo przeznaczone do mocowania do obudowy. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości złącz oraz kabla konektory posiadają bardzo niskie tłumienie. Pigtaile pasują do wielu kart 5GHz jak Nortel czy CM11, a także kart PCMCIA Cisco, Intel, UBNT. |
| 7. | Kabel | 4 | Odcinek 1m ze złączami Nwtyk-Nwtyk Kabel koncentryczny do zastosowań 2,4 GHz. Dane techniczne: - kabel MRC400, - złacza Nwtyk zaciskane, - tłumienie (1m) ok 1dB. |