Krasnystaw, dnia 26 kwietnia 2010 r.

OR. 3421-3/10

## Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie informuje, że wpłynęły zapytania 
od oferentów dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 1 w Krasnymstawie”

Zapytania od pierwszego wykonawcy z dnia 19.04.2010 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – PRZEDMIAR ROBÓT NA ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE,

Zapytanie 1

Zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiający określa nową stolarkę okienną jako PCV natomiast w pozycjach przedmiarowych jako stolarkę drewnianą.  Proszę o określenie jaką stolarkę należy wycenić i zamontować.

Odpowiedź 1

Wycenić z zamontować stolarkę PCV zgodnie z załączonym ( uszczegółowionym) wykazem stolarki. (zał. nr 8, katalog projekt budowlany, plik zestawienie stolarki ) oraz przedmiarem robót od poz. 33 do poz. 39 /modyfikacja/

Zapytanie 2

Zamawiający w załączonym zestawieniu stolarki okiennej nie określa jaki podział
 „wymiarowy” na kwadraty mają okna oraz czy górne kwadraty muszą być wyposażone 
w mechanizm do otwierania z poziomu podłogi. Prosimy o załączenie uszczegółowionego zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź 2

Podział wymiarowy jest w połowie szerokości i połowie wysokości, to jest ½ każdego 
z wymiarów. Kwadraty górne nie będą wyposażone w mechanizmy do otwierania z poziomu podłogi. Wycenić i zamontować stolarkę PCV zgodnie z załączonym ( uszczegółowionym) wykazem stolarki. (zał. nr 8, katalog projekt budowlany, plik zestawienie stolarki ) oraz przedmiarem robót od poz. 33 do poz. 39 /modyfikacja/

Zapytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego równoważnego systemu dociepleniowego np. Ceresit ? Co jest zgodne z Ustawą Pzp.

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego równoważnego systemu dociepleniowego 
(np: BOLIX, TURBO-Kreisel, Ceresit VWS - Henkel, Atlas Stopter) wykonanego metodą lekką mokrą z zastosowaniem materiałów o nie gorszych parametrach od zaproponowanych 
i jakości potwierdzonej certyfikatem.

Zapytanie 4

Podczas wymiany okien i parapetów wewnętrznych zostanie naruszona struktura wewnętrzna tynku i malatury. Po wymianie okien należałoby wykonać obróbkę glifów wewnętrznych poprzez wykonanie gładzi oraz pomalowanie. Prosimy podać czy należy uwzględnić 
w pozycji kosztorysowej obróbkę glifów wewnętrznych z malowaniem oraz jeśli tak to 
o podanie podstaw wyceny i ilości przedmiarowanej gładzi glifów oraz malowania.

Odpowiedź 4

Obróbkę glifów wewnętrznych poprzez wykonanie gładzi oraz malowanie uwzględniono 
w poz. 33, 34, 35 przedmiaru robót /modyfikacja/

Zapytanie 5

Zamawiający w pozycji 31 przedmiaru robót budowlanych przewiduje jedynie docieplenie cokołu budynku (czyli elementy znajdującego ponad poziomem gruntu) w ilości 160,06 m2 . Czy zamawiający przewiduje docieplenie ściany fundamentowej budynku poniżej terenu gruntu?

Odpowiedź 5

Zamawiający nie przewiduje docieplenia ściany fundamentowej budynku poniżej poziomu gruntu.

Zapytanie 6

Czy zgodnie z SIWZ pkt. 3.1 należy uwzględnić w wycenie docieplenie ścian fundamentowych? Jeśli tak to prosimy o podanie podstawy wyceny i ilości przedmiarowych odkopania  ścian fundamentowych i wykonania docieplenia styropianem.

Odpowiedź 6

Docieplenie ściany fundamentowej przy zejściu do kotłowni płytami styropianowymi 
gr. 15 cm. Wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Zapytania od drugiego wykonawcy z dnia 22 .04.2010 r:

Zapytanie 1

Plik „rysunki” zamieszczony w katalogu Projektu Budowlanego jest nieczytelny. Prosimy 
o zamieszczenie czytelnych rysunków rzutów, elewacji wraz z opisem kolorystyki.

Odpowiedź 1

W w/w pliku zamieszczono czytelne rzuty elewacji wraz z opisem kolorystyki.

Zapytanie 2

Prosimy określić rodzaj stolarki okiennej. Projekt Budowlany w pkt. 3.1 zakłada: „zdemontować stare okna i wstawić nowe okna PCV w budynkach i w części podpiwniczonej, z wyjątkiem dużych okien w Sali gimnastycznej”, natomiast Przedmiar Robót w poz. 36, 37, 38 zakłada montaż stolarki drewnianej,

Prosimy jednoznacznie określić:

- rodzaj stolarki okiennej: PCV, drewno/?/ konstrukcję oraz kolor

- rodzaj szklenia: pakiet zwykły, pakiet ze szkłem bezpiecznym/?/

- funkcje poszczególnych skrzydeł: ile skrzydeł w danym oknie ma posiadać funkcje

rozwierano-uchylną, rozwierną lub uchylną a ile stałą/?/

- ewentualne dodatkowe wyposażenie.

Odpowiedź 2

Wycenić i zamontować stolarkę PCV zgodnie z załączonym ( uszczegółowionym) wykazem stolarki. (zał. nr 8, katalog projekt budowlany, plik zestawienie stolarki ) oraz przedmiarem robót od poz. 33 do poz. 39 /modyfikacja/

Zapytanie 3

Prosimy określić profil oraz wypełnienie skrzydeł drzwiowych /szkło bezpieczne, szkło zwykłe, panel?/. Prosimy określić ewentualne wyposażenie dodatkowe drzwi.

Odpowiedź 3

Wycenić i zamontować stolarkę drzwiową zgodnie z załączonym ( uszczegółowionym) wykazem stolarki. (zał. nr 8, katalog projekt budowlany, plik zestawienie stolarki ) oraz przedmiarem robót od poz. 37 do poz. 39 /modyfikacja/

Zapytanie 4

Projekt Budowlany w pkt. 3.1 zakłada : „…/ zachować/…. w miarę możliwości specyfikę wykonania elewacji pierwotnej zachowując kolorystykę i elementy ozdobne pasów międzyokiennych, gzymsów itp.” W jaki sposób mają zostać odtworzone ozdobne elementy elewacji? Rysunki elewacji są nieczytelne a Przedmiar Robót nie zawiera pozycji uwzględniających np. wykonania pasów międzyokiennych, gzymsów czy też boni. Prosimy 
o ewentualne uzupełnienie Przedmiaru Robot o pozycje uwzględniające wykonanie elementów ozdobnych elewacji.

Odpowiedź 4

Elementy elewacji: pasy międzyokienne, gzymsy zaznaczone będą w zróżnicowanej kolorystycznie wyprawie tynkarskiej. Wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Zapytanie 5

Przedmiar robót w poz. 23 zakłada zagruntowanie powierzchni 1722m2 elewacji, natomiast suma powierzchni docieplenia elewacji równa jest 2489 m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualne uzupełnienie Przedmiaru Robót o pozycje uwzględniającą zagruntowanie 767 m2 elewacji.

Odpowiedź 5

Poz. 23 - wycenić  2489 m2

Zapytanie 6

Prosimy określić rodzaj wyprawy elewacyjnej powyżej partii cokołu.

Odpowiedź 6

Wyprawa elewacyjna z tynku akrylowego faktura tzw.„ kornik” o grubości ziarna ok. 2,0 mm zgodnie z dobraną paletą kolorów.

Zapytania od trzeciego wykonawcy z dnia 23 .04.2010 r:

Zapytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego systemu dociepleń, np. Atlas Stopter? W opisie technicznym Projektu Budowlanego „Remont i modernizacja elewacji kompleksu budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Krasnymstawie” w punktach 2.1. „Przedmiot inwestycji” i 3.1. „Określenie sposobu termomodernizacji” został podany system docieplenia metodą lekką mokrą w technologii firmy DRYVIT (Dryvit Outsulation). Sposób w jakim został określony przedmiot zamówienia narusza następujące przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

- przepis art. 7 ust. 1 – poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;

- przepis art. 29 ust. 2 – poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwa konkurencję;

- przepis art. 29 ust. 3 – poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy konkretnego produktu, któremu nie towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego równoważnego systemu dociepleniowego 
(np: BOLIX, TURBO-Kreisel, Ceresit VWS - Henkel, Atlas Stopter) wykonanego metodą lekką mokrą z zastosowaniem materiałów o nie gorszych parametrach od zaproponowanych 
i jakości potwierdzonej certyfikatem.

Krasnystaw, dnia 26 kwietnia 2010r.

OR.3421-3/10

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie informuje, że dniu 21.04.2010r. wpłynęło zapytania od jednego z wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie”.

Pytanie:

Czy zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu potwierdzającym należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat (pkt. III.3.2. SIWZ) przedłożenie przez oferenta m.in. referencji na:

- budowę Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną – o kubaturze 11980 m3, wartość netto wykonanych robót wyniosła 2.934.079,03 zł;

- budowę Sali gimnastycznej o kubaturze 4530 m3, wartość netto wykonanych robót wyniosła 1.014.290,70 zł;

- budowę Sali gimnastycznej o kubaturze 4520 m3, wartość netto wykonanych robót wyniosła 1.047.474,96 zł;

- budowę Sali gimnastycznej o kubaturze 5880 m3, wartość netto wykonanych robót wyniosła 1.447.000,70 zł.

Odpowiedź:

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy 
i doświadczenia Wykonawca winien złożyć dokumenty zgodnie z pkt 6.1.2. siwz oraz § 1 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817).

Informuję, że na obecnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie może dokonywać oceny dokumentów jakie zamierza złożyć Wykonawca, gdyż czynność ta wykonywana jest po otwarciu ofert przez komisję przetargową na etapie badania i oceny ofert.