Krasnystaw, dnia 28 kwietnia 2010 r.

OR. 3421-3/10

## Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie informuje, że wpłynęły zapytania 
od oferentów dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 1 w Krasnymstawie”

Zapytania od piątego wykonawcy z dnia 26.04.2010 r. Krasnystaw, dnia 27 kwietnia 2010 r.

Zapytanie 1

W pkt 12.4 SIWZ Zamawiający określa konieczność dołączenia do oferty kosztorysu. Prosimy o sprecyzowanie czy ten kosztorys powinien być sporządzony bez żadnych modyfikacji, ściśle wg otrzymanych przedmiarów robót. Czy ten kosztorys należy dołączyć 
w wersji pełnej czy tylko skróconej z jednostkowymi cenami pozycji?

Odpowiedź 1

Do oferty należy  przedłożyć kosztorys w wersji pełnej. Kosztorys powinien być sporządzony 
wg otrzymanych przedmiarów robót, z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzonych przez Zamawiającego.

Zapytanie 2

Wg poz. 6 i 7 przedmiaru robót budowlanych należy wycenić montaż parapetów 
z konglomeratu o gr. 3,5 cm. Prosimy o dokładne określenie czy ma to być konglomerat marmurowy i jakiego rodzaju oraz wymiary (długości i szerokości) poszczególnych podokienników.

Odpowiedź 2

Wycenić konglomerat marmurowy drobnoziarnisty. Szerokość parapetów 30 cm.

W poz. 6  przedmiaru robót:    41 szt - dł. 1,49 mb

W poz. 7  przedmiaru robót:    79 szt-  dł. 1,56 mb,   1 szt- dł 2,15mb,     29 szt- dł.1,76 mb

Zapytanie 3

Czy styropian do docieplenia we wszystkich pozycjach kosztorysu należy wycenić klasy EPS 70?

Odpowiedź 3

Styropian do docieplenia musi spełniać parametry zawarte w opisie technicznym Projektu Budowlanego pkt. 5.1. dla ścian zewnętrznych powyżej cokołu (pkt 1-6 ) oraz ocieplenie cokołu  (pkt 1-6)

Zapytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego niż wymieniony w dokumentacji technicznej systemu dociepleń. Jakie wymagania musi spełniać system dociepleń do zastosowania na tym obiekcie? Prosimy o sprecyzowanie parametrów systemu dociepleń ważnych dla Zamawiającego.

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego równoważnego systemu dociepleniowego 
(np: BOLIX, TURBO-Kreisel, Ceresit VWS - Henkel, Atlas Stopter) wykonanego metodą lekką mokrą z zastosowaniem materiałów o nie gorszych parametrach od zaproponowanych 
i jakości potwierdzonej certyfikatem.

Zapytanie 5

Prosimy o określenie rodzaju (mineralny, silikonowy, silikatowy), faktury (kornik lub baranek) oraz grubości tynku na dociepleniu styropianem.

Odpowiedź 5

Wyprawa elewacyjna z tynku akrylowego faktura tzw.„ kornik” o grubości ziarna ok. 2,0 mm zgodnie z dobraną paletą kolorów.

Zapytanie 6

W poz. 27 przedmiaru określono ilość jedynie średnio 4 szt. kołków do mocowania płyt styropianowych na 1 m2 ocieplenia. Tymczasem zalecenia producentów BSO wymagają szczególnie w narożach budynków i strefach przyokiennych stosowanie 8 szt. kołków, a na pozostałych powierzchniach min. 5 szt. kołków na m2 docieplenia. Prosimy o zwiększenie ilości kołków w poz. Nr 27 przedmiaru robót budowlanych.

Odpowiedź 6

Poz. 27 – Wycenić 8773szt

Zapytanie 7

Czy tynk na dociepleniu będzie malowany i jakim rodzajem farby (silikonowa, silikatowa)? W przedmiarze robót brak pozycji na malowanie elewacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 7

Tynk na dociepleniu nie będzie malowany. Wyprawa elewacyjna z tynku akrylowego z gotowej do użycia masy tynkarskiej zgodnie z dobraną paletą kolorów.

Zapytanie 8

W poz. Nr 28 przedmiaru robót budowlanych określono docieplenie ościeży styropianem gr. 3 cm. Czy w związku z tym wskutek  konieczności pogrubienia ościeży nowe okna należy zamontować mniejsze od starych czy skuć stary tynk na ościeżach?

Odpowiedź 8

Poz. 28 – wycenić zgodnie z przedmiarem. Stolarkę okienną PCV wycenić i zamontować zgodnie z załączonym (uszczegółowionym) wykazem stolarki. (zał. nr 8, katalog projekt budowlany, plik zestawienie stolarki) oraz przedmiarem robót od poz. 33 do poz. 36 /modyfikacja/

Zapytanie 9

W poz. 36-38 opisano montaż okien drewnianych, a w dokumentacji technicznej okien PCV. Prosimy o zmianę rodzaju okien w opisie pozycji nr 36-38 przedmiaru robót.

Odpowiedź 9

Wycenić i zamontować stolarkę PCV zgodnie z załączonym ( uszczegółowionym) wykazem stolarki. (zał. nr 8, katalog projekt budowlany, plik zestawienie stolarki ) oraz przedmiarem robót od poz. 33 do poz. 36 /modyfikacja/

Zapytanie 10

W przedmiarze robót budowlanych w rozdziale nr 4 należy wycenić wymianę stolarki. Brakuje jednak pozycji przedmiarowych na uzupełnienie, naprawę i malowanie ościeży wewnętrznych po wymianie okien. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 10

Wycenić i zamontować stolarkę PCV zgodnie z załączonym ( uszczegółowionym) wykazem stolarki. (zał. nr 8, katalog projekt budowlany, plik zestawienie stolarki ) oraz przedmiarem robót od poz. 33 do poz. 36 /modyfikacja/

Zapytanie 11

W przedmiarze robót budowlanych w rozdziale nr 4 należy wycenić wymianę stolarki. Zestawienie stolarki dołączone do specyfikacji określa jedynie zewnętrzne wymiary stolarki i podziały. Brakuje schematów otwierania (uchylne, uchylno-rozwieralne, rozwieralne czy stałe) oraz innych parametrów stolarki (rodzaj szklenia i profili, izolacyjności, koloru, wyposażenia drzwi w samozamykacze i inne niezbędne dla Zamawiającego akcesoria). Prosimy o sprecyzowanie wszystkich wymagań dotyczących stolarki. Czy w drzwiach aluminiowych należy zastosowywać szklenie 3-szybowe zgodnie z opisem poz. Nr 39 przedmiaru.?

Odpowiedź 11

Wycenić i zamontować stolarkę zgodnie z załączonym ( uszczegółowionym) wykazem stolarki. (zał. nr 8, katalog projekt budowlany, plik zestawienie stolarki ) oraz przedmiarem robót od poz. 33 do poz. 39 /modyfikacja/

Zapytanie 12

W poz. Nr 48 i 49 przedmiaru robót budowlanych opisano wykonanie warstw wyrównawczych cementowych o gr. 3 cm. Jednak aby uniknąć skurczów i zarysowań wykonywane podłoża z zaprawy cementowej powinny mieć min 3,5 cm, posiadać na dużych powierzchniach dylatacje oraz dodatkowe zbrojenie. Prosimy o zwiększenie w przedmiarze grubości cementowych warstw wyrównawczych oraz dołączenie pozycji przedmiarowych dotyczących dylatacji i zbrojenia tych warstw.

Odpowiedź 12

Poz. Nr 48 i 49 - Wycenić zgodnie z przedmiarem robót budowlanych.

Zapytanie 13

W poz. Nr 50 przedmiaru robót budowlanych opisano wykonanie warstw wygładzających 
o gr. 1-3 mm. Prosimy o  dokładne określenie grubości warstwy wygładzającej, bo każde pogrubienie o 1 mm grubości ma duży wpływ zużycie drogiego materiałów.

Odpowiedź 13

Poz. Nr 50 - Wycenić zgodnie z przedmiarem robót budowlanych.

Zapytanie 14

W poz. Nr 52 przedmiaru robót budowlanych opisano ułożenie wykładzin rulonowych – tarket. Prosimy o sprecyzowanie wszystkich parametrów tych wykładzin istotnych dla Zamawiającego (grubości, odporności na ścieranie, reakcji na ogień, koloru, wymaganych atestów).

Odpowiedź 14

Poz. Nr 52 przedmiaru robót budowlanych - wycenić ułożenie wykładzin rulonowych – tarket przeznaczonych do obiektów użyteczności publicznej (gr. 2 mm, odporność na ścieranie – 0,08 mm, klasa ogniotrwałości – EN13501-1, kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji inwestycji, atest higieniczny, certyfikat zgodności).Wykładzina powinna być łatwa w czyszczeniu i konserwacji.Odporna na zabrudzenia i zarysowania(niskie koszty utrzymania)

Zapytanie 15

W przedmiarze robót budowlanych brak pozycji dotyczącej wykonania listew lub cokołów przy wykładzinach rulonowych. Jak należy wykonać połączenie ścian i posadzek z tych wykładzin? Jeżeli powinno być wyoblone prosimy o uzupełnienie przedmiaru o listwy wyobleniowe?

Odpowiedź 15

Wykładzinę rulonową ułożyć na przygotowanym podłożu z wywinięciem wykładziny na ścianę w formie cokolika wysokości 10 cm, bez listew wyobleniowych.

Zapytanie 16

W poz. 45 i 46 opisano zerwanie posadzek lastrykowych i z klepek drewnianych. Brak jednak pozycji na wywóz gruzu i drewna z tych rozbiórek. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 16

Zdemontowany materiał w poz. 45 i 46 pozostaje do dyspozycji Zamawiającego.

Zapytanie 17

Czy po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na własny koszt świadectwa oceny energetycznej obiektu po termomodernizacji?

Odpowiedź 17

Wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonania na własny koszt świadectwa oceny energetycznej obiektu po termomodernizacji.

Zapytania od szóstego wykonawcy z dnia 27.04.2010 r:

Zapytanie 1

Jakie okna należy wycenić? W projekcie technicznym zapisano, że nowe okna mają być wykonane z PCV, tymczasem w przedmiarze robót są okna drewniane, a użyto podstaw wyceny na montaż okien PCV. Wydaje się, że jest to błąd ponieważ zgodnie z opisem z PT już wymieniona część okien jest wykonana z PCV więc logicznym wydaje się wymiana dalszych, również na okna z PCV. Prosimy o jednoznaczne określenie.

Odpowiedź 1

Stolarkę okienną PCV wycenić i zamontować zgodnie z załączonym (uszczegółowionym) wykazem stolarki. (zał. nr 8, katalog projekt budowlany, plik zestawienie stolarki) oraz przedmiarem robót od poz. 33 do poz. 36 /modyfikacja/

Zapytanie 2

Na wykazie stolarki brak jest określenia funkcji poszczególnych skrzydeł – rozwierne, rozwierno-uchylne czy tylko uchylne? Prosimy o uzupełnienie zestawienia.

Odpowiedź 2

Stolarkę okienną PCV wycenić i zamontować zgodnie z załączonym (uszczegółowionym) wykazem stolarki. (zał. nr 8, katalog projekt budowlany, plik zestawienie stolarki) oraz przedmiarem robót od poz. 33 do poz. 36 /modyfikacja/

Zapytanie 3

W projekcie technicznym brak jest określenia koloru okien oraz drzwi aluminiowych – prosimy o uzupełnienie tych danych.

Odpowiedź 3

Stolarkę wycenić i zamontować zgodnie z załączonym (uszczegółowionym) wykazem stolarki. (zał. nr 8, katalog projekt budowlany, plik zestawienie stolarki) oraz przedmiarem robót od poz. 33 do poz. 39 /modyfikacja/

Zapytanie 4

Czy okna mają być wyposażone w nawiewniki higrosterowane? Jeśli tak to prosimy 
o określenie ilości tych nawiewników oraz ich typów.

Odpowiedź 4

Okna nie będą wyposażone w nawiewniki higrosterowane.

Zapytanie 5

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, w pozycjach nr 22 i 23 przedmiaru budowlanego opisujących przygotowanie powierzchni do docieplenia podano jako wartość przedmiaru 1722,247 m2 tymczasem suma powierzchni przewidzianych do docieplenia a więc suma obmiarów z pozycji nr 24, 25, 26 i 31 wynosi: 2193,06 m2? Prosimy o opublikowanie prawidłowego przedmiaru.

Odpowiedź 5

Poz. 22 – wycenić zgodnie z przedmiarem robót. Poz. 23 - wycenić  2489 m2 . Poz. 24,25, 26, 28 i 31 (suma powierzchni do docieplenia 2489 m2) – wycenić zgodnie z przedmiarem.

Zapytanie 6

Prosimy o opublikowanie czytelnych rysunków w formacie DWG lub PDF, udostępnione na stronie rysunki są zupełnie nieczytelne a przy próbie ich powiększenia obraz na monitorze „rozmazuje” się.

Odpowiedź 6

W pliku „rysunki” zamieszczonym w katalogu Projektu Budowlanego zamieszczono czytelne rysunki.

Zapytanie 7

Jeśli nie ma możliwości opublikowania czytelnych rysunków prosimy o podanie nr kolorów tynków OUTSULATION oraz tynków AMERISTONE.

Odpowiedź 7

W pliku „rysunki” zamieszczonym w katalogu Projektu Budowlanego zamieszczono czytelne rysunki.

Starosta

Janusz Szpak