# Wykaz sprzętu przewidzianego do wyposażenia kuchni i stołówki

| Lp. | Rodzaj | Typ | Ilość | Główne parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kocioł warzelny | gazowy z grzaniem bezpośrednim ze stali nierdzewnej | 1 | Wymiary: 750 x 700 x 850 +/- 3 % Pojemność: 80 l. Zasilanie gazem ziemnym Moc: od 17 do 18 kW En. Elektryczna – 220/iskra Pokrywa z zawiasami samobalansującymi. Osobne zawory do napełniania zbiornika ciepła i zimną wodą. Zawór spustowy o dużym przepuście. Palniki wykonane ze stali nierdzewnej z zaworami bezpieczeństwa i termoparą. |
| 2. | Kocioł warzelny | gazowy z grzaniem pośrednim ze stali nierdzewnej | 1 | Wymiary: 750 x 700 x 850 +/- 3 % Pojemność: 80 l. Zasilanie gazem ziemnym Moc: od 17 do 18 kW En. Elektryczna – 220/iskra Grzanie pośrednie poprzez płaszcz wodny. Pokrywa z zawiasami samobalansującymi. Osobne kurki do napełniania zbiornika ciepła i zimną wodą. Zawór spustowy o dużym przepuście. Palniki wykonane ze stali nierdzewnej z zaworem bezpieczeństwa i termoparą. |
| 3. | Piec konwekcyjno – parowy z podstawą i uzdatniaczem wody około 12 l. | elektryczny | 1 | Wymiary: 920 x 791 x 780 +/- 3 % Pojemność: co najmniej 6 x GN1/1 Moc: od 9 do 11 kW/3N wydajność: od 50 do 150 porcji |
| 4. | Patelnia elektryczna | wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z przechyłem ręcznym | 1 | Wymiary: 700 x 760 x 850 +/- 3 % Moc: od 5 do 7 kW Powierzchnia robocza około 0,26 m2 Pojemność misy: od 36 do 38 l. Zakres temperatur smażenia: od około 50 do 275 stopni Powierzchnia robocza misy: co najmniej 0,53 m2 |
| 5. | Zmywarka z uzdatniaczem do wody 12 l. | kapturowa, z funkcją wyparzania, elektryczna, wykonana ze stali nierdzewnej | 1 | Wymiary:675 x 675 x 1400 +/- 3 % Moc: od 10,5 do 11,5 kW Wydajność: około 800 szt/h |
| 6. | Bemar | stołowy, dwukomorowy, elektryczny wykonany ze stali nierdzewnej z tłoczoną wanną | 1 | Wymiary: 660 x 540 x 220 +/- 3 % Moc: 2 x około 1,5kW Pojemność: około 2 x 1/1GN 150mm |
| 7. | Szafa | przelotowa wykonana ze stali nierdzewnej | 1 | Wymiary: 1300 x 600 x 2000 4 półki w środku 2 drzwi przesuwanych |
| 8. | Frytownica z podstawą | wykonana ze stali nierdzewnej z tłoczoną wanną | 1 | Wymiary: 400 x 700 x 280 +/- 3 % Pojemność: około 13 - 14 l. |
| 9. | Płyta grillowa z podstawą | elektryczna, wykonana ze stali nierdzewnej, gładka z podstawą na tłuszcz | 1 | Wymiary: 400x700x900mm +/- 3 % Moc: 4,5kW +/- 3 % |
| 10. | Okap | wykonany ze stali nierdzewnej, wyciągowy centralny z wentylatorem | 1 | Wymiary: 1500 x 1500 |
| 11. | Okap | wykonany ze stali nierdzewnej wyciągowy centralny z wentylatorem | 1 | Wymiary: 1700 x 1700 |
| 12. | Stół do jadalni | do jadalni | 10 | Wymiary: blat 700 x 1200 mm., z płyty laminowanej w kolorze uzgodnionym wcześniej z wykonawcą, grubości 36 mm., wykończone obrzeżem PCV, Nogi metalowe ze stali chromowanej, wys. – 750 mm., Fi 60 lub równoważne. |
| 13. | Krzesło | do jadalni drewniane | 39 | Szer. siedziska – 415 mm, Gł. siedziska – 350 mm, Wys. siedziska – 450 mm wyprodukowane z naturalnego drewna w kolorze buku, siedzisko ze sklejki prasowanej. Wymiary: (SxGxW) 480 x 510 x 810 mm. lub równoważne. |
| RAZEM |  |  |  |  |