Opis przedmiotu zamówienia:

Rys. poglądowy

Budowa wolno stojącego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej 
o powierzchni zabudowy nie większej niż 35 m2.. Budynek o konstrukcji drewnianej, montowanego z gotowych elementów prefabrykowanych. Dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 150,wysokość ściany około 2,35 m, wysokość w kalenicy około 3,23 m. Budynek posadowiony będzie na bloczkach betonowych ułożonych na podbudowie żwirowej.

Wyposażenie:

- instalacja elektryczna wewnętrzna

- instalacja wodociągowa

- kanalizacja wewnętrzna

- łazienka

Dane techniczne :

- wykonany ze świerku skandynawskiego,

- całkowity zewnętrzny wymiar z wystającymi elementami konstrukcji wynosi około 600x800 cm, natomiast wymiar powierzchni zabudowy części mieszkalnej bez wystających elementów konstrukcyjnych około 580x780 cm,

- ściany, podłoga i dach wykonane są z litych balików świerkowych o grubości kolejno: 45 mm, 28 mm i 19 mm. Domek posiada zadaszony taras o wymiarach zewnętrznych około  390x200 cm,

- 4 uchylno-rozwierane okna w tym dwa podwójne w największym pomieszczeniu i dwa mniejsze, pojedyncze,

- jednoskrzydłowe drzwi drewniane,

- pokrycie dachu – blachodachówka – kolor do uzgodnienia z zamawiającym,

- malowanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym,

- montaż rynien,

- przewiduje się dwa pomieszczenia: pomieszczenie ogólne i łazienka.

Wymiar z el. wystającymi:	około 600x800 cm

Wymiar bez el. wystających: około 580x780 cm

Grubość ściany:	45 mm

Wysokość ściany:	około 237 cm

Wysokość w szczycie:	około 323 cm

Powierzchnia zabudowy:	około 35,5 + 7,8 = 43,3 m2

Powierzchnia dachu:	około 56 m2

Kąt nachylenia dachu:	15o

Wypust dachu:	200 cm

Grubość deski dachowej:	19 mm

Grubość deski podłogowej:	28 mm

Ilość drzwi:	1x 900x2020 mm, 1x800x2020 mm (do łazienki)

Ilość okien uch. rozw.:	2x 850x1060 mm

Ilość podwójnych okien uchylno -  rozwieranych:	2x 1560x1050 mm