Poznań 13.05.2022 r

Opinia o stanie technicznym

Aquanet Retencja Sp. Z o.o. dokonał opinii filmów z inspekcji CCTV istniejącego odcinka kanału deszczowego - ul. Długa Murowana Goślina (filmy wykonane przez Aquanet Retencja w dniach 04-09.04.2022r).

Wnioski z przeprowadzonej inspekcji:

- Dane techniczne

| - średnica: 500, 400, 300 - materiał: Beton - dł. przeglądu: 619,43mb |  |
| --- | --- |

- Stan techniczny

| c) Dokumentacja fotograficzna: 1. Studnia D6 - nacieki 2. Studnia D7 – skorodowane stopnie złazowe 3. Odcinek D12 – D13 2.5mb Brakujący fragment ściany kanału 4. Odcinek D15 – D16 – 13,23mb Infiltracja płynąca 5. Studnia D16 - nacieki 6. Odcinek D18 – D17 2mb - brakujący fragment ściany kanału Wnioski z przeprowadzonej inspekcji: Nacieki mineralne i infiltracje świadczą o nieszczelności systemu, co może powodować zmniejszanie przekroju kanału a nawet sufozję gruntu (wnikanie gruntu do przewodu kanalizacyjnego). Stan techniczny kanału deszczowego oceniono w przeważającej części, jako „do obserwacji” z uwagi na infiltrację wody gruntowej oraz występowanie nacieków mineralnych. Trzy odcinki oceniono jako „przewidziany do konserwacji/ remontu” dwa w związku na brakujące fragmenty ściany na łączeniu jeden na infiltracje płynącą |  |
| --- | --- |