ETAP 1

Rakownia ul. Sowia dz. nr 62/1      FRONT

Panel 3D o wys. 1,5 m bez podmurówki      długość 39 mb    (20 mb + 19 mb)

Zakres prac: demontaż starego, utylizacja i montaż nowego ogrodzenia panelowego bez furtki.

Panel 3D o wys. 1,5 m; oczko 5 x 20 cm; drut stalowy ocynk. śr. 4 mm; słupek stalowy ocynkowany o wysokości 2,20 m; gr. ścianki min. 2 mm; przekrój kwadrat  6 x 4 cm.

Furtka 1 m m

-20-

-19-

Istniejąca brama

Montaż ogrodzenia panelowego od początku piłkochwytu do istniejącej furtki oraz o końca furtki do końca działki bez podmurówki

.

ETAP 2

Rakownia ul. Sowia dz. nr 62/1                              ZACHODNI BOK

Panel 3D o wys. 1,5 m bez podmurówki    Długość ogrodzenia  118mb,

Zakres prac:

- Demontaż i utylizacja starej siatki i słupków.

- Panel 3D o wys. 1,5 m; oczko 5 x 20 cm; drut stalowy ocynk. śr. 4 mm; słupek stalowy ocynkowany o wysokości 2,20 m; gr. ścianki min. 2 mm; przekrój kwadrat  6 x 4 cm.

- Ogrodzenie bez podmurówki.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- Wstęp

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na montażu ogrodzenia boiska w Rakowni.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu ogrodzeń i obejmują wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych na fundamencie.

1.3. Określenia podstawowe

Ogrodzenie posesji przydrożnej - przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się niepożądanych intruzów (np. ludzi, zwierząt lub pojazdów) na posesję położoną w pobliżu drogi.

- Materiały

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Materiały do wykonania fundamentów, słupków „na mokro”.

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251.

Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:

        - drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017,

        - tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-D-96000,

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.

Beton klasy B20 (C16/20) - wymagania jak w PN-EN 206-1:

        - cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania według PN-EN 197-1, - kruszywo (piasek, żwir, grys) - wymagania według PN-EN 12620, - woda - wymagania według PN-EN 1008-1.

  - Materiały

Panel 3D o wys. 1,5 m; oczko 5 x 20 cm; drut stalowy ocynk. śr. 4 mm; słupek stalowy ocynkowany o wysokości 2,20 m; gr. ścianki min. 2 mm; przekrój kwadrat  6 x 4 cm.

Elementy ogrodzenia powinny mieć powierzchnie gładkie bez raków, rys otwartych i pęknięć, krawędzie ostre, a płaszczyzny wzajemnie prostopadłe. Dopuszczalne są drobne wgłębienia na powierzchniach jako pozostałości po pęcherzykach powietrza wydobywającego się podczas wibrowania betonu. Dopuszcza się występowanie na krawędziach elementów obić o głębokości do 5 mm i łącznej długości nie przekraczającej 200 mm dla jednego elementu. Dopuszczalna wichrowatość deski ogrodzeniowej nie powinna przekraczać 5 mm.

Przy składowaniu, deski żelbetowe powinny być układane rębem na dłuższym boku warstwami, na dokładnie wyrównanym i utwardzonym podłożu. Desek nie należy układać na płask. Deski o wysokości do 60 cm mogą być układane w trzech warstwach, a deski o wysokości 90 cm należy układać nie więcej niż w dwóch warstwach. Każdą warstwę desek żelbetowych należy układać na dwóch drewnianych podkładkach.

- Sprzęt

Do wykonania robót przewidzianych w Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem - mała betoniarka przewoźna - do wykonania zaprawy.

Roboty związane ustawieniem ogrodzeń wykonywane będą ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego.

Transport

  - Elementy ogrodzenia należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczającymi ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.

  - Cement, piasek przewozić można dowolnymi środkami transportu, należy zabezpieczyć je przed przemieszczaniem podczas transportu.

- Wykonanie robót

  - Zakres wykonywanych robót dla elementów ogrodzenia

    - Wykonanie dołów pod słupki

Doły pod słupki powinny znajdować się na wytyczonej trasie ogrodzenia i posiadać wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość 0,8÷1,2 m.

Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości po 3÷6 m.

    - Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki

Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową klasy B20.  Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. Montaż pozostałych elementów ogrodzenia można wykonać po co najmniej 7 dniach od ustawienia słupka w betonie.

    - Ustawienie słupków

Słupki winny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór. Słupki końcowe, narożne oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15o należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około 30÷45o. Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umieszczania na nich linek usztywniających prze posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

    - Montaż przęseł

Montaż przęseł do słupków należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Przęsła na słupach mocować za pomocą łączników oraz śrub zabezpieczających.

- Kontrola jakości robót

  - Badanie materiałów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (aprobatą) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.

  - Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

    - zgodność wykonania elementów ogrodzenia z ustaleniami ST i Dokumentacji Projektowej oraz zaleceniami Producenta,

    - prawidłowość wykonania poszczególnych elementów ogrodzenia,

    - prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem,

    - prawidłowość wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem,

    - poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem,

    - prawidłowość wykonania montażu elementów ogrodzenia zgodnie z punktem.

- Przepisy związane

PN-EN 206-1 	Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-EN 13139 	Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych

| PN-EN 12620 |  | Kruszywa mineralne do betonu. |
| --- | --- | --- |
| PN-1008-1 |  | Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. |
| PN-EN 197-1:2002 |  | Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku |
| PN-M-80026 |  | Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia |
| PN-M-80201 |  | Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania. |
| PN-H-74219 |  | Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. |
| PN-H-84023/07 |  | Stal określonego zastosowania. Stal na rury. |
| PN-EN 10056-1:2000 |  | Stal walcowana. Kątowniki równoramienne |
| BN-70/6744-03 |  | Prefabrykowane elementy ogrodzeń żelbetowych. |
| PN EN 1344:2004 |  | Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe drogowe. |
| PN-B-01080:1984 |  | Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie |