ODUM

ZAKŁAD USŁUGOWY s.c.      ul. Mostowa 9   64-800 CHODZIEŻ          TEL. (0-67)  282-74-35,  281-09-84      FAKS (0-67)  281-23-67

odum@onet.pl                                                                         regon 300521296, NIP 6070036549

Raport 
o oddziaływaniu na środowisko 
przedsięwzięcia polegającego na budowie 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn
położonego na terenie

Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych 
w miejscowości  Kopaszyn - Nowe, gmina Wągrowiec

TEKST

Opracowali:

mgr Magdalena Hojan

mgr inż. Małgorzata Chmielewska

mgr inż. Jacek Szulczyk

Sprawdził:

mgr Adam Dymek

Chodzież, luty 2013 r.

Spis treści:

1. Cel i podstawa sporządzenia opracowania.	5

2. Opis planowanego przedsięwzięcia.	8

2.1. Lokalizacja.	8

2.2. Lokalizacja w odniesieniu do zapisów planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
       gminy Wągrowiec.	9

2.3. Opis sposobu zagospodarowania terenu planowanego pod lokalizację przedsięwzięcia.	9

2.4. Charakterystyka przedsięwzięcia.	12

2.4.1. Założenia inwestycyjne.	12

2.4.2. Cel przedsięwzięcia.	21

2.4.3. Bilans masowy.	22

2.5. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych.	23

2.6. Kwalifikacja prawna przedsięwzięcia.	28

3. Warunki użytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.	29

3.1. Wprowadzenie.	29

3.2. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania planowanego
       przedsięwzięcia.	32

3.2.1. Informacje wprowadzające.	32

3.2.2. Emisja hałasu.	32

3.2.2.1. Informacje wprowadzające.	32

3.2.2.2. Faza realizacji przedsięwzięcia.	33

3.2.2.3. Faza eksploatacji przedsięwzięcia	33

3.2.2.4. Wymagania prawne.	33

3.2.2.5. Charakterystyka inwestycji w aspekcie emisji hałasu.	35

3.2.2.6. Inwentaryzacja i czasy pracy źródeł hałasu.	37

3.2.2.7. Metodyka obliczeniowa.	39

3.2.2.8 Efekt skumulowany	42

3.2.2.9. Ocena emisji hałasu do środowiska	42

3.2.3. Emisja gazów i pyłów.	43

3.2.3.1. Informacje wprowadzające.	43

3.2.3.2. Emisja substancji pyłowych.	43

3.2.3.3. Emisja produktów spalania biogazu.	45

3.2.3.4. Emisja substancji odoroczynnych.	53

3.2.3.5. Emisja spalin z układów silnikowych pojazdów.	57

3.2.3.6. Emisja węglowodorów z procesów manipulowania olejem napędowym.	64

3.2.3.7. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z procesu spalania paliwa 
             w kotle grzewczym.	65

3.2.3.8. Emisja zanieczyszczeń mikrobiologicznych.	67

3.2.4. Emisja odpadów.	68

3.2.5. Emisja ścieków.	81

4. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania
    planowanego przedsięwzięcia.	94

4.1 Położenie geograficzne.	94

4.2. Budowa geologiczna.	94

4.3. Wody podziemne.	97

4.4. Wody powierzchniowe.	104

4.5. Gleby.	106

4.6. Krajobraz.	106

4.7. Szata roślinna i zwierzęta.	107

4.8. Klimat.	108

4.9. Powietrze.	108

5. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
    przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków 
    i opiece nad zabytkami.	109

6. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia.	109

7. Opis analizowanych wariantów planowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem wyboru.	110

7.1. Wariant proponowany przez Wnioskodawcę.	110

7.2.  Racjonalny wariant alternatywny.	110

7.3. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska.	111

8. Analiza i ocena możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie 
    przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków
    archeologicznych,  w obrębie terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie.	112

9. Wskazanie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.	112

9.1. Oddziaływanie na środowisko w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.	112

9.2. Oddziaływanie transgraniczne na środowisko.	113

9.3. Oddziaływanie na środowisko na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.	114

9.3.1. Wody powierzchniowe.	114

9.3.2. Wody podziemne i powierzchnia ziemi.	115

9.3.3. Ruchy masowe ziemi.	120

9.3.4. Powietrze.	120

9.3.5. Klimat akustyczny.	126

9.3.6. Klimat.	126

9.3.7. Zwierzęta.	126

9.3.8. Szata roślinna.	126

9.3.9. Grzyby.	126

9.3.10. Siedliska przyrodnicze.	127

9.3.11. Krajobraz, w tym krajobraz kulturowy (...).	127

9.3.12. Zabytki.	128

9.3.13. Dobra materialne.	128

9.3.14. Ludzie.	128

9.4. Wzajemne oddziaływanie między elementami przyrodniczymi środowiska.	129

9.5. Oddziaływanie na środowisko na etapie likwidacji.	129

10. Opis przewidywanych, znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko.	130

11. Opis metod prognozowania oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego
      przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
      krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe  i chwilowe oddziaływania na środowisko.	131

12. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
      przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.	132

13. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa 
      w art. 143 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r., 
      Nr 25, poz. 150 z póź. zm.).	134

14. Obszar ograniczonego użytkowania.	144

15. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych  z planowanym przedsięwzięciem.	144

16. Propozycja monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji 
      i eksploatacji.	145

16.1. Etap realizacji.	145

16.2. Etap eksploatacji.	145

17. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, 
      jakie napotkano, opracowując Raport.	148

18. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.	149

19. Wnioski.	154

20. Wykorzystane akty prawne.	159

21. Literatura, materiały źródłowe.	161

# 11. Cel i podstawa sporządzenia opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 03.10.2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 
z póź. zm.), określany w dalszej części jako Raport.

Sporządzenie Raportu ma na celu umożliwienie przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko a tym samym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn (określanego w dalszej części raportu jako ZZO), na terenie istniejącego Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych, położonego na granicy trzech wsi: na działkach nr 15 
w miejscowości Nowe, nr 124/1, 125/1, 126/1, 127/1 w miejscowości Toniszewo oraz nr 9 w miejscowości Kopaszyn.

Według zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. (Dz U 
nr 213, poz. 1397), planowane przedsięwzięcie klasyfikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu art. 59 ust. 1 
p. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.)).

Realizowana inwestycja wpisana jest do Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 jako pretendująca do funkcji regionalnej (RIPOK – regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych).

W roku 2010 przeprowadzono postępowanie w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) Nowe – Toniszewo – Kopaszyn, inwestycji planowanej do realizacji na działkach nr 14/1 (która została sprzedana) 
i nr 15 w miejscowości Nowe, nr 124/1, 125/1, 126/1, 127/1 w miejscowości Toniszewo, nr 9 w miejscowości Kopaszyn.

Postępowanie to zakończone zostało wydaniem decyzji Wójta Gminy Wągrowiec 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, z dnia 29.07.2010 r., nr OŚM.Oś.7632-40/09 (decyzja stanowi załącznik nr 9 niniejszego Raportu).

Inwestor uzyskał również pozwolenie na budowę (decyzja Starosty Wągrowieckiego z dnia 9.09.2010 r., nr AB.7351-438/10 – załącznik nr 10 niniejszego Raportu) oraz rozpoczął prace budowlane.

Dotychczasowe rozwiązanie technologiczne przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, oparto na prasie wysokiego zgniotu (VMpress 2015), zakładając rozdzielanie strumienia zmieszanych odpadów na frakcję suchą (60%), zawierającą 
w składzie kawałki materiałów stałych (tworzywa sztuczne, tekstylia, drewno, popiół, papier), przeznaczoną do składowania na składowisku lub przekazania do spalarni oraz frakcję mokrą (40%) w postaci pulpy przeznaczoną do kompostowania.

W roku 2012 ukazało się rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012 r. w spawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.Nr 0, poz. 1052). Zapisy tego rozporządzenia nakazują wydzielenie ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych, przetwarzanych mechaniczne, frakcji o wielkości co najmniej 0 – 80 mm, ulegającej biodegradacji oraz określają warunki przeprowadzania procesów mechanicznego 
i  biologicznego przetwarzania odpadów.

Inwestor zobowiązany jest więc dostosować rozwiązania techniczno-technologiczne 
w realizowanym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn do wymogów w/w rozporządzenia w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od dnia wejścia w życie tegoż rozporzadzenia, tj. do października 2015 r. .

Wprowadzone zmiany projektowe dotyczą głównie następujących obiektów.:

- hali sortowni (wymiana prasy VMpress na sito bębnowe – zmiana dotyczy zakresu usprzętowienia instalacji),

- kompostowni (dostosowanie obiektu do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów prawnych – zmiana wiaty na halę),

- części infrastruktury technicznej (m.in. wentylatorowni, biofiltrów, płuczek)

W skład analizowanego zakładu będącego w budowie wchodzą ponadto następujące obiekty:

- budynek administracyjno-socjalno-sanitarny,

- zadaszone boksy do gromadzenia surowców wtórnych,

- magazyn kontenerowy do gromadzenia odpadów niebezpiecznych, mobilny,

- warsztat naprawczy,

- plac do przyjęcia i kruszenia odpadów budowlanych,

- plac na przyjęcie odpadów zielonych oraz ustawienie rębarki na gałęzie,

- plac gotowego kompostu,

- plac do gromadzenia i demontażu odpadów wielkogabarytowych,

- miejsca parkingowe,

- drogi i place manewrowe,

- stacja na olej napędowy,

- 2 zbiorniki na gaz propan (stacja pomiarowo-redukcyjna),

- zbiornik na ścieki pochodzące z mycia hali sortowni,

- zbiornik na odcieki z kompostowni,

- 2 zbiorniki na ścieki sanitarne,

- 2 zbiorniki na wody opadowe,

- zbiornik na odcieki składowiskowe,

- brodzik dezynfekcyjny,

- myjnia płytowa,

- waga samochodowa,

- trafostacja,

- nowa kwatera składowiskowa o powierzchni 2,4 ha w koronie 
i maksymalnej rzędnej składowania odpadów 113,5 m npm.

Analizowane przedsiewzięcie będzie realizować cele założone w polityce ekologicznej państwa m.in. poprzez wdrażanie zasady bliskości, zgodnie 
z art. 20 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21).

Odpady powstałe w opisywanej instalacji mechaniczo-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych unieszkodliwiane będą w miejscu powstawania tj. na terenie międzygminnego składowiska odpadów komunlanych w Kopaszynie, wchodzącego w skład przedmiotowego przedsięwzięcia.

Realizowana inwestycja wpisana jest do Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 jako pretendująca do funkcji regionalnej (RIPOK – regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych).

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, sejmik województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania, która jest aktem prawa miejscowego.

Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami określa regiony gospodarki odpadami komunalnymi oraz regionalne instalacje do prztwarzania odpadów (...). Uchwała ta polega obligatoryjnej zmianie w przypadku zmiany podziału na regionu gospodarki odpadami komunalnymi oraz zakończenia budowy regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (...).

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

Międzygminne Składowisko 
Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 2

62-100 Wągrowiec

# 2. Opis planowanego przedsięwzięcia.

## 2.1. Lokalizacja.

Opisywana instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych będąca 
w budowie, położona jest w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie wągrowieckim, w granicach istniejącego składowiska odpadów komunalnych położonego na terenie miejscowości Kopaszyn – Nowe - Toniszewo (gmina Wągrowiec) – działki nr 15 w miejscowości Nowe, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1 w miejscowości Toniszewo, działka nr 9 w miejscowości Kopaszyn.

Teren opisywanego przedsięwzięcia oddalony jest:

- od Poznania o ok. 70  km w kierunku północno-wschodnim,

- od Wągrowca o ok. 10 km w kierunku północnym

- od Kopaszyna o ok. 2 km w kierunku południowo-zachodnim.

Rozpatrywane składowisko odpadów otaczają:

- od północy – użytki rolne,

- od wschodu – użytki rolne oraz niewielkie kompleksy leśne,

- od południa – las,

- od zachodu – użytki rolne.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa oddalona jest o ok. 0,55 km w kierunku północnym od składowiska.

Lokalizację terenu planowanej inwestycji przedstawiono na mapie topograficznej 
w  skali 1:100 000 i  1:10 000 – patrz załączniki nr 1 i 2.

## 2.2. Lokalizacja w odniesieniu do zapisów planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wągrowiec.

Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wagrowiec - patrz załącznik nr 7 do niniejszego opracowania, działki zajmowane przez rozpatrywane składowisko odpadów komunalnych w Kopaszynie posiadają następujące przeznaczenie:

- działka nr 9 (Kopaszyn) – tereny składowania i utylizacji odpadów stałych oraz tereny zieleni izolacyjnej,

- działki nr 124/1, 126/1, 127/1 (Toniszewo) - tereny składowania i utylizacji odpadów stałych oraz tereny zieleni izolacyjnej,

- działka nr 125/1 (Toniszewo) – tereny komunikacji,

- działka nr 15 (Nowe) - tereny składowania i utylizacji odpadów stałych oraz tereny zieleni izolacyjnej.

Lokalizacja opisywanej inwestycji jest zgodna z miejscowym planem zagospodaro-wania przestrzennego gminy Wągrowiec.

## 2.3. Opis sposobu zagospodarowania terenu planowanego pod lokalizację     przedsięwzięcia.

Analizowana instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych  
będąca aktualnie w budowie, zlokalizowana jest na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Kopaszynie, które funkcjonuje od lipca 
2000 r.

Składowisko to obsługuje 15 gmin, które są współwłaścicielami:

- gminę miejską Wągrowiec,

- gminę wiejską Wągrowiec,

- gminę miejską Chodzież,

- gminę wiejską Chodzież,

- gminę wiejską Budzyń,

- gminę miejsko-wiejską Szamocin,

- gminę miejsko-wiejską Margonin,

- gminę miejsko-wiejską Gołańcz,

- gminę wiejską Damasławek,

- gminę wiejską Mieleszyn,

- gminę miejsko-wiejską Skoki,

- gminę wiejską Mieścisko,

- gminę wiejską Wapno,

- gminę miejsko - wiejską Rogoźno

- gminę wiejską Ryczywół.

- .

Całkowita powierzchnia pod teren składowiska wynosi ok. 20,79 ha, z czego 
ok. 14,8223 ha stanowią grunty, do których Spółka posiada tytuł prawny (umowa dzierżawy).

Aktualnie na teren składowiska trafia ok. 23 800 Mg odpadów/rok.

Tabela 1. Ilość odpadów zdeponowanych na składowisku w Kopaszynie [Mg]

| rok | miesiąc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | łączna, roczna ilość odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | 674,46 | 839,82 | 803,04 | 821,56 | 702,44 | 697,10 | 4538,42 |
| 2001 | 689,40 | 628,49 | 797,18 | 930,88 | 836,72 | 724,88 | 777,52 | 897,23 | 725,53 | 976,62 | 823,84 | 844,32 | 9652,61 |
| 2002 | 725,61 | 783,04 | 907,32 | 844,22 | 876,38 | 866,48 | 807,55 | 909,77 | 826,46 | 889,10 | 817,95 | 759,58 | 10013,46 |
| 2003 | 943,56 | 657,10 | 923,36 | 1069,08 | 939,10 | 887,30 | 990,34 | 952,76 | 955,47 | 897,98 | 924,54 | 1150,42 | 11291,01 |
| 2004 | 860,22 | 874,24 | 1061,74 | 987,50 | 932,68 | 945,60 | 957,48 | 1188,18 | 1548,92 | 1153,64 | 991,22 | 1080,94 | 12582,36 |
| 2005 | 944,40 | 770,60 | 982,68 | 1108,80 | 1035,24 | 989,72 | 977,86 | 1095,94 | 948,42 | 996,14 | 1049,60 | 1037,66 | 11937,06 |
| 2006 | 897,76 | 905,10 | 1143,34 | 1416,60 | 1632,64 | 1284,50 | 1046,80 | 1106,76 | 1103,24 | 1168,62 | 1170,56 | 1291,99 | 14167,91 |
| 2007 | 1365,50 | 1439,58 | 1751,88 | 1736,66 | 1762,28 | 1752,64 | 2001,74 | 1963,36 | 1664,78 | 2100,10 | 1843,10 | 1946,86 | 21328,48 |
| 2008 | 1839,55 | 1746,76 | 1900,12 | 2050,14 | 2003,78 | 1779,15 | 1926,42 | 2123,48 | 1976,32 | 2268,70 | 2089,10 | 2075,18 | 23778,70 |
| 2009 | 1589,50 | 1534,06 | 1794,42 | 1974,30 | 1730,76 | 1883,20 | 2146,14 | 1874,12 | 2099,72 | 2075,58 | 1899,14 | 1954,44 | 22555,38 |
| 2010 | 1683,62 | 1826,16 | 2428,5 | 2309,32 | 2013,1 | 2107,71 | 1858,22 | 2040,79 | 2069,72 | 2099,01 | 1998,32 | 1957,24 | 24391,71 |
| 2011 | 2056,4 | 1767,42 | 2259,72 | 2294,8 | 2043,88 | 1853,09 | 1891,48 | 2175,04 | 2042,44 | 1974,62 | 2039,06 | 1898,78 | 24296,73 |
| 2012 | 1959,82 | 1872,18 | 2203,16 | 2056,7 | 2067,56 | 1815,34 | 2054,14 | 2168,9 | 1788,16 | 2261,62 | 2044,8 | 1905,5 | 24197,88 |

Od lipca 2000 r. do grudnia 2012 r. na składowisku zdeponowano ok. 166043,3 Mg odpadów.

W tabeli 1 zamieszczonej powyżej przedstawiono miesięczne oraz roczne ilości składowanych na składowisku w Kopaszynie odpadów.

Zwiększająca się ilość deponowanych odpadów w kolejnych latach związana jest głównie z rosnącą liczbą gmin, przystępującących do korzystania z w/w instalacji (aktualnie na składowisko przywożone są odpady z 13 gmin; docelowo odpady dowożone będą z wszystkich 15 gmin).

Obecnie czynna jest kwatera nr I o powierzchni 2,2 ha, o pojemności całkowitej 
(160 -180 tys. m3) przy wysokości składowania do ok. 15 m.

Jest to obiekt nadpoziomowy, w kształcie zbliżonym do trapezu (w rzucie z boku). Skarpy oraz dno kwatery zostały wyłożone atestowaną folią PEHD o grubości 2,5 mm. Część nadfoliowa dna kwatery jest zdrenowana w obsypce filtracyjnej 
o grubości 30 cm.

Obiekt posiada rezerwę terenową pod wyznaczone już kolejne kwatery składowiskowe.

Opisywany obiekt wyposażony jest w:

- brodzik dezynfekcyjny,

- myjnię płytową,

- wagę samochodową,

- budynek biurowo-socjalny,

- wiatę na sprzęt składowiskowy,

- kwaterę główną składowiska o powierzchni 2,2 ha,

- 4 betonowe deponatory na odpady problemowe

- plac z trzema kontenerami na surowce wtórne,

- zbiornik na odcieki,

- zbiornik wód deszczowych z terenów utwardzonych,

- zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe,

- instalację ujęcia biogazu,

- stację transformatorową,

- drogi manewrowe,

- przyłącze wodociągowe,

- piezometry do monitorowania wód gruntowych,

- instalacje oświetleniowe,

- kompaktor.

Składowisko jest ogrodzone a nadzór nad nim prowadzony jest przez całą dobę.

Instalacja do miechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych  
w budowie zlokalizowana będzie w zachodniej części terenu międzygminnego składowiska.

Kwatera II składowiska zlokalizowana jest we wschodniej części składowiska.

Patrz również dołączone do Raportu fotografie.

## 2.4. Charakterystyka przedsięwzięcia.

### 2.4.1. Założenia inwestycyjne.

Realizowane przedsięwzięcie polega na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn - instalacji do mechaniczno-biologiczenego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz nowej kwatery składowiskowej. Realizacja projektowanego przedsięwzięcia jest zgodna z polityką przyjętą w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017.

Będący aktualnie w budowie zakład umożliwi przetworzenie odpadów pochodzących z różnych systemów zbiórki, pozyskanie zawartych w nich frakcji surowców wtórnych oraz frakcji do kompostowania, umożliwi także wykorzystanie energetyczne odpadów.

Opisywana instalacja obsługiwać będzie powiat wągrowiecki, chodzieski oraz gminy: Rogoźno, Ryczywół, Mieleszyn (łącznie 15 gmin).

Docelowo, instalacja ta obsługiwać będzie ok. 150 000 mieszkańców.

Wdrożenie w system gospodarki odpadami opisywanej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych spowoduje:

- znaczne ograniczenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowisko ,

- pozyskanie surowców wtórnych, paliwa RDF i kompostu,

- zmniejszenie degradacji terenów przewidzianych do dalszego deponowania odpadów,

- możliwość realizacji przepisów związanych z Dyrektywami Unii Europejskiej oraz przepisów prawa polskiego nakazującymi ograniczenia ilości biofrakcji kierowanej na składowisko i obowiązku przetwarzania odpadów przed ich składowaniem (dyrektywa Parlamentu Europejskiegi 
i Rady 2008/98/WE z dnia 19.11.2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.Urz.UE L 312 z 22.11.2008 r.), ustawa 
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.Nr 0, poz. 1052)).

- zmniejszenie masy deponowanych odpadów komunalnych na składowisku.

Obiekty wchodzące w skład ZZO Kopaszyn-Nowe-Toniszewo to:

- hala sortowni zmieszanych odpadów komunalnych,

- hala kompostowni odpadów,

- budynek administracyjno-socjalno-sanitarny: murowany, jednokondygna- cyny o powierzchni,

- zadaszone boksy do gromadzenia surowców wtórnych,

- warsztat naprawczy,

- plac do przyjęcia i kruszenia odpadów budowlanych,

- zadaszony plac na osady ściekowe i odpady strukturalne,

- plac gotowego kompostu,

- plac do gromadzenia i demontażu odpadów wielkogabarytowych,

- kontener mobilny na odpady niebezpieczne,

- miejsca parkingowe,

- drogi i place manewrowe,

- stacja na olej napędowy,

- stacja redukcyjno-pomiarowa na propan,

- 2 zbiorniki na ścieki sanitarne,

- zbiornik na ścieki technologiczne z hali sortowni,

- zbiornik na ścieki technologiczne z placu na osady ściekowe i odpady strukturalne,

- 2 zbiorniki na wody opadowe,

- separator koalescencyjny,

- osadnik,

- przepompownia,

- zbiornik na odcieki składowiskowe,

- trafostacja,

- brodzik dezynfekcyjny,

- zbiornik na ścieki z brodzika,

- nowa kwatera składowiskowa o powierzchni 2,4 ha w koronie 
i maksymalnej rzędnej składowania odpadów 113,5 m npm.

Poniżej dokonano opisu bazowych obiektów wchodzących w skład ZZO.

Hala sortowni

Hala sortowni jest podstawowym obiektem opisywanego przedsięwzięcia. Jest to obiekt kubaturowy, jednonawowy o konstrukcji stalowej, o powierzchni ok. 2805,0 m2.

Dokonano zmiany technologii w zakresie usprzętowienia instalacji w stosunku do ustaleń projektowych dokonanych w roku 2010.

W hali sortowni przewidziano obecnie następujące maszyny i urządzenia:

LINIA I – sortownia zmieszanych odpadów komunalnych (o wydajności ok. 30000 Mg/rok)

- bunkier zasypowy,

- rozrywarka do worków (ewentualnie),

- trybuna wstępna wraz z kabiną dwustanowiskową – 2 szt.,

- rozdrabniarka I0 (stopień rozdrobnienia od 100 do 400 mm),

- separatory elektromagnetyczne metali żelaznych (3 szt.),

- separatory elektromagnetyczne metali nieżelaznych (1 szt.),

- sito bębnowe dwufrakcyjne (frakcja 0-80 mm i >80 mm), obrotowe o Ø 3000 mm,

- separator elektromagnetyczny metali żelaznych,

- separator do wydzielania RDF,

- separator optopneumatyczny do wydzielenia papieru,

- rozdrabniarka II0 (stopień rozdrobnienia od 30 do 40 mm)

- bunkier zasypowy dla surowców wtórnych tzw. miękkich,

- prasa belująca,

- system przenośników taśmowych (odbierających, transportujących)

- system przenośników rewersyjnych,

LINIA II – linia do doczyszczania surowców wtórnych (pochodzących ze zbiórki selektywnej)

- trybuna sortownicza z kabina sortowniczą surowców wtórnych pochodzących ze zbiórki selektywnej,

- system przenośników (podający, sortowniczy, rewersyjny, kanałowy)

- separator magnetyczny,

- prasa kanałowa (z perforatorem do butelek, rynną ześlizgową bel, nacisk 600 kN)

Hala sortowni wyposażona będzie w instalację elektryczną, wentylację naturalną ciągłą oraz mechaniczną. Hala wyposażona będzie też w bramy technologiczne.

Kompostownia

Dokonano zmiany zaprojektowanej w 2010 r. kompostowni przystosowując ją do obowiązujących od września 2012 r. przepisów w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Zmiana polega głównie na przekształceniu wiaty kompostowni w halę kompostowni.

Powyższe skutkuje również rozbudową wentylatorowni oraz biofiltrów.

W skład kompostowni odpadów wschodzić będą następujące obiekty:

- hala kompostowni o powierzchni ok. 3666 m2,

- pomieszczenie wentylatorowni (ze zbiornikiem na kwas siarkowy i 3 płuczkami chemicznymi, zbiornikiem na siarczan amonu (popłuczyny) oraz zbiornikiem na odcieki z pryzm kompostowych), o powirzchni ok. 227,5 m2,

- biofiltry betonowe,

- plac gotowego kompostu o powierzchni ok. 1480 m2,

- zadaszony plac na osady ściekowe i odpady strukturalne o powierzchni 
ok. 385 m2.

Zaprojektowano kompostownię pryzmową wyposażoną w kanały odwadniające 
i napowietrzające proces kompostowania i dojrzewania kompostu.

Planuje się elektryczne doświetlenie obiektu.

W środkowym trakcie, wzdłuż wschodniej, podłużnej ściany zaprojektowano ryzalit  
w szkielecie stalowym, obłożony płytami warstwowymi z rdzeniem z pianki poliuretanowej. W ryzalicie zlokalizowano wentylatorownię.

Powietrze spod pryzm kompostowych zasysane będzie wentylatorem 
i przepuszczane przez odpylacz mokry a następnie płuczkę wyposażoną 
w dozownik kwasu siarkowego w celu podczyszczenia powietrza poprocesowego 
w ilości ok. 17 000 m3/h. Planowana do zamontowania pionowa płuczka o śr. 1,7 m 
i wysokości 7,15 m to agregat absorbcyjny, z pionowo prowadzonym przepływem powietrza.

Przepompowywanie kwasu ze zbiornika magazynowego do „płuczki” odbywać się będzie przy pomocy stacji dozującej i odpowiednich rurociągów doprowadzających. W czasie pracy oczyszczającej powietrze poprocesowe, następować będzie wydzielenie się osadu „popłuczkowego” – siarczanu amonu, który odprowadzany będzie w określonych odstępach czasowych do zbiornika na siarczan amonu 
(o objętości ok. 32 m3, umiejscowiony w wentylatorowni obiekt n 113 – patrz plan zagospodarowania terenu – załącznik nr 3).

Po podczyszczeniu w płuczce, powietrze odprowadzane będzie za pomocą rurociągów do biofiltra.

Projektowany aktualnie biofiltr posiadać będzie większą powierzchnię czynną 
w stosunku do urządzenia zaprojektowanego w 2010 r. i tak:

- powierzchnia czynna wynosić będzie 783,75 m2,

- wysokość wynosić będzie ok. 2,1 m,

- szerokość wynosić będzie ok. 9,5 m,

- długość wszystkich komór biofiltra wynosić będzie ok. 82,5 m.

Przewiduje się również ustawienie 2 płuczek chemicznych do oczyszczania powietrza z pozostałej części hali, także kierowanego do biofiltra.

Kwas siarkowy dostarczany będzie ze zbiornika magazynowanego, wspólnego dla w/w 2 płuczek oraz płuczki zainstalowanej w celu podczyszczania powietrza spod pryzm kompostowych.

W hali kompostowni mieścić się będzie 8 pryzm kompostowych o długości 
ok. 49 m i wysokości ok. 3 m.

Inwestor zamierza stabilizować odpady frakcji 0-80 mm, wysegregowanej ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych, w ilości ok. 15000 Mg/rok (odpad 
o kodzie 19 12 12).

Inwestor nie zamierza stabilizować innych rodzajów odpadów (np. osadów ściekowych, odpadów zielonych czy strukturalnych).

W hali komostowni planuje się przeprowadzać proces biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych. Stabilizowane odpady będą przetwarzane 
z przerzucaniem przez okres min. 8 tygodni. Planuje się 6 cykli kompostowania 
w roku (52 tygodnie : 6 cykli = 8,7 tygodnia).

Powyżej opisane rozwiąznia spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.Nr 0, poz. 1052)

Plac gotowego kompostu – na placu gotowego kompostu o powierzchni ok.1480,00m2 magazynowany będzie tymczasowo stabilizat; powierzchnia placu będzie utwardzona, a wody opadowe pochodzące z tego placu odprowadzane będą poprzez urządzenia podczyszczające do zbiornika na wody deszczowe.

Plac utwardzony przeznaczony do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych

Na placu będą tymczasowo magazynowane odpady wielkogabarytowe, które następnie podlegać będą demontażowi w celu zmniejszenia ich objętości 
i wydzielenia z nich różnego rodzaju odpadów, jak np. drewna, tworzywa sztucznego, szkła. Powierzchnia placu ok. 512,00m2.

Plac przeznaczony do przyjęcia odpadów budowlanych.

Na teren ZZO będą również przywożone odpady z budowy i remontów. 
W tym celu zaprojektowano plac służący do tymczasowego magazynowania tego rodzaju odpadów oraz jego frakcjonowania poprzez kruszenie o powierzchni ok. 905 m2. Plac w miejscu ustawienia rozdrabniarki wykonany będzie ze szczelnego asfaltobetonu. Na placu będzie stała kruszarka mobilna. W zależności od żądanego stopnia rozdrobnienia oraz trwałości materiału kruszarka będzie miała wydajność 20-40 ton/h. Stopień rozdrobnienia materiału będzie można regulować szerokością szczeliny wylotowej za pomocą dźwigni hydraulicznej.

Budynek administracyjno-socjalny

Zaprojektowano obiekt jednokondygnacyjny o powierzchni ok. 442,13m2. W obiekcie znajdować będzie się: jadalnia, szatnie brudne i czyste, natryski, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenia biurowe.

Cały obiekt będzie posiadał ogrzewanie gazowe. Zbiornik na gaz propan będzie usytuowany w pasie projektowanych trawników.

Warsztat naprawczy

W ramach obsługi sprzętu zakładowego wybudowany zostanie warsztat naprawczy 
o powierzchni ok. 404,6 m2. Obiekt będzie ogrzewany elektrycznie.

W warsztacie wydzielone będą takie pomieszczenia jak: pomieszczenie naprawy sprzętu, pomieszczenie naprawy pojemników, narzędziownia, węzeł sanitarny.

W celu wykonywania ewentualnych napraw wykorzystany będzie następujący sprzęt: kompresor sprzęt spawalniczy, podręczne tokarki, szlifierki, wiertarki, spawarki.

W warsztacie prowadzone będą jedynie drobne prace naprawcze.

Magazyn kontenerowy do gromadzenia odpadów niebezpiecznych

Do tymczasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych zaprojektowano specjalny kontener wyposażony w pojemnik na: akumulatory, świetlówki, odpady płynne.

Będzie to kontener metalowy z zamykanymi drzwiami, z podłogą rusztową, 
z przechwytującą wanną na ciekłe substancje niebezpieczne. Użytkownik po zapełnieniu pojemników przekaże odpady niebezpieczne do unieszkodliwienia 
w specjalistycznej firmie po podpisaniu stosownej umowy.

Magazyn ten będzie ruchomy. Planuje się jego umiejscowienie w hali sortowni.

Stacja redukcyjno-pomiarowa na propan

Na terenie stacji przewiduje się usytuowanie dwóch zbiorników na propan 
o pojemności V = 4,8 m3 każdy. Zbiorniki zostaną ustawione na płycie o wymiarach 4,25 x  6,0 m.

Gaz propan będzie pobierany do zasilania kotłowni zlokalizowanej w budynku socjalnym dla pracowników  fizycznych  z  częścią  administracyjną - ob. nr 102.

Zaprojektowano systemowe ogrodzenie stacji wyposażone w furtkę i bramę przesuwną.

Obiekt będzie zasilany w energię elektryczną.

Nawierzchnia terenu wokół fundamentów pod zbiorniki wewnątrz ogrodzenia wykonana jako ziemna z izolacją zapobiegającą wzrostowi trawy wypełniona gresem kamiennym.

Zbiorniki na gaz propan pokryte będą powłoką antykorozyjną w kolorze białym odbijającym promieniowanie słoneczne (ochrona przed nadmiernym rozgrzaniem). Zbiorniki zabezpieczone będą przed dostępem osób nieupoważnionych (ogrodzenie).

Lokalizacja zbiorników uwzględniać będzie łatwy dojazd wozu straży pożarnej. Zbiorniki poddawane będą okresowej rewizji zewnętrznej i wewnętrznej.

Zbiorniki usadowione zostaną na utwardzonym (wybetonowanym) podłożu.

Stacja wydawania oleju napędowego

Stacja wydawania oleju napędowego służyć będzie wyłącznie na potrzeby maszyn 
i urządzeń opisywanego zakładu przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Stacja wyposażona jest w dwukomorowy zbiornik na paliwa o pojemności 2x25 m3 
(o przekroju 2,50 x 10,8 m), który oparto na żelbetowej płycie fundamentowej, zagłębionej 3,64 m poniżej poziomu posadzki stacji, tj. na rzędnej 89,78 mnpm. Nad zbiornikiem zachowano wymagane ze względów technologicznych  okrycie gruntem o miąższości 0,8 m. Płytę żelbetową o grubości 0,3 m z betonu B30 zazbrojono podwójną siatką stalową z prętów ze stali A-III N.

Stabilizację położenia zbiornika na płycie fundamentowej zapewniają obejmy stalowe.

Nowa kwatera składowiskowa

Nowa kwatera składowiskowa (wybudowana) – obiekt nr 123 naniesiony na mapie zasadniczej w skali 1:1000 – załącznik nr 3 niniejszego „Raportu...”. Docelowo przewiduje się nadpoziomowe składowianie odpadów.

Powierzchnia kwatery wynosi 24000 m2.

Pojemność kwatery wynosić będzie 245000 m3.

Zakłada wysokość składowania odpadów 15 m.

Kwatera wyposażona jest w 10 studzienek odgazowujących oraz drenaż odcieków składowiskowych.

Dno kwatery zostało wyprofilowane a skarpy wewnętrzne ukształtowane 
z nachyleniem 1: 2,5. Dno i skarpy kwatery zabezpieczono sztuczną barierą geologiczną w postaci 50 cm warstwy iłu oraz bentomatem laminowanym folią 
i przykrytym warstwą ochronną z piasku o przeciętnej grubości ok. 50 cm.

Poszczególne arkusze bentomatu połączone są metodą na zakład.

Składowanie odpadów następować będzie w sposób uporządkowany w systemie formowanych działek roboczych dziennego składowania. Wyładowane odpady będą rozściełane warstwami o grubości 30-50 cm po czym zagęszczane kompaktorem, aż do osiągnięcia łącznej grubości h = 2 m.

Warstwa ta okrywana będzie ręcznie lub mechanicznie od góry warstwą izolacyjną 
o grubości ok. 20 cm z piasku lub innego materiału przesypowego.

Przy formowaniu pryzmy w strefie nadpowierzchniowej, na obwodzie powierzchni kwatery składowiska wykonywane będą grobelki wyprzedzające.

Teren pod kolejną, nową kwaterę wyznaczony został już na wcześniejszym etapie projektowania składowiska w 1999 r. Przeprowadzone zostało wówczas oddzielne postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonana została dokumentacja hydrologiczna i geologiczno-inżynierska (dokumentacja w załączeniu do niniejszego „Raportu...”) obejmująca obszar całego składowiska.

Obecny etap projektowania powiązany jest z ustaleniami powziętymi na etapie I 
i z nimi koreluje.

Uwaga!

W momencie rozpoczęcia eksploatacji kwatery II nastąpi rekultywacja kwatery I. Rekultywacja prowadzona będzie dwustopniowo. Pierwsza faza rekultywacji polegać będzie na usypaniu bocznych skarp (grobelek wyprzedzających) i obłożeniu ich warstwą rekultywacyjną i obsianiu mieszanka traw i roślin motylkowych wraz 
z wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów.

Faza druga rekultywacji polegać będzie na wyprofilowaniu i ułożeniu warstw zamykających od góry łącznie z warstwą roślinno-twórczą i wykonanie na niej nasadzeń drzew i krzewów.

Przed przystąpieniem do rekultywacji aktualnie eksploatowanej kwatery składowiskowej opracowany zostanie projekt rekultywacji składowiska, 
w którym określony zostanie sposób prowadzenia prac rekultywacyjnych przy założonym kierunku rekultywacji z uwzględnieniem harmonogramu projektowanych prac oraz decyzja o zamknięciu składowiska (jego wydzielonej części) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 
z 2013 r., poz. 21).

Poniżej zestawiono w postaci tabelarycznej główne zmiany technologiczne dokonane w odniesieniu do założeń projektowych z roku 2010, w celu dostosowania przedmiotowego Zakładu - instalcji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych do obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego prztwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1052).

tabela 2

| l.p. | założenia projektowe z roku 2010. | założenia projektowe z roku 2013. |
| --- | --- | --- |
| 1. | HALA SORTOWNI |  |
|  | Zastosowanie prasy wysokiego zgniotu VMpress, rozdzielającej zmieszane odpady komunalne na frakcję suchą i mokrą | Zastosowanie sita bębnowego rozdzielającego zmieszane odpady komunalne na frakcję o wielkości 0-80 mm (biodegradowalną) i >80 mm |
| 2. | KOMPOSTOWNIA |  |
|  | Proces kompostownia odbywa się na pryzmach ułożonych pod wiatą | Proces kompostowania odbywa się w zamkniętej hali, |
|  | powietrze procesowe podczyszczane w biofiltrze | powietrze procesowe podczyszczane w odpylaczu, płuczce chemicznej z zastosowaniem kwasu siarkowego oraz biofiltrze |
|  | - | powietrze znad pryzm podczyszczane w płuczce chemicznej i w biofiltrze |

### 2.4.2. Cel przedsięwzięcia.

Głównym, założonym celem ekologicznym projektowanego przedsię-wzięcia jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych do unieszkodliwiania składowiskowego.

W ramach zintegrowanego systemu zarządzania odpadami komunalnymi, ważną rolę odgrywają zagadnienia związane z ich przetwarzaniem, w szczególności dotyczące tych odpadów, które pozostały pomimo segregacji przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 zakłada m.in. :

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:

- w 2013 r. więcej niż 50%,

- w 2020 r. więcej niż 35%

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

- zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.

Również zgodnie z:

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8.01.2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. z 2013 r., poz. 38), załącznik nr 4  - od dnia 1.01.2016 r. obowiązuje zakaz składowania odpadów o kodach: 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne jeśli mają ciepło spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy,

- art. 105, ust.1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) odpady przed umieszczeniem na składowisku odpadów poddaje się procesowi przekształcenia fizycznego, chemicznego, termicznego lub biologicznego, włącznie z segregacją, w celu ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska oraz ograniczenia ilości lub objętości składowanych odpadów, a także ułatwienia postępowania z nimi lub prowadzenia odzysku.

### 2.4.3. Bilans masowy.

W poniższej tabeli przedstawiono bilans zużycia środków oraz paliw – zużycie prognozowane po uruchomieniu projektowanego przedsięwzięcia.

Tabela 3.

| nazwa | jednostka | prognozowane zużycie po uruchomieniu RIPOK |
| --- | --- | --- |
| woda | m3/rok | max.ok. 1007* |
| energia elektryczna | kW | ok. 1220 |
| olej napędowy | Mg/rok | ok. 20 |
| gaz propan | m3/rok | ok. 3230 |

* Rozkład zużycia wody:

- dla celów socjalnych: przy przewidywanym maksymalnym zatrudnieniu - ok. 25 osób (10

osób przy pracach brudzących, 15 osób do wykonywania prac, po których nie trzeba użyć

natrysku), przy założeniu czasu pracy zakładu 5 dni w tygodniu – ok. 200 m3/rok,

- dla celów porządkowych (mycie posadzki w hali sortowni i budynku socjalno-bytowym) – przyjęto ok. 15 m3/rok,

- zużycie wody w 3 płuczkach chemicznych i odpylaczu służących ochronie powietrza, przyjęto ok. 792 m3/rok (zgodnie z informacjami uzyskanymi od producenta Wilhelm Tell Consulting A.A. Doliński, ul. Przędzalniana 77, 93-114 Łódź)

Uwaga !

Opisywany zakład zaopatrywany będzie w wodę z wodociągu gminnego poprzez jej zakup.

## 2.5. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych     (technologicznych).

Na terenie opisywanego ZZO nie będą prowadzone procesy produkcyjne.

Przedsięwzięcie dotyczy instalacji do przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów.

Głównym procesem prowadzonym na terenie opisywanego przedsięwzięcia będzie przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, które odbywać będzie się w tzw. hali sortowni oraz kompostawanie wyselekcjonowanej farkcji biodegradowalnej, które odbywać będzie się w hali kompostowni.

Urządzenia linii technologicznej wymienione zostały w pkt. 2.4 niniejszego opracowania.

Podstawowym urządzeniem linii sortowniczej będzie sito bębnowe dwufrakcyjne, obrotowe, o średnicy 3000 mm. Sito to będzie rozdzielać strumień zmieszanych odpadów komunalnych na dwie frakcje: 0-80 mm i >80 mm.

Wydajność i zdolność rozdzielczą sita bębnowego określają: m. in. szerokość otworów, średnica sita, liczba obrotów, kąt pochylenia bębna.

Obciążenie bębna nie powinno przekraczać 0,1 Mg/m2.

Po przesianiu frakcja >80 mm podlegać będzie dalszej segregacji, natomiast frakcja 0-80 mm (biodegradowalna) kierowana będzie do kompostowania.

Inwestor zamierza prowadzić tlenowy proces kompostowania.

Kompostowanie prowadzone będzie w pryzmach na płycie kompostowej, 
w zamkniętej hali kompostowni.

Zraszanie pryzm kompostowych zapewnione będzie za pomocą przede wszystkim:

- odcieków z kompostowania gromadzonych w zbiorniku odcieków, 
z którego wypompowywane będą za pomocą przepompowni odcieków oraz rurociągów,

- wód opadowych doprowadzonych rurociągiem z przepompowni przy zbiorniku wód opadowych.

W celu otrzymania kompostu przewidziano jego składowanie trwające min. 8 tygodni, z czego zakłada się ok. 4 tygodnie na proces kompostownia, zaś 4 pozostałe na proces dojrzewania.

Przewiduje się 6 cylki kompostowania rocznie: 5 cylki trwających min. 8 tygodni 
i 1 cylku zimowy trwający 12 tygodni (ewentualnie 6 cykli trwających 8,7 tygodnia).

Proces napowietrzania odbywać się będzie poprzez przerzucanie pryzm za pomocą ładowarki lub przerzucarki kołowej, oraz zasysanie zanieczyszczonego powietrza za pomocą wentylatora i dalej jego kierowanie do płuczki chemicznej (w celu wytrącenia amoniaku) i na biofiltry betonowe wypełnione korą.

Między sąsiadującymi pryzmami zaprojektowano odstęp dla przejazdu sprzętu napowietrzająco-przerzucającego.

W ramach projektowanej kompostowni prowadzone będzie przetwarzanie biologiczne frakcji odpadów  0-80 mm (biodegradowalnej).

Patrz również załącznik nr 13 – schemat kompostowni.

Zakładany proces technologiczny przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w ramach projektowanej instalacji:

- rozładowywanie zmiesznych odpadów komunalnych w hali sortowni za pomocą ładowarki do bunkra zasypowego,

- dostarczenie odpadów do kabiny sortowniczej dwustanowiskowej (wydzielenie odpadów niebezpieczych i tzw. tarasujących),

- trasport odpadów do rozdrabniarki I0 (rozdrobnienie ok. 100 – 400 mm),

- transport odpadów z rozdrabniarki, przenośnikami, poprzez separator metali do sita bębnowego i rozdział odpadów na frakcję 0-80 mm i >80 mm,

- gromadzenie odpadów metalowych pochodzące z separatora feromagnetycznego w kontenerze (dalej na podstawie stosownych umów przekazanie uprawnionemu odbiorcy),

- transport frakcji 0-80 mm (biodegradowalnej) systemem przenośników, poprzez separator magnetyczny metali żelaznych na plac odbioru przy kompostowni,

- transport frakcji >80 mm poprzez separator magnetyczny metali żelaznych oraz metali nieżelaznych a także separator do wydzielania RDF i separator optopneumatyczny do wydzielania papieru.

- gromadzenie odpadów metali żelaznych i nieżelaznych w kontenerach (dalej na podstawie stosownych umów przekazanie uprawnionemu odbiorcy),

- transport frakcji RDF do rozdrabniarki II0 (rozdrobnienie 30 – 40 mm), po rozdrobnieniu przesłanie taśmociągiem do stacji rozsypu, gdzie nastąpi ich równomiernie rozsypane w kontenerach o pojemności ok. 36 m3,

- transport przenośnikami wydzielonego papieru do bunkra przeznaczonego do magazynowania papieru (samozaładowczy i samowyładowczy) a następnie belowanie na prasie belującej,

- transport przenośnikami frakcji balastowej >80 mm do dwustanowiskowej trybuny sortowniczej i po sortowaniu do automatycznej stacji załadunku kontenerów (stacja rozsypu) a dalej na składowisko odpadów.

- umieszczanie wysortowanych surowców wtórnych w kontenerach (np. szkło) lub belowanie na prasie (np. tworzywa sztuczne, papier).

Schemat technologiczny przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych dla ZZO Kopaszyn-Nowe-Toniszewo.

Schemat technologiczny przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych dla ZZO Kopaszyn-Nowe-Toniszewo cd.

## 2.6. Kwalifikacja prawna przedsięwzięcia.

Według zapisów § 2 ust.1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 9.11.2010 r. (Dz U nr 213, poz. 1397) , planowane przedsięwzięcie klasyfikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (zgodnie z art. 59 ust. 1 p. 1 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.)).

Projektowane przedsięwzięcie stanowi instalację mogącą powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

# 3. Warunki użytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.

## 3.1. Wprowadzenie.

Faza realizacji przedsięwzięcia

Opisywane przedsięwzięcie jest obecnie w fazie realizacji - wszystkie prace realizacyjne wykonywane są według harmonogramu wynikającego z zasad sztuki budowlanej i uzgodnień z Inwestorem.

Budowa rozważanej instalcji do przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbywa się w granicach funkcjonującego od 2000 r. składowiska odpadów. Aktualnie odpady unieszkodkliwiane są na kwaterze nr 1. Po oddaniu do użytkowania kawatery nr 2, kwatera nr 1 będzie rekultywowana.

Prace realizacyjne dotyczące ZZO nie spowodują zaprzestania działalności składowiska.

Powstający zakład stanowić będzie konglomerat instalacji do przetwarzania 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. W jego skład wchodzić będą następujące instalcje:

- instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów (sortownia),

- instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (kompostownia),

- instalacja do unieszkodliwiania odpadów (kwatera składowiskowa).

Transport i składowanie materiałów budowlanych dla celów inwestycji prowadzony jest w sposób zabezpieczający środowisko przyrodnicze przed zanieczyszczeniami (np. materiały składowane na utwardzonym podłożu, w miarę możliwości zabezpieczone przed rozwiewaniem i pyleniem).

Faza budowy przedsięwzięcia obejmuje kompleksową budowę instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Opis założeń inwestycyjnych zawiera rozdział 2.4. niniejszego „Raportu...”

Zaznacza się, że przeprowadzenie planowanych prac nie doprowadzi do naruszenia rzeźby i ukształtowania terenu.

Całość planowanych prac wykonywana jest w obrębie terenu inwestowania, bez potrzeby wkraczania na tereny przyległe. Prowadzone prace stanowią przeszkód 
i utrudnień dla osób trzecich.

W czasie prowadzenia prac dostawy mediów (wody i energii elektrycznej) odbywają się w oparciu o istniejące przyłącza.

Odpady powstające podczas robót budowlanych tymczasowo gromadzone są 
w miejscach wyznaczonych w obrębie składowiska lub wywożone w dniu wytworzenia. Rodzaje oraz ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia podczas trwania fazy realizacji inwestycji przedstawiono w punkcie 3.1.4. niniejszego „Raportu...”.

Ziemia zmieszana z darnią usunięta z części działek rozplantowana zostanie 
w obrębie tych nieruchomości, na pozostałych powierzchniach czynnych biologicznie, lub wykorzystana zostanie jako warstwa przesypowa na kwaterze składowiska.

Wszelkie emisje powstające na etapie budowy przedsięwzięcia będą krótkotrwałe 
i ustąpią po zakończeniu fazy budowy.

Wnioskodawca tj. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych 
w Wągrowcu posiada tytuł prawny do terenu składowiska w postaci umowy dzierżawy.

Faza eksploatacji przedsięwzięcia

Korzystanie z terenu w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia związane będzie 
z funkcjonowaniem ZZO. Wjazd i wyjazd z terenu składowiska nie zmieni się 
i odbywać się będzie z drogi gminnej relacji Kopaszyn - Nowe. W obrębie zajmowanego terenu poruszać się będą pojazdy przywożące odpady przeznaczone do przetworzenia i unieszkodliwienia. Pomiędzy poszczególnymi obiektami zakładu zapewniona zostanie komunikacja wewnętrzna.

Inwestor zakłada, że praca odbywać się będzie w systemie dwuzmianowym, 5 dni 
w tygodniu.

Przewiduje się zatrudnienie maksymalnie 25 osób.

Funkcjonowanie analizowanego zakładu wymagać będzie głównie dostaw:

- wody – woda dostarczana będzie z przyłącza do sieci gminnej i wykorzysty-wana w celu obsługi socjalnej pracowników oraz w celach porządkowych 
a także wykorzystywana będzie w urządzeniach occhrony powietrza pochodzącego z hali kompostowni,

- energii elektrycznej – energia dostarczana będzie aktualnym przyłączem. Medium zasilać będzie wewnętrzną instalację oświetleniową, urządzenia technologiczne oraz wykorzystane będzie do ogrzewania warsztatu naprawczego. W związku z planowanym przedsięwzięciem planuje się rozbudowę trafostacji.

W czasie prowadzenia działalności powstawać będą emisje:

- hałasu,

- gazów i pyłów,

- odpadów,

- wód opadowo-roztopowych,

- ścieków bytowych,

- ścieków przemysłowych.

Opis przewidywanych emisji zanieczyszczeń związnych z funkcjonowaniem przedsięwzięcia zawiera rozdział 3.2. niniejszego Raportu.

Jak napisano powyżej ZZO Kopaszyn-Nowe-Toniszewo stanowić będzie konglomerat instalacji służących do przetwarzania i unieszkodliwiania zmieszanych odpadów komunalnych (t.j. instalacji do mechanicznego prztwarzania odpadów – segregacja, instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów – kompostowanie, instalacji do unieszkodliwiania odpadów – składowanie odpadów).

## 3.2. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjono-wania planowanego przedsięwzięcia.

### 3.2.1. Informacje wprowadzające.

Zanieczyszczenia, które występować będą podczas funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia stanowią:

- emisja hałasu,

- emisja gazów i pyłów,

- emisja odpadów,

- emisja wód opadowo-roztopowych,

- emisja ścieków bytowych,

- emisja ścieków przemysłowych.

Nie należy spodziewać się natomiast:

- powstawania wibracji o znaczeniu istotnym,

- powstawania pola elektromagnetycznego o znaczeniu istotnym.

### 3.2.2. Emisja hałasu.

#### 3.2.2.1. Informacje wprowadzające.

Określenie wielkości emisji hałasu, generowanego w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia polegajacego na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów oparte zostało na metodzie obliczeniowej i symulacji rozprzestrzeniania się dźwięku w środowisku. Obliczenia przeprowadzono dla najmniej korzystnego przypadku z punktu widzenia akustycznego zagrożenia środowiska, zakładając maksymalną emisję hałasu ze wszystkich zinwentaryzowanych źródeł. Zasięg hałasu emitowanego do środowiska określony został na podstawie poziomu mocy akustycznej źródeł hałasu z uwzględnieniem warunków propagacji. Obliczone zostały wartości równoważnego poziomu dźwięku A (LAeq T), które stanowiły podstawę do oceny poziomu emisji hałasu do środowiska od realizowanego Przedsięwzięcia. Wyniki przedstawiono również w formie graficznej w postaci izolinii równoważnego poziomu dźwięku A.

#### 3.2.2.2. Faza realizacji przedsięwzięcia.

W chwili obecnej, rozpatrywane przedsięwzięcie jest na etapie budowy, podczas której może następować emisją hałasu wyłącznie podczas okresowego użytkowania maszyn i urządzeń niezbędnych przy pracach związanych 
z budową obiektów.

W przypadku skarg na uciążliwość akustyczną prac budowlanych, należy wykonać pomiary kontrolne, na podstawie których będzie można sformułować propozycje działań ochronnych.

#### 3.2.2.3. Faza eksploatacji przedsięwzięcia

Eksploatacja przedsięwzięcia związana będzie z emisją hałasu ze źródeł stacjonarnych (m.in. wentylatory i czerpnie sortowni oraz kompostowni odpadów) i ruchomych w postaci samochodów ciężarowych, osobowych oraz innych maszyn związanych z działalnością przedsięwzięcia.

Analizy i obliczenia wykonane zostały w oparciu o dane uzyskane od Inwestora.

Celem niniejszej analizy akustycznej jest:

- określenie poziomu emisji hałasu generowanego do środowiska w odniesieniu do wartości dopuszczalnych dla pory dnia (600-2200) i pory nocy (2200-600);

- wyznaczenie zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia na etapie jego użytkowania, szczególnie w odniesieniu do najbliżej położonych obszarów podlegających ochronie akustycznej,

- graficzne przedstawienie rozprzestrzeniania się hałasu dla pory dnia i pory nocy, w postaci izolinii równoważnego poziomu dźwięku A.

#### 3.2.2.4. Wymagania prawne.

Dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku zewnętrznym określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, 
z późniejszymi zmianami). Według rozporządzenia dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A, LAeq T, dla hałasu od obiektów i grup źródeł innych niż drogi i linie kolejowe określa się w przedziałach czasu równych odpowiednio 8-miu najmniej korzystnym godzinom pory dziennej, która przypada pomiędzy 600 - 2200 oraz 1-nej najmniej korzystnej godzinie w porze nocy, pomiędzy 2200 – 600.

Przytoczone rozporządzenie definiuje również kategorie terenów wymagających ochrony akustycznej.

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1109)

| Lp. | Rodzaj terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe1) |  | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |  |
|  |  | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska b) Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży2) c) Tereny domów opieki społecznej d) Tereny szpitali w miastach | 61 | 56 | 50 | 40 |
| 3 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2) d) Tereny mieszkaniowo-usługowe | 65 | 56 | 55 | 45 |
| 4 | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców3) | 68 | 60 | 55 | 45 |

Objaśnienia:

1)	Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.

2)	W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

3)	Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Teren planowanej inwestycji znajduje się w granicach nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 124/1, 125/1, 126/1, 127/1 (obręb Toniszewo), 14/1 (działka została sprzedana), 15 (obręb Nowe) oraz 9 (obręb Kopaszyn). Teren ten położony jest na południowy zachód od miejscowości Kopaszyn, w gminie Wągrowiec.

Dla obszaru, w obrębie którego realizowane jest Przedsięwzięcie, obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wągrowiec. W najbliższym otoczeniu rozpatrywanej inwestycji znajdują się:

- tereny użytkowane rolniczo,

- użytki zielone

- użytki leśne.

Najbliższe obszary chronione akustycznie o charakterze zabudowy zagrodowej znajduje się w odległości:

- około 550 metrów w kierunku północnym w stosunku do terenu rozważanej Instalacji, w miejscowości Toniszewo;

Kolejne najbliżej położone tereny podlegające ochronie akustycznej, pełniące również funkcją zabudowy zagrodowej, znajdują się w miejscowościach:

- Kaliszany (w odległości ok. 850 metrów),

- Kobylec (w odległości około 1250 metrów),

- Kopaszyn (w odległości około 900 metrów)

- Bartodzieje (w odległości około 1200 metrów).

Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A dla w/w terenów wynoszą:

- LAeq D = 55 dB – w porze dziennej

- LAeq N = 45 dB – w porze nocnej.

#### 3.2.2.5. Charakterystyka inwestycji w aspekcie emisji hałasu.

Akustyczne oddziaływanie związane będzie z emisją hałasu w porze dziennej ZZO w budowie, w fazie eksploatacji, następować będzie wyłącznie 
w porze dziennej tj. pomiędzy godzinami 600 – 2200 i związane będzie z emisją hałasu pochodzącego od źródeł stacjonarnych i ruchomych.

W analizie propagacji hałasu uwzględniono najgorszy pod względem akustycznym wariant funkcjonowania opisywanego przedsięwzięcia, tj.: wariant polegający na eksploatacji kwatery nr 2 (aktualnie w budowie) oraz jednoczesnej rekultywacji kwatery nr 1.

Do zewnętrznych źródeł hałasu należących do analizowanego zakładu  zaliczono:

Źródła stacjonarne:

Hala sortowni odpadów:

- Wentylatory dachowe (DAs – 315), 6 sztuk				- S1

- Czerpnie ścienne, 10 sztuk						- S2

- Wentylatory dachowe (DAs – 400), 3 sztuki			- S3

Wentylatornia kompostowni odpadów:

- Wentylatory dachowe (HCTT/4 - 400a), 2 sztuki			- S4

- Wentylatory ścienne (AFC/44-560-150), 2 sztuki			- S5

- Wentylatory ścienne (AWIAR 800D), 5 sztuk			- S7

Inne urządzenia:

- Kruszarka								- S8

- Rębarka									- S9

- Ładowarka								- S10

Źródła ruchome:

- Dowóz odpadów - sortowanie (pojazd ciężarowy)			- R1

- Dowóz odpadów - czyszczenie (pojazd ciężarowy)		- R2

- Wywóz balastu na nową kwaterę (hakowiec)			- R3

- Wywóz kompostu na nową kwaterę (hakowiec)			- R4

- Wywóz RDF z terenu składowiska (pojazd ciężarowy)		- R5

- Przewóz surowców wtórnych (wózek widłowy)			- R6

- Pojazdy pracowników (pojazdy osobowe)				- R7

- Rozplanowywanie odpadów na nowej kwaterze (spychacz)	- R8

- Przewóz kompostu (ładowarka)					- R9

- Rekultywacja składowiska						- R10

- Rozplanowywanie mas zielonych (spychacz)			- R11

W niniejszej analizie uwzględniono wyłącznie źródła hałasu znacząco wpływające na kształt klimatu akustycznego, tzn. takie których poziomy emitowanego hałasu są istotne z punktu widzenia wypadkowego (łącznego) poziomu emitowanego dźwięku.

#### 3.2.2.6. Inwentaryzacja i czasy pracy źródeł hałasu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. poziomów sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, oceny klimatu akustycznego dokonuje się w przedziałach czasu równych odpowiednio 8-miu najmniej korzystnym godzinom pory dziennej, które przypadają pomiędzy 600 - 2200 oraz 1-nej najmniej korzystnej godzinie pory nocy, pomiędzy 2200 – 600.

W granicach rozpatrywanego zakładu nie będzie prowadzona działalność w porze nocnej, dlatego niniejsze opracowanie uwzględnia jedynie ocenę emisji hałasu do środowiska dla pory dnia. Przedział czasu poddany analizie wybrano tak, by uwzględnić maksymalną i jednoczesną emisję hałasu ze wszystkich zinwentaryzowanych źródeł podczas pracy Instalacji.

Przyjęty w opracowaniu czas pracy źródeł stacjonarnych oraz natężenie ruchu źródeł ruchomych określone na podstawie danych uzyskanych od Inwestora, zebrane zostało w tabelach 5 i 6.

Tabela 5. Zinwentaryzowane na terenie Zakładu stacjonarne źródła hałasu

| Symbol | Źródło hałasu | Wysokość źródła | Poziom mocy akustycznej źródła [dBA] | Normowy przedział czasu | Czas emisji hałasu w normowym przedziale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Wentylator dachowy (DAs – 315), 6 sztuk | 6,4 m | 88,4 | 8 hdzień | 8 h |
|  |  |  |  | 1 hnoc | - |
| S2 | Czerpnia ścienna, 10 sztuk | 5 m | 75,0 | 8 hdzień | 8 h |
|  |  |  |  | 1 hnoc | - |
| S3 | Wentylator dachowy (DAs - 400), 3 sztuki | 6,4 m | 86,8 | 8 hdzień | 8 h |
|  |  |  |  | 1 hnoc | - |
| S4 | Wentylator dachowy (HCTT/4 – 400a), 2 sztuki | 4 m | 79,0 | 8 hdzień | 8 h |
|  |  |  |  | 1 hnoc | - |
| S5 | Wentylator ścienny (AFC/44-560-150) | 3 m | 92,4 | 8 hdzień | 8 h |
|  |  |  |  | 1 hnoc | - |
| S7 | Wentylator ścienny (typ AWIAR 800D), 5 sztuk | 3 m | 87 | 8 hdzień | 8 h |
|  |  |  |  | 1 hnoc | - |
| S8 | Kruszarka | 1,5 m | 110 | 8 hdzień | 3 h |
|  |  |  |  | 1 hnoc | - |
| S9 | Rębarka | 1,5 m | 107 | 8 hdzień | 0,5 h |
|  |  |  |  | 1 hnoc | - |
| S10 | Ładowarka | 1,5 m | 105 | 8 hdzień | 3 h |
|  |  |  |  | 1 hnoc | - |

Tabela 6. Natężenie ruchu zinwentaryzowanych ruchomych źródeł hałasu; stan projektowy

| Symbol | Źródło hałasu | Poziom mocy akustycznej | Normowy przedział czasu | Liczba wydarzeń(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Dowóz odpadów - sortowanie | 105 | 8 hdzień | 36 |
|  |  |  | 1 hnoc | -- |
| R2 | Dowóz odpadów | 105 | 8 hdzień | 10 |
|  |  |  | 1 hnoc | -- |
| R3 | Wywóz balastu na nową kwaterę (hakowiec) | 105 | 8 hdzień | 240 min.(2) |
|  |  |  | 1 hnoc | -- |
| R4 | Wywóz kompostu na nową kwaterę (hakowiec) | 105 | 8 hdzień | 240 min. (2) |
|  |  |  | 1 hnoc | -- |
| R5 | Wywóz RDF z terenu składowiska | 105 | 8 hdzień | 2 |
|  |  |  | 1 hnoc | -- |
| R6 | Przewóz surowców wtórnych (wózek widłowy) | 97 | 8 hdzień | 480 min. (2) |
|  |  |  | 1 hnoc | -- |
| R7 | Pojazdy pracowników (pojazdy osobowe) | 97 | 8 hdzień | 40 |
|  |  |  | 1 hnoc | -- |
| R8 | Rozplanowywanie odpadów na nowej kwaterze | 105 | 8 hdzień | 180 min. (2) |
|  |  |  | 1 hnoc | -- |
| R9 | Przewóz kompostu | 105 | 8 hdzień | 180 min. (2) |
|  |  |  | 1 hnoc | -- |
| R10 | Rekultywacja składowiska | 105 | 8 hdzień | 6 |
|  |  |  | 1 hnoc | -- |
| R11 | Rozplanowywanie mas zielonych | 105 | 8 hdzień | 180 min. (2) |
|  |  |  | 1 hnoc | -- |

(1) jako wydarzenie przyjęto ruch pojazdu w jedna stronę (np. wjazd)

(2) pojazdy pracują w trybie ciągłym, w związku z czym nie ma możliwości podania ilości zdarzeń

Drogi poruszania się źródeł ruchomych w poszczególnych oraz lokalizacja źródeł stacjonarnych uwzględnionych w niniejszej ocenie przedstawione zostały w załączniku 15 do niniejszego Raportu.

#### 3.2.2.7. Metodyka obliczeniowa.

Analiza stanu akustycznego środowiska, a w szczególności symulacja rozprzestrzeniania się dźwięku w środowisku zewnętrznym, prezentowana 
w niniejszym opracowaniu wykonana została z wykorzystaniem oprogramowania CadnaA ver. 4.0.136 firmy DataKustik GmbH. Prognozowanie emisji hałasu przemysłowego wykonane zostało w oparciu o metody obliczeniowe zalecane w Dyrektywie 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r:

- dla hałasu przemysłowego – polska norma zgodna z europejską PN-ISO 9613-2:2002 „Akustyka, Zmniejszanie propagacji dźwięku na otwartej przestrzeni, Ogólna metoda obliczeń”

wraz z dokumentami, do których ww. metody się odwołują.

Podstawą prezentowanych analiz stał się model obliczeniowy obejmujący przygotowany cyfrowy model terenu Inwestycji wraz z lokalizacją dróg poruszania się ruchomych źródeł hałasu. Cyfrowy model terenu wykonany został 
w oparciu o mapy projektowe dostarczone przez Inwestora, zgodne z mapami zasadniczymi i topograficznymi. Model ten uwzględnia właściwości akustyczne (pochłaniające) terenu, a także lokalizację i kubaturę obiektów budowlanych. Ruchome źródła hałasu uwzględnione zostały w modelu obliczeniowym wraz 
z parametrami akustycznymi, które stanowią dane wejściowe wykorzystanych, zgodnie z zaleceniem Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady, metod obliczeniowych.

Zgodnie z klasyfikacją narzuconą przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, hałas związany z eksploatacją Instalacji, której dotyczy niniejsze opracowanie, należy zakwalifikować jako hałas od obiektów i grup źródeł innych niż drogi i linie kolejowe. W związku z tym, dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A LAeqT, określone zostały w przedziałach czasu równych odpowiednio 8-miu najmniej korzystnym godzinom pory dziennej, która przypada pomiędzy 600-2200 oraz 1-nej najmniej korzystnej godziny pory nocy pomiędzy 2200-600.

##### 3.2.2.7.1. Parametry akustyczne źródeł dźwięku.

Źródła punktowe

Poziomy mocy akustycznej LWA źródeł punktowych w postaci wentylatorów i czerpni powietrza określono na podstawie poziomów mocy oraz wartości poziomów ciśnienia akustycznego, podanych w kartach katalogowych producentów urządzeń instalowanych na terenie przedsięwzięcia.

W celu przeliczenia  poziomów ciśnienia akustycznego na poziomy mocy akustycznej wykorzystano poniższy wzór:

LWA=LpA+10log(S/S0)		[dBA]

gdzie:

LpA 	– poziom ciśnienia akustycznego [dBA],

S 	– powierzchnia pomiarową, o charakterze półsfery[m2],

S0	– powierzchnia odniesienia wynosząca 1 m2.

Parametry akustyczne źródeł punktowych podano w tabeli 5.

Rysunek 1. Dane katalogowe wentylatora DAs – 315; źródło stacjonarne S1

Rysunek 2. Dane katalogowe wentylatora DAs – 400; źródło stacjonarne S3

Rysunek 3. Dane katalogowe wentylatora HCTT/4 – 400a; źródło stacjonarne S4

Rysunek 4. Dane katalogowe wentylatora AFC/4-560-150; źródło stacjonarne S5

Rysunek 5. Dane katalogowe wentylatora typu AWIAR 800D, źródło stacjonarne S7

Źródła ruchome

Poniżej podano przyjęte poziomy mocy akustycznych LWA dla źródeł ruchomych, na podstawie, których określony został poziom ekspozycji 
w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin dnia. Wartości te zostały przyjęte na podstawie Instrukcji ITB nr 338, Metoda określania emisji i immisji hałasu przemysłowego w środowisku, dla prędkości 15 km/h, tzw. „parkingowej”.

Pojazdy lekkie – R6, R7

| ### Operacja | Moc akustyczna LWA, dB | Czas operacji, s |
| --- | --- | --- |
| Start | 97* | 5 |

Pojazdy ciężkie – R1-R5, R8-R11

| ### Operacja | Moc akustyczna LWA, dB | Czas operacji, s |
| --- | --- | --- |
| Start | 105* | 5 |

*Dla obu typów pojazdów przyjęto, że ze względu na małe odległości pokonywane na terenie Inwestycji za poziom mocy akustycznej charakteryzujący ruchome źródło przyjęto wartości 97 dBA i 105 dBA. Jest to poziom mocy operacji startu (wg ITB). Tym samym zakłada się, iż będzie to najmniej korzystny wariant emisji hałasu.

#### 3.2.2.8 Efekt skumulowany

W najbliższym otoczeniu przedmiotowego przedsięwzięcia nie znajduje się inny zakład lub inne funkcjonujące instalacje mogące wpływać istotnie na zmianę klimatu akustycznego, w związku z czym stwierdzono brak oddziaływania w ramach efektu skumulowanego.

#### 3.2.2.9. Ocena emisji hałasu do środowiska

Celem niniejszej analizy jest określenie zagrożenia klimatu akustycznego powodowanego przez stacjonarne i ruchome źródła hałasu, związane 
z eksploatacją przedsięwzięcia. Otrzymane w wyniku wykonanej symulacji wartości równoważnego poziomu dźwięku odniesiono do poziomów dopuszczalnych dla pory dziennej. Z uwagi na brak planowanego funkcjonowania instalacji w porze nocy, co jest równoznaczne z brakiem emisji hałasu, pora ta została pominięta w niniejszej analizie.

Tabela 7. Wyznaczone równoważne poziomy dźwięku A w punktach referencyjnych

| Normowy przedział czasu | POZIOM DŹWIEKU NA OBSZARACH CHRONIONYCH AKUSTYCZNIE LAEQ [dBA] |  |  |  | Wartość dopuszczalna [dBA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W punktach referencyjnych |  |  |  |  |
|  | PR 1 | PR 2 | PR 3 | PR 4 |  |
| 8 hdzień | 30,8 | 32,5 | 28,5 | 30,7 | 55 |
| 1 hnoc | -- | -- | -- | -- | 45 |

Analiza akustyczna przedmiotowej instalacji obejmuje również wyznaczenie czterech punktów referencyjnych PR1-PR4, w których wyznaczono poziomy dźwięku pochodzące od planowanej inwestycji. Punty zlokalizowano na granicy obszarów chronionych akustycznie, aby przedstawić kształt klimatu akustycznego wokół terenu inwestycji.

Wyznaczone wartości równoważnego poziomu dźwięku A w przyjętych punktach referencyjnych są mniejsze niż wartości dopuszczalne dla terenów zabudowy zagrodowej.

### 3.2.3. Emisja gazów i pyłów.

#### 3.2.3.1. Informacje wprowadzające.

W trakcie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia następować będzie emisja substancji gazowych i pyłowych. Do powietrza, w sposób zorganizowany 
i niezorganizowany, wprowadzane będą:

- substancje pyłowe,

- produkty spalania biogazu,

- substancje odoroczynne,

- spaliny z układów silnikowych pojazdów lekkich i ciężkich,

- spaliny ze spalania paliwa na cele grzewcze,

- opary węglowodorów z procesów manipulowania olejem napędowym,

- zanieczyszczenia mikrobiologiczne.

#### 3.2.3.2. Emisja substancji pyłowych.

Procesy potencjalnie pyłotwórcze, prowadzone na terenie Zakładu Zagospoda-rowania Odpadów (ZZO), stanowić będą m.in.:

- wyładunek przywożonych odpadów,

- rozdrabnianie odpadów,

- przesiewanie odpadów,

- mieszanie odpadów,

- napowietrzanie i przerzucanie pryzm kompostowych,

- składowanie gotowego kompostu,

- ruch pojazdów dowożących odpady,

- kruszenie przywożonych odpadów budowlanych.

Zważywszy na rodzaj i postać odpadów przyjmowanych w celu sortowania 
i czyszczenia oraz materiału pozyskiwanego w wyniku ich mechanicznego przetwarzania z hali sortowni nie przewiduje istotnej emisji pyłów.

Biorąc pod uwagę planowane rozwiązanie wentylacji oraz zamkniętą kubaturę hali kompostowni, w tym odprowadzanie powietrza spod pryzm kompostowych (montaż urządzeń ochrony powietrza – patrz rozdz. 2.4.) również w tym przypadku nie należy spodziewać się emisji pyłów. Źródło pylenia stanowić może natomiast składowanie kompostu na wyznaczonym, otwartym placu „gotowego kompostu”. Emisja pyłów występować może jednak wyłącznie podczas suchych miesięcy letnich, szczególnie w dni wietrzne i bezdeszczowe. Czynniki, które sprzyjać będą pyleniu to:

- mała zawartość wody w kompoście,

- brak opadów atmosferycznych,

- niska wilgotność powietrza,

- duże nasłonecznienie,

- brak pokrywy śnieżnej w okresie zimowym.

Ruch pojazdów dowożących odpady oraz kruszenie przyjmowanych odpadów budowlanych stanowić będą dodatkowe źródła emisji substancji pyłowych z terenu zajmowanego przez zakład.

Wielkość emisji pyłów wywoływanej wymuszonym spalaniem paliw silnikowych w czasie ruchu pojazdów obliczono w rozdz. 3.2.3.5. oraz 3.2.3.6.

Kruszenie odpadów budowlanych prowadzone będzie przez kruszarkę, 
w obrębie placu „do przyjęcia i kruszenia odpadów” wyznaczonego na terenie zakładu. Kruszarka zasilana będzie energią elektryczną. Czas pracy urządzenia ściśle uzależniony będzie od zapotrzebowania, brak jest możliwości podania konkretnej wielkości. Prowadzący zakład przewiduje, iż kruszarka wykorzystywana będzie sporadycznie.

Wielkość emisji pyłów powstającej w czasie kruszenia odpadów uzależniona będzie od masy kruszonych odpadów, ich twardości oraz zadanego stopnia rozdrobnienia. Powyższe czynniki praktycznie uniemożliwiają realne ustalenie ilości pyłów, które emitowane będą do otoczenia.

Uciążliwość związaną z emisją pyłów występującą podczas kruszenia minimalizować będzie pas zieleni ochronnej nasadzonej wokół składowiska, w tym również w sąsiedztwie placu, na którym odbywać się będzie kruszenie odpadów.

Zaznacza się, iż emisja pyłów powstająca w czasie kruszenia stanowić będzie emisję niezorganizowaną, stąd brak będzie możliwości jej opomiarowania, prognostyczne oszacowanie jej wielkości oparte może być wyłącznie na bardzo niedokładnym szacunku.

Produkty kruszenia magazynowane będą na wyznaczonym placu 
i wykorzystywane jako warstwa przesypowa na kwaterze składowiskowej. Ze względu na otrzymywaną wielkość frakcji pokruszonych odpadów (od 1,3 do 5,0 cm), podczas ich składowania nie przewiduje się występowania pylenia o istotnym znaczeniu, w związku z tym nie planuje się stosowania zabezpieczeń technicznych ograniczających emisję pyłów.

#### 3.2.3.3. Emisja produktów spalania biogazu.

CHARAKTERYSTYKA BIOGAZU

Biogaz to gaz palny powstający samoczynnie z odpadowej masy organicznej 
w procesach przemian biochemicznych. Procesy biochemiczne zachodzą 
w środowisku wodnym, otaczającym ulegające rozkładowi cząsteczki organiczne węglowodanów, białek i tłuszczy. Szybkość reakcji jest uzależniona od zawartości wody (pary) oraz temperatury w złożu odpadowym, natomiast jednostkowa ilość biogazu, liczona w m3/Mg materii, jest zależna od zawartości węgla organicznego oraz wilgoci.

Proces wytwarzania biogazu trwa nawet do 20 – 25 lat od momentu złożenia odpadów na składowisku, przy czym największa intensywność powstawania ma miejsce w pierwszych 5 – 10 latach procesu fermentacji.

Skład biogazu znacznie odbiega od składu powietrza atmosferycznego 
i glebowego, może się zmieniać w szerokim zakresie zarówno na etapie eksploatacji składowiska, jak i po jej zakończeniu. W skład biogazu wchodzą:

- metan 			– 52 – 62 % objętości

- dwutlenek węgla 	– 40 – 48 % obj.

- siarkowodór 		– 0,007 % obj.

- amoniak 		– 0 – 0,000035 % obj.

- aldehyd octowy 	– 0,01 % obj.

- merkaptan etylowy 	– 0,012 % obj.

Względna gęstość gazu wysypiskowego w stosunku do powietrza wynosi 
ok. 1,04, jako cięższy posiada on tendencję do gromadzenia się przy powierzchni ziemi.

SPOSÓB ODPROWADZANIA BIOGAZU Z KWATER SKŁADOWISKOWYCH

Biogaz powstający w czasie eksploatacji nowej kwatery planuje się spalać 
w istniejącej pochodni, w której obecnie spalany jest już gaz wysypiskowy odprowadzany z kwatery istniejącej. Pochodnia działa zwykle okresowo, kiedy ciśnienie nagromadzonego biogazu umożliwia utrzymanie płomienia. Urządzenie wyposażone jest w króciec pomiarowy wykorzystywany w celu prowadzenia monitoringu składowiska. Monitoring obejmuje badanie stężenia następujących składników biogazu: metan, dwutlenek węgla oraz tlen. Badania wykonywane są raz w miesiącu. Powyższe jest zgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 9.12.2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz U nr 220, poz. 1858 ze zm.).

W poniższej tabeli zestawiono wyniki analiz biogazu pobranego z króćca przy pochodni, wykonane w 2012 r. Badania wykonane zostały przez SGS Eko-Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie.

Tabela 8

| I PÓŁROCZE 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprawozdanie z dnia | Prędkość objętościowa wypływu gazu (m3/h) | Badane składniki biogazu |  |  |  |  |  |
|  |  | metan |  | dwutlenek węgla |  | tlen |  |
|  |  | % obj. | kg/h | % obj. | kg/h | % obj. | kg/h |
| 23.01.2012 r. | 4,10 | 40,8 | 1,17 | 24,2 | 1,90 | < 3,0 | n.w. |
| 7.02.2012 r. | 2,05 | 21,2 | 0,32 | 20,7 | 0,86 | 0,4 | 0,01 |
| 4.04.2012 r. | 3,82 | 47,0 | 1,22 | 26,8 | 1,90 | < 3,0 | n.w. |
| 10.04.2012 r. | 3,75 | 48,7 | 1,26 | 28,5 | 2,00 | < 3,0 | n.w. |
| 9.05.2012 r. | 2,97 | 61,3 | 1,23 | 31,3 | 1,72 | < 3,0 | n.w. |
| 14.06.2012 r. | 4,74 | 61,9 | 1,92 | 30,0 | 2,53 | < 3,0 | n.w. |
| 6.07.2012 r. | 3,25 | 66,8 | 1,43 | 33,0 | 1,92 | < 3,0 | n.w. |
| 7.08.2012 r. | 3,39 | 60,3 | 1,31 | 33,7 | 1,99 | < 3,0 | n.w. |
| 17.09.2012 r. | 5,73 | 57,1 | 2,07 | 28,6 | 2,83 | < 3,0 | n.w. |
| 8.10.2012 r. | 3,39 | 65,8 | 1,51 | 32,4 | 2,02 | < 3,0 | n.w. |
| 21.12.2012 r. | 3,39 | 64,8 | 1,50 | 32,4 | 2,05 | < 3,0 | n.w. |

n.w. – nie wykryto

WNIOSKI:

- W składzie biogazu wykazano dominujący udział metanu przy niższej zawartości dwutlenku węgla; poza jednym przypadkiem tlen w biogazie nie został wykryty.

- W analizowanym okresie zawartość metanu w biogazie wahała się w granicach od 21,2 do 66,8 %, natomiast zawartość dwutlenku węgla od 20,7 do 33,7 %.

- Średnia wartość procentowego udziału składników biogazu wynosiła: metan – 
ok. 54 %, dwutlenek węgla – ok. 29 %, natomiast średnia prędkość wypływu biogazu wynosiła 3,69 m3/h.

USTALENIE ILOŚCI BIOGAZU ORAZ WIELKOŚCI EMISJI SUBSTANCJI GAZOWYCH

Ilość wytwarzanego biogazu oraz wielkości emisji jego składników ustalono dla dwóch wariantów:

- WARIANT I – całkowite zapełnienie istniejącej kwatery składowiskowej oraz rozpoczęcie eksploatacji nowej kwatery wraz z sortownią i kompostownią; analizie poddano drugi rok od zamknięcia kwatery istniejącej i rozpoczęcia eksploatacji nowej kwatery, ponieważ biogaz zaczyna być wytwarzany dopiero po roku od rozpoczęcia składowania odpadów,

- WARIANT II – eksploatacja nowej kwatery składowiskowej; analizie poddano ostatni rok eksploatacji, kiedy to produkcja biogazu będzie największa.

Do obliczeń wykorzystano model opracowany w oparciu o metodykę Rattenbergera/Tabasarana. Podstawą tej metody jest model pierwszego rzędu, który uwzględnia m. in. ilość odpadów składowanych w poszczególnych latach od początku działalności składowiska. Model pozwala na oszacowanie skumulowanej produkcji biogazu w okresie kilkudziesięciu lat, obejmującym zarówno okres przyjmowania i deponowania odpadów, jak również okres po zamknięciu składowiska.

Skumulowaną jednostkową produkcję biogazu po czasie t (Gsk) oraz skumulowaną produkcję biogazu po czasie nieskończenie długim (Gsk) oblicza się według poniższych wzorów:

Gsk = Gsk (1 – e-kt)

Gsk = 1,87 * C (0,014 * Tm + 0,28)

gdzie:

Gsk – skumulowana jednostkowa produkcja gazu po czasie t (m3/Mg odpadów)

Gsk – skumulowana produkcja gazu po czasie nieskończenie długim (m3/Mg odpadów)

e – 2,718281828 (stała)

C – zawartość węgla w materii organicznej (kg/Mg odpadów) – 200 kg/Mg odpadów (stała)

k – stała rozpadu metanogennego – 0,096 (stała)

Tm – temperatura w złożu (0C) – 300C (stała)

t – czas (lata)

Teoretyczna emisja całkowita biogazu powstającego z poszczególnych zdeponowanych rat odpadowych przebiega z fazą fermentacji przesuniętą w czasie. Biogaz zaczyna być wytwarzany dopiero po roku od rozpoczęcia składowania. 
W przypadku zamknięcia składowiska po czasie t, teoretyczna całkowita emisja biogazu ze składowiska wyrażona zostaje przy pomocy wykresu składającego się:

- z gałęzi wzrostu – od czasu t = 0 do t = t czas zamknięcia + 1,

- z gałęzi wyczerpywania – od wartości maksymalnej do  minimalnej po czasie t = .

Do przybliżonych obliczeń dla gałęzi wzrostu wykorzystuje się wzór:

GtWZ = Gsk (1 – e-0,096 * t1) * M * mg

natomiast dla gałęzi wyczerpywania:

GtWC = GtWZmax (e-0,105 * t2)

gdzie:

GtWZ – strumień biogazu ze złoża ze wszystkich rat odpadowych po czasie t (m3/rok)

Gsk – skumulowana produkcja gazu po czasie nieskończenie długim (m3/Mg odpadów)

GtWC – strumień biogazu ze złoża w kolejnym roku po zamknięciu składowiska (m3/rok)

GtWZmax – maksymalny strumień biogazu ze złoża (m3/rok)

t1 – czas liczony od początku do zamknięcia składowiska (lata)

t2 – czas liczony od zamknięcia składowiska (lata)

M – roczna rata składowanych odpadów (Mg)

mg – zawartość frakcji organicznej (ułamek dziesiętny)

Uzyskane wyniki obliczeń pozwalają na oszacowanie potencjalnej ilości wytwarzanego biogazu od momentu rozpoczęcia deponowania odpadów do końca roku wybranego do obliczeń. Aby ocenić średnią emisję dla całego wybranego roku należy uwzględnić również wartość emisji oszacowaną dla roku poprzedniego, 
a następnie podzielić uzyskane wyniki przez dwa.

- Obliczenia dla WARIANTU I

Eksploatację istniejącej kwatery składowiskowej rozpoczęto w dniu 1.07.2000 r. Biorąc pod uwagę pojemność kwatery oraz masę odpadów zdeponowanych do końca 2012 r. założono, że zamknięcie kwatery nastąpi 31.12.2013 r., stąd ANALIZIE PODDANO ROK 2015.

Dane przyjęte do obliczeń – istniejąca kwatera:

- na teren kwatery trafia ok. 23 800 Mg odpadów rocznie,

- zawartość frakcji organicznej w odpadach wynosi 16,4 % (wg analizy składu 
i struktury odpadów – SGS Eko-Projekt Sp. z o.o., Pszczyna, luty 2012 r.).

Stąd obliczono – dla gałęzi wzrostu:

- skumulowana produkcja gazu po czasie nieskończenie długim

Gsk = 1,87 * 200 (0,014 * 30 + 0,28) = 261,8 m3/Mg

- strumień biogazu na koniec 2013 roku (rok zamknięcia kwatery)

GtWZ = 261,8 (1 – 2,718281828-0,096 * 13,5) * 23 800 * 0,164 ≈ 742 277,0 m3/r

Stąd obliczono – dla gałęzi wyczerpywania:

- strumień biogazu na koniec 2015 roku (dwa lata po zamknięciu kwatery)

GtWC = 742 277,0 (2,718281828-0,105 * 1) = 668 272,0 m3/r

- strumień biogazu na koniec 2014 roku (rok po zamknięciu kwatery)

GtWC = 742 277,0 (2,718281828-0,105 * 0) = 742 277,0 m3/r

- średnia ilość biogazu z kwatery w 2015 roku

GtWC = (668 272,0 m3/r + 742 277,0 m3/r) : 2 = 705 275,0 m3/r

GtWC = 705 275,0 m3/r * 0,61) = 423 165,0 m3/r

1) 0,6 – współczynnik korygujący efektywność wytwarzania biogazu wg Poradnika metodycznego 
w zakresie PRTR dla składowisk odpadów komunalnych, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2010 r.

Dane przyjęte do obliczeń – nowa kwatera:

- w ciągu roku na kwaterze deponowane będzie ok. 3 550 Mg odpadów, które mogą zawierać frakcje biodegradowalne,

- zawartość frakcji organicznej w odpadach wynosić będzie ok. 10 %.

Stąd obliczono:

- strumień biogazu na koniec 2015 roku (dwa lata po otwarciu kwatery)

Gsk = 1,87 * 200 (0,014 * 30 + 0,28) = 261,8 m3/Mg

GtWZ = 261,8 (1 – 2,718281828-0,096 * 1) * 3 550 * 0,1 = 8 513,0 m3/r

- strumień biogazu na koniec 2014 roku (rok po otwarciu kwatery)

GtWZ = 261,8 (1 – 2,718281828-0,096 * 0) * 3 550 * 0,1 = 0,0 m3/r

- średnia ilość biogazu z kwatery w 2015 roku

(0,0 m3/r + 8 513,0 m3/r) : 2 ≈ 4 257,0 m3/r * 0,6 ≈ 2 554,0 m3/r

Gaz składowiskowy powstający w obrębie obu kwater spalany będzie 
w istniejącej pochodni biogazu. Podstawowe produkty spalania biogazu stanowić będą: tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki oraz pyły. Wielkości emisji ww. substancji ustalono korzystając z następujących wskaźników opublikowanych na stronach http://sdpublic.sdcounty.ca.gov:

- tlenek węgla – 0,000023 kg/m3 gazu,

- tlenki azotu – 0,0006 kg/m3 gazu (przyjęto 100 % jako NO2),

- tlenki siarki – 0,00011 kg/m3 gazu (przyjęto 100 % jako SO2),

- pył PM10 – 0,00015 kg/m3 gazu (przyjęto, że w emitowanym pyle PM10 pył PM2,5 stanowi 90 %).

Stąd obliczono:

- łączna ilość biogazu kierowana do pochodni z obu kwater

Σbiogaz = 423 165,0 m3/r + 2 554,0 m3/r = 425 719,0 m3/r

- wielkości emisji substancji ze spalania biogazu

ECO (a) = (425 719,0 m3/a * 0,000023 kg/m3) : 1 000 = 0,0098 Mg/a

ECO (h) = (0,0098 Mg/a * 1 000) : 8 760 h/a = 0,0011 kg/h

ENO2 (a) = (425 719,0 m3/a * 0,0006 kg/m3) : 1 000 = 0,2554 Mg/a

ENO2 (h) = (0,2554 Mg/a * 1 000) : 8 760 h/a = 0,0292 kg/h

ESO2 (a) = (425 719,0 m3/a * 0,00011 kg/m3) : 1 000 = 0,0468 Mg/a

ESO2 (h) = (0,0468 Mg/a * 1 000) : 8 760 h/a = 0,0053 kg/h

Epył PM10 (a) = (425 719,0 m3/a * 0,00015 kg/m3) : 1 000 = 0,0639 Mg/a

Epył PM10 (h) = (0,0639 Mg/a * 1 000) : 8 760 h/a = 0,0073 kg/h

Epył PM2,5 (a) = 0,0639 Mg/a * 90 % = 0,0575 Mg/a

Epył PM2,5 (h) = (0,0575 Mg/a * 1 000) : 8 760 h/a = 0,0066 kg/h

- Obliczenia dla WARIANTU II

Założono, że rozpoczęcie eksploatacji nowej kwatery składowiskowej nastąpi 
1.01.2014 roku. Biorąc pod uwagę pojemność kwatery oraz przewidywaną masę odpadów deponowanych w ciągu roku założono, że jej zamknięcie nastąpi 31.12.2023 roku, ANALIZIE PODDANO ROK 2023.

Dane przyjęte do obliczeń – nowa kwatera:

- w ciągu roku na kwaterze deponowane będzie ok. 3 550 Mg odpadów, które mogą zawierać frakcje biodegradowalne,

- zawartość frakcji organicznej w odpadach wynosić będzie ok. 10 %.

Stąd obliczono:

- skumulowana produkcja gazu po czasie nieskończenie długim

Gsk = 1,87 * 200 (0,014 * 30 + 0,28) = 261,8 m3/Mg

- strumień biogazu na koniec 2023 roku (rok zamknięcia kwatery)

GtWZ = 261,8 (1 – 2,718281828-0,096 * 10) * 3 550 * 0,1 ≈ 57 353,0 m3/r

- strumień biogazu na koniec 2022 roku

GtWZ = 261,8 (1 – 2,718281828-0,096 * 8) * 3 550 * 0,1 ≈ 49 825,0 m3/r

- średnia ilość biogazu z kwatery w 2023 roku

(57 353,0 m3/r + 49 825,0 m3/r) : 2 = 53 589,0 m3/r * 0,6 ≈ 32 153,0 m3/r

Dane przyjęte do obliczeń – istniejąca kwatera:

- obliczony wcześniej dla gałęzi wzrostu maksymalny strumień biogazu w roku zamknięcia kwatery (koniec 2013 roku) wynosi 742 277,0 m3/r.

Stąd obliczono – dla gałęzi wyczerpywania:

- strumień biogazu na koniec 2023 roku

GtWC = 742 277,0 (2,718281828-0,105 * 9) = 288 523,0 m3/r

- strumień biogazu na koniec 2022 roku

GtWC = 742 277,0 (2,718281828-0,105 * 8) ≈ 320 441,0 m3/r

- średnia ilość biogazu z kwatery w 2023 roku

(288 523,0 m3/r + 320 441,0 m3/r) : 2 = 304 482,0 m3/r * 0,6 ≈ 182 689,0 m3/r

Gaz składowiskowy powstający w obrębie obu kwater spalany będzie 
w pochodni. Wielkości emisji gazów i pyłów powstających w wyniku spalania biogazu ustalono w oparciu o wskaźniki podane wyżej (patrz obliczenia dla WARIANTU I).

Stąd obliczono:

- łączna ilość biogazu kierowana do pochodni z obu kwater

Σbiogaz = 32 153,0 m3/r + 182 689,0 m3/r = 214 842,0 m3/r

- wielkości emisji substancji ze spalania biogazu

ECO (a) = (214 842,0 m3/a * 0,000023 kg/m3) : 1 000 = 0,0049 Mg/a

ECO (h) = (0,0049 Mg/a * 1 000) : 8 760 h/a = 0,0006 kg/h

ENO2 (a) = (214 842,0 m3/a * 0,0006 kg/m3) : 1 000 = 0,1289 Mg/a

ENO2 (h) = (0,1289 Mg/a * 1 000) : 8 760 h/a = 0,0147 kg/h

ESO2 (a) = (214 842,0 m3/a * 0,00011 kg/m3) : 1 000 = 0,0236 Mg/a

ESO2 (h) = (0,0236 Mg/a * 1 000) : 8 760 h/a = 0,0027 kg/h

Epył PM10 (a) = (214 842,0 m3/a * 0,00015 kg/m3) : 1 000 = 0,0322 Mg/a

Epył PM10 (h) = (0,0322 Mg/a * 1 000) : 8 760 h/a = 0,0037 kg/h

Epył PM2,5 (a) = 0,0322 Mg/a * 90 % = 0,0290 Mg/a

Epył PM2,5 (h) = (0,0290 Mg/a * 1 000) : 8 760 h/a = 0,0033 kg/h

UWAGA:

Obliczenia wykonane powyżej mają wyłącznie charakter szacunkowy. Faktyczna ilość biogazu z kwater składowiskowych w funkcji czasu może odbiegać od obliczonej.

UWAGA:

Ocenę oddziaływania na środowisko powietrzne, które wywoływane będzie podczas funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów, przeprowadzono wyłącznie dla WARIANTU I z uwagi na fakt, iż w tym wariancie, zgodnie z przeprowadzonymi wyżej obliczeniami, ilość powstającego biogazu, jak również wielkość emisji substancji będą wyższe.

#### 3.2.3.4. Emisja substancji odoroczynnych.

Potencjalne miejsca, z których następować może emisja substancji odoroczynnych na terenie zajmowanym przez zakład zagospodarowania odpadów stanowić będą:

- zbiornik magazynowy odcieków skladowiskowych,

- hala sortowni,

- hala kompostowni.

ZBIORNIK NA ODCIEKI SKŁADOWISKOWE

Na terenie zakładu zlokalizowany jest zbiornik na odcieki skladowiskowe, który stanowić może potencjalne źródło emisji odorów. Odory powstawać mogą w efekcie rozkładu (gnicia) materii organicznej zawartej w odciekach. W procesie gnilnym powstawać mogą m.in. woda, wodór, dwutlenek węgla, amoniak, siarkowodór, skatol, indol i inne związki organiczne. Intensywność wydzielającego się zapachu w skali od 0 do 5 stopni oznaczana jest jako z4G – z5SG (odpowiednio: zapach silny gnilny – zapach bardzo silny specyficzny, gnilny).

Zaznacza się, iż uciążliwość zapachowa wywoływana w czasie magazynowania odcieków występować może głównie w okresie letnim, w warunkach wysokich temperatur. W celu ograniczenia emisji odorów zbiornik jest systematycznie opróżniany – odcieki wywożone są do oczyszczalni ścieków. Z uwagi na powyższe odstąpiono od ustalenia wielkości emisji substancji zapachowych.

HALA SORTOWNI ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

Źródło emisji substancji złowonnych stanowić może niekontrolowany proces rozkładu frakcji organicznej odpadów komunalnych przywożonych do zakładu.

Odpady organiczne charakteryzuje niestabilność, podatność na zagniwanie 
i wydzielanie uciążliwych zapachów, zarówno w miejscu powstawania, gromadzenia, jak i podczas procesów przetwarzania. Występowanie substancji złowonnych związane jest z fazą rozkładu odpadów i zależy od „wieku” odpadów (stopnia ich przereagowania). Substancjami gazotwórczymi są przede wszystkim węglany, tłuszcze i białka, których rozkład, w pierwszym etapie, prowadzi do powstania 
m.in.: siarkowodoru, skatolu, indolu, ptomain.

Przywóz odpadów z miejsc ich gromadzenia do zakładu zagospodarowania odbywać się będzie w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej niż raz w tygodniu, co w znacznym stopniu ograniczać będzie tempo zachodzenia procesów gnilnych 
w pojemnikach magazynowych. Sortowanie przywożonych odpadów prowadzone będzie na bieżąco w zamkniętej kubaturze obiektu sortowni. Powyższe działania minimalizować będą potencjalne emisje substancji zapachowych, w związku z tym odstąpiono od ustalenia wielkości ich emisji.

HALA KOMPOSTOWNI

Kompostowanie stanowić będzie źródło emisji substancji odorotwórczych. Wytwarzanie zapachów i ich poziom uzależnione będą od:

- rodzaju przetwarzanych odpadów,

- warunków biodegradacji,

- fazy procesu kompostowania, itp.

W trakcie trwania kompostowania, w wyniku zachodzących przemian, następować będzie okresowe silne zagrzanie wsadu i związana z tym emisja produktów niepełnego utlenienia biomasy i reakcji wtórnych. Wyróżnić można następujące stadia procesu kompostowania i strumienie gazów odlotowych nierozłącznie związane z emisją gazów odorotwórczych:

- przeładunek, składowanie i nawilżanie już aktywnego biologicznie materiału,

- emisja powierzchniowa ze świeżo przerobionych pryzm,

- odgazy z napowietrzanych pryzm w okresie dojrzewania,

- emisja powierzchniowa z długo leżących pryzm i okresu dojrzewania.

W przyjętej w zakładzie metodzie kompostowania w pryzmach przerzucanych kompostowany materiał podlegać będzie regularnemu przerzucaniu w celu poprawy warunków napowietrzania. W porównaniu z metodą pryzmy statycznej, kompostowanie metodą pryzmy przerzucanej gwarantować będzie lepsze napowietrzenie i homogenizację mieszanki; intensywne i równomierne napowietrzanie zapewni warunki tlenowe w pryzmie, wzrost temperatury, tym samym wysoką aktywność mikroorganizmów i w efekcie niską produkcję odorów.

Związki odpowiedzialne za powstawanie odorów w procesach rozkładu odpadów organicznych należą do kilku głównych grup:

- lotne kwasy tłuszczowe,

- amoniak i inne związki zawierające azot,

- ketony,

- związki aromatyczne,

- nieorganiczne i organiczne związki siarki.

W tabeli zamieszczonej poniżej zestawiono związki rozpoznawalne lub wyczuwalne w gazach emitowanych do atmosfery podczas procesów biologicznego przetwarzania odpadów.

Tabela 9

| Grupa związków | Rodzaje związków |
| --- | --- |
| Związki siarki | siarkowodór, siarczek metylowy, tlenosiarczek węgla, trójsiarczek metylowy, dwusiarczek węgla, metanotiol, siarczek metylowy, etanotiol |
| Amoniak i związki zawierające azot | amoniak, trójmetyloamina, aminometan, 3-methylindole (skatole), dwumetyloamina |
| Lotne kwasy tłuszczowe | kwasy: mrówkowy, octowy, propionowy, masłowy, walerianowy i izowalerianowy |
| Ketony | aceton, 2-pentanon (MPK), butanon (MEK) |
| Inne związki | benzotiozole, fenole, aldehyd octowy |

Dostępne dane o szybkościach emisji odorów z instalacji biologicznego przetwarzania odpadów są raczej ograniczone. W instalacjach z prawidłowo eksploatowanymi pryzmami najwyższe wartości zapachowego natężenia przepływu stwierdzano bezpośrednio po ich przerzuceniu. Malały one do poziomu przed przerzucaniem w ciągu około jednej godziny. Na podstawie badań stwierdzono, że łączna emisja zapachowa w czasie 6-tygodniowego kompostowania wynosiła 
ok. 3500 jz/m2 i nie zależała od liczby przerzuceń pryzm. Udział podwyższonej emisji po przerzucaniu odniesiony do emisji całkowitej nie przekraczał 15 %.

W celu ograniczenia uciążliwości zapachowej związanej z kompostowaniem odpadów w dokumentowanej kompostowni zaplanowano montaż trzech płuczek chemicznych oraz biofiltrów. Urządzenia te przeznaczone będą do oczyszczania powietrza odprowadzanego z hali kompostowni oraz powietrza poprocesowego spod pryzm kompostowych.

Płuczki chemiczne zawierać będą kwas siarkowy. W płuczkach następować będzie redukcja amoniaku do, gwarantowanej przez producenta, wartości na wylocie < 7 ppm (ok. 5,0 mg/m3). Powietrze spod pryzm kompostowych, przed odprowadzeniem do płuczki, oczyszczane będzie z pyłów w odpylaczu mokrym, którego skuteczność dla frakcji PM > 2,5 μm wynosi 99 % (informacja producenta urządzenia).

Po oczyszczeniu w płuczkach powietrze kierowane będzie na biofiltry. Zgodnie 
z informacją uzyskaną od projektantów skuteczność oczyszczania powietrza przez te urządzenia wynosić będzie 96 – 98 %.

W celu określenia wielkości emisji substancji gazowych powstających 
w procesie kompostowania wykorzystano dane zawarte w pracy Pracowni Badawczo-Projektowych „EKOSYSTEM” Sp. z o.o. pt. Określenie wymagań dla kompostowania i innych metod biologicznego przetwarzania odpadów. 
W obliczeniach uwzględniono wyłącznie substancje, dla których w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. (Dz U nr 16, poz. 87) określone są wartości odniesienia – patrz poniższe zestawienie.

Tabela 10

| Rodzaj emitowanej substancji | Emisja (g/Mg) |
| --- | --- |
| izobutanol | 5,8 |
| aceton | 125,0 |
| butanon | 22,0 |
| octan etylu | 35,0 |
| octan metylu | 9,6 |
| dwusiarczek dimetylu | 0,4 |
| dwusiarczek węgla | 0,4 |
| amoniak | 152,0 |
| siarkowodór | n.w. |

W ciągu roku w kompostowni przetwarzane będzie 15 000 Mg odpadów. Przyjęto skuteczność biofiltrów na poziomie 96 % (informacja uzyskana od projektantów).

Stąd obliczono:

Eizobutanol (a) = (15 000 Mg/a * 0,0058 kg/Mg * 0,04) : 1 000 = 0,0035 Mg/a

Eizobutanol (h) = (0,0035 Mg/a * 1 000) : 8 760 h/a = 0,0004 kg/h

Eaceton (a) = (15 000 Mg/a * 0,125 kg/Mg * 0,04) : 1 000 = 0,0750 Mg/a

Eaceton (h) = (0,0750 Mg/a * 1 000) : 8 760 h/a = 0,0086 kg/h

Ebutanon (a) = (15 000 Mg/a * 0,022 kg/Mg * 0,04) : 1 000 = 0,0132 Mg/a

Ebutanon (h) = (0,0132 Mg/a * 1 000) : 8 760 h/a = 0,0015 kg/h

Eoctan etylu (a) = (15 000 Mg/a * 0,035 kg/Mg * 0,04) : 1 000 = 0,0210 Mg/a

Eoctan etylu (h) = (0,0210 Mg/a * 1 000) : 8 760 h/a = 0,0024 kg/h

Eoctan metylu (a) = (15 000 Mg/a * 0,0096 kg/Mg * 0,04) : 1 000 = 0,0058 Mg/a

Eoctan metylu (h) = (0,0058 Mg/a * 1 000) : 8 760 h/a = 0,0007 kg/h

Edwusiarczek dimetylu (a) = (15 000 Mg/a * 0,0004 kg/Mg * 0,04) : 1 000 = 0,0002 Mg/a

Edwusiarczek dimetylu (h) = (0,0002 Mg/a * 1 000) : 8 760 h/a = 0,00002 kg/h

Edwusiarczek węgla (a) = (15 000 Mg/a * 0,0004 kg/Mg * 0,04) : 1 000 = 0,0002 Mg/a

Edwusiarczek węgla (h) = (0,0002 Mg/a * 1 000) : 8 760 h/a = 0,00002 kg/h

Wielkość emisji amoniaku obliczono w oparciu o następujące informacje:

- gwarantowane stężenie amoniaku na wyjściu z każdej płuczki wynosi 5 mg/m3,

- łączna ilość powietrza odprowadzanego z kompostowni wynosić będzie 133 000 m3/h,

- przyjęta skuteczność oczyszczania powietrza przez biofiltry wynosi 96 %.

Stąd obliczono:

Eamoniak (h) = 133 000 m3/h * 0,000005 kg/m3 * 0,04 = 0,0266 kg/h

Eamoniak (a) = (0,0266 kg/h * 8 760 h/a) : 1 000 = 0,2330 Mg/a

#### 3.2.3.5. Emisja spalin z układów silnikowych pojazdów.

POJAZDY LEKKIE

W obrębie miejsc parkingowych wyznaczonych na terenie zakładu poruszać się będą pojazdy lekkie należące do pracowników tego obiektu. Ruch pojazdów związany będzie z emisją spalin. W wyniku spalania mieszanek paliwowych 
w układach silnikowych pojazdów do powietrza wprowadzane będą 
tzw. zanieczyszczenia komunikacyjne, m.in.: tlenki węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki oraz węglowodory.

Wielkość emisji spalin określono w oparciu o wskaźniki emisji dla środków transportu określone w piśmie Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 1.10.1993 r., znak PZMot/0631/152/93. Wskaźniki przyjęte do obliczeń zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 10

| Kategoria środków transportu | Rodzaj emitowanej substancji (kg/kg paliwa) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tlenek węgla | dwutlenek azotu | węgl. alifat. | węgl. aromat. | dwutlenek siarki |
| samochody osobowe z zapłonem iskrowym i z katalizatorem | 0,016 | 0,004 | 0,0015 | 0,0006 | 0,002 |
| samochody osobowe z zapłonem samoczynnym | 0,021 | 0,010 | 0,0015 | 0,0006 | 0,006 |

Do obliczeń przyjęto:

- na teren zakładu, w ciągu godziny, maksymalnie wjeżdżać lub wyjeżdżać będzie 20 pojazdów,

- obiekt czynny będzie 260 dni w roku,

- przyjęto, że układy silnikowe 2/3 pojazdów zasilane będą benzyną a 1/3 olejem napędowym,

- zużycie paliwa przez jeden pojazd wynosić będzie maksymalnie 8 l/100 km,

- gęstość oleju napędowego – 0,83 kg/l, gęstość benzyny – 0,74 kg/l,

- pojazdy pokonywać będą odcinek o długości 157,0 m (78,5 m x 2) – wjazd 
i wyjazd z parkingu.

Drogę poruszania pojazdów lekkich zaznaczono na mapie zasadniczej stanowiącej załącznik nr 19.

Poniżej obliczono wielkości zużycia paliwa:

ZUŻYCIEGODZINOWE BNZ = 0,0785 km * 0,08 l/km * 0,74 kg/l * 13 poj/h = 0,060 kg/h

ZUŻYCIEROCZNE B NZ = 0,157 km * 0,08 l/km * 0,00074 Mg/l * 3 380 poj./a = 0,031 Mg/a

ZUŻYCIEGODZINOWE ON = 0,0785 km * 0,08 l/km * 0,83 kg/l * 7 poj/h = 0,036 kg/h

ZUŻYCIEROCZNE ON = 0,157 km * 0,08 l/km * 0,00083 Mg/l * 1 820 poj./a = 0,019 Mg/a

Na podstawie wyników obliczeń ustalono wielkości emisji ze środków transportu. Wyniki zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 11

| Kategoria środków transportu | Wielkość emisji | Rodzaj emitowanej substancji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tlenek węgla | dwutlenek azotu | węgl. alifat. | wegl. aromat. | dwutlenek siarki |
| samochody osobowe z zapłonem iskrowym i z katalizatorem | kg/h | 0,0010 | 0,0002 | 0,00009 | 0,00004 | 0,0001 |
|  | Mg/a | 0,0005 | 0,0001 | 0,00005 | 0,00002 | 0,00006 |
| samochody osobowe z zapłonem samoczynnym | kg/h | 0,0008 | 0,0004 | 0,00005 | 0,00002 | 0,0002 |
|  | Mg/a | 0,0004 | 0,0002 | 0,00003 | 0,00001 | 0,0001 |

POJAZDY CIĘŻKIE

W obrębie terenu zajmowanego przez zakład poruszać się będą generalnie pojazdy ciężkie związane z obsługą sortowni, kompostowni oraz składowiska, 
a także środki transportu przywożące odpady przeznaczone do przetwarzania 
i zagospodarowania, jak również – w pierwszych latach po zamknięciu kwatery obecnie eksploatowanej – pojazdy transportujące materiały wykorzystywane do rekultywacji.

Ruch pojazdów związany będzie z emisją spalin. W wyniku spalania mieszanek paliwowych w układach silnikowych do powietrza wprowadzane będą 
tzw. zanieczyszczenia komunikacyjne, m.in.: tlenki węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, węglowodory oraz pył wraz z zaadsorbowanymi metalami ciężkimi.

UWAGA:

Obliczenia przeprowadzono dla WARIANTU I (patrz rozdz. 3.2.3.3.) ze względu na większe natężenie ruchu pojazdów ciężkich w tym wariancie związane z rekultywacją kwatery, która obecnie jest eksploatowana.

Wielkość emisji spalin określono w oparciu o wskaźniki emisji dla środków transportu określone w piśmie Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 1.10.1993 r., znak PZMot/0631/152/93. Wskaźniki przyjęte do obliczeń przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 12

| Kategoria środków transportu | Rodzaj emitowanej substancji (kg/kg paliwa) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tlenek węgla | dwutlenek azotu | węgl. alifat. | węgl. aromat. | pyły | dwutlenek siarki |
| samochody ciężarowe 3,5 – 16 Mg z zapłonem samoczynnym | 0,037 | 0,066 | 0,0085 | 0,0035 | 0,0043 | 0,006 |
| maszyny, urządzenia i pojazdy specjalne | 0,020 | 0,050 | 0,0055 | 0,0025 | 0,004 | 0,006 |

Do obliczeń przyjęto:

- zakład czynny będzie 260 dni w roku,

- ruch pojazdów odbywać się będzie w godz. 700 – 1500,

- układy silnikowe pojazdów zasilane będą olejem napędowym.

- gęstość oleju napędowego – 0,83 kg/l,

- przyjęto, że emitowany pył stanowić będzie w całości pył do 10 μm, w którym zawartość pyłu PM2,5 wynosić będzie 90 % (wg Raportu z inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń do powietrza na potrzeby aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – www.małopolskie.pl).

W poniższej tabeli zestawiono pojazdy ciężkie, które stanowić będą istotne źródła emisji spalin z punktu widzenia oddziaływania na środowisko powietrzne. Zestawienie sporządzono biorąc pod uwagę natężenie ruchu pojazdów oraz długości odcinków pokonywanych w obrębie terenu zajmowanego przez zakład.

UWAGA:

W obliczeniach nie uwzględniono wózka widłowego przewożącego surowce wtórne wydzielone w hali sortowni do boksów magazynowych – pojazd ten zasilany będzie energią elektryczną oraz kompaktora, ponieważ zgodnie z informacjami uzyskanymi od Wnioskodawcy odpady deponowane na nowej kwaterze generalnie nie będą wymagały zagęszczania, a jedynie rozplantowania.

Tabela 13

| Rodzaj pojazdu, zadanie | Czas pracy | Wielkość zużycia paliwa | Długość pokonywanego odcinka (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pojazdy ciężarowe dowożące odpady przeznaczone do sortowania – 18 poj./d1), 4 680 poj./r | 0,017 h/poj.3) | 40 l/100 km4) | ok. 126,0 m (x 25)) |
| Pojazdy ciężarowe dowożące odpady przeznaczone do czyszczenia – 5 poj./d2), 1 300 poj./r | 0,013 h/poj. 3) | 40 l/100 km4) | ok. 90,5 m (x 25)) |
| Pojazdy ciężarowe wywożące frakcję RDF – 1 poj./d co drugi dzień, 130 poj./r | 0,025 h/poj. 3) | 40 l/100 km4) | ok. 183,5 m (x 25)) |
| Pojazdy ciężarowe dowożące masy ziemne przeznaczone do rekultywacji składowiska – 3 poj./d1), 780 poj./r | 0,052 h/poj.3) | 40 l/100 km4) | ok. 389,0 m (x 25)) |
| Hakowiec (wywóz balastu oraz wywóz gotowego kompostu na nową kwaterę składowiskową) – 2 szt. | 4 h/d każdy | 12 l/mth | - |
| Spychacz (rozplantowywanie odpadów na nowej kwaterze oraz mas ziemnych na kwaterze rekultywowanej – 1 szt. | 3 h/d + 3 h/d5) | 9 l/mth | - |
| Ładowarka (przewóz kompostu z hali kompostowni na plac gotowego kompostu oraz rozładunek odpadów przeznaczonych do kompostowania z taśmociągu do hali kompostowni) – 2 szt. | 3 h/d każda | 9 l/mth | - |

1) przyjęto, że w ciągu godziny na terenie zakładu poruszać się będą maksymalnie 2 pojazdy (wjazd i wyjazd)

2) przyjęto, że w ciągu godziny na terenie zakładu poruszać się będzie maksymalnie 1 pojazd (wjazd i wyjazd)

3) przyjęto prędkość poruszania pojazdów na terenie zakładu 15 km/h

4) wielkość zużycia paliwa przez jeden samochód

5) przyjęto 3 h/d – rekultywacja kwatery i 3 h/d – rozplantowywanie odpadów na nowej kwaterze

6) wjazd + wyjazd z terenu zakładu

Drogi poruszania się pojazdów ciężkich zaznaczono na mapie zasadniczej stanowiącej załącznik nr 19.

Poniżej ustalono wielkości zużycia paliwa:

- pojazdy ciężarowe dowożące odpady przeznaczone do sortowania

ZUŻYCIEGODZINOWE = 0,252 km1) * 0,4 l/km * 0,83 kg/l * 2 poj/h = 0,167 kg/h

ZUŻYCIEROCZNE = 0,252 km * 0,4 l/km * 0,00083 Mg/l * 4 680 poj./a = 0,392 Mg/a

1) wjazd i wyjazd z terenu zakładu

- pojazdy ciężarowe dowożące odpady przeznaczone do czyszczenia

ZUŻYCIEGODZINOWE = 0,181 km1) * 0,4 l/km * 0,83 kg/l * 1 poj/h = 0,060 kg/h

ZUŻYCIEROCZNE = 0,181 km * 0,4 l/km * 0,00083 Mg/l * 1 300 poj./a = 0,078 Mg/a

1) wjazd i wyjazd z terenu zakładu

- pojazdy ciężarowe wywożące frakcję RDF

ZUŻYCIEGODZINOWE = 0,367 km1) * 0,4 l/km * 0,83 kg/l * 1 poj/h = 0,122 kg/h

ZUŻYCIEROCZNE = 0,367 km * 0,4 l/km * 0,00083 Mg/l * 130 poj./a = 0,016 Mg/a

1) wjazd i wyjazd z terenu zakładu

- pojazdy ciężarowe dowożące masy ziemne przeznaczone do rekultywacji składowiska

ZUŻYCIEGODZINOWE = 0,778 km1) * 0,4 l/km * 0,83 kg/l * 2 poj/h = 0,517 kg/h

ZUŻYCIEROCZNE = 0,778 km * 0,4 l/km * 0,00083 Mg/l * 780 poj./a = 0,201 Mg/a

1) wjazd i wyjazd z terenu zakładu

- hakowiec1)

ZUŻYCIEGODZINOWE = 12 l/h * 0,83 kg/l = 9,960 kg/h

ZUŻYCIEROCZNE = (12 l/h * 1 040 h/a * 0,83 kg/l) : 1 000 = 10,358 Mg/a

1) wielkość zużycia paliwa obliczona dla jednego pojazdu

- spychacz

ZUŻYCIEGODZINOWE = 9 l/h * 0,83 kg/l = 7,470 kg/h

ZUŻYCIEROCZNE = (9 l/h * 1 560 h/a * 0,83 kg/l) : 1 000 = 11,653 Mg/a

- ładowarka1)

ZUŻYCIEGODZINOWE = 9 l/h * 0,83 kg/l = 7,470 kg/h

ZUŻYCIEROCZNE = (9 l/h * 780 h/a * 0,83 kg/l) : 1 000 = 5,827 Mg/a

1) wielkość zużycia paliwa obliczona dla jednego pojazdu

Na podstawie powyższych informacji ustalono wielkości emisji ze środków transportu. Wyniki zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 14

| Rodzaj środka transportu | Wielkość emisji | Rodzaj emitowanej substancji |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tlenek węgla | dwutlenek azotu | węgl. alifat. | wegl. aromat. | pył PM10 | pył PM2,5 | dwutlenek siarki |
| pojazdy dowożące odpady w celu sortowania1) | kg/h | 0,0062 | 0,0110 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0010 |
|  | Mg/a | 0,0145 | 0,0259 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0017 | 0,0015 | 0,0024 |
| pojazdy dowożące odpady w celu czyszczenia1) | kg/h | 0,0022 | 0,0040 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0003 | 0,00027 | 0,0004 |
|  | Mg/a | 0,0029 | 0,0051 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,00027 | 0,0005 |
| pojazdy wywożące frakcję RDF1) | kg/h | 0,0045 | 0,0081 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0005 | 0,00045 | 0,0007 |
|  | Mg/a | 0,0006 | 0,0011 | 0,0001 | 0,00006 | 0,00007 | 0,00006 | 0,0001 |
| pojazdy dowożące masy ziemne do rekultywacji składowiska1) | kg/h | 0,0191 | 0,0341 | 0,0044 | 0,0018 | 0,0022 | 0,0020 | 0,0031 |
|  | Mg/a | 0,0074 | 0,0133 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0012 |
| hakowiec2, 3) | kg/h | 0,1992 | 0,4980 | 0,0548 | 0,0249 | 0,0398 | 0,0358 | 0,0598 |
|  | Mg/a | 0,2072 | 0,5179 | 0,0570 | 0,0259 | 0,0414 | 0,0373 | 0,0621 |
| spychacz2) | kg/h | 0,1494 | 0,3735 | 0,0411 | 0,0187 | 0,0299 | 0,0269 | 0,0448 |
|  | Mg/a | 0,2331 | 0,5827 | 0,0641 | 0,0291 | 0,0466 | 0,0419 | 0,0699 |
| ładowarka2,3) | kg/h | 0,1494 | 0,3735 | 0,0411 | 0,0187 | 0,0299 | 0,0269 | 0,0448 |
|  | Mg/a | 0,1165 | 0,2914 | 0,0320 | 0,0146 | 0,0233 | 0,0210 | 0,0350 |

1) samochody ciężarowe 3,5 – 16 Mg z zapłonem samoczynnym

2) maszyny, urządzenia i pojazdy specjalne

3) wielkość emisji obliczona dla jednego pojazdu

UWAGA:

Przeprowadzone powyżej obliczenia wielkości emisji ze środków transportu mają wyłącznie charakter szacunkowy; wyniki traktować należy jedynie jako orientacyjne, obrazujące natężenie oddziaływania występującego w czasie eksploatacji zakładu na środowisko powietrzne – w przypadku zaistnienia przyjętego wariantu (obciążenia ruchem).

#### 3.2.3.6. Emisja węglowodorów z procesów manipulowania olejem napędowym.

Olej napędowy wykorzystywany będzie w celu zasilania pojazdów poruszających się w obrębie zakładu zagospodarowania odpadów. Paliwo magazynowane będzie w przeznaczonym do tego celu podziemnym zbiorniku dwukomorowym (2 x 25 m3). Olej wydawany będzie przez dwa jednowężowe dystrybutory małego przepływu o wydajności 80 l/min. każdy.

Podczas manipulacji paliwem zachodzić będzie zjawisko „oddychania zbiornika”, które prowadzić będzie do strat paliwa przez jego parowanie. Straty będą wynikiem nasycania parami paliwa powietrza nad zwierciadłem cieczy.

Emisja zorganizowana występować będzie w czasie napełniania zbiornika. Wzrost poziomu cieczy związany z napełnianiem powodować będzie sprężanie powietrza nasyconego parami paliwa i otwarcie zaworu bezpieczeństwa, wówczas pary uchodzić będą wraz z powietrzem na zewnątrz. Zjawisko powyższe określane jest mianem „dużego oddechu”. Każda komora zbiornika wyposażona zostanie 
w indywidualne odprowadzenie oparów w postaci rury oddechowej.

W czasie magazynowania oleju napędowego emisja oparów praktycznie nie będzie występowała. Zbiornik zamontowany zostanie pod ziemią, stąd dobowe wahania temperatury powietrza i ciśnienia zasadniczo nie będą wpływały na zmiany warunków podziemnego magazynowania paliwa. Jeżeli temperatura w zbiorniku 
i ciśnienie atmosferyczne będą relatywnie stałe w czasie, wówczas układ ciecz – para pozostanie w równowadze (brak emisji oparów paliwa do otoczenia).

Podczas wydawania oleju przez dystrybutory jego opary ulatniać się będą wyłącznie w sposób niezorganizowany w czasie wyjmowania węża nalewczego 
z baków pojazdów.

Wielkość emisji oparów oleju określono w oparciu o wskaźniki emisji zanieczyszczeń przy obrocie paliwami określone w piśmie Centrali Produktów Naftowych Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej z dnia 10.01.1990 r., znak TB-3-042-3-90. Wskaźniki przyjęte do obliczeń przedstawia poniższa tabela.

Tabela 15

| Operacja | Rodzaj emitowanej substancji (kg/m3 oleju) |  |
| --- | --- | --- |
|  | wegl. alifatyczne | węgl. aromatyczne |
| załadunek zbiornika | 0,0078 | 0,0002 |
| tankowanie | 0,0078 | 0,0002 |

Do obliczeń przyjęto:

- w ciągu roku zużywane będzie ok. 101 m3 oleju napędowego,

- paliwo wydawane będzie w miarę potrzeby,

- pojemność każdej komory zbiornika wynosi 25 m3,

- załadunek zbiornika następować będzie z prędkością 25 m3/h,

- wydajność jednego dystrybutora oleju wynosić będzie 80 l/min.,

- przyjęto, że komory zbiornika oraz dystrybutory wykorzystywane będą równomiernie.

Na podstawie powyższych informacji obliczono:

- wielkość emisji z załadunku zbiornika

Ew. alifat. (h) = 25 m3/h * 0,0078 kg/m3 = 0,1950 kg/h

Ew. alifat. (a) = (50,5 m3/a * 0,0078 kg/m3) : 1 000 = 0,0004 Mg/a

Ew. aromat. (h) = 25 m3/h * 0,0002 kg/m3 = 0,0050 kg/h

Ew. aromat. (a) = (50,5 m3/a * 0,0002 kg/m3) : 1 000 = 0,00001 Mg/a

- wielkość emisji z wydawania paliwa przez jeden dystrybutor

Ew. alifat. (h) = 4,80 m3/h * 0,0078 kg/m3 = 0,0374 kg/h

Ew. alifat. (a) = (50,5 m3/a * 0,0078 kg/m3) : 1 000 = 0,0004 Mg/a

Ew. aromat. (h) = 4,80 m3/h * 0,0002 kg/m3 = 0,0010 kg/h

Ew. aromat. (a) = (50,5 m3/a * 0,0002 kg/m3) : 1 000 = 0,00001 Mg/a

#### 3.2.3.7. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z procesu spalania paliwa w kotle grzewczym.

Kocioł grzewczy usytuowany zostanie w kotłowni gazowej i pracować będzie 
w celu produkcji ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania budynku socjalnego 
i warsztatowego. Planuje się urządzenie z palnikiem o mocy 100 kW, przeznaczonym do spalania gazu propan. Spaliny powstające w wyniku spalania gazu odprowadzane będą do otoczenia. Przyjęto, że źródło emisji pracować będzie 8 760 h w ciągu roku.

Wielkość emisji gazów i pyłów obliczono korzystając z następujących wskaźników emisji opublikowanych na stronie U.S. Environmental Protection Agency:

- pyły – 0,084 kg/m3 (gazu w postaci gazowej); 0,00034 kg/m3 (gazu w postaci ciekłej),

- tlenki azotu (przyjęto 100 % jako NO2) – 1,56 kg/m3 (-//-); 0,00636 kg/m3 (-//-),

- tlenek węgla – 0,9 kg/m3 (-//-); 0,00367 kg/m3 (-//-).

Maksymalną wielkość zużycia paliwa obliczono według poniższego wzoru.

Q

B =  ------------

Wd x 

gdzie:

Q – moc kotła(kJ/h)

Wd – wartość opałowa paliwa (kJ/m3)

 – sprawność cieplna kotła (%/100)

Do obliczeń przyjęto:

- wartość opałowa paliwa – wynosi 91 260 kJ/m3,

- sprawność cieplna kotła – 90 %

- pył ze spalania gazu stanowi w całości pył zawieszony do 2,5 μm.

Stąd obliczono:

3 600 000

Bmax =  ------------------------- = 4,38 m3/h

91 260 x 0,9

Epył PM10 = pył PM2,5 (h) = 4,38 m3/h * 0,00034 kg/m3 = 0,0015 kg/h

Epył PM10 = pył PM2,5 (a) = (0,0015 kg/h * 8 760 h/a) : 1 000 = 0,013 Mg/a

ENO2 (h) = 4,38 m3/h * 0,00636 kg/m3 = 0,0279 kg/h

ENO2 (a) = (0,0279 kg/h * 8 760 h/a) : 1 000 = 0,244 Mg/a

ECO (h) = 4,38 m3/h * 0,00367 kg/m3 = 0,0161 kg/h

ECO (a) = (0,0161 kg/h * 8 760 h/a) : 1 000 = 0,141 Mg/a

#### 3.2.3.8. Emisja zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Odpady komunalne, a zwłaszcza ich mokra frakcja, będą źródłem powstawania aerozoli biologicznych – kropelek płynu lub drobnych cząstek materii stałej zwierających: bakterie, grzyby, wirusy, cysty pierwotniaków, jaja robaków. Liczebność drobnoustrojów wynosić może 108 ÷ 109 na gram odpadów.

Szczególnie duże stężenia mikroorganizmów występować będą w miejscach dowożenia oraz obróbki mechanicznej i biologicznej odpadów. Źródła emisji stanowić będą głównie:

- rozładunek przywożonych odpadów,

- sortowanie,

- przesiewanie,

- transport wewnętrzny,

- kompostowanie,

- magazynowanie kompostu,

- załadunek i transport kompostu.

Na emisję bioaerozoli będą mieć wpływ m.in.:

- skład odpadów, w tym koncentracja mikroorganizmów,

- faza wzrostu komórek,

- sposób i czas magazynowania odpadów przed przywiezieniem do zakładu.

W obowiązujących przepisach prawnych z zakresu ochrony środowiska powietrznego brak regulacji w zakresie dopuszczalnych ilości mikroorganizmów 
w powietrzu atmosferycznym. W związku z tym odstąpiono od próby oszacowania wielkości emisji bioaerozoli z terenu zajmowanego przez zakład zagospodarowania odpadów.

### 3.2.4. Emisja odpadów.

Faza realizacji przedsięwzięcia.

W fazie realizacji przedsięwzięcia, podczas prowadzonych prac budowlanych, wytwarzane będą odpady, które gromadzone będą tymczasowo w wyznaczonym miejscu, w obrębie składowiska odpadów.

Głównym źródłem odpadów powstających na etapie realizacji są (będą) następujące działania:

- prowadzenie robót budowlanych,

- prowadzenie prac montażowych,

- użytkowanie maszyn i urządzeń budowlanych,

- prowadzenie prac wykończeniowych.

W tabeli 16 przedstawiono rodzaje odpadów przewidzianych do wytworzenia podczas trwania fazy realizacji przedsięwzięcia wraz z ich prognostycznymi ilościami.

Tabela 16

| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | prognozowana emisja [Mg] |
| --- | --- | --- |
| Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 17 05 04 | 5,0 |
| Tworzywa sztuczne | 17 02 01 | 0,5 |
| Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 17 01 01 | 3,0 |
| Mieszaniny metali | 17 04 07 | 3,0 |
| Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 0,05 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 1,0 |
| Opakowania z metali | 15 01 04 | 0,05 |
| Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 15 01 10* | 0,05 |
| Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 13 02 05* | 0,02 |

Powyżej przedstawione odpady wytworzone zostaną jednorazowo, ich emisja ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Miejsca magazynowania odpadów podczas fazy realizacji przedstawiono 
w tabeli 17

Tabela 17

| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Miejsce magazynowania |
| --- | --- | --- |
| Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 17 05 04 | odpad magazynowany będzie na utwardzonym placu w granicach składowiska odpadów w Kopaszynie |
| Tworzywa sztuczne | 17 02 03 | Odpad magazynowany będzie w plastikowym bądź metalowym kontenerze znajdującym się w granicach składowiska odpadów w Kopaszynie |
| Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 17 01 01 | odpad magazynowany będzie na utwardzonym placu w granicach składowiska odpadów w Kopaszynie |
| Mieszaniny metali | 17 04 07 | odpad magazynowany będzie na utwardzonym placu w granicach składowiska odpadów w Kopaszynie |
| Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | Odpad magazynowany będzie w plastikowym bądź metalowym pojemniku w granicach składowiska odpadów w Kopaszynie |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | Odpad magazynowany będzie w plastikowym bądź metalowym kontenerze znajdującym się w granicach składowiska odpadów w Kopaszynie |
| Opakowania z metali | 15 01 04 | Odpad magazynowany będzie w plastikowym bądź metalowym kontenerze znajdującym się w granicach składowiska odpadów w Kopaszynie |
| Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 15 01 10* | Odpad magazynowany będzie w szczelnym, zamykanym pojemniku przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych, ustawionym na utwardzonym podłożu w granicach składowiska odpadów w Kopaszynie (na terenie warsztatu) |
| Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 13 02 05* | Odpad magazynowany będzie w szczelnym, zamykanym pojemniku przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych, ustawionym na utwardzonym podłożu w granicach składowiska odpadów w Kopaszynie (na terenie warsztatu) |

W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem na etapie realizacji opisywanego przedsięwzięcia wdrożono lub wdrożone zostaną następujące rozwiązania:

- odpady niebezpieczne, tj. opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych magazynowane na utwardzonym podłożu, w wyznaczonym do tego celu miejscu, zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych, odpady zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,

- odpady niebezpieczne tj. oleje stosowane z urządzeniach i maszynach wykorzystywanych podczas realizacji inwestycji magazynowane  
w szczelnym pojemniku, wykonanym z materiałów trudnopalnych, odpornym na działanie olejów odpadowych, odprowadzającym ładunki elektryczności statycznej, wyposażonym w szczelne zamknięcie, zabezpieczonym przed stłuczeniem; na pojemniku umieszczony  napis „olej odpadowy” oraz informacja o kodach odpadów, miejsce magazynowania odpadów wyposażone w środki do zbierania ewentualnych wycieków odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U.Nr 192, poz. 1968),

- odpady inne niż niebezpieczne tj. odpady opakowaniowe, tworzywa sztuczne (surowce wtórne) - przekazywane w ramach zlecenia obowiązku gospodarowania odpadami (w myśl ustawy o odpadach) innym posiadaczom odpadów, którzy legitymować się będą stosownymi zezwoleniami właściwego organu na prowadzenie działalności 
w zakresie gospodarki odpadami.

- odpady inne niż niebezpieczne tj. gruz budowlany – wykorzystany jako warstwa przesypowa na terenie funkcjonującej kwatery składowiska,

- odpady inne niż niebezpieczne tj. gleba, ziemia – rozplantowane na terenach czynnych biologicznie w granicach opisywanego składowiska lub wykorzystane jako warstwa przesypowa na terenie funkcjonującej kwatery składowiska.

Uwaga!

Przewiduje się, iż prace budowlane związane z wytwarzaniem odpadów zlecone zostaną usługodawcy zewnętrznemu. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 14.12.2012 r. 
o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) posiadaczem odpadów jest ich wytwórca (tj. podmiot świadczący usługi w zakresie budowy obiektów).

Faza eksploatacji przedsięwzięcia.

Podstawowe źródła wytwarzania odpadów związane z działalnością 
opisywanej instalacji RIPOK w budowie to:

- mechaniczne przetwarzanie odpadów komunalnych,

- biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych,

- remonty i konserwacja urządzeń,

- obsługa socjalna pracowników.

W zależności od właściwości powstających odpadów wytwarzane będą:

- odpady niebezpieczne,

- odpady inne niż niebezpieczne.

W poniższej tabeli zestawiono rodzaje odpadów możliwych do wytwarzania podczas funkcjonowania analizowanej inwestycji.

Poszczególnym odpadom przyporządkowano oznaczenia kodowe zgodne z katalo-giem odpadów, ustanowionym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
27.04. 2001 r. (Dz U nr 112, poz. 1206).

Tabela 18 Prognozowane wielkości emisji odpadów.

| L.p. | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Papier i tektura | 19 12 01 | 50,0 |
|  | Metale żelazne | 19 12 02 | 220,0 |
|  | Metale nieżelazne | 19 12 03 | 220,0 |
|  | Tworzywa sztuczne i guma | 19 12 04 | 50,0 |
|  | Szkło | 19 12 05 | 20,0 |
|  | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 19 12 07 | 0,5 |
|  | Tekstylia | 19 12 08 | 5,0 |
|  | Minerały (np. piasek, kamienie) | 19 12 09 | 300,0 |
|  | Odpady palne (paliwo alternatywne) | 19 12 10 | 50,0 |
|  | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 19 12 11* | 5,0 |
|  | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 19 12 12 | 14500,0 |
|  | Inne niewymienione odpady (stabilizat) | 19 05 99 | 15000,0 |
|  | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 16 02 14 | 0,1 |
|  | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 16 02 13* | 0,01 |
|  | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 13 01 10* | 0,5 |
|  | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 13 02 05* | 0,5 |
|  | Filtry olejowe | 16 01 07* | 0,1 |
|  | Płyny hamulcowe | 16 01 13* | 0,2 |
|  | Płyny z chłodnicy | 16 01 21* | 0,2 |
|  | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione 12 01 16 | 12 01 17 | 0,05 |
|  | odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 12 01 01 | 0,05 |
|  | sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 15 02 02* | 0,02 |
|  | sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 15 02 03 | 0,5 |
|  | Zawartość piaskowników | 19 08 02 | 0,3 |
|  | Inne niewymienione odpady (popłuczyny - siarczan amonu) | 19 01 99 | 500,0 |

* - odpad niebezpieczny

W poniższej tabeli przedstawiono przewidziane sposoby magazynowania planowanych do wytworzenia odpadów oraz ich dalsze zagospodarowanie.

Tabela 19

| L.p. | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Sposób magazynowania oraz dalszego zagospodarowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier i tektura | 19 12 01 | odpad magazynowany będzie w samozaładowczym i samowyładowczym bunkrze do magazynowania papieru, następnie belowany na prasie i przekazywany do odzysku podmiotowi posiadającemu stosowne uregulowania formalno-prawne |
| 2 | Metale żelazne | 19 12 02 | odpad magazynowany będzie w kontenerze na hali sortowni, po jego zapełnieniu odpady przekazane będą do odzysku podmiotowi posiadającemu stosowne uregulowania formalno-prawne |
| 3 | Metale nieżelazne | 19 12 03 | odpad magazynowany będzie w kontenerze na hali sortowni, po jego zapełnieniu odpady przekazane będą do odzysku podmiotowi posiadającemu stosowne uregulowania formalno-prawne |
| 4 | Tworzywa sztuczne i guma | 19 12 04 | odpad magazynowany będzie w kontenerze lub boksie na placu magazynowania surowców wtórnych; odpady przekazane będą do odzysku podmiotowi posiadającemu stosowne uregulowania formalno-prawne |
| 5 | Szkło | 19 12 05 | odpad magazynowany będzie w kontenerze lub boksie na placu magazynowania surowców wtórnych; odpady przekazane będą do odzysku podmiotowi posiadającemu stosowne uregulowania formalno-prawne |
| 6 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 19 12 07 | odpad magazynowany w pojemniku ustawionym w hali sortowni, po jego zapełnieniu przekazany do unieszkodliwienia |
| 7 | Tekstylia | 19 12 08 | odpad magazynowany w pojemniku ustawionym w hali sortowni, po jego zapełnieniu przekazany do unieszkodliwienia |
| 8 | Minerały (np. piasek, kamienie) | 19 12 09 | odpad magazynowany będzie luzem na placu utwardzonym odpadów budowlanych; odpad wykorzystywany będzie jako warstwa przesypowa na kwaterze składowiska |
| 9 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | 19 12 10 | odpad magazynowany w kontenerze ustawionym w stacji rozsypującej RDF, odpady przekazane będą do odzysku podmiotowi posiadającemu stosowne uregulowania formalno-prawne |
| 10 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 19 12 11* | odpad gromadzony w magazynie kontenerowym odpadów niebezpiecznych, w specjalnym kontenerze; odpady przekazane będą podmiotowi posiadającemu stosowne uregulowania formalno-prawne w celu unieszkodliwienia |
| 11 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 19 12 12 | odpad magazynowany będzie w kontenerze na hali sortowni, po jego zapełnieniu odpady przewożone będą na kwaterę składowiskową w celu ich zdeponowania |
| 12 | Inne niewymienione odpady (stabilizat) | 19 05 99 | odpad magazynowany będzie na placu gotowego kompostu |
| 13 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 16 02 14 | odpad magazynowany w oznakowanym pojemniku, ustawionym na utwardzonym podłożu, w wydzielonym miejscu warsztatu naprawczego; odpady przekazane będą podmiotowi posiadającemu stosowne uregulowania formalno-prawne w celu odzysku |
| 14 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 16 02 13* | odpad gromadzony w magazynie kontenerowym odpadów niebezpiecznych, w specjalnym kontenerze na świetlówki; ; odpady przekazane będą podmiotowi posiadającemu stosowne uregulowania formalno-prawne w celu unieszkodliwienia |
| 15 | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 13 01 10* | odpad gromadzony w magazynie kontenerowym odpadów niebezpiecznych, w specjalnej beczce na odpady płynne; ; odpad przekazany będzie podmiotowi posiadającemu stosowne uregulowania formalno-prawne w celu przeprowadzenia odzysku |
| 16 | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 13 02 05* | odpad gromadzony w magazynie kontenerowym odpadów niebezpiecznych, w specjalnej beczce na odpady płynne; ; odpad przekazany będzie podmiotowi posiadającemu stosowne uregulowania formalno-prawne w celu przeprowadzenia odzysku |
| 17 | Filtry olejowe | 16 01 07* | odpad gromadzony w magazynie w wydzielonym miejscu warsztatu naprawczego, w oznakowanym pojemniku ; odpad przekazany będzie podmiotowi posiadającemu stosowne uregulowania formalno-prawne w celu przeprowadzenia odzysku |
| 18 | Płyny hamulcowe | 16 01 13* | odpad gromadzony w magazynie kontenerowym odpadów niebezpiecznych, w specjalnej beczce na odpady płynne; ; odpad przekazany będzie podmiotowi posiadającemu stosowne uregulowania formalno-prawne w celu przeprowadzenia odzysku |
| 19 | Płyny z chłodnicy | 16 01 21* | odpad gromadzony w magazynie kontenerowym odpadów niebezpiecznych, w specjalnej beczce na odpady płynne; ; odpad przekazany będzie podmiotowi posiadającemu stosowne uregulowania formalno-prawne w celu przeprowadzenia odzysku |
| 20 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione 12 01 16 | 12 01 17 | odpad magazynowany w oznakowanym pojemniku, ustawionym na utwardzonym podłożu, w wydzielonym miejscu warsztatu naprawczego; odpady przekazane będą podmiotowi posiadającemu stosowne uregulowania formalno-prawne w celu odzysku |
| 21 | odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 12 01 01 | odpad magazynowany w oznakowanym pojemniku, ustawionym na utwardzonym podłożu, w wydzielonym miejscu warsztatu naprawczego; odpady przekazane będą podmiotowi posiadającemu stosowne uregulowania formalno-prawne w celu odzysku |
| 23 | sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 15 02 02* | odpad magazynowany w oznakowanym pojemniku, ustawionym na utwardzonym podłożu, w wydzielonym miejscu warsztatu naprawczego; odpady przekazane będą podmiotowi posiadającemu stosowne uregulowania formalno-prawne w celu unieszkodliwienia |
| 24 | sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 15 02 03 | odpad magazynowany w oznakowanym pojemniku, ustawionym na utwardzonym podłożu, w wydzielonym miejscu warsztatu naprawczego; odpady przekazane będą podmiotowi posiadającemu stosowne uregulowania formalno-prawne w celu unieszkodliwienia |
| 25 | Zawartość piaskowników | 19 08 02 | odpad magazynowany w komorze urządzenia podczyszczającego, po oczyszczeniu urządzenia przetransportowywane na kwaterę składowiska |
| 26 | Inne niewymienione odpady | 19 01 99 | odpad magazynowany w szczelnym, żelbetowym zbiorniku, przygotowanym specjalnie do tego celu, usytuowanym w pomiesczeniu wentylatorowni, odpady przekazane będą podmiotowi posiadającemu stosowne uregulowania formalno-prawne w celu odzysku |

* odpad niebezpieczny

Uwaga!

Odpady wielkogabarytowe będą trafiały na teren składowiska odpadów 
w Kopaszynie sporadycznie (wraz ze strumieniem zmieszanych odpadów komunalnych). Demontaż takiego odpadu (np. zniszczonych mebli) odbywać będzie się ręcznie (przy pomocy prostych narzędzi) przez pracownika zakładu.

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., 
ul. Grunwaldzka 2, 62-100 Wągrowiec posiada uregulowany stan formalno-prawny opisany następującymi decyzjami:

- decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2.08 2007 r., nr SR.II-10.6600-59/06 – pozwolenie zintegrowane na eksploatację kwatery I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kopaszyn dla Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 2, 62-100 Wągrowiec; termin ważności pozwolenia do 2 sierpnia 2017 r. -  patrz załącznik nr 10 do niniejszego „Raportu...”

- decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.12.2002 r. nr SR.II-3-6623-11/02 zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska.

Zgodnie z dokumentacją projektową frakcja biodegradowalna wydzielona ze strumienia przyjętych na teren składowiska zmieszanych odpadów komunalnych wynosić będzie średnio ok. 50% całej masy odpadów. Docelowo, do opisywanego zakładu trafiać będzie ok. 30 000 Mg zmieszanych odpadów komunalnych rocznie, 
z czego ok. 15 000 Mg (jako frakcja 0-80 mm biodegradowalna po wydzieleniu na sicie bębnowym) unieszkodliwiana będzie w realizowanej, w ramach instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, kompostowni. Opis kompostowni zawiera rozdział 2.4. niniejszego „Raportu...”

Planowana metoda unieszkodliwiania, zgodnie z załącznikiem nr 2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r r., poz. 21) to D8.

W wyniku planowanego kompostowania powstanie stabilizat (odpad o kodzie 
19 05 99) w ilości ok. 15000 Mg/rok.

W wyniku realizacji analizowanego przedsięwzięcia nie nastąpi zmiana rodzajowa odpadów przewidzianych do zbierania i odzysku.

Strumienie odpadów zagospodarowywanych na terenie opisywanego zakładu przyjmuje się zgodnie z tabelami z pkt. V.3.2. i V.3.4. decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2.08.2007 r., nr SR.II-10.6600-59/06 stanowiącej załącznik nr 10 do „Raportu...”

Natomiast przewidywana ilość zagospodarowywanych zmieszanych odpadów komunalnych to ok. 30 000 Mg/rok.

Przewidywany schemat kodowy obrotu przetwarzanymi 
zmieszanymi odpadami komunalnymi.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012 r. 
w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.Nr 0, poz. 1052) stabilizat powstający na terenie opisywanego zakładu w budowie  zakwalifikowano jako odpad o kodzie 19 05 99.

Odpad ten, spełniający następujące wymagania:

- straty prażenia stabilizatu są mniejsze niż 35% suchej masy, 
a zawartość węgla organicznego jest mniejsza niż 20% suchej masy lub

- ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej w odpadach mierzonych stratą prażenia lub zawartością węgla organicznego jest wieksza niż 40% lub

- wartość AT4 jest mniejsza niż 10 mg O2/g suchej masy,

należy unieszkodliwiać poprzez składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Zgodnie z zapisami art. 121 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.
z 2013 r., poz. 21) na terenie analizowanego zakładu w budowie odpady będą składowane w sposób selektywny.

Dopuszcza się również składowanie określonych rodzajów odpadów w sposób nieselektywny (mieszanie), jeżeli w wyniku takiego składowania nie nastąpi zwiększenie negatywnego oddziaływnia tych odpadów na środowisko.

Faza likwidacji przedsięwzięcia.

Przed przystąpieniem do likwidacji zakładu:

- surowce wtórne wysegregowane mechanicznie zostaną przekazane uprawnionym odbiorcom;

- stabilizat powstały w wyniku przetwarzania biologicznego przetwansportowany zostanie na składowisko odpadów,

- odpady popłuczyn siarczanu amonu przekazane zostaną uprawnionemu odbiorcy,

- wszystkie zbiorniki (np. zbiornik na kwas siarkowy, zbiornik na wodę, zbiorniki na ścieki) zostaną opróżnione.

Zakłada się, iż urządzenia i maszyny technologiczne użytkowane przez Inwestora pozostające w dobrym stanie technicznym, po zakończeniu eksploatacji zakładu zostaną zdemontowane  i użyktowane w innym miejscu przez ich właściciela bądź sprzedane.

Podobne postępowanie dotyczyć będzie urządzeń towarzyszących jak np. zbiorników na gaz propan, urządzeń ochrony powietrza takich jak: odpylacz, płuczki chemiczne).

W fazie likwidacji przedsięwzięcia źródłem odpadów będą głównie prace rozbiórkowe i demontażowe obiektów stanowiących instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

Całość robót rozbiórkowych wykonana zostanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

W poniższej tabeli przedstawiono rodzaje odpadów prognozowanych do wytwarzania podczas trwania fazy likwidacji przedsięwzięcia, ich ilości oraz miejsca magazynowania.

Tabela 20

| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Emisja [Mg] | Miejsce magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 17 01 01 | 100,0 | odpad magazynowany będzie na utwardzonym planu w granicach opisywanego zakładu |
| Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 17 01 06 | 17 01 07 | 10,0 | odpad magazynowany będzie na utwardzonym planu w granicach opisywanego zakładu |
| Drewno | 17 01 01 | 10,0 | odpad magazynowany będzie na utwardzonym planu w granicach opisywanego zakładu |
| Tworzywa sztuczne | 17 02 03 | 20,0 | odpad magazynowany będzie na utwardzonym planu w granicach opisywanego zakładu |
| Żelazo i stal | 17 04 05 | 100,0 | odpad magazynowany będzie na utwardzonym planu w granicach opisywanego zakładu |
| Mieszaniny metali | 17 04 07 | 100,0 | odpad magazynowany będzie na utwardzonym planu w granicach opisywanego zakładu |
| Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 17 04 11 | 1,0 | odpad magazynowany będzie na utwardzonym planu w granicach opisywanego zakładu |
| Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 17 06 04 | 10,0 | odpad magazynowany będzie na utwardzonym planu w granicach opisywanego zakładu |
| Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | 17 09 04 | 30,0 | odpad magazynowany będzie na utwardzonym planu w granicach opisywanego zakładu |

Zarządca opisywanego zakładu w budowie Kopaszyn-Nowe-Toniszewo zapewni odbiór odpadów przez operatora posiadającego dokumenty uprawniające do odbioru 
i dalszego zagospodarowania odpadów. Wytworzone odpady przekazane zostaną do odzysku.

Faza likwidacji obejmować będzie również rekultywację kwatery składowiskowej.

W związku z działanością rekultywacyjną nie należy spodziewać się emisji odpadów.

Biorąc pod uwagę powyższe nie przewiduje się negatywnych wpływów środowiskowych występujących w trakcie likwidacji przedsięwzięcia.

### 3.2.5. Emisja ścieków.

W trakcie eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia wytwarzane będą następujące rodzaje ścieków:

- ścieki bytowe stanowiące nieczystości płynne z sanitariatów zlokalizowanych w budynku administracyjno- socjalno- sanitarnym,

- wody opadowe lub roztopowe spływające z połaci dachowych 
i powierzchni utwardzonych, tj. dróg i placów ujmowane w zorganizowany system ich odprowadzania,

- odcieki pochodzące z kwatery nr I składowiska odpadów,

- odcieki pochodzące z kwatery nr II składowiska odpadów,

- ścieki przemysłowe:

- odcieki pochodzące z procesu kompostowania,

- ścieki pochodzące z mycia i spłukiwania posadzek,

- odcieki pochodzące z placów tymczasowego składowania odpadów,

- ścieki z procesu dezynfekcji kół (brodzik dezynfekcyjny),

- ścieki pochodzące z mycia podwozi i kół (myjnia płytowa),

Poniżej określono wielkości emisji oraz podano ich charakterystykę.

Ścieki bytowe.

Przewiduje się, że ścieki socjalne wytwarzane w czasie funkcjonowania projektowanego przedsięwzięcia posiadać będą postać zanieczyszczonych wód z obsługi socjalnej pracowników zatrudnionych na składowisku.

Ścieki te stanowić będą odpływy wód zużytych w sanitariatach, zawierające głównie: zawiesiny opadające i nieopadające, substancje organiczne i nieorganiczne, materię organiczną, ewentualnie drobnoustroje (chorobotwórcze bakterie).

Wielkość emisji ścieków socjalnych ściśle uzależniona będzie od zużycia wody, które z kolei wynika z wielkości zatrudnienia.

Jak wspomniano wcześniej przewiduje się zatrudnienie max ok. 25 pracowników, 
w tym 10 osób przy pracach brudzących, 15 osób do wykonywania prac, po których nie trzeba użyć natrysku.

Ilość ścieków socjalnych obliczono przyjmując, że stanowić one będą 95 % z poboru wody na cele socjalne.

Stąd:

Qd = 0,825 * 0,95 = ok. 0,785 m3/d

Qr = 198 * 0.95 = ok. 188 m3/r

Stężenia zanieczyszczeń gromadzonych przez dłuższy czas w zbiornikach bezodpływowych, z uwagi na szybko zachodzące procesy gnilne, są wyższe niż stężenia zanieczyszczeń w ściekach dopływających kanalizacją do oczyszczalni.

W poniższej tabeli zestawiono stężenia zanieczyszczeń występujących w ściekach bytowych. Z uwagi na to, iż Wnioskodawca nie wykonywał dotychczas analiz jakości wytwarzanych ścieków, stąd posiłkowano się danymi literaturowymi.

Tabela 21

| L.p. | Wskaźnik zanieczyszczenia | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczyn (pH) | - | 6,5 – 9,5 |
| 2. | Azot amonowy (N-NH3) | mg/dm3 | 100,0 |
| 3. | Chlorki (Cl-) | mg/dm3 | 1000,0 |
| 4. | ChZTCr | mg/dm3 | 2000,0 |
| 5. | BZT5 | mg/dm3 | 1000,0 |
| 6. | Zawiesina ogólna | mg/dm3 | 2500,0 |
| 7. | Azot ogólny (Nog.) | mg/dm3 | 140,0 |
| 8. | Fosfor ogólny (Pog.) | mg/dm3 | 40,0 |

Jakość ścieków socjalnych powstających w poszczególnych zakładach pracy, wykazuje znaczne zróżnicowanie w czasie z powodu okresowego użytkowania urządzeń sanitarnych.

Z uwagi na brak uzbrojenia terenu w sieć kanalizacyjną, ścieki bytowe odprowadzane będą w sposób zorganizowany do 2 zbiorników bezodpływowych o objętości użytkowej V = 12 m3 każdy – patrz załącznik 3, obiekt nr 108 i 121.

Zbiorniki te, w miarę potrzeb będą opróżnione, a nieczystości wywożone do najbliższej oczyszczalni ścieków.

Wody opadowe lub roztopowe.

- Wody opadowe lub roztopowe ujęte w zorganizowany system odprowa-dzania.

Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych oraz terenów utwardzonych będącego w budowie przedsięwzięcia odprowadzane będą w sposób zorganizowany, poprzez kanalizację burzową do istniejących dwóch zbiorników: pierwszy (podstawowy, odgrywający zasadniczą rolę) - zbiornik wód opadowych 
o powierzchni 1500 m2 i kubaturze 1400 m3, drugi zbiornik (dodatkowy, pomocniczy) o powierzchni 248 m2 i kubaturze ok. 508 m3 – patrz załącznik 3, obiekt nr 11 i 105.

Zbiornik wód opadowych – ob. nr 11 jest zbiornikiem ziemnych ukształtowanym 
w gruntach istniejących. Celem uniknięcia przesiąkania wód opadowych do gruntu, wnętrze zbiornika wyłożono folią PEHD zabezpieczoną warstwą żwiru.

Zbiornik – ob. nr 105 stanowi zbiornik betonowy.

Wody deszczowe kierowane będą poprzez zawór, pierwszoplanowo do obiektu nr 11 a po jego zapełnieniu do obiektu nr 105.

Retencjonowane wody opadowe stanowić będą zabezpieczenie wody dla celów ppoż.

Ewentualny nadmiar wód ze zbiornika będzie pobierany i przekazywany za pomocą pompy w celu nawilżania pryzm kompostowych.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2.08.2007 r., znak 
SR.II-10.6600-59/06, udzielającą pozwolenia zintegrowanego na eksploatację kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
w miejscowości Kopaszyn, wody opadowe pochodzące z utwardzonych dróg 
i placów oraz dachów obiektów znajdujących się na terenie składowiska odprowadzane są do zbiornika wód opadowych. Retencjonowane wody opadowe poddawane są ewaporacji i alternatywnie w okresach suszy i braku odcieków, wykorzystywane są do zraszania odpadów na eksploatowanej kwaterze oraz stanowią zabezpieczenie ppoż.

W odniesieniu do w/w decyzji, w związku z realizacją opisywanego przedsięwzięcia nastąpią zmiany w zakresie wielkości emisji wód opadowych lub roztopowych oraz w zakresie retencjonowania tych ścieków.

Zanieczyszczenia, których należy spodziewać się w odprowadzanych ściekach stanowić będą: aerozole znajdujące się w powietrzu (dymy, gazy, kurze i pyły unoszone z ziemi) oraz zanieczyszczenia spłukiwane z powierzchni terenu w tym produkty ścierania nawierzchni, zmiotki, piasek.

W celu podczyszczenia ścieków deszczowych spływających z dróg i placów utwardzonych z substancji ropopochodnych, zaprojektowano separator cyrkulacyjno-koalescencyjny z osadnikiem, który zainstalowany będzie obok zbiornika na ścieki deszczowe. Zaprojektowany separator lekkich cieczy mineralnych wykorzystywać będzie różnicę ciężaru właściwego wody, węglowodorów ropopochodnych i cząstek sedymentacyjnych.

W wyniku realizacji i funkcjonowania rozpatrywanego przedsięwzięcia nastąpi zwiększenie emisji w stosunku do dotychczasowej.

Poniżej przedstawiono obliczenia ilości prognozowanych do wytwarzania ścieków.

Ilość wód opadowych i roztopowych spływających z terenów utwardzonych przedsięwzięcia obliczono według wzorów:

Qs = q x F x Ψ  (dm3/s)

gdzie :

q – natężenie deszczu miarodajnego (dm3/s x ha), przyjęto 127,44 dm3/s x ha, co odpowiada czasookresowi         występowania deszczu co 2 lata i czasie trwania 10 minut

F –   powierzchnia odwadnianej zlewni (ha):

drogi, place, dachy – 2,3216 ha

Ψ – przyjęty współczynnik spływu – Ψ = 0,90

Qr = F x 0,55

gdzie :

F – powierzchnia całkowita odwadnianej zlewni ( m2 )

0,55 – opad roczny przyjęty na podstawie mapy hydrograficznej arkusz 413.1. Wągrowiec

Stąd obliczono:

Qs = 127,44 x 2,3216 x 0,9  = 266,29 dm3/s

Qr= 23216 x 0,55 = 12768,8 m3/r

Ilość wód opadowych i roztopowych powstających na terenach utwardzonych rozpatrywanego przedsięwzięcia wynosić będzie rocznie ok. 12770 m3.

Sprawdzenie doboru separatora:

Deszcz obliczeniowy

Qs = 15 x 2,3216 x 0,9  = 31,4 dm3/s

Deszcz nawalny

Qs = 127,44 x 2,3216 x 0,9  = 266,29  dm3/s

Na terenie opisywanego przedsięwzięcia zainstalowano separator koalescencyjny UGOS sokow-b NG 40/400 z by-passem oraz osadnik UGOS trap-b, poj. 10500 l.

Dobrany separator zapewni podczyszczenie wód opadowo-roztopowych pochodzących z utwardzonych placów oraz dróg opisywanego przedsiewzięcia.

Sprawdzenie piaskownika w oparciu o kryterium niezbędnego czasu zatrzymania wód opadowych.

Obliczenie czasu zatrzymania wód opadowych w osadniku:

T=vczQd [sek]

gdzie:

Vcz  - objętość czynna osadnika (dm3) 10500 dm3

Qd - ilość wód opadowych (dm3/s)- zlewnia  – 266,29 dm3/s

Stąd:

10500

T = ------------------- = 39,43 [s]

266,29

Założono zatrzymanie ziaren piasku o średnicy 0,5 mm, których prędkość opadania wynosi:

Vop = 258 m/h = 0,072 m/s

Stąd odległość (a) na jaką opadną ziarna piasku wynosić będzie:

a = 19,77 x 0,072 = 2,84 m

Wysokość czynna piaskownika wynosi 2,32  m. Stwierdza się zatem, iż podczas podczyszczania ścieków ziarna piasku o średnicy ≥ 0,5 mm osiądą na dnie urządzenia.

Odcieki z kwatery nr I

Odcieki z użytkowanej kwatery składowiskowej I odprowadzane są do zbiornika odcieków o poj. 1652,3 m3 (obiekt nr 15 – patrz załącznik nr 3 do niniejszego Raportu). Zbiornik, po napełnieniu opróżniany jest ze ścieków za pomocą wozu asenizacyjnego, a jego zawartość wywożona do pobliskiej oczyszczalni ścieków.

Odcieki z istniejącej kwatery emitowane będą w trakcie jej eksploatacji.

Na ilość odcieków, oprócz wieku składowiska oraz stopnia zagęszczenia odpadów, znaczny wpływ ma także wysokość opadów atmosferycznych. Przy opadach rzędu 500 mm/rok należy liczyć się z małym odpływem odcieków w skali roku (ok. 10 % opadu rocznego), gdy np. opady 800-900 mm/rok mogą powodować odpływy odcieków rzędu 30-40 % rocznego opadu. W obliczeniach należy uwzględnić wysoki współczynnik nierównomierności odpływu odcieków, wynoszący 3-5 dla młodych składowisk (do 5 lat eksploatacji), oraz 1,5-2,5 dla obiektów starszych.

Średnia ilość odcieków dopływających do zbiornika z kwatery I, wynikająca 
z charakterystyki składowiska, warunków klimatycznych i eksploatacji ww. wynosi:

Ilość odcieków wynikająca z opadów atmosferycznych:

Qr = F x H x fo

Gdzie:

F – powierzchnia kwatery 22000 m2

H - opad roczny, H = 550 mm = 0,55 mm

fo – odpływ odcieków, fo = 15 %

Ψ – współczynnik nierownomierności odpływu, Ψ = 2

Stąd

Qr = 22000 x 0,55 x 0,15 = 1 815 m3/rok

Qśr.d = Qr : 365 = 1815 : 365 = 4,97 m3/d

Qśr.d = Qr : 365 x  Ψ = 1815 : 365 x 2 = 9,94 m3/d

W związku z tym, iż w maju bieżącego roku przewiduje się zakończenie  eksploatacji kwatery I, ilość odcieków składowiskowych ulegać będzie stopniowemu zmniejszaniu aż do ich zaniku.

W momencie rozpoczęcia eksploatacji kwatery II, kwatera I podlegać będzie rekultywacji, która prowadzona będzie do 2016 r. Nie będzie więc sytuacji, w której dochodziłoby do jednoczesnej emisji odcieków z kwatery I i II w wielkościach podanych w niniejszym opracowaniu.

Planowana rekultywacja techniczna i biologiczna kwatery I ma na celu m.in. ograniczenie do minimum źródła odcieków składowiskowych i stworzenie ujemnego bilansu wodnego wewnątrz kopuły składowiskowej.

Odcieki z kwatery nr II

Nowa kwatera składowiskowa wyłożona będzie folią i wyposażona będzie w drenaż odprowadzający odcieki składowiskowe do zbiornika na odcieki o poj. 1652,3 m3 (obiekt nr 15). Zbiornik po napełnieniu będzie opróżniany, a jego zawartość wywożona na oczyszczalnię ścieków.

Średnia ilość odcieków dopływających do zbiornika z kwatery II, wynikająca z charakterystyki składowiska, warunków klimatycznych i czasu eksploatacji wynosi:

Ilość odcieków po uruchomieniu kwatery (do 5 roku eksploatacji)

Ilość odcieków wynikająca z opadów atmosferycznych:

Qr = F x H x fo

Gdzie:

F – powierzchnia kwatery 24000 m2

H - opad roczny, H = 550 mm = 0,55 mm

fo – odpływ odcieków, fo = 50 %

Ψ – współczynnik nierownomierności odpływu, Ψ = 3

Stąd:

Qr = 24000 x 0,55 x 0,50 = 6600 m3/rok

Qśr.d = 6600 : 365 = 6600 : 365 = 18,1 m3/d

Qśr.d = Qr : 365 x  Ψ = 6600 : 365 x 3 = 54,3 m3/d

Ilość odcieków po 5 roku eksploatacji

Ilość odcieków wynikająca z opadów atmosferycznych:

Qr = F x H x fo

Gdzie:

F – powierzchnia kwatery 24000 m2

H - opad roczny, H = 550 mm = 0,55 mm

fo – odpływ odcieków, fo = 15 %

Ψ – współczynnik nierownomierności odpływu, Ψ = 2

Stąd:

Qr = 24000 x 0,55 x 0,15 = 1980 m3/rok

Qśr.d = 1980 : 365 = 5,42 m3/d

Qśr.d = Qr : 365 x  Ψ = 1980 : 365 x 2 = 10,85 m3/d

Jakość odcieków składowiskowych z kwatery I i II (nowej).

W  poniższej tabeli przedstawiono wyniki analiz odcieków składowiskowych pochodzących z kwatery I.

Tabela 22

| oznaczenie | jednostka | wyniki badań |  |  |  | dopuszczalne wartości wskaźników |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I kw. 2011 r. | II kw. 2011 r. | III kw.2011 r. | IV kw.2011 r. |  |
| odczyn | µS/cm | 8,34 | 8,62 | 9,2 | 8,7 | 6,5-9,5 |
| PEW | mg/l | 6104 | 19837 | 12900 | 9100 | - |
| ołów | mg/l | 0,07 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 1 |
| kadm | mg/l | 0,021 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | 0,4 |
| miedź | mg/l | 0,04 | 0,017 | 0,006 | 0,014 | 1 |
| cynk | mg/l | <0,05 | 0,032 | <0,025 | 0,027 | 5 |
| chrom | mg/l | 0,018 | 0,027 | <0,010 | <0,010 | 0,2 |
| rtęć | mg/l | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,06 |
| OWO | mg/l | 157 | 566 | 656 | 688 | - |
| suma WWA | mg/l | 0,000053 | 0,00012 | 0,000018 | 0,00014 | 0,2 |

Analiza odcieków skałdowiskowych wykazała brak przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.Nr 136, poz. 964).

W związku z tym, iż na terenie składowiska odpadów w Kopaszynie (po zakończeniu realizacji opisywanego przedsięwzięcia) funkcjonować będzie instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, zmianie ulegnie struktura odpadów składowanych na kwaterze, co wpłynie również na zmianę jakości odcieków składowiskowych.

Aby dodatkowo zobrazować jakość odcieków składowiskowych posłużono się danymi literaturowymi. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie składu chemicznego odcieków składowiskowych pochodzących z odpadów po mechaniczno-biologiczym przetwarzaniu (MBP) oraz pochodzących ze zmieszanych odpadów komunalnych (ZOK) na przykładzie skałdowiska w Luneburgu (Niemcy).

Tabela 23. Skład chemiczny odcieków ze składowiska odpadów po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu w Luneburgu oraz ze zmieszanych odpadów komunalnych w różnych fazach stabilizacji.

| Wskaźniki zanieczyszczeń | Odpady po MBP, Lunenburg -początkowa faza składowania | ZOK - faza acidogenna | ZOK - faza metanogenna |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.5 | 4.5-7.5 | 7.5 - 9.0 |
| ChZT, mg O2/dm3 | 700 - 2500 | 6000 - 60000 | 500 - 4500 |
| OWO, mg/dm3 | 300-950 | 2000 - 30000 | 200 - 2000 |
| BZT5, mg O2/dm3 | 1-55 | 4000 - 40000 | 20 - 550 |
| ChZT/ BZT5 | 20-150 | 2 | 15-20 |
| NH4, mg/dm3 | 0-27 | 750 | 750 |
| NO3, mg/dm3 | 15-66 | - | - |
| NO2, mg/dm3 | 0.1 - 1.7 | - | - |
| Nieorg., mg/dm3 | 16-75 | 750 | 750 |
| Nogólny, mg/dm3 | 35-140 | 1350 | 1350 |
| ChZT/Nogólny | 4.6 - 8.7 | 8-12 | 2-3 |
| AOX, mg/dm3 | 0.1 -0.9 | 0.3-3.4 | 0.3 - 3.4 |

Stężenia zanieczyszczeń w odciekach z MPB były zbliżone do stężeń w odciekach ze ZOK w fazie metanogennej i znacznie niższe niż stężenia stwierdzane w odciekach ze ZOK w fazie acidogennej. Biologiczne przetwarzanie odpadów przyczyniło się do spadku stężenia azotu ogólnego w odciekach.

W związku z powyżej zaprezentowanym zestawieniem należy spodziewać się, iż odpady złożone w kwaterze II (w budowie) składowiska w Kopaszynie tworzyć będą odcieki o niskich stężeniach zanieczyszczeń.

Ścieki przemysłowe.

Ścieki z mycia posadzek

Ścieki pochodzące z prac porządkowych prowadzonych na hali sortowni, tj. mycia posadzek – odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego o pojemności czynnej 20 m3 – obiekt nr 124.

Następnie unieszkodliwiane poprzez wywóz asenizacyjny do gminnej oczyszczalni ścieków.

Założono, iż ilość powstających ścieków technologicznych równa będzie ilości pobranej wody na ten cel i wynosić będzie max. ok. 15 m3/rok.

Ścieki te zawierać będą głównie zawiesiny opadające i nieopadające, substancje nieorganiczne.

Mycie posadzek odbywać się będzie przy użyciu automatycznego sprzętu myjącego typu Karcher.

Ścieki z brodzika dezynfekcyjnego

Dezynfekcja kół pojazdów ciężarowych, wyjeżdżających z zakładu odbywać się będzie w brodziku dezynfekcyjnym.

Obiekt będzie czyszcony i uzupełniany w nim będzie roztwór dezynfekujący zgodnie z instrukcją eksploatacji zakładu. Do dezynfekcji zaleca się stosowanie 5% wodnego roztworu septylu lub lizolu.

Prognozowana ilość ścieków wynosi ok. 5 m3/rok.

Ścieki z brodzika gromadzone będą w zbiorniku o pojemności ok. 5,3 m3 a po jego zapełnieniu wywożone będą do oczyszczalni ścieków.

Ścieki te w swoim składzie zawierać będą poza środkami dezynfekcyjnymi, zawiesinę mineralną i ograniczną oraz substancje ropopochodne.

Ścieki z myjni płytowej

Ścieki pochodzące z myjni płytowej, tzn. ścieki z mycia podwozi i kół samochodowych dostarczających odpady na składowisko, podczyszczane są na separatorze substancji ropopochodnych, a następnie odprowadzane do zbiornika retencyjno-odparowującego.

Powyższe zgodne jest z zapisami decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2.08.2007 r., znak SR.II-10.6600-59/06, udzielającą pozwolenia zintegrowanego na eksploatację kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kopaszyn.

Przewidziana ilość ścieków powstających w trakcie mycia podwozi i kół samochodowych wynosi 140 m3/rok.

Odcieki z kompostowni

Posadzka hali kompostowni wyposażona będzie w kanały zbierające odcieki spod pryzm kompostowych współpracujące z wentylacją mechaniczną sterowaną.

Posadzka zastanie wyprofilowana ze spadkiem w kierunku kanałów odwadniająco – napowietrzających pryzmy kompostowe.

Spływające kanałami odcieki zbierane będą w bezodpływowym zbiorniku odcieków 
o poj. ok. 54 m3,  usutuowanym w pomieszczeniu wentylatorowni, z którego wypompowywane będą za pomocą przepompowni odcieków oraz rurociągów 
i zużywane do zraszania pryzm kompostowych.

Odcieki z pryzm kompostowanych są stężonymi ściekami zawierającymi składniki rozpuszczalne w wodzie i drobne frakcje stałe wymyte z odpadów.

Odcieki z kompostowania odpadów zawierają bardzo duże ilości substancji organicznych (wysokie wartości ChZT i BZT5), w tym: fenoli lotnych, związków azotu mineralnego i fosforanów oraz podwyższone ilości metali ciężkich.

Najbardziej stężone odcieki powstają w fazie obróbki wstępnej odpadów. Wartości ChZT wynoszą ok. 55 g O2/dm3, BZT5 ok. 33 O2/dm3, a przewodność właściwa wynosi ok. 20 mS/cm.

W fazie intensywnego kompostowania średnia wartość ChZT odcieków wynosi ok. 
5 g O2/dm3, BZT5 ok. 2 O2/dm3, a średnie stężenie azotu amonowego ok. 150 mg NNH4/dm3.

Ilość odcieków z procesu kompostowania przyjęto na poziomie ok. 1 litra/tonę odpadów/dobę; t.j. przy 15000 Mg odpadów/rok ilość odcieków wyniesie 
ok. 5475 m3/rok (15 m3/d).

Odcieki z zadaszonego placu osadów ściekowych, odpadów strukturalnych oraz placu przejazdowego dla ładowarki.

Odcieki pochodzące z w/w placów zberane będą w zbiorniku bezodpływowym 
o pojemności czynnej 29,25 m3 – obiekt nr 115 (patrz zał. nr 3 niniejszego Raportu) 
i po jego zapełnieniu wywożone na oczyszczalnię ścieków.

Aktualnie trudno jest określić ilość przedmiotowych odcieków ze względu na brak danych o ilości i jakości składowanych tymczasowo odpadów.

Na chwilę obecną Inwestor nie zamierza przyjmować osadów ściekowych, natomiast odpady struturalne jak np. odpady o kodzie 20 02 01, 20 03 02,  20 03 03 będą jedynie tymczasowo magazynowane i przekazywane innemu podmiotowi posiadającemu stosowne ureulowania formalno-prawne w zakresie ich zagospodarowania.

Emisja całkowita.

W poniższej tabeli zestawiono prognozowane wielkości emisji ścieków:

Tabela 24

| L.p. | Rodzaj ścieków | Charakterystyka ścieków | Ilość (m3/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ścieki socjalne | Ścieki pochodzące z obsługi socjalnej pracowników | ok. 188 |
| 2 | Ścieki z prac porządkowych | Ścieki pochodzące mycia i spłukiwania posadzki w hali sortowni | ok. 15 |
| 3 | Wody opadowo-roztopowe – emisja zorganizowana | Ścieki pochodzące z terenów utwardzonych: plac manewrowy oraz dachów | ok. 12770 |
| 4 | Ścieki z brodzika dezynfekcyjnego | Ścieki z dezynfekcji kół samochodowych | ok. 5 |
| 5 | Ścieki z myjni płytowej | Ścieki z mycia podwozi i kół samochodowych | ok. 140 |
| 6 | Odcieki | Odcieki z kwatery nr I | ok. 1815 |
| 7 |  | Odcieki z kwatery nr II | ok. 1980* |
| 8 |  | Odcieki z kompostowni | ok. 5475 |
|  |  | Odcieki z zadaszonego placu osadów ściekowych, odpadów strukturalnych, placu przejazdowego dla ładowarki | b.d. |

* po piątym roku eksploatacji kwatery

# 4. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

## 4.1 Położenie geograficzne.

Według podziału fizjograficznego Polski teren, na którym znajduje się przedmiotowe przedsięwzięcie położony jest w obrębie Pojezierza Wielkopolskie-
go /315.5/ z mezoregionem Pojezierze Chodzieskie /315.53/.

Według podziału geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej jest to Wysoczyzna Gnieźnieńska, subregion Równina Wągrowiecka /IX.4/.

## 4.2. Budowa geologiczna.

Budowę geologiczną rozpatrywanego terenu opisano na podstawie „Dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej dla projektowanego miejsko-gminnego składowiska odpadów wraz z zakładem utylizacji na terenie wsi Kopaszyn – Nowe – Toniszewo” wykonanej przez Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Geologiczne GEOSONDA w czerwcu 1999 r.

Z analizy archiwalnych materiałów geologicznych wynika, że najgłębszymi otworami hydrogeologicznymi przewiercono, w omawianym rejonie, utwory czwartorzędowe i trzeciorzędowe – mioceńskie oraz nawiercono stropowe partie oligocenu.

Strop oligocenu stwierdzona na rzędnych 50,9 m ppm i 91 m ppm. Utwory oligoceńskie wykształcone są jako piaski drobne i iły.

Rzędne stropu miocenu dolnego wahają się od 9,19 do 21,23 m npm. Formacja ta reprezentowana jest przez iły węgliste, namułki, węgle brunatne, piaski mułkowate, drobne i średnie. Pod warstwą piaszczystą na ogół zalegają iły, w których zakończono wiercenie większości otworów hydrogeologicznych sięgających formacji trzeciorzędowej.

Wyżej zalegają iły miocenu górnego o miąższości dochodzącej do 60 m.

Utwory czwartorzędowe, o miąższości przekraczającej lokalnie 45 m, wykształcone są głównie jako gliny morenowe. Osady piaszczysto żwirowe lokalnie występują jako przewarstwienia wśród glin morenowych lub tworzą przypowierzchniowe pokrywy 
o charakterze sandrowym.

W strefie przypowierzchniowej stwierdzono występowanie piasków o miąższości od 0,25 do 3,2 m zalegające na glinie.

Utwory holocenu na opisywanym terenie to gleby i namuły organiczne.

Poniżej przedstawiono wybrane profile litologiczne otworów badawczych wykonanych na terenie opisywanego składowiska w 1999 r. – lokalizację poszczególnych otworów przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego opracowania.

otwór nr 1

0,0 – 0,4 [m ppt]	gleba,

0,4 – 1,8		piasek drobny,

1,8 – 6,0		glina

otwór nr 2

0,0 – 0,4 [m ppt]	gleba,

0,4 – 0,9		piasek drobny

0,9 – 0,8		glina piaszczysta

otwór nr 3

0,0 – 0,5 [m ppt]	gleba,

0,5 – 6,0		glina piaszczysta

otwór nr 4

0,0 – 0,3 [m ppt]	gleba,

0,3 – 10		glina piaszczysta

otwór nr 5

0,0 – 0,5 [m ppt]	gleba,

0,5 – 2,3		namuł organiczny,

2,3 – 6,0		glina piaszczysta

otwór nr 6

0,0 – 0,3 [m ppt]	gleba,

0,3 – 0,9 		piasek drobny,

0,9 – 1,7		piasek średni,

1,7 – 3,2		piasek drobny

3,2 – 8,0 		glina.

otwór nr 12

0,0 – 0,3 [m ppt]	gleba,

0,3 – 1,2		piasek średni,

1,2 -  3,5		glina piaszczysta

3,5 – 6,0 		glina

Z zamieszczonych powyżej profili litologicznych wynika, iż warunki gruntowe są korzystne dla lokalizacji składowiska. Teren budują utwory spoiste, małoprzepuszczalne w postaci glin i glin piaszczystych nieprzewiercone do głębokości 6 – 10 m.

Poniżej przedstawiono również profil geologiczny pochodzący ze studni zlokalizowanej we wsi Kaliszany odległej o ok. 3 km w kierunku północnym od terenu planowanej inwestycji.

0,0 – 0,4 [m ppt]	gleba

0,4 – 6,0		glina żółta

6,0 – 40,0		glina zwałowa szara

40, 0 – 48,0		glina zwałowa szara z przerostami pyłów

48,0 – 62,0		glina zwałowa szara z otoczakami

62,0 – 65,0 		mułek szary

65,0 – 68,5		ił pstry plioceński,

68,5 – 75,0		ił pstry niebieski,

81,5 – 84,0		węgiel brunatny z przerostami pyłu,

84,0 – 88,0 		mułek ilasty szary,

88,0 – 104,5		piasek drobnoziarnisty szary

104,5 – 108,0	pył brunatny

Stropowa część miocenu zbudowana jest z małoprzepuszczalnych mułków i iłów 
z wkładkami węgla brunatnego, pod którymi występują drobnoziarniste piaski wodonośne.

Przedstawiona budowa geologiczna jest korzystna dla ochrony użytkowych wód podziemnych przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenu; jest również korzystna w odniesieniu do wymogów stawianych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.03.2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U.Nr 61, poz. 549 z póź.zm.).

## 4.3. Wody podziemne.

Na omawianym terenie rozpoznane są wodonośne poziomy czwartorzędu 
i trzeciorzędu.

Czwartorzędowe piętro wodonośne składa się następujących warstw:

- przypowierzchniowej – charakteryzującej się zwierciadłem swobodnym zalegającym na głębokościach do ok. 3 m ppt.,

- międzyglinowej, występującej na głębokości ok. 6 m o niewielkiej miąższości ok. 1,5 – 2 m),

- podglinowej występującej na głębokości od 15 do 30 m.

W granicach opisywanego terenu stwierdzono występowanie płytkiego poziomu wód gruntowych – poziom ten podobnie jak płytki poziom międzyglinowy nie ma znaczenia użytkowego dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Poziom ten jest 
w znacznym stopniu zanieczyszczony.

W rejonie miejscowości Nowe i Kobylec ujmowane są wody podglinowych poziomów czwartorzędowych. Wody te są chronione warstwą utworów słaboprzepuszczalnych.

W rozpatrywanym rejonie zaopatrzenie w wodę oparte jest głównie na wodach poziomu mioceńsko-oligoceńskiego. Poziom ten występuje na głębokości ok. 80 – 90 i jest dobrze chroniony przed oddziaływaniem zanieczyszczeń warstwą glin i iłów serii poznańskiej.

Zgodnie z Dokumentacją hydrogeologiczną i geologiczno-inżynierską dla projektowanego miejsko-gminnego składowiska odpadów wraz z zakładem utylizacji na terenie wsi Kopaszyn-Nowe-Toniszewo zatwierdzoną decyzją starosty Wągrowieckiego z dnia 14.07.1999 r., znak OS-7530/2/99 najbliżej położonymi otworami hydrogeologicznymi w stosunku do składowiska w Kopaszynie są ujęcia znajdujące się w miejscowościach:

- Nowe – otwór o głębokości 46 m na terenie byłego PGR ujmujący wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego; ujęcie to oddalone jest od składowiska w Kopaszynie o ok. 2,5 km w kierunku zachodnim;

- Kobylec – otwór o głębokości 45 m ujmujący wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego; ujęcie to posiada strefę ochronną o promieniu 20 m; ujęcie to oddalone jest o ok. 6 km w kierunku południowym od składowiska w Kopaszynie;

- Kaliszany – otwór o głębokości 108 m ujmujący wodę z formacji mioceńskiej; ujęcie to posiada strefę ochronną o promieniu 8 m; ujęcie to oddalone jest o ok. 3,3 km w kierunku północno-zachodnim od terenu składowiska w Kopaszynie.

Generalnie spływ wód gruntowych odbywa się w kierunku południowo-wschodnim.

W opisywanym rejonie zaopatrzenie w wodę oparte jest głównie na wodach poziomu mioceńsko-oligoceńskiego. Poziom ten występuje na głębokości ok. 80-90 m i jest dobrze chroniony przed oddziaływaniem zanieczyszczeń warstwą glin i iłów serii poznańskiej.

W rejonie Kobylca i miejscowości Nowe ujmowane są ponadto wody podglinowych poziomów czwartorzędowych. Poziom ten chroniony jest warstwą glin.

Na terenie składowiska prowadzony jest lokalny monitoring wód poziomu gruntowego. Wody pobierane są do analiz z 6 piezometrów o następujących oznaczeniach:

- P-1 - piezometr położony w zachodniej części składowiska na napływie wód gruntowych,

- P-2 - piezometr położony w północno- zachodniej części składowiska, na napływie wód gruntowych,

- P-3 – piezometr położony północno-zachodniej części składowiska, na napływie wód gruntowych,

- P-4 – piezometr położony w południowo-zachodniej części składowiska, na odpływie wód,

- P-5 – piezometr położony przy południowej granicy składowiska, na odpływie wód gruntowych,

- P-6 – piezometr położony przy południowo-wschodniej granicy składowiska, na odpływie wód gruntowych.

W ramach aktualnej budowy nowej kwatery składowiskowej wykonano 3 kolejne piezometry:

- P-7 – piezometr położony w północno-zachodniej części składowiska, na napływie wód gruntowych,

- P-8 – piezometr położony przy południowej granicy składowiska, na odpływie wód gruntowych,

- P-9 – piezometr położony przy południowo-wschodniej granicy składowiska, na odpływie wód gruntowych.

Lokalizację piezometrów przedstawia również załącznik graficzny nr 4 do niniejszego „Raportu...”

W tabelach nr 22 - 27 dokonano zestawienia porównawczego wyników analiz przeprowadzonych w IV kwartale 2001, 2007-2008 i 2011-2012 roku, wykorzystując w tym celu następujące materiały źródłowe:

- Raport nr 2 z monitoringu lokalnego wód podziemnych terenu miejsko-gminnego składowiska odpadów – stan na koniec roku 2001, wyk. Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Geologiczne GEOSONDA Marian Pawelczak, ul. Wilczak 45/47 61-623 Poznań;  Poznań, grudzień 2001 r.;

- Raport nr 4  z monitoringu lokalnego terenu międzygminnego składowiska odpadów komunalnych – stan na koniec roku 2007, wyk.  Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Geologiczne GEOSONDA Agnieszka Pawelczak, ul. Wilczak 45/47 61-623 Poznań;  Poznań, styczeń 2008 r.;

- Lokalny monitoring środowiska na składowisku odpadów m. Kopaszyn, gm. Wągrowiec – raport roczny 2008 r., wyk. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Zakład Badania Zanieczyszczeń Środowiska, ul. Dąbrowskiego 174/176 60-594 Poznań; Poznań styczeń 2009 r.

- Monitoring składowiska odpadów komunalnych w m. Kopaszyn, gm. Wągrowiec – raport za rok 2011. Opr. SGS Eko-Projekt Sp. z o.o. 
ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna, luty 2012 r.

- Sprawozdania z badań z dnia 20.12.2012 r., nr SB/P/20028/12/2012 – SB/P/20033/12/2012 SGS Eko-Projekt Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna

Tabela 25 Piezometr P-1

| wskaźnik jakości | jednostka | piezometr P-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2011 r. | 2012 r. |
| odczyn | - | 6,6 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,1 |
| przewodność | S/cm | 608 | 694 | 598 | 1286 | 1450 |
| azotyny | mg NO2/dm3 | 0,59 | <0,01 | - | - | - |
| azotany | mg NO3/dm3 | 28,33 | 0,08 | - | - | - |
| fosforany | mg PO4/dm3 | 0,06 | 0,02 | - | - | - |
| chlorki | mg Cl/dm3 | 43,1 | 4,2 | - | - | - |
| siarczany | mg SO4/dm3 | 36,9 | 13,6 | - | - | - |
| wapń | mg Ca/dm3 | 64,3 | 131,0 | - | - | - |
| magnez | mg Mg/dm3 | 4,7 | 20,1 | - | - | - |
| żelazo ogólne | mg Fe/dm3 | 0,03 | 0,22 | - | - | - |
| sód | mg Na/dm3 | 24,5 | 11,4 | - | - | - |
| potas | mg K/dm3 | 2,2 | 2,0 | - | - | - |
| cynk | mg Zn/dm3 | 0,031 | 0,029 | 0,0797 | <0,050 | <0,050 |
| miedź | mg Cu/dm3 | 0,008 | 0,005 | 0,0069 | <0,0020 | <0,0020 |
| ołów | mg Pb/dm3 | 0,0022 | <0,001 | 0,0016 | 0,0087 | <0,0040 |
| chrom (Cr+6) | mg Cr/dm3 | 0,0002 | <0,001 | <0,001 | <0,010 | <0,010 |
| kadm | mg Cd/dm3 | 0,0005 | <0,001 | <0,01 | <0,0003 | <0,0003 |
| rtęć | mg Hg/dm3 | - | <0,001 | <0,006 | <0,00005 | <0,00005 |
| OWO | mg C/dm3 | - | 1,1 | 6,0 | 5,4 | 9,3 |
| suma WWA | g/dm3 | 5 | <0,01 | <0,010 | <0,000017 | <0,036 |

Tabela 26. Piezometr P-2

| wskaźnik jakości | jednostka | piezometr P-2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2011 r. | 2012 r. |
| odczyn | - | 6,7 | 7,3 | 7,7 | 7,5 | 7,5 |
| przewodność | S/cm | 624 | 693 | 730 | 887 | 938 |
| azotyny | mg NO2/dm3 | 0,006 | 0,01 | - | - | - |
| azotany | mg NO3/dm3 | 150,51 | 128,6 | - | - | - |
| fosforany | mg PO4/dm3 | 0,12 | 0,73 | - | - | - |
| chlorki | mg Cl/dm3 | 4,2 | 29,0 | - | - | - |
| siarczany | mg SO4/dm3 | 20,8 | 35,9 | - | - | - |
| wapń | mg Ca/dm3 | 75,7 | 120,8 | - | - | - |
| magnez | mg Mg/dm3 | 8,6 | 10,5 | - | - | - |
| żelazo ogólne | mg Fe/dm3 | 0,02 | 0,03 | - | - | - |
| sód | mg Na/dm3 | 34,3 | 12,6 | - | - | - |
| potas | mg K/dm3 | 2,8 | 5,9 | - | - | - |
| cynk | mg Zn/dm3 | 0,027 | 0,055 | 0,0812 | <0,050 | <0,050 |
| miedź | mg Cu/dm3 | 0,0062 | 0,008 | 0,0055 | <0,0020 | <0,0020 |
| ołów | mg Pb/dm3 | 0,0017 | <0,001 | 0,0017 | <0,0040 | <0,0040 |
| chrom (Cr+6) | mg Cr/dm3 | 0,0001 | <0,001 | <0,001 | <0,010 | <0,010 |
| kadm | mg Cd/dm3 | 0,0006 | <0,001 | <0,001 | <0,0003 | <0,0003 |
| rtęć | mg Hg/dm3 | - | <0,001 | <0,006 | <0,00005 | <0,00005 |
| OWO | mg C/dm3 | - | 0,8 | 3,3 | 1,9 | 1,7 |
| suma WWA | g/dm3 | 5 | <0,01 | <0,010 | <0,000017 | <0,036 |

Tabela 27 Piezometr P-3

| wskaźnik jakości | jednostka | piezometr P-3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2011 r. | 2012 r. |
| odczyn | - | 6,6 | 7,1 | 7,4 | 7,2 | 7,5 |
| przewodność | S/cm | 731 | 689 | 744 | 1142 | 1030 |
| azotyny | mg NO2/dm3 | 0,016 | 0,02 | - | - | - |
| azotany | mg NO3/dm3 | 0,088 | 52,0 | - | - | - |
| fosforany | mg PO4/dm3 | 0,30 | 0,04 | - | - | - |
| chlorki | mg Cl/dm3 | 27,3 | 18,4 | - | - | - |
| siarczany | mg SO4/dm3 | 78,4 | 40,0 | - | - | - |
| wapń | mg Ca/dm3 | 94,3 | 124,7 | - | - | - |
| magnez | mg Mg/dm3 | 9,9 | 17,8 | - | - | - |
| żelazo ogólne | mg Fe/dm3 | 0,64 | 0,01 | - | - | - |
| sód | mg Na/dm3 | 27,1 | 10,0 | - | - | - |
| potas | mg K/dm3 | 2,4 | 0,6 | - | - | - |
| cynk | mg Zn/dm3 | 0,037 | 0,042 | 0,0854 | <0,050 | 0,062 |
| miedź | mg Cu/dm3 | 0,0083 | 0,006 | 0,0069 | <0,0020 | <0,0020 |
| ołów | mg Pb/dm3 | 0,0021 | 0,001 | 0,0011 | <0,004 | <0,0040 |
| chrom (Cr+6) | mg Cr/dm3 | 0,0003 | <0,001 | <0,001 | <0,010 | <0,010 |
| kadm | mg Cd/dm3 | 0,0008 | <0,001 | <0,001 | <0,0003 | <0,0003 |
| rtęć | mg Hg/dm3 | - | <0,001 | <0,006 | <0,00005 | <0,00005 |
| OWO | mg C/dm3 | - | 0,8 | 2,1 | 3,6 | 1,6 |
| suma WWA | g/dm3 | 8 | <0,01 | <0,010 | <0,000017 | <0,036 |

Tabela 28 Piezometr P-4

| wskaźnik jakości | jednostka | piezometr P-4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2011 r. | 2012 r. |
| odczyn | - | 6,5 | 6,5 | 7,4 | 7,3 | 7,6 |
| przewodność | S/cm | 743 | 524 | 428 | 654 | 267 |
| azotyny | mg NO2/dm3 | 0,019 | 0,01 | - | - | - |
| azotany | mg NO3/dm3 | 101,8 | 11,8 | - | - | - |
| fosforany | mg PO4/dm3 | 0,06 | 0,02 | - | - | - |
| chlorki | mg Cl/dm3 | 20,4 | 21,1 | - | - | - |
| siarczany | mg SO4/dm3 | 65,6 | 62,8 | - | - | - |
| wapń | mg Ca/dm3 | 87,1 | 65,2 | - | - | - |
| magnez | mg Mg/dm3 | 12,9 | 5,1 | - | - | - |
| żelazo ogólne | mg Fe/dm3 | 0,02 | 0,01 | - | - | - |
| sód | mg Na/dm3 | 29,2 | 37,2 | - | - | - |
| potas | mg K/dm3 | 2,6 | 6,8 | - | - | - |
| cynk | mg Zn/dm3 | 0,0233 | 0,039 | 0,0802 | <0,050 | <0,050 |
| miedź | mg Cu/dm3 | 0,0054 | 0,007 | 0,0075 | <0,002 | 0,0050 |
| ołów | mg Pb/dm3 | 0,0015 | 0,002 | 0,0012 | <0,004 | <0,0040 |
| chrom (Cr+6) | mg Cr/dm3 | 0,0001 | <0,001 | <0,001 | <0,010 | <0,010 |
| kadm | mg Cd/dm3 | 0,0006 | <0,001 | <0,001 | <0,0003 | <0,0003 |
| rtęć | mg Hg/dm3 | - | <0,001 | <0,006 | <0,00005 | <0,00005 |
| OWO | mg C/dm3 | - | 1,5 | 5,3 | 5,3 | 4,5 |
| suma WWA | g/dm3 | <5 | <0,01 | <0,010 | <0,000017 | <0,036 |

Tabela 29 Piezometr P-5

| wskaźnik jakości | jednostka | piezometr P-5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2011 r. | 2012 r. |
| odczyn | - | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,0 | 7,2 |
| przewodność | S/cm | 647 | 596 | 642 | 577 | 819 |
| azotyny | mg NO2/dm3 | 0,016 | <0,01 | - | - | - |
| azotany | mg NO3/dm3 | 115,09 | 0,03 | - | - | - |
| fosforany | mg PO4/dm3 | 0,90 | 0,02 | - | - | - |
| chlorki | mg Cl/dm3 | 12,0 | 2,3 | - | - | - |
| siarczany | mg SO4/dm3 | 50,1 | 17,9 | - | - | - |
| wapń | mg Ca/dm3 | 77,8 | 120,7 | - | - | - |
| magnez | mg Mg/dm3 | 7,3 | 12,3 | - | - | - |
| żelazo ogólne | mg Fe/dm3 | 0,01 | 0,18 | - | - | - |
| sód | mg Na/dm3 | 41,8 | 5,7 | - | - | - |
| potas | mg K/dm3 | 2,7 | 1,7 | - | - | - |
| cynk | mg Zn/dm3 | 0,032 | 0,061 | 0,0768 | <0,050 | <0,050 |
| miedź | mg Cu/dm3 | 0,0049 | 0,008 | 0,0055 | <0,002 | <0,0020 |
| ołów | mg Pb/dm3 | 0,0027 | 0,002 | 0,0015 | <0,004 | <0,0040 |
| chrom (Cr+6) | mg Cr/dm3 | 0,0001 | <0,001 | <0,001 | <0,010 | <0,010 |
| kadm | mg Cd/dm3 | 0,0004 | <0,001 | <0,001 | <0,0003 | <0,0003 |
| rtęć | mg Hg/dm3 | - | <0,001 | <0,006 | <0,00005 | <0,00005 |
| OWO | mg C/dm3 | - | 1,7 | 5,2 | 6,4 | 7,2 |
| suma WWA | g/dm3 | <5 | <0,01 | <0,010 | <0,000017 | <0,036 |

Tabela 30 Piezometr P-6

| wskaźnik jakości | jednostka | piezometr P-6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2011 r. | 2012 r. |
| odczyn | - | 7,4 | 6,8 | 7,2 | 6,8 | 7,4 |
| przewodność | S/cm | 735 | 604 | 540 | 604 | 634 |
| azotyny | mg NO2/dm3 | 0,026 | 0,02 | - | - | - |
| azotany | mg NO3/dm3 | 6,19 | 0,62 | - | - | - |
| fosforany | mg PO4/dm3 | 0,03 | 0,05 | - | - | - |
| chlorki | mg Cl/dm3 | 12,7 | 20,4 | - | - | - |
| siarczany | mg SO4/dm3 | 74,7 | 44,5 | - | - | - |
| wapń | mg Ca/dm3 | 96,4 | 112,8 | - | - | - |
| magnez | mg Mg/dm3 | 11,2 | 11,5 | - | - | - |
| żelazo ogólne | mg Fe/dm3 | 0,03 | 0,26 | - | - | - |
| sód | mg Na/dm3 | 16,8 | 10,6 | - | - | - |
| potas | mg K/dm3 | 1,5 | 3,0 | - | - | - |
| cynk | mg Zn/dm3 | 0,0384 | 0,042 | 0,0799 | <0,050 | <0,050 |
| miedź | mg Cu/dm3 | 0,0051 | 0,011 | 0,006 | <0,002 | <0,0020 |
| ołów | mg Pb/dm3 | 0,0024 | 0,002 | 0,0018 | <0,004 | <0,0040 |
| chrom (Cr+6) | mg Cr/dm3 | 0,0002 | <0,001 | <0,001 | <0,010 | <0,010 |
| kadm | mg Cd/dm3 | 0,0003 | 0,001 | <0,001 | <0,0003 | <0,0003 |
| rtęć | mg Hg/dm3 | - | <0,001 | <0,006 | <0,00005 | <0,00005 |
| OWO | mg C/dm3 | - | 1,4 | 5,4 | 5,1 | 6,5 |
| suma WWA | g/dm3 | <5 | <0,01 | <0,010 | <0,000017 | <0,036 |

Badane wody podziemne generalnie wykazują niewielkie wahania zawartości toksycznych związków organicznych (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) oraz zawartości związków organicznych, której miarą jest wskaźnik ogólnego węgla organicznego, jak i zawartości związków mineralnych, której miarą jest wielkość przewodności elektrycznej właściwej.

Stężenie metali ciężkich znajduje się na poziomie śladowym (I – II klasa jakości wód).

W piezometrze P-2 odnotowano utrzymujące się wysokie stężenie azotanów (powyżej 100 mg NO3/dm3). Ze względu na fakt, iż piezometr ten położony jest na napływie wód gruntowych uważa się, iż wielkość analizowanego wskaźnika nie wynika z oddziaływania składowiskowego.

Większość analizowanych wskaźników znajduje się w przedziale I – II klasy jakości wód. Tak więc jakość wód podziemnych na składowisku 
w Kopaszynie można określić jako dobrą.

W trakcie dotychczasowej eksploatacji obiektów nie nstąpiło pogorszenie jakości wód.

W poniższej tabeli przedstawiono także charakterystykę wód podziemnych 
w regionie położenia przedmiotowej inwestycji, zgodnie z Planem gospodarowania wodami w dorzeczu Odry:

Tabela 31

| charakterystyka jednolitej części wód podziemnych |  |
| --- | --- |
| europejski kod JCWPd | PLGW650043 |
| nazwa JCWPd | 42 |
| region wodny | region wodny Warty |
| obszar dorzecza | obszar dorzecza Odry |
| Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej | RZGW w Poznaniu |
| Ekoregion | Równiny Centralne |
| ocena stanu ilościowego | dobry |
| ocena stanu chemicznego | dobry |
| ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych | niezagrożona |
| derogacje | - |

Mapa JCWPd z naniesioną lokalizacją przedsięwzięcia stanowi załacznik do niniejszego Raportu.

Teren lokalizacji przedmiotowej inwestycji:

- nie jest położony w obrębie obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP),

- nie jest położony w strefie ochrony pośredniej ujęć wód,

- oddalony jest o ok. 13 km (w kierunku pd.-zach.) od najbliższych terenów wodno-błotnych (okolice j. Czeszewskiego, gmina Gołańcz),

- oddalony jest o ok. 1,2 km (w kierunku pd.-wsch.) od obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych (dolina rzeki Rudki).

## 4.4. Wody powierzchniowe.

Teren składowiska w Kopaszynie położony jest w strefie wododziału IV rzędu pomiędzy ciekami Rudka (oddalony o ok. 1,2 km na północny - zachód od składowiska) i Struga Gołaniecka (oddalona o ok. 3,5 km na wschód od terenu składowiska), dopływami Wełny.

Najbliżej położonymi zbiornikami wód stojących w stosunku do rozważanego obszaru  są:

- jezioro Kaliszańskie – oddalone o ok. 2,2 km w kierunku północno-zachodnim,

- jezioro Toniszewskie – oddalone o ok. 3 km w kierunku północnym,

- jezioro Durowskie – oddalone o ok. 3 km na południowy wschód,

- jezioro Kobyleckie – oddalone o ok. 3,5 km na południowy-wschód,

Przy wschodnim narożniku składowiska płynie rów okresowy, prowadzący wody drenażowe, uchodzący do jeziora Durowskiego. Jego wody podlegają systematycznemu monitorowaniu, w ramach lokalnego monitoringu prowadzonego dla potrzeb opisywanego składowiska.

W tabeli nr 28 przedstawiono wyniki analiz wód w/w rowu przeprowadzonych 
w latach 2008 i 2011.

Badania z roku 2008 wykonało Laboratorium Badań Ścieków AQUANET ul. Gdyńska 1, 62-028 Koziegłowy oraz z roku 2011 Laboratorium Eko Projekt Sp. z o.o. 
ul. Cieszyńska 52a 43-200 Pszczyna.

Tabela 32

| oznaczenie | jednostka | wynika analiz |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I kw. 2008r. | I kw. 2011r. | II kw.2008 r. | II kw. 2011r. | III kw.2008 r. | III kw. 2011r. |
| odczyn | - | 8,1 | 7,46 | 6,9 | 7,47 | 7,5 | 7,5 |
| przewodność | S/cm | 804 | 795 | 752 | 841 | 832 | 927 |
| chrom +6 | mg Cr/dm3 | <0,001 | <0,010 | <0,001 | <0,010 | <0,001 | <0,004 |
| cynk | mg Zn/dm3 | 0,0868 | <0,05 | 0,0995 | <0,050 | 0,1022 | <0,05 |
| kadm | mg Kd/dm3 | <0,001 | <0,0003 | <0,001 | <0,0003 | <0,001 | <0,0003 |
| miedź | mg Cu/dm3 | 0,0039 | <0002 | 0,004 | <0,002 | 0,0066 | <0,002 |
| ołów | mg Pb/dm3 | 0,003 | <0,004 | 0,0038 | <0,004 | 0,0040 | <0,004 |
| rtęć | mg Hg/dm3 | <0,006 | <0,00005 | <0,006 | <0,00005 | <0,006 | <0,00005 |
| suma WWA | g/dm3 | <0,01 | <0,017 | <0,01 | <0,017 | <0,01 | <0,017 |
| OWO | mg C/dm3 | 4,5 | 7,9 | 6,4 | 5,9 | 6,9 | 6,1 |

Analiza badanych parametrów chemicznych wody rowu przepływającego przy składowisku w Kopaszynie wykazała, iż wody te znajdują się w I klasie jakości wód.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry teren realizowanej inwestycji położony jest w regionie wodnym Warty, w granicach jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie „Wełna od Lutomni do dopływu poniżej Jez. Łęgowo”. Poniżej przedstawiono charakterystykę w/w obszaru.

Tabela 33

| charakterystyka jednolitej części wód rzeki Wełny |  |
| --- | --- |
|  | Wełna od Lutomni do dopływu poniżej Jez. Łęgowo |
| europejski kod JCWP | PLRW600024186531 |
| nazwa JCWP | Wełna od Lutomni do dopływu poniżej Jez. Łęgowo |
| scalona część wód | W1102 |
| region wodny | region wodny Warty |
| obszar dorzecza | obszar dorzecza Odry |
| Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej | RZGW w Poznaniu |
| Ekoregion | Równiny Centralne |
| typ JCWP | małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych |
| status | silnie zmieniona część wód |
| ocena stanu | zły |
| ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych | zagrożona |
| derogacje | 4(4)-1/4(4)2 |
| uzasadnienie derogacji | silne zmiany morfologiczne (budowle piętrzące+regulacje); derogacja czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturalizacją cieku, obszar silnie zurbanizowany, ponad 70% powierzchni zajmują tereny rolne, wskaźnik zaludnienia wynosi 135,65 m/km2 |

## 4.5. Gleby.

Analizowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach międzygminnego składowiska odpadów, na gruntach oznaczonych jako przemysłowe.

Teren inwestowania jest już częściowo utwardzony i przekształcony antropogenicznie. W granicach międzygminnego skałdowiska w Kopaszynie trwa budowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

## 4.6. Krajobraz.

Rozpatrywany teren nie znajduje się w granicach obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U 
z 2009 r. nr 151, poz. 1220 z póź. zm.), tj. parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

Rejon przedsięwzięcia reprezentuje krajobraz nizinny, wiejski, częściowo otwarty.

Ukształtowany został on pod wpływem czynników naturalnych oraz antropogenicznych, przy czym stopień antropizacji krajobrazu ocenia się jako znaczny. Krajobraz ten został silnie zmieniony pod wpływem działalności człowieka.

Uwaga!

Najbliżej położonym obszarem chronionym jest: obszar chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko - Wągrowiecka” oddalony od terenu inwestowania o ok. 1,5 km w kierunku południowo-wschodnim.

Wełna i Struga Gołaniecka stanowią funkcjonalny korytarz ekologiczny wiodący od Gołańczy na północy do ujścia Wełny do Warty na południu. Korytarz ten wspomagany jest Małą Wełną z rynnowymi jeziorami (...). Ważnym czynnikiem krajobrazotwórczym jest tu towarzysząca ciekom wodnym półnaturalna, leśna szata roślinna (...). Dużym walorem przyrodniczym i osobliwością tego obszaru jest dobrze wykształcona fitocenoza grądowa, jako rzadkie już w Wielkopolsce zbiorowisko leśne na żyznych glebach nie opanowanych przez rolnictwo.

## 4.7. Szata roślinna i zwierzęta.

Wzdłuż ogrodzenia składowiska występują nasadzenia drzew (topola, brzoza, klon). Są to elementy kształtowanego pasa zieleni izolacyjnej.

Brak jest udokumentowanych stanowisk gatunków prawem chronionych, jak również stanowisk florystycznych pomników przyrody.

Opisywane przedsięwzięcie realizowane jest w granicach funkcjonującego od 2000 r. składowiska odpadów.

Powyższe skutkuje obecnością wyłącznie gatunków tworzących fitocenozy 
o charakterze ruderalnym związanych silnie z antropopresją.

Rejon opisywanego składowiska nie jest zasobny pod względem faunistycznym, niemniej jest miejscem żerowania ptactwa. Ogrodzenie obiektu ogranicza dostęp innych gatunków zwierząt.

Teren lokalizacji analizowanego przedsięwzięcia nie znajduje się 
w granicach obszarów Natura 2000.

Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są:

- specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Kaliszańskie – kod obszaru PLH300044 – oddalony o ok. 1,5 km na kierunku północnym od terenu planowanej inwestycji (ostoja chroni jedno z największych jezior północnej Wielkopolski. W granicach obszaru znajduje się również jezioro Toniszewskie i jezioro Kaliszanki oraz liczne drobne zbiorniki wodne usytuowane w obrębie łąk i torfowisk niskich przylegających do fragmentu rzeki Rudki. Ostoja ma bardzo duże znaczenie dla zachowania siedlisk łąk ramienicowych 
w głębokowodnych jeziorach – granice obszaru Natura 2000 przedstawia załącznik nr 5 niniejszego „Raportu...”).

- obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego – kod odpadu PLB300001 – oddalony o ok. 20 km w kierunku północnym od rozpatrywanego terenu,

- specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Noteci – kod obszaru PLH300004 – oddalony o ok. 20 km w kierunku północnym od rozpatrywanego terenu,

- obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Notecka – kod obszaru PLB300015 – oddalony od terenu rozważanego składowiska o ok. 22 km 
w kierunku południowo-zachodnim.

## 4.8. Klimat.

Na omawianym terenie najczęściej notuje się obecność powietrza polarnomorskiego. Pochodzi ono znad północnej części Oceanu Atlantyckiego 
i odznacza się stosunkowo dużą zawartością pary wodnej. W lecie napływa jako masa powietrza chłodnego, z którym związane jest znaczne zachmurzenie nieba 
i częste opady atmosferyczne. W zimie powietrze to przynosi ocieplenie i zwiększenie zachmurzenia nieba. Ponadto przyczynia się do występowania okresowych odwilży. Najczęściej powietrze to zalega latem i jesienią.

W świetle regionalizacji rolniczo-klimatycznej R. Gumińskiego, zmodyfikowanej przez J. Kondrackiego opisywany teren leży w obrębie dzielnicy - środkowej. Jest to dzielnica o najmniejszym w Polsce opadzie rocznym (poniżej 550 mm). Liczba dni z przymrozkami wynosi 100 – 110, czas zalegania pokrywy śnieżnej 38 – 60 dni, natomiast długość okresu wegetacyjnego 200 – 220 dni.

## 4.9. Powietrze.

W rejonie, w którym usytuowany jest rozpatrywany obiekt dominują wiatry 
z kierunku zachodniego oraz południo-południowo-zachodniego, częstość ich wystę-powania w skali roku wynosi odpowiednio: 13,54 % i 12,0 %. Prędkości najczęściej wiejących wiatrów wynoszą 2 – 3 m/s (odpowiednio: 16,2 i 15,3 %).

Na podstawie wykonanej w 2011 roku oceny jakości powietrza na terenie strefy, w której usytuowane jest rozpatrywane składowisko stężenia: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu, benzenu oraz tlenku węgla nie przekraczają poziomów dopuszczalnych – strefę zaliczono do klasy A.

Poziom dopuszczalny przekraczają stężenia pyłu PM10, ozonu i benzo(a)pirenu – strefę zaliczono do klasy C.

W przypadku pyłu PM2,5 strefę zaliczono do klasy B

Oceny dokonano według kryteriów odniesionych do ochrony zdrowia.

Podstawą klasyfikacji stref był dopuszczalny poziom substancji w powietrzu oraz poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, a także poziom docelowy, poziom celu długoterminowego. Ww. określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3.03.2008 r. (Dz U nr 47, poz. 281 - akt uchylony 3.10.2012 r.). W przypadku pyłu PM2,5 kryteria oparto o Dyrektywę Parlamentu Europejskiegi i Rady 2008/50/WE z dnia 21.05.2008 r. w sprawie jakości powietrza 
i czystszego powietrza dla Europy (Dz.Urz.Unii Europejskiej L.152/1).

Zgodnie z informacją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Poznaniu (pismo z dnia 10.01.2013 r., nr WM.7016.1.15.2013.105W – patrz załącznik nr 12), w m. Kopaszyn średnioroczne szacunkowe tło zanieczyszczeń wynosi:

- dwutlenek siarki – 4,0 µg/m3,

- dwutlenek azotu – 26,0 µg/m3,

- pył zawieszony PM10 – 29,0 µg/m3,

- ołów – 0,01 µg/m3,

- benzen – 2,9 µg/m3,

- pył PM2,5 – 17,3 µg/m3.

# 5. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy stwierdza się, że w sąsiedztwie 
oraz w bezpośrednim zasięgu przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia 
nie znajdują się udokumentowane obiekty objęte ochroną konserwatorską 
i stanowiska archeologiczne.

# 6. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia.

W przypadku niepodjęcia realizacji przedsięwzięcia wybrane miejsca usytuowania  inwestycji pozostanie w niezmienionej formie i sposobie użytkowania.

# 7. Opis analizowanych wariantów planowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem wyboru.

## 7.1. Wariant proponowany przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca nie zakłada innych wariantów przedsięwzięcia, odbiegających od założeń inwestycyjnych, o których mowa w niniejszym opracowaniu. Przyjęte rozwiązanie jest dla wnioskodawcy najlepsze z punktu widzenia efektywności ekonomicznej i jak wykazano w dalszej części „Raportu (...)”, optymalne również 
z punktu widzenia ochrony środowiska.

Inwestor w trakcie eksploatacji inwestycji zakłada osiągnięcie zadawalających efektów eksploatacyjnych, dobrą organizację i dobre warunki pracy własnej jak również potencjalnych pracowników, przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnych wpływów na środowisko.

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia, w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej oraz innych obszarów ochrony akustycznej nie będzie powodować uciążliwości dla lokalnego społeczeństwa.

Również położenie rozważanego zakładu poza obszarami podlegającymi ochronie prawnej według ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z póź. zm.) powoduje, iż nie należy spodziewać się niekorzystnego oddziaływania na ożywione i nieożywione elementy środowiska przyrodniczego objęte ochroną na podstawie w/w ustawy.

## 7.2.  Racjonalny wariant alternatywny.

Racjonalnym warintem alternatywnym dla opisywanego przedsięwzięcia może być system gdzie zmieszane odpady komunalne przyjmowane są najpierw do kompostowni - w Polsce kompostownie odpadów nie segregowanych mają dużą tradycję. Były to kompostownie polowe systemu kieleckiego, kompostownie ze wstępnym rozdrabnianiem w rozdrabniarkach młotkowych typu HAZEMAG oraz kompostownie bez rozdrabniania systemu DANO. Pierwsza instalacja tego systemu została oddana do eksploatacji w Warszawie w 1966 roku o wydajności 50 ton/dobę. Dobre efekty kompostowania oraz mała awaryjność spowodowały rozwój tej technologii w Polsce.

Proces kompostowania w systemie DANO przebiega w następujących fazach:

  - wstępne kompostowanie - wstępne kompostowanie sterowane 
w biostabilizatorze, gdzie następuje: selektywne rozdrabnianie odpadów, homogenizacja, zainicjowanie procesu rozkładu biochemicznego oraz wstępna higienizacja materiału.

  - oczyszczanie kompostu - biostabilizator zakończony sitem bębnowym lub wielokątnym o prześwicie oczek 80 mm. Materiał kompostowy poddawany jest dwustopniowemu przesiewaniu – raz na ww. sicie, a drugi raz na sicie wibracyjnym o oczkach 20-25 mm. Ostatnim elementem jest oddzielacz przenośnikowo-odbiciowy, na którym oddzielane są drobne elementy twarde (szkło, kamienie, ceramika). Materiał kompostowy przemieszczany jest za pomocą przenośników taśmowych, które współpracują z separatorem elektromagnetycznym eliminującym złom żelazny.

  - zasadniczy proces kompostowania - zasadniczy proces 
w pryzmach. W czasie procesu materiał kompostowy jest przerzucany i napowietrzany,

  - uszlachetnianie kompostu - uszlachetnianie polega na ponownym przesianiu masy kompostowej na sicie wibracyjnym o oczkach 8-15 mm i ponownym oczyszczaniu ze szkła i części twardych.

## 7.3. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska.

Inwestor przewiduje realizację przedsięwzięcia tylko w wariancie, opisanym 
w pkt. 2. „Raportu...”

Rozwiązania, których wprowadzenie będzie miało na celu ochronę środowiska przyrodniczego, jak pisano w punkcie 12 niniejszego opracowania powyższe osiągnięte zostanie poprzez m.in.:

- stworzenie warunków do wydzielenia ze stumiena zmieszanych odpadów komunalnych frakcji biodegradowalnej o wielkości 0-80 mm oraz surowców wtórnych -  w wyniku powyższego umożliwienie zagospodarowania odpadów 
w sposób inny niż  unieszkodliwienie składowiskowe,

- zdecydowane zmniejszenie zawartości frakcji organicznej w deponowanych odpadach na kwaterze składowiskowej,

- wykorzystanie frakcji biodegradowalnej do produkcji kompostu,

- docelowe, znaczne ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku poprzez maksymalne wydzielenie surowców wtórnych i kompostowanie frakcji biodegradowalnej,

- zwiększenie żywotności składowiska i minimalizowanie problemu związanego 
z tworzeniem się biogazu, emisji odorów i odcieków składowiskowych.

# 8. Analiza i ocena możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, 
w obrębie terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie.

W obrębie terenu inwestowania brak udokumentowanych obiektów objętych ochroną konserwatorską, jak również stanowisk archeologicznych.

W związku z powyższym nie przewiduje się zagrożeń dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w obrębie terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie.

# 9. Wskazanie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

## 9.1. Oddziaływanie na środowisko w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zgodnie z art. 3 p. 23 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z póź. zm.) poważna awaria to zdarzenie, 
w szczególności emisja, pożar lub eksplozja powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej substancji niebezpiecznych, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Poważna awaria przemysłowa to natomiast, w myśl art. 3 p. 24 ustawy Prawo ochrony środowiska poważna awaria w zakładzie.

Czynności, które wykonywane będą na terenie opisywanego przedsięwzięcia nie wymagają stosowania substancji posiadających właściwości niebezpieczne, łatwopalnych lub zapalnych. Taki charakter posiadać będą jedynie środki pomocnicze, wykorzystywane w celu utrzymania standardów higienicznych, pracy płuczek chemicznych oraz pracy urządzeń.

Na terenie opisywanego przedsięwzięcia znajdować się będzie dwupłaszczowy zbiornik na 95% kwas siarkowy o pojemności 4 m3. Zbiornik ten umieszczony będzie w zamkniętym pomieszczeniu – wentylatorowni.

Na terenie rozważanej instalacji zlokalizowana będzie również stacja wydawania oleju napędowego oraz 2 zbiorniki na gaz propan-butan, którym ogrzewany ma być budynek socjalny. Stacja oraz zbiorniki spełniać będzie wymagania określone 
w obowiązujących przepisach.

Na terenie analizowanego zakładu wprowadzone będą działania mające na celu zapobieżenie niebezpieczeństwu pożaru, które polegać będą m.in. na:

- przestrzeganiu przepisów p-poż.,

- okresowych szkoleniach pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

- wyposażeniu zakładu w niezbędne urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy,

- okresowej kontroli obiektów w zakresie sprawności instalacji elektrycznej,

- ciągłym monitoringu składowiska odpadów (zraszanie odpadów) oraz urządzenia odgazowującego.

Biorąc pod uwagę powyższe, założyć należy, że eksploatacja przedsięwzięcia 
w warunkach nie odbiegających od normalnych, nie będzie stwarzać zagrożenia wystąpienia poważnej awarii, pod warunkiem wykonania zaprojektowanych rozwiązań.

Uwaga!

W przypadku jakiejkolwiek awarii lub stwierdzenia zanieczyszczenia 
wód gruntowych należy niezwłocznie powiadomić organy ochrony środowiska 
oraz podjąć działania związane z rozpoznaniem, a następnie usuwaniem skutków zanieczyszczeń.

## 9.2. Oddziaływanie transgraniczne na środowisko.

Nie zakłada się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia związanego 
z jego realizacją, eksploatacją oraz likwidacją.

Stwierdza się, iż nie ma konieczności przeprowadzania procedury postępowania 
w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 113 – 117 ustawy 
z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227 z póź. zm.).

## 9.3. Oddziaływanie na środowisko na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

### 9.3.1. Wody powierzchniowe.

W fazie realizacji nie należy spodziewać się negatywnych oddziaływań na wody powierzchniowe pod warunkiem zachowania odpowiednich wymogów wykonywanych robót budowlanych i montażowych, polegającej na ochronie środowiska gruntowo-wodnego. W związku z powyższym szczególną uwagę należy zwrócić na niedopuszczenie do wycieku, wylania, zdeponowania substancji zanieczyszczających i niebezpiecznych. Wytworzone podczas trwania fazy realizacji odpady składować należy w przygotowanym do tego celu i wyznaczonym miejscu.

Użytkowane maszyny budowlane powinny być w dobrym stanie technicznym.

Teren opisywanego przedsięwzięcia zostanie utwardzony a wody opadowo-roztopowe odprowadzane będą w sposób zorganizowany, po podczyszczeniu, do zbiornika wód opadowych.

Natomiast odcieki pochodzące z kompostowni frakcji biodegradowalnej, ujmowane będą w system zamknięty i wykorzystywane będą do zraszania pryzm kompostowych.

Odcieki z użytkowanej kwatery składowiskowej odprowadzane są do zbiornika odcieków.

Odcieki z nowej kwatery składowiskowej w budowie odprowadzane będą również do w/w zbiornika.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne celem środowiskowym dla silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału i stanu, tak aby osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych.

Cel ten realizuje się poprzez podejmowanie działań polegających na:

- stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

- zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

W związku z funkcjonowaniem analizowanego przedsięwzięcia nie będzie następować bezpośrednie oddziaływanie na wody powierzchniowe.

Sposób zagospodarowania ścieków prognozowanych do powstania na terenie rozważanej instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz zastosowane rozwiąznia techniczno-organizacyjne, dotyczące ochrony środowiska gruntowo-wodnego opisane w pkt. 9.3.2. niniejszego Raportu, uznaje się za gwarantujące również brak negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe, 
w tym na obszar jednolitej części wód powierzchniowych „Wełna od Lutomni do dopływu poniżej Jez. Łęgowo”, w granicach której położony jest przedmiotowy zakład.

### 9.3.2. Wody podziemne i powierzchnia ziemi.

Ekspolatacja zakładu przetwarzania odpadów komunalnych oraz  składowiska odpadów wiąże się z możliwością negatywnego oddziaływania na powierzchnię ziemi oraz wody podziemne. Aby temu zapobiec, zastosowano szereg rozwiązań techniczno-orgaznizacyjnych, o których mowa poniżej.

Należy również zwrócić uwagę na to, iż lokalizacja analizowanego przedsięwzięcia jest korzystna w aspekcie jego oddziaływania środowiskowego.

Poza tym, na podstawie prowadzonych wieloletnich obserwacji monitoringowych składowiska, nie stwierdza się niepokojących trendów, ktore wskazywałyby na istnienie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w granicach obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych podlegających wysokiej i najwyższej ochronie.

Realizowane przedsięwzięcie nie posiada charakteru wodochłonnego.

Woda pobierana będzie z gminnej sieci wodociągowej.

W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji inwestycji przewidziano następujące działania ochronne:

- zachowanie terenu wokół ewentualnych wykopów w czystości,

- stosowanie urządzeń technicznych w dobrym stanie technicznym,

- użytkowanie pojazdów oraz maszyn budowlanych w dobrym stanie technicznym,

- ograniczanie do minimum wielkości wykopów,

- prowadzenie ewentualnych odwodnień wykopów budowlanych 
w sposób zapewniający utrzymanie wykopów bez wody oraz nie powodujący zmian stosunków wodnych,

- zabezpieczenie terenu przed przenikaniem jakichkolwiek substancji zanieczyszczających środowisko gruntowo-wodne (magazynowanie odpadów niebezpiecznych w nieprzepuszczalnych pojemnikach, na szczelnym podłożu, w sposób zabezpieczający przed działaniem czynników atmosferycznych, ewentualne naprawy maszyn i pojazdów wykonywane w warsztatach naprawczych).

W fazie eksploatacji nie należy spodziewać się negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne.

Środowisko gruntowo-wodne pod poszczególnymi instalacjami wchodzącymi 
w skład projektowanej inwestycji z uwzględnianiem kompostowni i placu gotowego kompostu chronione będzie poprzez wprowadzenie następujących rozwiązań:

- tereny placów oraz dróg manewrowych zostaną utwardzone,

- tereny utwardzone wyposażone będą w kanalizację deszczową, na której zainstalowane zostaną urządzenia ochrony wód (osadnik, separator),

- wody deszczowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego,

- odcieki z kompostowania wykorzystywane będą do zraszania pryzm (odcieki krążyć będą w systemie zamkniętym),

- dno oraz skarpy wewnętrzne nowej kwatery składowiskowej zabezpieczono sztuczną barierą geologiczną w postaci 50 cm wartwy iłu o współczynniku filtracji k ≤ 1,0 x 10-9 m/s oraz wyłożono bentomatem PM 1200, geomembraną PEHD o gr. 2 mm i wyposażono 
w drenaż odprowadzający odcieki składowiskowe do zbiornika na odcieki,

- stacja na olej napędowy, która służyć będzie wyłącznie na potrzeby maszyn i urządzeń opisywanego zakładu wyposażona jest w:

- instalację kanalizacyjną zabezpieczającą przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód podziemnych 
i powierzchniowych,

- urządzenie do sygnalizacji wycieku produktów naftowych,

- dwupłaszczowy zbiornik oparty na płycie żelbetowej o grubości 0,3 m z betonu B30 zazbrojono podwójną siatką stalową 
z prętów ze stali A-III N,

- dostateczny zapas środków adsorbujących produkty ropopochodne.

Poniżej podano dodatkowe informacje na temat stacji oleju napędowego, zbiorników na gaz propan, oraz nowej kwatery skladowiska jako obiektów mogących potencjalnie zagrażać środowisku gruntowo-wodnemu.

Stacja oleju napędowego:

Lokalizacja zbiornika magazynowego jest zgodna z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 z póź. zm.).

Stacja oleju napędowego wyposażona jest w:

- instalację kanalizacyjną zabezpieczającą przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych;

- urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych;

- urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu,

- urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I klasy 
do powietrza atmosferycznego w procesach zasilania zbiornika magazynowego stacji paliw płynnych;

- urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I klasy 
do powietrza atmosferycznego podczas wydawania tych produktów 
do zbiorników pojazdów.

Odległość odmierzacza oleju, przyłącza spustowego i przewodu oddechowego stacji oleju napędowego wynosi co najmniej:

- 10 m – od budynków o konstrukcji niepalnej,

- 20 m – od innych budynków,

- 20 m – od granicy lasu;

- 5 m – od granicy sąsiadującej niezabudowanej działki;

- jak przewidziana w przepisach dotyczących wymagań w zakresie odległości 
i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew 
lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych, 
w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżonych oraz pasów przeciwpożarowych.

Zarówno na etapie eksploatacji jak i likwidacji stacji oleju zachowane zostaną zasady ochrony środowiska przyrodniczego, w tym szczególnie środowiska gruntowo-wodnego.

Na etapie eksploatacji –  stacja oleju napędowego wyposażona będzie 
w instalację kanalizacyjną zabezpieczającą przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu. Zebrane w system kanalizacyjny wody opadowe, kierowane będą do separatora substancji ropopochodnych, który zainstalowany będzie obok zbiornika na ścieki deszczowe.

Będzie to separator lekkich cieczy mineralnych wykorzystujący różnicę ciężaru właściwego wody, ropopochodnych i cząstek sedymentacyjnych. Separator będzie się samoczynnie zamykać na dopływie, a otwierać będzie się krytyczną grubością warstwy oleju.

Na etapie likwidacji stacja oleju zostanie zdemontowana. Demontaż dystrybutora oraz zbiornika wykonany zostanie przez wykwalifikowanych pracowników. Prace demontażowe odbyć będą się w granicach terenu utwardzonego.

Stacja pomiarowo-redukcyjna (zbiorniki na gaz propan):

Zaprojektowane zbiorniki nie stanowią stacji paliw płynnych, samodzielnej stacji gazu płynnego ani bazy gazu płynnego, w związku z czym nie podlegją wymaganiom rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 243, poz. 2063 z póż.zm.).

Podlegać on będzie natomiast przepisom Urzędu Dozoru Technicznego, w tym rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.07.2003 r. 
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U.Nr 135, poz. 1269).

Zgodnie z w/w rozporządzeniem Inwestor przed przystąpieniem do eksploatacji zbiorników zobowiązany będzie do uzyskania decyzji zezwalającej na ich eksploatację.

Eksploatacja zbiorników prowadzona będzie zgodnie z ich przeznaczeniem, 
z zasadami określonymi w w/w rozporządzeniu oraz instrukcją eksploatacji.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z póź. zm.) projektowane zbiorniki usytuowane zostaną:

- w odległości powyżej 10 m od budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej,

- w odległości min. 5 m od rowów, studzienek lub wpustów kanalizacyjnych,

- poza miejscami podmokłymi,

- na terenie płaskim bez zagłębień.

Każdy zbiornik umieszczony zostanie na osobnej płycie żelbetowej 
o wymiarach 2,0x6,0 m i grubości 0,3 m wykonanej z betonu C25/30 W6, zbrojonego dołem i górą siatką z prętów fi 10 A-IIIN w rozstawie 0,2/0,3 m. Z uwagi na posadowienie w rejonie nasypów do głębokości 1,0 m pod płytą wykonany będzie zagęszczony nasyp budowlany, wzmocniony geotkaniną.

Wykonanie zbiorników polegać będzie na zainstalowaniu zakupionych zbiorników 
i podłączenie ich do ciągu instalacji grzewczej budynku – w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego prace instalacyjne wykonywane będą na wybetonowanym podłożu.

Nowa kwatera składowiska:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.03.2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U.Nr 61, poz. 549 z póź. zm.) kwatera nr II (aktualnie w budowie ) nie została zlokalizowana:

- w strefach zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych,

- na obszarach otulin parków narodowych i krajobrazowych,

- na obszarach lasów ochronnych,

- w dolinach rzek, w pobliżu zbiorników śródlądowych, na terenach źródliskowych, bagiennych i podmokłych, w obszarach mis jeziornych, na obszarach bezpośredniego bądź potencjalnego zagrożenia powodzią,

- w strefach osuwisk i zapadlisk terenu,

- na terenach o nachyleniu powyżej 100,

- na terenach zaangażowanych tektonicznie lub glacitektonicznie,

- na terenach wychodni skał zwięzłych porowatych, skrasowiałych i ska- wernowanych,

- na glebach klas bonitacji I-II,

- na terenach, na których mogą wystąpić deformacje ich powierzchni na skutek szkód górniczych,

- na obszarach ochrony uzdrowiskowej,

- na obszarach górniczych utworzonych dla kopalin leczniczych.

Patrz również pkt. 13 niniejszego Raportu (Spełnienie wymogów BAT w zakresie technicznych i organizacyjnych metod ochrony środowiska – składowisko odpadów).

Na terenie analizowanego zakładu będącego w budowie nie przewiduje się stacjonarnego magazynu odpadów niebezpiecznych. Funkcjonować będzie natomiast mobilny kontener magazynowy ustawiony w hali sortowni (którego opis znajduje sie w pkt. 2.4 niniejszego Raportu).

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami w dorzeczu Odry, teren objęty niniejszym opracowaniem położony jest w regionie wodnym Warty, w granicach jednolitej części wód podziemnych o nazwie 42, którego stan ilościowy oraz chemiczny określono jako dobry.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest:

- zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń,

- zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,

- ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnienie równowagi miedzy poborem a zasilaniem tych wód , tak aby osiągnąć dobry ich stan.

Realizacja oraz funkcjonowanie opisywanego przedsięwzięcia nie stworzy ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w w/w dokumencie dla rozważanej JCWPd.

Nie przewiduje się powstania zagrożenia dla stanu czystości i jakości wód podziemnych oraz gruntów zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia.

### 9.3.3. Ruchy masowe ziemi.

Składowisko w Kopaszynie nie znajduje się w rejonie zagrożonym ruchami masowymi ziemi.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie będą wykonywane głębokie wykopy.

Faza eksploatacji inwestycji nie będzie związana z jakimkolwiek oddziaływaniem na ziemię.

### 9.3.4. Powietrze.

W celu przeanalizowania wpływu na środowisko powietrzne, jaki występować będzie podczas funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, wykonano symulację komputerową rozprzestrzeniania emitowanych substancji. Analizę przeprowadzono zgodnie referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu opisaną w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz U nr 16, poz. 87). Szczegółowe obliczenia wykonano w programie OPERAT FB opracowanym przez „PROEKO” Ryszard Samoć Usługi Komputerowe w Ochronie Środowiska.

Dla przeprowadzenia symulacji komputerowej przyjęto:

- szorstkość terenu – z0 = 0,035

- tło – zgodnie z informacją udzieloną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismo znak WM.7016.1.15.2013.105W 
z dnia 10.01.2013 r., patrz załącznik nr 18):

- dla dwutlenku siarki – 4,0 μg/m3

- dla dwutlenku azotu – 26,0 μg/m3

- dla pyłu PM10 – 29,0 μg/m3

- dla pyłu PM2,5 – 17,3 μg/m3

dla pozostałych substancji tło przyjęto w wysokości 10 % wartości odniesienia uśrednionej dla roku,

- statystyki stanów równowagi atmosfery, prędkości i kierunki wiatru oraz średnie temperatury powietrza przyjęto ze stacji meteorologicznej 
w Poznaniu, na podstawie katalogu danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- parametry techniczne emitorów oraz wielkości emisji zestawiono w tabeli zamieszczonej niżej,

- w odniesieniu do pochodni biogazu oraz spychacza określając wysokości tych źródeł emisji uwzględniono wysokość istniejącej kwatery składowiska nad poziom terenu okalającego.

- lokalizację emitorów zaznaczono na mapie zasadniczej załączonej do Raportu (patrz załącznik nr 19).

UWAGA:

W promieniu równym pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów i pyłów do powietrza z terenu zakładu nie występują obszary ochrony uzdrowiskowej.

W odległości mniejszej niż 10 wysokości każdego z emitorów nie znajdują się budynki mieszkalne wyższe niż parterowe, budynki biurowe, żłobki, szkoły, przedszkola, szpitale i sanatoria.

Tabela 34

| Numer emitora | Źródło powstawania emisji | Parametry emitora |  | Czas trwania emisji (h/a) | Rodzaj emitowanej substancji | Wielkość emisji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h (m) |  lub L (m) |  |  | kg/h | Mg/a |
| E – 11) | Spalanie biogazu w istniejącej pochodni | 18,0 |  = 0,3 | 8 760 | tlenek węgla | 0,0011 | 0,0098 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0292 | 0,2554 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0053 | 0,0468 |
|  |  |  |  |  | pył PM10 | 0,0073 | 0,0639 |
|  |  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,0066 | 0,0575 |
| E – 2 ÷ E – 52) EPOWIERZ-CHNIOWY | Biofiltr nr 1 ÷ 4 | 3,50 | L = 7,1 | 8 760 | izobutanol | 0,00005 | 0,0004 |
|  |  |  |  |  | aceton | 0,0011 | 0,0094 |
|  |  |  |  |  | butanon | 0,0002 | 0,0017 |
|  |  |  |  |  | octan etylu | 0,0003 | 0,0026 |
|  |  |  |  |  | octan metylu | 0,00009 | 0,0007 |
|  |  |  |  |  | dwusiarczek dimetylu | 0,000003 | 0,00003 |
|  |  |  |  |  | dwusiarczek węgla | 0,000003 | 0,00003 |
|  |  |  |  |  | amoniak | 0,0033 | 0,0291 |
| E – 6 ÷ E – 92) EPOWIERZ-CHNIOWY | Biofiltr nr 5 ÷ 8 | 3,50 | L = 7,3 | 8 760 | izobutanol | 0,00005 | 0,0004 |
|  |  |  |  |  | aceton | 0,0011 | 0,0094 |
|  |  |  |  |  | butanon | 0,0002 | 0,0017 |
|  |  |  |  |  | octan etylu | 0,0003 | 0,0026 |
|  |  |  |  |  | octan metylu | 0,00009 | 0,0007 |
|  |  |  |  |  | dwusiarczek dimetylu | 0,000003 | 0,00003 |
|  |  |  |  |  | dwusiarczek węgla | 0,000003 | 0,00003 |
|  |  |  |  |  | amoniak | 0,0033 | 0,0291 |
| E – 10 ELINIOWY | Ruch pojazdów osobowych | 0,30 | L = 78,5 | 54 | tlenek węgla | 0,0018 | 0,0009 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | 0,0003 |
|  |  |  |  |  | węglowodory alifat. | 0,0001 | 0,00008 |
|  |  |  |  |  | węglowodory aromat. | 0,00006 | 0,00003 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0003 | 0,0002 |
| E – 11 ELINIOWY | Ruch pojazdów ciężarowych dowożących odpady przeznaczone do sortowania | 0,60 | L = 126,0 | 79 | tlenek węgla | 0,0062 | 0,0145 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0110 | 0,0259 |
|  |  |  |  |  | węglowodory alifat. | 0,0014 | 0,0033 |
|  |  |  |  |  | węglowodory aromat. | 0,0006 | 0,0014 |
|  |  |  |  |  | pył PM10 | 0,0007 | 0,0017 |
|  |  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,0006 | 0,0015 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0010 | 0,0024 |
| E – 12 ELINIOWY | Ruch pojazdów ciężarowych dowożących odpady przeznaczone do czyszczenia | 0,60 | L = 90,5 | 16 | tlenek węgla | 0,0022 | 0,0029 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0040 | 0,0051 |
|  |  |  |  |  | węglowodory alifat. | 0,0005 | 0,0007 |
|  |  |  |  |  | węglowodory aromat. | 0,0002 | 0,0003 |
|  |  |  |  |  | pył PM10 | 0,0003 | 0,0003 |
|  |  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,00027 | 0,00027 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0004 | 0,0005 |
| E – 13 ELINIOWY | Ruch pojazdów ciężarowych wywożących frakcję RDF | 0,60 | L = 183,5 | 3 | tlenek węgla | 0,0045 | 0,0006 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0081 | 0,0011 |
|  |  |  |  |  | węglowodory alifat. | 0,0010 | 0,0001 |
|  |  |  |  |  | węglowodory aromat. | 0,0004 | 0,00006 |
|  |  |  |  |  | pył PM10 | 0,0005 | 0,00007 |
|  |  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,00045 | 0,00006 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0007 | 0,0001 |
| E – 14 ELINIOWY | Ruch pojazdów ciężarowych dowożących masy ziemne przeznaczone do rekultywacji składowiska | 0,60 | L = 389,0 | 40 | tlenek węgla | 0,0191 | 0,0074 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0341 | 0,0133 |
|  |  |  |  |  | węglowodory alifat. | 0,0044 | 0,0017 |
|  |  |  |  |  | węglowodory aromat. | 0,0018 | 0,0007 |
|  |  |  |  |  | pył PM10 | 0,0022 | 0,0009 |
|  |  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,0020 | 0,0008 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0031 | 0,0012 |
| E – 15 ELINIOWY | Ruch hakowca wywożącego balast z hali sortowni na kwaterę | 0,60 | L = 669,0 | 1 040 | tlenek węgla | 0,1992 | 0,2072 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 0,4980 | 0,5179 |
|  |  |  |  |  | węglowodory alifat. | 0,0548 | 0,0570 |
|  |  |  |  |  | węglowodory aromat. | 0,0249 | 0,0259 |
|  |  |  |  |  | pył PM10 | 0,0398 | 0,0414 |
|  |  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,0358 | 0,0373 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0598 | 0,0621 |
| E – 16 ELINIOWY | Ruch hakowca wywożącego gotowy kompost na kwaterę | 0,60 | L = 725,5 | 1 040 | tlenek węgla | 0,1992 | 0,2072 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 0,4980 | 0,5179 |
|  |  |  |  |  | węglowodory alifat. | 0,0548 | 0,0570 |
|  |  |  |  |  | węglowodory aromat. | 0,0249 | 0,0259 |
|  |  |  |  |  | pył PM10 | 0,0398 | 0,0414 |
|  |  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,0358 | 0,0373 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0598 | 0,0621 |
| E – 17 ELINIOWY | Ruch spychacza podczas rozplantowywania odpadów na nowej kwaterze | 0,60 | L = 139,0 | 780 | tlenek węgla | 0,1494 | 0,2331 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 0,3735 | 0,5827 |
|  |  |  |  |  | węglowodory alifat. | 0,0411 | 0,0641 |
|  |  |  |  |  | węglowodory aromat. | 0,0187 | 0,0291 |
|  |  |  |  |  | pył PM10 | 0,0299 | 0,0466 |
|  |  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,0269 | 0,0149 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0448 | 0,0699 |
| E – 18 ELINIOWY | Ruch spychacza podczas rozplantowywania mas ziemnych na rekultywowanej kwaterze | 19,0 | L = 119,0 | 780 | tlenek węgla | 0,1494 | 0,2331 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 0,3735 | 0,5827 |
|  |  |  |  |  | węglowodory alifat. | 0,0411 | 0,0641 |
|  |  |  |  |  | węglowodory aromat. | 0,0187 | 0,0291 |
|  |  |  |  |  | pył PM10 | 0,0299 | 0,0466 |
|  |  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,0269 | 0,0149 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0448 | 0,0699 |
| E – 19 ELINIOWY | Ruch ładowarki podczas przewozu kompostu z hali kompostowni na plac gotowego kompostu | 2,0 | L = 188,0 | 780 | tlenek węgla | 0,1494 | 0,1165 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 0,3735 | 0,2914 |
|  |  |  |  |  | węglowodory alifat. | 0,0411 | 0,0320 |
|  |  |  |  |  | węglowodory aromat. | 0,0187 | 0,0146 |
|  |  |  |  |  | pył PM10 | 0,0299 | 0,0233 |
|  |  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,0269 | 0,0210 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0448 | 0,0350 |
| E – 20 EPUNKTOWY | Praca ładowarki podczas rozładunku odpadów przeznaczonych do kompostowania z taśmociągu z hali sortowni do hali kompostowni | 2,0 | 0,06 | 780 | tlenek węgla | 0,1494 | 0,1165 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 0,3735 | 0,2914 |
|  |  |  |  |  | węglowodory alifat. | 0,0411 | 0,0320 |
|  |  |  |  |  | węglowodory aromat. | 0,0187 | 0,0146 |
|  |  |  |  |  | pył PM10 | 0,0299 | 0,0233 |
|  |  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,0269 | 0,0210 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0448 | 0,0350 |
| E – 213) EPUNKTOWY | Napełnianie zbiornika oleju napędowego (komora nr 1) | 3,5 | 0,05 | 2 | węglowodory alifat. | 0,1950 | 0,0004 |
|  |  |  |  |  | węglowodory aromat. | 0,0050 | 0,00001 |
| E – 223) EPUNKTOWY | Napełnianie zbiornika oleju napędowego (komora nr 2) | 3,5 | 0,05 | 2 | węglowodory alifat. | 0,1950 | 0,0004 |
|  |  |  |  |  | węglowodory aromat. | 0,0050 | 0,00001 |
| E – 231) | Tankowanie oleju napędowego (dystrybutor nr 1) | 0,60 | 0,02 | 11 | węglowodory alifat. | 0,0374 | 0,0004 |
|  |  |  |  |  | węglowodory aromat. | 0,0010 | 0,00001 |
| E – 241) | Tankowanie oleju napędowego (dystrybutor nr 2) | 0,60 | 0,02 | 11 | węglowodory alifat. | 0,0374 | 0,0004 |
|  |  |  |  |  | węglowodory aromat. | 0,0010 | 0,00001 |
| E – 25 EPUNKTOWY | Spalanie gazu propan na potrzeby c.o. i produkcji c.w.u. | 5,20 | 0,11 | 8 760 | pył PM10 | 0,0015 | 0,013 |
|  |  |  |  |  | pył PM2,5 | 0,0015 | 0,013 |
|  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0161 | 0,141 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0279 | 0,244 |

1) obliczoną w rozdz. 3.2.3.4. wielkość emisji rozdzielono równomiernie na 8 biofiltrów

2) źródło emisji niezorganizowanej, na potrzeby przeprowadzenia analizy potraktowano jako emitor punktowy

3) napełnianie komór zbiornika paliwa następować będzie rozłącznie

Obliczone wartości stężeń substancji w powietrzu przyrównano do wartości dopuszczalnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz U nr 16, poz. 87).

WNIOSKI:

Na podstawie uzyskanych wyników obliczeń stężeń substancji w sieci receptorów stwierdzono, co następuje:

- stężenia maksymalne:

- dwusiarczku węgla,

- metyloetyloketonu,

- dwusiarczku dwumetylu,

- alkoholu izobutylowego,

- octanu metylu,

nie przekraczają 10 % wartości odniesienia określonych dla tych związków w rozporządze-niu Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. (Dz U nr 16, poz. 87). Spełniony został warunek Smm ≤ 0,1 x D1, zatem odstąpiono od wykonania obliczeń stężeń tych substancji 
w pełnym zakresie,

- stężenia maksymalne:

  - dwutlenku azotu,

  - dwutlenku siarki,

  - tlenku węgla,

  - pyłu zawieszonego PM10,

  - pyłu zawieszonego PM2,5,

  - acetonu,

  - octanu etylu,

  - amoniaku,

  - węglowodorów aromatycznych,

  - węglowodorów alifatycznych

przekraczają 10 % wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. (Dz U nr 16, poz. 87), nie został spełniony warunek Smm ≤ 0,1 x D1, zatem obliczenia stężeń tych substancji wykonano w pełnym zakresie,

- dla emitorów spełnione zostało kryterium opadu pyłu:

0,0667

f e  ≤ ------------- he3,15

f  e                   n          e

w związku z powyższym odstąpiono od obliczeń opadu substancji pyłowej.

W tabelach zamieszczonych poniżej zestawiono otrzymane wartości stężeń maksymalnych emitowanych substancji, dla których nie został spełniony warunek 
Smm ≤ 0,1 x D1.

Tabela 35

| Rodzaj emitowanej substancji | Numer CAS | D1 (µg/m3) | Smm (µg/m3) | P(D1) (%) | Da (µg/m3) | R (µg/m3) | Da – R (µg/m3) | Sa (µg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pył zawieszony PM10 | - | 280,0 | 59,02 | 0,00 | 40,0 | 29,0 | 11,0 | 0,0298 |
| pył zawieszony PM2,5 | - | - | - | - | 20,0 | 17,3 | 2,7 | 0,0271 |
| dwutlenek siarki | 7446-09-5 | 350,0 | 176,85 | 0,00 | 20,0 | 4,0 | 16,0 | 0,0627 |
| dwutlenek azotu | 10102-44-0 | 200,0 | 1 476,32 | 0,06 | 40,0 | 26,0 | 14,0 | 0,8172 |
| tlenek węgla | 630-08-0 | 30 000,0 | 591,86 | 0,00 | - | - | - | - |
| aceton | 67-64-1 | 350,0 | 16,20 | 0,00 | 30,0 | 3,0 | 27,0 | 0,2626 |
| octan etylu | 141-78-6 | 100,0 | 4,42 | 0,00 | 8,7 | 0,87 | 7,83 | 0,0262 |
| amoniak | 7664-41-7 | 400,0 | 48,60 | 0,00 | 50,0 | 5,0 | 45,0 | 0,8129 |
| węglowodory alifat. | - | 3 000,0 | 384,94 | 0,00 | 1 000,0 | 100,0 | 900,0 | 0,0533 |
| węglowodory aromat. | - | 1 000,0 | 74,57 | 0,00 | 43,0 | 4,3 | 38,7 | 0,0242 |

UWAGA:

Emisja substancji pyłowych i gazowych ze źródeł emisji poddanych analizie, poza terenem zajmowanym przez zakład zagospodarowania odpadów, nie będzie powodowała przekroczenia wielkości dopuszczalnych określonych 
w obowiązujących przepisach prawnych.

Zestawienie danych przyjętych do obliczeń, wyniki obliczeń stężeń substancji, komentarz oraz graficzne zobrazowanie wyników załączono do niniejszej dokumentacji – patrz załączniki nr 20a – 20f.

### 9.3.5. Klimat akustyczny.

W fazie eksploatacji nie przewiduje się oddziaływania na środowisko na poziomie mogącym naruszyć standardy jakości środowiska dla przylegle położonych obszarów objętych ochroną akustyczną.

Szczegółowo problematyka powyższa została przedstawiona w rozdziale 3.2.2.

### 9.3.6. Klimat.

Z uwagi na lokalny charakter inwestycji nie przewiduje się jakiegokolwiek 
oddziaływania na warunki klimatyczne, zarówno w fazie budowy, jak również eksploatacji instalacji.

### 9.3.7. Zwierzęta.

Nie przewiduje się jakiegokolwiek oddziaływania tak w fazie realizacji, 
jak i eksploatacji. Całość prac budowlano-montażowych wykonana zostanie 
w obrębie terenu zajmowanego przez składowisko odpadów. Na jego terenie nie stwierdzono występowania lęgowisk, nor, gniazd ptasich, itp. Teren w obrębie którego planuje się przeprowadzić inwestycję jest ogrodzony.

### 9.3.8. Szata roślinna.

Podczas realizacji i eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia nie należy spodziewać się negatywnego oddziaływania na szatę roślinną.

### 9.3.9. Grzyby.

Nie dotyczy w zakresie istotnych, udokumentowanych stanowisk ochronnych.

### 9.3.10. Siedliska przyrodnicze.

Teren lokalizacji przedsięwzięcia nie znajduje się w granicach specjalnych obszarów ochronnych siedlisk wchodzących w skład sieci Natura 2000.

Najbliżej położony obszar Narura 2000 Jezioro Kaliszańskie – oddalony o ok. 1,5 km w kierunku północnym od terenu inwestowania jest ostoją chroniącą jedno 
z największych jezior północnej Wielkoplski (jezioro Kaliszańskie). W granicach obszaru znajdują się również jezioro Toniszewskie i jezioro Kaliszanki oraz drobne zbiorniki wodne. Ostoja ma bardzo duże znaczenie w skali ponadregionalnej dla zachowania siedlisk łąk ramienicowych (klasa Charetea fragilis) w głębokowodnych jeziorach.

Podstawowym zagrożeniem dla walorów przyrodniczych w/w obszaru jest wzrost trofii wód i obniżenie stanu sanitarnego (zwłaszcza w okresie letnim). Zagrożeniem jest przede wszystkim presja rekreacyjjno-turystyczna prowadząca m.in. do zabudowania brzegów i zanieczyszczenia wody.

W związku z charakterem inwestycji, jaką jest budowa regionalnej instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz jej odległością od najbliższych obszarów Natura 2000, nie przewiduje się wpływu na siedliska i gatunki, dla ochrony których obszary te zostały wyznaczone.

Planowana inwestycja:

- nie będzie oddziaływać na korytarze ekologiczne,

- nie będzie oddziaływać na otuliny obszarów chronionych,

- nie zakłóci szlaków migracji zwierząt.

Zdecydowane zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych w obrębie kwatery składowiskowej pomniejszy presję żerowania gatunków nie związanych z naturalnymi siedliskami otaczającymi składowisko; pomniejszy się również roznoszenie lekkich frakcji odpadów oraz odpadów organicznych przez ptaki.

### 9.3.11. Krajobraz, w tym krajobraz kulturowy (...).

Lokalizacja inwestycji nie doprowadzi do większych zmian w lokalnym krajobrazie.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie naruszy w sposób istotny wartości krajobrazowych rejonu swojej położenia.

Planowana do realizacji inwestycja wkomponuje się estetycznie i funkcjonalnie w już istniejące obiekty składowiskowe.

Teren lokalizacji przedsięwzięcia jest terenem przekształconym antropologicznie. 
W związku z powyższym zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie przewiduje się ujemnego wpływu na walory krajobrazowe opisywanego regionu.

Realizacja inwestycji nie wpłynie również negatywnie na walory krajobrazowe 
i przyrodnicze najbliżej położonego obszaru chronionego krajobrazu jakim jest „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko Wągrowiecka”. Obszar ten stanowi funkcjonalny korytarz ekologiczny wiodący od Gołańczy na północy do ujścia Wełny do Warty na południu. Korytarz ten wspomagany jest Małą Wełną z rynnowymi jeziorami (...). Ważnym czynnikiem krajobrazotwórczym jest towarzysząca ciekom wodnym półnaturalna, leśna szata roślinna (...).

Realizacja opisywanego przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na ekosystemy najbliżej położonego obszaru chronionego krajobrazu, jak również nie zakłóci jego ekologicznych funkcji.

### 9.3.12. Zabytki.

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, w obrębie terenu inwestowania nie znajdują się udokumentowane obiekty objęte ochroną konserwatorską, jak również stanowiska archeologiczne, które mogłyby ulec zniszczeniu tak podczas realizacji, jak również eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.

### 9.3.13. Dobra materialne.

Brak oddziaływania – inwestycja realizowana jest i eksploatowana będzie na terenie funkcjonującego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych. Funkcjonowanie oraz użytkowanie rozważanej instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych nie będzie wymagało wkraczania na obszary należące do osób trzecich.

### 9.3.14. Ludzie.

Nie przewiduje się negatywnych oddziaływań.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi emisja hałasu, oraz pyłów. Oddziaływania powyższe posiadać będą charakter przerywany i ustaną w momencie zakończenia planowanych robót.

W trakcie eksploatacji inwestycji za konieczne uważa się bieżące konsultacje 
z mieszkańcami zabudowań znajdujących się w najbliższym położeniu oraz uwzględnienie ich spostrzeżeń co do faktycznej odczuwalności uciążliwości opisywanego przedsięwzięcia. Niemniej nie przewiduje się sytuacji konfliktowych ze względu na oddalenie najbliższej zabudowy mieszkaniowej od granic rozpatrywanego składowiska o ok. 0,55 km.

Jak wskazano wcześniej, ilości gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza oraz emisja hałasu nie będą przekraczały standardów emisyjnych określonych 
w obowiązujących przepisach prawnych ochrony środowiska. Spodziewany brak przekroczeń wartości standardów emisji pozwala wysunąć wniosek, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wywoływała negatywnych wpływów na zdrowie i życie ludzi zamieszkujących najbliżej położone gospodarstwa.

Lokalizacja opisywanej inwestycji jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wągrowiec, który uchwaliła Rada Gminy przy udziale i akceptacji lokalnego społeczeństwa.

## 9.4. Wzajemne oddziaływanie między elementami przyrodniczymi środowiska.

Tak w fazie budowy, jak również w czasie eksploatacji inwestycji – w przypadku zachowania podstawowych zasad poszanowania środowiska podczas trwania obu etapów – nie przewiduje się występowania wzajemnych oddziaływań występujących między elementami przyrodniczymi środowiska, które poddane zostały analizie 
w p. 8.3.1. do 8.3.12.

## 9.5. Oddziaływanie na środowisko na etapie likwidacji.

Inwestor zamierza prowadzić planowaną działalność przez czas nieokreślony. 
W przypadku jednak zakończenia działalności użytkowany teren może zostać  odsprzedany zainteresowanym kontrahentom i przekształcony na potrzeby innej lub pokrewnej działalności.

Ewentualne prace rozbiórkowe i demontażowe prowadzone będą w granicach analizowanego przedsięwzięcia; po zakończeniu prac teren zostanie uprzątnięty. Podczas demontażu oraz prac porządkowych nie przewiduje się występowania emisji substancji do powietrza poza okresowym pyleniem jak również emisji ścieków. Rozbiórka obiektów kubaturowych może wywoływać krótkotrwałą emisję hałasu, która ustanie po zakończeniu prac.

Zakłada się, iż urządzenia i maszyny technologiczne użytkowane przez Inwestora pozostające w dobrym stanie technicznym, po zakończeniu eksploatacji zakładu zostaną zdemontowane  i użyktowane w innym miejscu przez ich właściciela bądź sprzedane.

Podobne postępowanie dotyczyć będzie urządzeń towarzyszących jak np. zbiorników na gaz propan, urządzeń ochrony powietrza takich jak: odpylacz, płuczki chemiczne).

Podczas etapu likwidacji wytwarzane będą odpady w postaci elementów nieprzydatnych do dalszego użytkowania, złomu, gruzu betonowego, drewna, tworzyw sztucznych, materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych, odpadów elementów wyposażenia itp.

Zapewniony zostanie ich odbiór przez operatora posiadającego dokumenty uprawniające do odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów.

Kwatery składowiskowe zostaną poddane rekultywacji zgodnie z przyjętymi dokumentacjami projektowymi.

Rekultywacja polegać będzie na odpowiednim ukształtowaniu złoża odpadów, ułożenia izolacji syntetycznej i przykrycie składowiska warstwą rekultywacyjną. Następnie, stopnowo wprowadzana będzie na powierzchnię składowiska zabudowa biologiczna (np. roślinność trawiasta i krzewiasta).

Po zamknięciu składowiska prowadzony będzie wieloletni monitoring wód podziemnych.

Biorąc pod uwagę powyższe nie przewiduje się negatywnych wpływów środowiskowych występujących w trakcie likwidacji przedsięwzięcia.

# 10. Opis przewidywanych, znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę ocenę przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jak również planowane rozwiązania mające na celu ochronę środowiska przyrodniczego, w trakcie eksploatacji inwestycji, w warunkach nie odbiegających od normalnych, nie należy spodziewać się występowania znaczących oddziaływań środowiskowych.

Patrz również pkt. 9.3. niniejszego „Raportu...”

# 11. Opis metod prognozowania oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe 
i chwilowe oddziaływania na środowisko.

W poniższej tabeli zestawiono możliwe znaczące oddziaływania na środowisko, które powstaną w przypadku realizacji inwestycji w wybranym przez Inwestora miejscu i występować będą w czasie eksploatacji przedsięwzięcia w przyjętym wariancie.

Prognozowane oddziaływanie odnosi się do funkcjonowania przedsięwzięcia 
w warunkach nie odbiegających od normalnych.

Tabela 36. Oddziaływanie przedsięwzięcia wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowiska oraz emisji.

| Typ oddziaływania | Istnienie przedsięwzięcia | Wykorzystanie zasobów środowiska | Emisja |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezpośrednie | - zagospodarowanie powierzchni terenu wyznaczonego pod lokalizację inwestycji w sposób trwały | - brak znaczących oddziaływań | - emisja do powietrza – głównie metan, tlenek węgla oraz spaliny, |
| Pośrednie | - brak znaczących oddziaływań | - brak znaczących oddziaływań | - emisja ścieków bytowych, - emisja odcieków składowiskowych - emisja wód opadowo-roztopowych |
| Wtórne | - brak znaczących oddziaływań | - brak znaczących oddziaływań | - brak znaczących oddziaływań |
| Krótkotrwałe | - brak znaczących oddziaływań | - brak znaczących oddziaływań | - emisja hałasu środków transportu |
| Średnio-terminowe | - w przypadku eksploatacji inwestycji zgodnie z przeznaczeniem nie należy spodziewać się znaczących oddziaływań |  |  |
| Długo- terminowe | - przekształcenie powierzchni terenu | - brak znaczących oddziaływań | - brak znaczących oddziaływań |
| Skumulowane | - emisja do powietrza: emisja niezorganizowna pochodząca z funkcjonującej aktualnie kwatery składowiskowej + emisja z planowanego kompostowania frakcji mokrej + emisja spali z pojazdów |  |  |
| Stałe | - zajęcie powierzchni przeznaczonej pod realizację przedsięwzięcia | - brak znaczących oddziaływań | - emisja do powietrza – głównie metan, tlenek węgla oraz spaliny, - emisja wód opadowo-roztopowych do ziemi – zbiornik bezodpływowy - emisja odcieków składowiskowych – zbiornik bezodpływowy - emisja ścieków bytowych – zbiornik bezodpływowy |
| Chwilowe | - emisja hałasu - ruch taboru jezdnego |  |  |

Prognozowane oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko określono na podstawie danych literaturowych, osiągalnych opracowań oraz obserwacji poczynionych w terenie, a także przeprowadzonych, prognostycznych symulacji dotyczących rozprzestrzenianai się emitowanych zanieczyszczeń (patrz rozdz. 3.2.2. Emisja hałasu oraz 3.2.3. Emisja substancji gazowych i pyłowych niniejszego Raportu).

# 12. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.

Poniżej przedstawiono działania oraz rozwiązania, które zamierza się wprowadzić w celu eliminacji, bądź ograniczenia ewentualnych ujemnych wpływów na środowisko, będących skutkiem eksploatacji przedsięwzięcia:

- w zakresie gospodarki odpadami:

  - stosowanie segregacji rodzajowej odpadów,

  - magazynowanie wytworzonych odpadów w wyznaczonych 
i przygotowanych do tego celu miejscach,

  - przekazywanie odpadów odbiorcom posiadającym uzgodnienia 
w zakresie prowadzenia gospodarki tymi odpadami w trybie ustawy o odpadach,

  - przestrzeganie warunków posiadanych uzgodnień formalno-prawnych.

Patrz również rozdz. 3.2.4. niniejszego Raportu.

- w zakresie ochrony przed hałasem – przeprowadzona prognostyczna symulacja dotycząca rozprzestrzeniania się emisji hałasu wykazała dotrzymanie standarów emisyjnych, a co za tym idzie brak formalnej konieczności stosowania środków ochrony akustycznej (patrz rozdz. 3.2.2. niniejszego raportu). Najbliższy obszar podlegający ochronie akustycznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z póź.zm.)) teren zabudowy mieszkaniowej oddalony jest o ok. 0,55 km w kierunku północnym.

Zaleca się stosować nowoczesne urządzenia oraz jeśli to możliwe  prace emitujące hałas prowadzić w zamkniętych obiektach.

- w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:

  - zorganizowane odprowadzanie wód opadowo-roztopowych,

  - podczyszczanie wód opadowo-roztopowych w urządzeniach   ochronnych,

  - utwardzenie placów magazynowych oraz dróg manewrowych,

  - ścieki bytowe magazynowane w szczelnych zbiornikach bezodpływowych,

  - tymczasowe magazynowanie ścieków pochodzących z mycia podłogi hali sortowni w szczelnym zbiorniku bezpodpływowym,

  - zorganizowane odprowadzanie odcieków składowiskowych,

  - wykorzystywanie odcieków z kompostowania do zraszania pryzm (odcieki krążące w systemie zamkniętym),

  - oszczędne gospodarowanie wodą.

Patrz również rozdz. 9.3.1. oraz 9.3.2. niniejszego Raportu.

    - w zakresie ochrony powietrza:

      - ogrzewanie budynku biurowo-socjalnego ekologicznym medium grzewczym jakim jest gaz propan,

      - zastosowanie urządzeń ochrony powietrza w celu ograniczenia emisji odorów z pryzm kompostowych,

      - gromadzenie ścieków bytowych w szczelnych, zamkniętych, bezodpływowych zbiornikach i okresowy ich wywóz na oczyszczalnię (eliminacja emisji odorów),

      - transport sypkich materiałów wykorzystywanych jako warstwa przesypowa odpadów na kwaterze składowiska, w sposób uniemożliwiający ich wywiewanie podczas jazdy,

      - systematyczne zagęszczanie i przesypywanie deponowanych odpadów, zapewnienie stateczności geotechnicznej składowanych odpadów,

      - prawidłowa gospodarka odciekami – systematyczne opróżnianie zbiornika i wywożenie odcieków do oczyszczalni ścieków (zmniejszenie emisji odorów),

      - monitoring lokalny stężenia: tlenu, dwutlenku węgla, metanu 
w gazie składowiskowym,

      - utrzymanie 10 m pasa zieleni izolacyjnej w celu zmniejszenia emisji pyłów.

W efekcie realizacji zamierzeń inwestycyjnych nastąpi zmniejszenie oddziaływania składowiska na środowisko przyrodnicze, poprzez:

- stworzenie warunków do rozdziału odpadów na frakcję biodegradowalną 
o wielkości 0-80 mm oraz frakcję >80 mm, w wyniku powyższego umożliwienie unieszkodliwienia odpadów biodegradowalnych poprzez ich kompostowanie (ustablilizowanie),

- zdecydowane zmniejszenie zawartości frakcji organicznej w deponowanych odpadach na kwaterze składowiskowej,

- znaczne ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku poprzez wydzielenie ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych surowców wtórnych,

- poddawania odpadów obróbce bezpośrednio po przywiezieniu na teren składowiska,

- prowadzenia procesów technologicznych w zamkniętych halach.

# 13. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z póź. zm.).

Zgodnie z art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska technologia stosowana 
w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach 
i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się 
w szczególności:

          - stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,

          - efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

          - zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów 
i paliw,

          - stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,

          - rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,

          - wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,

          - wykorzystanie analizy cyklu życia produktów,

          - postęp naukowo-techniczny.

- STOSOWANIE SUBSTANCJI O MAŁYM POTENCJALE ZAGROŻENIA

Realizowana inwestycja spowoduje zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych na składowisku.

Zmieszane odpady komunalne trafiające do będącego w budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów, po podziale na frakcję 0-80 mm i >80 mm 
zostaną zagospodarowane w następujący sposób:

- frakcja 0-80 mm (biodegradowalna) zostanie poddana kompostowaniu,

- frakcja >80 mm zostanie poddana segregacji w celu wydzielenia surowców wtórnych.

Powstanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów spowoduje zmniejszenie ilości składowanych substancji, a tym samym zminimalizuje ich potencjał zagrożenia.

Zmieszane odpady komunalne po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu charakteryzować się będą znaczną redukcją:

- objętości,

- zawartości wody,

- potencjału tworzenia biogazu.

Linia do segregacji odpadów oraz kompostownia odpadów nie wymagają stosowania substancji niebezpiecznych.

W celu podczyszczenia powietrza pochodzącego z hali kompostowni zaplanowane zostały do zamontowania 3 płuczki chemiczne, w których stosowany będzie kwas siarkowy. Kwas ten będzie magazynowany w specjalnym, dwupłaszczowym zbiorniku o pojemności 4 m3, przystosowanym do tego celu, umieszczonym 
w zamkniętym pomieszczeniu. Zbiornik ten podlegać będzie regularnej kontroli.

- EFEKTYWNE WYTWARZANIE I WYKORZYSTANIE ENERGII

Efektywne wykorzystywanie energii w obrębie omawianej instalacji związane będzie z właściwym doborem urządzeń.

Opisywane rzedsięwzięcie polega głównie na budowie hali sortowni oraz montażu 
w niej sita obrotowego do rozdzielania odpadów na frakcję 0-80 mm i >80 mm 
a także budowie kompostowni odpadów biodegradowalnych (odpadów o frakcji 0-80 mm).

Na terenie realizowanego zakładu zagospodarowania odpadów nie będzie wytwarzana energia elektryczna. Opisywane przedsięwzięcie  może być związane technologicznie z instalacjami produkującymi energię (np. instalacja do produkcji paliwa alternatywnego, spalarnia).

Redukcja poboru energii elektrycznej może nastąpić, np. poprzez zastosowanie energooszczędnych żarówek na terenie opisywanego składowiska.

- ZAPEWNIENIE RACJONALNEGO ZUŻYCIA WODY I INNYCH SUROWCÓW ORAZ MATERIAŁÓW I PALIW

Woda wykorzystywana będzie głównie na cele socjalne, utrzymania porządku oraz oraz jako ciecz płucząca w urządzeniach ochrony powietrza.

Podstawowe działania, które spowodować mogą ograniczenie poboru medium to nadzór nad szczelnością instalacji wodociągowej, w celu wczesnego wykrycia 
i naprawy nieszczelności oraz opomiarowanie poboru i kontrolowanie ilości zużywanej wody.

Woda zużywana na cele porządkowe będzie racjonalnie i ekonomicznie zagospodarowana. Mycie posadzek w budynku administracyjno-biurowym odbywać się będzie za pomcą mopa, natomiast mycie posadzki w hali sortowni odbywać się będzie, po jej uprzednim zamieceniu, urządzeniem typu Karcher.

Podane przez producenta zużycie wody dla płóczek chemicznych w wysokości ok. 22 m3/m-c dla każdej płóczki jest zużyciem maksymalnym (przy założeniu na wlocie do płóczki stężenia amoniaku w wysokości 200 PPM). W rzeczywistości zużycie wody na ten cel może być znacznie niższe, ponieważ automatyczny zrzut popłuczyn następować będzie w momencie osiągnięcia ustalonego progu pH.

Paliwo dozowane będzie z uwzględnieniem zapotrzebowania oraz aktualnych mocy przerobowych, co zapobiegać będzie jego marnotrawieniu.

- STOSOWANIE TECHNOLOGII BEZODPADOWYCH I MAŁOODPADO-WYCH ORAZ MOŻLIWOŚĆ ODZYSKU POWSTAJĄCYCH ODPADÓW

Opisywane przedsięwzięcie ma na celu zminimalizowanie ilości odpadów deponowanych na składowisku.

Ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych wydzielona zostanie frakcja 0-80 (biodegradowalna) i >80 mm. Frakcja 0-80 mm podlegać będzie procesowi biologicznego przetwarzania w kompostowni. Po kompostowaniu wykorzystywana będzie do rekultywacji składowisk oraz jako warstwa przesypowa na składowiskach.

Natomiast frakcja >80 mm podlegać będzie dalszej segregacji w celu maksymalnego wydzielenia ze strumienia odpadów surowców wtórnych, tj. szkło, plastik, papier i tektura, metale. Wysegregowane surowce wtórne przekazywane będą do odzysku.

Przewidziana do wdrożenia technologia mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych jest zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1052).

Mechaniczne prztwarzanie odpadów w hali sortowni, poprzez segregację ręczną, segregację przy użyciu sita bębnowego oraz segregację automatyczną poprzez zastosowanie separatorów magnetycznych i optycznych ma na celu maksymalne wydzielenie ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych surowców wtórnych.

Natomiast biologiczne przetwarzanie odpadów biodegragowalnych wydzielonych ze zmieszanych odpadów komunalnych poprzez ich tlenową stobilizację (kompostowanie) spowoduje:

- unieszkodliwienie odpadów pod względem sanitarno-epidemiologicznym,

- zmienieszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko,

- powstanie produktu, który może być wartościowym materiałem.

- RODZAJ, ZASIĘG ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI

Planowane sposoby ograniczania wielkości emisji i uciążliwości środowiskowych wywoływanych funkcjonowaniem przedsięwzięcia przedstawiono w p. 12.

Rodzaje oraz wielkości emisji przedstawione zostały w p. 3

Zasięg emisji posiadać będzie wyłącznie charakter lokalny.

- WYKORZYSTANIE ANALIZY CYKLU ŻYCIA PRODUKTÓW

Nie dotyczy.

- POSTĘP NAUKOWO-TECHNICZNY

W ramach zintegrowanego systemu zarządzania odpadami komunalnymi, bardzo ważną rolę odgrywają zagadnienia związane z ich przetwarzaniem, w szczególności dotyczące tych odpadów, które pozostały pomimo segregacji przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi zasadami. Pozostałości, które z przyczyn technicznych lub ekonomicznych nie mogą być poddane segregacji a zawierają znaczne ilości energii mogą być przetwarzane przy pomocy zaawansowanych technologicznie systemów.

Projektowana sortownia wykonana zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, w technologii ogólnie stosowanej na terenie kraju, zapewniającej trwałość oraz bezpieczeństwo eksploatacji.

Zakupione zostaną nowe urządzenia.

- WYKORZYSTYWANIE PORÓWNYWALNYCH PROCESÓW I METOD, KTÓRE ZOSTAŁY SKUTECZNIE ZASTOSOWANE W SKALI PRZEMY-SŁOWEJ

Hala sortowni będąca w budowie wyposażona będzie w zespół urządzeń wzajemnie ze sobą powiązanych, których zadaniem będzie rozsortowanie dostarczonych odpadów na frakcje wielkościowe, a następnie wybranie z nich, tych materiałów, które można powtórnie wykorzystać lub zutylizować w inny sposób niż poprzez składowanie na składowisku.

Sortowanie odpadów odbywać będzie się przy pomocy sita dwusekcyjnego, obrotowego, bębnowego oraz separatorów magnetycznych i optycznych a także przy udziale pracowników w kabinach sortowniczych.

W hali kompostowni będącej w budowie, prowadzony będzie tlenowy proces biologicznego przetwarzania wysortowanej uprzednio w hali sortowni frakcji 0-80 mm (biodegradowalnej). Zarówno proces sortowania jaki i proces kompostowania odbywać będzie się zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 11.09.2012 r. w sprawie mechaniczo-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.z 2012 r., poz. 1052).

W hali kompostowni formowane będą pryzmy kompostowe, które przerzucane będą za pomocą przerzucarki.

Planowany do wprowadzenia przez Inwestora system mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych nie odbiega od stosowanych w innych obiektach tego typu na terenie całego kraju.

Pomimo tego, iż projektowana kompostownia nie będzie stanowiła instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (zdoloność przetwarzania <50 Mg/d) 
w poniższej tabeli zestawiono planowane do wdrożenia najlepsze dostępne techniki (BAT) w analizowanym zakładzie. Tabelę tę opracowano na podstawie Dokumentu referencyjnego nt. najlepszych dostępnych technik – Przemysł Przetwarzania Odpadów (Waste Treatments Industries), opracowanego w sierpniu 2006 r. przez sewilskie Biuro EIPPCB

Brak Konkluzji BAT dla niniejszego sektora.

Tabela 37

| kategoria BAT | Najlepsze dostepne techniki planowane do wdrożenia w zakładzie MBP w Kopaszynie |
| --- | --- |
| rozpoznanie składu odpadów wejściowych | Zakład w Kopaszynie przyjmować będzie odpady po zapoznaniu się z podstawową charakterystyką odpadów oraz po kontroli wizualnej; odpady przed przyjęciem będą też ważone; dodatkowo, w początkowej fazie procesu technologicznego następować będzie segregacja wstępna mająca na celu wyeliminowanie odpadów niepożądanych (np. odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych) |
| wykorzystanie wykwalifikowanego personelu w instalacji | Personel zatrudniony w opisywanym zakładzie będzie przeszkolony, posiadać będzie odpowiednie kwalifikacje do wykonywania powierzonych czynności |
| udoskonalanie przetwarzania mechaniczno-biologicznego | Techniki, które zastosowane zostaną w celu udoskonalania przetwarzania mechaniczno-biologicznego to: - wstępne przetwarzanie materiału wsadowego do przetwarzania biologicznego obejmujące oddzielenie substancji nie nadających się do biologicznego przetwarzania, - zastosowanie odpylacza powietrza poprocesowego w celu zminimalizowania emisji cząstek stałych, - redukcja emisji związków azotu poprzez zastosowanie płuczek kwasowych, - redukcja odorów poprzez zastosowanie biofiltrów oraz poprzez ograniczanie czasu otwarcia bram sortowni i kompostowni do minimum, - dokładne pozycjonowanie pryzm kompostowych w celu umożliwienia właściwego dostępu dla potrzeb formowania i przewracania, - efektywne bilansowanie wody w celu zminimalizowania produkcji odcieków, - zapewnienie nieprzepuszczalnego podłoża aby umożliwić ruch maszyn w celu przewracania pryzm a także zapewnienie przestrzeni dla odpływu odcieków, - zapewnienie gromadzenia odcieku za pomocą systemu recyrkulacji w celu wprowadzenia odcieku z powrotem do pryzm, aby utrzymać optymalną wilgotność, |
| właściwe zarządzanie | - zakład posiadać będzie niezbędne struktury zewnętrzne wymagane do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, - w zakładzie zatrudnieni będą wyłącznie wyspecjalizowani i fachowi pracownicy, - proces przetwarzania odpadów będzie kontrolowany automatycznie, prowadzony będzie regularny przegląd i aktualizacja informacji na temat strumieni odpadów znajdujących się w instalacji przetwarzania odpadów, - na terenie zakładu utrzymana będzie odpowiednia infrastruktura techniczna, |
| Poprawa efektywności energetycznej, redukcja zużycia energii | Techniki redukujące zużycie energii to: - izolacja budynków, - wykorzystanie efektywnego energetycznie oświetlenia zakładowego, - konserwacja pojazdów i maszyn |
| Redukcja zużycia wody | Techniki redukujące zużycie wody to: - zminimalizowanie wody w czyszczeniu i myciu poprzez zmiecenie posadzek przed myciem, używanie do mycia dużych powierzchni podług urządzenia ciśnieniowego typu Karcher, - zawracanie odcieków z kompostowni do zraszania pryzm kompostowych, - regularna kontrola szczelności systemu wodociągowego |
| Zarządzanie pozostałościami generowanymi przez proces | Na terenie zakładu prowadzony będzie wykaz monitorowania odpadów na miejscu za pomocą rejestrów ilości odpadów odebranych i rejestrów odpadów poddawanych obróbce |

Na terenie opisywanego zakładu gospodarowania odpadmi znajduje się składowisko odpadów innych niż niebezpiecze i obojętne, o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg odpadów na dobę, klasyfikujące się jako instalacja mogąca powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. W związku z powyższym dokonano zestawienia wymogów najlepszych dostępnych technik (BAT) z rozwiązaniami wprowadzonymi na rozważanym składowisku.

Brak Konkluzji BAT dla niniejszego sektora.

Spełnienie wymogów BAT w zakresie technicznych i organizacyjnych metod ochrony środowiska – składowisko odpadów.

Tabela 38

| wymogi BAT określone dokumentami referencyjnymi | dokument referencyjny | rozwiązania na terenie zakładu |
| --- | --- | --- |
| warunki organizacyjno-technologiczne |  |  |
| Jeśli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej albo z przeglądu ekelogicznego wynika, że mimo zastosowania technicznych, technologicznych i organizacyjnych rozwiązań nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu to dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne tworzy się obszar ograniczonego użytkowania | art. 135 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z póź. zm.) | Nie utworzono obszaru ograniczonego użytkowania |
| Składowisko odpadów wykonuje się w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych oraz nielegalne składowanie odpadów | §10 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4.03.2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać popszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U.Nr 61, poz. 549 z póź. zm.) | Składowisko w Kopaszynie jest ogrodzone i całodobowo dozorowane |
| Składowisko powinno być kontrolowane pod względem osiadania powierzchni w oparciu o ustalone repery | §5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9.12.2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U.Nr 220, poz. 1858 z póź. zm.) | Składowisko w Kpaszynie posiada reper geodezyjny, w oparciu o który możliwa jest kontrola osiadania powierzchni składowiska |
| Składowisko wyposaża się w urządzenia do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających obiekt | §12 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4.03.2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać popszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U.Nr 61, poz. 549 z póź. zm.) | Składowisko w Kopaszynie jest wyposażone w brodzik dezynfekcyjny oraz myjnię płytową |
| Składowisko odpadów wyposaża się w system umożliwiający pomiar masy odpadów przyjmowanych na składowisko, w szczególności składowisko odpadów, na które odpady dostarczane są transportem kołowym, wyposaża się w wagę samochodową | §13 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4.03.2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać popszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U.Nr 61, poz. 549 z póź. zm.) | Składowisko w Kopaszynie wyposażone jest w wagę samochodową połączoną z komputerem (waga posiada ważne świadectwo legalizacji) |
| Eksploatacja składowiska powinna zapewniać: - ograniczenie powierzchni skałdowanych odpadów eksponowanych na oddziaływania warunków atmosferycznych ; - przeciwdziałanie rozwiewaniu odpadów, - gromadzenie wód odciekowych i poddawanie ich oczyszczeniu w stopniu umożliwiającym ich przyjęcie przez oczyszczalnię ścieków lub odprowadzenie do wód lub do ziemi, - stateczność geotechniczną odpadów | §14 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4.03.2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać popszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U.Nr 61, poz. 549 z póź. zm.) | Podstawową metodą ograniczania powierzchni skałdowanych odpadów oraz rozwiewania odpadów jest : - segregacja odadów, - przesypywanie odpadów warstwą izolacyjną, - zagęszczanie odpadów, Odcieki gromadzone są w zbiorniku na odcieki i wywożone do oczyszczalni ścieków kwestia odcieków skałdowiskowych uregulowana jest decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.05.2011 r., nr DSR.VI.7322.21.2011 udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urzadzen kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego |
| Zarządzający składowiskiem odpadów utrzymuje i prowadzi składowiko odpadów w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie składowiska odpadów oraz zachowanie wymagań sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, a także wymagań ochrony środowiska zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów i decyzją zatwierdzjącą tą decyzję | art. 135, ust.1 i 2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) | Są to wymagania ustwowe, które zarządzający składowiskiem ma obowiązek przestrzegać. Wymagania te i obowiązek ich wypełniania ujęte są w instrukcji eksploataji skałdowiska oraz decyzji ja zatwierdzającą (decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak SR-II-3-6623-11/02 z dnia 31.12.2002 r. z póź. zm.) oraz pozwoleniu zintegrowanym (decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2.08.2007 r. nr SR.II-10.6600-59/06 z poź. zm. ). |
| Gaz składowiskowy oczyszcza się i wykorzystuje do celów energetycznych a jeżeli jest to niemożliwe – spala w pochodni | §9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4.03.2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać popszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U.Nr 61, poz. 549 z póź. zm.) | Na składowisku w Kopaszynie funkcjonuje pochodnia biogazu; biogaz z nowej kwatery (w budowie) spalany będzie w istniejącej pochodni |
| warunki lokalizacyjne |  |  |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie mogą być lokalizowane w dolinach rzek, w pobliżu zbiorników wód śródlądowych, na terenach źródliskowych, bagiennych i podmokłych, w obszarach mis jeziornych i ich strefach krawedziaowych, na obszarch bezosredniego bądź potencjalnego zagrożenia powodzią w rozumieniu przepisów prawa wodnego | rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.03.2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać popszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U.Nr 61, poz. 549 z póź. zm.) | Składowisko odpadów w Kopaszynie nie jest zlokalizowane w dolinach rzek, w pobliżu zbiorników wód śródlądowych, na terenach źródliskowych, bagiennych i podmokłych, w obszarach mis jeziornych i ich strefach krawedziaowych,na obszarch bezosredniego bądź potencjalnego zagrożenia powodzią w rozumieniu przepisów prawa wodnego |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie mogą być lokalizowane w strefach zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych |  | Składowisko odpadów w Kopaszynie nie jest zlokalizowane w strefach zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie mogą być lokalizowane w strefach osuwisk i zapadlisk terenu oraz zagrożonych lawinami, na terenach o nachyleniu powyżej 10o, na terenach zaangażowanych glacitektonicznie, lub tektonicznie, na terenach wychodni skał zwięzłych porowatych, skrasowaiłych i skawernowanych, na glebach klas bonitacji I-II, na terenach na których mogą wystąpić deformacje ich powierchni na skutek szkód górniczych, na obszarach ochrony uzdrowiskowej, na obszarach górniczych utworzonych dla kopalin leczniczych, |  | Składowisko odpadów w Kopaszynie nie jest zlokalizowane w strefach osuwisk i zapadlisk terenu oraz zagrożonych lawinami, na terenach o nachyleniu powyżej 10o, na terenach zaangażowanych glacitektonicznie, lub tektonicznie, na terenach wychodni skał zwięzłych porowatych, skrasowaiłych i skawernowanych, na glebach klas bonitacji I-II, na terenach na których mogą wystąpić deformacje ich powierchni na skutek szkód górniczych, na obszarach ochrony uzdrowiskowej, na obszarach górniczych utworzonych dla kopalin leczniczych, |
| Składowisko odpadów lokalizuje się tak, aby miało naturalną barierę geologiczną, uszczelniającą podłoże i ściany boczne. Bariera geologiczna powinna mieć rozciągłość poziomą przekraczającą obszar składowiska, miąższość bariery naturalnej nie mniejsza niż 1 m, współczynnik filtracji k ≤ 1,0 x 10-9 m/s Jeśli naturalna bariera geologiczna nie spełnia powyższych warunków stosuje się sztucznie wykonaną barierę geologiczną |  | Zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną i geologiczno-inżynierską dla projektowanego miejsko-gminnego składowiska odpadów wraz z zakładem utylizacji na terenie wsi Kopaszyn – Nowe – Toniszewo badania geologiczne wykazały istnienie bariery naturalnej w postaci glin zwałowych mających rozciągłość poziomą przekraczającą obszar składowiska odpadów; miąższość naturalnej bariery geologicznej wynosi >1 m, współczynnik filtracji nie został określony, Nowa kwatera składowska (w budowie) posiada w ramach sztucznej bariery geologicznej, uszczelnienie mineralne - ił o współczynniku filtracji k ≤ 1,0 x 10-9 m/s dna i skarp wewnętrznych, o grubości 50 cm |
| przewidywany najwyższy piezometryczny poziom wód gruntowych powinien być co najmniej 1 m poniżej poziomu projektowanego wykoopu dna składowiska |  | zwierciadło wód gruntowych zalega na głębokości od 0,74 do 1,58 m ppt (pomiary monitoringowe wód podziemnych w otworach piezometrycznych na przestrzeni lat 1999 – 2012 wykazały spadek zalegania zwierciadła wód gruntowych: aktualnie kształtuje się on na poziomie 1,17 – 2,13 m ppt – podczas okresu wzniosu oraz 2,12 – 4,06 m ppt podczas okresu niżówki) |

# 14. Obszar ograniczonego użytkowania.

Nie wnioskuje się o ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania dla planowanego przedsięwzięcia.

Nie przewiduje się naruszenia standardów jakości środowiska poza jego terenem.

# 15. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych 
z planowanym przedsięwzięciem.

Wykonanie prac budowlanych nie będzie wymagało wkraczania na obszary sąsiadujące. W czasie realizacji instalacji nie przewiduje się sytuacji pozbawienia lub przerwania dostaw wody, energii elektrycznej do budynków mieszkalnych. Z uwagi na powyższe nie należy spodziewać się konfliktów społecznych związanych 
z pracami wykonywanymi w fazie realizacji przedsięwzięcia.

Lokalizacja opisywanej inwestycji jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wągrowiec, który uchwaliła Rada Gminy przy udziale i akceptacji lokalnego społeczeństwa. W związku z powyższym zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się sytuacji konfliktowych. Również ze względu na oddalenie najbliższej zabudowy mieszkaniowej od granic rozpatrywanego składowiska oraz ze względu na fakt, iż składowisko odpadów w Kopaszynie funkcjonuje od 2000 r. uważa się, iż sytuacje konfliktowe nie będą występować.

Niemniej szczególną uwagę należy zwrócić na sposób zagospodarowania terenów będących w otoczeniu składowiska, a tym samym lokalizacji planowanej instalacji RIPOK. Pomimo, iż prognostyczne symulacje wskazują na zachowanie standardów jakości środowiska w sąsiedztwie przedsięwzięcia, nie zaleca się zmian funkcjonalnych w zakresie dotychczasowego sposobu ich zagospodarowania (np. przeznaczenie pod funkcję mieszkaniową).

Realizacja inwestycji nie będzie eliminować bądź ograniczać obecnych sposobów zagospodarowania terenów znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu.

Inwestor posiada tytuł prawny do terenu lokalizacji przedsięwzięcia w postaci umowy dzierżawy.

Jak wskazano wcześniej, ilości gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza oraz emisja hałasu nie będą przekraczały standardów emisyjnych określonych 
w obowiązujących przepisach prawnych ochrony środowiska. Spodziewany brak przekroczeń wartości standardów emisji pozwala wysunąć wniosek, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wywoływała negatywnych wpływów na zdrowie i życie ludzi.

# 16. Propozycja monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji i eksploatacji.

## 16.1. Etap realizacji.

Nie wprowadza się propozycji monitoringu instrumentalnego na etapie budowy planowanego przedsięwzięcia.

## 16.2. Etap eksploatacji.

Wstęp.

Ze względu na to, iż instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zlokalizowana jest w granicach składowiska odpadów, uznaje się, iż wyszczególniony poniżej monitoring dotyczyący głównie składowiska odpadów jest wystarczający dla będącego w budowie ZZO jako całości.

16.2.1 Monitoring emisji do powietrza.

Monitoring emisji do powietrza dotyczy kontrolowania gazu składowiskowego, 
w zakresie następujących substancji: metan (CH4), dwutlenek węgla (CO2) i tlen (O2)

z częstotliwością 1 raz na miesiąc.

16.2.2 Monitoring hałasu.

Monitoring hałasu prowadzony będzie zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2.08.2007 r. nr SR.II-10.6600-59/06 stanowiącą pozwolenie zintegrowane na eksploatację kawtery I – patrz załącznik nr 12 do niniejszego Raportu.

Częstotliwość wykonywania pomiarów raz na 2 lata.

16.2.3 Monitoring ścieków.

Ścieki bytowe.

Monitoring ścieków bytowych dotyczy tylko kontrolowania ilości ich wywozu do oczyszczalni ścieków. Nie przewiduje się wykonywania fizyko-chemicznych analiz ścieków.

Wody opadowo-roztopowe.

Monitoring wód opadowo-roztopowych polegać będzie wyłącznie na badaniu wielkości opadu atmosferycznego za pomocą opadomierzy zlokalizowanych na terenie składowiska.

Odcieki składowiskowe

Monitoring odcieków składowiskowych dotyczy kontroli ich objętości oraz składu.

Wymagany jest monitoring następujących parametrów:

- odczyn,

- przewodność elektrolitczna właściwa,

- ogólny węgiel organiczny,

- zawartość poszczegfólnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg)

- suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Częstotliwość monitoringu:

- objętość odcieków - co 3 miesiące;

- skład odcieków – co miesiąc.

Dodatkowo, z uwagi na fakt, iż odcieki wywożone będą do urządzeń kanalizacyjnych poprez wywóz asenizacyjny, proponuje się następujący zakres badań monitoringowych zgodny z załacznikiem do rozporzadeznia Ministra Środowiska z dnia 10.11.2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych dourządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U.Nr 233, poz. 1988 z póź.zm.):

- ołów (Pb),

- kadm (Cd),

- miedź (Cu),

- cynk (Zn),

- chrom (Cr+6),

- chrom (Crog.),

- rtęć (Hg),

- bor (B),

- kobalt (Co),

- nikiel (Ni),

- arsen (As),

- srebro (Ag),

- wanad (V),

- selen (Se),

- molibden (Mo),

- cyna (Sn),

- antymon (Sb),

- bar (Ba),

- azot azotynowy (NNO2),

- fenole lotne (indeks fenolowy),

- tytan (Ti).

Częstotliwość analiz 1 raz w ciągu roku.

Ścieki przemysłowe.

Monitoring ścieków przemysłowych dotyczy kontrolowania ilości ich wywozu do oczyszczalni ścieków. Nie przewiduje się wykonywania fizyko-chemicznych analiz ścieków.

16.2.4 Monitoring wód podziemnych.

Monitoring dotyczy kontroli składu oraz poziomu zalegania wód podziemnych.

Wymagany jest monitoring następujących parametrów:

- odczyn,

- przewodność elektrolitczna właściwa,

- ogólny węgiel organiczny,

- zawartość poszczegfólnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg)

- suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Częstotliwość monitoringu:

- poziom wód podziemnych - co 3 miesiące;

- skład wód podziemnych – co 3 miesiące.

16.2.5 Monitoring odpadów.

Odpady powstajace w związku z funkcjonowaniem analizowanego przedsięwzięcia oraz odpady zagospodarowywane na jego terenie  ewidencjonowane będzie w dokumentach z zakresu gospodarki odpadami, które prowadzący zakład zobowiązany będzie stosować w trybie zapisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U z 2013 r., poz. 21).

Ewidencja ilości i rodzajów wytwarzanych oraz przyjmowanych do zagospodarowania odpadów oraz karty przekazania umożliwiać będą określenie ilości odpadów oraz źródła ich pochodzenia.

# 17. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując Raport.

Niniejszą dokumentację sporządzono na etapie planowania i realizowania przedsięwzięcia, w oparciu o dane i informacje uzyskane od projektantów, wykonawców, producentów oraz Inwestora.

Prognozowane oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko określono na podstawie danych literaturowych, dostępnych materiałów dokumentujących realizację obiektu w końcu lat 90-tych, oraz obserwacji.

Dokonano również prognostycznej symulacji rozprzestrzeniania się emitowanych zanieczyszczeń do powietrza oraz symulacji emisji hałasu.

Oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określano na etapie jego projektowania i realizacji.

Etap projektowania dotyczy obiektów dostosowywanych do wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012 r. w spawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.Nr 0, poz. 1052).

Trudności w sporządzeniu Raportu związane były z brakiem ostatecznej wersji dokumentacji projektowej (zamiennego projektu budowlanego). W związku 
z powyższym przyjęto wariant najmniej korzystny, o największym nasileniu emisji 
w poszczególnych komponentach środowiskowych.

# 18. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Niniejsze opracowanie stanowi raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) Nowe – Toniszewo – Kopaszyn.

Inwestorem przedsięwzięcia jest: Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 2, 62-100 Wągrowiec.

Inwestycję planuje się przeprowadzić w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie wągrowieckim, w granicach istniejącego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych położonego na terenie miejscowości Kopaszyn – Nowe - Toniszewo (gmina Wągrowiec).

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa oddalona jest o ok. 0,55 m w kierunku północnym od składowiska.

Lokalizacja planowanej inwestycji jest zgodna z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wągrowiec.

Realizowany Zakład Zagospodarowania Odpadów zlokalizowany został 
w zachodniej części terenu międzygminnego składowiska.

Inwestycja ta wpisana jest do Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 jako pretendująca do funkcji regionalnej.

W roku 2010 przeprowadzono postępowanie w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) Nowe – Toniszewo – Kopaszyn, zakończone wydaniem decyzji Wójta Gminy Wągrowiec o środowiskowych uwarunkowaniach. Przeprowadzenie ponownego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wynika z konieczności dostosowania zakładu do obowiązujących aktualnie przepisów prawnych.

Do ZZO Nowe-Toniszewo-Kopaszyn będącego aktualnie w budowie trafiać będą głównie zmieszane odpady komunalne.

Opisywany ZZO obsługiwać będzie powiat wągrowiecki, chodzieski oraz gminy: Rogoźno, Ryczywół, Janowiec Wielkopolski, Mieleszyn (łącznie 15 gmin).

Docelowo, ZZO obsługiwać będzie ok. 150 000 mieszkańców.

Wdrożenie w system gospodarki odpadami Zakładu Zagospodarowania Odpadów spowoduje:

- znaczne ograniczenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowisko ,

- pozyskanie produktów takich jak paliwo formowane, surowce wtórne, stabilizat,

- zmniejszenie degradacji terenów przewidzianych pod potencjalne składowisko odpadów komunalnych.

Głównymi obiektami ZZO będzie hala sortowni, w której zainstalowana zostanie linia technologiczna do segregacji odpadów oparta o sito bębnowe oraz ciąg separatorów, kompostownia, plac magazynowania surowców wtórnych, plac odpadów budowlanych, budynek socjalny.

Głównym założeniem inwestycyjnym analizowanego przedsięwzięcia jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych do unieszkodliwiania składowiskowego.

Głównym procesem prowadzonym na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów będzie przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, które odbywać będzie się w tzw. hali sortowni.

Wszystkie prace realizacyjne wykonywane będą według harmonogramu wynikającego z zasad sztuki budowlanej i uzgodnień z Inwestorem.

Transport i składowanie materiałów budowlanych dla celów inwestycji prowadzone 
będą w sposób zabezpieczający środowisko przyrodnicze przed zanieczyszczeniami (np. materiały składowane na utwardzonym podłożu, w miarę możliwości zabezpieczone przed rozwiewaniem i pyleniem).

Zaznacza się, że przeprowadzenie planowanych prac nie doprowadzi do naruszenia rzeźby i ukształtowania terenu.

Całość planowanych prac wykonana zostanie w obrębie terenu inwestowania, bez potrzeby wkraczania na tereny przyległe. Prowadzone prace nie będą stanowiły przeszkód i utrudnień dla osób trzecich.

Korzystanie z terenu w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia związane będzie 
z funkcjonowaniem Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Wjazd i wyjazd z terenu składowiska nie zmieni się i odbywać się będzie z drogi gminnej relacji Kopaszyn - Nowe. W obrębie zajmowanego terenu poruszać się będą pojazdy przywożące odpady przeznaczone do przetworzenia. Pomiędzy poszczególnymi obiektami ZZO zapewniona zostanie komunikacja wewnętrzna.

Inwestor zakłada, że praca odbywać się będzie w systemie dwuzmianowym, 5 dni 
w tygodniu.

Faza realizacji jest związana z krótkotrwałą emisją hałasu podczas okresowego użytkowania maszyn i urządzeń niezbędnych przy pracach związanych 
z wyburzeniem części istniejących budynków oraz budową nowych obiektów 
w ramach projektowanego Zakład Zagospodarowania Odpadów.

Eksploatacja przedsięwzięcia związana będzie z emisją hałasu z wentylatorów sortowni oraz kompostowni odpadów a także samochodów ciężarowych, osobowych oraz innych maszyn związanych z działalnością przedsięwzięcia.

Hałas wynikający z eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będzie stanowił zagrożenia klimatu akustycznego w stosunku do terenów chronionych akustycznie znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie lokalizacji ZZO.

W trakcie eksploatacji składowiska odpadów oraz opisywanego przedsięwzięcia do powietrza wprowadzane będą:

- substancje pyłowe,

- biogaz

- substancje zapachowe:

- spaliny

- mikroorganizmy.

Nie należy spodziewać się, iż emisje występujące na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia w sposób znaczący pogorszą stan środowiska powietrznego.

W czasie prowadzenia działalności powstawać będą ścieki bytowe stanowiące zużyte wody z obsługi socjalnej pracowników. Ścieki bytowe odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego a następnie przewożone na oczyszczalnię ścieków.

Ścieki stanowić będą również wody opadowo-roztopowe spływające z utwardzonych powierzchni komunikacyjnych. Na terenie planowanego przedsięwzięcia powstawać będą też ścieki przemysłowe, np. pochodzące z mycia hali sortowni czy z brodzika dezynfekcyjnego. Ścieki te odprowadzane będą do zbiorników bezpodpływowych zaplanowanego przy hali.

Podstawowe źródła wytwarzania odpadów związane z działalnością projektowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów to:

- mechaniczne prztwarzanie odpadów,

- biologiczne przetwarzanie odpadów,

- remonty i konserwacja urządzeń,

- obsługa socjalna pracowników.

W zależności od właściwości powstających odpadów wytwarzane będą:

- odpady niebezpieczne,

- odpady inne niż niebezpieczne.

Warunki gruntowe są korzystne dla lokalizacji składowiska. Teren budują utwory spoiste, małoprzepuszczalne w postaci glin i glin piaszczystych nieprzewiercone do głębokości 6 – 10 m.

Budowa geologiczna jest korzystna dla ochrony użytkowych wód podziemnych przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenu.

Teren inwestowania jest już częściowo utwardzony i przekształcony antropogenicznie.

Rejon przedsięwzięcia reprezentuje krajobrazu nizinny, wiejski, częściowo otwarty.

Ukształtowany został on pod wpływem czynników naturalnych oraz antropogenicznych.

W odległości ok. 1,5 km na kierunku północno-zachodnim od terenu planowanej inwestycji położony jest specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Kaliszańskie – ostoja chroni jedno z największych jezior północnej Wielkopolski. 
          Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy stwierdza się, że w sąsiedztwie 
oraz w bezpośrednim zasięgu przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia 
nie znajdują się udokumentowane obiekty objęte ochroną konserwatorską 
i stanowiska archeologiczne.

Wnioskodawca nie zakłada innych wariantów przedsięwzięcia, odbiegających od założeń inwestycyjnych, o których mowa w niniejszym opracowaniu.

Eksploatacja przedsięwzięcia w warunkach nie odbiegających od normalnych, nie będzie stwarzać zagrożenia wystąpienia poważnej awarii, pod warunkiem wykonania zaprojektowanych rozwiązań.

Nie zakłada się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia związanego 
z jego realizacją, eksploatacją oraz likwidacją.

W fazie realizacji nie należy spodziewać się negatywnych oddziaływań na wody powierzchniowe pod warunkiem zachowania higieny wykonywanych robót budowlanych i montażowych, polegającej na ochronie środowiska gruntowo-wodnego.

W fazie eksploatacji nie należy spodziewać się negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Teren realizowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów zostanie utwardzony i wyposażony w zakładową sieć deszczową, wraz 
z urządzeniami podczyszczającymi ścieki.

Z uwagi na lokalny charakter inwestycji nie przewiduje się jakiegokolwiek 
oddziaływania na warunki klimatyczne, zarówno w fazie budowy, jak również eksploatacji instalacji.

Nie przewiduje się jakiegokolwiek oddziaływania na zwierzęta, grzyby, siedliska  tak w fazie realizacji, jak i eksploatacji.

W efekcie realizacji zamierzeń inwestycyjnych nastąpi zmniejszenie oddziaływania składowiska na środowisko przyrodnicze, poprzez m.in.:

- stworzenie warunków do rozdziału odpadów na frakcje mokrą i suchą, w wyniku powyższego umożliwienie zagospodarowania odpadów w sposób inny niż  unieszkodliwienie składowiskowe,

- zdecydowane zmniejszenie zawartości frakcji organicznej w deponowanych odpadach na kwaterze składowiskowej.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się sytuacji konfliktowych ze względu na oddalenie najbliższej zabudowy mieszkaniowej od granic rozpatrywanego składowiska o ok. 0,55 km.

Realizacja inwestycji nie będzie eliminować bądź ograniczać obecnych sposobów zagospodarowania terenów znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu.

Jak wskazano wcześniej, ilości gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza oraz emisja hałasu nie będą przekraczały standardów emisyjnych określonych 
w obowiązujących przepisach prawnych ochrony środowiska.

Niniejszą dokumentację sporządzono na etapie planowania i realizowania przedsięwzięcia, w oparciu o dane i informacje uzyskane od projektantów, wykonawców, producentów oraz Inwestora.

Prognozowane oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko określono na podstawie danych literaturowych, dostępnych materiałów dokumentujących realizację obiektu w końcu lat 90-tych, oraz obserwacji.

Dokonano również prognostycznej symulacji rozprzestrzeniania się emitowanych zanieczyszczeń do powietrza oraz symulacji emisji hałasu.

Oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określano na etapie jego projektowania i realizacji.

Etap projektowania dotyczy obiektów dostosowywanych do wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012 r. w spawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.Nr 0, poz. 1052).

# 19. Wnioski.

- Niniejsze opracowanie stanowi raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Sporządzenie Raportu ma na celu uzyskanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
w ramach prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Opracowanie obejmuje analizę oddziaływań skumulowanych wynikających również z eksploatacji obecnego składowiska.

- Analizowane przedsięwzięcie polega na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn, na terenie istniejącego Między-gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych, położonego na granicy trzech wsi: na działkach nr 15 w miejscowości Nowe, nr 124/1, 125/1, 126/1, 127/1 w miejscowości Toniszewo oraz nr 9 w miejscowości Kopaszyn.

- Realizowana inwestycja wpisana jest do Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 jako pretendująca do funkcji regionalnej (RIPOK – regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych).

- Analizowane przedsiewzięcie będzie realizować cele założone w polityce ekologicznej państwa m.in. poprzez wdrażanie zasady bliskości, zgodnie 
z art. 20 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21).

- W roku 2010 przeprowadzono postępowanie w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) Nowe – Toniszewo – Kopaszyn, zakończone wydaniem decyzji Wójta Gminy Wągrowiec o środowiskowych uwarunkowaniach. Przeprowadzenie ponownego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynika z dokonanych zmian w zakresie realizacji przedsięwzięcia.

- Realizowany Zakład Zagospodarownai Odpadów spełniać będzie wymagania rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012 r. w spawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.Nr 0, poz. 1052).

- Według zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. (Dz U nr 213, poz. 1397) , planowane przedsięwzięcie klasyfikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (zgodnie z art. 59 ust. 1 p. 1 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.)).

- Projektowane przedsięwzięcie (kwatera składowiska) stanowi instalację mogącą powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26.07.2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.Nr 122, poz.1055).

- Lokalizacja planowanej inwestycji jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wągrowiec.

- Rozpatrywane przedsięwzięcie posiadać będzie charakter ponadlokalny.

- Głównym założeniem programowym projektowanego przedsięwzięcia jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych do unieszkodliwiania składowiskowego w obrębie istniejącego składowiska.

- Wnioskodawca nie zakłada innych wariantów przedsięwzięcia, odbiegających od założeń inwestycyjnych, o których mowa w niniejszym opracowaniu.

- Budowa geologiczna rejonu lokalizacji przedsięwzięcia jest korzystna dla ochrony użytkowych wód podziemnych przed zanieczyszczeniami 
z powierzchni terenu. W fazie eksploatacji nie należy spodziewać się negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne.

- Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w granicach obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych podlegających wysokiej i najwyższej ochronie.

- Eksploatacja inwestycji nie będzie związana ze szczególnym korzystaniem 
z wód w żadnej formie.

- Analizowane przedsięwzięcie nie będzie posiadać charakteru wodochłonnego.

- Łączna emisja zanieczyszczeń do powietrza z rozpatrzonych źródeł nie spowoduje naruszenia standardów jakości środowiska w tym zakresie.

- Emisja hałasu wynikająca z eksploatacji analizowanej inwestycji nie będzie stanowiła ponadnormatywnego zagrożenia klimatu akustycznego, w stosunku do terenów chronionych akustycznie znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie lokalizacji składowiska.

- W sąsiedztwie oraz w bezpośrednim zasięgu przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się udokumentowane obiekty objęte ochroną konserwatorską i stanowiska archeologiczne.

- Nie zakłada się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia w trakcie jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

- Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie naruszy w sposób istotny wartości krajobrazowych rejonu swojej położenia.

- Z uwagi na charakter przedsięwzięcia oraz dotychczasowe użytkowanie istniejącego składowiska, istotnym elementem oddziaływania o chrakterze długoterminowym będzie naruszenie lokalnych walorów krajobrazowych. Nie zidentyfikowano jednak zagrożenia w tym zakresie w stosunku do walorów, które przyczyniły się do utworzenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”.

- Szczególną uwagę należy zwrócić na sposób zagospodarowania terenów będących w otoczeniu istniejącego składowiska, a tym samym lokalizacji planowanej instalacji RIPOK. Pomimo, iż prognostyczne symulacje wskazują na zachowanie standardów jakości środowiska w sąsiedztwie przedsięwzięcia, nie zaleca się zmian funkcjonalnych w zakresie dotychczasowego sposobu ich zagospodarowania (np. przeznaczenie pod funkcję mieszkaniową).

- Bezpieczne do środowiska funkcjonowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów możliwe będzie przy zachowaniu właściwych warunków eksploatacyjnych, np. t.j.: prawidłowe użytkowanie urządzeń ochrony powietrza, stosowanie reżimu technologicznego (szczególnie w zakresie procesu kompostowania oraz składowania odpadów) a także stosowanie procedur eliminujących zagrożenie epidemiologiczne.

- Należy uznać, iż istotnym elementem potencjalnego oddziaływania środowiskowego może być emisja związków odoroczynnych, w przypadku nie zastosowania właściwego reżimu technologiczngo dotyczącego procesu kompostowania frakcji biodegradowalnej (niezbędne stosowanie metody pryzmy przerzucanej).

- Z uwagi na ponadlokalny charakter przedsięwzięcia bardzo istotnym elementem jest prowadzenie rzetelnego, opartego na stosownych normach środowiskowych oraz procedurach, monitoringu składowiskowego.

- Realizacja przedsięwzięcia nie doprowadzi do ingerencji w siedliska przyrodnicze o walorach unikalnych bądź ponadpowszechnych.

- Teren lokalizacji projektowanego przedsięwzięcia nie znajduje się w granicach obszarów Natura 2000 (obszarów specjalnej ochrony ptaków – OSO oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk – SOO).

- Realizacja przedmiotu wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest możliwa w typowanej lokalizacji w świetle obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz uwarunkować przyrodniczych, przy spełnieniu jednocześnie wymogów oraz wskazań zawartych w niniejszym Raporcie.

Uwaga! Autorzy opracowania nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki środowiskowe, w tym oddziałujące na ludzi w związku z realizacją przedmiotowej instalacji w przypadku nie zachowania warunków jej realizacji 
i eksploatacji wskazanych w niniejszym opracowaniu oraz w trakcie postępowania lokalizacyjnego i projektowo-budowlanego.

# 20. Wykorzystane akty prawne.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z póź. zm.).

- Ustawa z dnia 03.10.2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.),

- Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).

- Ustawa z dnia 22.01.2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 28, poz. 145),

- Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 145).

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z póź. zm.).

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 647 z póź.zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26.07.2002 r. w sprawie rodzajów 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012 r. w spawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.Nr 0, poz. 1052),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.04.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z póź. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wod powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U.Nr 257, poz. 1545),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5.01.2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U.Nr 0, poz. 81),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.10.2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt ((Dz.U.Nr 237, poz. 1419),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.04.2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zinteresowania Wspólnoty, a także kryteriówwyboru obszarówkwalifikujacych się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U.Nr 77, poz. 510),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U.Nr 168, poz. 1765),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.08.2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. Nr 92, poz.1029),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4.08.2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U.Nr 192, poz. 1968),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31.10.2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U.Nr 219, poz. 1858),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.03.2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji 
i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U.Nr 61, poz. 549),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26.02.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U.Nr 39, poz. 320),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U.Nr 191, poz. 1595),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10.01.2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. z 2013 r., poz. 38),

- Uchwała Rady Ministrów Nr 217 z dnia 24.12.2010 r. w prawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 (MP Nr 101, poz. 1183),

- Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.08.2012 r., nr Nr XXV/440/12 w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2017,

- Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009—2012 
z perspektywą do roku 2016” (M.P z 2009 r. Nr 34, poz. 501),

- DYREKTYWA 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED) z dnia 24.11.2010 r. Dz.U.L. 334,17.12.2010 r.

- Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie województwa wielkopolskiego (Dz.Urz. woj. wielkopolskiego  Nr 14, poz.246),

# 21. Literatura, materiały źródłowe.

- Tyszecki A.: Wytyczne do procedury i wykonywania ocen oddziaływania 
na środowisko IUCN The World Conservation Union – Program Europy Warszawa 1999 r.

- Sołowiej D.: Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 1992 r.

- Mizerski W.: Tablice chemiczne. Wydawnictwo Adamantan. Warszawa 1997 r.

- Walczak M, Radziejewski J, Smogorzewska M, Sienkiewicz J, 
Gacka-Grzesikiewicz E, Pisarski Z: Obszary chronione w Polsce, Instytut Ochrony Środowiska wydanie III, Warszawa 2001 r.

- Praca zbiorowa pod red. Apanasewicz K.: Nowa encyklopedia stacji paliw,  
Wydanie II zmienione i rozszerzone. Polska Izba Paliw Płynnych. Warszawa
 2004 r.

- Jakubowski J.: Motoryzacja i ochrona środowiska. Wydawnictwo Komunikacji 
i Łączności. Warszawa 1976 r.

- Bernhard M., Michałowska J., Radzimirski St.: Motoryzacyjne skażenia powietrza. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1976 r.

- Król S.: Przyroda województwa pilskiego i jej ochrona. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań 1997 r.

- Szpindor A.: Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi. Arkady. Warszawa 1998 r.

- Drągowski A. i in.: Podstawy ochrony środowiska. Zeszyt 3: Antropogeniczne 
przemiany środowiska. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 
1994 r.

- Lenart W., Tyszecki A.: Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania 
na środowisko. Ekokonsult. Gdańsk 1998 r.

- Richling A., Solon J.: Ekologia krajobrazu. Polskie Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1998 r.

- Jordan H.P. i. in.: Ochrona wód podziemnych. Wydawnictwo Geologiczne. 
Warszawa 1984 r.

- Suchowska-Kisielewicz M., 2008: Skład chemiczny odcieków z odpadów przed i po mechaniczno – biologicznym przetworzeniu – rozprawa doktorska, UniwetytetZielonogórski,

- Manczarski P., Lewicki R. „Wytyczne dotyczące zamykania i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych” NFOŚiGW, Warszawa, 2012 r.

- Bilitewski B. i in. 2006: Podręcznik gospodarki odpadami. Seidel Przywecki 
Sp. z o.o. Warszawa,

- Kempa E. 1983: Gospodarka odpadami miejskimi. Arkady. Warszawa,

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 uchwalony uchwałą nr 233 Rady Ministrów z dnia 29.12.2006 r. (MP nr 90, poz. 946),

- Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2019 aktualizacja; uchwalony przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego – uchwała nr XXII/284/08 z dnia 31.03.2008 r.

- Plan gospodarki odpadami dla powiatu wągrowieckiego; uchwalony uchwałą nr XVI/70/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25.02.2004 r.

- Leciejewski S.: Fizjograficzne studium lokalizacyjne wysypiska miejsko-gminnego w miejscowościach Kopaszyn  i Nowe, gmina Wągrowiec. Piła, maj 1995 r.

- Koncepcja zagospodarowania odpadów w Wągrowcu, uwzględniająca prasę VMpress, wyk. „HEKO” mgr inż. Halina Karmolińska-Słotkowska, ul. Miodowa 2A/2, 60-591 Poznań; Poznań, maj 2009 r.

- Zamienny projekt techniczno-technologiczny wiaty do kompostowania 
i dojrzewania kompostu ob. nr 112, wentylatorowni ob. nr 113 i biofiltrów ob. nr 114 z obiektami nr 122, nr 11 i nr 115 na terenie zaprojektowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, Nowe-Toniszewo-Kopaszyn gmina Wągrowiec, wyk. „HEKO” mgr inż. Halina Karmolińska-Słotkowska, ul. Miodowa 2A/2, 60-591 Poznań; Poznań, grudzień 2012 r.

- Ocena oddziaływania na środowisko przyrodnicze projektowanego składowiska odpadów komunalnych w m. Koaszyn-Nowe, gm. Wągrowiec – I etap; wyk. Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Geologiczne GEOSONDA, ul. Wilczak 45/47, 61-623 Poznań; Poznań, sierpień 1999 r.

- Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w miejscowości Kopaszyn-Nowe, gmina Wągrowiec. Opr. Zakład Usługowy „ODUM” s.c Chodzież, maj 2010 r.

- Dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska dla projektowanego miejsko-gminnego składowiska odpadów wraz z zakładem utylizacji na terenie wsi Kopaszyn – Nowe – Toniszewo, gmina Wągrowiec; wyk. Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Geologiczne GEOSONDA, ul. Wilczak 45/47, 61-623 Poznań; Poznań, czerwiec 1999 r. Dokumentacja zatwierdzona decyzją Starosty Wągrowieckiego z dnia 14.07.1999 r., znak OS-7530/2/99.

- Projekt prac geologicznych na wykonanie otworów obserwacyjnych dla monitorowania wód gruntowych i powierzchniowych przy miejsko-gminnym składowisku odpadów w rejonie wsi Kopaszyn – Nowe – Toniszewo, gmina Wągrowiec; wyk. Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Geologiczne GEOSONDA, 
ul. Wilczak 45/47, 61-623 Poznań; Poznań, lipiec 1999 r. Projekt zatwierdzony decyzją Starosty Wągrowieckiego z dnia 13.09.1999 r., znak OS-7530/2/99.

- Raport nr 4 z monitoringu lokalnego terenu międzygminnego składowiska odpadów komunalnych – stan na koniec roku 2007 Kopaszyn-Nowe-Toniszewo, gmina Wągrowiec; wyk. Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Geologiczne GEOSONDA Agnieszka Pawelczak, ul. Wilczak 45/47, 61-623 Poznań; Poznań, styczeń 2008 r.

- Lokalny monitoring składowiska na składowisku odpadów w m. Kopaszyn, gm. Wągrowiec – raport roczny; wyk. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Zakład Badania Zanieczyszczeń, ul. Dąbrowskiego 174/176, 60-594 Poznań,

- Raport nr 2 z monitoringu lokalnego wód podziemnych terenu miejsko-gminnego składowiska odpadów – stan na koniec roku 2001, Kopaszyn-Nowe-Toniszewo, gm. Wagrowiec; wyk. Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Geologiczne GEOSONDA Marian Pawelczak, ul. Wilczak 45/47, 61-623 Poznań; Poznań, grudzień 2001 r.

- Monitoring składowiska odpadów komunalnych w m. Kopaszyn, gmina Wągrowiec – raport za rok 2011. Opr. SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o. Pszczyna, luty 2012 r.

- Opracowanie projektowe – składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Kopaszyn – Nowe – plan zagospodarowania terenu; wyk. Arka Konsorcjum S.A., ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań, Poznań 1999 r.,

- Opracowanie projektowe składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Kopaszyn – Nowe – P.b.w. techniczno – technologiczny; wyk. Arka Konsorcjum S.A., ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań; Poznań 1999 r.

- Przegląd ekologiczny międzygminnego składowiska odpadów komunalnych 
Sp. z o.o. w Wągrowcu; wyk. mgr inż. Tomasz Napiecek, Wągrowiec czerwiec 2002 r.

- Instrukcja Instytutu Technik Budowlanych Nr 338, Metoda określania emisji 
i imisji hałasu przemysłowego w środowisku.

- Polska norma PN-EN-01341, Hałas Środowiskowy. Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego.

- Mapa topograficzna w skali 1:10000,

- Mapa topograficzna w skali 1:25000,

- Mapa topograficzna w skali 1:50000,

- Mapa hydrograficzna Polski w skali 1:50000,

- Komentarz do mapy hydrograficznej Polski w skali 1:50000,

- http://www.natura2000.org.pl/,

- http://www.mos.gov.pl/,

- http://poznan.rdos.gov.pl/,

- Lustracja terenowa oraz dane uzyskane od Inwestora

Załączniki:

- Mapa topograficzna w skali 1:100 000 - orientacja.

- Mapa topograficzna w skali 1:10 000 - orientacja

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000,

- Lokalizacja piezometrów.

- Obszar Natura 2000 - mapka,

- Mapa jednolitych części wód podziemnych (JCWPd)

- Wypis i wyrys ze zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Wągrowiec – pismo Urzędu Gminy Wągrowiec 
z dnia 11.01.2013 r., nr IGP.Pp.6727.4.2013.PP,

- Pismo z dnia 27.02.2012 r. nr 02/12 orzeczenie o jakości kruszyw

- Decyzja Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 29.07.2010 r., nr OŚM.Oś.7632-40/09 o środowiskowych uwarunkowaniach,

- Decyzja Starostwa Powiatowego w Wągrowcu z dnia 9.09.2010 r., nr AB.7351-438/10, pozwolenie na budowę,

- Decyzja Powiatowego Inspektora Budowlanego w Wągrowcu z dnia 29.01.2013 r., nr PINB 7114/4/13 pozwolenie na użytkowanie kwatery składowania odpadów,

- Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02.08.2007 r., nr SR.II-10.6600-59/06 stanowiąca pozwolenie zintegrowane,

- Schemat kompostowni,

- Schemat sortowni,

- Symulacja rozprzestrzeniania się dźwięku dla pory dnia,

- Dane wejściowe do symulacji rozprzestrzeniania się dźwięku dla pory dnia. Składowisko odpadów komunalnych w Kopaszynie. Stan obecny.

- Legenda do symulacji rozprzestrzeniania się dźwięku w środowisku dla pory dnia, oznaczenia izolinii.

- Pismo WIOŚ w Poznaniu z dnia 10.01.2013 r., nr WM.7016.1.15.2013.105W

- Lokalizacja emitorów do powietrza,

- Obliczenia stężeń substancji w sieci receptorów

a) dane do obliczeń

b) ustalenie zakresu obliczeń

c) wyniki obliczeń

d) zestawienie maksymalnych wartości stężeń

e) izolinie stężeń substancji (graficzne przedstawienie wyników obliczeń),

- Fotografie.

- Dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska,

- Pismo z dnia 14.01.2013 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu (warunki techniczne odbioru ścieków).

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz U nr 213, poz. 1397 ).

uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.08.2012 r. Nr XXV/440/12 w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2017.

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012 r. w spawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.Nr 0, poz. 1052).

uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009—2012 z perspektywą do roku 2016” (M.P z 2009 r. Nr 34, poz. 501),

uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.08.2012 r. Nr XXV/440/12 w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2017.

pismo Urzędu Gminy Wagrowiec z dnia 11.01.2013 r., nr IGP.6727.4.2013.PP – w załączeniu do niniejszego opracowania

uchwała Rady Gminy w Wągrowcu Nr XXXI/236/97 z dnia 20.10.1997 r. (Dz.Urz. woj. pilskiego nr 1, poz. 2 z dnia 19.01.1998 r.)

informacje uzyskane od MSOK Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 2, 62-100 Wągrowiec

uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXV/440/12 z dnia 27.08.2012 r.

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.Nr 0, poz. 1052)

producent: Wilhelm Tell Consulting A.A. Doliński, ul. Przędzalniana 77, 93-114 Łódź

decyzja Powiatowegi Inspektora Budowlanego w Wągrowcu z dnia 29.01.2013 r. nr PINB7114/4/13 pozwolenie na użytkowanie kwatery składowiska odpadów – załącznik nr 11 niniejszego Raportu

uchwała Rady Ministrów Nr 217 z dnia 24.12.2010 r. w prawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 
(MP Nr 101, poz. 1183),

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.Nr 8, poz. 70)

Bilewski B., Hardtle G., Marek K.: Podręcznik gospodarki odpadami. Wyd. Seidel Przywecki Sp. z o.o., Warszawa 2006.

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz U nr 213, poz. 1397).

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26.07.2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.Nr 122, poz.1055)

kwaterę nr 1 planuje się eksploatować do maja 2013 r.

wydana został już decyzja Powiatowego Inspektora Budowlanego w Wągrowcu z dnia 29.01.2013 r., nr PINB 7114/4/13 pozwolenie na użytkowanie kwatery składowania odpadów,

uchwała nr XXXI/263/97 Rady Gminy Wagrowiec z dnia 20.10.1997 r. (Dz.Urz. woj. pilskiegonr 1 poz. 2 
z dnia 19.01.1998 r.)

pismo Urzędu Gminy Wągrowiec z dnia 11.01.2013 r., nr IGP.6727.4.2013.PP – w załączeniu do niniejsezgo opracowania

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz.U.Nr 120, poz. 826 z póź. zm.)

po uzgodnienieach z Inwestorem

Dziennik Urzędowy L 189 , 18/07/2002 P. 0012 - 0025

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z późniejszymi zmianami)

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z późniejszymi zmianami)

Kempa E.S.: Gospodarka odpadami miejskimi. Arkady. Warszawa 1983 r.

Poradnik metodyczny w zakresie PRTR dla składowisk odpadów komunalnych, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2010 r.

Określenie wymagań dla kompostowania i innych metod biologicznego przetwarzania odpadów – Pracownie Badawczo-Projektowe „EKOSYSTEM” Sp. z o.o., Zielona Góra, 2005 r.

Określenie wymagań dla kompostowania i innych metod biologicznego przetwarzania odpadów – Pracownie Badawczo-Projektowe „EKOSYSTEM” Sp. z o.o., Zielona Góra, 2005 r.

www.aknova.com

Określenie wymagań dla kompostowania i innych metod biologicznego przetwarzania odpadów – Pracownie Badawczo-Projektowe „EKOSYSTEM” Sp. z o.o., Zielona Góra, 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz U nr 16, poz. 87).

AP 42, Fifth Edition, Volume I Chapter 1: External Combustion Sources. Emission Factor Documentation for AP-42 Section 1.5 Liquefied Petroleum Gas Combustion.

AP 42, Fifth Edition, Volume I Chapter 1: External Combustion Sources. Emission Factor Documentation for AP-42 Section 1.5 Liquefied Petroleum Gas Combustion.

Wpływ składowiska odpadów komunalnych na jakość mikrobiologiczną powietrza – T. M. Traczewska, J. Karpińska-Smulikowska. Ochrona środowiska nr 77/2000.

„Wytyczne dotyczące wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji i mechaniczno-biologicznego prztwarzania odpadów” - przygotowane na podstawie opracowania dr inż. Ryszarda Szpadta i dr hab. inż.Andrzeja Jędrczaka sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska. Warszawa 2008 r..; www.mos.gov.pl

zgodne z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2.08 2007 r., nr SR.II-10.6600-59/06 – pozwolenie zintegrowane na eksploatację kwatery I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kopaszyn dla Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 2, 62-100 Wągrowiec; termin ważności pozwolenia do 2 sierpnia 2017 r. -  patrz załącznik nr 10 do niniejszego „Raportu...”

AT4 rozumiane jako aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni.

ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.z 2012 r. Nr 145, poz. 951)

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi – A. Szpindor. Arkady 1998 r.

Imhoff K. i K.: „Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków” – Poradnik Projprzem – EKO, Bydgoszcz 1996 rok

decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.05.2011 r., nr DSR.VI.7322.21.2011 udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Manczarski P., Lewicki R. „Wytyczne dotyczące zamykania i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych” NFOŚiGW, Warszawa, 2012 r.

Procyk G., Zając A. „Monitoring składowiska odpadów komunalnych w m. Kopaszyn, gm. Wągrowiec – raport za rok 2011” Opr. SGS Eko-Projekt Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna, luty 2012 r.

rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.Nr 136, poz. 964)

Suchowska-Kisielewicz M., 2008: Skład chemiczny odcieków z odpadów przed i po mechaniczno – biologicznym przetworzeniu – rozprawa doktorska, Uniwetytet Zielonogórski, http://zbc.uz.zgora.pl/Content/14727/Doktorat%20M.Suchowska-Kisielewicz.pdf

ul. Wilczak 45/47, 61-623 Poznań

dokumentacja zatwierdzona decyzją Starosty Wągrowieckiego znak OS-7530/2/99 z dnia 14.07.1999 r.

Leciejewski S.: Fizjograficzne studium lokalizacyjne wysypiska miejsko-gminnego w miejscowości Kopaszyn i Nowe, gmina Wągrowiec, Piła, maj 1995 r.

Dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierskiej dla projektowanego miejsko-gminnego składowiska odpadów wraz z zakładem utylizacji na terenie wsi Kopaszyn – Nowe – Toniszewo” wykonana przez Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Geologiczne GEOSONDA w czerwcu 1999 r

Dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierskiej dla projektowanego miejsko-gminnego składowiska odpadów wraz z zakładem utylizacji na terenie wsi Kopaszyn – Nowe – Toniszewo” wykonana przez Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Geologiczne GEOSONDA w czerwcu 1999 r

MP z 2011 r. Nr 40, poz. 451

mapa głównych zbiorników wód podziemnych w skali 1:500000

informacja uzyskana w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, 
    ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec.

mapa hydrograficzna Polski w skali 1:50000

mapa hydrograficzna Polski w skali 1:50000

sprawozdania z badań nr 79/OLA/08-Z, 186/OLA/08-Z, 277/OLA/08-Z, 366/OLA/08-Z.

sprawozdanie z badań nr SB/P/03171/03/2011, SB/P/14427/09/2011, SB/P/08167/06/2011

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych  (Dz.U.Nr 257, poz. 1545)

MP z 2011 r. Nr 40, poz. 451

rozporządzenie Nr 5/98 Wojewody Pilskiego z 15 maja 1998 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskim (Dz. Urz. Woj. Pil. Nr 13, poz. 83),

Król S. 1997: Przyroda województwa pilskiego i jej ochrona. BWN, Piła

Roczna ocena jakości powietrza w Wielkopolsce za rok 2011. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Poznań 2012 r.

Klasa A – stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, .

Klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych. Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza konieczność wyznaczenia obszarów przekroczeń i zakwalifikowanie strefy do opracowania programów ochrony.

Klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczaja poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczaja poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3.03.2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.Nr 47, poz. 281) – akt uchylony 3.10.2012 r.

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)

http://www.zielonetechnologie.pl/html/pubonline/downloads/materialy_warsztatowe_odp_biodegradow.doc

ustawa z dnia 18.07.2001 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 145

patrz pkt. 4.3. „Wody podziemne” niniejszego Raportu

pismo z dnia 27.02.1012 r. – orzeczenie o jakości kruszyw – w załaczeniu do niniejszego opracowania

MP z 2011 r. Nr 40, poz. 451

ustawa z dnia 18.07.2001 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 145

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz U nr 16, poz. 87).

Dyrektywa Rady EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny 92/43/EWG (Council Directive 92/43/EEC of 21 May on the conservation of natural habitats and of wild flora and fauna), uchwalona 21 maja 1992 i zmieniona Dyrektywą 97/62/EWG

Król S. 1997: Przyroda województwa pilskiego i jej ochrona. BWN, Piła

uchwała Rady Gminy w Wągrowcu Nr XXXI/263/97 z dnia 20.10.1997r. (Dz.Urz. woj. pilskiego nr 1 poz. 2 
z 19.01.1998 r.)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008r. Dz.U.Nr 25, poz. 50 z póź.zm. )

Wilhelm Tell Consulting, AA Doliński, ul. Przędzalnicza 77, 93-114 Łódź

źródło: www.mos.gov.pl

MBP – mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów

rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 26.07.2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.Nr 122, poz. 1055)

uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.08.2012 r. Nr XXV/440/12 w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2017.

uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.08.2012 r. Nr XXV/440/12 w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2017.

uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009—2012 z perspektywą do roku 2016” (M.P z 2009 r. Nr 34, poz. 501),

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz U nr 213, poz. 1397).

uchwała nr XXXI/263/97 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 20.10.1997 r. (Dz.Urz. woj. pilskiego nr 1 poz. 2 
z 19.01.1997 r.)