# STEFAN LECIEJEWSKI - PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE

64-920 Piła, ul. Łowiecka 10/16    tel. (067) 213-65-23    e-mail: pilec@poczta.onet.pl

GMINA   WĄGROWIEC

PROGNOZA

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄGROWIEC W REJONIE WSI SIENNO

SPORZĄDZAJĄCY  STUDIUM						WYKONAWCY

WÓJT  GMINY  WĄGROWIEC						MGR STEFAN LECIEJEWSKI

## MGR PIOTR LECIEJEWSKI

PIŁA     STYCZEŃ  -  LUTY  2013

SPIS   TREŚCI

| 1. | Wstęp |
| --- | --- |
| 1.1. | Podstawa prawna, zakres i cel prognozy oraz metody jej opracowania i powiązania zmiany studium i prognozy z innymi dokumentami |
| 1.2. | Wykorzystane opracowania i literatura |
| 2. | Charakterystyka i stan środowiska przyrodniczego gminy Wągrowiec ze szczególnym uwzględnieniem terenu objętego zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy |
| 2.1. | Ogólna charakterystyka środowiska gminy – stan i funkcjonowanie: przedruk z prognozy do zmiany Studium z 2012 r. autor M. Szeremietiew. |
| 2.2. | Ukształtowanie terenu i geomorfologia |
| 2.3. | Budowa geologiczna i surowce mineralne |
| 2.4. | Wody podziemne i zaopatrzenie w wodę |
| 2.5. | Wody powierzchniowe |
| 2.6. | Warunki klimatyczne i aerosanitarne |
| 2.7. | Użytkowanie gruntów, gleby, flora i fauna |
| 2.8. | Prawna ochrona przyrody i dóbr kultury oraz cele ochronne na obszarach chronionych ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym |
| 3. | Dotychczasowe ustalenia dokumentów planistycznych i ich oddziaływanie na środowisko oraz istniejące zagospodarowanie terenów objętych zmianą studium |
| 3.1. | Ustalenia zawarte w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wągrowiec z 2001 r. |
| 3.2. | Ustalenia planu z 2003 r |
| 4. | Projektowane przeznaczenia terenów objętych zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wągrowiec w rejonie wsi Sienno oraz skutki odstąpienia od realizacji tych przeznaczeń |
| 5. | Prognoza potencjalnych zmian w środowisku przyrodniczym spowodowanych oddziaływaniem realizacji ustaleń zmiany studium na poszczególne elementy środowiska. |
| 5.1 | Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, gleby i litologię po zrealizowaniu przeznaczeń. |
| 5.2 | Oddziaływanie na wody podziemne i zasoby surowcowe |
| 5.3 | Oddziaływanie na wody powierzchniowe |
| 5.4 | Oddziaływanie na eksploatację piasków kwarcowych |
| 5.5 | Oddziaływanie na florę i faunę |
| 5.6. | Oddziaływanie na krajobraz oraz obszary i obiekty chronione ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym |
| 6. | Potencjalne zmiany w środowisku wynikające z realizacji ustaleń zmiany studium na podstawie opracowanych w przyszłości miejscowych planów |
| 7. | Istniejące problemy ochrony środowiska wynikające z realizacji zmiany studium, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów podlagających ochronie prawnej |
| 8. | Propozycje dotyczące metod analizy ustalonych w zmianie studium przeznaczeń terenów i częstotliwość przeprowadzania monitoringu |
| 9. | Informacje dotyczące rozwiązań wariantowych i alternatywnych oraz potrzeby kompensacji przyrodniczej i możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko |
| 10. | Streszczenie |

1.	WSTĘP

1.1. PODSTAWA  PRAWNA, ZAKRES  I  CEL  PROGNOZY  ORAZ  METODY

JEJ  OPRACOWANIA I  POWIĄZANIA  ZMIANY STUDIUM I PROGNOZY Z

INNYMI  DOKUMENTAMI

Prognozę oddziaływania na środowisko przyrodnicze przeznaczeń terenów ustalonych w zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wągrowiec wykonano na zlecenie Gminy Wągrowiec, umowa z dnia 04.01.2013 r.

Zmianę studium opracowali:

mgr Stefan Leciejewski

mgr inż. arch. Beata Leciejewska

Podstawą prawną opracowania „Prognozy” do studium jest art. 51 ust.1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199/2008 poz. 1227 z dnia 07.11.2008 r. ze zm.) oraz pismo RDOŚ w Poznaniu z dnia 03.10.2012 r. i opinia sanitarna PPiS w Wągrowcu z dnia 02.10.2012 r.

Zakres prognozy ustala art. 51 ust. 2 ww. Ustawy.

Celem prognozy jest określenie i ocenienie skutków jakie mogą wyniknąć dla środowiska przyrodniczego z projektowanego przeznaczenia terenu ustalonego w zmianie studium w oparciu o analizę i ocenę charakterystyki i istniejącego stanu środowiska.

Prognoza uwzględnia przepisy zawarte w obowiązujących ustawach i aktach wykonawczych mających zastosowanie przy opracowaniu prognoz oddziaływania na środowisko.

Projektowany dokument (tj. zmiana studium) zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.

Zmianę studium sporządza się w oparciu o istniejące studium – aby powstał jednolity dokument, a także w oparciu o ocenę terenów zawartych w opracowaniu ekofizjograficznym. Studium powinno uwzględniać ustalenia zawarte w strategii i planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Studium poza przeznaczeniem terenów zawiera również dane demograficzne i gospodarcze oraz ogólne zasady  zagospodarowania terenów – m.in. wysokość zabudowy w poszczególnych miejscowościach, kierunki rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz zasady ochrony środowiska.

Zmiana studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Wągrowiec i prognoza oddziaływania na środowisko w zakresie ochrony środowiska i wykorzystania

zasobów naturalnych ma powiązania:

- ze Studium opracowanym w 2001 r. ,

- zmianą Studium gminy Wągrowiec uchwaloną przez R.G. Wągrowiec dnia 26.11.2012 r.

- opracowaniem ekofizjograficznym dla gminy Wągrowiec w skali 1:50 000 wykonanym w 2011 r.,

a także innych dokumentów do których należą:

- Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016,

- Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego – Wielkopolska 2020 z 2012 r.

- Strategia rozwoju powiatu wągrowieckiego,

- Strategia rozwoju gminy Wągrowiec na lata 2003 – 2015,

- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego,

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wągrowiec – wieś Sienno dla działek nr 13 i 17 z 2013 r.

Prognoza uwzględnia również analizy i oceny  zawarte w:

- Prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu,

- Prognozie oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wągrowiec uchwalonej w listopadzie 2012 r. opracowaną przez M. Szeremietiew.

Zmiana studium gminy Wągrowiec, dla której jest opracowana niniejsza prognoza obejmuje część terenów wsi Sienno.

Prognozę wykonano w oparciu o analizę charakterystyki i stanu poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego i ustaleń przeznaczenia terenu w zmianie studium.

W opracowaniu prognozy posłużono się metodą opisowej analizy i oceny prawdopodobnych rodzajów skutków oddziaływania na środowisko w przypadku realizacji ustalonych przeznaczeń z uwzględnieniem charakterystyki i stanu funkcjonowania środowiska oraz analogii do oddziaływań istniejących dla tego typu inwestycji, tj. eksploatacji powierzchniowej kruszywa, zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z możliwością prowadzenia usług oraz terenów rolnych i leśnych.

Pracę nad prognozą poprzedziła inwentaryzacja terenowa. W opracowaniu prognozy wykorzystano informacje zawarte w wymienionych wyżej opracowaniach dotyczących jednostek samorządowych oraz z opracowań i literatury wymienionej w punkcie 1.2. niniejszej prognozy, w szczególności informacje zawarte w „Raportach” WIOŚ w Poznaniu.

Wykorzystano również dokumentacje źródłowe m.in. Dokumentację geologiczną złoża piasków kwarcowych Sienno i dokumentacje hydrogeologiczne otworów studziennych w Przysieczynie, Wiatrowie, Przysiece i w Ochodzy.

1.2.	WYKORZYSTANE  OPRACOWANIA  I  LITERATURA

- Atlas Rzeczpospolitej Polski W-wa 1993 – 1997 r.

- Atlas zwierząt chronionych MULTICO Oficyna Wydawnicza 2010 r.

- Przeglądowa mapa geomorfologiczna Polski skala 1:500000.

- Mapa geologiczna Polski w skali 1:20 0000 i 1:50 000,

- Mapa hydrogeologiczna Polski skala 1:200000.

- Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych skala 1:500000.

- Mapa rozprzestrzenienia kompleksów strukturalnych pokrywy osadowej skala 1:750000.

- Mapa kompleksów glebowo – rolniczych 1:5000

- Mapa hydrograficzna – skala 1:50.000.

- Mapa sozologiczna – skala 1:50 000.

- Dokumentacje hydrogeologiczne i geotechniczne.

- Inwentaryzacja surowców mineralnych województwa pilskiego – Gmina Wągrowiec Przeds. Geolog. Oddział Poznań 1990 r.

- Podział hydrograficzny Polski IMGW Warszawa.

- Geografia fizyczna Polski – Jerzy Kondracki, 1980 r.

- Geografia Regionalna Polski Jerzy Kondracki PWN 1998 r.

- Przyroda województwa pilskiego i jej ochrona – Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Króla – 1997 r.

- System obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskim (koncepcja 
S. Leciejewski 1988 r.).

- Przyrodnicze uwarunkowania regionalnego systemu wielkoprzstrzennych obszarów chronionych w województwie pilskim W. Staniewska Zątek Poznań 1988 r. (Monografia AWF Nr 236).

- Formy powierzchni ziemi, R. Galon 1979 r.

- Recesja ostatniego lądolodu z północnej części Wysoczyzny Gnieźnieńskiej a kształtowanie się Pradoliny Noteci – Warty Stefan Kozarski Poznań 1962 r.

- Geomorfologia Polski tom II pod redakcją R. Galona PWN Warszawa 1972 r.

- Polska Czerwona Księga Roślin PAN Kraków 2001 r.

- Polska Czerwona Księga Zwierząt PAN 1992 r.

- Ptaki Ziem Polskich, J. Sokołowski 1972 r.

- Lista roślin naczyniowych ginących i zagrożonych na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce, W. Żukowski 1995 r.

- Program zaopatrzenia w wodę województwa pilskiego – Warunki hydrogeologiczne województwa pilskiego dla zbiorowego i zakładowego zaopatrzenia w wodę.

- Zestawienie ujęć wód podziemnych ośrodków miejskich województwa wielkopolskiego w układzie powiatowym. Poznań 1999 r.

- Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET – POLSKA praca zbiorowa pod redakcją naukową dr Anny Liro Warszawa 1995 r. i „Strategia jej wdrażania” 1998 r.

- Prognozowanie zmian środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym TUP 1985 r.

- Materiały szkoleniowe do konferencji nt. „Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze jako istotne narzędzie przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń ekologicznych” - 1997 TUP Katowice.

- Raporty o stanie środowiska w Wielkopolsce.

- Raporty o stanie środowiska w woj. wielkopolskim – WIOŚ Poznań..

2.	CHARAKTERYSTYKA  I  STAN  ŚRODOWISKA  PRZYRODNICZEGO  GMINY

WĄGROWIEC  ZE SZCZEGÓLNYM  UWZGLĘDNIENIEM TERENÓW  OBJĘTYCH  ZMIANĄ  STUDIUM  UWARUNKOWAŃ  I KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  GMINY

2.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA GMINY – STAN I FUNKCJONOWANIE:( PRZEDRUK Z PROGNOZY DO ZMIANY STUDIUM Z 2012 r (AUTOR M. SZEREMIETIEW)

Powierzchnię ziemi w granicach gminy Wągrowiec ukształtował lądolód skandynawski oraz działalność erozyjna i akumulacyjna jego wód roztopowych. Jest to obszar o nieznacznie zróżnicowanym urzeźbieniu. W świetle regionalizacji fizycznogeograficznej

J. Kondrackiego gmina Wągrowiec, w tym tereny objęte przedmiotową zmianą studium, znajduje się w zasięgu Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego, w obrębie dwóch mezoregionów: Pojezierza Chodzieskiego i Pojezierza Gnieźnieńskiego. Pierwszy z wymienionych mezoregionów obejmuje tereny zlokalizowane na północ od doliny Wełny, drugi ‒ tereny położone na południe od niej. Z kolei B. Krygowski w podziale Niziny Wielkopolskiej na jednostki geomorfologiczne, włącza przedmiotowy teren do dwóch subregionów Wysoczyzny Gnieźnieńskiej: Równiny Wągrowieckiej (przeważający teren gminy) i Pagórków Chodzieskich (północno-wschodnie rejony gminy).

W krajobrazie gminy dominuje wysoczyzna morenowa – płaska w granicach Równiny Wągrowieckiej, falista w obszarze Pagórków Chodzieskich. Wysoczyzna morenowa jest silnie rozczłonkowana przez rynny subglacjalne i doliny rzeczne. Na wysoczyznę morenową nałożone zostały liczne formy akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej. Wśród nich największy powierzchniowo obszar zajmują równiny wodnolodowcowe, w tym sandry. Na uwagę zasługują również wzgórza morenowe, ozy, kemy oraz wydmy.

Wśród utworów budujących podłoże gminy istotną rolę dla jej rozwoju odgrywają utwory kenozoiku. Z nimi związane są bowiem bogactwa naturalne i zasoby wodne. Okres wcześniejszy – trzeciorzęd – budują osady oligocenu, miocenu i pliocenu.

Powłoka oligoceńska na terenie gminy jest na ogół cienka. Budują ją piaski z domieszką glaukonitu i łyszczyków oraz iły i mułki. Miocen reprezentują przede wszystkim utwory klastyczne (luźne), wykształcone w postaci piasków (przeważnie kwarcowych), iłów, mułków i węgla brunatnego. Węgle występują w kilku pokładach, jednak otwory poszukiwawcze za węglem brunatnym nie wykazały typowych pokładów węgla brunatnego na terenie gminy Wągrowiec. Pliocen reprezentowany jest przez serię ilastą, tzw. pstre iły poznańskie z przerostami piasków mułkowatych i drobnych zailonych.

Okres późniejszy – czwartorzęd budują osady plejstocenu i holocenu. W wykształceniu utworów plejstoceńskich dominują gliny morenowe, związane z poszczególnymi stadiałami zlodowaceń. Gliny te rozdziela nieciągła warstwa osadów interglacjalnych. Są to utwory piaszczysto-żwirowe (lokalnie mulaste i ilaste) pochodzenie fluwioglacjalnego i rzecznego. Z recesją lądolodu bałtyckiego związane są cienkie płaty utworów wodnolodowcowych, w tym sandrowych. W holocenie w licznych zagłębieniach bezodpływowych osadzały się: iły, mułki, piaski, kredy jeziorne oraz namuły. Wzdłuż cieków złożone zostały piaski i żwiry, a na obrzeżach zagłębień i dolin rzecznych powstały torfy.

Na terenie gminy udokumentowano złoża kruszywa naturalnego – piaskowe i piaskowo-żwirowe, piaski kwarcowe do palenia cegły wapienno piaskowej, kredę jeziorną oraz torfy.

W większości eksploatacja złóż została zaniechana. Jedno z tych złóż udokumentowano na obszarze objętym projektem zmiany studium, oznaczonym nr 3. Jest to złoże kruszywa naturalnego ‒ piaskowego o nazwie „Bartodzieje”.

Zróżnicowanie czynników glebotwórczych, w szczególności rodzaju zwietrzeliny na której rozwija się gleba, znalazło odzwierciedlenie w zróżnicowaniu przestrzennym gleb dotyczącym nawet małych obszarów. Na terenie gminy Wągrowiec rozwinęły się gleby: bielicowe, bielicoziemne, brunatne właściwe, brunatne wyługowane i brunatne kwaśne, glejowe, torfowo-mułowe, torfowe torfowisk niskich, murszowo-torfowe, murszowo-mineralne, murszowate, czarne ziemie właściwe oraz czarne ziemie zdegradowane. Zaznaczyć należy, że klasyfikacja gleb uległa zmianie w 1989 r., w związku z czym wymienione powyżej gleby należałoby przekwalifikować. Istotnych zmian spodziewać się można jedynie w odniesieniu do gleb bielicowych i pseudobielicowych, gleb brunatnych wyługowanych i brunatnych kwaśnych oraz czarnych ziem zdegradowanych. W pozostałych przypadkach mamy do czynienia jedynie ze zmianami terminologicznymi. 
W przedstawionych w punkcie 6 niniejszej Prognozy zestawieniach dotyczących warunków przyrodniczych obszarów, dla których sporządzana jest zmiana studium, posłużono się nową klasyfikacją. Gleby przekwalifikowano zgodnie z kluczem przedstawionym w książce R. Bednarek, H. Dziadowiec, U. Pokojskiej, Z. Prusinkiewicza  pt. ”Badania ekologiczno-gleboznawcze”.

Zestawienie powierzchni poszczególnych kompleksów glebowo-rolniczych wydzielonych na terenie gminy Wągrowiec wykazuje największy udział siedlisk odpowiednich do produkcji żyta – kompleksy 4, 5 i 6. Udział gruntów ornych poszczególnych klas bonitacyjnych wskazuje na dominację gleb średniej i słabej jakości (IV, V i VI klasy). Również użytki zielone występujące na terenie gminy cechuje średnia i słaba jakość (2z i 3z). Podkreślić należy, że poza terenami wydobycia kopalin na terenie gminy Wągrowiec nie występują obszary intensywnej degradacji gleb, powodowanej zarówno przez czynniki antropogeniczne jak i naturalne.

Pod względem hydrograficznym obszar przedmiotowej gminy leży w dorzeczu Wełny. Wymieniony ciek jest jednym z większych dopływów Warty. Rzeka wypływa z Jeziora Wierzbiczańskiego i uchodzi do Warty w Obornikach. Przez gminę Wągrowiec płynie tranzytem. Na wskazanym terenie stan ekologiczny rzeki oceniono na słaby. Na tym terenie rzeka przyjmuje wody: Nielby, Strugi Gołanieckiej oraz Strugi Potulickiej. Wszystkie wy-mienione rzeki są prawostronnymi Wełny, choć Nielba na skutek sztucznego przedłużenia koryta, przecina Wełnę i wprowadza do niej swe wody z lewej strony, około 0,5 km poniżej ujścia Strugi Gołanieckiej. Badania wykazały, że tylko 10% wody każdej z tych rzek ulega wymieszaniu.

Wszystkie rzeki gminy Wągrowiec charakteryzuje śnieżno-deszczowy reżim zasilania, z jednym maksimum i jednym minimum w ciągu roku. Po osiągnięciu wiosennego maksimum związanego z roztopami, przypadającego na marzec lub kwiecień, stany wody i przepływy zmniejszają się wyraźnie, aż do końca roku hydrologicznego. Rzeki gminy Wągrowiec mała zasobność w wodę i zróżnicowanie współczynnika nierównomierności przepływu liczonego jako stosunek wartości maksymalnej do minimalne. Również spływ jednostkowy dla dorzecza Wełny jest znacznie niższy od średniej wartości dla Polski.

Poza wymienionymi rzekami, na terenie gminy Wągrowiec występuje stosunkowo gęsta sieć drobnych cieków, włączonych do systemu melioracji wodnych. Są to często cieki o charakterze okresowym. Spotkać je można również w obszarach objętych zmiana studium. Okresowo nadmiernie uwilgotnione obszary wysoczyznowe zdrenowano.

Ważny element hydrograficzny gminy stanowią jeziora. Do największych z nich na-leżą: Jezioro Kaliszańskie, Jezioro Rgielskie, Jezioro Łeknińskie, Jezioro Grylewskie, Jezioro Bukowieckie, Jezioro Kobyleckie, Jezioro Durowskie, Jezioro Łęgowskie, a także usytuowane na granicy z gminą Rogoźno ‒ Jezioro Starskie (Prusieckie). Stan ekologiczny Jeziora Rgielskiego, nieopodal którego są położone obszary objęte zmianą studium określono na umiarkowany. Stanu jezior Bukowieckiego i Bukowieckiego Małego dotychczas nie określono.

Na dawnych terenach podmokłych, w sąsiedztwie jezior, między innymi Jeziora Czeszewskiego, w wyniku eksploatacji torfu powstały drobne zbiorniki wodne. Na północ od Łukowa, w dnie rozległego obniżenia morfologicznego znajduje się zespół stawów hodowlanych o powierzchni 155,8 ha.

W wyniku przeprowadzonych melioracji odwadniających znaczne powierzchnie te-renów podmokłych zostały osuszone, a część dawniej bezodpływowych terenów włączono do sieci hydrograficznej. Skutkiem przeprowadzonych prac melioracyjnych jest również obniżenie zwierciadła wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego (wód gruntowych) oraz okresowy zanik wód w drobnych ciekach.

Pod względem hydrogeologicznym gmina Wągrowiec leży w Regionie Mogileńskim. Z uwagi na zróżnicowanie warunków hydrogeologicznych w granicach gminy wydzielono 6 jednostek hydrogeologicznych. W zasięgu dwóch z nich znajdują się tereny objęte zmianą studium. Stan chemiczny jednolitej części wód, w zasięgu której zlokalizowane są wszystkie obszary objęte zmianą studium oceniono na dobry.

Głębokość zalegania pierwszego poziomu wód podziemnych wykazuje małe zróżnicowanie. W obrębie dolin rzecznych i zagłębień terenu pierwszy poziom wód podziemnych występuje bardzo płytko, praktycznie do 1 m p.p.t. Na pozostałym terenie w większości zalega pomiędzy 1 a 5 m p.p.t. Jedynie miejscami głębokość do lustra wody przekracza 5 m.

Obszar gminy Wągrowiec znajduje się poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Warunki klimatyczne na tym terenie, podobnie jak w całej Wielkopolsce, kształtują się pod wpływem napływających mas powietrza. Zasadniczo mamy tu czynienia z trzema podstawowymi masami powietrza: polarnym, arktycznym i zwrotnikowym. Różne cechy fizyczne tych mas znajdują wyraz w różnorodności stanów pogody.

W świetle danych zamieszczonych w Atlasie Klimatu Polski, opracowanym w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie i opublikowanym w 2005 r. podstawowe cechy klimatu przedmiotowego terenu przedstawiają się następująco:

Średnie 10-minutowe prędkości wiatru w roku 3 – 5 m/s

Udział cisz atmosferycznych w roku 5 – 10 %

Energia użyteczna wiatru 750 – 1000 kWh/m2/rok

Średnie roczne usłonecznienie > 1650 godz.

Średnia roczna temperatura powietrza 8 – 8,5 °C

Średnia temperatura wiosny (III – V) 8 – 8,5 °C

Średnia temperatura lata (VI – VIII) > 18 °C

Średnia temperatura jesieni (IX – XI) 8 – 8,5 °C

Średnia temperatura zimy (XII – II) -1° – 0 °C

Liczba dni z przymrozkami (T min < 0° C) 90 – 100 dni

Liczba dni mroźnych (T max < 0° C) 20 – 30 dni

Liczba dni gorących ((T max ≥ 25 °C) 30 – 40 dni

Średnia roczna wilgotność względna powietrza < 78 %

Średnie roczne zachmurzenie (skala 1 – 8) 5 – 5,2

Liczba dni pogodnych w roku (zachmurzenie ≤2) 35 – 40 dni

Liczba dni pochmurnych w roku (zachmurzenie ≥7) 150 – 160 dni

Średnia roczna opadów atmosferycznych < 550 mm

Średnia roczna liczba dni z opadem śniegu 40 – 50 dni

Średnia roczna liczba dni z mgłą 60 – 70 dni

Ogólne cechy klimatu – związane z rodzajem napływających mas powietrza – modyfikuje szereg innych czynników. Do najważniejszych zalicza się: wysokość nad poziom morza, rzeźbę terenu i jego pokrycie oraz obecność zbiorników wodnych, a w przypadku jednostek osadniczych – człowieka. W wyniku spalania surowców energetycznych i emisji spalin samochodowych do powietrza wprowadzane są różnorodne zanieczyszczenia. Te z kolei prowadzą do zmian w bilansie promieniowania i w bilansie cieplnym. W rezultacie temperatury powietrza na terenie osiedli ludzkich są wyższe, w porównaniu z terenami otwartymi. Zwiększona liczba jąder kondensacji sprawia, że w stosunku do terenów przy-ległych, nad terenami silnie zurbanizowanymi i uprzemysłowionymi, obserwuje się większe opady, mniejszą liczbę dni pogodnych, częstsze występowanie mgieł, zmniejszenie prędkości wiatru, zwiększenie liczby przypadków ciszy. Z uwagi na rolniczy charakter gminy Wągrowiec oraz niewielkie rozmiary miejscowości zlokalizowanych na terenie omawianej jednostki administracyjnej tego typu oddziaływanie człowieka na warunki klimatyczne uznaje się za znikome.

Uwzględniając powyższe czynniki, na terenie gminy Wągrowiec wydzielić można kilka typów topoklimatów, w tym:

1)	Topoklimaty form wklęsłych, z częstymi inwersjami powietrza, narażone w największym stopniu na niebezpieczeństwo przymrozków pochodzenia lokalnego,

2)	Topoklimaty form płaskich poza dnami dolin, narażone w mniejszym stopniu na nie-bezpieczeństwo przymrozków,

3)	Topoklimaty form wypukłych z niewielkim stopniem niebezpieczeństwa przymrozków lokalnych pochodzenia radiacyjnego lub radiacyjno-adwekcyjnego:

4)	Topoklimaty obszarów zalesionych, nocnych spadkach temperatury znacznie mniejsze niż na terenach sąsiednich:

5)	Topoklimat zbiorników wodnych o bardzo dużej wymianie ciepła między powierzchnią graniczną a podłożem wskutek przewodzenia:

Kontrola jakości powietrza w strefie wielkopolskiej, w granicach której usytuowana jest gmina Wągrowiec wraz z terenami objętymi zmiana studium, wykazała przekroczenia ustalonych poziomów substancji w zakresie 3 wskaźników stanowiących kryteria oceny stanu powietrza pod kątem ochrony roślin i ochrony zdrowia ludzi. Są to: pył zawieszony PM10, benzo(a)piren w pyle zawieszonym oraz ozon.

Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dla 2010 r. zamieszczono w tabelach nr 1 i 2.

Tabela 1

Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

ustanowionych w celu ochrony zdrowia

| Nazwa strefy | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO2 | SO2 | CO | C6H6 | PM2,5 | PM10 | BaP | As | Cd | Ni | Pb | O3 |
| strefa wielkopolska | A | A | A | A | B | C | C | A | A | A | A | C |

##### Tabela 2

Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin

| Nazwa strefy | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| strefa wielkopolska | SO2 | NO3 | O3 |
|  | A | A | C |

Podkreślić należy, że monitoring jakości powietrza na terenie gminy Wągrowiec był mocno ograniczony. Prowadzono jedynie pomiary stężeń dwutlenku siarki tlenku i tlenków azotu dla oceny stanu powietrza pod kątem ochrony roślin. Punkt pomiarowy zlokalizowany był wśród pól uprawnych okolic Kobylca. Na terenie miasta Wągrowiec, wokół którego roztaczają się grunty gminy Wągrowiec monitorowano pył zawieszony PM10, dla którego zaobserwowano przekroczenia dopuszczalnych 24-godzinnych stężeń. Poziom stężeń średniorocznych został dotrzymany.

Niewielkie jednostki osadnicze rozproszone równomiernie po jej całym obszarze oraz jej słabe uprzemysłowienie sprawiają, że znaczące zanieczyszczenie powietrza jest tu mało prawdopodobne. Jedynie okresowo na terenach zabudowy wiejskiej, zwłaszcza w sezonie grzewczym, a także w sąsiedztwie tras komunikacyjnych i zakładów przemysłowych możliwy jest wzrost zanieczyszczenia powietrza do niepożądanych wielkości. Na wskazanych terenach wzrasta również zagrożenia hałasem.

W odniesieniu do dróg kołowych, największe uciążliwości związane są z eksploatacją dróg wojewódzkich. Z obliczeń przedstawionych w Programie ochrony środowiska dla powiatu wągrowieckiego na lata 2011 – 2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015 ‒ 2018 wynika, że średnie dobowe natężenie ruchu na drogach wojewódzkich w roku 2011 powinno kształtować się następująco:

- 4233 pojazdów ‒ droga nr 190 (Margonin - Wągrowiec – Gniezno)

- 6019 pojazdów ‒ droga nr 196 (Poznań – Murowa Goślina – Wągrowiec)

- 8091 pojazdów ‒ droga nr 241 (Nakło nad Notecią – Wągrowiec – Rogoźno)

- 3694 pojazdów ‒ droga nr 251 (Kaliska – Żnin)

Kontrola natężenia ruchu przeprowadzona w 2010 r. wykazała, że średni dobowy ruch na drogach wojewódzkich przebiegających przez obszary objęte zmianą studium wynosił:

- 8053 pojazdów ‒ droga nr 241 (Wągrowiec – Morakowo)

- 6019 pojazdów ‒ droga nr 251 (Kaliska – Niemczyn)

W świetle powyższego największe natężenie ruchu, a zatem największe zagrożenie hałasem i zanieczyszczeniem powietrza przypisać należy drodze wojewódzkiej nr 241. W zasięgu jej oddziaływania znajdują się dwa obszary objęte zmianą. Na zamieszczonych dalej rysunkach zostały one oznaczone numerami 6 i 8.

Linia kolejowa prowadząca z Wągrowca do Damasławka została zlikwidowana. Nie stanowi zatem źródła zagrożenia hałasem dla projektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej w Rgielsku (obszar oznaczony nr 7).

Pomiary pól elektromagnetycznych na terenie województwa wielkopolskiego nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów, określonych w przepisach ‒ rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów. Celem pomiarów nie było określenie wpływu poszczególnych obiektów emitujących fale elektromagnetyczne na poziom pól w środowisku, a jedynie określenie poziomu tych pól w miejscach dostępnych dla ludności.

Świat przyrody ożywionej reprezentują rośliny, zwierzęta i grzyby ekosystemów: wodnych, leśnych oraz terenów rolniczych, wśród nich szereg gatunków objętych ochroną prawną.

Najbardziej naturalny element szaty roślinnej na terenie gminy Wągrowiec stanowi roślinność wodna i bagienna. Występuje głównie na siedliskach hydrogenicznych, które w dużej mierze podlegają naturalnym procesom przemian szaty roślinnej. Obecnie procesy te zostały przyspieszone bądź zakłócone przez działalność człowieka. Ich efektem jest wzrost eutrofizacji wód, w dużej mierze związany ze spływami powierzchniowymi z tere-nów użytkowanych rolniczo. Istotny wpływ może mieć także rozwój zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej nad brzegami wód i związany z nią kontrolowany i niekontrolowany zrzut ścieków. Wśród jezior gminy Wągrowiec wyraźnie wyróżnia się mezotroficzny zbiornik jakim jest Jezioro Kaliszańskie. Ten najciekawszy pod względem hydrobiologicznym akwen jest znacznie oddalony od obszarów objętych projektem zmiany studium. We wskazanym jeziorze powierzchniowo dominują zbiorowiska z klasy Charetea i w rozumieniu programu identyfikacji siedlisk Natura 2000 (kod 3140) jest to zbiornik ramienicowy. W niektórych jeziorach zwraca uwagę niski udział roślinności zanurzonej (np. jeziora: Durowskie i Grylewskie), a w niektórych całkowity jej brak (np. jeziora: Łeknieńskie i Łęgowskie). Ponieważ roślinność zanurzona bierze udział w procesach samooczyszczania, stan ten ma dla zbiorników istotne znaczenie. Szczególną rolę w procesach tych odgrywają wspomniane wcześniej ramienice, które utrzymują tzw. stan czystowodny ‒ nawet zbiornika o wysokiej trofii.

Ekosystemy wodne stanowią ostoję ptactwa wodnego i błotnego. Ptaki mają tu bardzo dobrą bazę pokarmową, a w roślinności wodnej i szuwarowej „lokalową”. Na jeziorach i otaczających je łąkach występują ptaki lęgowe, żerujące i przelatujące. Tu obserwowano ptaki drapieżne np. błotniaka stawowego Circus aeruginosus oraz ptaki wodne głównie kaczki Anatinae, gęś gęgawą Anser anser, łabędzie Cygnus sp. czy krzyżówkę Anas platyrhynchos. Oprócz ptaków zbiorniki i cieki są miejscem bytowania m.in. bobra Castor fiber, piżmaka Ondatra zibethicus. Ekosystemy wodne to miejsce rozrodu wszystkich i miejsce bytowania części płazów, które należą do zwierząt szczególnie zagrożonych, dlatego też na terenie Polski wszystkie płazy zostały objęte ochroną gatunkową. Jezioro Kaliszańskie, stawy w Łukowie oraz Jezioro Czeszewskie, a także jeziora koło Wągrowca (Rgielskie, Bracholińskie, Łeknieńskie) uznano za obszary ważne dla ptaków na terenie województwa wielkopolskiego. Spośród wymienionych akwenów tylko Jezioro Rgielskie położone jest w pobliżu obszarów objętych zmianą studium.

Ekosystemy leśne zajmują około 20% powierzchni gminy. Większe kompleksy leśne położone są wzdłuż cieków wodnych i nad jeziorami. Przeważają monokultury sosnowe, które porastają nawet żyzne siedliska ‒ grądowe oraz wilgotne ‒ łęgowe. One też dominują w obszarach objętych zmianą studium i w ich sąsiedztwie. Większą część drzewostanu ma około 40 lat. Lasy gminy Wągrowiec należą do Nadleśnictwa Durowo, na terenie którego najliczniej występują fitocenozy leśne reprezentujące następujące zespoły:

1)	ols porzeczkowy Ribo nigri-Alnetum,

2)	suboceaniczny bór świeży Leucobryo-Pinetum,

3)	kontynentalny bór mieszany Querco roboris-Pinetum,

4)	świetlistą dąbrowę Potentillo albae-Quercetum,

5)	grąd środkowoeuropejski Galio silvatici-Carpinetum,

6)	łęg jesionowo-olszowy Circaeo-Alnetum (Fraxino-Alnetum),

7)	łęg wiązowo-jesionowy Ficario-Ulmetum campestris ,

8)	monokultury sosnowe.

Lasy stwarzają korzystne warunki życia dla wielu gatunków zwierząt. Stanowią wy-starczającą bazę pokarmową i miejsce bezpiecznych kryjówek. Są ostoją wszystkich gromad zwierząt od najmniejszych bezkręgowców po ssaki. Fauna zwierząt kręgowych odpowiada powszechnie występującej strukturze nizinnych lasów mieszanych. Z uwagi na znaczne uwilgotnienie niektórych fragmentów powierzchni lasu, dość liczna jest fauna płazów. 
W lasach gminy Wągrowiec można spotkać duże i małe ssaki: dzika Sus scrofa, sarnę Capreolus capreolus, jelenia Cereus elaphus, (są dość licznie reprezentowane i podlegają gospodarce łowieckiej), borsuka Meles meles, lisa Vulpes vulpes, zająca Lepus europaeus, dzikiego królika Oryctolagus cuniculus, kuny Martes sp., tchórza Mustela pitorius., jenota Nyctereutes procyonoides, norkę amerykańską Neovison vison, piżmaka Ondatra zibethicus, bażanta Phasianus colchicus, kuropatwę Perdix perdix, jeża Erinaceus sp., kreta Talpa europea. W lasach ze znacznym udziałem drzew liściastych, ściółka leśna zbudowana z opadłych liści, umożliwia rozwój różnym gatunkom ślimaków, pająków, kosarzy, a przede wszystkim chrząszczy, dla których martwe szczątki organiczne, grzyby oraz odchody ssaków są bazą pokarmową.

Na obszarach objętych zmianą studium nie występują lasy ochronne ‒ wodochronne, glebochronne oraz ostoje zwierzyny. Nie ustanowiono ich także w sąsiedztwie obszarów dla których sporządzana jest zmiana studium.

Okazałe drzewa można spotkać także w parkach i na cmentarzach. Często tworzą one aleje i skupiska zadrzewień śródpolnych. Rosną też samotnie. Ich najcenniejsze egzemplarze objęto ochroną prawną, nadając im status pomników przyrody. Nie zawsze są to gatunki rodzime. Niejednokrotnie są to gatunki obce (introdukowane lub kenofity czyli gatunki nienależące do rodzimej flory, które zadomowiły się w ostatnich czasach jak np.: dąb czerwony, robinia akacjowa albo odmiany ozdobne gatunków krajowych lub obcych).

Wszędzie tam gdzie na terenie gminy Wągrowiec występują użytki rolne, zabudowa wiejska oraz trasy komunikacyjne (drogi, dukty, ścieżki) występują zbiorowiska roślin synantropijnych czyli roślin „towarzyszących człowiekowi”, które wykorzystują środowisko silnie przekształcone przez człowieka. W uprawach polowych (zbożowych i okopowych) można spotkać rośliny charakterystyczne dla zbiorowisk segetalnych z klasy Stellarietea mediae. Do najbardziej znanych w krajobrazie rolniczym Wielkopolski należą między innymi kąkol Agrostemma githago, chaber bławatek Centauea cyanus, mak polny Papaver rhaeas, miotła zbożowa Apera spica-venti, tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris, iglica pospolita Erodium cicutarium, komosa biała Chenopodium album, psianka czarna Sola-num nigrum, rdest mniejszy Polygonum minus, żółtlica drobnokwiatowa Galinsoga parvi-flora, chwastnica jednostronna Echinochloa crusgalli. Do najpopularniejszych fitocenoz w uprawach okopowych należą Galinsogo-Setarietum zespół żółtlicy drobnokwiatowej i włośnicy sinej i Echinochloo-Setarietum zespół sporka polnego i chwastnicy jednostronnej, w zbożach Vicietum tetraspermae zespół wyki czteronasiennej, Papaveretum argemones zespół maku piaskowego. W pobliżu ludzkich osiedli, na przydrożach i przychaciach występuje roślinność ruderalna, często nitrofilna. Najczęstsze gatunki to: bylica po-spolita Artemisia vulgaris, bylica piołun Artemisia absinthium, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, wrotycz pospolity Tanaceum vulgare, ślaz zaniedbany Malva neglecta, bieluń dziędzierzawa Datura stramonium i przymiotno kanadyjskie Conyza canadensis syn. Erigeron canadensis. Rośliny te budują fitocenozy zaliczane do klasy Stellarietea mediae, Artemisietea i Chenopodietea: Urtico-Malvetum neglectae zespół pokrzywy i ślazu zaniedbane-go, Artemisio-Tanacetetum vulgaris zespół bylicy i wrotycza pospolitego, Polygono-Matricarietum matricarioides zespół rdestu ptasiego i rumianku bezpromieniowego. Natomiast miejsca wydeptywane porastają fitocenozy zespołów dywanowych należących do rzędu Trifolio repentis-Plantaginetalia majoris: Lolio-Plantaginetum zespół życicy trwałej i babki zwyczajnej, Potentiletum anserinae zespół pięciornika gęsiego.

Na terenach rolniczych, występuje także roślinność łąkowa i pastwiskowa. Na mezoieutroficznych niezabagnionych glebach mineralnych i organiczno- mineralnych wykształciły się półnaturalne i antropogeniczne zbiorowiska łąkowe z klasy Molinio Arrhena-theretea. Klasa ta obejmuje grupę zbiorowisk łąk siedlisk świeżych zaliczanych do rzędu Arrhenatheretalia, który to między innymi obejmuje łąki rajgrasowe zajmujące siedliska grądów, a także tzw. łąki grzebienicowe siedlisk ubogich, należące do związku Cynosurion. Drugą grupą zbiorowisk są użytki zielone, trwale lub okresowo wilgotne, należące do rzędu Molinietalia caeruleae. Należą tutaj zbiorowiska ziołorośli występujące wzdłuż cieków, niekoszone lub koszone sporadycznie, zbiorowiska dobrze nawożonych i mokrych łąk dwukośnych oraz łąki eutroficzne, intensywnie uprawiane.

W ekosystemach nieleśnych gminy, głównym reprezentantem fauny są zwierzęta terenów rolniczych. Są to przedstawiciele licznych gromad bezkręgowców w szczególności owady oraz płazy, gady, ptaki i drobne ssaki. Zwierzęta te są stosunkowo mocno narażona na wyginięcie ponieważ poddana są silnej antropopresji. Na terenach rolniczych dobrze rozwija się także fauna synantropijna, która wykorzystuje środowisko silnie prze-kształcone przez człowieka z korzyścią dla siebie. Najlepszym tego przykładem jest kojarzony z polskim krajobrazem rolniczym bocian biały Ciconia ciconia W 2004 na terenie gminy Wągrowiec 47 gniazd odwiedziło 85 dorosłych osobników tego gatunku, w których przyszło na świat 88 młodych bocianów białych.

Na powierzchni gleby żyją gatunki pająków oraz chrząszczy głównie drapieżnych (biegaczowate), nekrofagi (grabarze) oraz pluskwiaki różnoskrzydłe. Obszary te są terenami pozyskiwania pożytku dla pszczół i trzmieli a także są to siedliska życiowe wielu błonkówek i motyli. Na nasłonecznionych, kamienistych zboczach, miedzach i nasypach występuje jaszczurka zwinka Lacerta agilis.

Na krajobraz omawianego obszaru składają się wszystkie opisane, powiązane ze sobą i wzajemnie na siebie oddziaływujące komponenty środowiska. W świetle typologii krajobrazów naturalnych (A. Richling, A Dąbrowski) wyróżnianych na podstawie cech przyrodniczych (także w terenach przekształconych antropogenicznie), na terenie gminy wy-różnić można:

a)	krajobrazy nizin – glacjalny, fluwioglacjalny i eoliczny,

b)	krajobrazy dolin obniżeń – równin zalewowych i tarasów nadzalewowych.

Mimo stosunkowo niewielkich deniwelacji terenu, duży udział użytków rolnych rozciętych zwartymi kompleksami lasów, obecność rzek i jezior czyni ten krajobraz atrakcyjnym.

Uwzględniając obecne użytkowanie terenu, w granicach gminy, w tym na terenach objętych zmiana studium wydzielić można dwa typy krajobrazu:

- krajobraz wiejski – rolniczy, który w dużej mierze determinują czynniki naturalne i procesy środowiskowe oraz związki zachodzące pomiędzy poszczególnymi komponentami,

- podmiejski ‒ związany z zapleczem terytorialnym miasta Wągrowca, w granicach, którego udział obiektów technicznych, procesów antropogenicznych oraz antropogenicznej modyfikacji procesów naturalnych jest znacznie większy niż w jego otoczeniu.

Istotny ‒ nie przyrodniczy element krajobrazu wiejskiego stanowią turbiny farm wiatrowych usytuowanych w gminie Margonin. Zakłócają one walory wizualne krajobrazu wiejskiego gminy Wągrowiec.

2.2. UKSZTAŁTOWANIE  TERENU  I  GEOMORFOLOGIA

Powierzchnia terenu objętego studium położona jest między rzędnymi od ok. 90 m n.p.m. do ok. 110 m n.p.m., powierzchnia terenu obniża się we wszystkich kierunkach.

W środkowej części terenu jest pagórek o rzędnej 109,9 m n.p.m. i wysokości względnej ok. 12 m, który jest fragmentem ozu o przebiegu zbliżonym do kierunku południkowego Zbocza pagórka mają nachylenie od 5 do ponad 15%. Tereny położone na zachód pagórka mają spadki 3-5%, a na wschód od pagórka o 2% i 2-4%.

Geomorfologicznie środek terenu zajmuje wał ozu, który powstał w zamkniętej od powierzchni szczelinie w lądolodzie, w której akumulowane były piaski o różnej granulacji, niesione przez wodę z topniejącego lądolodu w czasie jego recesji. Według mapy geologicznej na zachód i częściowo na północny wschód od jest powierzchnia zbudowana z piasków fluwioglacjalnych, a południowo – wschodnia część zajmuje morena denna.

Wg podziału geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej B. Krygowski teren objęty zmianą studium położony jest w rejonie Wysoczyzna Gnieźnieńska w subregionie Równina Wągrowiecka ( IX 4).

Wg S. Kozarskiego teren ten położony jest między oscylacjami (postojami czoła lądolodu) skocko – janowieckiej i ryszewską stadiału poznańskiego, zlodowacenia bałtyckiego.

W podziale Polski na regiony fizyczno geograficzne)J. Kondracki – 2001 r.) teren objęty zmianą studium położony jest w:

mezoregionie 	- Pojezierze Gnieźnieńskie (315,54)

makroregionie 	- Pojezierze Wielkopolskie Kujawskie(315,5)

podprowincji		 - Pojezierze Południowobałtyckie (315)

prowincji 			- Niż środkowoeuropejski (31)

megaregionie		- Pozaalpejska Europa Środkowa 3)

Rzeźba terenu wynikająca z genezy form geomorfologicznych ma znaczący wpływ na obieg wody w obrębie terenu, w tym przypadku objętego zmianą studium.

2.3.	BUDOWA  GEOLOGICZNA  I  SUROWCE  MINERALNE

Teren objęty zmianą studium położy jest w obrębie Niecki Szczecińsko – Łódzkiej w jednostce geologicznej zwanej Elewacją Obornik oddzielającą Nieckę Szczecińską od Niecki Mogileńsko Łódzkiej. Elewacja tektoniczna to wyniesienie w większej jednostce geologicznej.

Pod trzeciorzędem są w większej jednostce geologicznej skały kredy dolnej, jury i triasu należące do ery mezozoicznej.

Erę kenozoiczną rozpoczynają wapienne skały zwietrzelinowe i serie piaszczyste na powierzchni, których są paski oligoceńskie, piaski glaukonitowe. Miocen budują muły, iły i piaski i tzw. facja buro – węglowa składająca się z iłów, mułków i piasków głównie drobnoziarnistych z wkładkami węgla brunatnego.

Miąższość trzeciorzędu w rejonie terenu objętego studium wynosi około 100 m, w tym pliocenu 25 – 40.

Na skałach trzeciorzędowych są utwory czwartorzędowe akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej oraz rzecznej o miąższości 30 – 45 m, z wyjątkiem studni w cegielni w Przysieczynie, gdzie miąższość czwartorzędu wynosi 63 m.

Budowę geologiczną czwartorzędu i częściowo trzeciorzędu przedstawiają niżej zamieszczone profile geologiczne otworów studziennych.

Cegielnia Przysieczyn położona w odległości około 1 km na południe od przedmiotowego terenu na rzędnej około 92,3 m n.p.m.

| - 0,0 | - - | - 4,3 |  | - piasek średni j. żółty | - czwartorzęd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4,3 | - - | - 5,5 |  | - glina piaszczysta żółta | - ,, |
| - 5,5 | - - | - 37,2 |  | - glina zwałowa ze żwirem i kamieniami szara | - ,, |
| - 37,2 | - - | - 42,2 |  | - glina pylasta j. szara | - ,, |
| - 42,2 | - - | - 46,2 |  | - glina piaszczysta szara | - ,, |
| - 46,2 - 48,5 | - - - - | - 48,5 - 49,7 |  | - glina pylasta j. szara - glina pylasta niebiesko szara | - ,, - ,, |
| - 49,7 | - - | - 53,7 |  | - glina szara | - ,, |
| - 53,7 | - - | - 59,0 |  | - piasek pylasty j. zielono szary | - ,, |
| - 59,0 | - - | - 63,0 |  | - żwir szary | - ,, |
| - 63,0 | - - | - 66,0 |  | - ił pstry (poznański) | - trzeciorzęd - pliocen |

Zwierciadło wody nawiercone 53,7 m p.p.t.

zwierciadło wody ustabilizowane 5,2 m p.p.t. 87,2 m n.p.m.

Wydajność studni Q = 50,56 m3/h przy S = 23,6 m.

Wiatrowo położona w odległości około 3 km na zachód od terenu objętego zmianą studium na rzędnej 84,2 m n.p.m.

| - 0,0 | - - | - 0,4 |  | - gleba | - czwartorzęd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0,4 | - - | - 4,5 |  | - glina żółta | - ,, |
| - 4,5 | - - | - 30,0 |  | - glina zwałowa szara | - ,, |
| - 30,0 | - - | - 34,0 |  | - pospółka zagliniona szara | - ,, |
| - 34,0 | - - | - 75,0 |  | - ił pstry | - trzeciorzęd pliocen |
| - 75,0 | - - | - 77,0 |  | - węgiel brunatny | - trzeciorzęd miocen |
| - 77,0 | - - | - 82,0 |  | - ił z domieszką mułku (pyłu) szary | - ,, |
| - 82,0 | - - | - 96,0 |  | - ił brunatny | - ,, |
| - 96,0 | - - | - 99,0 |  | - węgiel brunatny | - ,, |
| - 99,0 - 102,0 - 107,0 | - - - - - - | - 102,0 - 107,0 - 115,0 |  | - ił brunatny - węgiel brunatny - piasek pylasty szary | - ,, - ,, - ,, |
| - 115,0 | - - | - 130,0 |  | - węgiel brunatny | - ,, |
| - 130,0 | - - | - 131,0 |  | - mułek (pył) szary | - ,, |
| - 131,0 | - - | - 143,2 |  | - piasek drobny szary | - ,, |
| - 143,2 | - - | - 143,3 |  | - mułek (pył) szary | - ,, |

Zwierciadło wody warstwy eksploatowanej nawiercone 131,0 m p.p.t. ,

ustabilizowane 5,5 m p.p.t. (78,7 m n.p.m.

Wydajność studni Q= 20,5 m3/h, przy S = 40,5 m

Ochodza położona w odległości około 3 km na wschód od terenu zmiany studium na rzędnej 91,0 m n.p.m. (profil uproszczony)

| - 0,0 | - - | - 4,2 |  | - gliny zwałowe | - czwartorzęd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4,2 | - - | - 82,0 |  | - iły pstre | - trzeciorzęd pliocen |
| - 82,0 | - - | - 97,5 |  | - iły przewarstwione węglem brunatnym | - trzeciorzęd – miocen |
| - 97,5 | - - | - 107,0 |  | - piasek pylasty | - ,, |
| - 107,0 | - - | - 123,0 |  | - piasek średni z dom. żwiru | - ,, |
| - 123,0 | - - | - 125,0 |  | - mułki (pyły) |  |

Zwierciadło wody warstwy eksploatowanej nawiercone 97,5 m p.p.t. ,

ustabilizowane 8,9 m p.p.t. (82,12 m n.p.m. )

Wydajność studni = 20,6 m3/h, przy S = 1,5 m

Budowę geologiczną złoża piasków kwarcowych Sienno przedstawiają profile geologiczne otworów dokumentacyjnych

Otwór w środkowej części złoża – rzędna 107,1 m n.p.m.

| - 0,0 | - - | - 0,2 |  | - gleba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0,2 | - - | - 3,8 |  | - piasek średni z poj. ziarnami żwiru szary |
| - 3,8 | - - | - 8,0 |  | - piasek drobny z poj. ziarnami żwiru szary |
| - 8,0 | - - | - 15,0 |  | - piasek drobny i średni szary |

Otwór suchy do głębokości 15,0 m p.p.t.(rzędna 92,1 m n.p.m.)

Otwór przy północnej granicy złoża zlokalizowany w odległości 100 m na zachód od bagna z oczkiem wodnym rzędna 95,7 m n.p.m.

| - 0,0 | - - | - 0,3 |  | - gleba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0,3 | - - | - 4,0 |  | - piasek drobny szary |

Woda gruntowa na głębokości 3,5 m p.p.t. (92,2 m n.p.m.)

Otwór przy połud. zach. granicy złoża – rzędna 94,8 m n.p.m.

| - 0,0 | - - | - 0,4 |  | - gleba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0,4 | - - | - 1,5 |  | - piasek drobny z poj. ziarnami żwiru lekko zagliniony |
| - 1,5 | - - | - 2,0 |  | - piasek gliniasty szary |
| - 2,0 | - - | - 4,0 |  | - glina piaszczysta szara |

Otwór suchy (rzędna dna 94,4 m n.p.m.

Spąg złoża znajduje się na stropie gliny zwałowej, który jest nieznacznie wklęsły.

Złoże ze względu na to, że jest to pagórek ozu ma zmienną miąższość. W środkowej części miąższość złoża wynosi około 15 m i zmniejsza się we wszystkich kierunkach.

Na dzień 01.01.1989 r. zasoby bilansowe złoża określone zostały na 430209 m3 tj. 709845 ton. Złoże to jest eksploatowane od ok. 10 lat. Powierzchnia złoża w 1989 r. określona została na 49370 m2.

Po zmianie kryteriów bilansowości złoża powierzchnia złoża i zasoby ogółem powiększyły się, co jest główną przyczyną zmiany studium. Złoże jest eksploatowane. Wydobycie w 2010 r. wynosiło 21 tys. ton, a w roku 2011 – 34 tys. ton, w tym zasoby przemysłowe 167 tys. ton.

2.4. WODY  PODZIEMNE  I  ZAOPATRZENIE  W  WODĘ

Teren objęty zmianą studium położony jest w Regionie Mogileńskim (XII) w rejonie Wągrowiec – Żnin XII B), gdzie główny poziom użytkowy jest w utworach trzeciorzędowych na głębokości od 60 m do ponad 100 m p.p.t..

Wydajności studni trzeciorzędowych w rejonie przedmiotowego terenu są następujące: Ochodza – 20,6 m3/h, Wiatrowo 20,5 m3/h  i 15,0 m3/h, Przysieka 23,2 i 24,0 m3/h.

Trzeciorzędowa warstwa wodonośna eksploatowana przez ujęcie wody w tej części gminy Wągrowiec jest dobrze izolowana przed zanieczyszczeniami infiltrującymi z powierzchni ziemi przez grubą warstwę glin zwałowych, mułków i iłów.

Stopień zagrożenia tej warstwy wodonośnej jest bardzo niski. Studnia w cegielni w Przysieczynie eksploatuje wodę piętra czwartorzędowego z warstwy wodonośnej znajdującej się na głębokości 53,7 – 59,0 m p.p.t.. Wydajność studni wynosi 50,56 m3/h. Warstwa wodonośna jest izolowana od powierzchni ziemi warstwami glin od pylastych do piaszczystych o łącznej miąższości ok. 49 m. O dobrej izolacji warstw wodonośnych trzeciorzędowej i czwartorzędowej świadczy również to, że woda jest pod dużym ciśnieniem i stabilizuje blisko powierzchni ziemi.

Wieś Sienno otrzymuje wodę z ujęcia w Ochodzy. Głębokość występowania pierwszego poziomu wód podziemnych (wód gruntowych) jest zależna od geomorfologii, ukształtowania powierzchni i głębokości zalegania stropu pierwszej warstwy nieprzepuszczalnej.

Ze względu na to, że na terenie zmiany studium występują trzy formy geomorfologiczne oz o wysokości około 10 m, powierzchnia moreny dennej i powierzchnia moreny dennej i powierzchnia utworów fluwioglacjalnych o mniejszym zróżnicowaniu wysokości względnych głębokości do lustra wody jest zróżnicowana.

W najwyższych częściach ozu głębokość do lustra wody przekracza wartość 15 m i stopniowo zmniejsza się z wysokością powierzchni. Na obrzeżu ozu głębokość do wody gruntowej wynosi 2,5 – 3,5 m.

W niewielkim obniżeniu lokalnym (bez odpływu powierzchniowego) istniejącym w północnej części terenu objętego zmianą studium jest teren bagienny z niewielkim oczkiem wodnym. Tam głębokość do wody gruntowej wynosi od 0 m do 1,0 m.

Na mapie hydrograficznej w skali 1:50000 z roku 1986 (druk 1987) oz objęty jest hydroizobatą 5 m, pozostała część terenu jest w strefie, gdzie woda gruntowa jest na głębokości od 2 do 5 m.

Na mapie hydrograficznej w skali 1:50000 z 2002 roku (druk 2003 r) prawie na całym terenie objętym zmianą studium określono, że woda gruntowa jest na głębokości większej niż 2 m p.p.t..

Teren objęty zmianą studium położony jest poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, lecz w obrębie jednolitej części wód podziemnych nr 42 (JCWPd 42), której w 2010 r stan ilościowy oraz stan chemiczny otrzymały ocenę dobrą. W pobliżu tego terenu nie było badań punktowych stanu jakości wody podziemnej. W 2012 r. w Kobylcu i Kaliszanach stwierdzono III – zadawalającą klasę jakości wód podziemnych.

Przedmiotowy teren nie jest położony w strefie ochrony żadnego z ujęć wody podziemnej istniejących w jego rejonie.

2.5.  WODY  POWIERZCHNIOWE

Teren objęty zmianą studium położony jest w zlewni rzeki Wełny, która płynie w odległości ok. 4 km na północny zachód od niego. W odległości około 1,5 km na południe jest dział wodny miedzy zlewniami Wełny i Małej Wełny. W odległości około 3 km na zachód i północny - zachód są Jeziora Łęgowskie, Czekanowskie i Wiatrowskie.

W północnej części terenu objętego zmianą studium jest małe powierzchniowo zabagnione obniżenie z bardzo małym oczkiem wodnym, które nie ma powiazania z siecią hydrograficzną. W odległości do 5 km od granic terenu objętego zmianą studium nie ma punktów pomiarowo kontrolnych badań Jednolitych Części Wód powierzchniowych

2.6.. WARUNKI  KLIMATYCZNE  I  AEROSANITARNE

Klimat gminy Wągrowiec, a tym samym terenu objętego zmianą studium podobnie jak całej Polski należy do strefy klimatu umiarkowanego przejściowego, charakteryzującego się okresami wpływów różnych mas powietrza: polarnego atlantyckiego, polarnego kontynentalnego, arktycznego i zwrotnikowego.

Według podziału rolniczo – klimatycznego Polski R. Gumińskiego teren objęty zmianą studium położony jest w dzielnicy środkowej (VIII) obejmującej tereny położone na południe od Pradoliny Toruńsko Eberswaldzkiej

Niektóre charakterystyczne cechy klimatu tej dzielnicy są następujące:

| średnia roczna temperatura powietrza | ok. 8º C |
| --- | --- |
| średnia temp. powietrza w lipcu | ok. 18,5 ºC |
| średnia temp. powietrza w styczniu | ok. -1,5º C |
| ilość dni pochmurnych | ok. 150 |
| ilość dni mroźnych z temp. <- 15 0C | ok. 30 - 35 |
| ilość dni z przymrozkami | ok. 100 - 110 |
| ilość dni z opadem powyżej 0,1 mm | ok. 150 |
| średnia roczna suma opadów | 500 – 550 mm |
| średnia roczna liczba dni z opadem śniegu | ok. 40 - 45 |
| długość okresu wegetacyjnego | ok. 210 -220 dni |

Sumy opadów atmosferycznych na posterunku opadowym w Bobrownikach odległym ok. 7,5 km na W od terenu objętego studium na rzędnej 105 m n.p.m.

| Rok | sumy opadów w mm, w miesiącach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Rok |
| n | 37 | 45 | 35 | 23 | 36 | 30 | 52 | 64 | 77 | 58 | 45 | 34 | 535 |
| w/1980 | 71 | 81 | 25 | 17 | 27 | 49 | 25 | 201 | 160 | 101 | 29 | 49 | 835 |
| s/1982 | 60 | 41 | 37 | 9 | 25 | 30 | 56 | 59 | 36 | 28 | 13 | 20 | 414 |

n – opady w roku normalnym (średnim), w – opady w roku wilgotnym,

s- opady w roku suchym

Sumy opadów atmosferycznych na posterunku opadowym w Rogożnie położonym na rzędnej 75,0 m n.p.m. w odległości ok. 13,5 km na zachód od terenu objętego zmianą planu

| Rok | sumy opadów w mm, w miesiącach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Rok |
| n | 40 | 40 | 30 | 26 | 31 | 32 | 53 | 56 | 73 | 58 | 44 | 36 | 518 |
| w/1967 | 39 | 51 | 44 | 69 | 45 | 35 | 77 | 126 | 92 | 60 | 45 | 43 | 726 |
| s/1982 | 40 | 38 | 33 | 8 | 24 | 27 | 37 | 36 | 23 | 27 | 4 | 20 | 317 |

n – opady w roku normalnym (średnim), w – opady w roku wilgotnym,

s- opady w roku suchym

Zestawienie rocznych i niektórych miesięcznych sum opadów na najbliższych od terenu objętego zmianą studium posterunkach opadowych: Bobrowniki, Rogoźno, Gołańcz rzędna na 95 m n.p.m., odległość ok. 20 km na północ i Janowiec (rzędna 905 m n.p.m., odległość około 20 km na wschód.

| Posterunek opadowy okres badań | Sumy opadów w milimetrach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok normalny |  |  |  | Rok wilgotny |  |  | Rok suchy |  |  |
|  | suma roczna | sumy miesięczne |  |  | rok | suma | suma miesięczna max | rok | suma | suma miesięcz. min. |
|  |  | max |  | min |  |  |  |  |  |  |
| Bobrowniki 1975 - 2000 | 535 | VII 77 | II 23 |  | 1980 | 835 | VI 201 | 1982 | 414 | II 9IX 13 |
| Rogoźno 1961 – 2000 | 518 | VII 73 | II 26 |  | 1967 | 726 | VI 126 | 1982 | 317 | IX 4 |
| Gołańcz 1961 – 2000 | 508 | VII 71 | II 24 |  | 1967 | 689 | VII 103 | 1982 | 304 | IX 5 |
| Janowiec 1961 - 2000 | 550 | VII 77 | II 28 |  | 1967 | 775 | VI 121 | 1982 | 291 | IX 3 |

Z przedstawionego zestawienia nasuwają się następujące wniosło:

- rozpiętość średniej rocznej sumy opadów wynosi 40 mm,

- różnice w średniej sumie opadów w lipcu i lutym są niewielkie i wynoszą 8 mm i 5 mm,

- różnice w sumie opadów w roku wilgotnym wynoszą prawie 150 mm, a w roku suchym 120 mm,

- wysokie opady w roku 1980 w Bobrownikach nie zostały stwierdzone na pozostałych posterunkach, więc są wynikiem lokalnych zjawisk pogodowych, głównie w czerwcu, lipcu i wrześniu – lokalne burze.

Obecnie częstotliwość ekstremalnych lokalnych zjawisk pogodowych, takich jak burze z silnymi wiatrami i ulewnymi opadami się zwiększa.

W rejonie Wągrowca przeważają wiatry z kierunku zachodniego – około 20% notowań, a najmniej z kierunków północnego i południowo – wschodniego po około 7% notowań.

Warunki mikroklimatyczne i aerosanitarne są typowe dla terenów wysoczyznowych w niewielkim stopniu zabudowanych.

Pod względem oceny jakości powietrza teren objęty zmianą studium znajduje się w strefie wielkopolskiej.

W 2011 r. wynikowa jakości powietrza pod względem ochrony zdrowia w strefie wielkopolskiej była w klasie C, ze względu na zawartość pyłu PM10 benzo(a)pirenu i ozonu.

W 2011 r. wynikowa jakości powietrza pod względem ochrony roślin w strefie wielkopolskiej była w klasie C z uwagi na zawartość ozonu. Zawartość tlenków azotu i dwutlenku siarki były w klasie A, a pod względem ochrony zdrowia i ochrony roślin była w klasie C (strefa wielkopolska).

Na terenie objętym zmianą studium stan klimatu akustycznego nie stwarza zagrożeń dla terenów objętych ochroną akustyczną. We wsi Sienno nie ma źródeł hałasu przemysłowego i komunikacyjnego, gdyż są tylko drogi gminne o małym natężeniu ruchu. Eksploatacja piasku kwarcowego odbywa się w porze dziennej jednym urządzeniem, a wywóz kopaliny jest drogą leśną oraz drogami gminnymi przy, których nie ma terenów mieszkaniowych.

2.7. UŻYTKOWANIE  GRUNTÓW,  GLEBY,  FLORA  I  FAUNA

Użytkowanie gruntów na terenie objętym zmianą studium jest następujące:

- teren złoża piasków kwarcowych, którego część jest eksploatowana

- tereny leśne

- tereny rolne

- tereny zabudowy wiejskiej

Istniejące gleby powstały na utworach polodowcowych, glacjalnych i fluwioglacjalnych. Genetycznie należą do gleb brunatnych wyługowanych płowych jako gleby leśne, rolnicze, nieużytki oraz gleby kompleksu 6 i 7 klasy RZVI, RVI i RV.

W części wschodniej na niewielkiej powierzchni są gleby bielicowe kompleksu 5 IVb klasy bonitacyjnej. Zdecydowana większość gleb jest niskiej klasy bonitacyjnej mało przydatna dla rolnictwa.

Na działce nr 13 występuje las na siedlisku boru mieszanego świeżego. W części zachodniej na powierzchni 8 ha w wieku 105 lat z drzewostanem sosnowym, który wg planu urządzenia lasu jest przeznaczony do wycięcia. W części południowo – wschodniej na powierzchni ok. 5,0 ha jest las na siedlisku boru mieszanego świeżego, który został na prawie całej powierzchni wycięty, ze względu na prowadzenie eksploatacji powierzchniowej piasków kwarcowych. W części północno – wschodniej na powierzchni około 3 ha jest las na siedlisku boru świeżego i boru mieszanego świeżego w wieku od 30 do 65 lat z drzewostanem sosnowym z domieszką brzozy i modrzewia oraz lokalnie dębu o słabo wykształconym podszycie i runie, ze względu na to, że są to odnowienia po wykonaniu rębni.

Na powierzchni około 0,6 ha jest halizna z samosiejkami sosny i brzozy po nie zalesieniu zrębu ze względu na planowaną eksploatację powierzchniową.

Na działce nr 17 są lasy na siedlisku boru mieszanego świeżego i boru świeżego w wieku 30 i 50 lat, na gruntach porolnych ( na mapie kompleksów glebowo rolniczych wykonanej w połowie lat 60-tych XX wieku były to grunty rolne o niskiej bonitacji). Bioróżnorodność lasów na działkach 13 i 17 jest więc niska ze względu na ich wiek, a część z nich osiągnęła wiek  rębności i podlega ustaleniom planu urządzenia lasu.

Na działce nr 15/2 na powierzchni 4,27 ha jest las na siedlisku boru mieszanego w wieku ok. 15 i 25 lat z drzewostanem z domieszkami brzozy i dębu. Są to zalesienia gruntów rolnych na około 40% powierzchni, nie pielęgnowane.

Na terenach rolnych nie ma trwałej zieleni, a na działkach zabudowanych są gatunki roślin ogrodowych i ozdobnych.

Fauna tego terenu jest typowa dla terenów leśnych o niewielkiej powierzchni oraz terenów rolnych i zabudowań wiejskich.

2.8.  PRAWNA  OCHRONA  PRZYRODY  I  DÓBR  KULTURY

Teren objęty zmianą studium położony jest poza granicami obszarów chronionego krajobrazu w województwie Wielkopolskim. Najbliżej tego terenu jest O CH K Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko – Wągrowiecka w odległości około 3,5 km. Zatwierdzone i planowane obszary Natura 2000 są w odległości kilkunastu kilometrów od przedmiotowego terenu. Najbliższy terenu objętego zmianą studium jest Rezerwat Dębina, odległość do niego wynosi około 6 km.

Na podstawie analizy zagospodarowania i użytkowania tego terenu można ocenić, że bioróżnorodność na tym terenie jest przeciętna. Nie zostały na tym terenie stwierdzone stanowiska chronionych siedlisk roślin, grzybów i zwierząt. Nie występują również pomniki przyrody.

W Siennie są dwa budynki objęte ochroną konserwatorską: domy murowane nr 37 i 38 z XIX wieku.

Nie można wykluczyć istnienia stanowisk archeologicznych.

3.  DOTYCHCZASOWE  USTALENIA  DOKUMENTÓW  PLANISTYCZNYCH  I ICH  ODDZIAŁYWANIE  NA  ŚRODOWISKO  ORAZ  ISTNIEJĄCE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENÓW  OBJĘTYCH ZMIANĄ  STUDIUM

3.1. USTALENIA ZAWARTE W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄGROWIEC Z 2001 R.

USTALENIA STUDIUM Z 2001 r. przeznaczają przedmiotowy teren w Siennie zgodnie z ich istniejącym użytkowaniem.

W obrębie przedmiotowego terenu ustalone zostały następujące przeznaczenia terenów:

- tereny leśne

- teren złoża piasków kwarcowych Sienno w całości zalesiony,

- tereny rolne

- tereny wielofunkcyjne – oznaczenie R3 w ośrodku umiarkowanego rozwoju gminy, w których może występować zabudowa mieszkaniowa rolnicza (MR), jednorodzinna różnorodne usługi oraz nieuciążliwa działalność gospodarcza.

USTALENIA ZMIANY STUDIUM z 2012 r. nie dotyczą przedmiotowego terenu w Siennie.

3.2. USTALENIA  PLANU Z 2003 ROKU

Ustalenia m.p.z.p. z 2003 r. obejmują zachodnią i południową część terenu objętego projektem zmiany studium (dz. nr 13 i 17). Wyznaczono w planie tereny leśne (RL), tereny rolne( R) i tereny eksploatacji powierzchniowej kruszywa (PE), które na wniosek inwestora objęty tylko południową część złoża.

Realizacja ustaleń planu objęła tylko teren PE. Od strony południowej rozpoczęto eksploatację złoża piasków kwarcowych i stopniowo rekultywując przez wyrównanie powierzchni i zalesianie. Część północna około 30% powierzchni terenu PE nie została jeszcze wyeksploatowana.

Poza zmianą ukształtowania powierzchni, która po rekultywacji jest zbliżona hipsometrycznie do powierzchni otaczającej złoże oraz czasowym wylesieniem nie stwierdzono znaczącego oddziaływania na inne elementy środowiska.

Tereny leśne (RL) i rolne (R) użytkowane są zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie zmienione zostało ich oddziaływanie na środowisko, co nie spowodowało zmiany stanu poszczególnych elementów środowiska na tych terenach.

4.	PROJEKTOWANE  PRZEZNACZENIE  TERENÓW OBJĘTYCH  ZMIANĄ  STUDIUM  UWARUNKOWAŃ  I  KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  GMINY  WĄGROWIEC  ORAZ SKUTKI  NIEZREALIZOWANIA TYCH  PRZEZNACZEŃ

W projekcie zmiany studium przeznaczenie terenów jest następujące:

- tereny przeznaczone na eksploatację powierzchniową piasków kwarcowych (PG)

- tereny leśne (ZL),

- tereny rolne z możliwością przeznaczenia terenów nieprzydatnych dla rolnictwa do zalesień (R),

- tereny zurbanizowane (R3).

Część terenu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na podstawie, którego prowadzona jest eksploatacja złoża piasków kwarcowych.

Odstąpienie od realizacji projektu zmiany studium spowoduje zachowanie ustaleń studium z 2001 r., a tym samym na części terenu zachowanie ustaleń zawartych w planie miejscowym z 2003 roku. Uniemożliwi to całkowite wyeksploatowanie złoża piasków kwarcowych, które są surowcem do produkcji cegły w cegielni w Przysieczynie.

W czasie opracowania studium 2001 r. i planie miejscowym w 2003 r. nie były dokładnie określone granice zasobów bilansowych złoża piasków kwarcowych w Siennie.

W przedmiotowej zmianie studium zachowane są przeznaczenia ustalone w studium z 2001 r. i planu miejscowego z 2003 r., lecz zmienione są tylko niektóre granice przeznaczeń.

Odstąpienie od realizacji ustaleń zmiany studium będzie niekorzystne ze względów ekonomicznych i społecznych i spowoduje zachowanie istniejącego stanu komponentów środowiska

5	PROGNOZA POTENCJALNYCH ZMIAN W ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM SPOWODOWANYCH ODDZIAŁYWANIEM REALIZACJI USTALEŃ ZMIANY STUDIUM NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA

5.1. ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI, GLEBY I LITOLOGIĘ  PO ZREALIZOWANIU PRZEZNACZEŃ TERENU.

###### Tereny przeznaczone na eksploatację piasków kwarcowych

- zmieni się powierzchnia terenu z formy wypukłej (pagórek) na formę wklęsłą, zagłębienie o głębokości 2 – 5 m,

- przekształcona zostanie warstwa gleby z nakładu, która wykorzystana będzie do rekultywacji terenu,

- zmieni się na tym terenie litologia – bliżej powierzchni terenu będzie występująca pod złożem warstwa gliny, co będzie korzystne dla przyszłego siedliska leśnego.

- Tereny leśne i rolne

Nie nastąpią zmiany w ukształtowaniu powierzchni, glebach i litologii.

Tereny przeznaczone pod zabudowę

- nie nastąpią istotne zmiany w ukształtowaniu powierzchni,

- usunięta zostanie warstwa gleby pod nowymi budynkami, drogami i utwardzonymi terenami.

5.2. ODDZIAŁYWANIE NA WODY PODZIEMNE I ZASOBY SUROWCOWE

###### Tereny przeznaczone na eksploatację piasków kwarcowych

- Wyeksploatowane zostaną zasoby bilansowe kopaliny w złożu, co jest wymagane przy racjonalnej gospodarce zasobami i złożami kopaliny.

- Eksploatacja piasków nie wpłynie negatywnie na stan wód podziemnych, gdyż pod złożem jest gruba warstwa glin i głębiej iłów chroniąca wody podziemne przed zanieczyszczeniem.

- Pierwszy poziom wód podziemnych będzie bliżej powierzchni ziemi, co polepszy dostęp do wody dla roślin.

- Nie zagraża ujęciem wód podziemnych pod względem stanu ilościowego i jakościowego eksploatowanych warstw wodonośnych

- Tereny leśne i rolne

Nie nastąpią zmiany warunków występowania i stanu wód podziemnych.

Tereny przeznaczone pod zabudowę

Realizacja zabudowy nie wpłynie negatywnie na warunki występowania wód podziemnych w zakresie ich stanu ilościowego i jakościowego. Należy jednak prawidłowo gromadzić i utylizować ścieki i odpady. Zagadnienie to rozwiązują w studium ustalone zasady rozwoju infrastruktury technicznej studium.

5.3. ODDZIAŁYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE

Wszystkie przeznaczenia terenów na obszarze objętym zmianą studium nie spowodują zmian w wodach powierzchniowych, ponieważ przedmiotowy teren nie ma powiazania z siecią hydrograficzną.

5.4. ODDZIAŁYWANIE NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE, KLIMAT I

POZIOM HAŁASU

###### Tereny przeznaczone na eksploatację piasków kwarcowych

Na tym terenie prowadzona jest eksploatacja powierzchniowa piasków kwarcowych. Intensywność tej eksploatacji nie jest duża, gdyż wg Bilansu kopalin i wód podziemnych w Polsce” wynosi średnio ok. 25 000 ton rocznie. Eksploatacja nie odbywa się w sposób ciągły i nie codziennie, dlatego można stwierdzić, że:

Nie zmieni się klimat akustyczny w tym rejonie, ponieważ najmniejsza odległość od terenów zabudowanych objętych ochroną akustyczną wynosi około 300 m, w tym około 100 m terenów leśnych, co stwarza naturalny ekran akustyczny. Pracuje tylko jedno urządzenie, albo spychacz, albo koparka co nie powoduje dużego hałasu, a transport odbywa się drogą leśną i publiczną prowadzoną głównie przez tereny leśne na odległość około 3 km.

Tereny leśne i rolne

Nie zmieni się sposób oddziaływania na powietrze atmosferyczne, klimat i poziom hałasu w stosunku do stanu obecnego na skutek realizacji zmiany studium.

Tereny przeznaczone pod zabudowę

Ochronę powietrza, klimatu i zachowacie standardów w klimatu akustycznego zapewni stosowanie wymogów zawartych w przepisach odrębnych m.in. dotyczących zaopatrzenia w energię cieplną z wykorzystaniem paliw o najniższych wskaźnikach emisyjnych lub alternatywnych źródeł energii oraz przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. - uwzględnione to jest w zasadach rozwoju infrastruktury technicznej studium.

Zmiana studium nie jest podstawą do realizacji zabudowy, więc nie nastąpi na tym terenie oddziaływanie na powietrze atmosferyczne, klimat i poziom hałasu. Niewielka zmiana może nastąpić po uchwaleniu i realizacji planu miejscowego.

5.5. ODDZIAŁYWANIE NA FLORĘ I FAUNĘ

###### Tereny przeznaczone na eksploatację piasków kwarcowych

W czasie prowadzonej eksploatacji będzie stopniowo teren wylesiany. Rekompensować to będzie stopniowe zalesianie terenów zrekultywanych po eksploatacji co się już odbywa na terenie objętym planem z 2003 r.

Tereny leśne i rolne

Nie nastąpią istotne potencjalne zmiany w stosunku do istniejącego oddziaływania, należy jednak przestrzegać terminów wylesiania oraz stopniowego zalesiania terenów wyeksploatowanych.

Tereny przeznaczone pod zabudowę

Nie nastąpią istotne potencjalne zmiany w stosunku do istniejącego oddziaływania.

5.6.. ODDZIAŁYWANIE NA KRAJOBRAZ ORAZ OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM

Tereny objęte zmianą studium położone są w dużej odległości od obszarów i obiektów chronionych ustanowionych na szczeblu wspólnotowym i krajowym, a także nie będą miały potencjalnego oddziaływania na cele ochronne ustanowione na szczeblu międzynarodowym zawarte w konwencjach dotyczących m.in.:

- ochrony dziko występujących populacji zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem (Waszyngtońska),

- ochrony wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Bońska),

- odnowy m.in. różnorodności biologicznej (Rio de Janerio),

- ochrony klimatu (Nowy Jork) i atmosfery (min. Wiedeń).

Cele ochronne ustanowione na szczeblu krajowym zawarte są w ustawach, rozporządzeniach, a także w uchwałach Rad Gmin dotyczących np. pomników przyrody.

Przedmiotowy teren położony jest poza obszarami ochronnymi. Nie stwierdzono na tym terenie ani w jego pobliżu siedlisk chronionych roślin i grzybów chronionych, a także stałego przebywania i miejsc rozrodu zwierząt chronionych roślin i grzybów chronionych, a także stałego przebywania i miejsc rozrodu zwierząt chronionych.

Cele ochronne ustanowione na wszystkich szczeblach będą realizowane przez ochronę poszczególnych elementów środowiska, co wcześniej zostało przedstawione.

Krajobraz również w niewielkim stopniu zostanie zmieniony. Zniknie istniejący pagórek, a powierzchnia terenu  będzie bardziej równinna, a na terenie wyeksploatowanym przywrócone zostaną tereny leśne.

Ochronę obiektów kultury materialnej zapewniają stosowne zapisy w projekcie zmiany studium dotyczące wyprzedających badań archeologicznych przed rozpoczęciem eksploatacji kopaliny w strefie ochrony archeologicznej oraz ujęcie w m.p.z.p. budynków nr 37 i 38 w Siennie, które są wpisane do gminnej ewidencji zabytków.

Wszystkie zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym terenów należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu (m.in. czy nie występują na nich strefy ochrony stanowisk archeologicznych), który określi ewentualny sposób działań w celu ich zabezpieczenia i ochrony.

6.	POTENCJALNE ZMIANY W ŚRODOWISKU WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI USTALEŃ ZMIANY STUDIUM NA PODSTAWIE OPRACOWANYCH W PRZYSZŁOŚCI MIEJSCOWYCH PLANÓW

Wcześniej przeprowadzona analiza i ocena stanu i charakterystyki poszczególnych elementów środowiska oraz analiza i ocena potencjalnych zmian tych elementów w wyniku działań związanych z realizacją ustaleń zmiany studium pozwala stwierdzić, ze nie nastąpi znaczące oddziaływanie na środowisko na tym terenie.

W zmianie studium nie przewiduje się lokalizacji przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko.

Zmiany w środowisku nastąpią głównie przez powiększenie terenu przeznaczonego na eksploatację powierzchniową piasków kwarcowych.

Pozostałe przeznaczenia terenów w zmianie studium są zbliżone do przeznaczeń terenów w studium z 2001 r.

Budowa nowych obiektów na terenach przeznaczonych pod zabudowę wywołuje zawsze pewne zmiany w niektórych komponentach środowiska. Są one tym mniejsze im teren jest bardziej odporny na degradację. teren w Siennie należy do odpornych na degradację, co wynika z wcześniejszych analiz i ocen.

Wielkość tych zmian określona została poniżej

| Komponent środowiska | Przewidywane znaczące oddziaływanie |
| --- | --- |
| Powierzchnia ziemi | Znaczące, trwałe lokalne w obrębie obszaru górniczego. Na pozostałych terenach oddziaływanie nieznaczne. |
| Gleby i litologia | Znaczące, czasowe, lokalne w obrębie obszaru górniczego, po rekultywacji może nastąpić poprawa jakości gleb. na pozostałych terenach oddziaływanie nieznaczne. |
| Wody podziemne i ujęcia wody | Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania z powodu małej emisji zanieczyszczeń i bardzo grubej warstwy utworów nieprzepuszczalnych do użytkowych warstw wodonośnych. |
| Wody powierzchniowe | Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe, tym bardziej o charakterze znaczącym z powodu dużej odległości od zbiorników wodnych płynących i stojących. |
| Powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny | Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na te elementy środowiska ze względu na małą intensywność prac wydobywczych |
| Krajobraz | Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania, zmiana studium obejmuje niewielką powierzchnię o mało atrakcyjnym krajobrazie |
| Zabytki i dobra materialne | Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania, gdyż zabytki i dobra materialne są nie zagrożone pod warunkiem zgłoszenia prac ziemnych do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków |
| Zasoby naturalne (kopaliny) | Nie przewiduje się zagrożeń dla innych złóż kopalin, gdyż ich w tym rejonie nie stwierdzono, a kontynuacja eksploatacji złoża piasków kwarcowych jest wymagana przepisami prawa geologicznego i górniczego. |
| Bioróżnorodność: flora, fauna, grzyby, siedliska | Nie przewiduje się znaczących zmian. Tereny zabudowane i rolne są przekształcone, a towarzysząca im roślinność ma charakter synantropijny i ruderalny. Tereny leśne przeznaczone na eksploatację są mało zróżnicowane siedliskowo i w niskich klasach wieku. |
| Ludzie | Nie przewiduje się ze względu na małą skalę emisji zanieczyszczeń i dużą odległość obszaru górniczego od zabudowy mieszkaniowej. |
| Obszary chronione: Natura 2000 i O.CH.Kr. oraz obiekty i siedliska oraz gatunki chronione | Nie przewiduje się ze względu na dużą odległość od terenu objętego zmianą studium, nie stwierdzono występowania obiektów, siedlisk i gatunków drzew chronionych na terenie objętym zmianą studium, małą emisję zanieczyszczeń do środowiska oraz faktem, że ponad połowa powierzchni terenu pozostanie w dotychczasowym użytkowaniu. |

7.	ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI ZMIANY STUDIUM, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW PODLAGAJĄCYCH OCHRONIE PRAWNEJ

Geneza terenu, a szczególnie budowa geologiczna i ukształtowana sieć hydrograficzna decydują o tym, że przedmiotowy teren jest odporny na degradację. Zakres zmian wynikających ze zmiany studium, a także powierzchnia terenu objętego zmianą studium są niewielkie, więc emisja zanieczyszczeń środowiska będzie mała i będzie dotyczyła głównie przedmiotowego terenu. Realizacja projekty zmiany studium poza zmianą ukształtowania terenu i okresowego wylesienia na obszarze PG nie spowoduje problemów w funkcjonowaniu i stanie środowiska. Rekultywacja terenu i ponowne jego zalesienie przywróci istniejący stan środowiska.

W przyszłości należy wykonać rekultywacje terenu po eksploatacji powierzchniowej piasków kwarcowych, a na terenach zabudowanych odprowadzić ścieki do kanalizacji sanitarnej. Problemy te i inne ustalone zostaną szczegółowo w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Ze względu na małą emisję zanieczyszczeń do środowiska oraz dużą odległość obszarów NATURA 2000 i Obszaru Chronionego Krajobrazu nie przewiduje się żadnych problemów z zachowaniem istniejącego stanu środowiska przyrodniczego na tych terenach.

8.	PROPOZYCJE  DOTYCZĄCE  METOD  ANALIZY  USTALONYCH  W  ZMIANIE  STUDIUM  GMINY  PRZEZNACZEŃ TERENÓW  I  CZĘSTOTLIWOŚĆ  PRZEPROWADZANIA  MONITORINGU

Realizacja ustaleń zmiany studium jest analizowana przynajmniej jeden raz w czasie kadencji Rady Gminy. Ustalenia studium realizuje się przez sporządzenie miejscowych planów, które określają warunki zagospodarowania terenów.

W przypadku terenu na eksploatację kopalin należy monitorować czy stopniowe wylesienia odbywają się w okresach poza lęgowych ptaków oraz czy odbywa się stopniowa rekultywacja terenu zgodna z ustaleniami planu.

Monitorowanie zalesienia i prac hodowlano – pielęgnacyjnych lasu prowadzone jest przez służby leśne przynajmniej jeden raz na dziesięć lat przy opracowaniu planu urządzania.

Monitorowanie eksploatacji kopalin prowadzone jest przez służby geologiczne.

Na terenach zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę należy kontrolować jeden raz w roku prawidłowość gromadzenia i odprowadzania ścieków oraz odpadów, a także czy zachowane są wskaźniki powierzchni zabudowanej i powierzchni  biologicznie czynnej.

W analizach stanu środowiska należy uwzględniać wynik monitoringu państwowego i regionalnego, a także inne wyniki badań np. jakościowe i ilościowe stany wód podziemnych na istniejących w pobliżu ujęciach wód podziemnych i poziomu hałasu na istniejących w tym rejonie drogach. Proponuje się przeprowadzenie przez Wójta Gminy Wągrowiec analizy i oceny stanu środowiska jeden raz w czasie kadencji rady Gminy, uwzględniając wyniki ww. monitoringu.

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ WARIANTOWYCH I ALTERNATYWNYCH ORAZ POTRZEBY KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ  MOŻLIWOŚCI TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zmiana studium została opracowana zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wągrowiec na podstawie złożonych wniosków, więc nie zawiera ona rozwiązań wariantowych i alternatywnych. W związku z przedstawiona oceną stanu środowiska nie zachodzi potrzeba kompensacji przyrodniczej. Nie występuje również transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

10. STRESZCZENIE

Podstawa prawna i zakres prognozy wynika z zapisów art. 51 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Celem prognozy jest ocena skutków w środowisku wynikających z realizacji zmiany studium.

Zmiana studium i prognoza mają powiązania z dokumentami opracowanymi na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym, głównie strategiami rozwoju, planami zagospodarowania oraz z polityką ekologiczną państwa.

W prognozie uwzględnione są ustalenia aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Prognozę wykonano w oparciu o inwentaryzacje terenu, opracowania specjalistyczne, analizę zmian w środowisku wynikających z użytkowania terenu oraz posiadaną wiedzę i doświadczenie zawodowe.

Charakterystyka terenu objętego zmianą studium jest następująca:

Teren położony jest między rzędnymi 90 – 110 m n.p.m. na wysoczyźnie morenowej Pojezierza Gnieźnieńskiego w części zwanej Równiną Wągrowiecką. Cechą charakterystyczną tego terenu jest istniejący fragment ozu w kształcie wydłużonego pagórka, który zbudowany jest z eksploatowanych piasków kwarcowych.

Budowę geologiczną cechuje stosunkowo cienka, bo 30 – 40 m metrowa  warstwa utworów polodowcowych głównie glin, pod którymi są iły plioceńskie, które łącznie chronią użytkowe mioceńskie warstwy wodonośne przed zanieczyszczeniem. Złoże piasków jest suche.

Teren położony jest poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) i strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych. Stan ilościowy, jakościowy wód w tym rejonie (42 JCWPd) jest dobry.	Teren położony jest w dużej odległości od jezior i rzek w tym rejonie i nie ma powiazania z siecią hydrograficzną.

Warunki klimatyczne są korzystne, gdyż teren położony jest w VIII  dzielnicy rolniczo – klimatycznej, stosunkowo ciepły, lecz z opadami rocznymi w ilości 500 – 550 mm. Jakość powietrza struktury wielkopolskiej, w której położony jest teren objęty zmianą studium jest w klasie C.

Na terenie objętym zmianą studium jest las w obrębie którego jest złoże piasków w części eksploatowane, tereny rolne oraz niewielki fragment zabudowy wsi Sienno. Występujące gatunki roślin i zwierząt są typowe dla terenów wiejskich i rolnych i małych kompleksów leśnych o mało zróżnicowanej bioróżnorodności.

Teren objęty zmianą studium położony jest poza granicami obszarów chronionych i nie występują na nim pomniki przyrody oraz gatunki roślin, grzybów i zwierząt  chronionych.

Studium z 2001 r. wyznacza tereny leśne w obrębie, których zaznaczone granice złoża piasków, tereny zieleni i zabudowane wielofunkcyjne wsi Sienno. Zmiana studium z 2012 r. nie dotyczy przedmiotowego terenu.

Plan miejscowy dla działek nr 13 i 17 obejmujący część terenu: eksploatacji powierzchniowej (PE), tereny leśne (RL) i tereny rolne (R).

W zmianie studium wyznacza się:

- tereny przeznaczone na eksploatację piasków (PG)

- tereny leśne (ZL)

- tereny rolne (R)

- tereny zurbanizowane (R3).

Odstąpienie od realizacji ustalonych przeznaczeń terenów będzie niekorzystne ze względów ekonomicznych i społecznych oraz zachowanie istniejącego środowiska.

Potencjalne zmiany w środowisku będą małe, głównie na terenie objętym eksploatacją powierzchniową.

Zmieni się ukształtowanie powierzchni ziemi, gleba, litologia i głębokość do lustra wody gruntowej.

Nie będą zagrożone zasoby i jakość użytkowych warstw wodonośnych oraz wód powierzchniowych.

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne, klimat i poziom hałasu będzie niewielkie i dotyczyć będzie terenu eksploatacji powierzchniowej, który otoczony jest terenami leśnymi.

Uchwalenie i realizacja zmiany studium nie będzie miała znaczącego oddziaływania na florę i faunę z wyjątkiem tego, że nastąpi czasowe wylesienie terenu na obszarze przeznaczonym na eksploatację powierzchniową.

Nie będą zagrożone cele ochronne na obszarach ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym.

Nie są przewidywane potencjalne zmiany w środowisku dotyczące poszczególnych komponentów środowiska.

Odporność środowiska, mała powierzchnia terenu oraz mały zakres zmian w wyniku realizacji zmiany studium nie spowoduje problemów w ochronie środowiska na obszarze objętym zmianą, ani na obszarach podlegających ochronie prawnej.

Studium nie jest aktem prawnym na podstawie, którego można realizować eksploatację kopalin i zabudowę, dlatego monitoring będzie prowadzony głównie po uchwaleniu planu w ramach, którego ustalony będzie również zakres analiz i częstotliwość prowadzenia monitoringu.

Realizacja ustaleń zmiany studium nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko oraz kompensacji przyrodniczej.

OPRACOWANIE:

mgr Stefan Leciejewski

mgr Piotr Leciejewski