Uchwała Nr    /2015 
Rady Gminy Wągrowiec

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bukowiec – zabudowa rekreacyjna i mieszkaniowa w rejonie kompleksu leśnego – część A

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz. 594) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015.199 – t.j.) Rada Gminy Wągrowiec uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bukowiec – zabudowa rekreacyjna i mieszkaniowa w rejonie kompleksu leśnego część A po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wągrowiec, zwany dalej „planem”.

2. Integralną częścią uchwały są:

1) załącznik nr 1 - część graficzna planu w skali 1:1000, zwana dalej „rysunkiem planu”;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Wągrowiec o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Wągrowiec o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią sieci lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) obsłudze komunikacyjnej – należy przez to rozumieć dostęp do terenu z drogi publicznej dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego;

3) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich budynków zlokalizowanych na działce, mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych, bez schodów, ramp, tarasów, zadaszeń, wiatrołapów;

4) intensywności zabudowy – wskaźnik powierzchni całkowitej budynku w odniesieniu do powierzchni działki;

5) terenie zieleni – należy przez to rozumieć sumę powierzchni biologicznie czynnych, pokrytych roślinnością trawiastą, zakrzewionych, zadrzewionych lub urządzonych jako oczka wodne;

6) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 3. Na rysunku planu przedstawiono graficznie następujące obowiązujące ustalenia planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) obowiązujące linie zabudowy;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej tereny;

6) przeznaczenie terenu – oznaczone symbolem literowym lub literowo-cyfrowym;

§ 4. Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN;

2) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczone symbolem 1MR, 2MR, 3MR;

3) tereny rekreacji indywidualnej i usług turystyki i rekreacji, oznaczone symbolem MR-UT;

4) tereny drogi publicznej, oznaczonej symbolem KD-D;

5) teren dróg wewnętrznych, oznaczony symbolem 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW;

6) teren zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP;

7) tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem R.

8) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS1, WS2

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)  nakaz lokalizacji budynków w obszarze ograniczonym przez ustalone linie zabudowy;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów garażowo-gospodarczych w granicy z działkami sąsiednimi;

3) na terenach MR-UT dopuszcza się lokalizowanie szyldów i tablic informacyjnych o maksymalnej łącznej powierzchni nie przekraczającej 0,5m2 na jednej działce, umieszczanych na elewacji budynku na wysokości kondygnacji parteru lub na ogrodzeniu oraz jako wolno stojących do wysokości 2m;

4) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń zaplecza budów;

5) zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych z elementów betonowych i prefabrykowanych, dopuszcza się stosowanie ogrodzeń ażurowych do wysokości 1,5m;

6) zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych;

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych z wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2) dopuszczenie stosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej i obowiązek podłączenia do kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) wszelkie oddziaływania na środowisko wynikające z realizacji ustaleń planu nie mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny;

4) zastosowanie zabezpieczeń i szczelnych nawierzchni przeznaczonych dla postoju i prowadzenia ruchu kołowego przed infiltracją zanieczyszczeń wód opadowych do środowiska gruntowo-wodnego;

5) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg i placów na terenie własnej działki lub do kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz zagospodarowanie w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) dopuszczenie stosowania dla celów grzewczych energii z paliw niskoemisyjnych spalanych w urządzeniach o wysokim stopniu sprawności z dopuszczeniem wprowadzania odnawialnych źródeł energii oraz ciepła z sieci ciepłowniczej.

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ustala się obowiązek prowadzenia badań archeologicznych podczas inwestycji związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem przedmiotowego terenu a wymagających prac ziemnych. Inwestor winien uzyskać pozwolenie na badania archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowę.

§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

a) oświetlenie terenu oraz zastosowanie trwałych i estetycznych elementów urządzenia;

b) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej architektury;

§ 9. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolami - 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) na jednej działce możliwość lokalizacji jednego wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz jednego maksymalnie dwustanowiskowego budynku garażowego lub gospodarczo-garażowego;

3) dopuszczenie lokalizacji garażu zblokowanego z budynkiem mieszkalnym lub w formie wolnostojącej o powierzchni zabudowy nie większej niż 50m2;

4) dopuszczenie lokalizacji budynku gospodarczo-garażowego w formie wolnostojącej o powierzchni zabudowy nie większej niż 80m2;

5) zapewnienie na działce pełnych potrzeb parkingowych, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi oraz w zależności od programu funkcjonalnego w ilości:

a) 2 miejsca postojowe dla 1 domu mieszkalnego jednorodzinnego,

b) w przypadku wykorzystania lokalu użytkowego wydzielonego w budynku mieszkalnym należy zapewnić dodatkowo min. 3 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług,

6) zakaz lokalizacji blaszanych budynków garażowych i gospodarczych;

7) maksymalną intensywność zabudowy: 0.3

8) minimalną intensywność zabudowy: 0.15

9) maksymalną powierzchnię zabudowy – 30% powierzchni działki budowlanej;

10) posadowienie posadzki parteru budynków nie wyżej niż 1,0m nad poziomem terenu;

11) dachy skośne, dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 35º do 45º;

12) wysokość budynków mieszkalnych:

a) do 2 kondygnacji nadziemnych,

b) nie więcej niż 9 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;

13) wysokość budynków garażowych i gospodarczo-garażowych:

a) 1 kondygnacja nadziemna,

b) nie więcej niż 5,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;

14) dopuszczenie maksymalnie jednej kondygnacji podziemnej;

15) zastosowanie na elewacjach budynków tynków w kolorach pastelowych.

16) zastosowanie dachówki ceramicznej albo materiału dachówko podobnego w kolorze ceglasto – czerwonym lub brązowym;

17) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego – 25% powierzchni działki budowlanej;

§ 10. Na terenach zabudowy rekreacji indywidualnej oznaczonej na rysunku planu symbolami - 1MR, 2MR, 3MR ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rekreacji indywidualnej;

2) na jednej działce możliwość lokalizacji jednego budynku rekreacji indywidualnej wolno stojącego oraz jednego maksymalnie dwustanowiskowego budynku garażowego lub gospodarczo-garażowego;

3) dopuszczenie lokalizacji garażu w formie wolnostojącej o powierzchni zabudowy nie większej niż 40m2;

4) dopuszczenie lokalizacji budynku gospodarczo-garażowego w formie wolnostojącej o powierzchni zabudowy nie większej niż 60m2;

5) zapewnienie na działce pełnych potrzeb parkingowych, wynoszących 1 miejsce postojowe dla jednego budynku rekreacyjnego, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) maksymalną intensywność zabudowy: 0.25

7) minimalną intensywność zabudowy: 0.1

8) maksymalną powierzchnię zabudowy – 25% powierzchni działki budowlanej;

9) posadowienie posadzki parteru budynków nie wyżej niż 1,0m nad poziomem terenu;

10) dachy skośne dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 35º do 45º;

11) wysokość budynków rekreacji indywidualnej:

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze,

b) nie więcej niż 9,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;

12) dopuszczenie maksymalnie jednej kondygnacji podziemnej;

13) zastosowanie na elewacjach budynków tynków w kolorach pastelowych.

14) zastosowanie dachówki ceramicznej albo materiału dachówko podobnego w kolorze ceglasto – czerwonym lub brązowym;

15) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego – 40% powierzchni działki budowlanej;

§ 11. Na terenach zabudowy mieszkaniowej rekreacji indywidualnej i usług turystyki oznaczonej na rysunku planu symbolami – MR-UT, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) na jednej działce ustala się możliwość lokalizacji max 5 budynków rekreacji indywidualnej, 1 budynku usług turystycznych tj. np.: pensjonat, hotel;

2) dopuszcza się lokalizację parkingów, obiektów małej architektury oraz terenowych urządzeń sportowych;

3) zapewnienie na działce pełnych potrzeb parkingowych, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi oraz w zależności od programu funkcjonalnego w ilości:

a) 1 miejsce postojowe dla 1 domu rekreacji indywidualnej,

b) dla budynków usługowych – należy zapewnić miejsca postojowe w ilości 1 miejsca na 1 pokój gościnny,

5) maksymalną intensywność zabudowy: 0.3

6) minimalną intensywność zabudowy: 0.1

7) maksymalną powierzchnię zabudowy – 30% powierzchni działki budowlanej;

8) posadowienie posadzki parteru budynków nie wyżej niż 1,0m nad poziomem terenu;

9) dachy skośne dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 35º do 45º;

10) wysokość budynków rekreacji indywidualnej:

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze

b) nie więcej niż 9 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;

11) wysokość budynków usługowych:

a) do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze

b) nie więcej niż 13m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;

12) wysokość budynków garażowych i gospodarczo-garażowych:

a) 1 kondygnacja nadziemna,

b) nie więcej niż 5,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;

13) dopuszczenie maksymalnie jednej kondygnacji podziemnej;

14) zastosowanie na elewacjach budynków tynków w kolorach pastelowych.

15) zastosowanie dachówki ceramicznej albo materiału dachówko podobnego w kolorze ceglasto – czerwonym lub brązowym;

16) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego – 55% powierzchni działki budowlanej;

§ 12. Na terenach zieleni urządzonej oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zieleń urządzona ogólnodostępna, boiska i urządzenia sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe

2) dopuszcza się lokalizację:

a) dojść i dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpożarowych,

b) ścieżek rowerowych,

c) małej architektury i oświetlenie terenu,

d) miejsc rekreacji i wypoczynku, w tym placów zabaw, terenowych urządzeń sportowych, boisk;

e) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem sieci napowietrznych;

§ 13. Na terenach rolniczych oznaczonych na rysunku planu symbolem R, ustala się:

1) zakaz zabudowy

2) dopuszcza się utrzymanie istniejących oraz realizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 14. Na terenach wód otwartych oznaczonych na rysunku planu symbolami WS1, WS2, ustala się:

1) zakaz zabudowy

2) nakaz ochrony istniejących urządzeń melioracji szczegółowej

3) dopuszczenie budowy przepustów.

§ 15. Na terenach dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-D, ustala się:

1) klasyfikację:

a) dla terenów KD-D drogi klasy dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających min. 10m;

2) w ramach terenów dróg publicznych dopuszcza się realizację:

a) jedno- lub dwustronnych chodników

b) jedno- lub dwustronnych ścieżek rowerowych,

c) zatok autobusowych,

d) nasadzeń szpalerów drzew,

e) stanowisk postojowych,

f) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem sieci napowietrznych.

§ 16. Na terenach dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW ustala się:

1) klasyfikację: dla terenów KDW drogi wewnętrznej o szerokości w liniach rozgraniczających min. 7m;

2) dla terenów 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW przekrój zgodnie z rysunkiem planu: jednoprzestrzenny z jednym pasem dla ruchu pieszego i kołowego;

3) dopuszcza się lokalizowanie zatok autobusowych.

§ 17. Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na ich nie występowanie na obszarze objętym planem.

§ 18. 1. W planie nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych; nie określa się także szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. Dopuszcza się:

1) podziały działek pod warunkiem zachowania zasad zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu na wszystkich działkach powstałych w wyniku tego podziału – z wyłączeniem działek związanych z obiektami infrastruktury technicznej;

2) ustala się minimalną powierzchnię dla nowych działek o funkcji oznaczonej MN – 500m2;

3) ustala się minimalną powierzchnię dla nowych działek o funkcji oznaczonej MR – 350m2;

4) ustala się minimalną powierzchnię dla nowych działek o funkcji oznaczonej MR-UT – 2500m2;

§ 19. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, ustala się uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej.

§ 20. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1)  szerokość dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

2) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, chodników, ścieżek rowerowych w granicy obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym z uwzględnieniem ustaleń planu;

3) dopuszczenie realizacji infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg;

4) w zakresie miejsc parkingowych:

a) liczbę miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne, zaopatrzonych w kartę parkingową należy ustalać zgodnie z przepisami odrębnymi

§ 21. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) zachowanie istniejącej infrastruktury technicznej z dopuszczeniem jej remontu, przebudowy i rozbudowy na warunkach gestora sieci;

2) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;

3) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, a w przypadku budowy nowej sieci nn i SN obowiązek kablowania sieci;

4) lokalizację stacji transformatorowo-rozdzielczych na samodzielnych działkach z dostępem do drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi,

5) zaopatrzenie w gaz z sieci, a do czasu wybudowania sieci gazowej dopuszcza się stosowanie gazu płynnego;

6) nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych paliw niskoemisyjnych spalanych w urządzeniach o wysokim stopniu sprawności z dopuszczeniem wprowadzania odnawialnych źródeł energii;

7) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych;

8) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych na teren własnej działki lub sieci kanalizacji deszczowej;

9) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg do gruntu lub rowów melioracyjnych, poprzez urządzenia podczyszczające, lub sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) nakaz zagospodarowania mas ziemnych pochodzących z wykopów na terenie własnej działki lub wywóz poza obręb budowy zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 22. Nie określa się innych niż dotychczasowe sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, do czasu ich zagospodarowania zgodnego z uchwałą.

Rozdział 3.

Przepisy końcowe

§ 23. Ustala się następującą stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, w związku z uchwaleniem planu:

- dla terenów oznaczonych na rysunku planu MN – 0%,

- dla terenów oznaczonych na rysunku planu MR – 0%

- dla terenów oznaczonych na rysunku planu MR-UT - 0%

- dla terenów oznaczonych na rysunku planu KDW – 0%,

- dla terenów oznaczonych na rysunku planu KDD - 0%

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.