Przedmiar robót

Nazwa budowy: Przebudowa drogi w miejscowości Wilkowuje - etap II

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00 |  |  | km | 0,63 |
| 1. |  | km 0+000-0+630 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,630 |  | 0,63 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,63 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 |  | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek z załadunkiem i transportem na odl. 0,50 km. Grubość warstwy do 20 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.00.00 |  |  | m2 | 953,00 |
| 1. |  | 630*0,75*2 |  | 945,00 |  |  |  |
| 2. |  | 8*0,5*2 |  | 8,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 953,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10508-020-050 |  | Transport darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5 km Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.00.00 |  |  | m2 | 953,00 |
| 1. |  | 630*0,75*2 |  | 945,00 |  |  |  |
| 2. |  | 8*0,5*2 |  | 8,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 953,00 |

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45110000-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | wg nakładów rzeczowych AW-020 |  | Rozebranie istniejących przepustów pod koroną drogi wraz ze ściankami czołowymi i wywozem, na odl. 5 km Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,00 |

3. ODWODNIENIE Kod CPV: 45232000-2

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-06-040 |  | Przepusty rurowe - rury PCV o średnicy 50 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m | 7,00 |
| 1. |  | 7 |  | 7,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 7,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-03-020 |  | Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-010-060 |  | Przepusty rurowe, ławy fundamentowe żwirowe Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 0,35 |
| 1. |  | 7*0,25*0,2 |  | 0,35 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,35 |

4. PODBUDOWA Kod CPV: 45222000-9

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 3 220,00 |
| 1. |  | 600*5,0 |  | 3 000,00 |  |  |  |
| 2. |  | (630-600)*4,0 |  | 120,00 |  |  |  |
| 3. |  | włączenia |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 47+53 |  | 100,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3 220,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0113-020-050 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 3 220,00 |
| 1. |  | 600*5,0 |  | 3 000,00 |  |  |  |
| 2. |  | (630-600)*4,0 |  | 120,00 |  |  |  |
| 3. |  | włączenia |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 47+53 |  | 100,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3 220,00 |

5. NAWIERZCHNIA ASFALTOWA Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 3 220,00 |
| 1. |  | 600*5,0 |  | 3 000,00 |  |  |  |
| 2. |  | (630-600)*4,0 |  | 120,00 |  |  |  |
| 3. |  | włączenia |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 47+53 |  | 100,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3 220,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01010-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W, 50/70 warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 3 220,00 |
| 1. |  | 600*5,0 |  | 3 000,00 |  |  |  |
| 2. |  | (630-600)*4,0 |  | 120,00 |  |  |  |
| 3. |  | włączenia |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 47+53 |  | 100,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3 220,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 3 220,00 |
| 1. |  | 600*5,0 |  | 3 000,00 |  |  |  |
| 2. |  | (630-600)*4,0 |  | 120,00 |  |  |  |
| 3. |  | włączenia |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 47+53 |  | 100,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3 220,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC11S 50/70,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05a krotność= 1,00 |  |  | m2 | 3 220,00 |
| 1. |  | 600*5,0 |  | 3 000,00 |  |  |  |
| 2. |  | (630-600)*4,0 |  | 120,00 |  |  |  |
| 3. |  | włączenia |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 47+53 |  | 100,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3 220,00 |

6. POBOCZA Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza ,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 953,00 |
| 1. |  | 630*0,75*2 |  | 945,00 |  |  |  |
| 2. |  | 8*0,5*2 |  | 8,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 953,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10410-010-050 |  | Umocnienie włókniną syntetyczną Czynność robót: D-02.03.01c krotność= 1,00 |  |  | m2 | 2 926,80 |
| 1. |  | 630*(0,75+0,75+0,4+0,4)*2 |  | 2 898,00 |  |  |  |
| 2. |  | 8*(0,5+0,5+0,4+0,4)*2 |  | 28,80 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2 926,80 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0113-020-050 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 4-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 953,00 |
| 1. |  | 630*0,75*2 |  | 945,00 |  |  |  |
| 2. |  | 8*0,5*2 |  | 8,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 953,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050 |  | Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 953,00 |
| 1. |  | 630*0,75*2 |  | 945,00 |  |  |  |
| 2. |  | 8*0,5*2 |  | 8,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 953,00 |

7. OZNAKOWANIE Kod CPV: 45233290-8

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-010-020 |  | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 12,00 |
| 1. |  | 12 |  | 12,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 12,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020 |  | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 14,00 |
| 1. |  | 14 |  | 14,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 14,00 |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01krotność = 1,00 | 0,63 | km |  |  |
| 2 | KNNR 1 0113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek z załadunkiem i transportem na odl. 0,50 km. Grubość warstwy do 20 cm Czynność robót: D-01.02.02krotność = 1,00 Nr Spec.: D-01.00.00 | 953,00 | m2 |  |  |
| 3 | KNNR 1 0508-020-050 | Transport darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5 km Czynność robót: D-01.02.02krotność = 1,00 Nr Spec.: D-01.00.00 | 953,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV: 45110000-1 |  |  |  |  |
| 4 | AW-020 | Rozebranie istniejących przepustów pod koroną drogi wraz ze ściankami czołowymi i wywozem, na odl. 5 km Czynność robót: D-01.02.04krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | ODWODNIENIE CPV: 45232000-2 |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0605-06-040 | Przepusty rurowe - rury PCV o średnicy 50 cm Czynność robót: D-03.01.01krotność = 1,00 | 7,00 | m |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0605-03-020 | Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm Czynność robót: D-03.01.01krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |
| 7 | KNNR 6 0605-010-060 | Przepusty rurowe, ławy fundamentowe żwirowe Czynność robót: D-03.01.01krotność = 1,00 | 0,35 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | PODBUDOWA CPV: 45222000-9 |  |  |  |  |
| 8 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01krotność = 1,00 | 3 220,00 | m2 |  |  |
| 9 | KNNR 6 ERRATA 0113-020-050 | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02krotność = 1,00 | 3 220,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | NAWIERZCHNIA ASFALTOWA CPV: 45233120-6 |  |  |  |  |
| 10 | KNNR 6 1005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01krotność = 1,00 | 3 220,00 | m2 |  |  |
| 11 | KNNR 6 0308-01010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W, 50/70 warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05krotność = 1,00 | 3 220,00 | m2 |  |  |
| 12 | KNNR 6 1005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01krotność = 1,00 | 3 220,00 | m2 |  |  |
| 13 | KNNR 6 0309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC11S 50/70,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05akrotność = 1,00 | 3 220,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | POBOCZA CPV: 45233120-6 |  |  |  |  |
| 14 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza ,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01krotność = 1,00 | 953,00 | m2 |  |  |
| 15 | KNNR 1 0410-010-050 | Umocnienie włókniną syntetyczną Czynność robót: D-02.03.01ckrotność = 1,00 | 2 926,80 | m2 |  |  |
| 16 | KNNR 6 ERRATA 0113-020-050 | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 4-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm Czynność robót: D-04.04.02krotność = 1,00 | 953,00 | m2 |  |  |
| 17 | KNNR 6 0113-040-050 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm Czynność robót: D-04.04.02krotność = 1,00 | 953,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | OZNAKOWANIE CPV: 45233290-8 |  |  |  |  |
| 18 | KNNR 6 0702-010-020 | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Czynność robót: D-07.02.01krotność = 1,00 | 12,00 | szt |  |  |
| 19 | KNNR 6 0702-040-020 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 Czynność robót: D-07.02.01krotność = 1,00 | 14,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |