Załącznik nr 1 do SWZ opis przedmiotu zamówienia

Nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Opis pojazdu:

- Kolor pojazdu: Podwozie z kabiną modułową czterodrzwiową w kolorze czerwonym, zderzaki i nadkola w kolorze białym.

- Wysokość maksymalna pojazdu 2600 mm. koni mechanicznych min. 163 z podwójną turbiną.

- Długość pojazdu od  6600 mm do 6800 mm.

- Fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia 2022;

- Dopuszczalna masa całkowita pojazdu min. 3 500 kg;

- Napęd samochodu: Układ jezdny 4x2, napęd na oś tylną na kołach podwójnych wyposażony w system trakcji jezdnej ESP oraz blokadę mechaniczną mechanizmu różnicowego tylnego mostu

- Kabina plus wyposażenie

- Kabina czterodrzwiowa przystosowana do przewozu 6 osób

- Układ kabiny 1+1+4 (przednie podwójne siedzenie składane w ½ w stolik)

- Wszystkie fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa

- Przedział wyłożony elementami tapicerskimi

- Poduszka powietrzna dla kierowcy

- Centralny zamek z dwoma kluczami w tym 1 z pilotem

- Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane

- Szyby w drzwiach przednich sterowane i opuszczane elektrycznie, w drugim rzędzie siedzeń przesuwne

- Klimatyzacja co najmniej manualna

- Radio CD z głośnikami w kabinie plus sterowanie pod kierownicą

- Radiotelefon + mikrofonogłośnik w zabudowie

- Radiotelefony nasobne z ładowarkami samochodowymi 2 szt.

- Gniazdo 12 V – min. 2 szt.

5. Zabudowa pożarnicza plus wyposażenie:

- Sygnalizacja świetlno – dźwiękowa (głośniki 2x100W) (belka świetlna, generator sygnałów, głośnik), lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu, lampy przednie błyskowe umieszczone nad przednim zderzakiem w atrapie samochodu, lampy boczne min 3 szt. na stronę - komplet wykonane w technologii LED

- Dodatkowy akumulator dla zasilania instalacji dodatkowej

- Oświetlenie przedziału sprzętowego LED włączane z kabiny kierowcy i automatycznie po otwarciu żaluzji

- Konstrukcja zabudowy szkieletowa wykonana z kształtowników z aluminium

- Oświetlenie pola pracy: min. dwa reflektory po bokach zabudowy, jeden z tyłu pojazdu LED

- Dach w formie podestu roboczego pokrytego blachą antypoślizgową, wytrzymałą na obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzęty (węży ssawnych, drabin itp.)

- Oświetlenie platformy dachowej za pomocą reflektora LED uruchamianego z kabiny kierowcy

- Na dachu pojazdu skrzynia narzędziowa min 1800x400x500

- Reflektor dalekosiężny na przednim orurowaniu

- Kamera cofania

- Żaluzje w kolorze naturalnym aluminium zamykające skrytki zabudowy, pyło i wodoszczelne, w układzie 2+2+1 o wymiarach min: boczne minimum 1180 mm, tylna minimum 800mm.

- Długość zabudowy min. 2900 mm

- Półki boczne (w tylnej części zabudowy, z regulacją wysokości) 3 szt. pod sprzęt p/pożarowy np. węże tłoczne, piły motorowe,pachołki, wykonane z materiałów niekorodujących (aluminium i blacha nieryflowana) montowane wg zapotrzebowania jednostki

- Uchwyty i mocowanie na w/w półkach pod sprzęt np: prądownice, gaśnice, kanistry

- Szuflada wysuwana 3szt (aparat powietrzny, hydraulika, agregat prądotwórczy).

- Główny wyłącznik prądu urządzeń pozafabrycznych

- Gniazdo ładowania akumulatorów umiejscowione obok siedzenia kierowcy z kontrolką ładowania

- Prostownik ładowania akumulatora kompatybilny z gniazdem w samochodzie

- Hak holowniczy kulowo oczkowy z gniazdem elektrycznym

- Wciągarka elektryczna o sile uciągu min 5400 kg i mocy silnika min. 5,5 KM

- Przód pojazdu zabezpieczony orurowaniem ze stali nierdzewnej polerowanej na połysk

- Maszt pneumatyczno-elektryczny o mocy min. 2000W sterowany za pomocą pilota , zasilany sprężarką z układu elektrycznego 220V lub z agregatu prądotwórczego. wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 1,5 m, stopień ochrony reflektorów IP 55-

- Agregat wysokociśnieniowy AWP 50/40 zbiornik do 300l, linia szybkiego natarcia min. 60 m, zwijadło ręczne aluminiowe, prądownica pistoletowa z regulacją strumienia wody, rozruch silnika elektryczny i awaryjny na linkę–świadectwo CNBOP

- Opryskiwacz elektryczny do dezynfekcji

- Kącik higieniczny – dozownik mydło, odkażanie, ręczniki

- Belka świetlna, tylne lampy zabezpieczone mechanicznie blachą nierdzewną

- W kontenerze poniżej linii podłogi 4 skrytki z podestami otwieranymi w dół

- Opony uniwersalne o pogrubionej rzeźbie bieżnika

- Ogrzewanie niezależne przestrzeni sprzętowej – agregatu wodno-pianowego

- Agregat hydrauliczny P630SG,

- Rozpieracz ramieniowy SP333,

- Zestaw łańcuchów KSV11 do SP333,

- Nożyce hydrauliczne S377,

- Cylinder rozpierający R412,

- Wspornik progowy LRS-3,

- Wąż przedłużający, 10m – 2 sztuki,

- Piła do cięcia szyb klejonych,

- Wybijak do szyb hartowanych,

- Mata narzędziowa.

- Numery operacyjne na pojeździe wg (DZ.Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8) + pas biały wzdłuż pojazdu + napis 112 + napis na masce „STRAŻ”+ herb gminy i nazwa miejscowości

- Parawan ochronny do zabezpieczenia terenu akcji.

Silnik i napęd:

- Silnik Wysokoprężny z turbo doładowaniem, norma spalin EURO 6;

- Pojemność silnika min. 2299 cm3;

- Skrzynia biegów 6-biegowa (manualna) plus bieg wsteczny

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem

- Układ hamulcowy wyposażony w ABS z elektronicznym korektorem siły hamowania oraz układ wspomagania nagłego hamowania

- Hamulce tarczowe na obu osiach;

Informacje i  dokumentacja:

1.	Pojazd z certyfikatem CNBOP-PIB