Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność = 1,00 | 0,79 | km |  |  |
| 2 | KNR 2-21U 0401-04-020 | Mechaniczne frezowanie pniaków o średnicy 66-75 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00 | 15,00 | szt |  |  |
| 3 | KNNR 1 0104-060-020 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii I-II. Średnice pni 56-65 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |
| 4 | KNNR 1 0107-020-164 | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00 | 17,00 | m-p |  |  |
| 5 | KNNR 1 0113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek z załadunkiem i transportem na odl. 0,50 km. Grubość warstwy do 20 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność = 1,00 Nr Spec.: D-01.00.00 | 1 185,00 | m2 |  |  |
| 6 | KNNR 1 0508-020-050 | Transport darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5 km Czynność robót: D-01.02.02 krotność = 1,00 Nr Spec.: D-01.00.00 | 1 185,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | OPORNIKI CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 7 | KNNR 6 0403-030-040 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm Czynność robót: D-08.01.01 krotność = 1,00 | 450,00 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | ODWODNIENIE CPV: 45232400-6 |  |  |  |  |
| 8 | KNNR 6 0605-010-060 | Przepusty rurowe, ławy fundamentowe żwirowe Czynność robót: D-03.01.01 krotność = 1,00 | 0,60 | m3 |  |  |
| 9 | KNNR 6 0605-040-020 | Przepusty rurowe pod koroną drogi, ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |
| 10 | KNNR 6 0605-070-040 | Przepusty rurowe pod koroną drogi, rury PCV o średnicy 60 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność = 1,00 | 10,00 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | PODBUDOWA CPV: 45222000-9 |  |  |  |  |
| 11 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 3 882,99 | m2 |  |  |
| 12 | KNNR 6 ERRATA 0112-060-050 | Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność = 1,00 | 3 882,99 | m2 |  |  |
| 13 | KNNR 6 ERRATA 0113-020-050 | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 3 506,79 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | NAWIERZCHNIA ASFALTOWA CPV: 45233120-6 |  |  |  |  |
| 14 | KNNR 6 1005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01 krotność = 1,00 | 2 770,24 | m2 |  |  |
| 15 | KNNR 6 0309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC11S 50/70,grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05a krotność = 1,00 | 2 770,24 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 16 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 642,50 | m2 |  |  |
| 17 | KNNR 6 0503-040-050 | Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych o wymiarach 60x40x10 cm,układane na podsypce piaskowej grubości 3 cm, otwory wypełnione kruszywem łamanym 0-31,5 krotność = 1,00 | 642,50 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | POBOCZA - przy jezdni asfaltowej CPV: 45233120-6 |  |  |  |  |
| 18 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza ,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 645,50 | m2 |  |  |
| 19 | KNNR 6 ERRATA 0112-030-050 | Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5mm, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność = 1,00 | 645,50 | m2 |  |  |
| 20 | KNNR 6 0113-040-050 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 645,50 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 8 |  | POBOCZA - przy jezdni z płyt ażurowych CPV: 45233120-6 |  |  |  |  |
| 21 | KNNR 6 0103-03010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 180,00 | m2 |  |  |
| 22 | KNNR 6 ERRATA 0112-010-050 | Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność = 1,00 | 180,00 | m2 |  |  |
| 23 | KNNR 6 ERRATA 0112-030-050 | Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność = 1,00 | 180,00 | m2 |  |  |
| 24 | KNNR 6 0113-060-050 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 13 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 180,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 9 |  | ZJAZDY CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 25 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 210,00 | m2 |  |  |
| 26 | KNNR 6 0113-060-050 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 210,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 10 |  | OZNAKOWANIE CPV: 45233290-8 |  |  |  |  |
| 27 | KNNR 6 0702-010-020 | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Czynność robót: D-07.02.01 krotność = 1,00 | 9,00 | szt |  |  |
| 28 | KNNR 6 0702-040-020 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 Czynność robót: D-07.02.01 krotność = 1,00 | 14,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |