Przedmiar robót

Nazwa budowy: Przebudowa drogi w miejscowości Komsin

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00 |  |  | km | 0,79 |
| 1. |  | km 0+000-0+790 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,790 |  | 0,79 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,79 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-21U0401-04-020 |  | Mechaniczne frezowanie pniaków o średnicy 66-75 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 15,00 |
| 1. |  | 15 |  | 15,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 15,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10104-060-020 |  | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii I-II. Średnice pni 56-65 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-020-164 |  | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 |  |  | m-p | 17,00 |
| 1. |  | 17*1 |  | 17,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 17,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 |  | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek z załadunkiem i transportem na odl. 0,50 km. Grubość warstwy do 20 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.00.00 |  |  | m2 | 1 185,00 |
| 1. |  | 790*1,5 |  | 1 185,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 185,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10508-020-050 |  | Transport darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5 km Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.00.00 |  |  | m2 | 1 185,00 |
| 1. |  | 790*1,5 |  | 1 185,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 185,00 |

2. OPORNIKI Kod CPV: 45233200-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-030-040 |  | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm Czynność robót: D-08.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m | 450,00 |
| 1. |  | 50*2+50*5+50*2 |  | 450,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 450,00 |

3. ODWODNIENIE Kod CPV: 45232400-6

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-010-060 |  | Przepusty rurowe, ławy fundamentowe żwirowe Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 0,60 |
| 1. |  | 10*0,30*0,20 |  | 0,60 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,60 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-040-020 |  | Przepusty rurowe pod koroną drogi, ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-070-040 |  | Przepusty rurowe pod koroną drogi, rury PCV o średnicy 60 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m | 10,00 |
| 1. |  | 10 |  | 10,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 10,00 |

4. PODBUDOWA Kod CPV: 45222000-9

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 3 882,99 |
| 1. |  | 70 |  | 70,00 |  |  |  |
| 2. |  | (20-13)*5,87 |  | 41,09 |  |  |  |
| 3. |  | (70-20)*4,5 |  | 225,00 |  |  |  |
| 4. |  | (280-70)*5,37 |  | 1 127,70 |  |  |  |
| 5. |  | (330-280)*4,5 |  | 225,00 |  |  |  |
| 6. |  | (540-330)*5,37 |  | 1 127,70 |  |  |  |
| 7. |  | (740-540)*4,37 |  | 874,00 |  |  |  |
| 8. |  | (755-740)*3,5 |  | 52,50 |  |  |  |
| 9. |  | (790-755)*4,0 |  | 140,00 |  |  |  |
| 10. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 11. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3 882,99 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0112-060-050 |  | Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 3 882,99 |
| 1. |  | 70 |  | 70,00 |  |  |  |
| 2. |  | (20-13)*5,87 |  | 41,09 |  |  |  |
| 3. |  | (70-20)*4,5 |  | 225,00 |  |  |  |
| 4. |  | (280-70)*5,37 |  | 1 127,70 |  |  |  |
| 5. |  | (330-280)*4,5 |  | 225,00 |  |  |  |
| 6. |  | (540-330)*5,37 |  | 1 127,70 |  |  |  |
| 7. |  | (740-540)*4,37 |  | 874,00 |  |  |  |
| 8. |  | (755-740)*3,5 |  | 52,50 |  |  |  |
| 9. |  | (790-755)*4,0 |  | 140,00 |  |  |  |
| 10. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 11. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3 882,99 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0113-020-050 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 3 506,79 |
| 1. |  | 70 |  | 70,00 |  |  |  |
| 2. |  | (20-13)*5,27 |  | 36,89 |  |  |  |
| 3. |  | (70-20)*4,5 |  | 225,00 |  |  |  |
| 4. |  | (280-70)*4,77 |  | 1 001,70 |  |  |  |
| 5. |  | (330-280)*4,5 |  | 225,00 |  |  |  |
| 6. |  | (540-330)*4,77 |  | 1 001,70 |  |  |  |
| 7. |  | (740-540)*3,77 |  | 754,00 |  |  |  |
| 8. |  | (755-740)*3,5 |  | 52,50 |  |  |  |
| 9. |  | (790-755)*4,0 |  | 140,00 |  |  |  |
| 10. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 11. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3 506,79 |

5. NAWIERZCHNIA ASFALTOWA Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 2 770,24 |
| 1. |  | 70 |  | 70,00 |  |  |  |
| 2. |  | (20-13)*5,12 |  | 35,84 |  |  |  |
| 3. |  | (280-70)*4,62 |  | 970,20 |  |  |  |
| 4. |  | (540-330)*4,62 |  | 970,20 |  |  |  |
| 5. |  | (740-540)*3,62 |  | 724,00 |  |  |  |
| 6. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2 770,24 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC11S 50/70,grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05a krotność= 1,00 |  |  | m2 | 2 770,24 |
| 1. |  | 70 |  | 70,00 |  |  |  |
| 2. |  | (20-13)*5,12 |  | 35,84 |  |  |  |
| 3. |  | (280-70)*4,62 |  | 970,20 |  |  |  |
| 4. |  | (540-330)*4,62 |  | 970,20 |  |  |  |
| 5. |  | (740-540)*3,62 |  | 724,00 |  |  |  |
| 6. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2 770,24 |

6. NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH Kod CPV: 45233200-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 642,50 |
| 1. |  | (70-20)*4,5 |  | 225,00 |  |  |  |
| 2. |  | (330-280)*4,5 |  | 225,00 |  |  |  |
| 3. |  | (755-740)*3,5 |  | 52,50 |  |  |  |
| 4. |  | (790-755)*4,0 |  | 140,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 642,50 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60503-040-050 |  | Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych o wymiarach 60x40x10 cm,układane na podsypce piaskowej grubości 3 cm, otwory wypełnione kruszywem łamanym 0-31,5 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 642,50 |
| 1. |  | (70-20)*4,5 |  | 225,00 |  |  |  |
| 2. |  | (330-280)*4,5 |  | 225,00 |  |  |  |
| 3. |  | (755-740)*3,5 |  | 52,50 |  |  |  |
| 4. |  | (790-755)*4,0 |  | 140,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 642,50 |

7. POBOCZA - przy jezdni asfaltowej Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza ,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 645,50 |
| 1. |  | (20-3)*0,75*2 |  | 25,50 |  |  |  |
| 2. |  | (280-70)*0,5*2 |  | 210,00 |  |  |  |
| 3. |  | (740-330)*0,5*2 |  | 410,00 |  |  |  |
| 4. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 645,50 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0112-030-050 |  | Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5mm, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 645,50 |
| 1. |  | (20-3)*0,75*2 |  | 25,50 |  |  |  |
| 2. |  | (280-70)*0,5*2 |  | 210,00 |  |  |  |
| 3. |  | (740-330)*0,5*2 |  | 410,00 |  |  |  |
| 4. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 645,50 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050 |  | Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 645,50 |
| 1. |  | (20-3)*0,75*2 |  | 25,50 |  |  |  |
| 2. |  | (280-70)*0,5*2 |  | 210,00 |  |  |  |
| 3. |  | (740-330)*0,5*2 |  | 410,00 |  |  |  |
| 4. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 645,50 |

8. POBOCZA - przy jezdni z płyt ażurowych Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-03010-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 180,00 |
| 1. |  | (70-20)*1,3*2 |  | 130,00 |  |  |  |
| 2. |  | (330-280)*0,25*2 |  | 25,00 |  |  |  |
| 3. |  | (790-740)*0,25*2 |  | 25,00 |  |  |  |
| 4. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 180,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0112-010-050 |  | Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 180,00 |
| 1. |  | (70-20)*1,3*2 |  | 130,00 |  |  |  |
| 2. |  | (330-280)*0,25*2 |  | 25,00 |  |  |  |
| 3. |  | (790-740)*0,25*2 |  | 25,00 |  |  |  |
| 4. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 180,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0112-030-050 |  | Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 180,00 |
| 1. |  | (70-20)*1,3*2 |  | 130,00 |  |  |  |
| 2. |  | (330-280)*0,25*2 |  | 25,00 |  |  |  |
| 3. |  | (790-740)*0,25*2 |  | 25,00 |  |  |  |
| 4. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 180,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050 |  | Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 13 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 180,00 |
| 1. |  | (70-20)*1,3*2 |  | 130,00 |  |  |  |
| 2. |  | (330-280)*0,25*2 |  | 25,00 |  |  |  |
| 3. |  | (790-740)*0,25*2 |  | 25,00 |  |  |  |
| 4. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 180,00 |

9. ZJAZDY Kod CPV: 45233200-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 210,00 |
| 1. |  | 15*(7+7) |  | 210,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 210,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050 |  | Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 210,00 |
| 1. |  | 15*(7+7) |  | 210,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 210,00 |

10. OZNAKOWANIE Kod CPV: 45233290-8

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-010-020 |  | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 9,00 |
| 1. |  | 9 |  | 9,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 9,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020 |  | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 14,00 |
| 1. |  | 14 |  | 14,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 14,00 |