Przedmiar robót

Nazwa budowy: Rozbudowa drogi gminnej nr 300208W w miejscowości Raszewo Włościańskie

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00 |  |  | km | 1,52 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 1+519 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1,519 |  | 1,52 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,52 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10101-020-020 |  | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10101-030-020 |  | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 11,00 |
| 1. |  | 11 |  | 11,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 11,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10101-040-020 |  | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 3,00 |
| 1. |  | 3 |  | 3,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10101-050-020 |  | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 18,00 |
| 1. |  | 18 |  | 18,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 18,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10101-060-020 |  | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 56-65 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 18,00 |
| 1. |  | 18 |  | 18,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 18,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10101-070-020 |  | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 66-75 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 11,00 |
| 1. |  | 11 |  | 11,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 11,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-010-164 |  | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 |  |  | m-p | 51,42 |
| 1. |  | 3,14*0,1*0,1*3*1 |  | 0,09 |  |  |  |
| 2. |  | 3,14*0,15*0,15*3*11 |  | 2,33 |  |  |  |
| 3. |  | 3,14*0,2*0,2*3*3 |  | 1,13 |  |  |  |
| 4. |  | 3,14*0,25*0,25*3*18 |  | 10,60 |  |  |  |
| 5. |  | 3,14*0,3*0,3*4*18 |  | 20,35 |  |  |  |
| 6. |  | 3,14*0,35*0,35*4*11 |  | 16,92 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 51,42 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-020-164 |  | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 |  |  | m-p | 45,50 |
| 1. |  | 0,5*33 |  | 16,50 |  |  |  |
| 2. |  | 1*29 |  | 29,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 45,50 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-030-164 |  | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 |  |  | m-p | 45,50 |
| 1. |  | 0,5*33 |  | 16,50 |  |  |  |
| 2. |  | 1*29 |  | 29,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 45,50 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-040-164 |  | Wywożenie dłużyc. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km krotność= 1,00 |  |  | m-p | 51,42 |
| 1. |  | 3,14*0,1*0,1*3*1 |  | 0,09 |  |  |  |
| 2. |  | 3,14*0,15*0,15*3*11 |  | 2,33 |  |  |  |
| 3. |  | 3,14*0,2*0,2*3*3 |  | 1,13 |  |  |  |
| 4. |  | 3,14*0,25*0,25*3*18 |  | 10,60 |  |  |  |
| 5. |  | 3,14*0,3*0,3*4*18 |  | 20,35 |  |  |  |
| 6. |  | 3,14*0,35*0,35*4*11 |  | 16,92 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 51,42 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-050-164 |  | Wywożenie karpiny i gałęzi. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km krotność= 1,00 |  |  | m-p | 91,00 |
| 1. |  | 45,5 |  | 45,50 |  |  |  |
| 2. |  | 45,5 |  | 45,50 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 91,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 |  | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 688,00 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 1+350 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1350*1,0 |  | 1 350,00 |  |  |  |
| 3. |  | od km 1+350 do km 1+519 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (1519-1350)*2,0 |  | 338,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 688,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10508-020-050 |  | Transport z wywozem darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9 Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 688,00 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 1+350 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1350*1,0 |  | 1 350,00 |  |  |  |
| 3. |  | od km 1+350 do km 1+519 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (1519-1350)*2,0 |  | 338,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 688,00 |

2. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-030-060 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 1 177,80 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 1+350 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1350*1,0*0,3 |  | 405,00 |  |  |  |
| 3. |  | od km 1+350 do km 1+519 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (1519-1350)*2,0*0,3 |  | 101,40 |  |  |  |
| 5. |  | pod pobocze chłonne |  |  |  |  |  |
| 6. |  | ((1519-400)*2*0,75)*0,4 |  | 671,40 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 177,80 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060 |  | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. Odl. 15 km. krotność 14 Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 1 177,80 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 1+350 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1350*1,0*0,3 |  | 405,00 |  |  |  |
| 3. |  | od km 1+350 do km 1+519 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (1519-1350)*2,0*0,3 |  | 101,40 |  |  |  |
| 5. |  | pod pobocze chłonne |  |  |  |  |  |
| 6. |  | ((1519-400)*2*0,75)*0,4 |  | 671,40 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 177,80 |

3. POSZERZENIE Kod CPV: 45233200-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 688,00 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 1+350 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1350*1,0 |  | 1 350,00 |  |  |  |
| 3. |  | od km 1+350 do km 1+519 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (1519-1350)*2,0 |  | 338,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 688,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-030-050 |  | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.02.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 688,00 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 1+350 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1350*1,0 |  | 1 350,00 |  |  |  |
| 3. |  | od km 1+350 do km 1+519 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (1519-1350)*2,0 |  | 338,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 688,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-010-050 |  | Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 753,00 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 1+350 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1350*1,0 |  | 1 350,00 |  |  |  |
| 3. |  | od km 1+350 do km 1+519 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (1519-1350)*2,0 |  | 338,00 |  |  |  |
| 5. |  | dowiązanie do istniejącej nawierzchni |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 65 |  | 65,00 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 753,00 |

4. PODBUDOWA Kod CPV: 45233200-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 8 075,56 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 1+519 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1519*5,24 |  | 7 959,56 |  |  |  |
| 3. |  | dodatek na włączeniu |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 20 |  | 20,00 |  |  |  |
| 5. |  | zjazdy publiczne |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 35+25+36 |  | 96,00 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 8 075,56 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050 |  | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieinu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 8 075,56 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 1+519 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1519*5,24 |  | 7 959,56 |  |  |  |
| 3. |  | dodatek na włączeniu |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 20 |  | 20,00 |  |  |  |
| 5. |  | zjazdy publiczne |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 35+25+36 |  | 96,00 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 8 075,56 |

5. NAWIERZCHNIA JEZDNI Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 7 893,28 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 1+519 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1519*5,12 |  | 7 777,28 |  |  |  |
| 3. |  | dodatek na włączeniu |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 20 |  | 20,00 |  |  |  |
| 5. |  | zjazdy publiczne |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 35+25+36 |  | 96,00 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 7 893,28 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa ścieralna,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 7 893,28 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 1+519 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1519*5,12 |  | 7 777,28 |  |  |  |
| 3. |  | dodatek na włączeniu |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 20 |  | 20,00 |  |  |  |
| 5. |  | zjazdy publiczne |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 35+25+36 |  | 96,00 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 7 893,28 |

6. POBOCZE Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-03010-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 2 278,50 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 1+519 szer. 0,75m SP SL |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1519*0,75*2 |  | 2 278,50 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2 278,50 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych AW-050 |  | Geowłóknina wraz z ułożeniem krotność= 1,00 |  |  | m2 | 5 818,80 |
| 1. |  | ((1519-400)*2)*(0,8+0,8+0,5+0,5) |  | 5 818,80 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5 818,80 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-020-050 |  | Warstwa chłonna z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 50 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 423,50 |
| 1. |  | pobocza chłonne - w miejscach gdzie nie ma rowu |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1519*2*0,75-(720+420)*0,75 |  | 1 423,50 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 423,50 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych AW-040 |  | Rura drenarska odsączająca fi. 100 mm w oplocie z geowłókniny wraz z ułożeniem krotność= 1,00 |  |  | m | 2 238,00 |
| 1. |  | (1519-400)*2 |  | 2 238,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2 238,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-010-050 |  | Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 600,00 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 0+400 szer. 0,75m SP SL przy rowie |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 400*2*0,75 |  | 600,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 600,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050 |  | Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 2 278,50 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 1+519 szer. 0,75m SP SL |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1519*0,75*2 |  | 2 278,50 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2 278,50 |

7. ZJAZDY Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-03010-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 404,00 |
| 1. |  | 184+220 |  | 404,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 404,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-010-050 |  | Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 404,00 |
| 1. |  | 184+220 |  | 404,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 404,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050 |  | Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 404,00 |
| 1. |  | 184+220 |  | 404,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 404,00 |

8. ODWODNIENIE Kod CPV: 45220000-5

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61302-020-040 |  | Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 30 cm Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 krotność= 1,50 |  |  | m | 800,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 400 |  | 400,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 400 |  | 400,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 800,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych AW-020 |  | Rozebranie z odkopaniem nasypu przepustu fi. 80 cm wraz ze ściankami czołowymi z wywozem na odl. 5 km Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 1+1 |  | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-020-060 |  | Przepusty rurowe,ławy fundamentowe betonowe Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 1,60 |
| 1. |  | (10,5+9,5)*0,4*0,2 |  | 1,60 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,60 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-06-040 |  | Przepusty rurowe - rury PEHD o średnicy 80 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m | 20,00 |
| 1. |  | 10,5+9,5 |  | 20,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 20,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-03-020 |  | Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 4,00 |
| 1. |  | 2*2 |  | 4,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-010-060 |  | Przepusty rurowe, ławy fundamentowe żwirowe Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 1,92 |
| 1. |  | 64*0,2*0,15 |  | 1,92 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,92 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-030-020 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 16,00 |
| 1. |  | 8*2 |  | 16,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 16,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-060-040 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami,rury PEHD o średnicy 40 cm krotność= 1,00 |  |  | m | 64,00 |
| 1. |  | 8*8 |  | 64,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 64,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60503-050-050 |  | Nawierzchnia z płyt ażurowych o wymiarach 60x40x8 cm,układane na podsypce piaskowej gr. 5 cm, wypełnienie kruszywem lub ziemią rośliną porośniętą trawą - analogia Czynność robót: D - 06.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 10,08 |
| 1. |  | 5*0,4*1,8*2 |  | 7,20 |  |  |  |
| 2. |  | 0,6*3*0,4*2*2 |  | 2,88 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 10,08 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60606-040-040 |  | Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych,grubość prefabrykatów 20 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m | 5,00 |
| 1. |  | 3+2 |  | 5,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5,00 |

9. OZNAKOWANIE Kod CPV: 45233290-8

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-01010-020 |  | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 24,00 |
| 1. |  | 24 |  | 24,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 24,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020 |  | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne. Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 27,00 |
| 1. |  | 27 |  | 27,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 27,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60705-060-050 |  | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie na skrzyżowaniach, malowane mechanicznie Czynność robót: D-07.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 2,90 |
| 1. |  | 2,9 |  | 2,90 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,90 |