Przedmiar robót

Nazwa budowy: Rozbudowa drogi gminnej nr 300242W - ul. Piotra Dunina w Czerwińsku nad Wisłą

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00 |  |  | km | 0,64 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 0+644 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,644 |  | 0,64 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,64 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10101-050-020 |  | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 8,00 |
| 1. |  | 3+5 |  | 8,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 8,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-020-164 |  | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 |  |  | m-p | 4,00 |
| 1. |  | 8*0,5 |  | 4,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-010-164 |  | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 |  |  | m-p | 4,71 |
| 1. |  | 0,25*0,25*3,14*3*8 |  | 4,71 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4,71 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-030-164 |  | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 |  |  | m-p | 4,00 |
| 1. |  | 8*0,5 |  | 4,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 |  | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 725,50 |
| 1. |  | 1725,5 |  | 1 725,50 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 725,50 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10508-020-050 |  | Transport z wywozem darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9 Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 725,50 |
| 1. |  | 1725,5 |  | 1 725,50 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 725,50 |

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45111300-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60802-020-050 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z żużlu o grubości 15 cm Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 703,00 |
| 1. |  | 1703 |  | 1 703,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 703,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 9-100204-0174-190 |  | Przewóz na odległość 5 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 9,1-12 t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | kurs | 53,22 |
| 1. |  | gruz z nawierzchni bitumicznej śr. waga 2,5t/1m3, ładowność samochodu 12t |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (0,15*1703*2,5)/12 |  | 53,22 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 53,22 |

3. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-030-060 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 1 466,80 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 0+644 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 644*3,50*0,4 |  | 901,60 |  |  |  |
| 3. |  | dodatki na placu do zawracania i mijanki |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (9*12,5+31*1,5+31*1,5)*0,4 |  | 82,20 |  |  |  |
| 5. |  | pobocza |  |  |  |  |  |
| 6. |  | (644*0,75*2)*0,5 |  | 483,00 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 466,80 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060 |  | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. Odl. 15 km. krotność 14 Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 1 466,80 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 0+644 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 644*3,50*0,4 |  | 901,60 |  |  |  |
| 3. |  | dodatki na placu do zawracania i mijanki |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (9*12,5+31*1,5+31*1,5)*0,4 |  | 82,20 |  |  |  |
| 5. |  | pobocza |  |  |  |  |  |
| 6. |  | (644*0,75*2)*0,5 |  | 483,00 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 466,80 |

4. PODBUDOWA Kod CPV: 45233200-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 2 459,50 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 0+644 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 644*3,50 |  | 2 254,00 |  |  |  |
| 3. |  | dodatki na placu do zawracania i mijanki |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 9*12,5+31*1,5+31*1,5 |  | 205,50 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2 459,50 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10410-010-050 |  | Umocnienie włókniną syntetyczną Czynność robót: D-02.03.01c krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 188,00 |
| 1. |  | od km 0+350 do km 0+644 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (644-350)*3,50 |  | 1 029,00 |  |  |  |
| 3. |  | dodatki na placu do zawracania i mijanki |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 9*12,5+31*1,5 |  | 159,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 188,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-020-050 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 188,00 |
| 1. |  | od km 0+350 do km 0+644 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (644-350)*3,50 |  | 1 029,00 |  |  |  |
| 3. |  | dodatki na placu do zawracania i mijanki |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 9*12,5+31*1,5 |  | 159,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 188,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-010-050 |  | Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 271,50 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 0+350 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 350*3,50 |  | 1 225,00 |  |  |  |
| 3. |  | dodatki na placu do zawracania i mijanki |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 31*1,5 |  | 46,50 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 271,50 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-020-050 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 2 459,50 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 0+644 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 644*3,50 |  | 2 254,00 |  |  |  |
| 3. |  | dodatki na placu do zawracania i mijanki |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 9*12,5+31*1,5+31*1,5 |  | 205,50 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2 459,50 |

5. NAWIERZCHNIA JEZDNI Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 2 536,78 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 0+644 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 644*3,62 |  | 2 331,28 |  |  |  |
| 3. |  | dodatki na placu do zawracania i mijanki |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 9*12,5+31*1,5+31*1,5 |  | 205,50 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2 536,78 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa ścieralna,grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 2 536,78 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 0+644 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 644*3,62 |  | 2 331,28 |  |  |  |
| 3. |  | dodatki na placu do zawracania i mijanki |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 9*12,5+31*1,5+31*1,5 |  | 205,50 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2 536,78 |

6. POBOCZE Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-03010-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 966,00 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 0+644 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 644*0,75*2 |  | 966,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 966,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10410-010-050 |  | Umocnienie włókniną syntetyczną Czynność robót: D-02.03.01c krotność= 1,00 |  |  | m2 | 3 348,80 |
| 1. |  | (644*(0,8+0,8+0,5+0,5))*2 |  | 3 348,80 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3 348,80 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-020-050 |  | Warstwa chłonna z kruszywa łamanego o uziarnieniu 4-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 50 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 966,00 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 0+644 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 644*0,75*2 |  | 966,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 966,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych AW-040 |  | Rura drenarska odsączająca fi. 100 mm w oplocie z geowłókniny wraz z ułożeniem krotność= 1,00 |  |  | m | 1 288,00 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 0+644 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 644*2 |  | 1 288,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 288,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050 |  | Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 642,00 |
| 1. |  | od km 0+000 do km 0+644 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 644*0,75*2 |  | 966,00 |  |  |  |
| 3. |  | odjąć zjazdy |  |  |  |  |  |
| 4. |  | -(54*8*0,75) |  | -324,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 642,00 |

7. ZJAZDY Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-03010-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 540,00 |
| 1. |  | 54*10 |  | 540,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 540,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050 |  | Zjazdy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 540,00 |
| 1. |  | 54*10 |  | 540,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 540,00 |

8. OZNAKOWANIE Kod CPV: 45233290-8

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0808-080-020 |  | Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-010-020 |  | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020 |  | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,00 |

9. REGULACJA Kod CPV: 45400000-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61305-010-060 |  | Regulacja pionowa zaworów dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 0,50 |
| 1. |  | 5*0,1 |  | 0,50 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,50 |

10. ZABEZPIECZENIE PRZEWODU TP Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | wg nakładów rzeczowych AW-040 |  | Rura dwudzielna 110 mm wraz z montażem krotność= 1,00 |  |  | m | 15,00 |
| 1. |  | 15 |  | 15,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 15,00 |