Załącznik nr 9 do SWZ

IZR.271.29.2021

OPIS TECHNICZNY

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rajczyn”

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rajczyn (gmina Wińsko), poprzez przebudowę istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi oraz odtworzenie poboczy.

2. STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowa droga przebiega przez wieś Rajczyn, gm. Wińsko. Posiada nawierzchnie gruntową, lokalnie utwardzoną kruszywem o szerokości 3,0-3,5m. Istniejąca droga odwadniana jest powierzchniowo.

Poza tym wierzchnią warstwę terenu stanowi nasyp niebudowlany (złożony z kamieni, gleby, piasku, gliny) do głębokości 15-80 cm. Poniżej występują piaski, piaski gliniaste i gliny próchnicze.  Lokalnie
 w stanie miękkoplastycznym.

3. OPIS PROJEKTU

Przewiduje się wykonanie prac mających na celu przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rajczyn (gmina Wińsko), poprzez przebudowę istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi oraz odtworzeniu poboczy.

Zakres prac obejmuje wymianę bądź wzmocnienie warstwy podbudowy wraz z położeniem nowej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

Dodatkowo przewiduję się odtworzenie oraz wzmocnienie istniejących poboczy poprzez wykonanie warstwy kruszywa z rozbiórki i/lub frezu bitumicznego.

Przyjęto następujące parametry techniczno-funkcjonalne dla przebudowywanego odcinka drogi.

- prędkość projektowa 30 km/h,

- szerokość jezdni – istniejąca – (nie mniej niż 3,5m)

- kategoria obciążenia ruchem KR1

- długość przebudowywanej nawierzchni drogi – ok. 500 mb

Zakres prac zostanie zrealizowany w ramach działek drogowych nr 199/1, 204, obręb Rajczyn, gmina Wińsko.

Nie przewiduje się ingerencji w pas drogowy drogi powiatowej.

Przebudowywana nawierzchnia jezdni, będzie posiadała spadek daszkowy lub  spadek jednostronny wielkości 2-3%.

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Dla projektowanej przebudowy nawierzchni istniejącej drogi dojazdowej przewidziano następujący układ warstw konstrukcyjnych:

Jezdnia:

- warstwa konstrukcyjna AC11S	gr. 6 cm

- kruszywo łamane 0/63 	gr. 30 cm

- warstwa odsączająca piaskowa	gr. 15 cm

W miejscu występowania gruntów spoistych plastycznych należy wykonać stabilizację gruntów rodzimych wapnem Rm=1,5 MPa, gr. 15 cm.

Warstwę kruszywa łamanego należy zagęścić do uzyskania Is≥1,0, E2≥140 MPa

Pobocze:

Istniejące pobocza należy wzmocnić poprzez wykonanie warstwy kruszywa z rozbiórki i/lub frezu bitumicznego gr. 15 cm.

Szczegóły konstrukcyjne projektowanych nawierzchni pokazano na przekrojach konstrukcyjnych.

Projektowane nawierzchnie należy wykonać zgodnie z wymogami odpowiednich norm przedmiotowych.

5. ODWODNIENIE

Wodę opadową z projektowanej jezdni odprowadza się powierzchniowo.

6. ROBOTY ZIEMNE

W ramach robót ziemnych należy wykonać korytowanie i profilowanie dna koryta.

W rejonie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie
z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.

Podłoże gruntowe należy zagęścić do uzyskania Is≥1,0.

Nie wolno dopuścić do uplastycznienia gruntów spoistych znajdujących się w podłożu. Należy zminimalizować ryzyko wystawienia odsłoniętego podłoża gruntowego na czynniki atmosferyczne. Nie wolno prowadzić ruchu technologicznego po odsłoniętym korycie.

Roboty ziemne w rejonie sieci uzbrojenia podziemnego należy prowadzić ręcznie z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.

Podobnie roboty ziemne w rejonie istniejących drzew należy prowadzić ręcznie. Istniejący drzewostan należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.