Załącznik nr 2b do SIWZ

…………..............………………………….

pieczątka firmowa wykonawcy/wykonawców

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kopijki gm. Prostki

| Lp. | SST | Opis i wyliczenie | Jednostka miary | Ilość | Cena /zł/ | Wartość /zł/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1,704 | km | 1,704 |  |  |
| 2 | D.01.02.04 | Odkopanie i rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm pod koroną drogi 12+12+10 | m | 34 |  |  |
| 3 |  | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 4 | szt | 4 |  |  |
| 4 | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni. 0,01 | ha | 0,01 |  |  |
| B | PODBUDOWY |  |  |  |  |  |
| 5 | D.04.01.04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i wjazdów (1704-2.5)*4+2*30.903+2*10.515+7*(4+2*1.5*1.5*0.5)+15*4 | m² | 6993 |  |  |
| 6 | D.04.04.01 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych doziarnionych łamanymi w ilości 40 % gr. 15 cm - jezdnia i wjazdy bitumiczne /7 szt./ (1704-2.5)*4+2*30.903+2*10.515+7*(4+2*1.5*1.5*0.5) | m² | 6933 |  |  |
| 7 | D.04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 przed ułożeniem warstwy bitumicznej (1704-2.5)*3.8+2*30.903+2*10.515+7*(4+2*1.5*1.5*0.5) | m² | 6592 |  |  |
| C |  | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA |  |  |  |  |
| 8 | D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm - jezdnia i wjazdy bitumiczne /7 szt./ (1704-2.5)*3.58+2*30.903+2*10.515+7*(3.58+7*2*1.41*1.5) | m² | 6407 |  |  |
| D | PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I ZJAZDAMI |  |  |  |  |  |
| 9 | D.06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami o nawierzchni bitumicznej - rury betonowe o śr. 40 cm ułożone na podsypce piaskowej gr. 10 cm i na ławie żwirowej o wymiarach 15x80 cm 7*6 | m | 42 |  |  |
| 10 | D.06.02.01 | Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową - przyjęto po ok. 1m2 bruku na wlocie i wylocie 7*2*1 | m² | 14 |  |  |
| 11 | D.03.01.01 | Przepusty drogowe rurowe jednootworowe z rur o śr. 80 cm pod koroną drogi z rur polietylenowych PEHD spiralnie karbowanych ułożona na ławach żwirowych o wymiarach 20x160 cm i podsypce pisakowej gr. 10 cm 12+12+10 | m | 34 |  |  |
| 12 | D.03.01.01 | Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową - przyjęto ok. 2,5 na każdym wlocie i wylocie przepustu 3*2*2.5 | m² | 15 |  |  |
| E | OZNAKOWANIE I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |
| 13 | D.07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z zamocowaniem tarcz znaków 3 | szt | 3 |  |  |
| 14 | D.07.05.01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg - wzdłuż przepustów pod koroną drogi /SP-6/2/ 3*2*6 | m | 36 |  |  |
| F | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |
| 15 | D.06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu oraz wykonanie rowów przydrożnych na pozostałych odcinkach 1700*2 | m | 3400 |  |  |
| 16 | D.02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie poboczy z gruntu kat. I dowiezionego z zewnątrz 1700*2*(0.05*0.25+0.5*0.17) | m³ | 332 |  |  |
| 17 | D.04.04.01 | Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 16 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie na wjazdach pozostałych 15*(3.5+2*1.5*1.5*0.5)*7 | m² | 604 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość kosztorysowa robót brutto |  |  |  |  |  |  |

| …………………………………. (miejscowość i data) | .…………..………………………………..…. (podpis i imienna pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)** |
| --- | --- |