Załącznik nr 10 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

„Utworzenie magazynu w Purdzie w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Ludności

na lata 2025-2026 – dostawa sprzętu”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Część 1: Namiot pneumatyczny.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa namiotu pneumatycznego dla potrzeb Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Urzędu Gminy Purda:

  - Rodzaj namiotu: namiot pneumatyczny o konstrukcji opartej na pneumatycznym stelażu.

  - Materiały: zapewniające ochronę UV oraz solidna konstrukcja zapewniająca wykorzystanie w różnych warunkach terenowych i klimatycznych.

  - Wymiary: długość nie mniejsza niż 5m., szerokość nie mniej niż 4m., wysokość nie mniej niż. 2,60m.

  - Kolorystyka: dominujący kolor niebieski lub zielony lub możliwość wyboru koloru przez Zamawiającego.

  - Wodoodporność: 3000 mm i więcej.

  - Odporność na warunki atmosferyczne: ochrona przed słońcem, deszczem, wiatrem.

  - Odporność na ogień: powłoki namiotów powinny być co najmniej trudno zapalne z certyfikatem ognioodporności.

  - Namiot powinien spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 13782:2015-07.

  - Konstrukcja: namiot powinien posiadać dwie identyczne ściany szczytowe, standardowo wyposażone w wejście o wymiarach w przedziale szer. 180-200 cm, wys. 200-220 cm, usytuowane centralnie, zamykane na zamki błyskawiczne. Klapa wejściowa rolowana do góry i w stanie zwiniętym mocowana na rzepy. Namiot powinien posiadać co najmniej 2 okna składające się z rolowanej klapy zamykanej na rzepy, rolowanej przezroczystej szyby z plastyku zamykanej na rzepy oraz wszytej na stałe moskitiery. Przęsła nadmuchiwane za pomocą wentylatora ciśnieniowego, butli ze sprężonym powietrzem lub pompki nożnej.

  - Podłoga musi spełniać następujące wymagania:

a) odporna na wodę,

b) antypoślizgowa,

c) łagodne wejście/zejście, z podjazdem dla wózków  i osób z niepełnosprawnością ruchową,

d) przystosowana do wykorzystania na zewnątrz, na podłożu z możliwymi nierównościami.

- Zamawiający na przedmiot zamówienia żąda udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji.

Namiot powinien być wyposażony w komplet polipropylenowych linek odciągowych, komplet szpilek i kołków, młotek − Zestaw naprawczy.

• Linki wszyte we wzmocnione strefy.
• Instrukcję obsługi.
• Torbę transportową.

• Rękawy przeznaczone do podłączenia nagrzewnicy, klimatyzatora.

• Rękawy przeznaczone po podłączenia instalacji elektrycznej.

• Uchwyty do przenoszenia namiotu.

• Wywietrzniki.

• Uchwyty do oświetlenia.

12) Okres gwarancji minimum 24 miesięcy

Część 2: Motopompa pływająca do wypompowywania nieczystej wody.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej motopompy pływającej do wypompowywania nieczystej wody o wydajności 2200-2600 l/min, silnikiem 7,6kW/3600 obr., wysokością podnoszenia do 22 m., o wymiarach 1000-1200 x 700-750 x 450-500 mm.

| Parametry wymagane przez Zamawiającego |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Silnik 7,6kW/3600 obr. | wymagane |
| 2 | Wydajność 2200-2600 l/min | wymagane |
| 3 | Nasada tłoczna 110 mm | wymagane |
| 4 | Wysokość podnoszenia do 22m | wymagane |
| 5 | Wymiary 1000-1200 x 700-750 x 450-500 mm | wymagane |
| 6 | Okres gwarancji minimum 24 miesięcy | wymagane |

Część 3: Beczkowóz do wody pitnej.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego beczkowozu do wody pitnej – przyczepy ciągnikowej o pojemności 5 m3. Beczkowóz musi posiadać następujące parametry techniczne: obustronny piktogram „Woda pitna”, jedna oś jezdna, dolny zaczep do ciągnika, układ hamulcowy pneumatyczny, włazy górny i boczny, belka tylna wyposażona w 3 zawory do czerpania wody, świadectwo homologacji oraz atest PZH do wody pitnej.

| Parametry wymagane przez Zamawiającego |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność beczki 5 m3 | wymagane |
| 2 | Zbiornik z zewnątrz i wewnątrz stalowy, ocynkowany z atestem na przewóz wody pitnej | wymagane |
| 3 | Dyszel ocynkowany | wymagane |
| 4 | Obustronny piktogram „Woda pitna” | wymagane |
| 5 | Zestaw kołowy jednoosiowy – dwa koła | wymagane |
| 6 | Plastikowe błotniki | wymagane |
| 7 | Regulowana stopa podporowa - mechanicznie | wymagane |
| 8 | Przystosowana do podpinania na dolny zaczep | wymagane |
| 9 | Ręczny hamulec awaryjny | wymagane |
| 10 | Układ hamulcowy pneumatyczny | wymagane |
| 11 | Pełny układ oświetleniowy (pozycja, kierunkowskazy, odblaski, obrysowe – wymagane przez przepisy ruchu drogowego) | wymagane |
| 12 | Właz górny i tylny o średnicy min 420 mm | wymagane |
| 13 | Drabina do włazu górnego | wymagane |
| 14 | Belka tylna wyposażona w 3 zawory do czerpania wody 1', 3/4' oraz zawór do poboru prób | wymagane |
| 15 | Pokrywa z króćcem 2” | wymagane |
| 16 | Zawór kulowy 2” | wymagane |
| 17 | Króciec zakończony złączem strażackim | wymagane |
| 18 | Atest PZH dla wody pitnej | wymagane |
| 19 | Instalacja elektryczna 12V | wymagane |
| 20 | Metalowa skrzynka na narzędzia | wymagane |
| 21 | Świadectwo homologacji | wymagane |
| 22 | Okres gwarancji minimum 24 miesięcy | wymagane |
| 23 | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2025 | wymagane |

Część 4: Rębak spalinowy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego rębaka spalinowego przeznaczonego 
do rozdrabniania gałęzi, drewna itp. o następujących parametrach: zasilania własnym silnikiem wysokoprężnym, wydajność rozdrabniania min. 200 mm, min. moc 50 KM, trójpunktowy układ zawieszenia, regulacja grubości zrębki, otwór podający min. 200 x 200 mm, liczba noży tnących min. 2 wykonanych ze stali o podwyższonej wytrzymałości.

| Parametry wymagane przez Zamawiającego |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rębak na osi jezdnej (dwa koła) z możliwością holowania | wymagane |
| 2 | Napęd silnikowy wysokoprężny o minimalnej mocy 50 KM | wymagane |
| 3 | Wydajność rozdrabniania min 200 mm | wymagane |
| 4 | Rozmiar koła zamachowego min. 22 ” | Wymagane |
| 5 | Regulacja grubości zrębki | wymagane |
| 6 | Otwór podający min. 200x200 mm | wymagane |
| 7 | Obrót rynny wyładowczej 3600 | wymagane |
| 8 | Liczba noży tnących min. 2 | wymagane |
| 9 | Noże wykonane ze stali o podwyższonej wytrzymałości | wymagane |
| 10 | Wyłącznik bezpieczeństwa | wymagane |
| 11 | System podawania gałęzi hydrauliczny – min. 2 silniki hydrauliczne | wymagane |
| 12 | Regulowana prędkość systemu podawania z funkcją stop-do tyłu, do przodu | wymagane |
| 13 | Okres gwarancji minimum 24 miesięcy | wymagane |
| 14 | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2025 | wymagane |

Część 5: System oświetleniowy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego przenośnego systemu oświetleniowego z dwoma głowicami o następujących parametrach: strumień świetlny min. 40 000 lm, akumulator min. 50 Ah, posiadający dwie głowice świetlne o kącie świecenia 360 0 na masztach o regulowanej wysokości.

| Parametry wymagane przez Zamawiającego |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strumień świetlny min. 40 000 lm | wymagane |
| 2 | Akumulator min. 50 Ah | wymagane |
| 3 | Min. 4 tryby pracy (wysoki, średni, niski, bardzo niski) | wymagane |
| 4 | Obudowa zapewniająca ochronę przed pyłem i wodą (klasa szczelności IP66) | wymagane |
| 5 | Ładowarka sieciowa 230V | wymagane |
| 6 | Waga max 40 kg | wymagane |
| 7 | Tryb pracy punktowe i szerokokątne, regulowane płynnie | wymagane |
| 8 | Dwie głowice świetlne na masztach o regulowanej wysokości | wymagane |
| 9 | Wysokość produktu po zmontowaniu max 2m | wymagane |
| 10 | Kąt świecenia 3600 | wymagane |
| 11 | Okres gwarancji minimum 24 miesięcy | wymagane |
| 12 | Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji 2025 | wymagane |

Część 6: Agregat prądotwórczy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego. Agregat musi posiadać następujące parametry techniczne: moc znamionowa min 43/34,4 max 45/37 kVA/kW, współczynnik mocy 0,8 cos φ, prąd nominalny 62 A, napięcie znamionowe 400/230 V, klasa regulacji G3, pojemność zbiornika paliwa 100-110 dm3, nominalny czas pracy z pełnego zbiornika min. 11h.

| Parametry wymagane przez Zamawiającego |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moc znamionowa min 43/34,4 max 45/37 kVA/kW | wymagane |
| 2 | Współczynnik mocy 0,8 cos φ | wymagane |
| 3 | Prąd nominalny 62 A | wymagane |
| 4 | Napięcie znamionowe 400/230 V | wymagane |
| 5 | Klasa regulacji G3 | wymagane |
| 6 | Pojemność zbiornika paliwa 100-110 dm3 | wymagane |
| 7 | Nominalny czas pracy z pełnego zbiornika min. 11 h | wymagane |
| 8 | Długość 1900-2100 mm | wymagane |
| 9 | Szerokość 800-1000 mm | wymagane |
| 10 | Wysokość 1200-1400 mm | wymagane |
| 11 | Masa bez paliwa max 950 kg | wymagane |
| 12 | Ilość i układ cylindrów 4 R | wymagane |
| 13 | Pojemność skokowa 3000-3500 dm3 | wymagane |
| 14 | Rodzaj chłodzenia ciecz | wymagane |
| 15 | Zużycie paliwa przy 100% obciążeniu 9,5-11 dm3/h | wymagane |
| 16 | Prądnica sprawność przy mocy znamionowej 93,0 % | wymagane |
| 17 | Klasa izolacji H | wymagane |
| 18 | Stopień ochrony IP23 | wymagane |
| 19 | Regulator napięcia elektroniczny AVR | wymagane |
| 20 | Ilość wydzielonych spalin 200 kg/h | wymagane |
| 21 | Napięcie instalacji DC 12V | wymagane |
| 22 | Min. przekrój przewodów odbioru mocy (max 50mb) 5/16 mm2 | wymagane |
| 23 | Głośność z 1 m max 70 dB | wymagane |
| 24 | Okres gwarancji minimum 24 miesięcy | wymagane |
| 25 | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2025 | wymagane |

Część 7: Agregat prądotwórczy z przyczepą.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego przewoźnego 
(z przyczepą). Agregat musi posiadać następujące parametry techniczne: moc znamionowa 60/48 kVA/kW, współczynnik mocy 0,8 cos φ, prąd nominalny 86,6 A, napięcie znamionowe 400/230 V, klasa regulacji G3, pojemność zbiornika paliwa 100-110 dm3, nominalny czas pracy z pełnego zbiornika min. 11h, przyczepa 2 osie hamowane o nośności 1350kg każda, DMC – 2000 kg, dyszel prosty o stałej wysokości sprzęgu, zaczep kulowy, koła 175R14C.

| Parametry wymagane przez Zamawiającego |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moc znamionowa 60/48 kVA/kW | wymagane |
| 2 | Współczynnik mocy 0,8 cos φ | wymagane |
| 3 | Prąd nominalny 86,6 A | wymagane |
| 4 | Napięcie znamionowe 400/230 V | wymagane |
| 5 | Klasa regulacji G3 | wymagane |
| 6 | Pojemność zbiornika paliwa 100-130 dm3 | wymagane |
| 7 | Nominalny czas pracy z pełnego zbiornika min. 11 h | wymagane |
| 8 | Długość 2200mm-2400mm | wymagane |
| 9 | Szerokość 1000-1200mm | wymagane |
| 10 | Wysokość 1400-1600mm | wymagane |
| 11 | Masa bez paliwa max 1300 kg | wymagane |
| 12 | Norma emisji spalin EU-STAGE V | wymagane |
| 13 | Ilość i układ cylindrów 4 R | wymagane |
| 14 | Pojemność skokowa 3,000-3,500 dm3 | wymagane |
| 15 | Rodzaj chłodzenia ciecz | wymagane |
| 16 | Zużycie paliwa przy 100% obciążeniu 9,5-15 dm3/h | wymagane |
| 17 | Prądnica sprawność przy mocy znamionowej 93,0 % | wymagane |
| 18 | Klasa izolacji H | wymagane |
| 19 | Stopień ochrony IP23 | wymagane |
| 20 | Regulator napięcia elektroniczny AVR | wymagane |
| 21 | Ilość wydzielonych spalin 250 kg/h | wymagane |
| 22 | Napięcie instalacji DC 12V | wymagane |
| 23 | Min. przekrój przewodów odbioru mocy (max 50mb) 5/25 mm2 | wymagane |
| 24 | Głośność z 1 m max 73 dB | wymagane |
| 25 | Świadectwo homologacji | wymagane |
| 26 | Okres gwarancji minimum 24 miesięcy | wymagane |
| 27 | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2025 | wymagane |
| 28 | Przyczepa 2 osie hamowane o nośności 1350kg każda | wymagane |
| 29 | DMC – 2000 kg | wymagane |
| 30 | Dyszel prosty o stałej wysokości sprzęgu | wymagane |
| 31 | Zaczep kulowy | wymagane |
| 32 | Koła 175R14C | wymagane |
| 33 | Koła na zewnątrz platformy ładunkowej | wymagane |
| 34 | Podłoga wykonana ze sklejki foliowanej, wodoodpornej, antypoślizgowej | wymagane |
| 35 | 4 podpory stabilizujące rurowe | wymagane |
| 36 | Instalacja oświetleniowa żarówkowa | wymagane |
| 37 | Koło manewrowe | wymagane |
| 38 | Konstrukcja ramy stalowa, cynkowana ogniowo | wymagane |
| 39 | Homologacja WE | wymagane |