Załącznik nr 10 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

„Dostawa koparko-ładowarki z osprzętem w ramach programu

Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa koparko-ładowarki z osprzętem.

Maszyna fabrycznie nowa – rok produkcji 2025

- Charakterystyka techniczna:

- koparko-ładowarka kołowa technicznie przystosowana do poruszania się po drogach publicznych (będzie posiadała właściwe oświetlenie, kierunkowskazy, trójkąt ostrzegawczy, pas bezpieczeństwa, lampy ostrzegawcze umieszczone na dachu maszyny, prędkościomierz, apteczkę, gaśnicę, deklarację zgodności CE),

- całkowita długość robocza koparko-ładowarki maksymalnie 6,0 m,

- masa eksploatacyjna maszyny maksimum 9500 kg

- silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej brutto minimum 80 kW, spełniający normę emisji spalin Stage V,

- pojemność silnika minimum 4,0 litra,

- koła jezdne: przednie i tylne równe o rozmiarze minimum 28”,

- przednia oś wychylna, przednie koła skrętne, tylne koła skrętne, tryb skrętu krab,

- skrzynia biegów półautomatyczna lub automatyczna, przełączalna pod obciążeniem, min. 4 biegi 
w przód, min. 3 biegi  w tył,

- układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min. 163 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 250bar,

- stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, podkładki gumowe pod stabilizatory,

- błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, immobiliser,

- kabina operatora wyposażona w klimatyzację, kabina z pneumatycznym i obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 75 dB,

- światła robocze na kabinie – lampy migowe LED – minimum 4 sztuki,

- metalowe osłony tylnych lamp,

- blokada zmiennika momentu - system pozwalający na oszczędność paliwa podczas jazdy 
i przemieszczania się maszyny,

- instalacja hydrauliczna do obsługi młota, uchylnej łyżki skarpowej,

- koparko-ładowarka musi być wyposażona w system nawigacji satelitarnej GPS, z opłaconym abonamentem na okres 60 miesięcy od momentu dostawy sprzętu do Zamawiającego.

- Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:

- maszyna musi posiadać system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej,

- sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą pojedynczego joysticka,

- musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania,

- łyżka ładowarkowa - dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w 1 - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, z zamontowanymi widłami do palet,

- pojemność łyżki ładowarki 1,3 m3 z tolerancją ± 0,1 m3, szerokość łyżki do 2,5 m,

- łyżka ładowarkowa wyposażona w osłony główek siłowników,

- maksymalna wysokość załadunku minimum 3,0 m,

- udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 4 000 kg,

- Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki:

- sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków,

- łyżka koparkowa o szerokości 600 mm ± 20 mm,

- łyżka skarpowa uchylna o szerokości 1400 mm ± 20 mm,

- instalacja do młota,

- instalacja niskiego przepływu,

- ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),

- głębokość kopania minimum 5,80,

- wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m,

- udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1800 kg,

- siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 60 kN,

- Wymagania dodatkowe:

- obsługa serwisowa w okresie gwarancji (materiały, robocizna, dojazd) po stronie dostawcy koparko-ładowarki,

- zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki,

- dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta 
oferowanej koparko-ładowarki;

- dostawca przy dostawie musi przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną koparko-ładowarkę,

- odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 100km od siedziby zamawiającego,

- dostawca zapewnia czas reakcji w przypadku awarii koparko-ładowarki który wynosi maksymalnie 
72 godziny od zgłoszenia licząc w dni robocze, natomiast zakończenie naprawy nastąpi w ciągu 14 dni od daty jej rozpoczęcia,

- oferowana maszyna musi być wyposażona w  radio fabryczne, fabryczny immobiliser oraz w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych,

- dostawca  przeszkoli w cenie dostawy minimum dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy  i obsługi koparko ładowarki.