Załącznik nr 2a do SWZ

Zamawiający:

Gmina Purda

Purda 19

11-030 Purda

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Dokument potwierdzający, że zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt spełnia parametry techniczne, których Zamawiający wymaga 
i które opisane są w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

(Wykonawca wypełnia tabele na które składa ofertę i dostarcza niniejszy dokument wraz z ofertą)

„Dostawa koparko-ładowarki z osprzętem w ramach programu

Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

| Parametry techniczne proponowanego sprzętu i inne informacje wymagane (zgodnie z SWZ oraz jego załącznikami) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i Model: (wypełnia Wykonawca) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| L. p. | Parametry techniczne: | Potwierdzenie przez Wykonawcę parametrów technicznych |
| 1. | Maszyna fabrycznie nowa – rok produkcji 2025 | TAK / NIE * |
| 2. | Koparko-ładowarka kołowa technicznie przystosowana do poruszania się po drogach publicznych (będzie posiadała właściwe oświetlenie, kierunkowskazy, trójkąt ostrzegawczy, pas bezpieczeństwa, lampy ostrzegawcze umieszczone na dachu maszyny, prędkościomierz, apteczkę, gaśnicę, deklarację zgodności CE) | TAK / NIE * |
| 3. | Całkowita długość robocza koparko-ładowarki maksymalnie 6,0 m | TAK / NIE * |
| 4. | Masa eksploatacyjna maszyny maksimum 9500 kg | TAK / NIE * |
| 5. | Silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej brutto minimum 80 kW, spełniający normę emisji spalin Stage V | TAK / NIE * |
| 6. | Pojemność silnika minimum 4,0 litra | TAK / NIE * |
| 7. | Koła jezdne: przednie i tylne równe o rozmiarze minimum 28” | TAK / NIE * |
| 8. | Przednia oś wychylna, przednie koła skrętne, tylne koła skrętne, tryb skrętu krab | TAK / NIE * |
| 9. | Skrzynia biegów półautomatyczna lub automatyczna, przełączalna pod obciążeniem, min. 4 biegi w przód, min. 3 biegi w tył | TAK / NIE * |
| 10. | Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 163 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 250bar | TAK / NIE * |
| 11. | Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, podkładki gumowe pod stabilizatory | TAK / NIE * |
| 12. | Błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, immobiliser | TAK / NIE * |
| 13. | Kabina operatora wyposażona w klimatyzację, kabina z pneumatycznym i obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 75 dB | TAK / NIE * |
| 14. | Światła robocze na kabinie – lampy migowe LED – minimum 4 sztuki | TAK / NIE * |
| 15. | Metalowe osłony tylnych lamp | TAK / NIE * |
| 16. | Blokada zmiennika momentu - system pozwalający na oszczędność paliwa podczas jazdy i przemieszczania się maszyny | TAK / NIE * |
| 17. | Instalacja hydrauliczna do obsługi młota, uchylnej łyżki skarpowej | TAK / NIE * |
| 18. | Koparko-ładowarka wyposażona w system nawigacji satelitarnej GPS, z opłaconym abonamentem na okres 60 miesięcy od momentu dostawy sprzętu do Zamawiającego | TAK / NIE * |
| 19. | Maszyna posiada system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej | TAK / NIE * |
| 20. | Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą pojedynczego joysticka | TAK / NIE * |
| 21. | Posiada układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania | TAK / NIE * |
| 22. | Łyżka ładowarkowa - dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w 1 - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, z zamontowanymi widłami do palet | TAK / NIE * |
| 23. | Pojemność łyżki ładowarki 1,3 m3 z tolerancją ± 0,1 m3, szerokość łyżki do 2,5 m | TAK / NIE * |
| 24. | Łyżka ładowarkowa wyposażona w osłony główek siłowników | TAK / NIE * |
| 25. | Maksymalna wysokość załadunku minimum 3,0 m | TAK / NIE * |
| 26. | Udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 4 000 kg | TAK / NIE * |
| 27. | Sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków | TAK / NIE * |
| 28. | Łyżka koparkowa o szerokości 600 mm ± 20 mm | TAK / NIE * |
| 29. | Łyżka skarpowa uchylna o szerokości 1400 mm ± 20 mm | TAK / NIE * |
| 30. | Instalacja do młota | TAK / NIE * |
| 31. | Instalacja niskiego przepływu | TAK / NIE * |
| 32. | Ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe) | TAK / NIE * |
| 33. | Głębokość kopania minimum 5,80 | TAK / NIE * |
| 34. | Wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m | TAK / NIE * |
| 35. | Udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1800 kg | TAK / NIE * |
| 36. | Siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 60 kN | TAK / NIE * |
| 37. | Obsługa serwisowa w okresie gwarancji (materiały, robocizna, dojazd) po stronie dostawcy koparko-ładowarki | TAK / NIE * |
| 38. | Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki | TAK / NIE * |
| 39. | Dostawca jest producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki | TAK / NIE * |
| 40. | Dostawca przy dostawie przedstawi „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną koparko-ładowarkę | TAK / NIE * |
| 41. | Odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 100km od siedziby zamawiającego | TAK / NIE * |
| 42. | Dostawca zapewnia czas reakcji w przypadku awarii koparko-ładowarki który wynosi maksymalnie 72 godziny od zgłoszenia licząc w dni robocze, natomiast zakończenie naprawy nastąpi w ciągu 14 dni od daty jej rozpoczęcia | TAK / NIE * |
| 43. | Oferowana maszyna musi być wyposażona w radio fabryczne, fabryczny immobiliser oraz w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych | TAK / NIE * |
| 44. | Dostawca przeszkoli w cenie dostawy minimum dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko ładowarki | TAK / NIE * |

* Zaznaczyć właściwe lub niewłaściwe należy wykreślić

OŚWIADCZAM/-Y, ŻE ZAPROPONOWANA KOPARKO-ŁADOWARKA Z OSPRZĘTEM SPEŁNIA WSZYSTKIE PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIJĄCEGO W WARUNKACH ZAMÓWIENIA.

…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość)

UWAGA: Niniejszy dokument potwierdzający, że zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt spełnia parametry techniczne należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej 
do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.