PROJEKTOWANIE – NADZORY

„PRO-NAD”

Bohdan Nieciecki

11-015 Olsztynek ul. Kolejowa 3/24       601 200 679

E mail bohdan.nieciecki2@wp.pl

## PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

### Inwestycja:

„Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi publicznej DW 598 – DP 1468N (Nowa Wieś)”.

Branża:	Drogowa

Obiekt:	Droga gminna publiczna nr 165009N

Kategoria obiektu :	XXV

Adres : Droga w miejscowości Nowa Wieś dz. Nr 256; 280/5 obr.16 Nowa Wieś

Inwestor:		Gmina Purda

Purda 19

11-030 Purda

###### Opracował:	tech. Bohdan Nieciecki

Upr. W spec. Konstrukcyjno – inżynieryjnej

w zakresie dróg Nr 171/91/OL

Olsztynek: kwiecień  2022 r. 							Egz

Program Funkcjonalno-Użytkowy

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi publicznej DW 598 – DP 1468N (Nowa Wieś)”.

- Nazwa i kody CPV:

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

74232200-6 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

74262100-4 -  Usługi nadzorowania placu budowy

45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg.

45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg.

45111000-8 -  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233290-8 -  Instalowanie znaków drogowych

45112100-6 -  Roboty w zakresie kopania rowów

74264000-7 - Usługi zarządzania budową

74262100-4 - Usługi nadzorowania placu budowy

5111000-8 -  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Sieci uzbrojenia

45231000-5 - Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  ciągów

komunikacyjnych  i  linii energetycznych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów

komunikacyjnych

- Lokalizacja:

Gmina Purda

Droga Gminna Publiczna nr 165009N w miejscowości Nowa Wieś.

Działki : obręb 16 Nowa Wieś, dz. nr 256; 280/5.

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Purda

Purda 19

11-030 Purda

- Opracował:

Bohdan Nieciecki

Spis zawartości:

- Opis przedmiotu zamówienia

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Przepisy prawne

- Koncepcja przebudowy drogi

- Wycena przedsięwzięcia inwestycji

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 165009N w miejscowości Nowa Wieś.”.

na terenie gminy Purda. Opracowanie to stanowi podstawę do ogłoszenia postępowania przetargowego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Program niniejszy zawiera wytyczne do projektowania i wykonania robót budowlanych związanych z realizacją zadania.

Opis stanu istniejącego.

Stan techniczny nawierzchni jezdni jest zły i wymagający jej przebudowy, projektuje się przebudowę w celu doprowadzenia do właściwego stanu techniczno - użytkowego. 
W stanie istniejącym: nawierzchnia obejmująca opracowanie jest brukowana SZER. 3,50 m i ok. 2,00 m żwirowa, lokalnie na długości 72,00 m jest z płyt betonowych drogowych typu MON o szerokości 6,00 m. Długość  drogi wynosi 933,50  mb.

- Stan drogi przedstawiają załączone fotografie:

- Zakres prac projektowych:

- opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś obejmuje branże: drogowa i teletechniczna (kanał technologiczny),

- opracowanie projektu wykonawczego branży jw.

- Uzyskanie decyzji zezwalającej na umieszczenie urządzeń nie związanych z drogą.

- Uzyskanie decyzji celu publicznego

- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót związanych z wykonaniem zadania;

- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień kolizji kabli teletechnicznych i energetycznych

- Wykonanie badań Geotechnicznych

- Zakres robót drogowych:

- Rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych drogowych typu MON

- Wykonanie na szerokości 1,70 warstwy odsączającej grubości 30 cm na odcinku 933,50 m

- Wykonanie podbudowy pełnej na szerokości 1,60 m z kruszywa nie związanego KŁSM 0/31,5 na długości 933,50 m

- Wykonanie podbudowy wyrównawczej o grubości 5,00 – 8,00 cm na szerokości 3,50 m z kruszywa nie związanego KŁSM 0/31,5 na długości 933,50 m

- Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową na odcinku – 933,50 m

- Wykonanie warstwy wiążącej gr. 6 cm z betonu asfaltowego AC16W na długości 1175,00 m

- Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S na dług. 1175,00 m

- przebudowa nawierzchni całej drogi do szer. 5,00 m na długości 933,50 m

- Kategoria ruchu KR2

- Utwardzenie pobocza na szerokości 0,5 m kruszywem niezwiązanym KŁSM 0/31/5 na całej długości drogi po jednej stronie i od chodnika do końca opracowania na długości 526,00 m

- Wycinka pojedynczych skupisk krzaków ok. 100 m2

- Ustawienie znaków drogowych B-33 z ograniczeniem prędkości do 50 km/h po za strefą zamieszkania, natomiast odcinek zwartej zabudowy oznakować znakami D40 i D41 strefa zamieszkania i jej koniec. Wykonanie dwóch progów zwalniających

- Odwodnienie poprzez jednostronny spadek i drenaż francuski po jednej stronie drogi poprzeczny

- Profil podłużny dostosować do stanu istniejącego z niewielką korektą.

- Zakres robót branży teletechnicznej i elektrycznej:

- Budowa kanału technologicznego

- Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurami ochronnymi

- Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami ochronnymi

- Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów wykonywanego obiektu. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:

- dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia;

- uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu

- przygotowanie dokumentów dla potrzeb zgłoszenia zamiaru wykonywania robót – wg wymagań ustawy Prawo Budowlane;

- uzgodnienie projektu budowlanego i technicznego

- wykonanie projektu budowlanego układu drogowego

- wykonanie projektu technicznego układu drogowego

- zrealizowania robót w oparciu o opracowane uzgodnione i zatwierdzone projekty techniczne;

- przygotowanie rozliczenia końcowego robót;

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektanta Wykonawcy;

- przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu;

- sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych.

Opracowanie dokumentacji technicznych, wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie do użytku musi również być zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych. Realizacja przedmiotowego zakresu robót powinna być wykonana przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w Instrukcji dla oferentów oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.

- Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Wymagania Ogólne

Prace budowlane powinny być realizowane w oparciu o uzgodnione i zatwierdzone projekty, które zostaną przekazane Zamawiającemu – 5 egz.:

Ponadto Zamawiającemu należy przekazać wersje elektroniczne wykonanych projektów:

- rysunki powinny być zapisane w formacie *.dwg

- wszystkie materiały tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne należy zapisać w postaci plików MS Word lub MS Excel;

- całość opracowania należy dodatkowo zapisać w formacie *.pdf.

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były prowadzone w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie wykonywania robót należy zapewnić przejezdność oraz bezpieczeństwo ruchu.

Teren przewidziany pod prace jest udostępniony Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania terenu.

Zamawiający wymaga wykonania projektów i robót w taki sposób, aby spełnić wymagania obowiązujących Norm oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót. Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowiązujących Polskich Norm przy spełnieniu szczegółowych zasad określonych w dokumentacji technicznej zaakceptowanej przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych;

- zabezpieczenia interesów osób trzecich;

- ochrony środowiska;

- warunków bezpieczeństwa pracy (BIOZ);

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy;

- stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych;

- sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór dokumentacji projektowej

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy;

- odbiór ostateczny;

- odbiory pogwarancyjny.

Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej).

- Przepisy prawne

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:

- umowa z Inwestorem

- Prawo budowlane - ustawa z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471);

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020.0.470 t.j.);

- Ustawa z dnia 18 maja 2021 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, poz. 1643, z dnia 29 sierpnia 2019r

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 202., poz. 2072);

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2020.63.735);

- kopia mapy zasadniczej do celów opiniodawczych pochodząca z państwowego zasobu geodezyjnego,

- wizje lokalne i inwentaryzacje w terenie.

- Wystąpienie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Wystąpienie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego jeśli zachodzi taka potrzeba.

- Koncepcja przebudowy drogi

- Załączniki nr 1 -  Koncepcja przebudowy drogi gminnej w miejscowości Łupstych.

Opracował

Bohdan Nieciecki