Skaryszew, dnia 20 stycznia 2012 r.

Urząd Miasta i Gminy 									       ul. Słowackiego 6 										      26-640 Skaryszew

RPO.271.81.1.2012.KZ

Wyjaśnienie na stronę internetową: www.bip.skaryszew.pl

Dotyczy:

- udzielenia odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania:  „Budowa remizy ze świetlicą wraz ze zjazdem publicznym w miejscowości Gębarzów”.

W dniu 18.01.2012 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania: „Budowa remizy ze świetlicą wraz ze zjazdem publicznym w miejscowości Gębarzów” następującej treści:

PYTANIE 1:											    
Prosimy o podanie parametrów styropianu do docieplenia ścian fundamentowych.
ODZPOWIEDŹ 1: 								                   
Należy zastosować styropian EPS 100-038

PYTANIE 2:											    
Prosimy o podanie sposobu mocowania papy termozgrzewalnej na deskowaniu połaci dachowej.
ODZPOWIEDŹ 2: 								                   
Do deskowania mocowana będzie papa podkładowa asfaltowa.

PYTANIE 3:											    
Prosimy o podanie parametrów styropianu na izolacje posadzki, w SIWZ są dwa rodzaje EPS 200-38, 5 cm gr. oraz ekstradowany gr. 8 cm.

ODZPOWIEDŹ 3: 								                   
Należy przyjąć styropian EPS 200-036 gr. 5 cm.

PYTANIE 4:											    
Proszę o podanie czym ma być przyklejony styropian do zaizolowanych środkami bitumicznymi ścian fundamentowych?

ODZPOWIEDŹ 4: 								                   
Płyty styropianowe mocowane są punktowo na klej bitumiczny lub lepik asfaltowy dopuszczony do kontaktu ze styropianem.

PYTANIE 5:											    
W której pozycji kosztorysu jest zasypanie ścian fundamentowych piaskiem zgodnie 
z SIWZ?

ODZPOWIEDŹ 5: 								                   
Specyfikacja techniczna nie przewiduje zasypania piaskiem, podaje jedynie parametry jakie powinien spełniać grunt do zasypywania wykopów.

PYTANIE 6:											    
Z jakiego drewna ma być parkiet?

ODZPOWIEDŹ 6: 								                   
Z drewna dębowego.

PYTANIE 7:											    
W której pozycji kosztorysu ujęty  jest montaż pasa podrynnowego?				
ODZPOWIEDŹ 7:	                   
W pozycji nr 58 przedmiaru budowy budynku ujęty jest montaż pasa podrynnowego. 
W obmiarze jest 2,23 m² powinno być 21,65 m².

Zastępca Burmistrz Miasta i Gminy									    /-/									    		  inż. Józef Pawlak