PROJEKT  BUDOWLANY- ZAMIENNY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ODECHOWIEC

DZIAŁKA NR EWID.  577/1 , 577/3, OBRĘB 0024 ODECHOWIEC , JEDNOSTKA EWID. 142510_5 SKARYSZEW-GMINA

Inwestor:   Gmina Skaryszew

Ul. Słowackiego 6

26-640 Skaryszew

Opracował:

| architektura | mgr inż. arch Jadwiga Klimkiewicz upr. w spec.architektonicznej wszelkich obiektów budowlanych Nr UAN-II-K-8386/173/87 | 08.2018. | mgr inż. arch. Witold Malmon upr. w spec. architektonicznej wszelkich obiektów budowlanych Nr GP – III – 7342/ 130/91 | 08.2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Radom sierpień   2018r.

Teczka zawiera:

- Opis techniczny do projektu budowlanego zamiennego .

- Rysunki:

- Projekt zagospodarowania terenu  w skali  1: 500...................................... rys. nr   A1

##### Opis projektu zagospodarowania terenu

Tematem  opracowania jest projekt budowlany zamienny zagospodarowania terenu budynku świetlicy wiejskiej w Odechowcu . Projekt zamienny został opracowany z uwagi powiększenie terenu inwestycji o działkę nr 577/3 oraz zmianie lokalizacji budynku na działce  /Inwestor dokupił sąsiednią działkę / . Projekt budynku nie ulega zmianie .

2. Podstawa prawna opracowania

2.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.2. Aktualny podkład geodezyjny w skali 1: 500

- . Obowiązujące przepisy i normy.

3. Opis stanu istniejącego

Działka na  której  projektowany budynek  świetlicy wiejskiej  jest   niezagospodarowana ,   nieuzbrojona . Teren porośnięty jeżynami, niezadrzewiony. Na działce istnieją fundamenty pod budynek szerokości 50cm, zagłębione na głębokość około 110cm poniżej terenu przewidziane w części do rozbiórki, w części usytuowanej w granicy działki nr 577/4  przewidziane do wykorzystania jako fundament pod słupki ogrodzeniowe.

Przez działkę przebiega wodociąg gminny, kabel telefoniczny. Wzdłuż działki biegnie gazociąg. Na działce istnieje słup energetyczny.

4. Opis do projektu zagospodarowania

Budynek  usytuowano w odległości 4,0m od północno-wschodniej granicy działki, 4,0 m od południowo-wschodniej granicy działki oraz 4,0m od północno-zachodniej granicy działki.

Projektowany wjazd na działkę z drogi gminnej szerokości 5,0m z kostki betonowej grub. 8 cm. Na terenie działki zaprojektowano utwardzenie terenu z kostki betonowej pod pojemnik na odpadki.

Odprowadzenie ścieków komunalnych do  podziemnego zbiornika na ścieki o pojemności     < 10,0m3.

Odprowadzenie wód opadowych z dachu na teren zielony poprzez rury spustowe i betonowe koryta odwadniające w poprzek opaski.

Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych zapewniono poprzez podjazd z kostki betonowej.

Podjazd pod budynek oraz plac manewrowy  przed budynkiem  zaprojektowano z kostki betonowej grub. 8 cm . Opaska i chodnik wzdłuż ściany budynku projektowane z kostki betonowej grub. 6 cm.

Ogrodzenie   boczne

Ogrodzenie  systemowe, panelowe z prętów ocynkowanych pionowych i poziomych przęsła wysokości 152cm , długości 250cm. Fundament pod słupki, cokół betonowy systemowy, prefabrykowany. W ogrodzeniu zamontować bramę systemową, przesuwną  d=600cm  szt 1  i furtkę d=110. Komplet panelowy zawiera: słupek, prefabrykowany fundament słupka, prefabrykowana podmurówkę , siatkę oraz komplet osprzętu do montażu. Ogrodzenie zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Siatka zgrzewana przegięta 3-krotnie

- podjazd  pod budynek  , miejsca postojowe

Warstwa odsączająca z piasku - 20 cm
 Podbudowa półsztywna, betonowa z betonu B-15 konsystencji półsuchej 
/dowożony z wytwórni betonu wywrotkami /- gr 15 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, bezfazowa

Krawężnik 15x30x100cm na podsypce z piasku i ławie betonowej ( 15cm) z betonu  B15.

- Opaska wokół budynku

Zaprojektowano opaskę  z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cem- piaskowej grubości 10cm. Obrzeże chodnikowe 8x30x100cm.

## 5. Bilans terenu w granicach opracowania

# Pow. działek :                                                                          1041,00   m2

# Pow. zabudowy .............................                                         181,60  m2   18  %

# Pow. utwardzona .............  .............                                        382,20   m2   37 %

Pow. zieleni ...................................                                         477,20   m2   45 %

6.Dane dotyczące Ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- Teren inwestycji nie jest objęty niżej wymienionymi formami ochrony przyrody w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody ( nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru NATURA 2000,  zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, nie ma pomników przyrody i nie znajduje się w otulinie żadnego z wymienionych obszarów)

- Ochronie podlega zieleń na terenie nieruchomości oraz  tereny zieleni urządzonej.

- Obowiązuje ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów

- W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu.

- Projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie dotyczą ograniczenia i zakazy wynikające z potrzeb ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, czy też ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury ustanowionych w przepisach odrębnych.

- Inwestor zobowiązany jest do finansowania ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych.

- Projektowanej inwestycji nie dotyczą zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

7. Dane dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych:

- Nie dotyczy. Działka nie jest położona na terenach górniczych.

8. Dane dotyczące o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych

Inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami.

W projekcie zastosowano metody, technologie i środki techniczne chroniące środowisko naturalne.

9. Uzbrojenie

- woda i kanalizacja sanitarna

Zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu gminnego poprzez  projektowane przyłącze wodociągowe.

Odprowadzenie ścieków do projektowanego zbiornika na ścieki o poj. 6,0m3.

- -energia elektryczna

zasilenie w energię elektryczną – z istniejącego na działce słupa energetycznego.

-  kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wód opadowych na powierzchnie biologicznie czynne terenu inwestycji.

- ogrzewanie

kocioł  opalany gazem ziemnym. Projektowana instalacja ziemna i wewnętrzna gazu.

10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Działka na której zlokalizowano projektowany budynek przylega do  następujących działek:

- od strony południowo-wschodniej- działka niezbudowana nr 574

- od strony  południowo-zachodniej  -  droga gminna d. nr 18

- od strony północno-wschodniej – działka niezabudowana nr 577/4

- od strony  północno- zachodniej – działka niezabudowana nr 577/4

Projektowana lokalizacja jest zgodna z ustaleniami decyzji celu publicznego  oraz § 12  , §271, §272§,  273 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami/.

Przedmiotowy budynek nie będzie powodował zacieniania i ograniczenia dopływu światła do budynku na działce nr ewid. 577/2 , odległość między budynkami wynosi 20,0m.

Projektowana budowa  nie spowoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, nie powoduje ograniczenia możliwości korzystania z wody, kanalizacji i energii elektrycznej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego.

Rozwiązania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

arch.  Jadwiga Klimkiewicz