MODERNIZACJA

PORADNI DZIECIĘCEJ I KARTOTEKI

ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE

W BUDYNKU

PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W SKARYSZEWIE

PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 12

INWESTOR : Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12

26-640 Skaryszew

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ZPUH „NITER” Radom ul. Puszczańska 37

PROJEKTANT :

Zawartość opracowania:

- opis stanu istniejącego

- opis modernizacji

- część graficzna

- załączniki formalno-prawne

- RADOM  - CZERWIEC - 2018 R -

# ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

## A    CZĘŚĆ TEKSTOWA 				str.3

I   OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI

II  OPIS TECHNICZNY DO MODERNIZACJI

## B   CZĘŚĆ GRAFICZNA 				str.10

- orientacja 						- 	1 : 10000

- sytuacja							-	1:  1000

inwentaryzacja:						str.11

- rzut  parteru /fragment/       		 	-	1 : 100

modernizacja:							str.12

- rzut parteru                            			-  	1 : 100

- technologiczne zagospodarowanie powierzchni

parteru	                                         	         -        1 : 100

załączniki formalno-prawne:				str.14

- dokumenty projektanta

- oświadczenie projektanta

### I

### OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI

części pomieszczeń usługowych - medycznych (poradnia dziecięca i kartoteka) zlokalizowanych na parterze w budynku  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 12  przeznaczonych do modernizacji.

1. Dane ogólne pomieszczeń

Wysokość			-	   2,93 m

Pow. użytkowa		-      142,19 m²

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno- budowlana części pomieszczeń usługowych – medycznych  fragmentu parteru położonych w budynku  opieki zdrowotnej w Skaryszewie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12.

3. Opis stanu istniejącego

Inwentaryzowane pomieszczenia usługowe znajdują się na parterze piętrowego budynku usługowego (przychodnia) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12 w Skaryszewie.

Ogólny stan budynku i pomieszczeń jest dobry, budynek cyklicznie przechodzi remonty i jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek posiada wszelkie media niezbędne do funkcjonowania: kanalizację sanitarną, przyłącze wodne z sieci miejskiej, przyłącze energetyczne oświetleniowe i grzewcze. Wysokość pomieszczeń parteru 2,93 m.

4. Dane materiałowe

- ściany zewnętrzne warstwowe

- okna z profili PCV

- drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych

- elementy wykończeniowe:

podłogi i posadzki: terakota

tynki wewnętrzne : tynk cem-wap. i gładź gipsowa

wykończenie ścian: malowanie

Instalacje:

wodna,

kanalizacyjna,

elektryczna, wentylacji grawitacyjnej oraz c.o.

5.0. Wnioski końcowe

Przedmiotowe pomieszczenia znajdują się w budynku przychodni na parterze, są w dobrym stanie technicznym i mogą być bezpiecznie użytkowane. Po modernizacji będą bezpieczne dla zdrowia i mienia użytkowników.

PROJEKTANT:

II

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTOWANEJ

MODERNIZACJI

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa  z Inwestorem na opracowanie dokumentacji

- szczegółowa inwentaryzacja pomieszczeń

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z póżniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

-  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012

w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia

i urządzenia  podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest modernizacja pomieszczeń usługowych parteru (poradnia dziecięca, kartoteka) w budynku usługowym - przychodni w Skaryszewie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12  na pomieszczenia  dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą  uwzględniające najnowsze przepisy w tym zakresie.

Funkcjonująca przychodnia dziecięca wymaga powiększenia ilości gabinetów o normatywnych wymiarach niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania. Obecna modernizacja zmienia układ ścianek działowych, zwiększając powierzchnię gabinetów, zaś połączenie poczekalni projektowanym otworem uczyni komfortowym oczekiwanie najmniejszych pacjentów i opiekunów

w kolejce. Kartoteka zostanie dostosowana do obecnych wymagań i w miejsce otwartych lad rejestracyjnych zaprojektowano okienka

w poczekalni dla dorosłych i w poczekalni dla dzieci. Układ pomieszczeń nie pozwala na stworzenie odrębnych poradni dzieci zdrowych i chorych. Wobec powyższego zastosowany zostanie rozdział czasowy w w/w przyjęciach.

Poza powyższymi projekt przewiduje dostosowanie wyjść ewakuacyjnych w przychodni zarówno dziecięcej jak i dla dorosłych do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych zwiększając je do wymaganych 120 cm z jednym skrzydłem o szerokości minimum 90 cm.

- WYKAZ POMIESZCZEŃ

1 – wiatrołap – 2,18 m2

2 – komunikacja/poczekalnia (dorosłych) – 12,70 m2

3 – rejestracja/kartoteka – 23,03 m2

4 – wc pacjentów – 4,41 m2

5 – gabinet lekarski – 15,07 m2

6 – gabinet lekarski – 15,38 m2

7 – gabinet lekarski zabiegowy – 15,43 m2

8 – gabinet szczepień – 12,14 m2

9 – komunikacja/poczekalnia (dzieci) – 27,19 m2

10 – wc pacjentów – 5,07 m2

11 – wiatrołap – 1,91 m2

12 – gabinet lekarski – 9,58 m2

……………………………………………

Razem – 144,09 m2

- ZAKRES USŁUG

W projektowanym  podmiocie prowadzącym działalność leczniczą, w modernizowanych gabinetach prowadzone są usługi medyczne – poradnia dziecięca (bez zmian).

Pomieszczenia pomocnicze takie jak pokój socjalny,  pomieszczenie porządkowe (przechowywanie sprzętu porządkowego i środków czystości, odpady medyczne - w chłodziarce oraz brudnych fartuchów znajdują się w podpiwniczeniu budynku dostępnym klatką schodową.

Odzież czysta przechowywana będzie w szafkach w gabinetach.

- CZAS PRACY I ZATRUDNIENIE

Praca odbywa się  w godzinach  7. 00 do 20. 00 od poniedziałku do piątku.

Zatrudnienie w modernizowanym gabinetach – bez zmian.

- CHARAKTERYSTYKA POMIESZCZEŃ

- wysokość pomieszczeń w świetle – 2,93 m

- instalacja grzejników powinna umożliwiać utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi

- pomieszczenia, w których wykonywane są badania lub zabiegi powinny być wyposażone w umywalki

- umywalki z bateriami ciepłej i zimnej wody uruchamiane bez kontaktu z dłonią należy instalować w szczególności w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych (gabinet szczepień)

- pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalek powinny być wyposażone w zlew co najmniej jednokomorowy (wymagań  tych nie stosuje się, gdy stanowiska mycia rąk oraz narzędzi są zorganizowane w oddzielnym pomieszczeniu.

UWAGA! W projektowanym gabinecie szczepień korzysta się wyłącznie ze sprzętu jednorazowego.

- woda dostarczana do przychodni musi spełniać warunki wody zdatnej do picia

- woda ciepła (55ºC) i zimna do przyborów wg rysunku technologicznego zagospodarowania powierzchni

- ścieki powinny być odprowadzane do sieci kanalizacyjnej

- instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać udokumentowanemu okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niż co 24 miesiące.

- wszystkie przewody instalacyjne w pomieszczeniach gabinetów ze względów higienicznych powinny być prowadzone w bruzdach

- gabinety lekarskie posiadają oświetlenie naturalne zgodnie

z wymaganiami przepisów ogólnych. Przed przegrzaniem przewiduje się żaluzje pionowe.

- wymagania ogólne dla instalacji i urządzeń wg obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- oświetlenie sztuczne zgodnie z obowiązującą normą. Jako żródła światła mogą być stosowane zarówno oprawy żarowe jak

i fluorescencyjne. Rodzaj oświetlenia uzależniony jest od przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń. Natężenie oświetlenia przyjmować zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm.

- gromadzenie odpadów w wiadrach pedałowych lub pojemnikach zaopatrzonych w worki foliowe.

- gromadzenie odpadów zakaźnych w odrębnym pojemniku

przeznaczone do utylizacji i wyścielanym workiem foliowym

- okładzina z glazury do wysokości 2,05 w pomieszczeniu wc.

- przy umywalkach i zlewozmywakach do wysokości 1,60 m oraz

0,60 m poza obręb urządzenia (pomieszczenie gabinetu) ściany

wyłożone płytkami z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych  ( tzw „ fartuchy”). W pomieszczeniach wymagających częstych dezynfekcji lub utrzymania aseptyki ściany (pokój szczepień, zabiegowy) na całej wysokości powinny być wyłożone płytkami z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych lub malowane farbą bakteriostatyczną zmywalną powstrzymującą rozprzestrzenianie się mikrobakterii i grzybów, w pozostałych pomieszczeniach (kartoteka, poczekalnie) farba akrylowa zmywalna

- posadzki w całym obiekcie łatwo zmywalne , trwałe , odporne na  działanie środków  dezynfekcyjnych, antypoślizgowe  (gres, terakota, gamrad, tarket). Połączenia ścian z posadzkami bez-szczelinowe.

Cokoły przy podłodze powinny być wykonane do wysokości min 10 cm z materiałów odpowiadających wymaganiom podłóg w tym pomieszczeniu.

W pomieszczeniach  posadzki mogą być wykonane z wykładziny rulonowej PVC posiadającej odpowiednie atesty. Styki cokołów

z posadzką w pomieszczeniach z wykładziną rulonową PVC powinny być zaokrąglone.

- drzwi do gabinetów powinny być wykonane z materiałów lub wykończone materiałami umożliwiającymi dezynfekcję oraz posiadać system uszczelek obwiedniowych i uszczelkę progową

- w pomieszczeniu wc wentylacja mechaniczna zblokowana z przełącznikiem światła (po wyłączeniu spełniająca rolę grawitacyjnej)

- w przypadku stosowania sufitów podwieszanych sufity te powinny być wykonane w  sposób zapewniający szczelność, gładkość

i zmywalność. Pozostałe sufity podwieszane (np. poczekalnia, kartoteka) mogą być systemowe, ale muszą posiadać atest dopuszczenia do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Ścianki wewnętrzne powinny być stawiane pomiędzy stropami, a nie do sufitu podwieszonego.

- ścianki wydzielające kartotekę pełne do wysokości szafek z kartami, powyżej (do wysokości 2,50 m) projektuje się przeszklenia

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atest dopuszczenia do stosowania w obiektach służby zdrowia.

- wszystkie uzupełniające instalacje należy prowadzić w bruzdach  lub   szczelinach, w pozostałych przypadkach należy je obudować.

- w komunikacji i poczekalni na ścianach  należy przewidzieć listwy odbojowe oraz osłony narożników.

- wentylacja pomieszczeń – grawitacyjna (bez zmian)

- aparatura i sprzęt medyczny używany w gabinetach powinien posiadać atesty i certyfikaty.

- inne urządzenia gabinetu powinny być wykonane z materiałów łatwo zmywalnych  umożliwiających dezynfekcję i zapewnić co najmniej :

przechowywanie artykułów sanitarnych w warunkach określonych przez producenta

- PRACE BUDOWLANE DO WYKONANIA

- Wyburzenie części ścianek działowych murowanych gr. 12 cm

- Wyburzenie części ściany nośnej w kartotece

- Powiększenie otworów w ściankach działowych dla obsadzenia szerszych drzwi wejściowych

- Powiększenie otworów w ścianach zewnętrznych dla obsadzenia szerszych drzwi wejściowych

- Wykonanie w ścianie nośnej otworu o szerokości 120 cm łączącego dwie części poczekalni dla dzieci

- Zamurowanie otworu drzwiowego między gabinetem lekarskim a gabinetem szczepień

- Wykonanie ścianek g-k na ruszcie stalowym według rysunku „rzut parteru – projekt”

- Wyrównanie ścian wewnętrznych gładzią

- Malowanie ścian farbami bakteriostatycznymi zmywalnymi lub akrylowymi zmywalnymi stosownie do rodzaju pomieszczenia

- Wymiana drzwi wewnętrznych (drzwi wewnętrzne wejściowe do pomieszczeń typowe drewniane płytowe pełne gładkie. Powierzchnia wykończona laminatem drewnopodobnym.

i zewnętrznych (zewnętrzne o szerokości 120 cm z jednym skrzydłem min. 90 cm). Drzwi zewnętrzne z  profili aluminiowych z wkładką  termiczną, częściowo przeszklone zestawem szklanym, z dolnym panelem pełnym, ocieplanym–Uk drzwi=1,1W/m² K)

- Montaż szklanej zabudowy

PROJEKTANT:

Radom 12.06.2018r.

###### OŚWIADCZENIE

MODERNIZACJA

PORADNI DZIECIĘCEJ I KARTOTEKI

ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE

W BUDYNKU

PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W SKARYSZEWIE

PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 12

INWESTOR : Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12

26-640 Skaryszew

została sporządzona  zgodnie z obowiązującymi przepisami   budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE