Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia

„Opracowanie dokumentacji projektowej Budowy Bulwaru 
w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką – I etap”

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest:

- wykonanie koncepcji zagospodarowania:

regularnych ciągów pieszych i rowerowych z dostępem dla osób niepełnosprawnych, tężni, miejsca na ekspozycje tradycji Skaryszewskich WSTĘPÓW, zabytkowej chaty skaryszewskiej, infrastruktury towarzyszącej (odwodnienie terenu), oświetlenia parkowego,  min. dwóch kładek nad rzeką Kobylanką, monitoringu, małej architektury ( w tym także  kilku tablic informacyjnych zwykłych i jednej multimedialnej ), zagospodarowanie terenu zielenią – wycinka istniejących drzew i krzewów, wprowadzenie zieleni niskiej, średniej  i wysokiej (nasadzenia drzew, krzewów, bylin oraz traw ozdobnych),  pomiędzy ulicami  J. Słowackiego, B. Prusa  i St. Żeromskiego ( Poglądowy przebieg  ciągów pieszo – rowerowych przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ);

- wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego:

regularnych ciągów pieszych i rowerowych z dostępem dla osób niepełnosprawnych, infrastruktury towarzyszącej (odwodnienie terenu), oświetlenia parkowego,  min. dwóch kładek nad rzeką Kobylanką, monitoringu, małej architektury, zagospodarowanie terenu zielenią – wycinka istniejących drzew i krzewów, wprowadzenie zieleni niskiej, średniej  i wysokiej (nasadzenia drzew, krzewów, bylin oraz traw ozdobnych),  pomiędzy ulicami  J. Słowackiego, B. Prusa i St. Żeromskiego; ( Poglądowy przebieg  ciągów pieszo – rowerowych przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ)

Do wykonania zamówienia konieczne jest uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń właściwych organów, wymaganych do wykonania i odbioru poszczególnych elementów oraz całości zadania,  sporządzenie projektów wykonawczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w wymaganych branżach oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem.

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej.

UWAGA!

Zamawiający podzielił zakres przedmiotu zamówienia na 3 odcinki. Zamawiający chce by Wykonawca opracował trzy oddzielne niezależne dokumentacje projektowe dla każdego odcinka.  Zakres poszczególnych odcinków przedstawia załącznik nr 9 - Mapa z poglądowym przebiegiem.

1.1 Sporządzenie inwentaryzacji stanu istniejącego wraz z uzbrojeniem terenu i uzyskaniem

niezbędnych uzgodnień branżowych z gestorami sieci,

1.2 Sporządzenie inwentaryzacji zieleni w zakresie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją bądź będących w złym stanie biologicznym i mogącym stwarzać zagrożenie dla użytkowników projektowanej infrastruktury,

1.3 Sporządzenie mapy do celów projektowych w skali 1:500,

1.4 Sporządzenie projektów budowlanych wszystkich niezbędnych branż  – po 5 egz.,

1.5 Sporządzenie projektów wykonawczych wszystkich niezbędnych branż  – po 5

egz.,

1.6 Badania geologiczne - opinia geologiczna o warunkach gruntowo-wodnych dla terenu  lokalizacji

1.7 Opracowanie szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót

Budowlanych  – po 5 egz.,

1.8 Opracowanie przedmiarów robót dla wszystkich branż (z podziałem na poszczególne branże) – po 3 egz. Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,

1.9 Opracowanie kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż (z podziałem na poszczególne branże) sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym wraz z zbiorczym zestawieniem kosztów z podziałem na branże- w ilości 3 egz.,

1.10 Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

dla wszystkich branż – po 5 egz.,

1.11 Pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień

dokumentacji, koniecznych do zgłoszenia lub pozwolenia na budowę,

1.12 Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej

na nośniku CD - 2 egz., (wersja elektroniczna dokumentacji musi być zgodna z wersją papierową), rysunki w plikach  .pdf i .dwg., doc.

2. Nadzór autorski.

2.1 Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,

2.2 Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej

pojawiających się w toku realizacji inwestycji,

2.3 Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym

zakresie w toku realizacji inwestycji,

2.4 Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

2.5 Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde

uzasadnione wezwanie Zamawiającego,

2.6 Przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego uzasadnione wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia telefonicznie lub przez email, lub  w innym wspólnie umówionym z Zamawiającym terminie).

II. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Dokumentacja projektowa powinna:

a/ być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami; na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych, dlatego w swojej treści ma określać:

- technologie robót,

- materiały i urządzenia,

- przyjęte rozwiązania materiałowe,

- wybrane technologie, urządzania i wyposażenie przy przestrzeganiu Polskich Norm

przenosząc europejskie normy zharmonizowane.

b/ zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz oświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych. Projekt powinien być wykonany przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności,

c/dokumentacja projektowa powinna być opracowana, zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych - nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót

powinny być zgodne z nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu w sprawie

Wspólnego Słownika Zamówień;

d/ dokumentacja powinna być przekazana Zamawiającemu w formie wydruków i dwóch

egzemplarzy w postaci elektronicznej CD w ogólnie dostępnych programach edytorskich

w tym .pdf i .dwg. doc W każdym tomie wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją,

a wydruki trwale spięte. Każda część dokumentacji musi posiadać oświadczenie Projektanta               i Sprawdzającego, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami i wytycznymi projektowymi oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

e/ Projektant zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania wizualizacje obiektu w postaci kolorowych wydruków z różnych ujęć, w dwóch wariantach.

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowanie dotyczące dokumentacji projektowej

za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać

zmiany w obowiązujących przepisach i uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień przekazania jej Zamawiającemu.

3. Wszelkie wskazania i propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne, należy je traktować jako sugestie Inwestora, które mogą być zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwiązaniach projektowych. Projekt musi być w pełni zharmonizowany z otoczeniem, a w szczególności z istniejącymi już obiektami, architekturą krajobrazu oraz przyrodą, musi również wnosić element nowoczesności do otoczenia. Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia projektanta z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym.

4. Obiekt budowlany i wszelkie urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną

ekonomiczność budowy, eksploatacji, konserwacji i remontów oraz zgodnie z obecnymi

zasadami wiedzy technicznej.

5. Dokumentację projektową należy opracować w sposób umożliwiający Zamawiającemu prawidłowe udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień publicznych, a także na jej podstawie realizację pełnego zakresu robót. Dokumentacja opisująca przedmiot umowy musi być opracowana w sposób jednoznaczny                  i wyczerpujący oraz w sposób umożliwiający Zamawiającemu spełnienie warunków opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust.2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję i przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

III. WSKAZANIA I PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH                   I MATERIAŁOWYCH

Projekt musi być w pełni zharmonizowany z otoczeniem, a w szczególności z istniejącymi już obiektami, architekturą krajobrazu oraz przyrodą, musi również wnosić element nowoczesności do otoczenia. Lokalizacja obiektów, ciągów, głównych dojść oraz ukształtowanie brył powinno wyeksponować  i połączyć wartość istniejących tradycji  nowymi trendami, wpływając na dalsze możliwości rozwoju Skaryszewa, podniesienie jego atrakcyjności turystycznej.

Projektant zobowiązany jest we wstępnej fazie projektowania uzgodnić z Zamawiającym koncepcję architektoniczno-budowlaną. Przed przystąpieniem do opracowania projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego, Projektant musi posiadać koncepcję zaakceptowaną przez Zamawiającego. Rozwiązania uzgodnione w koncepcji będą wprowadzone do projektu architektoniczno - budowlanego.

- Tężnia

Oferent powinien w zagospodarowaniu przewidzieć lokalizację tężni. Obiekt powinien wpisywać się w otaczającą przestrzeń i być  w pełni zharmonizowany  z istniejącym                                     i projektowanym otoczeniem, architekturą krajobrazu i przyrodą. Tężnia powinna być opisana na podstawie koła o średnicy około 5-7 metrów, przy czym ściany boczne nie powinny być liniami prostymi lecz krzywymi (łuki, fale). Wymiary ostateczne tężni, należy ustalić szczegółowo z inwestorem. Zamawiający dopuszcza ewentualnie bryłę opartą na kwadracie. Należy przewidzieć w projekcie element pergoli zintegrowany z tężnią, w której zainstalowane zostaną ławki lub siedziska, wielkość pergoli należy uzgodnić z inwestorem. Pojemność zbiornika na solankę oraz parametry elementów drewnianych, stalowych i betonowych będą ustalone i opisane w odrębnym postepowaniu dotyczącym projektowania tężni.

2.Ciągi komunikacyjne i mała architektura

Wszystkie chodniki, ścieżki rowerowe, drogi p.poż projektować z kostki brukowej bez fazowej. Szerokość chodnika wzdłuż rzeki  min. 1,5 m, szerokość drogi rowerowej dwukierunkowej  min.1,5 m, szerokość pasa rozdzielającego  min 0,5 m.

Utworzenie ścieżki edukacyjnej, poprzez zaprojektowanie tablic o wymiarach 2,5 m x 3,5 m ustawionych pod katem ok. 450 do terenu, oddalonych od ciągu spacerowego i rowerowego o min. 2 m oraz utworzenie przestrzeni przed ich frontem do swobodnego zatrzymania się, podejścia i zapoznania się z treściami zamieszczonymi na tablicy, pojedynczym osobom lub grupie osób. Przewidzieć także jedną tablicę multimedialną.

Oświetlenie projektować na słupach max. 5 m, oprawy tupu led.

W zagospodarowaniu należy przewidzieć niewielkie ozdobne elementy jako klomby okolone  kostką granitową surowo łupaną, obsadzone bylinami dobranymi w taki sposób, aby kwitnienie roślin było naprzemienne od wiosny do jesieni. Przewidzieć nasadzenia roślin ozdobnych, krzewów i drzew.

Kładki nad rzeką, ławki, pergole, kosze, stojaki dla rowerów, tablice informacyjne – łączenie metalu, drewna i elementów betonowych.

Uwaga:

Wykonawca na etapie projektowania weźmie pod uwagę, iż miejscami mogą wystąpić zwężenia np. w związku z kolizjami z oświetleniem, istniejącą zabudową czy własnościami terenu. Na odcinku pomiędzy ulicami J. Słowackiego a J.Kochanowskiego ciągi należy projektować z tłucznia lub innych przepuszczalnych materiałów naturalnych, bowiem obowiązujący plan zagospodarowania zakazuje betonowania i asfaltowania wszelkich powierzchni ciągów.

Projektant powinien we wstępnej fazie projektowania uzgodnić z Zamawiającym koncepcję architektoniczno-budowlaną. Rozwiązania uzgodnione  w koncepcji będą wprowadzone do projektu architektoniczno - budowlanego. Przed przystąpieniem do opracowania projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego, Projektant musi posiadać koncepcję zaakceptowaną przez Zamawiającego.

Zamawiający na działce nr ewid. 1265 w msc. Skaryszew zamierza projektować obiekty i infrastrukturę powiązaną z obiektem objętym niniejszym przetargiem( II etap bulwarów ). W związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia w swoich rozwiązaniach projektowych koncepcji zagospodarowania działki nr 1265.