Załącznik nr 7

Opis przedmiotu  zamówienia.

„Zakup używanego, średniego samochodu pożarniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe

dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowcu”

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne, wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| I. | Podwozie z kabiną |  |
|  | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997r. „Prawo o ruchu drogowym” z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2020r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087) |  |
|  | Pojazd używany, bezwypadkowy, z oryginalną zabudową pożarniczą. |  |
|  | Pojazd wyprodukowany w roku 2003 lub później. |  |
|  | Silnik Diesla, rzędowy 6 cylindrowy, moc silnika co najmniej 250 KM. | Proszę podać moc silnika w KM |
|  | Skrzynia biegów automatyczna z możliwością wybierania biegów do jazdy. |  |
|  | Napęd pojazdu: 4x4. |  |
|  | Rozstaw osi w zakresie 3900 - 4000 mm. |  |
|  | Na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne. Zawieszenie osi przedniej i tylnej resorowe. Nie dopuszcza się zawieszenia pneumatycznego. |  |
|  | Samochód posiada automatycznie podrzucane łańcuchy pod tylną oś. |  |
|  | Rozmiar kół pojazdu nie mniejszy niż R-22,5. |  |
|  | Samochód na przednich i tylnych kołach obu osi posiada ogumienie uniwersalne, szosowo – terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. | Proszę podać rok produkcji opon pojazdu na kołach obu osi. |
|  | Pojemność zbiornika paliwa zapewniająca przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy, min. 120 litrów. | Proszę podać pojemność zbiornika paliwa w litrach. |
|  | Samochód posiada wymienione: olej w silniku, olej w skrzyni biegów, filtry oleju silnika i skrzyni biegów, filtry powietrza, osuszacza i paliwa. |  |
|  | Kolorystyka: - przedni zderzak oraz nadkola w kolorze białym. - kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000. Samochód nie lakierowany ponownie, nie przemalowywany. |  |
|  | Ilość miejsc co najmniej 8, (w układzie 7 +1). Drzwi do kabiny załogowej w tylnej części otwierane i zamykane pneumatycznie. |  |
|  | Fotele posiadają pasy bezpieczeństwa, fotele pokryte materiałem, wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |  |
|  | Kabina pojazdu posiada: - co najmniej 6 uchwytów na aparaty powietrzne, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku typu webasto, - lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, - lusterka rampowe - krawężnikowe i dojazdowe, - radiostację samochodową z dodatkowym mikrofonem i głośnikiem w przedziale autopompy, podłączoną do instalacji antenowej zakończonej antena radiową. |  |
|  | Całkowity przebieg pojazdu nie większy niż 85000 km. | Proszę podać przebieg pojazdu w km. |
|  | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie mniejsza niż 14000 kg. | Proszę podać DMC pojazdu w kg. |
|  | Maksymalna masa ciągniętej przyczepy z hamulcem 2000 kg. |  |
|  | Pojazd wyposażony w urządzenie - generator sygnałów dźwiękowych dla pojazdu uprzywilejowanego (modulator). Dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska typu LED z tyłu pojazdu na dachu zabudowy. Fala świetlna umieszczona z tyłu samochodu nad tylną roletą, |  |
|  | Pojazd posiada sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. |  |
|  | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin pod spodem pojazdu, wyprowadzony do dołu. |  |
|  | Funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C. |  |
|  | Pojazd posiada system ABS. |  |
|  | Pojazd posiada układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
|  | Pojazd posiada zaczep holowniczy z tyłu pojazdu, który musi wytrzymać obciążenie równe DMC pojazdu, zaczep holowniczy zapewniający możliwość holowania przyczepy oraz gniazdo do podłączania instalacji przyczepy. |  |
| II. | Zabudowa pożarnicza: |  |
| - 2 | Zabudowa w całości wykonana z profili aluminiowych, systemowych, skręcanych, odpornych na korozję. Poszycie zewnętrzne i wewnętrzne – blacha aluminiowa. |  |
|  | Zabudowa wyposażona w wysuwane szuflady w następującej konfiguracji: po stronie lewej – co najmniej 2 wysuwane szuflady, w tym jedna z tacą obrotową, po stronie prawej – co najmniej 4 wysuwane szuflady. |  |
|  | Wysuwana i odchylana szuflada na sprzęt pożarniczy, w przedziale autopompy – nad autopompą oraz w środkowej skrytce po stronie prawej – nad tylnym kołem. |  |
|  | Półki sprzętowe wykonane z aluminium, systemowe, z możliwością regulacji położenia wysokości półek. Zewnętrzne i wewnętrzne poszycia wykonane z blachy aluminiowej. Co najmniej 3 skrytki na bokach pojazdu i 1 skrytka z tyłu. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami (roletami) wykonanymi z aluminium, wspomaganymi systemem sprężynowym, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz. Układ żaluzji (rolet) 3+3+1. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |
|  | Zabudowa pożarnicza zarówno w tylnej jak i przedniej części posiada zamontowane wysuwane podesty, ułatwiające dostęp do sprzętu umieszczonego w jej górnej części. |  |
|  | Zbiornik na wodę kompozytowy, o pojemności nie mniejszej niż 2000 litrów, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. | Podać wielkość zbiornika na wodę |
|  | Pojazd posiada nasady tankowania zbiornika na wodę umieszczone po obu stronach z tyłu pojazdu. |  |
|  | Pojazd posiada funkcję tankowania zbiornika przez autopompę. |  |
|  | Instalacja tankowania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. |  |
|  | Pojazd posiada uchwyty na węże pożarnicze 10 x W52, 8 x W75 |  |
|  | Pojazd posiada co najmniej jedna linię szybkiego natarcia o długości węża co najmniej 30 metrów, umieszczone w górnej części zabudowy, w tylnej skrytce z prawej strony. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. |  |
|  | Zwijadło posiada dwa niezależne rodzaje napędu tj. manualny i elektryczny. Dopuszcza się inny rodzaj napędu. |  |
|  | Autopompa jednostopniowa o wydajności co najmniej 1600 l/min. przy ciśnieniu 8 BAR., posiadająca co najmniej 3 nasady tłoczne 75 oraz 1 ssawną 110. | Proszę podać wydajność autopompy. |
|  | Autopompa wyposażona w system sterowania posiadający automatykę utrzymywania ciśnienia tłoczenia. |  |
|  | Oświetlenie wewnątrz zabudowy pożarniczej typu LED. |  |
|  | Oświetlenie pola pracy typu LED. |  |
|  | Zabudowa pożarnicza posiada gniazdo ładowania akumulatorów z wbudowaną przetwornicą napięcia z 230V na 24V. |  |
|  | Pojazd z tyłu zabudowy pożarniczej posiada zamontowany, pneumatycznie podnoszony maszt oświetleniowy, sterowany elektrycznie z najaśnicami typu LED, zasilanie masztu możliwe z instalacji samochodu 24V. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodnym, skrzynią sprzętową oraz drabiną. |  |
|  | Drabina do wejścia na dach ,,składana” wykonana z materiałów nierdzewnych,, umieszczona po lewej stronie z tyłu pojazdu. |  |
|  | Na dachu zabudowy pożarniczej pojazdu zamontowane działko wodne. |  |
|  | Na dachu pojazdu zamontowane 2 skrzynie, wykonane z aluminium, odpornego na korozję. |  |
| III. | Wyposażenie dodatkowe: |  |
| 3.1 | Pojazd posiada aktualne badania techniczne. |  |
| 3.2 | Pojazd posiada polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) ważną co najmniej 1 miesiąc. |  |
| 3.3 | Pojazd wyposażony w orurowanie z 4 halogenami dalekosiężnymi z ringiem LED na przedniej masce. |  |
| 3.4 | Pojazd wyposażony elektryczną wyciągarkę o uciągu co najmniej 20000 Lbs. |  |
| 3.5 | Pojazd posiada wykonane napisy na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP + nazwa, logo gminy oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą). |  |
| 3.6 | Pojazd posiada oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami §12 ust.1pkt17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. |  |
| IV. | Warunki gwarancji i serwisu |  |
| 4.1 | Wykonawca udziela gwarancji na pojazd i wyposażenie na okres 6 miesięcy. |  |
| 4.2 | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. |  |
| 4.3 | Wraz z pojazdem dostarczone będą: komplet dokumentacji pojazdu i wyposażenia, ewentualne instrukcje obsługi, itp. w języku polskim, dokumentacja niezbędna do rejestracji pojazdu w Polsce. |  |

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka wykonawcy