Załącznik nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania

„Budowy budynku szkoły podstawowej, przedszkola i żłobka

wraz z budową łącznika z istniejącą salą gimnastyczną oraz infrastrukturą towarzyszącą

w miejscowości Maków, gmina Skaryszew”

(działki o nr ewid. 144/6, 144/7, 144/8, 144/8, 144/9, 144/10, 144/11,

144/12 (istniejąca sala gimnastyczna oraz lokalizacja obiektów objętych nadzorem konserwatorskim), 144/2 (droga dojazdowa) obręb Maków),

z uwzględnieniem poniższych wytycznych oraz wymagań określonych obowiązującymi przepisami prawa dla tego typu obiektów.

Działki nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Na działce  nr 114/12, usytuowana jest istniejąca sala gimnastyczna oraz obiekty objęte nadzorem konserwatora zabytków. Obok sali gimnastycznej usytuowane są ruiny gorzelni oraz otaczający go park, który posiada wciąż czytelny układ oraz widoczne ślady kompozycji, 
w związku z czym projekt łącznika do Sali gimnastycznej nie może zaburzać  i naruszać istniejącą kompozycję co mogłoby spowodować zaburzenie jego wartości zabytkowej.

Zabytek wpisany do rejestru zabytków byłego województwa radomskiego prawomocną decyzją WKZ w Radomiu pod nr rej. 117/A/81 z dnia 07.07.1981 r.

Termin realizacji  zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 15 grudnia 2021 r. (Etap I i Etap II)

- Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu - projektowanego budynku:

- Projektowany budynek winien być budynkiem dwukondygnacyjnym  o zwartej bryle wykonanym w technologii tradycyjnej z rozwiązaniami projektowymi i zastosowaniem materiałów i urządzeń, które skutecznie polepszą energooszczędność nowego obiektu

- Budynek należy zaprojektować w taki sposób aby w przyszłości możliwa była rozbudowa budynku o dodatkowy segment/budynek.

- Budynek winien być w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

- Budynek winien być wyposażony w instalacje wewnętrzne oraz zewnętrzne:

- wentylacji i klimatyzacji,

- sanitarne - wod.-kan (odprowadzenie ścieków poprzez kanalizację sanitarną co będzie wiązało się  z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej prze Zakładzie Przetwórstwa Spożywczego w Makowie. W przypadku nie uzyskania zgody 
i warunków przyłączenia i zrzutu ścieków do w/w oczyszczalni ścieków należy zaprojektować szambo),

- hydrantowa,

- c.o , gazowa,

- elektryczną, teletechniczną,

- deszczową.

Projekt oraz wykonanie instalacji obsługujących gospodarkę wodno-ściekowej dla przedmiotowej inwestycji obejmującej min:

- wewnętrzną instalację wodociągową,

- wewnętrzną instalację hydrantową,

- wewnętrzną kanalizację sanitarną,

- wewnętrzną kanalizację deszczową (w przypadku gdy będzie niezbędna i wynikająca z zaakceptowanej koncepcji),

Projekt i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (c.o.)

Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego oraz zewnętrznej instalacji - kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmującej min:

- Przyłącze wodociągowe;

- Hydrant zewnętrzny

- Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej;

- Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej.

Instalacje elektryczne - Projekt i wykonanie instalacji elektrycznych obejmujących min:

- oświetlenia ogólnego

- oświetlenia awaryjnego

- oświetlenia ewakuacyjnego

- oświetlenia zewnętrznego

- gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia

- instalacja dla potrzeb wentylacji

- instalacji odgromowej

- instalacji teletechnicznej (Oddzielne opracowanie)

- instalacji monitoringu (Oddzielne opracowanie)

- instalacji SSWiN (oddzielne opracowanie) tj. systemy wykrywania i sygnalizacji zagrożeń, popularnie zwane systemami alarmowymi

- Pomieszczenia teletechniczne, kotłownia

- na parterze budynku zlokalizować :

- pomieszczenia z przeznaczeniem na żłobek,

- pomieszczenia z przeznaczeniem na przedszkole,

- portiernię,

- szatnie  dla szkoły podstawowej, przedszkola i żłobka,

- pomieszczenia magazyn gospodarczy dla szkoły podstawowej, przedszkola i żłobka na artykuły higieniczne,

- pralnia

- stołówkę dla około 60 uczniów

- rozdzielnię posiłków wspólną dla żłobka, przedszkola i szkoły,

- pomieszczenia administracyjne (w tym gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora oraz dwa oddzielne sekretariaty – jeden dla szkoły podstawowej drugi wspólny dla żłobka i przedszkola, ponadto pomieszczenie na archiwum)

- pomieszczenie socjalne dla personelu żłobka i przedszkola

- pomieszczenie dla logopedy, psychologa, pedagoga, które również będzie wykorzystywane na zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno –kompensacyjne (wspólne dla przedszkola i szkoły),

- pomieszczenie higienistki,

- na piętrze budynku zlokalizować :

- sale dydaktyczne dla szkoły podstawowej

- pomieszczenia dla kadry nauczycielskiej

- duży hol

- ŁĄCZNIK  istniejącej sali gimnastycznej z nowo projektowanym budynkiem szkoły, przedszkola i żłobka, w tej części umieścić:

- pokój dla nauczyciela w-fu

- szatnie oddzielne dla chłopców i dziewcząt wraz z sanitariatem,

- pomieszczenie na sprzęt sportowy

- ŻŁOBEK

- liczba oddziałów żłobka – 2 – przeznaczone łącznie  dla około 20 dzieci

- przy części żłobkowej przewidzieć taras lub werandę,

- PRZEDSZKOLE

- liczba oddziałów przedszkola – 4 – każda z sal przeznaczona dla 25 dzieci

- sala do ćwiczeń (gimnastyka korekcyjna) połączona ze świetlico-stołówką 
z możliwością tworzenia jednej dużej sali - dodatkowo nagłośnienie i rzutnik

- SZKOŁA PODSTAWOWA

- przeznaczona dla około 250 – 300 uczniów

- pomieszczenia dydaktyczne dla szkoły podstawowej przewidziane na piętrze budynku

- pokój nauczycielski dla około 30 nauczycieli

- biblioteka z czytelnią wraz z magazynem  na książki

- duży hol z dobrą widocznością wszystkich przebywających na korytarzu

- oddzielne łazienki dla klas I-III , IV-VIII

- liczba oddziałów szkoły podstawowej około 14 w tym:

- sale dydaktyczne dla klas „0” – 2 sale po 25 osób (w każdej sali umywalka oraz szafki dla uczniów tworzące zaplecze na przechowywanie materiałów skolnych)

- sale dydaktyczne dla klas I-III – 4 sale po 25 osób

- sale dydaktyczne dla klas IV-VIII – 9 sal po 30 osób, w tym:

- pracownia biologiczna z zapleczem

- pracownia fizyczna z zapleczem

- pracownia matematyczna z zapleczem

- pracownia chemiczna z laboratorium i zapleczem

- pracownia geograficzna z zapleczem

- pracownia polonistyczno-historyczna z zapleczem

- pracownie informatyczno-jezykowe z przystosowaniem do zajęć z robotyki – 2 sale po 25 osób

- W zakresie zagospodarowania terenu planuje się:

- ciągi piesze, jezdne, parkingi oraz strefy rekreacyjne,

- ogrodzenie,

- wykonanie obiektów sportowych oraz placów zabaw,

- wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej,

- małą architekturę.

- Zakres prac projektowych obejmuje:

- przygotowanie map do celów projektowych i podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania prac projektowych,

- wykonanie odwiertów w celu określenia kategorii geotechnicznej gruntu wraz 
z wykonaniem dokumentacji geotechnicznej,

- uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych i innych warunków (np.: jeżeli będzie taka konieczność - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenia wodno-prawnego, itp.) pozwolenia na budowę,

- udział w spotkaniu organizacyjnym, na którym omówione i przedstawione zostaną szczegółowo wszystkie wytyczne projektowanego budynku, które przewidział Zamawiający jak również te, których nie przewidział a są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu,

- wykonanie 1 szczegółowej koncepcji zawierającej zagospodarowanie terenu, rzuty, kolorystykę elewacji oraz wizualizację komputerową 3D (minimum 4 widoki) dla każdej 
z koncepcji. Mile widziana wizualizacja komputerowa 3D budynku i zagospodarowania terenu w jakości fotorealistycznej przy wykonaniu efektów graficznych tj. zaawansowane efekty oświetlenia, cieniowanie, przezroczystość, wypukłość powierzchni. Wizualizacje powinny mieć możliwości opcji ZOOM,

- wykonanie analizy opłacalności zastosowania odnawialnych źródeł energii w kontekście doboru sposobu ogrzewania budynku – /etap I/ (istniejący budynek Sali gimnastycznej ogrzewany jest gazowo),

- projekt rozdzielni obejmującym kompletne wyposażenie i umeblowanie wszystkich pomieszczeń z dokładnym opisem (wymiary i zastosowany materiał),

- wykonanie kompleksowego projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego (z uwzględnieniem wytycznych funkcjonalnych) z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu, ogrodzeniem i komunikacją drogową,

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych objęte zakresem dokumentacji projektowej we wszystkich branżach,

- wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla każdej branży oddzielnie oraz osobno dla wyposażenia,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

- Cały proces projektowania podzielono na dwa etapy dot. terminu wykonania przedmiotu zamówienia:

ETAP I - do dnia 15 kwietnia 2021 roku - przygotowanie szczegółowej koncepcji budowy budynku szkoły podstawowej, przedszkola i żłobka oraz  budowy łącznika do istniejącej sali gimnastycznej wraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Maków, gmina Skaryszew.

1) Koncepcja musi zawierać zagospodarowanie terenu w tym budynek, rzuty, kolorystykę elewacji oraz wizualizację komputerową (minimum 4 widoki) dla każdej z koncepcji.

2) Przed złożeniem koncepcji Wykonawca zaprezentuje wykonane prace projektowe na spotkaniu koordynacyjnym z Zamawiającym i Użytkownikiem oraz uwzględni wszystkie sugestie Zamawiającego w koncepcjach, które złoży oficjalnie w terminie wskazanym na wykonanie etapu I. Po oficjalnym złożeniu koncepcji Zamawiający nie wyklucza zorganizowania spotkania, na którym to Wykonawca zaprezentuje złożone koncepcje. Po spotkaniu Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia istotnych zmian w przedłożonych koncepcjach. Biorąc niniejsze pod uwagę Zamawiający zastrzega sobie możliwość końcowego zaakceptowania koncepcji nawet do 2 miesięcy od daty oficjalnego złożenia.

3) Za termin wykonania prac w I etapie przyjmuje się datę oficjalnego złożenia koncepcji przez Wykonawcę pod warunkiem, że będzie ona prawidłowa i kompletna. Wykonawca rozpocznie prace etapu II poszczególnych zadań w momencie zatwierdzenia przez Zamawiającego szczegółowych koncepcji. Wartość wykonania koncepcji stanowi 15% wynagrodzenia umownego, płatne po ukończeniu etapu I i akceptacji koncepcji przez Zamawiającego.

ETAP II - do dnia 15 grudnia 2021 roku wykonanie dokumentacji na podstawie koncepcji zatwierdzonej w etapie I wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji wymaganych przepisami szczegółowymi.

Ponadto do dnia 30.10.2021 roku należy złożyć wstępny kosztorys inwestorski.

1) Wykonanie prawidłowej i kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wg zatwierdzonej koncepcji.

2) Sporządzenie kalkulacji kosztów cyklu życia budynku szkoły na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach.

3) Pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, ekspertyz, opinii i decyzji wymaganych przepisami szczegółowymi.

4) Pozyskanie od właściwych jednostek w imieniu Zamawiającego warunków podłączeniowych w zakresie poboru wody, energii elektrycznej, gazu, obsługi telekomunikacyjnej oraz zrzutu ścieków sanitarnych i wód deszczowych.

5) Pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę w trybie określonym Ustawą Prawo Budowlane. Etap II kończy się w momencie przekazania decyzji pozwoleń na budowę przez Starostwo Powiatowe wraz z kompletną dokumentacją projektowo – kosztorysową oraz wykazami
 i oświadczeniami wymienionymi w umowie na co zostanie podpisany stosowny protokół odbioru przez obydwie strony.

- W ramach przedmiotu zamówienia i ceny zawartej w ofercie Wykonawca zobowiązana jest uwzględnić następujące wytyczne:

- Warunki objęte przedmiotem zamówienia:

- pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót objętych projektem bez dodatkowego wynagrodzenia,

- wykonanie dokumentacji projektowej w sposób umożliwiający zrealizowanie zamierzenia z uwzględnieniem rodzaju i asortymentu materiałów koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyższej jakości infrastruktury w oparciu o obowiązujące 
w tym zakresie normy i przepisy szczegółowe z Ustawą prawo zamówień publicznych włącznie,

- pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami szczegółowymi, wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń leży po stronie Wykonawcy,

- niezwłoczne udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego przez Zamawiającego postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych,

- opracowanie opinii bez dodatkowego wynagrodzenia na temat oceny zaproponowanych materiałów do wbudowania w przypadku złożenia przez oferentów w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane ofert równoważnych (czyli zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej), jeśli Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o sporządzenie takiej opinii,

- opracowanie opinii bez dodatkowego wynagrodzenia na temat oceny zaproponowanych materiałów do wbudowania w przypadku złożenia przez wykonawcę w trakcie realizacji robót (czyli zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej), jeśli Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o sporządzenie takiej opinii,

- uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na etapie prac projektowych i jeżeli będzie taka konieczność na etapie realizacji inwestycji na wezwanie Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia,

- jeżeli będzie taka konieczność udział w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym zrealizowanych robót na żądanie Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia,

- wprowadzanie do dokumentacji wszelkich zmian, jeżeli wynikają one z wad opracowań przygotowanych przez Wykonawcę lub osoby, którymi się posługuje,

- uzupełnianie dokumentacji projektowej w zakresie związanym z ewentualnymi brakami wcześniej wykonanej dokumentacji oraz wyjaśnienie wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji,

- rozwiązanie zaistniałych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a niezbędne do wykonania prawidłowo zadania,

- zgłoszenie i uzyskanie pozwoleń na budowę.

- Dokumentację stanowiącą przedmiot umowy zgłoszoną do odbioru,  Wykonawca zaopatrzy w:

- wykaz opracowań,

- pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, 
z zachowaniem zasad proporcjonalności i bezstronności co do zaprojektowanych rozwiązań techniczno-materiałowych, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi w stanie zupełnym, kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- oświadczenie, że przedmiar robót ujmuje wszystkie roboty budowlane tzn. że jest zgodny z dokumentacją,

- oświadczenie, że cała dokumentacja została wykonana i opracowana (w tym opisy materiałów budowlanych, elementów innych urządzeń) zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 29 i art. 30.

- Jednostka projektowania przekaże Zamawiającemu:

- Prawidłową i kompletną dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy - projekt budowlany i wykonawczy wraz z opisami przedmiotu zamówienia zgodnymi 
z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) w szczególności 
z art. 29 i art. 30, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi, rysunkami oraz opracowaniami i dokumentami niezbędnymi do realizacji robót stanowiących przedmiot umowy - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.) po 4 egz,

- Przedmiar oraz kosztorys inwestorski – należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.) po 2 egz,

- Szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.2072 z późniejszymi zmianami) w 2 egz,

- Pełną wersję elektroniczną przedmiotu zamówienia (format PDF i DWG) na płycie CD-R. – 1 egz.

4) Dokumentacje należy wykonać w opracowaniach podzielonych według branż. Opracowania należy zgrupować według części i przekazać Zamawiającemu. Dokumentację należy podzielić na egzemplarze i tomy oraz dokonać zrozumiałej numeracji i opisów. W każdym tomie projektu winien znajdować się spis zawartości kompletnej dokumentacji. Przed złożeniem projektu do odbioru ustalić z Zamawiającym szczegółową formę dokumentacji.

5) Jednostka projektowania udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonaną przez siebie dokumentację. Termin gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat i liczy się od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej.