|  | Część 2 |
| --- | --- |
| ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY ULICY PÓŁNOCNEJ POPRZEZ BUDOWĘ PARKINGU I PRZYSTANKU ROWEROWEGO |
| KATEGORIA OBIEKTU | KATEGORIA XXV -DROGI |
| ADRES OBIEKTU | DZIAŁKA 290/5 ORAZ DZIAŁKA 290/3 OBR. OLSZA GM. ROGÓW POW. BRZEZIŃSKI |
| IDENTYFIKATOR DZIAŁKI | 102105_2.0010.290/5, 102105_2.0010.290/3 |
| INWESTOR | GMINA ROGÓW |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | INŻYNIERIA JWW- USŁUGI INŻYNIERYJNE 91-319 ŁÓDŹ UL. WIGURY 14 LOK 35 |
| PROJEKTANCI |  |
| DROGI | mgr inż. Ryszard Wentlandt upr. bud. Nr 381/87/WŁ w specjalności konstrukcyjno inżynieryjnej w zakresie budowy dróg mgr inż. Aleksander Wentlandt upr. bud. LOD/3603/PWBS/18 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |
| DATA OPRACOWANIA | Czerwiec 2025 r. |

SPIS TREŚCI

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

1.2.  Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

1.3.  Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących

1.4.  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

1.5.  Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

1.6.  Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych

1.7.  Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych

1.8.  Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne

1.9.  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem

1.10.  Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

1.11.  Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

1.12.  Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano - instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

1.13.  Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu

1.14.  Część opisowa projektu architektoniczno – budowlanego zawiera informacje o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art.9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o którym mowa a art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jeżeli zostały wydane

2. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

3 .ZAŁĄCZNIKI

2.1  Oświadczenie projektanta

2.2  Pełnomocnictwo

2.3 Wypis z ewidencji gruntów

2.4 Oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem

2.5 Uprawnienia budowlane projektanta

2.6 Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów  projektanta

4.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

OPIS TECHNICZNY

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Budowa parkingu.   Kategoria obiektu: XXV

1.2 Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Miejsce rekreacji wyposażone w miejsca parkingowe dla samochodów , naprawy rowerów oraz elementy małej architektury.

1.3  Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących;

Projekt zakłada  zagospodarowanie działki przez stworzenie   układu drogowego wewnętrznego - drogi dojazdowej oraz miejsc parkingowych samochodowych i rowerowych oraz montaż stacji obsługi rowerów. Projektuje się wykonanie przyłącza wodociągowego z włączeniem do wodociągu gminnego w działce 290/3, montaż  ogólnodostępnego zdroju ulicznego. Planuje się montaż nowego ogrodzenia wysokości 1,80m od strony cmentarza. Ogrodzenie, ze względu na ukształtowanie terenu, zostanie zlokalizowane 1,00m w działce 290/5. Planuje się również montaż elementów małej architektury w postaci ławek i koszy, stacji naprawy rowerów , stojaka rowerowego oraz oświetlenia z zintegrowanym wewnętrznym zasilaniem, a także nasadzenia zieleni.

1.4   Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Przedmiotem projektu jest budowa parkingu wraz z stacją obsługi rowerów oraz przyłączem wodociągowym i zdrojem ulicznym.

- kubatura

Nie dotyczy.

b)  zestawieni powierzchni (w granicy działki 290/5)

| Teren utwardzony nieprzepuszczalny | 930,00 m2 |
| --- | --- |
| Teren utwardzony przepuszczalny | 1178,00 m2 |
| Teren zielony | 893,00 m2 |
| Całkowita powierzchnia działki | 3001,00 m2 |
| Procent powierzchni aktywnej biologicznie | 69% |

- wysokość, długość, szerokość, średnicę

Długość 134 m (w zakresie działki 290/5)                                                                                                 Szerokość 11,00  m

- liczbę kondygnacji                                                                                                                                         Nie dotyczy.

- inne dane niż wskazane w lit. a-d niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej:                                                                Nie dotyczy.

1.5 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie wykonanej  odkrywki stwierdza się iż podłoże gruntowe charakteryzują proste warunki gruntowo-wodne. Projektowana inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

1.6   Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych              			                                                                                  Nie dotyczy.

1.7   Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych                                                Nie dotyczy.

1.8   Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych 3 szt.

1.9   Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych                                                                                                              Zapotrzebowanie i jakość wody – zdrój uliczny.                                                                                Ścieki sanitarne –nie dotyczy.                                                                                                              Wody opadowe z terenu  odprowadzane są powierzchniowo na teren działki

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych, i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się.                                                                                         Nie dotyczy.

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów.                                                                                              Nie dotyczy.

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektro-magnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się.                                                       Nie dotyczy.

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne                                                                                                                – bez wpływu. Wykonane zostaną nasadzenia w ilości szt.10, oraz trawniki dywanowe 893 m2.

1. 10.  Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.                                                       Nie dotyczy.

1.11.  Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.                                                                                                                          Nie dotyczy.

1.12.  Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano - instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.                            Nie dotyczy.

1.13.  Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu. Nie dotyczy.

1. 14.  Część opisowa projektu architektoniczno – budowlanego zawiera informacje o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art.9 ustawy   Nie dotyczy.

Opracował:                                                  mgr inż. Ryszard Wentlandt                      upr. bud. Nr 381/87/WŁ

2. INFORMACJA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ZAGOSPODAROWANIE  PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY ULICY

PÓŁNOCNEJ POPRZEZ BUDOWĘ PARKINGU I PRZYSTANKU ROWEROWEGO

INWESTOR:

Gmina Rogów							                                      	          95-063   Żeromskiego 23

Informację sporządził:

mgr inż. Ryszard  Wentlandt		          						ul. Wigury 14 lok.35  										           91 – 319 Łódź

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.czerwiec 2003r.

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność   realizacji.

  - Roboty przygotowawcze

    - Wytyczenie punktów charakterystycznych i wysokościowych

  - Roboty ziemne

    - Wykonanie koryta

  - Konstrukcja nawierzchni

    - Wykonanie nawierzchni drogi oraz miejsc parkingowych

    - Wykonanie terenów zielonych, montaż ogrodzenia oraz obiektów małej architektury, montaż przyłącza wodociągowego

- Przewidywane zagrożenia występujących podczas realizacji robót przy przebudowie drogi

Przy projektowanej budowie  występują roboty stwarzające  ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Prace związane z robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i zagęszczaniem poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni

- Prace związane z załadunkiem, rozładunkiem oraz składowaniem materiałów na budowie

- Obsługa mechanicznego i elektrycznego sprzętu na budowie

- Transport materiałów i urobku z wykopu oraz ruch i praca sprzętu oraz transportu na budowie

- Instruktaż pracowników

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy dokonać instruktażu pracowników.

Celem szkolenia pracowników jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajem istniejących i mogących wystąpić zagrożeń w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i środków zapobiegawczych.

Szkolenie powinno zwracać uwagę na obowiązujące przepisy i instrukcje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące m. in. terenu, budynków, obsługiwanych urządzeń i środków transportu. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń.                                                                                     Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

W ramach szkolenia powinny być omówione zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady ochrony p. pożarowej, procedura powiadamiania o każdym zauważonym zagrożeniu, wypadku przy pracy i każdej awarii oraz wskazanie środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót w strefach szczególnego zagrożenia

- Rozmieszczenie sprzętu ratunkowego niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych –  budowa miejsc parkingowych.

- Rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z punktami czerpalnymi, drogami dojazdowym.

- Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji i preparatów niebezpiecznych, stref pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.

- Przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy.

- Lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Sporządził

mgr inż. Ryszard Wentlandt

4.  Część Rysunkowa

Rys. nr  Arch.Bud.rys.1       	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 	 SKALA 1:500

Rys. nr  Arch.Bud.rys.2    	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE      		  SKALA 1:50