Załącznik nr 1 do umowy nr S.5560.14.6.2025/2025

Specyfikacja sprzętu do działań ratowniczych (dla strażaków z jednostek OSP z terenu Gminy Orchowo)

| Specyfikacja sprzętu do działań ratowniczych: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Sprzęt do działań ratowniczych (dla strażaków z jednostek OSP, z terenu gminy Orchowo) | ilość | Uwagi / wymagania techniczne |
| 1 | Buty specjalne gumowe dla strażaków | 18 par | Zapewniające ochronę: przed porażeniem prądem elektrycznym o napięciu przemiennym do 1 kV (obuwie spełniające wymagania dla klasy 0), przed płomieniami i promieniowaniem cieplnym, przed kontaktem z gorącym podłożem, przed poślizgiem, olejami, wodą i wilgocią, przed uderzeniem i zgnieceniem (palce stóp, wzmocnienie noska buta), przed przebiciem podeszwy (stopy); zgodne z EN 15090:2012 i EN 50321-1:2018+AC:2018 |
| 2 | Maski pełnotwarzowe z filtrami | 18 szt. | Maski pełnotwarzowe z normą EN 136, z filtropochłaniaczem A2B2E2K2-P3 lub równoważnym, z certyfikatem CE |
| 3 | Kombinezony chemiczne | 30 szt. | Typ 3 lub równoważny, antystatyczny, odporny na działanie substancji chemicznych |
| 4 | Rękawice chemoodporne | 30 szt. (1 para = 1 szt.) | polecane do pracy w miejscach gdzie istnieje ryzyko kontaktu z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Zapewniające ochronę przed bakteriami, grzybami i wirusami (np. COVID-19). Zapewniające ochronę przed mikroorganizmami i chemikaliami zgodnie z normą EN374. |
| 5 | Rękawice do ratownictwa technicznego | 36 szt. (1 para = 1 szt.) | zgodne z EN388 (odporne na przetarcie, rozerwanie, przecięcie, przekłucie) oraz z EN420 (zręczność) |