PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

NAZWA ZADANIA:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ZAMAWIAJĄCY:

NAZWY I KODY CPV:

Budowa drogi gminnej w miejscowości Opatówiec  na

działkach: nr ew. 5 ( jednostka ewidencyjna 141914_2   Starożreby  obręb  ewidencyjny 141914_2.0023 Opatówiec  i  działka nr ew. 236 jednostka  ewidencyjna  141914_2  Starożreby  obręb  ewidencyjny 141914_2.0036 Staroźreby, gmina Staroźreby, powiat Płocki, woj. Mazowieckie

Opatówiec - Województwo mazowieckie, powiat  Płocki, gmina Staroźreby,

Wójt Gminy Staroźreby

ul. Plocka 18

09-440 Staroźreby

Roboty drogowe

45100000 – 8  Przygotowanie terenu pod budowę

45111000 – 8	 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710 – 5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45200000 – 9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i

wodnej

45233120 – 6	 Roboty w zakresie budowy dróg

45233140 – 2  Roboty drogowe

45233200– 1	 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290– 8	 Instalowanie znaków drogowych

45233292– 2	 Instalowanie urządzeń ochronnych

Odwodnienie

45232451-8	Roboty odwadniające i nawierzchniowe

Usługi projektowe, zarządzania i nadzoru

74232000-4	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

74232200-6	Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

74264000-7	Usługi zarządzania budową

74262100-4	Usługi nadzorowania placu budowy

Opracowanie:

mgr inż. Tomasz Górgoń

SPIS TREŚCI

- CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1	Zakres i usytuowanie przedmiotu zamówienia

1.2	Ogólne informacje dotyczące przedmiotu umowy

1.3	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót

budowlanych

1.3.1.	Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do wykonania

1.3.2.	Parametry techniczne zasadniczych obiektów i robot przewidzianych do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji

1.4	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.4.1.	Uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska

1.4.2.	Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej przeprowadzeniem

1.5	Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

1.6	Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, obejmujący warunki projektowania i wykonania poszczególnych obiektów budowlanych

2.1	Cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

2.2	Dokumenty Wykonawcy

2.3	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

2.3.1	Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

    - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

- Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- Przepisy  prawa  i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem  zamierzenia

budowlanego

3.1	Przepisy prawa

3.2	Wytyczne, instrukcje i standardy i normy

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

4.1	Kopia mapy zasadniczej

- ZAŁĄCZNIKI

Załączniki wpięte do PFU

1.1.	Plan orientacyjny planowanej inwestycji – rys. nr 1

1.2.	Plan sytuacyjny – przedstawiający zakres planowanej inwestycji – rys. nr 2

Załączniki nie wpięte do PFU

1.4.	Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

1

CZĘŚĆ OPISOWA

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Zakres i usytuowanie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn:

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Opatówiec na działkach 5 i 236  wraz z budową odwodnienia na odcinku od miejscowości Opatówiec do drogi wojewódzkiej Nr 567 ( ul. Mostowa  w miejscowości Staroźreby )”

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na budowę oraz wybudowanie i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia.

W ramach realizacji zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu oraz wybudować przedmiot zamówienia i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu funkcjonalno - użytkowego.

Planowana inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej położonych obrębie ewidencyjnym Opatówiec i Staroźreby, gmina Staroźreby, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowę drogi gminnej na odcinku w miejscowosci Opatówiec do drogi wojewódzkiej Nr 567 ( ul. Mostowa  w miejscowości Staroźreby ).

Łącznie przewiduje się budowę drogi o długości ok. 980 m.

1.2. Ogólne informacje dotyczące przedmiotu umowy

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego ( Dz.U. z 2021  poz. 2454 z późn. zm.).

Zamiarem Zamawiającego jest uzyskanie dla przedmiotowej inwestycji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.  Dz. U. 2022r poz.176 )..

Zamawiający wraz z PFU udostępnia jako materiały wiążące wykonawcę:

- Plan sytuacyjny przedstawiający zakres planowanej inwestycji – Rys. nr 2 dokument wiążący w zakresie rozwiązań projektowych branży drogowej.

Pozostałe materiały udostępnione w PFU Wykonawca otrzymuje w celach poglądowych

i może je wykorzystać oraz interpretować na własne ryzyko.

Zmiany ilości lub parametrów zawarte w opisie ogólnym przedmiotu zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę nie będą powodowały zmiany Wynagrodzenia Brutto.

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

1.3.1. Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach wynagrodzenia brutto należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty:

-     budowę nowej jezdni po trasie istniejącej drogi, uwzględniając wprowadzenie

niezbędnych korekt sytuacyjno-wysokościowych przebiegu osi i krawędzi jezdni,

- przebudowę rozbudowę lub budowę zjazdów zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych,

- przebudowę lub budowę poboczy,

- budowę rowów drogowych i przepustów na tych rowach,

- budowę, odbudowę lub przebudowę rowów i przepustów melioracyjnych,

- przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z budowaną drogą, w tym sieci i przyłączy wodociągowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,

| 1.3.2. Parametry techniczne obiektów i robótprzewidzianych do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji Branża drogowa |  |
| --- | --- |
| Droga gminna |  |
| Parametry techniczne: |  |
| Klasa techniczna: | D, |
| Prędkość projektowa Vp poza terenem zabudowy: | 40 km/h |
| Prędkość projektowa Vp w terenie zabudowy: | 30 km/h, |
| Szerokość pasów ruchu: | 2x 2,50 m, |
| Szerokość poboczy gruntowych: | 0,75 – 1.0 m, |
| Kategoria ruchu: | KR 2, |
| Obciążenie: | 115 kN/oś, |

- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

Orientacyjna długość odcinka przewidzianego do rozbudowy: ok. 970 m

Zamawiający wymaga, aby usytuowanie i przebieg projektowanejdrogo w planie był zgodny z pokazanym na Rys. 2.

Pobocza – przebudowa i budowa

Pobocza jezdni należy projektować jako gruntowe o grubości 10 cm ( kruszywo naturalne – pospółka ) z doziarnieniem w ilości 25%

Szerokość poboczy wynosi 0,75 – 1.0 m. W obrębie ścianek czołowych przepustów pod koroną drogi szerokość poboczy należy zwiększyć do min. 1,50 m.

Zjazdy powinny posiadać promienie wyokrąglające nie mniejsze niż pokazane na Rys. 2 Pobocza na zjazdach należy projektować o szer. min. 0,75 m

Zjazdy publiczne i indywidualne

Wszystkie zjazdy publiczne i indywidualne w obrębie pasa drogowego budowanej drogi gminnrj należy przebudować. Szerokości zjazdów należy przyjmować takie jak szerokości bram, a w przypadku braku bram – zgodne z Rys. 2..

Zjazdy indywidualne do posesji powinny powinny posiadać promienie wyokrąglające nie mniejsze niż pokazane na Rys. 2.

Pobocza na zjazdach indywidualnych należy projektować o szer. 0,75 m (gruntowe o grubości 10 cm - kruszywo naturalne – pospółka  z doziarnieniem w ilości 25% )   Lokalizację zjazdów pokazano na Rys. 2. Na etapie opracowania projektu budowlanego należy potwierdzić w terenie wskazane lokalizacje i parametry techniczne zjazdów, a także zaprojektować zjazdy nie ujęte na Rys. 2.

.

Tereny i pasy zieleni

Tereny zielone i pasy zieleni należy zaprojektować wg lokalizacji pokazanej na Rys. 2

Projektowane tereny zielone należy pokryć warstwą humusu i obsiać mieszanką traw niskich.

Rowy drogowe – budowa

Na odcinku pokazanym na Rys. 2

- od km 0+029 do km 0+963 – strona prawa,

należy zaprojektować budowę rowów drogowych. Szerokość dna rowu powinna wynosić min. 0,40 m, min. głębokość rowu 0,70 m. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmniejszenie wymaganej min. głębokości rowu mierzonej od strony terenu do 0,50 m. Rowy należy humusować warstwą ziemi urodzajnej o gr. 10 cm i obsiać mieszanką traw niskich.

Projektowany rów prawostronny powinien mieć niweletę dna umożliwiającą odpływ wód opadowych do odbiornika (rowu szczegółowego).

Projektowany rów prawostronny powinien odprowadzać wody opadowe w sposób chłonno-odparowujący.

Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się projektowanie rowu lewostronnego w charakterze chłonno-odparowującym (w przypadku występowania w podłożu gruntów przepuszczalnych dla wody).

Przepusty pod koroną drogi

W lokalizacji wskazanej w Tab. 1 poniżej należy zaprojektować przepust pod koroną drogi Podane średnice przepustów należy traktować jako minimalne. Ostateczne przekroje poprzeczne przepustów zostaną ustalone na etapie opracowania Projektu budowlanego.

Tab. 1 Zestawienie przepustów pod koroną drogi – droga gminna

| L.p. | Orientacyjny kilometraż | Średnica [m] | Orientacyjna długość[m] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0+859.80 | 0,80 | 10,0 | W robotach należy ująć: - rozbiórkę istniejącego przepustu, - umocnienie dna i skarp rowu na wlocie i wylocie przepustu. |

Przepusty pod zjazdami

Zjazdy w ciągu rowów drogowych

Na zjazdach usytuowanych w ciągu rowów drogowych należy przewidzieć konieczność budowy przepustów pod zjazdami. Na etapie opracowania PFU ustalono występowanie 5 szt. takich zjazdów. Odstąpienie od projektowania przepustu może nastąpić za zgodą Zamawiającego, w przypadkach uzasadnionych technicznie, np. przy zaprojektowaniu rowu chłonno-odparowującego w terenie niezabudowanym.

Do budowy przepustów pod zjazdami w ciągu rowów drogowych należy stosować rury o przekroju kołowym i średnicy min. 0,40 m.

Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu

Dla planowanej inwestycji należy wykonać urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r.  poz.2311, z późn. zm.).

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784, ). Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego należy przedłożyć Zamawiającemu zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu.

Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe.

Branża sanitarna - odwodnienie

Teren niezabudowany

W terenie niezabudowanym projektuje się powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych (do rowów drogowych, ew. w teren zielony pasa drogowego).

Przebudowa kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej

W obrębie przedmiotowego przedsięwzięcia występują następujące urządzenia obce:

sieć wodociągowa,

linie energetyczne napowietrzne niskiego i średniego napięcia,

linie elektroenergetyczne kablowe niskiego napięcia,

linie telekomunikacyjne napowietrzne,

linie gazowe wysokiego ciśnienia,

-     kolektor  kanalizacji sanitarnej,

Zamawiający wymaga wykonania przebudowy kolizji w zakresie opisanym poniżej.

Usunięcie kolizji – pozostałe uwagi:

Przebudowa urządzeń obcych w niezbędnym zakresie zostanie przeprowadzona na podstawie warunków technicznych wydanych przez ich właścicieli na etapie projektu budowlanego.

Przebudowa urządzeń obcych w niezbędnym zakresie zostanie przeprowadzona na podstawie warunków technicznych wydanych przez ich właścicieli na etapie projektu budowlanego.

Niezależnie od wymagań określonych powyżej, w związku z przebudową dróg należy wykonać:

regulację wysokościową studzienek i zaworów urządzeń podziemnych znajdujących się w jezdni i pozostałych powierzchniach utwardzanych,

wymianę na nowe zniszczonych włazów i obudów studzienek urządzeń podziemnych oraz pierścieni odciążających i dystansowych,

1.4.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.4.1.	Uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( droga o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia poniżej 1 km ).

Wymagania dotyczące ochrony środowiska w trakcie realizacji inwestycji

Ochrona powierzchni ziemi

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi należy osiągnąć poprzez taką organizację placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawały resztki materiałów budowlanych, które mogłyby powodować zanieczyszczenie gruntu. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami ochrony środowiska. Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane należy magazynować czasowo w miejscach do tego przeznaczonych., związane na terenie budowy należy używać urządzenia i maszyny budowlane w należytym stanie technicznym, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna.

Po zakończeniu przedmiotowej inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do pełnej rekultywacji terenów adoptowanych na plac budowy.

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

Zaplecza budowy wraz z bazami sprzętu maszyn, materiałów budowlanych itp. należy wyposażyć w przenośne sanitariaty. W okresie robót budowlanych należy liczyć się ze zwiększoną okresową dostawą zawiesin do wód i gruntów, które będą odbiornikiem spływów z nawierzchni tymczasowo utwardzanych np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji należy zapewnić bieżącą kontrolę sprawności parku maszynowego, by nie dopuścić do niekontrolowanych wycieków zanieczyszczeń ropopochodnych (smarów, olejów, ropy). W przypadku awarii należy niezwłoczne usunąć usterki lub wymienić urządzenia.

Zaplecze budowy i magazyny materiałów budowlanych i sprzętu nie należy zlokalizować na obszarze chronionym.

Ochrona przed hałasem

Baz sprzętowych nie należy zlokalizować w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Roboty należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej.

Ochrona powietrza atmosferycznego

Prace powinny być prowadzone odcinkami, stąd uciążliwość placu budowy ograniczy się tylko do tych odcinków, które przesuwać się będą w miarę postępowania prac budowlanych.

Ochrona awifauny

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na awifaunę ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, który trwa od 1 marca do 31 sierpnia. W sytuacji, gdy wycinka okaże się konieczna w sezonie lęgowym, należy dokonać jej pod nadzorem ornitologicznym.

Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki oraz znajdujących się w sąsiedztwie planowanych prac budowlanych

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót drogowych, a są narażone na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynności:

–   w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew,

–    tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa,

W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do:

–   wykonania placów składowych i dróg dojazdowych,

–   poruszania się sprzętu mechanicznego,

–   składowania materiałów budowlanych,

–   zmian poziomu gruntu.

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszcz.

Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny być wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i

głębokości 1,5 ÷ 2,0 m wypełnionej kompostem i torfem. Z osłon takich można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmować:

- owinięcie pnia matami słomianymi, a następnie oszalowanie ich deskami do

wysokości pierwszych gałęzi. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z

drutu lub taśmy stalowej,

–    przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi,

–    podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres

trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych.

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący:

–   rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo,

–   usunięcie materiałów zabezpieczających,

–   lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Wymagania dotyczące ochrony środowiska w trakcie eksploatacji inwestycji

Przy wprowadzaniu wód deszczowych i roztopowych do środowiska z kanalizacji należy zastosować następujące rozwiązania chroniące środowisko:

- w przypadku bezpośredniego zrzutu wód opadowych do rowów melioracyjnych na wylotach kanalizacji deszczowej zaprojektować osadniki zanieczyszczeń,

- wszystkie studzienki ściekowe wyposażyć w osadniki do gromadzenia zanieczyszczeń powstałych w wyniku eksploatacji drogi i kosze ze stali ocynkowanej ułatwiające ich czyszczenie.

1.4.2.	Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej przeprowadzeniem

Nie wyłączając zobowiązań określonych w innych miejscach niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących wytycznych i uwarunkowań.

Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

–   Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j. t. Dz. U. z 2022r., poz. 176 z późn. zm.)

– Dla kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonać projekty przebudowy lub zabezpieczenia, uzgodnić je z zarządcami infrastruktury oraz wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy.

–  Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektów organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi władzami. Projekt organizacji ruchu musi uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu.

–  Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego:

- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,

- niezbędne decyzje administracyjne, w szczególności zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,

Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy, Wykonawca w ramach Ceny Oferty oraz obowiązującego Czasu na Ukończenie wykona:

- wycinkę drzew i usunięcie karpin po dokonanej wycince,

- usunie i odwiezie na odkład humus pozyskany z obszaru robot ziemnych i będzie go przechowywać w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów i wykopów i rowów),

- brakującą ilość humusu, niezbędną do zagospodarowania terenów zieleni drogowej, Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt,

- zabezpieczy przed uszkodzeniami drzewa na terenie budowy i w bezpośrednim sąsiedztwie rejonu robót,

Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania celu zachowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu budowy oraz na terenach przyległych do placu budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonywania robót.

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na:

- lokalizację zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu;

- zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy;

- przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do czyszczenia kół pojazdów.

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:

- organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych;

- przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzględnieniu braku możliwości czasowego podłączenia do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe;

- tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie).

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), a w szczególności zapewnić segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty.

1.5.	Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Charakterystyka istniejącego układu komunikacyjnego

Droga gminna objęta inwestycją wchodzi w skład układu komunikacyjnego sieci drogowej gminy Staroźreby.

Istniejący stan zagospodarowania terenu

Droga gminna w miejscowości Opatówiec ma jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości ok. 5,0 m ( od drogi wojewódzkiej Nr 567 do skrzyżowania w miejscowości Opatówiec w kierunku zachód – wschód ) a na odcinku od skrzyżowania w miejscowości Opatówiec do drogi wojewódzkiej Nr 567 w kierunku pólnocnym zniszczoną nawierzchnię gruntową o szerokości 4,0 – 5,0 m.

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe budowywanej drogi gminnej

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j. t. Dz. U. z 2022r., poz. 176 z późn. zm.)oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Efektem końcowym ma być wybudowany odcinek drogi gminnej objętej niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym  wraz z odwodnieniem.

Nawierzchnie jezdni (warstwy bitumiczne) należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami szczegółowymi, między innymi:

  - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z  2016r. poz. 124 ze zm.),

- Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn.  16.06.2014 r.)

- Wymaganiami Technicznymi WT 2016 rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury wydane przez IBDiM.

1.6.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

Nie dotyczy inwestycji polegających na rozbudowie dróg wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

Zapis umieszczony w Rozdziale 4, § 18, ust. 2, pkt. 4. jak również przywołana tam Polska Norma PN-ISO 9836:1997 dotyczą obiektów kubaturowych.

- OPIS  WYMAGAŃ  ZAMAWIAJĄCEGO  W  STOSUNKU  DO  PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA, OBEJMUJĄCY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

2.1.  Cechy  obiektów  budowlanych  dotyczące  rozwiązań  budowlano - konstrukcyjnych

Branża drogowa

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania następujących konstrukcji nawierzchni budowanej drogi:

- Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej

–  Warstwa ścieralna AC11S – 4 cm

–   Warstwa wiążąca AC16W – 8 cm

–   Podbudowa pomocnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie C90/3 (0/31,5mm) – 25 cm,

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczno-inżynierską do przedmiotowego zadania.   Uzyskanie badań gruntowo-wodnych w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta.

W przypadku uzyskania wyników świadczących o występowaniu niższej grupy nośności niż założona w PFU, należy zaprojektować zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych dodatkowe dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i/ lub warstwy ulepszonego podłoża (w technologii zaproponowanej przez Wykonawcę).

Ponadto na etapie wykonywania robót, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego należy przeprowadzić badania kontrolne potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża przyjęte przy projektowaniu. Ocenę nośności należy przeprowadzić poprzez określenie wtórnego modułu odkształcenia E2. Wartość modułu wtórnego powinna wynosić E2 > 80 MPa.

Przesunięcie końca warstwy wiążącej w stosunku do końca warstwy ścieralnej, jak również warstwy profilującej w stosunku do warstwy wiążącej w obrębie włączeń do istniejącej nawierzchni powinno wynosić min. 2 m. W celu zapewnienia odpowiedniego związania międzywarstwowego należy wykonać sprysk kationową emulsją asfaltową przed ułożeniem każdej kolejnej warstwy asfaltowej (również dotyczy warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej przed ułożeniem w-wy wiążącej).

Na styku podłużnym nawierzchni należy ułożyć geosiatkę wzmacniającą.

- Konstrukcja zjazdów indywidualnych

Zjazdy indywidualne przez utwardzone pobocze na pola i do posesji wykonać  z mieszanek bitumicznych ( typ nawierzchni „A” wg KPED )

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm

- podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych stab. mech gr. 15cm

- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego gr. 15cm

Wszystkie warstwy leżą na przygotowanym podłożu gruntowym spełniające wymagania G1.

Konstrukcja zjazdu obudowana jest opornikiem drogowym 12x25cm na ławie z oporem z betonu.C8/10 grubości min. 10 cm

Szerokości zjazdów oraz promienie wg planu sytuacyjnego - Rys.  2

- Przepusty pod koroną drogi

Części przelotowe przepustów należy wykonywać z tworzywa sztucznego (za zgodą Zamawiającego z rur betonowych), o średnicy min. 80 cm.

Wloty i wyloty przepustów i krytego rowu należy zabezpieczyć ściankami skośnymi żelbetowymi na ławach fundamentowych. Na długości min. 2,0 m przed wlotem i wylotem przepustów i krytego rowu należy wykonać umocnienie dna i skarp rowu z kostki kamiennej o wymiarach min. 16/18. Skarpy umacniać na wysokość min. 0,8 m (mierzoną w pionie).

- Przepusty pod zjazdami

Części przelotowe przepustów należy wykonywać z rur betonowych lub z tworzywa sztucznego, o średnicy min. 40 cm – na rowach drogowych.

Wloty i wyloty przepustów, gdzie w stanie istniejącym występują ścianki betonowe, należy zabezpieczyć ściankami żelbetowymi na ławach fundamentowych. Min. grubość ścianki – 15 cm. Min. wymiary ławy żelbetowej: 30cm x 40 cm (wys. x szer.). Ścianki od góry powinny posiadać wspornik o dł. min. 0,08 cm wyposażony w kapinos.

Wloty i wyloty pozostałych przepustów należy zabezpieczyć poprzez obrukowanie skarp kostką kamienną o wymiarach min. 10/12. Skarpy umacniać na szerokość i wysokość o min. 0,2 m większą niż przekrój rury przepustu.

Tereny zielone i pobocza dróg należy humusować warstwą gr. 10 cm i obsiać mieszanką traw niskich. Podłoże pod warstwę humusu należy oczyścić usuwając warstwy nasypowe zawierające jakiekolwiek zanieczyszczenia (gruz budowlany, cegły, śmieci itp.) i ew. uzupełnić gruntem z dowozu. Ziemia urodzajna z dowozu nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Pozostałe szczegółowe wymagania Zamawiającego:

Przebudowa rowów może wymagać zdjęcia warstwy humusu, pogłębienia dna rowu, przebudowy i plantowania skarp (do uzyskania pochylenia skarp 1:1,5), humusowania skarp i dna rowu oraz obsiania mieszanką traw niskich, a w przypadkach, gdy rów nie będzie się mieścił w granicach działki – również umocnienia skarp innego niż humusowanie (przy pochyleniu większym niż 1:1,5).

2.2.	Dokumenty Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie robót.

Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjęta do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów projektowych.

Skład Dokumentów Wykonawcy

W ramach Ceny Oferty Wykonawca opracuje niżej wymienione projekty i dokumenty oraz nie ograniczając się do nich, wszelkie inne Dokumenty jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, w szczególności:

–  mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych,

–  wznowienie (ustalenie) granic pasów drogowych dróg objętych inwestycją,

projekty podziału nieruchomości dla działek ulegających podziałowi,

–  materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych

przepisami szczególnymi,

–  projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi,

–  wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami

wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, plan bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia,

–  projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

–  projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi,

–  szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom Projektu budowlanego i Projektu

wykonawczego, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi

zmianami powykonawczymi

–  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu

oraz kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji

powykonawczej, wznowienie granic i szkice przebiegu granic pasa

drogowego, łącznie z rejestracją w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej,

–  program Zapewnienia Jakości,

Projekty budowlane i wykonawcze

- Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

- Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o:

–  niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy,

–  pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowiązujące przepisy,

–  uzgodnienia z Zamawiającym.

- Projekty winny być opracowane na podstawie :

–  aktualnych map sytuacyjno - wysokościowych i ewidencyjnych do celów projektowych,

–  własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne - opracować w układzie obejmującym wszystkie występujące w przedmiocie zamówienia roboty, w oparciu o wydane przez GDDKiA Ogólne Specyfikacje Techniczne oraz WWiORB.  Specyfikacje należy sporządzić w oparciu o aktualne normy na dzień uzyskania pozwolenia na budowę (nie dopuszcza się przytaczania norm wycofanych).

- Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Ustawy Prawo budowlane, Rozporządzeń [4] i [10], innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania narad technicznych i przedstawienia wykazu postępu prac projektowych dokumentującego stan zaangażowania i sposób rozwiązania elementów robót, które będą realizowane. Protokoły z rad technicznych należy załączyć do projektu wykonawczego.

Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót

Wykonawca, który będzie realizował roboty budowlane zobowiązany jest przygotować odpowiednie dokumenty formalno – prawne i uzyskać na ich podstawie, w

imieniu Zamawiającego zgodę właściwego organu na prowadzenie robót., w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Za zgodę właściwego organu rozumie się brak uwag ze strony w/w organu odnośnie zgłoszenia rozpoczęcia robót lub wydane prawomocne pozwolenie na budowę/ zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej.

Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych

Zamawiający zastrzega sobie akceptację propozycji rozwiązań projektowych.

Wymagane terminy

Wykonawca opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wyborze oferty), uwzględniający wykonanie poszczególnych dokumentacji projektowych oraz wykonania robót budowlanych. Niniejszy harmonogram będzie załącznikiem do umowy.

Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego

- Projekty budowlane - 4 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna, w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym i innymi uregulowaniami prawnymi.

- Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna należy wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących w jej skład.

Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, *.doc, *.pdf na nośniku CD/DVD.

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron oraz niezbędne opinie i uzgodnienia.

Nadzór autorski

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego.

- wykonywanie czynności określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j. t. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.), w szczególności:

  - stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie,

    - uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę robót zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych, uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

  - czuwanie, aby zakres wprowadzanych poprawek nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych,

    - opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku gdy na etapie opracowywania dokumentacji niemożliwa była do przewidzenia sytuacja uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Inne ustalenia

- Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o pozyskanie zgody na prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być zaakceptowany przez Zamawiającego,

- Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, oraz po przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego,

- Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja o zawartości teczki powinna być podana na wierzchu teczki, w środku i na grzbiecie. Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia,

- Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

2.3.	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

2.3.1. Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowiące część niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, określają wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu funkcjonalno-użytkowego. Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez Wykonawcę Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB).

Takie Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla każdego rodzaju Robót wynikającego z Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inżyniera będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

SSTWiORB będą także zawierały treści o szczegółowości zgodnej z odpowiednimi Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi (OST) publikowanymi przez GDDKiA.

Dla ścisłości podaje się, że OST są opracowaniami zawierającymi zbiory wymagań, niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Jeżeli po opracowaniu Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania Robót, na które w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym nie załączono odpowiednich WWiORB, to Wykonawca jest zobowiązany również do opracowania i przedstawienia do przeglądu i akceptacji Inżynierowi dodatkowych, niezbędnych SSTWiORB na te Roboty, zgodnych z odpowiednimi Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi (OST) według wymagań GDDKiA, oraz wykonania tych Robót w ramach Ceny Oferty.

2.3.2. Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

PFU określa następujące Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

D-M.00.00.00 Wymagania ogólne

D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów

D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu

D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE

D.02.00.01	Roboty ziemne. Wymagania ogólne

D.02.01.01	Wykonanie wykopów

D.02.03.01	Wykonanie nasypów

D.03.00.00     ODWODNIENIE

D.03.01.03a    Przepusty pod koroną drogi

D.04.00.00	WARSTWY PODBUDOWY

D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.05.01	Ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

D.05.00.00      NAWIERZCHNIE

D-05.03.05a  Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg PN-EN

D-05.03.05b  Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca wg PN-EN

D.06.00.00      ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D.06.01.01      Umocnienie powierzchniowe poboczy i skarp

D-06.02.01a   Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem

D.06.04.01      Rowy

D.07.00.00      URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D.07.01.01      Oznakowamie poziome

D.07.02.01      Oznakowamie pionowe

D.08.00.00      ELEMENTY ULIC

D.08.01.01      Krawężniki betonowe

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.	DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca we własnym zakresie, uwzględniając koszt w Wynagrodzeniu Brutto uzyska wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

- OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Zgodnie z § 19 pkt b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego ( j. t. Dz.U.2021 poz. 2454 ). dla dróg publicznych realizowanych na

podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j. t. Dz. U. z 2022r., poz. 176 z późn. zm.) nie jest wymagane oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3.	PRZEPISY PRAWA I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

3.1.	Przepisy prawa

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j. t. Dz. U. z 2022r., poz. 176 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 470, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124, z późn zm.);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno budowlanych dotyczących dróg publicznych  ( t.j. Dz. U. z 2022 r poz. 1518).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.2351, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., poz. 1864, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1686, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47 poz. 401, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych programie funkcjonalno - użytkowym ( t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2458, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213, z późn zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz.1990, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r.w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (  t.j. Dz. U. z 2022  poz. 1670.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U z 2012 r., poz. 1247)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556.);

- Ustawa z dnia 20 stycznia 2021r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899,.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 z 2004r. poz. 2663, z późn.zm.);

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1072,);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2015 r., poz. 964, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz.463)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2022 r. ,poz. 916 );

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (  t,j. Dz. U. z 2022 r., poz. 672);

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2409, .);dz.u. z 2020 poz.797

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699)

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. z 2020 r., poz. 10, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Klimatu  z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za posiadających właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości ( Dz. U. z 2020 r., poz. 3,);

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840,.);

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1517, z późn. zm.);

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( t.j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 2311, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego

( t.j.    Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509,);

4	INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

4.1.	Kopia mapy zasadniczej

Plan sytuacyjny został opracowany na kopii mapy zasadniczej uzupełnionej o pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia Brutto opracuje aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych.

.