SPIS TREŚCI

I.  DANE  OGÓLNE	3

I.1. Podstawa opracowania dokumentacji, cel i zakres badań	3

I.2. Sposób zagospodarowania i użytkowania terenu 	3

I.3. Kategoria geotechniczna 	3

II. ZAKRES i METODYKA PRZEPROWADZONYCH BADAŃ  	3

II.1. Prace terenowe 	3

II.2. Badania makroskopowe i opróbowanie wyrobisk	3

II.3. Prace geodezyjne	4

III. FIZJOGRAFIA, GEOMORFOLOGIA i HYDROGRAFIA	4

IV. BUDOWA  GEOLOGICZNA	4

V. WARUNKI  HYDROGEOLOGICZNE	5

VI. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA  PODŁOŻA GRUNTOWEGO  	5

VII. WNIOSKI 	6

SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH I TEKSTOWYCH

| Zał. nr 1 | Mapy Orientacyjne |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zał. nr 1.1 | Lokalizacja terenu badań na mapie orientacyjnej 1: 250 000 |
|  | Zał. nr 1.2.1 | Mapa Geologiczna Polski 1:500 000 |
|  | Zał. nr 1.2.2 | Objaśnienia do mapy GP |
| Zał. nr 2/1 | Mapa dokumentacyjna |  |
|  | Zał. nr 2/1 | Plan sytuacyjny z lokalizacją wykonanego otworu geotechnicznego. skala 1:1000 |
| Zał. nr 3 | Objaśnienia znaków i symboli użytych na metrykach wierceń, przekrojach oraz w legendzie. |  |
| Zał. Nr 4 | Zestawienie średnich parametrów geotechnicznych |  |
| Zał. Nr 5/1÷4 | Metryki sondowania przelotowego otworów wiertniczych |  |

# I.  DANE  OGÓLNE

## I.1. Podstawa opracowania dokumentacji, cel i zakres badań

Dokumentację ekspertyzę geotechniczną wykonuje się na potrzeby rozpoznania podłoża gruntowego pod budowę zadaszenia boiska o konstrukcji stalowej przy Szkole Podstawowej w m. Markowice 28, sporządzono zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami tj. z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania warunków posadawiania obiektów budowlanych, oraz normy PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje geotechniczne Zasady ogólne/. Celem wykonanych prac było rozpoznanie i udokumentowanie technicznych parametrów gruntu w zakresie pozwalającym na stwierdzenie ich przydatności dla potrzeb budowy zadaszenia. Głębokości posadowienia poszczególnych projektowanych obiektów inżynieryjnych, określonej przez Jednostkę Projektującą /Inwestora/, określonych w Zleceniu.

## I.2. Sposób zagospodarowania i użytkowania terenu

Projektowana inwestycja znajduje się na terenie działki przy Szkole Podstawowej w m. Markowice nr 28. Markowice to wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim. Odwierty wykonano po obrysie działki i płyty istniejącego boiska obejmując jak największy obszar pod rozpoznanie. Działka przylega pośrednio do budynku szkoły z pozostałych stron znajdują się zabudowy jednorodzinne i gospodarcze. Projektowana inwestycja nie pogorszy w istotny sposób stanu środowiska.

## I.3. Kategoria geotechniczna

Kategorię zagrożenia bezpieczeństwa budowy zadaszenia boiska szkolnego wynikającą ze stopnia skomplikowania konstrukcji, jej posadowienia, oddziaływań oraz warunków geotechnicznych

określono jako I w prostych warunkach geotechnicznych według: „Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania warunków posadawiania obiektów budowlanych”, oraz  normy: PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje geotechniczne Zasady ogólne/.

# II. ZAKRES i METODYKA PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

## II.1. Prace terenowe

Prace terenowe obejmowały wizję terenu badań, wykonanie otworów wiertniczych oraz pobieranie próbek gruntu do kontrolnych badań laboratoryjnych. Lokalizację wykonanych otworów wiertniczych przedstawiono w załączniku nr Z2. Z powierzchni terenu wykonano 4 otwory wiertnicze o głębokości do 4,50m. Łącznie wykonano 18,00mb wierceń. Wyniki wierceń przedstawiono na metrykach stanowiących załączniki nr Z5/1÷4. Występujące w podłożu grunty sypkie poddano sondowaniu sondą SL-10. Sondowania dynamiczne prowadzono z powierzchni terenu, po rozpoznaniu profilu litologicznego występujących gruntów.

## II.2. Badania makroskopowe i opróbowanie wyrobisk

Objęły one: ciągłą rejestrację badań makroskopowych przewiercanych partii gruntów, opróbowanie wyrobisk badawczych polegające na kontrolnym pobraniu prób gruntów o naturalnej wilgotności (B) z gruntów sypkich i spoistych /zgodnie z PN- Geotechnika Badania polowe, 2002r./ Podczas wykonywania otworu wiertniczego pobrano łącznie 4 próbki gruntów kategorii B. Wszystkie próbki przewieziono do laboratorium i ponownie poddano kontrolnym badaniom makroskopowym. W trakcie badań makroskopowych określano dla wszystkich gruntów ich rodzaj, barwę oraz wilgotność. Po zakończeniu wierceń wyrobiska badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem w kolejności przewierconych warstw. Prace terenowe przeprowadzono pod stałym nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami wiertniczymi nr 70723, XI-084/POM.

## II.3. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wykonano zgodnie z zaleceniem Zleceniodawcy i wytyczono je w terenie metodą bezpośrednią w oparciu o osnowę geodezyjną z dostarczonej mapy. Zastosowano metodę domiarów prostokątnych  /ortogonalną/. Podstawą tyczenia są mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:1000 dostarczone przez Zleceniodawcę.

# III. FIZJOGRAFIA, GEOMORFOLOGIA i HYDROGRAFIA

Pod względem fizjograficznym obszar badań znajduje się na terenie Równiny Inowrocławskiej (315.55) stanowiącego część Pojezierza Wielkopolskiego (315.5). Równina Inowrocławska (315.55) to mezoregion fizycznogeograficzny w północno-środkowej Polsce, stanowiący północno-wschodnią część Pojezierza Wielkopolskiego. Region graniczy od północy i północnego-wschodu z Kotliną Toruńską, od zachodu z Pojezierzem Gnieźnieńskim, od południa z Pojezierzem Kujawskim, a od południowego-wschodu z Kotliną Płocką. Równina Inowrocławska leży w całości na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Mezoregion jest równiną o wysokości do 100m n.p.m. o nielicznych małych jeziorach na północnym-zachodzie. Charakterystyczną cechą regionu są stosunkowo niskie roczne opady (do 500mm, czyli najniższe w Polsce). Równina Inowrocławska jest przede wszystkim regionem rolniczym o czarnych żyznych ziemiach pobagiennych (tzw. Czarne Kujawy). W podłożu regionu jest tzw. tektoniczny wał kujawski, gdzie występują wysady soli kamiennej (solanki Inowrocławia i Ciechocinka). Pod względem hydrograficznym, teren badań leży w zlewni Jeziora Pakoskiego.

# IV. BUDOWA  GEOLOGICZNA

Budowę geologiczną badanego obszaru rozpoznano na podstawie analizy materiałów archiwalnych oraz map geologicznych. Z okresu trzeciorzędowego najpełniej reprezentowane są oligocen, miocen i pliocen. Oligocen reprezentowany jest przez utwory ilasto-mułowo-piaszczyste. Powszechnie, prawie na całym obszarze województwa występują lądowo-jeziorne utwory miocenu (tzw. mioceńska formacja brunatno-węglowa). Miąższość utworów jest zmienna i waha się od kilku do ponad 100 m. Z okresu pliocenu pochodzą tzw. iły pstre, zwane też iłami poznańskimi. Występują one zwartą pokrywą na południe od linii Brodnica - Piła, a miąższość ich wynosi od kilku do kilkudziesięciu metrów. Z reguły pokryte są płaszczem utworów czwartorzędowych, a w niektórych miejscach (głównie zbocza pradoliny Wisły i Drwęcy) pojawiają się na powierzchni. Trzeciorzęd pokryty jest płaszczem osadów czwartorzędowych, osiągających na obszarze województwa miejscami miąższość prawie 200m. Wśród utworów plejstoceńskich dominują gliny i piaski zwałowe akumulacji wodnolodowcowej. Do osadów międzylodowcowych należą serie piasków, mułków, iłów i torfów, rozdzielające warstwy glin kolejnych zlodowaceń. Najmłodsze zlodowacenie (Vistulian) pozostawiło po sobie na powierzchni warstwę brązowych glin, przykrywających utwory interglacjalne lub zalegających bezpośrednio na szarej glinie zlodowacenia środkowopolskiego.   	W strefie przypowierzchniowej profilu podłoża dokumentowanego terenu występuje czwartorzęd reprezentowany przez utwory holocenu oraz plejstocenu.

Holocen (Qh) reprezentowany jest przez osady współczesne występujące w postaci nasypów niekontrolowanych i gleby. Nasypy niekontrolowane występują przypowierzchniowo ciągłą warstwą.

Plejstocen (Qp) reprezentują osady fazy pomorskiej  i poznańsko-dobrzyńskiej, stadiału głównego, zlodowacenia północnopolskiego.

Fazę pomorską reprezentują gliny zwałowe wykształcone jako gliny piaszczyste z niewielkimi przewarstwieniami z piasku drobnego. Ogólną budowę geologiczną podłoża gruntowego w obszarze prowadzonych badań, przedstawiono na mapie geologicznej (załącznik nr Z1/2).

# V. WARUNKI  HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie wykonywanych prac geotechnicznych stwierdzono występowanie pierwszego czwartorzędowego poziomu wodonośnego w posatci sączeń śródglinowych (~3,70-3,90m ppt). Ich poziom pokazano na metrykach stanowiących załączniki Z5/1-4.

Poziom wód podziemnych, po intensywnych i długotrwałych opadach atmosferycznych lub roztopach wiosennych może być wyższy. Badanie poziomu wód gruntowych prowadzono w porze roku, gdzie ich poziom nie osiąga poziomu maksymalnego. Ostatnie lata powszechnie uważane są za lata, gdzie występuje generalnie obniżony poziom wód gruntowych. W rejonie lokalizacji wykonanych badań nie prowadzono wieloletnich  obserwacji poziomu wód gruntowych, dlatego też dokładna prognoza ich zmian w okresie roku jak również wieloletnim jest utrudniona.

Warunki filtracji

Występujące w podłożu nasypy to grunty o bardzo zróżnicowanych własnościach filtracyjnych wynikających z ich zróżnicowanego składu mechanicznego. Nasypy zbudowane są przeważnie z gruntów niespoistych i wykazują własności filtracyjne zbliżone do piasków je budujących. Ewentualną migrację wody w obrębie tych gruntów będą ułatwiać występujące grunty piaszczyste. Wartość współczynnika filtracji dla gleby zawiera się w szerokim przedziale od k10=0,009 m/d do k10=40 m/d.

Przepuszczalność gruntów niespoistych uzależniona jest od ich uziarnienia. Dla piasków drobnych wynosi od 2,16 m/d do 8,64 m/d, natomiast dla piasków średnich i grubych od 8,64 m/d do 25,06 m/d.

Przepuszczalność glin piaszczystych jest bardzo zmienna i zależna od zawartości i uziarnienia frakcji piaszczystej. Orientacyjne wartości współczynnika wodoprzepuszczalności dla piasków gliniastych wynosi od 0,86 m/d do 2,16m/d.

# VI. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA  PODŁOŻA GRUNTOWEGO

W podłożu gruntowym dokonano wydzielenia warstw geotechnicznych. Podstawowym kryterium podziału na warstwy, była budowa geologiczna. Odrębnego wydzielenia dokonano w utworach holoceńskich oraz plejstoceńskich. Dalszy podział wynikał wyłącznie z geotechnicznych właściwości gruntów. Grunty rozpatrywanego podłoża zaliczono do nasypowych, rodzimych organicznych oraz rodzimych mineralnych, nieskalistych sypkich oraz spoistych. Występujące w podłożu grunty ujęto w trzy warstwy:

Utwory współczesne objęto warstwą I (Qh).

Piaski wodnolodowcowe (fgBPm) to warstwa II.

Gliny zwałowe to warstwa III

Cechy fizyczno - mechaniczne ustalono dla wyodrębnionych warstw na podstawie wykonanych badań terenowych, laboratoryjnych oraz zależności korelacyjnych podanych w normach przedmiotowych. Uogólnione wartości cech fizyczno-mechanicznych dla warstw geotechnicznych przedstawiono w załączniku nr Z4. Podane parametry geotechniczne mają charakter punktowy. Faktyczne wartości parametrów mogą nieco odbiegać od podanych zgeneralizowanych wartości średnich. Grunty podłoża budowlanego ujęto w trzy poniżej opisane warstwy geotechniczne:

Warstwę I – to występująca przypowierzchniowo - gleba i nasyp. Średniozagęszczona i zbudowana jest z  humusowego piasku drobnego i średniego, gruzu ceglanego oraz kamieni i piasku pylastego. Grunty tej podwarstwy osiągają średnią wartość stopnia zagęszczenia ID=0,49.

Grunty holoceńskie nie nadają się do bezpośredniego posadowienia ze względu na zmienny skład, zwartość części organicznych oraz bardzo niskie wartości parametrów geotechnicznych.

Warstwę II – stanowią plejstoceńskie piaski drobne lokalnie występujące jako piaski z domieszkami z   piasków średnich i gliniastych. Piaski te występują w stanie średniozagęszczonym o średniej charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia wynoszącym ID=0,48.

Warstwę III – to gliny zwałowe wykształcone jako piaski gliniaste na pograniczu gliny piaszczystej. Obejmujące gliny z domieszkami  głazików oraz przewarstwieniami z piasków drobnych. Występują one w stanu twardoplastycznego o średniej wartości stopnia plastyczności wynoszącym IL=0,22.

Gliny są wrażliwe na zmiany wilgotności oraz naruszenie naturalnej struktury. Wzrost wilgotności lub naruszenie naturalnej struktury mogą prowadzić do zwiększenia plastyczności tych gruntów. Do uplastycznienia tych gruntów dochodzi szczególnie łatwo, gdy wzrostowi wilgotności towarzyszą drgania, wywołane na przykład drganiami ciężkiego sprzętu budowlanego. Gliny mają charakter wysadzinowy.

# VII. WNIOSKI

VII.1. W wyniku przeprowadzonych wierceń objętych niniejszą dokumentacją, dokonano ustalenia budowy warunków geotechnicznych podłoża gruntowego w miejscu projektowanej inwestycji w  Markowicach. Lokalizację otworu oraz jego głębokość określił Zleceniodawca. Określona budowa geologiczna ma charakter punktowy.

VII.2. W miejscu projektowanej inwestycji występują  proste  warunki geotechniczne.

VII.2.1. Warstwa holoceńska ze względu na niskie wartości parametrów geotechnicznych nie może stanowić podłoża budowlanego,

VII.2.2. Poniżej występują średniozagęszczone piaski drobne z domieszkami (w-wa II) oraz znajdujące się w ich spągu gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym (w-wa III). Są to grunty nośne charakteryzujące się stosunkowo wysokimi wartościami parametrów geotechnicznych.

VII.2.4. Spągu glin piaszczystych nie przewiercono.

VII.3. W rejonie wykonywanych prac stwierdzono występowanie pierwszego, czwartorzędowego poziomu wodonośnego w postaci sączeń na głębokości od ok. 3,70 do 3,90m ppt.

VII.3.1. Położenie zwierciadła wód podziemnych, po długotrwałych opadach atmosferycznych lub roztopach wiosennych, może się zmienić. Można oszacować, że amplituda typowych wahań w cyklu rocznym zwierciadła wody wynosi 0,3 m, a maksymalne 0,8

VII.4. Średnia głębokość przemarzania gruntów na rozpatrywanym obszarze wynosi średnio 1,0 m ppt.

VII.5. Zalecenia  projektowe

VII.5.1. Przy wyborze sposobu posadowienia obiektów inżynierskich (bezpośrednie lub pośrednie) należy uwzględnić: własności nośne i odkształcalność gruntów zalegających w podłożu, rodzaj, wielkość i charakter obciążeń przekazywanych na podłoże, wielkość dopuszczalnych osiadań średnich, różnic osiadań oraz dopuszczalnego przechyłu budowli, wynikających z wytycznych technologicznych i konstrukcyjnych.

VII.5.1.1. Zaleca się posadowienie w sposób bezpośredni lecz na stopach w gruntach naturalnych rodzimych spoistych (w-wa III),

VII.5.1.2. Przed przystąpieniem do realizacji prac budowlanych zaleca się obniżyć w sposób trwały lub okresowy mogący się pojawić poziom wód gruntowych np. poprzez zastosowanie drenażu liniowego.

VII.5.1.3. Podłoże gruntowe należy traktować jako uwarstwione, gdzie warstwą o najniższych wartościach parametrów geotechnicznych jest gleba/nasyp.

VII.5.1.4. Do obliczeń posadowienia planowanych obiektów, należy wykorzystać wartości cech fizyczno-mechanicznych gruntów zawartych w załączniku nr Z4. Podane parametry geotechniczne mają charakter punktowy. Na niewielkich obszarach wartości parametrów mogą nieco odbiegać od podanych zgeneralizowanych wartości średnich.

VII.5.1.5. Obliczając posadowienie obiektu należy: uwzględnić najniekorzystniejsze położenie zwierciadła wody gruntowej, uwzględnić wpływ wyporu wody oraz ciśnienia spływowego na wartość ciężaru objętościowego gruntu.

VII.6. Zalecenia  realizacyjne

### VII.6.1. Odbiory podłoża wykopów

VII.6.1.1.  Przy wykonywaniu robót ziemnych należy sprawdzić zgodność występujących gruntów z niniejszą dokumentacją. Jest to tym bardziej ważne, że dokumentacja została sporządzona w oparciu o badania punktowe.

VII.6.1.2. Odbiór wykopów i podłoża pod istniejące sieci uzbrojenia podziemnego należy wykonać zgodnie z odpowiednimi normami.

VII.6.2. Dobór materiału do wykonania zasypek i podsypek oraz technologia zagęszczania

### VII.6.2.1. W trakcie wykonywania robót ziemnych zajdzie konieczność wykonywania zasypek i podsypek,

### VII.6.2.2. Zasypki i podsypki zaleca się wykonać z gruntów niespoistych,

VII.6.3. Kontrolne zagęszczenie podłoża

VII.6.3.1. Odbiór zagęszczanego podłoża powinien odbywać się poszczególnymi warstwami. Do wykonania kolejnej warstwy powinno się przystąpić po dokonaniu odbioru warstwy poprzedniej,

VII.6.3.2. Jako kryterium odbioru zasypek i podsypek, należy wykorzystać odpowiednio zalecenia podane w normie: PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

VII.6.3.3. Parametry związane z prowadzonymi pracami ziemnymi, a w szczególności charakteryzujące zagęszczenie zasypek i podsypek powinny być kontrolowane w trakcie budowy a ich wyniki zapisywane do dziennika budowy.