Załącznik nr 5 do SWZ

### „Dostawa  pojazdu inżynieryjno-taktycznego z żurawiem."

(nr referencyjny: RIZ.271.14.2025/P)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sprzęt musi być kompletny, wolny od wad fizycznych (m.in. konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych, technicznych) oraz prawnych, spełniającym poniższe wymagania:

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa) infrastruktury towarzyszącej – pojazdu inżynieryjno-taktycznego 
z żurawiem.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa) infrastruktury towarzyszącej – pojazdu inżynieryjno- taktycznego z żurawiem spełniającego następujące parametry:

- rok produkcji 2025, fabrycznie nowy (nieużywany),

- wywrotka trójstronna z żurawiem,

- kabina 3 miejscowa,

- moc silnika co najmniej 213 kW (290 KM),

- maksymalny moment obrotowy co najmniej 1000 Nm,

- DMC dopuszczalna masa całkowita 18.000 kg,

- Skrzynia biegów co najmniej 8 biegowa,

- hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej,

- światła dzienne LED,

- centralny zamek z pilotem,

- norma emisji spalin EURO 6e,

- system ABS,

- osłona przeciwsłoneczna przedniej szyby,

- Klimatyzacja,

- tempomat,

- gwarancja co najmniej 1 rok na cały pojazd, co najmniej 2 lata na układ napędowy,

- W okresie gwarancji w cenie przedmiotu zamówienia wszelkie obowiązkowe przeglądy techniczne.

- sterowanie wywrotem kabiny pneumatyczne,

- długość wywrotki co najmniej 3900-4200 mm,

- szerokość wywrotki zewnętrzna max 2550 mm,

- burty boczne otwierane do dołu,

- burta tylna otwierana góra dół,

- tylne słupki stałe,

- nadkola z chlapaczami,

- żuraw sterowny radiowo, wraz ze sterowanie awaryjnym za pomocą dźwigni,

- 3 ramiona wysuwane hydraulicznie,

- nogi podporowe obracane o 180 stopni ze wspomaganiem,

- mechanizm obrotu pracujący w kąpieli olejowej,

- pilot radiowy z dźwigniami sterującymi,

- sygnał dźwiękowy żurawia,

- pas biodrowy,

- Ładowarka,

- wysięg żurawia co najmniej 9,2 m,

- Udźwig żurawia przy 2,9 m co najmniej 2.400 kg,

- zasilanie 24 v

- Instrukcje obsługi pojazdu+ żurawia,

- komplet dokumentów do rejestracji,

- w dniu odbioru Sprzętu Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi 
z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną w języku polskim, książkę serwisową, wyciąg ze świadectwa homologacji, kartę gwarancyjną oraz komplet kluczyków;

- dostawa Sprzętu na teren bazy Zamawiającego na koszt Wykonawcy,

- wykonawca zapewni przeprowadzenie nieodpłatnego przeszkolenia osób przeznaczonych do bezpiecznej obsługi i konserwacji zestawu na terenie siedziby Zamawiającego,

- wszystkie koszty i ryzyko związane z realizacją dostawy Sprzętu (koszty załadunku, wyładunku, transportu itp.) ponosi Wykonawca.

- Zaczep holowniczy o uciągu 15 ton.

Dostawy będą wykonywane zgodnie z zapisami zawartymi w umowie, której wzór został załączony do SWZ.