USŁUGI PROJEKTOWE DROGOWE

inż. Franciszek Rytwiński tel.  601-86-87-78

ul. gen. Władysława Andersa 42 09-410 Płock

NIP 774-108-58-03  e-mail: rondofr@poczta.onet.pl

# MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA

Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie budowy nawierzchni bitumicznej, w ramach zadania „modernizacja ulicy Zielonej w Radzanowie” odcinek od 0+461,0 do 0+767 = 306,0 mb

działki nr:  38/2, 36/1, 37/2, 34/16, 38/3

w obrębie nr 0017 Radzanowo,

gm. Radzanowo, pow. Płocki

Inwestor:   Gmina Radzanowo

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo

|  | ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | strona | nr rys. |
|  | Projekt zagospodarowania terenu | 2-5 |  |
|  | Uzgodnienie ORANGE Polska |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 5. | Projekt zagospodarowania terenu |  | 2.0 |
| 6. | Przekroje normalne |  | 3.0 |

Projektant:	inż. Franciszek Rytwiński

upr. drog 148/88

Egz. nr 1,

Płock 2024.02

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- część opisowa -

# 1.  PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa ulicy Zielonej (droga wewnętrzna)  w Radzanowie, odcinek od 0 +461 do km 0+767 = 306,0 mb.

## 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w obszarze terenów publicznych, w centrum Radzanowa, droga łączy ul. Szkolną z Leśną. W otoczeniu zabudowa siedliskowa i rolna. Nawierzchnia tłuczniowa, odwodnienie powierzchniowe do  kanalizacji deszczowej przy ul. Spółdzielczej.

Wjazdy tłuczniowe są do wszystkich posesji.

Istniejące uzbrojenie:

- sieć telefoniczna podziemna, poza jezdnią, w poboczu, poprzeczne przejścia, w trakcie realizacji uwzględnić zalecenia właściciela sieci telefonicznej,

- sieć energetyczna nadziemna i podziemna,  kable w chodniku,

- wodociąg gminny, głębokość zagłębienia około 2m ppt. wykopy do 0,2m ppt nie występuje więc możliwość uszkodzenia  wodociągu w trakcie prowadzonych robót; przebiega,  poprzeczne przejścia pod jezdnią,

- kanalizacja sanitarna w jezdni, studnie do regulacji

# 3. PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana przebudowa ulicy składa się z dwóch odcinków:

- od 0+000 do 0+ 461, w realizacji

- od +461 do +767, opracowanie, pozostały do + 809 - konieczność pozyskania gruntu, wyłączony z obecnego opracowania.

Z uwagi na konfigurację terenu jak i układ zabudowy zaprojektowano jezdnię szer. 5,0m, o przekroju półulicznym, z chodnikiem szer. 1,5m,  po stronie prawej, spadek nawierzchni jednostronny prawy, 2%.

Po stronie lewej krawężnik wystający, po prawej opornik wtopiony. Zjazdy o konstrukcji chodnika do granicy pasa drogowego.

Do regulacji 6 studni kanalizacji sanitarnej i 6 zaworów wodociągowych. Konieczne odtworzenie granic na odcinku robót.

Istniejące drzewa nie kolidują z projektowanymi elementami zagospodarowania, nie ma potrzeby ich wycinki.

3.1. Konstrukcja  nawierzchni jezdni i skrzyżowań:

- warstwa ścieralna  AC8S, grub. 3cm,

- warstwa wiążąca z AC16W grub 5cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 4-8mm, grub. 5cm,

- podbudowa z kruszywa grubego 0/31,5mm grub 15 cm

- krawężniki  betonowe 15*30cm, ława z C12/15 z oporem, oporniki 12x25 też z oporem

Teren przyległy, po wykonaniu prac budowlanych, uporządkować.

Konstrukcja  nawierzchni chodników (str lewa), i wjazdów z kostki betonowej,

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej, gr. 6cm,

- podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm,

- podbudowa z C8/10 gr. 10cm,

- podsypka piaskowa grub 10cm,

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%,

- obrzeża betonowe 30*8cm.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- Długość jezdni  								367,0 m,

- Powierzchnia jezdni	 z skrzyżowaniami				około 1,9 tys. m2,

5. DANE INFORMUJĄCE – ochrona konserwatorska

Planowana inwestycja położona jest w obszarze zabudowanym.

5.1 Kolizje

- podziemna sieć telekomunikacyjna – w pasie drogowym i poza nim, poprzeczne przejścia pod jezdnią. Zgodnie z wymogami ORANGE Polska, nr 14339/TTISILU/P/2021/MZ z dnia 13.04.2021r zabezpieczenia wymagane są w przypadku:

- w strefie projektowanych wykopów – nie występują,

-  w miejscach skrzyżowań i zbliżeń oraz w przypadku odkrycia kabli, zakres robót nie wykracza poza obszar jezdni obramowany krawężnikami.

- odcinki przy proj. krawężniku, odkopać i odsunąć od krawężnika, kabel w chodniku,

- kabel w jezdni, odc od +750 do 800 (poza zakresem zgłoszenia),

- pod zjazdami na kablu telefon. założyć rury ochronne AROT PS110/6,3

Droga na całej długości istniejąca, wykopy nie występują. Kable poprzeczne są w rurach ochronnych, sprawdzić, zagłębione  minimalne dla kabli telef. 70cm  co powoduje, że kable są poza strefą robót. W związku z powyższym dodatkowe zabezpieczenia są zbędne. Na etapie wykonawstwa, wykonawca musi stosować się do wymogów przepisów techn-budowlanych i wytycznych ORANGE opinia w załączeniu. Kontakt i dodatkowe informacje: dział zarządzania zasobami infrastruktury i obsługi klienta w Łodzi nr 503011470.

- wodociąg gminny - głębokość zagłębienia około 2m ppt, poza pasem drogowym, nie występuje więc możliwość uszkodzenia  wodociągu w trakcie prowadzonych robót.

- nadziemna sieć energetyczna -  słupy energetyczne przy granicy z pasem drogowym i na gruntach prywatnych, nie występuje więc możliwość uszkodzenia słupów. Zgodnie z art. 54.2. Rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zachowana zostanie skrajnia drogowa wynosząca dla drogi klasy D 4,5m co uniemożliwi uszkodzenie przewodów sieci energetycznej w trakcie wykonywania prac budowlanych oraz eksploatacji drogi. Ponadto odległość pionowa przewodów sieci energetycznej od projektowanej nawierzchni drogi wynosi  ponad 7,6m a zgodnie z pkt. 19.2 PN-E-05100-1-1998 (Elektroenergetyczne linie napowietrzne) minimalna odległość pionowa przewodów uziemionych przy największym zwisie normalnym od drogi powinna wynosić dla linii o napięciu do 1kV 4,5m zaś dla linii o napięciu powyżej 1kV 5,5m.

- zgodnie z  normą SEP, zatwierdzoną przez Prezesa SEP w dniu 9 października 2003 r., tytuł: N SEP-E-004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Kable winny być układane w rurach ochronnych na minimalnej głębokości  40cm pod chodnikiem i 80 cm pod jezdnią. Głębokość wykopów do 10cm, kable energ. są poza strefą robót.

Zgodnie z zapisem z uzgodnienia nr 17/R1/2021, wykonawca zobowiązany jest powiadomić Energę o terminie przystąpienia do robót z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Zasady prowadzenia prac ujęte są w uzgodnieniu ww w p-tach 2 – 12.

Inne zalecenia dla wykonawcy są kolejnych punktach uzgodnienia.

- Kanalizacja sanitarna, istniejąca, studnie rewizyjne wyregulować do poziomu jezdni,

- Wodociąg gminny, na głębokości ok, 1,8m ppt, poza zakresem robót.

5.2 Odwodnienie

Szerokość pasa drogowego wynosi 8,0m co pozwala, zgodnie z zaleceniami rządowymi, zatrzymać znaczną ilość wód opadowych i roztopowych w granicach pasa drogowego.

Przy Spółdzielczej jest  wpust Wu1 z kanalizacją deszczową włączoną do istn. rowu, w projektowanym odcinku wskazany został kanał deszczowy do km +737 stanowiący odrębne opracowanie.

6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren inwestycji znajduje się poza granicami terenów górniczych.

7.  INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko § 71.2. „Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”. W związku z powyższym dla planowanej inwestycji nie ma potrzeby sporządzania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Inwestycja realizowana będzie poza obszarami cennymi przyrodniczo, zarówno podczas budowy jak i eksploatacji nie naruszy równowagi przyrodniczej. Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na obszar Natura 2000, najbliższym obszarem chronionym zaliczonym do Natura 2000 jest  Dolina Środkowej Wisły kod PLB140004 – położona w odl. około 11km od terenu robót.

Zakres oddziaływania inwestycji ogranicza się do działek jak na stronie tytułowej i nie narusza interesów osób trzecich.

W wyniku budowy:

- poprawią się warunki komunikacyjne,

- teren parku ulegnie uporządkowaniu i standaryzacji,

- wzrośnie atrakcyjność parku,

- poprawią się warunki w otoczeniu alejek i ciągu pieszo jezdnego.

8.  INNE KONIECZNE DANE

Występują roboty proste takie jak:

- podbudowa i nawierzchnia  ciągu jezdnego w technologii tradycyjnej, konstrukcje nieskomplikowane,

- przełożenia chodników  z kostki betonowej ,

- wymiana krawężników zniszczonych ,

- regulacja studni kanalizacji sanitarnej do poziomu nawierzchni bitumicznej,

- uporządkowanie terenu przyległego do inwestycji.