Bobolice: Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4X4 z wyposażeniem dla OSP Bobolice .
Numer ogłoszenia: 137047 - 2009; data zamieszczenia: 20.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Bobolicach , ul. Warszawska 8, 76-020 Bobolice, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-94 3187308.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4X4 z wyposażeniem dla OSP Bobolice ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I.Podwozie z kabiną 1.Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 z późniejszymi zmianami, 2.Spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, UOP, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej Dz. U Nr 45 z 2000 r. poz. 524. z późniejszymi zmianami, 3.Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002. 4.Samochód powinien posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002. Świadectwo dopuszczenia CNBOP ważne na dzień składania ofert. 5.Samochód - fabrycznie nowy, rok produkcji 2009. 6.Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo -gaśniczej pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem nie może przekraczać 14000 kg. 7.Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze akustyczne i świetlne. Światła pulsacyjne niebieskie stroboskopowe na dachu kabiny min. 2 szt, - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe z przodu pojazdu, -dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska stroboskopowa z tyłu pojazdu. 1.dodatkowa fala świetlna 8 elementowa umieszczona z tyłu pojazdu. 2.Pneumatyczny sygnał akustyczny z możliwością sterowania przez dowódcę lub kierowcę uruchamiany oddzielnym włącznikiem 3.urządzenie akustyczne min. 3 modulowane tony, głośnik o mocy min. 100W powinno umożliwić podawanie komunikatów słownych 4.wszystkie lampy ostrzegawcze oraz głośnik zabezpieczone metalowymi siatkami przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi 8.W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. 9.Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nie mniej niż EURO-4, osiągnięcie normy czystości spalin poprzez zastosowanie płynu AdBlue. Silnik o mocy minimum 280 KM. 10.Maksymalna wysokość całkowita max. 3200 mm Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. 11.Napęd stały 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.: - międzyosiowego - osi tylnej - osi przedniej 12.Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 siedzenia przodem do kierunku jazdy Kabina musi być wyposażona w: - Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - Ogrzewanie niezależne od pracy silnika, - Uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny, - Schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, - Instalację do podłączenia ładowarek latarek i radiostacji przenośnych, 1.Reflektor ręczny szperacz do oświetlenia numerów budynków. 2.Niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku 3.radioodtwarzacz z CD i MP3 wraz z instalacją antenową i głośnikową 4.wskaźniki poziomu wody i środka pianotwórczego w zbiorniku. 5.Radiotelefon przewoźny dopuszczony do stosowania sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 Mhz, moc 1-25 W, odstęp miedzykanałowy 12,5 kHz nie mniej niż 100 kanałów - 1 szt., antena umieszczona na dachu kabiny przystosowana do pracy w paśmie 149 Mhz 6.Radiotelefony przenośne dopuszczone do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 Mhz, moc 1-25 W, odstęp miedzykanałowy 12,5 kHz nie mniej niż 64 kanały, z ładowarkami podłączonymi do instalacji elektrycznej samochodu - 3 szt. 7.Latarki indywidualne w wykonaniu EX z ładowarkami podłączonymi do instalacji elektrycznej pojazdu - 5 szt. 13.Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. 14.Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energie elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. 15.Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu. 16.Pojazd musi być wyposażony w gniazdo z wtyczką do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy. 17.Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. 18.Minimalny prześwit podwozia 250 mm należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu. 19.Kąt natarcia: min. 23° 20.Kąt zejścia: min.23° 21.Największa obrysowa średnica zawracania: max. 17 m 22.Rezerwa masy liczona w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu min. 3 %. 23.Kolorystyka: elementy podwozia - czarne, ciemnoszare błotniki i zderzaki - białe, kabina, zabudowa - czerwony RAL 3000 24.Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin powinien być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu 25.Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od -25°C do +50°C. 26.Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny. 27.Pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. 28.Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju. 29.Pojazd musi być wyposażony w system ABS z możliwością odłączenia. 30.Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, na osi tylnej ogumienie podwójne. 31.Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego miejsce uzgodnić z zamawiającym. II.Zabudowa pożarnicza: 1.Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję - stali nierdzewnej i aluminium. 2.Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi być pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną. 3.Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności 800-1600 1/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i regulowanym kształcie strumienia. 4.Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. 5.Drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym. 6.Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z anodowanego aluminium, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. 7.Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy, 8.Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające natężenie światła 5 lx w odległości 1 m od pojazdu na poziomie gruntu, w warunkach słabej widoczności. 9.Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem wypadaniem z prowadnic 10.Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. 11.Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. 12.Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. 13.Zbiornik wody o pojemności min. 2500 litrów wykonany ze stali nierdzewnej, lub innego materiału odpornego na korozję. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać szybko otwierany właz rewizyjny. 14.Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany ze stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatacje. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. 15.Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 OC. 16.Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 1600 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia 250 l min. przy ciśnieniu 4 MPa. 17.Montaż automatycznego utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. 18.Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. 19.Samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. 20.Zwijadło o napędzie ręcznym, wyposażone w korbę i regulowany hamulec bębna. Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. elektryczny pneumatyczny 21.Instalacja zraszaczowa do ograniczania stref skażeń min. 4szt. 22.Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: a.minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, b.wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia. c.działka wodno - pianowego zamontowanego na dachu pojazdu 23.Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. 24.Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: a. z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. b.z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. 25.W przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: a.manowakuometr, b.manometr niskiego ciśnienia tłoczenia autopompy, c.manometr wysokiego ciśnienia tłoczenia autopompy, d.wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, e.wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w -zbiorniku, f.miernik prędkości obrotowej autopompy, g.licznik motogodzin, h.regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, i.wyłącznik silnika pojazdu, j.kontrolka awarii silnika pojazdu min. spadku ciśnienia oleju i zwiększonej temperatury cieczy chłodzącej silnika 26.Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania musi mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. 27.Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% tolerancja ± 0,5% w całym zakresie wydajności pompy. 28.Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. 29.Konstrukcja układu wodno - pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów. 30.Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. 31.Maszt oświetleniowy: -działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu, -złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania, -przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów, - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 4,5 m, -maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami halogenowymi o łącznej mocy 2000 W zamontowany na stałe na pojeździe z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym, - sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno odbywać się z poziomu ziemi, -stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55 III.Wyposażenie: 1.Z przodu pojazdu montaż wyciągarki linowej o sile uciągu min. 5,5t. 2.Pojazd powinien posiadać agregat prądotwórczy o mocy min. 2,2 kVA, 230W z silnikiem 4 suwowym 3.Nadciśnieniowe aparaty powietrzne, jednobutlowe 300 bar, min. 6,8 litrów, butle wykonane z materiałów kompozytowych w pokrowcach. Badania automatu i reduktora co min. 5 lat. Aparaty spełniające normy min. PN-EN 137 - 5 szt. 4.Maski do aparatów nadciśnieniowych z połączeniem wtykowym szybkozłącze z szybami panoramicznymi zabezpieczonymi prze ścieraniem i zarysowaniem wraz z pojemnikami. Okresowa wymiana części co min.5 lat. Maski mocowane bezpośrednio na zaczepy do hełmu. Wymagania normy PN-EN 137 - 5 szt. 5.Sygnalizator bezruchu z czujnikiem temperatury. - 5 szt. 6.Hełm strażacki spełniający wymogi europejskich norm: PN-EN 443-2008, wraz z kompletną latarką z uchwytem do hełmu, wyposażony w dodatkowe gogle ochronne, wyposażony w zaczepy do mocowania masek nadciśnieniowych, posiadający dopuszczenie CNBOP, koloru białego z brązowym otokiem - 1 szt. 7.Hełmy strażackie spełniające wymogi europejskich norm: PN-EN 443-2008, wraz z kompletną latarką z uchwytem do hełmu, wyposażony w dodatkowe gogle ochronne, wyposażone w zaczepy do mocowania masek nadciśnieniowych, posiadający dopuszczenie CNBOP, koloru białego - 5 szt. 8.Kamizelka ostrzegawcza z paskami odblaskowymi - 6 szt. 9.Rękawice skórzane, długość 300 mm - 5 szt. 10.Linka strażacka ratownicza 20 m - 2 szt. 11.Linka strażacka ratownicza 30 m - 4 szt. 12.Gaśnica proszkowa 12 kg ABC - 2 szt. 13.Hydronetka wodna 10 l - 1 szt. 14.Koc gasniczy -1 szt. 15.Sito kominowe - 1 szt. 16.Tłumica, trzonek aluminiowy składany - 4 szt. 17.Wąż tłoczny W-52-20-ŁA - 6 szt. 18.Wąż tłoczny W-75-20-ŁA - 8 szt. 19.Wąż tłoczny W-25-20-ŁA - 2 szt. 20.Prądownica klasy TurboJet z nasadą 52 z regulacją wydajności - 2 szt. 21.Prądownica klasy TurboJet z nasadą 25 z regulacją wydajności - 1 szt. 22.Prądownica wodna PW-75 prosta - 1 szt. 23.Prądownica pianowa klasy PP4 - 1 szt. 24.Wytwornica pianowa WP 4-75 (nasada tłoczna 52) - 1 szt. 25.Przełącznik 110 75 ze stopów Al - 1 szt. 26.Przełącznik 75 52 ze stopów Al - 2 szt. 27.Przełącznik 52 25 ze stopów Al - 1 szt. 28.Rozdzielacz kulowy 75 52-75-52 - 1 szt. 29.Zbieracz 2x75 110 - 1 szt. 30.Klucz do hydrantów nadziemnych - 1 szt. 31.Klucz do łączników pożarniczych - 3 szt. 32.Wąż ssawny 110-2500 Ł - 4 szt. 33.Smok ssawny 110 - 1 szt. 34.Kosz do smoka ssawnego - 1 szt. 35.Pływak z zatrzaśnikiem - 1 szt. 36.Linka do smoka ssawnego - 1 szt. 37.Mostki przejazdowe - 2 szt. 38.Kortyna wodna nasada 52 - 2 szt. 39.Pompa szlamowa o wydajności 900 -1100 l min 40.Drabina wysuwana dwuprzęsłowa typu DW10 lub odpowiednia - 1 szt. 41.Bosak lekki ogólnego przeznaczenia - 1 szt. 42.Bosak podręczny - 1 szt 43.Bosak sufitowy - 1 szt. 44.Łom - 1 szt. 45.Siekiera ciesielska - 1 szt. 46.Nożyce do kłódek, prętów i łańcuchów pręty do średnicy 13 mm - 1 szt. 47.Widły proste - 2 szt. 48.Widły zagięte - 2 szt. 49.Łopata - 2 szt. 50.Sztychówka - 2 szt. 51.Piła pociągowa dwuręczna do drewna RAW lub odpowiednia - 1 szt. 52.Piła kabłakowa do drewna PBDr-S800 - 1 szt. 53.Topór strażacki ciężki - 1 szt. 54.Pilarka do drewna o napędzie spalinowym długość prowadnicy min. 300 mm, z zapasowym łańcuchem i prowadnicą - 1 szt. 55.Przecinarka do stali i betonu o napędzie spalinowym z tarczami różnego typu do betonu, stali, materiałów wielowarstwowych - 1 szt. 56.Siekierołom - 1 szt. 57.Przenośna lampa ostrzegawcza ze światłem pulsującym pomarańczowym -1 szt. 58.Trójkąt ostrzegawczy drogowy 2 szt. 59.Torba typu PSP-R1 z deską ortopedyczną i szynami usztywniającymi -1 szt. 60.Miotła kokosowa z trzonkiem - 2 szt. 61.Linka holownicza stalowa - 1 szt. 62.Kliny pod koła - 2 szt. 63.Wiadro brezentowe - 1 szt. 64.Kanister na paliwo 20 l - 1 szt. 65.Kanister podwójny z 5 litrami paliwa i 2 litrami oleju łańcuchowego - 1 szt. 66.Mostek przejazdowy 52/75/52 - 2 szt. 67.Wentylator oddymiający z silnikiem spalinowym - 1 szt..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3, 34.11.41.10-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00piętnaście tyś. zł w formie przewidzianej ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych art. 45 ust. 6. 2.Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: BBS w Darłowie Oddział w Bobolicach nr: 25 8566 1013 0200 0550 2001 0001 z dopiskiem: wadium na przetarg nieograniczony pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4X4z wyposażeniem dla OSP Bobolice 3.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego 4.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5.Potwierdzeniem wadium wniesionego w pieniądzu będzie kopia przelewu załączona do oferty. 6.Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 utawy Pzp, tj. zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta poręczyciela, w którym zobowiązuje się on o bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych a art. 46 ust. 5 ustawy. W przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych w art.46 ust. 5 ustawy każdego z tych Wykonawców. 7.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt. 2 i 3, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynności wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana -odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; -zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 27.08.2009r. do godziny 11:00

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadani takich uprawnień; b.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia; c.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d.nie podlegają wykluczeniu z postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.Samochód powinien posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002. Świadectwo dopuszczenia CNBOP ważne na dzień składania ofert. 4.Samochód spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 z późniejszymi zmianami, 5.Samochód spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, UOP, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej Dz. U Nr 45 z 2000 r. poz. 524. z późniejszymi zmianami, 6.Samochód spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002. 5. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wóz strażacki z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie referencje - minimum dwie dostawy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 500 tyś zł. 6. Ocena spełniania wcześniej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca powyższe warunki spełnił. 7.Nie spełnienie chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą..

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz ofertowy załączony do niniejszej SIWZ. 2.Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 pzp - Załącznik Nr 3 3.Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 pzp - Załącznik Nr 2 4.Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu - Załącznik Nr 4 5.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 8.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 9.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 10.Wykaz dostaw wykonanych w ciągu ostatnich 3-ch lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie referencje - minimum dwie dostawy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 500 tyś zł. 11. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 12.Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum). Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są: -do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego; -spełniać warunki określone w pkt. 9 niniejszej SIWZ; -dostaraczyc dokumenty i oświadczenia określone w pkt. 10 niniejszej SIWZ; -do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia; Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. z 1993r. nr 47 poz. 211 rozumie się nie ujawnianie do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte oddzielne od pozostałych, jawnych elementów oferty. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w szczególności nie może zastrzegać informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bobolice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ochotnicza Straż Pożarna ul. Warszawska 8 76-020 Bobolice.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1 76-020 Bobolice pokój nr 12 sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).