Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Zakup używanego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Parlin

Rodzaj zamówienia:

dostawa

Kody CPV:

34144210-3; 35110000-8.

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parlinie.

Zamawiający informuje, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia: ewentualne typy i symbole materiałów lub urządzeń oraz ewentualne nazwy ich producentów zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych.

Szczegółowe wymagania:

I – WYMAGANIA OGÓLNE

| 1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przypisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 t.j.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |
| --- | --- |
| 2. | Pojazd z certyfikatem CNBOP lub w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy wraz z pozytywną opinią techniczną wydaną przez CNBOP z wyszczególnionym całym sprzętem przekazanym przez OSP. |
| 3. | Pojazd musi zostać oznakowany numerami operacyjnymi, nazwą jednostki i innymi danymi podanymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. |
| 4. | Montaż przekazanego sprzętu przez OSP w cenie zamówienia. |

II – PODWOZIE Z KABINĄ

| 5. | Bezwypadkowy. |
| --- | --- |
| 6. | Rok produkcji - nie starszy niż 2004 rok. |
| 7. | Pojazd oryginalnie przystosowany do ruchu prawostronnego. |
| 8. | Przebieg pojazdu nie większy niż 100.000 km. |
| 9. | Silnik o zapłonie samoczynnym i mocy min. 250 KM. |
| 10. | Dopuszczlna masa całkowita (DMC) nie większa niż 15000 kg. |
| 11. | Układ napędowy 4x2. |
| 12. | Ogumienie na tylnej osi podwójne (bliźnicze), opony w stanie bdb (90% lub nowe). |
| 13. | Kolorystyka samochodu: - nadwozie w kolorze czerwieni sygnałowej (RAL 3000 lub zbliżony), - zderzak przedni w kolorze białym, - nadkola przednie i tylne w kolorze białym, - zderzak tylny w kolorze białym wyłożony blachą aluminiową ryflowaną, - podwozie w kolorze szarym lub ciemnoszarym. |
| 14. | Kabina jednomodułowa, czterodrzwiowa z drzwiami otwieranymi na obie strony pojazdu, wyposażona w oświetlenie wewnętrzne, |
| 15. | Ilość miejsc siedzących w kabinie 6 lub więcej. |
| 16. | Wyposażenie kabiny: - siedzenia przednie pokryte materiałem, - siedzenia tylne pokryte materiałem lub plastikowe, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - wyposażony w min. 4 uchwyty pod aparaty powietrzne, |
| 17. | Pojazd wyposażony w instalację elektryczną 24V |
| 18. | Pojazd musi być wyposażony w wyciągarkę elektryczną o uciągu min. 9000 kg wyposażoną w linę stalową o długości min. 25 m zakończona hakiem. |

III – ZABUDOWA POŻARNICZA

| 19. | Pojazd wyposażony w oryginalną zabudowę pożarniczą zamontowaną od nowości. |
| --- | --- |
| 20. | Konstrukcja zabudowy wykonana z tworzywa. |
| 21. | Pojazd musi być wyposażony w min. 4 skrytki sprzętowe zlokalizowane po bokach zabudowy w układzie 3+3+1, skrytki na sprzęt kryte żaluzjami i wyposażone w oświetlenie wewnętrzne, |
| 22. | Pojazd musi posiadać podesty robocze tworzące jedną płaszczyznę przez całą długość zabudowy ułatwiający dostęp do górnych partii skrzynek |
| 23. | Oświetlenie - min 4 punktowe robocze oświetlenia pola pracy wokół samochodu |
| 24. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego antypoślizgowego, z tyłu pojazdu drabinka do wejścia na podest, na dachu wysuwane łoże do przewożenia drabiny i skrzynia na drobny sprzęt. |

IV – UKŁAD WODNY

| 25. | Zbiornik wody o pojemności min. 2800 litrów, wykonany z materiału odpornego na korozję |
| --- | --- |
| 26. | Zbiornik na środek pianotwórczy min. 200 litrów. |
| 27. | Samochód wyposażony w autopompę o wydajności min. 2000 l/min. |
| 28. | Linia szybkiego natarcia o długości węża min. 40 m zakończona prądownicą W25 na zwijadle elektrycznym. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. |
| 29. | Układ podawania wodny wyposażony w co najmniej 2 nasady 75 mm. |
| 30. | Układ podawania piany wyposażony w co najmniej 1 nasadę 52 mm. |
| 31. | Układ wodny wyposażony w linię zasysania wody ze źródła zewnętrznego zakończony nasadą 110 mm. |
| 32. | Tankowanie hydrantowe z tyłu pojazdu o średnicy węża min. 2,5 cala zakończone nasadą 75 mm. |

V – WYPOSAŻENIE

| 33. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlna pojazdu uprzywilejowanego w skład której wchodzić musi: - belka sygnalizacyjna niebieska świetlno-ostrzegawcza, - lampy naprzemienne niebieskich na masce pojazdu, - fala świetlna z tyłu pojazdu, |
| --- | --- |
| 34. | Pojazd wyposażony w sygnalizację dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego w skład której wchodzić musi: - modulator sygnałów dźwiękowych, - głośnik sygnałów ostrzegawczych, - zestaw rozgłoszeniowy z funkcją mikrofonu. |
| 35. | Maszt oświetleniowy pneumatyczny zamontowany z tyłu zabudowy, wyposażony w cztery lampy LED o łącznej mocy min. 280W, zasilany z pojazdu. |
| 36. | Pojazd wyposażony w 4 halogeny dalekosiężne z przodu pojazdu. |
| 37. | Gniazdo z wtyczką do stałego podtrzymania prądu i powietrza w samochodzie. |

VI – POZOSTAŁE WYMAGANIA

| 38. | Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - min. 12 miesicy max 24 miesięcy, długość gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty. |
| --- | --- |
| 39. | Cena pojazdu musi uwzględniać przeszkolenie delegacji Zamawiającego z obsługi pojazdu, na okoliczność którego zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy przeszkolenia. |
| 40. | Samochód powinien być aktualnie zarejestrowany na terenie Polski lub w przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy samochód musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji pojazdu na terenie kraju oraz aktualne badanie techniczne pojazdu. |
| 41. | Pojazd po wymianie akumulatorów na nowe. |
| 42. | Pojazd w pełni przygotowany do jazdy. Po wymianie oleju silnikowego, wszystkich filtrów oraz paska/ów klinowych. |
| 43. | Pojazd wyposażony w podnośnik, klucz do kół oraz klucz do podnoszenia kabiny. |
| 44. | Pojazd przekazany wraz z instrukcją obsługi. |
| 45. | Wszystkie przyciski, zegary muszą być sprawne i oznaczone odpowiednimi piktogramami. |

Termin realizacji: 60 dni od dnia podpisania umowy