Załącznik

Do decyzji ROŚ.60.42.2016.2021

z dnia 13.12.2021 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021r., poz.247 ze zmianami)

Rodzaj, skala i usytuwanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwziecie polegać będzie na budowie biogazowni rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w miejscowości Rusibórz na działce nr ew. 70/1, obręb geodezyjny Rusibórz, gmina Dominowo.

Planowana biogazownia rolnicza będzie miała moc do 1,8 MW. W projektowanym obiekcie będzie zainstalowany układ kogeneracyjny energii elektrycznej o mocy do 1 MW i termicznej o mocy użytkowej do 1 ,86 MW. Na terenie przedsięwzięcia powstaną następujące obiekty, których parametry stanowią przedmiot zmiany decyzji:

- zbiornik fermentacyjny o pojemności ok. 11 000 m3 i powierzchni ok. 1 400 m2 ,

- zbiornik pofermentacyjny o pojemności ok. 9 100 m3 i powierzchni ok. 950 m2,

- pomieszczenie pompowni o powierzchni ok. 290 m 2,

- 2 zbiorniki wstępne o powierzchni ok. 135 m2 i pojemności ok. 500 m3 każdy,

- stacja kogeneracyjna o powierzchni ok. 100 m2,

a także pozostałe, ujęte w obowiązującej decyzji i niepoddawane zmianie:

-  laguna o powierzchni ok. 1 555 m2 i pojemności ok. 4 500 m3 ,

-  ślimakowy wyciągacz piasku,

-  dwa kontenery podawcze - podajniki wsadu biomasy o powierzchni ok. 50 m2 i 28 m2,

- dwie stacje dokujące dwukierunkowe (stanowisko rozładunku i załadunku substratów płynnych),

- hala tzw. wanna na kiszonki o powierzchni ok. 1 210 m2 ,

- hala segregacji produktów o powierzchni ok. 990 m2 ,

- zbiornik magazynowy gnojowicy,

- kontener na odpady stałe o powierzchni ok. 7 m2 ,

- stacja transformatorowa o powierzchni ok. 13 m2.

Intencją Wnioskodawcy jest zmiana posiadanej decyzji w zakresie rozszerzenia listy substratów dopuszczonych do wykorzystania w instalacji bez zmiany tonażu substratów wykorzystanych w ujęciu rocznym, a także zmiany w zakresie parametrów instalacji. Ponadto Wnioskodawca wskazał na rezygnację z awaryjnej pochodni gazowej na rzecz wprowadzenia dwóch kotłów przeznaczonych do spalania biogazu z kotłem odzysknicowym. Wnioskodawca wskazał także w zakresie zmiany, że zbiornik fermentacyjny wykonany będzie jako żelbetowy, posadowiony w ziemi ze stropem żelbetowym lub zamknięty elastyczną folią techniczną, a jego wysokość wyniesie do ok. 14 m n.p.t.

Wnioskodawca wyjaśnił, iż zmiany parametrów instalacji m.in. zmiana pojemności zbiornika fermentacyjnego i pofermentacyjnego wynikają ze zmian układzie technologicznym i rozkładzie poszczególnych elementów technologii. Zmiany te mają usprawnić prowadzenie procesu technologicznego.

W związku z realizacją inwestycji w planowanej biogazowni wykorzystywane będą substraty roślinne oraz zwierzęce, w tym odpady inne niż niebezpieczne o kodach: 02 01 01 , 02 01 02, 02 01 03, 02 01 06, Ex 02 01 99, 02 02 01, 02 02 02, 02 02 03, Br 02 02 04, 02 03

01, 02 03 03, 02 03 04, Br 02 03 05, 02 03 80, 02 03 81, 02 03 82, 02 03 99, 02 05 01, Br 02 05 02, 02 06 Ol, 02 06 80, Ex 02 06 99 w maksymalnej łącznej ilości 38 106 Mg/rok.

W zakresie emisji do powietrza na etapie eksploatacji, w stosunku do wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, następuje zamiana jednego ze źródeł emisji — awaryjnej pochodni gazowej na kotły parowe. Zmiana ta została uwzględniona w przedstawionej analizie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń. Zorganizowanym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie przedsięwzięcia będzie głównie spalanie biogazu w jednostce kogeneracyjnej o mocy do 1,8 MW energii elektrycznej i termicznej o mocy użytkowej do 1,86 MW.

W instalacji zaplanowano 3 silniki kogeneracyjne o mocy elektrycznej ok. 0,6 MW każdy. Instalacja wyposażona będzie także w dwa awaryjne kotły parowe o mocy 600 kW i 400 kW.

Głównymi źródłami emisji hałasu do środowiska z przedmiotowej inwestycji będą: kontener kogeneracyjny, wentylatory umieszczone w halach na kiszonki i segregację produktów, silniki mieszadła oraz awaryjne chłodnice wentylatorów. Ponadto, źródłem hałasu będzie ruch pojazdów po terenie inwestycji wynoszący w ciągu doby 10 pojazdów ciężkich i 4 pojazdy lekkie.

Najbliższe tereny wymagające ochrony akustycznej, w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1 12), znajdują się w odległości ok. 273 m na południe i jak wskazano w raporcie stanowią zabudowę zagrodową. Dopuszczalne poziomy hałasu dla zabudowy zagrodowej, zgodnie z ww. rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wynoszą 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. W założeniach do analizy akustycznej uwzględniono wykonanie określonej ilości urządzeń o określonych parametrach akustycznych oraz ograniczenie ruchu pojazdów ciężkich wyłącznie do pory dziennej.

Analiza akustyczna załączona w przedstawionych materiałach wykazała, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na ww. terenach objętych ochroną akustyczną.

Przedmiotowa działka dotychczas wykorzystywana była rolniczo. Inwestycja nie będzie związana z pracami rozbiórkowymi. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia znajdują się zabudowania inwentarskie należące do Wnioskodawcy, a zatem inwestycja wpisze się w okoliczny rolniczy krajobraz terenu. Powierzchnia biologicznie czynna wynosić będzie 10 249 m2 . Ponadto przewidziano pas zieleni z nasadzeniem drzew ozdobnych różnej wysokości.