Środa Wielkopolska, dnia 10.03.2025 r.

RiOŚ.6220.56.2024

# D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2  pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839),   w trybie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.08.2024 r. (wpływ do tut. Urzędu 27.08.2024 r.)  (*) dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku usługowo-magazynowego w celu przystosowania do montażu instalacji do powierzchniowej obróbki metali z użyciem preparatów lakierniczych zawierających LZO” na dz. ewid. nr 101/3 w Starkówcu Piątkowskim, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

stwierdzam

na rzecz Wnioskodawcy,

- Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku usługowo-magazynowego w celu przystosowania do montażu instalacji do powierzchniowej obróbki metali z użyciem preparatów lakierniczych zawierających LZO” na dz. ewid. nr 101/3 w Starkówcu Piątkowskim, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

II.   Określam warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym

zakresie:

- Instalację lakierniczą zainstalować w budynku oznaczonym symbolem B na terenie istniejącego zakładu.

- Prace montażowe , adaptacyjne związane z etapem realizacji przedsięwzięcia prowadzić tylko w porze dnia , tj. w godzinach 6:00 – 22:00.

- Funkcjonowanie instalacji lakierniczej ograniczyć tylko do pory dnia tj. w godzinach 6:00 – 22:00.

- Zanieczyszczenia z procesów technologicznych w instalacji lakierniczej odprowadzać za pomocą jednego emitora pionowego, otwartego umieszczonego na wysokości min. 8 m n.p.t. (emitor E-1).

- Zanieczyszczenia z procesów przygotowania i przechowywania preparatów powlekających odprowadzać za pomocą jednego emitora pionowego, otwartego umieszczonego na wysokości min.              6 m n.p.t. (emitor E-2).

- Na emitorze E-1 oraz emitorze E-2 przygotować stanowiska pomiarowe oraz zainstalować króćce pomiarowe zgodnie z Polska Normą.

- Prowadzić ewidencję wielkości zużycia materiałów zawierających lotne związki organiczne (LZO),               w których są one zużywane przez rejestrację czasu pracy instalacji.

- Instalacje lakierniczą wyposażyć w dwustopniowy system filtracji: filtr kartonowy - labiryntowy                  o przepustowości 5 400 m3/h/m, chłonności pyłowej 490 g/m2  i skuteczności filtracji min. 91,20 % oraz włóknina filtracyjna szklana o przepustowości 2500-7200 m3 /h/m i skuteczności filtracji min. 93%.

- Emitor instalacji lakierniczej (E-1) wyposażyć w filtr węglowy o skuteczności min. 30 %.

- Instalację wyposażyć w nowe punktowe źródeł hałasu: wentylator W1 systemu nawiewnego do

instalacji lakierniczej poziom mocy akustycznej do 70 dB, wentylator W2 systemu wyciągowego z

instalacji lakierniczej – poziom mocy akustycznej do 78 dB, wentylator W3 awaryjny z boku do

przygotowania mieszanek – poziom mocy akustycznej do 70 dB.

- Na etapie funkcjonowania zakładu nie generować ścieków przemysłowych, a zlewki rozpuszczalników gromadzić w oryginalnych pojemnikach i przekazywać jako odpad odpowiednim podmiotom, celem dalszego zagospodarowania.

- Wody opadowo-roztopowe odprowadzać na grunty biologicznie czynne, bez szkód dla terenów sąsiednich.

- Teren planowanego przedsięwzięcia wyposażyć w sorbenty, właściwe w zakresie rodzaju i ilości do potencjalnego zagrożenia mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.

- Substancje niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego (w tym farby, lakiery, rozpuszczalniki) należy magazynować poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią na szczelnych powierzchniach, w szczelnych i oznakowanych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie substancji w nich zawartych, w sposób zabezpieczający przed ich przewróceniem czy uszkodzeniem przez pojazdy i maszyny oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

- Prace ziemne należy realizować w porze dziennej z przestrzeganiem przepisów BHP;

- Należy utrzymywać w czystości teren zajęty na czas realizacji, jak i teren wokół inwestycji;

- Decyzja niniejsza nie jest pozwoleniem na budowę i nie upoważnia do jej rozpoczęcia.  Do budowy można przystąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę, o które należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.

- Charakterystyka powyższego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 27.08.2024 r. wnioskodawca reprezentowany przez pełnomocnika wystąpił z wnioskiem     o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku usługowo-magazynowego w celu przystosowania do montażu instalacji do powierzchniowej obróbki metali z użyciem preparatów lakierniczych zawierających LZO” na dz. ewid. nr 101/3 w Starkówcu Piątkowskim, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Zgodnie z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej z dnia 12.11.2024 r. lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na  działce ewid. nr 101/3 położonej w Starkówcu Piątkowskim  jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr LIX/764/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Starkówiec Piątkowski (III), gmina Środa Wielkopolska (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 1875 z dnia 15 lutego 2023 r.).

Pismem z dnia 04.09.2024 r., zgodnie z  art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572), Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o braki formalne.

W dniu 23.09.2024 r. wnioskodawca przedłożył do tut. Urzędu pismo wraz z uzupełnieniem braków do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego      (Dz.U. z 2024 r., poz. 572), Burmistrz Miasta Środa Wlkp. pismem z dnia 28.02.2023 r. zawiadomił wnioskodawcę oraz strony postępowania o wszczęciu postępowania, możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskaniu wyjaśnień, składaniu wniosków i zastrzeżeń.

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie oraz znajdujących się w odległości 100 m od granicy terenu inwestycyjnego.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy                z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie                       o wszczęciu postępowania zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego                   w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie                   14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

W dniu 14.11.2024 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy                z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie                       o wystąpieniu do jednostek opiniodawczych o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

W dniu 28.11.2024 r. do tut. Urzędu wpłynęła opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole nr PO.ZZŚ.4901.377.2024.TC z dnia 28.11.2024r. o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko                                      ww. przedsięwzięcia wskazując warunki i wymagania które zostały ujęte  w pkt II niniejszej decyzji:

- Wody opadowo-roztopowe odprowadzać na grunty biologicznie czynne, bez szkód dla terenów sąsiednich.

- Teren planowanego przedsięwzięcia wyposażyć w sorbenty, właściwe w zakresie rodzaju i ilości do potencjalnego zagrożenia mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.

- Substancje niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego (w tym farby, lakiery, rozpuszczalniki) należy magazynować poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią na szczelnych powierzchniach, w szczelnych i oznakowanych pojemnikach wykonanych                              z materiałów odpornych na działanie substancji w nich zawartych, w sposób zabezpieczający przed ich przewróceniem czy uszkodzeniem przez pojazdy i maszyny oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

W dniu 28.11.2024 r. do tut. Urzędu wpłynęła opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej Nr ON-NS.9011.384.2024 z dnia 26.11.2024 r.                         o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 02.12.2024 r. zawiadomił organ prowadzący postępowanie, że z uwagi na złożoność sprawy i konieczność analizy dokumentacji sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym tj. do dnia 23.11.2024 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 23.12.2024 r. ponownie zawiadomił organ prowadzący postępowanie, że z uwagi na złożoność sprawy i konieczność analizy dokumentacji sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym tj. do dnia 07.01.2025 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 07.01.2025 r. ponownie zawiadomił organ prowadzący postępowanie, że z uwagi na złożoność sprawy i konieczność analizy dokumentacji sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym tj. do dnia 14.01.2025 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 14.01.2025 r. ponownie zawiadomił organ prowadzący postępowanie, że z uwagi na złożoność sprawy i konieczność analizy dokumentacji sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym tj. do dnia 22.01.2025 r.

W dniu 22.01.2025 r. do tut. Urzędu wpłynęło postanowienie wyrażające opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-IV.4220.1435.2024.KJ.5 z dnia 22.01.2025 r.                        o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia wskazując warunki i wymagania które zostały ujęte w pkt II niniejszej decyzji:

- Instalację lakierniczą zainstalować w budynku oznaczonym symbolem B na terenie istniejącego zakładu.

- Prace montażowe , adaptacyjne związane z etapem realizacji przedsięwzięcia prowadzić tylko w porze dnia , tj. w godzinach 6:00 – 22:00.

- Funkcjonowanie instalacji lakierniczej ograniczyć tylko do pory dnia tj. w godzinach 6:00 – 22:00.

- Zanieczyszczenia z procesów technologicznych w instalacji lakierniczej odprowadzać                  za pomocą jednego emitora pionowego, otwartego umieszczonego na wysokości min. 8 m n.p.t. (emitor E-1).

- Zanieczyszczenia z procesów przygotowania i przechowywania preparatów powlekających odprowadzać za pomocą jednego emitora pionowego, otwartego umieszczonego na wysokości min. 6 m n.p.t. (emitor E-2).

- Na emitorze E-1 oraz emitorze E-2 przygotować stanowiska pomiarowe oraz zainstalować króćce pomiarowe zgodnie z Polska Normą.

- Prowadzić ewidencję wielkości zużycia materiałów zawierających lotne związki organiczne (LZO), w których są one zużywane przez rejestrację czasu pracy instalacji.

- Instalacje lakierniczą wyposażyć w dwustopniowy system filtracji: filtr kartonowy - labiryntowy o przepustowości 5 400 m3/h/m, chłonności pyłowej 490 g/m2  i skuteczności filtracji min. 91,20 % oraz włóknina filtracyjna szklana o przepustowości 2500-7200 m3 /h/m  i skuteczności filtracji min. 93%.

- Emitor instalacji lakierniczej (E-1) wyposażyć w filtr węglowy o skuteczności min. 30 %.

- Instalację wyposażyć w nowe punktowe źródła hałasu: wentylator W1 systemu nawiewnego do instalacji lakierniczej poziom mocy akustycznej do 70 dB, wentylator W2 systemu wyciągowego z  instalacji lakierniczej – poziom mocy akustycznej do 78 dB, wentylator W3 awaryjny z boku do przygotowania mieszanek – poziom mocy akustycznej do 70 dB.

- Na etapie funkcjonowania zakładu nie generować ścieków przemysłowych, a zlewki rozpuszczalników gromadzić w oryginalnych pojemnikach i przekazywać jako odpad odpowiednim podmiotom, celem dalszego zagospodarowania.

Po przeanalizowaniu zebranej podczas postępowania dokumentacji Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska nie znalazł podstaw prawnych w świetle obowiązujących przepisów dla prowadzenia postępowania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko  i odstąpił od określenia zakresu raportu.

Zawiadomieniem z dnia 29.01.2025 r. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska zawiadomił strony postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji i poinformował strony      o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją sprawy w trybie art. 10 Kpa.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy                z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie                        o zakończeniu postępowania zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie  14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

W postępowaniu wzięto pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji                    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.). Przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisje i uciążliwości związane z jej eksploatacją, oraz usytuowanie przedsięwzięcia na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś na podstawie k.i.p ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na uruchomieniu instalacji do powlekania powierzchni substancjami zawierającymi lotne związki organiczne na terenie funkcjonującego zakładu na dz. ewid. nr 101/3 obręb Starkówiec Piątkowski, gmina Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Szczegółowa charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdza się, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza. Będzie ona związana                            z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem prac montażowych i adaptacyjnych. Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy                              i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne.                    Zgodnie z treścią k.i.p. obecnie na terenie zakładu ogrzewanie realizowane jest przy zastosowaniu własnej kotłowni zasilanej ekogroszkiem (emitor E-3). Zużycie paliwa wynosi ok. 15 Mg/rok. Procesy wstępnej mechanicznej obróbki części metalowych (czyszczenie mechaniczne elementów metalowych, docinanie, nawiercanie, montaż elementów – skręcanie) realizowane w części A wykonane są przy użyciu wentylacji grawitacyjnej. Emisję można zatem uważać za pomijalną. W obiekcie B podstawowym źródłem emisji do powietrza będzie emisja zorganizowana z nakładania powłok lakierniczych (nakładanie preparatów powlekających, suszenie nałożonych powłok, mycie i suszenie narzędzi lakierniczych). Wszystkie etapy powlekania realizowane będą w wydzielonym pomieszczeniu lakierni. Emisja do powierza zachodzić będzie poprzez system wywiewowy z instalacji lakierniczej, jednym emitorem oznaczonym jako E-1 – emitor pionowy otwarty, o wysokości min. 8 m n.p.t. następować będzie także emisja z pomieszczenia do przygotowania i przechowywania preparatów powlekających. Zanieczyszczenia odprowadzane będą emitorem E-2 – emitor pionowy, otwarty o wysokości min. 6 m n.p.t. nowe emitory i ich wysokości zostały wskazane w warunkach niniejszej decyzji. Z dokumentacji wynika, że na terenie zakładu prowadzone będą procesy powlekania przy użyciu lotnych związków organicznych (LZO) wymienione w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r.                         w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U z 2020 r. poz. 1860). Ze względu na planowane zużycie LZO (6,855 mg/rok) proces prowadzony przez wnioskodawcę będzie podlegał pod jego zapisy. Pod ogólną wielkość zużycia LZO przyjęto wszystkie procesy zachodzące w instalacji. W k.i.p. wskazano, że instalacja będzie dotrzymywać standardy emisyjne S1 i S2. Nie mniej jednak zobowiązano wnioskodawcę w warunkach realizacji przedsięwzięcia ujętych w niniejszej decyzji do prowadzenia ewidencji wielkości zużycia preparatów zawierających LZO. Prowadzenie ewidencji przyczyni się wykazania rzeczywistego zużycia preparatów zawierających w swym składzie LZO w danym procesie. W odniesieniu do instalacji nowo zbudowanych lub zmienionych w istotny sposób, z których emisja będzie wymagała pozwolenia, prowadzący instalację, na podstawie art. 147 ust.  4 ustawy z dnia                    27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U z 2024 r. poz. 54) będzie zobowiązany do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej instalacji. W celu umożliwienia wykonywania pomiarów emisji substancji do powietrza oraz w celu realizacji ewentualnie dalszych pomiarów w tym zakresie nałożono warunek, aby na emitorach W-1 oraz E-2 przygotować stanowiska pomiarowe oraz zainstalować króćce pomiarowe. Biorąc pod uwagę powyższe, ze względu na dane przyjęte do analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan jakości środowiska, w niniejszej decyzji zobowiązano wnioskodawcę do prowadzenia ewidencji wielkości zużycia materiałów zawierających lotne związki organiczne oraz rejestracji czasu pracy instalacji, w których są one zużywane. Co więcej, jak podano w k.i.p. ściany lakiernicze wyposażone zostaną w dwustopniowy system filtracji: filtr kartonowo-labiryntowy – pierwszy stopień filtracji – włóknina filtracyjna wstępna klasy G4, o grubości 20 mm, o przepustowości 5 400 m3\h\m, chłonności pyłowej 490 g/m2 i skuteczności filtracji 91,20%, włóknina filtracyjna szklana typ Paint Stop 2 – drugi stopień filtracji, o grubości 60 mm, o przepustowości 2500 – 7200 m3/h/m i skuteczności filtracji 93%. Dodatkowo emitor instalacji lakierniczej wyposażony będzie w filtr węglowy i skuteczności min. 30%. Powyższe założenia zawarto    w warunkach niniejszej decyzji, bowiem rozwiązania te zmniejszą oddziaływanie przedsięwzięcia na jakość powietrza w jego okolicy. Źródłem emisji niezorganizowanej do powietrza są i będą pojazdy poruszające się po terenie zakładu. W k.i.p. została przeprowadzona analiza oddziaływania całego zakładu na stan powietrza, uwzględniająca zarówno istniejące, jak i planowane źródła emisji substancji do powietrza, w związku z czym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone                 w przepisach.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a i lit. c  ustawy ooś, ustalono, że najbliższy teren chroniony akustycznie znajduje się w odległości ok. 50 m od przedsięwzięcia. Przewiduje się, ze na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić zwiększona emisja hałasu do środowiska. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim prace adaptacyjne, montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Jednakże emisja ta będzie miała charakter miejscowy oraz okresowy i ustanie po zakończeniu prac montażowych. W niniejszej decyzji uwzględniono warunek, aby ww. prace prowadzić tylko w porze dnia tj.: w godzinach 6:00 – 22:00. Podano, że po realizacji przedsięwzięcia źródłami liniowymi emitującymi hałas na terenie zakładu. W związku                                       z przedsięwzięciem pojawią się owe punktowe źródła hałasu: wentylator W1 systemu nawiewnego do instalacji lakierniczej – poziom mocy akustycznej 70 dB, wentylator W2 sytemu wyciągowego                            z instalacji lakierniczej- poziom mocy akustycznej 78 dB, wentylator W3 awaryjny z boksu do przygotowania mieszanek – poziom mocy  akustycznej 70 dB. Jako, że będą to nowe punktowe źródła hałasu wskazano je w warunkach niniejszej decyzji. Kubaturowe źródła hałasu stanowić będą budynki                na terenie zakładu. Wnioskodawca wskazał, że praca zakładu, a w tym instalacji lakierniczej odbywać się będzie tylko w porze dnia. W związku z tym, w warunkach niniejszej decyzji ujęto, aby funkcjonowanie instalacji lakierniczej ograniczyć tylko do pory dnia tj.: w godzinach 6:00 – 22:00. Mając na uwadze powyższe, w rym rodzaj i cech planowanego przedsięwzięcia jego skalę, niewielką liczbę nowych źródeł hałasu w postaci wentylatorów, a także realizację przedsięwzięcia zgodnie z warunkami, nie przewiduje się przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U                         z 2014 r. poz. 112) na terenach objętych ochroną akustyczną.

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, stwierdzono,                  że teren zakładu znajduje się w sąsiedztwie dróg, zabudowy przemysłowej, gruntów rolnych, rozproszonej zabudowy mieszkalnej. Biorąc powyższe pod uwagę, w tym rodzaj , skalę i lokalizację kabiny lakierniczej na terenie istniejącego zakładu, w istniejącym budynku, nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego oddziaływania, ani powiązań planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami, poza istniejącym zakładem.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a,b,c,d,f,h,i,j ustawy ooś stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie będzie zlokalizowany na obszarach  wodno – błotnych oraz innych obszarach                o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w obrębie stref ochronnych ujęć wód. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich i leśnych. W odległości ok. 122 m od przedsięwzięcia przepływa rzeka Szywra. Z dokumentacji wynika, że przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej, ani na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Przy uwzględnieniu realizacji przedsięwzięcia zgodnie ze wskazanymi w decyzji warunkami nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska w związku z realizacją przedsięwzięcia.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś ustalono, że woda na potrzeby zakładu jest                   i będzie pochodzić z gminnego wodociągu. Na podstawie zapisów zawartych w k.i.p. ustalono, że ścieki bytowe są i będą odprowadzane do istniejących zbiorników bezodpływowych, a następnie wozami asenizacyjnymi są i będą wywożone do oczyszczalni ścieków. Proces obróbki mechanicznej metali realizowany będzie metodą „na sucho” – w czasie jego trwania na żadnym etapie nie będą powstawać ścieki przemysłowe. W procesie powlekania mycie narzędzi lakierniczych następować będzie z użyciem odpowiednich rozpuszczalników – ich zlewki gromadzone będą w oryginalnych pojemnikach                            i przekazywane do utylizacji jako odpady. Mają na uwadze powyższe, w warunkach niniejszej decyzji wskazano, aby na etapie funkcjonowania zakładu nie generować ścieków przemysłowych a zlewki rozpuszczalników gromadzić w oryginalnych pojemnikach i przekazywać jako odpad wyspecjalizowanym podmiotom celem dalszego zagospodarowania. W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się żadnych zmian w zakresie odprowadzania wód opadowych                            i roztopowych w stosunku do stanu obecnego. Wody opadowe i roztopowe tak jak dotychczas odprowadzane będą w sposób niezorganizowany w obrębie działki wnioskodawcy.

Mając na uwadze przepisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz ewentualnej jego likwidacji, powstawać będą głównie odpady budowlane z grupy nr 17. Odpady te będą segregowane i przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym w tym zakresie podmiotom. Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie                                z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawać odpady głównie związane z funkcjonowaniem zakładu, w tym instalacji lakierniczej. W procesie powlekania mycie narzędzi lakierniczych następować będzie z użyciem odpowiednich rozpuszczalników – ich zlewki gromadzone będą w oryginalnych pojemnikach i przekazywane do utylizacji jako odpady. Wszystkie wytworzone odpady magazynowane będą selektywnie, w szczelnych zamykanych pojemnikach, kontenerach itp. Odpady  będą przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z przepisami szczegółowymi.

Z uwagi na rodzaj i lokalizacje planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów                              art. 63 ust. 1 pkt  1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji                    i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie                                       z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu  o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej,                            w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne, w tym rodzaj medium grzewczego i rodzaj procesów produkcyjnych należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie przyczyni się do zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji               i likwidacji.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych materiałów i surowców dla potrzeb adaptacyjnych, montażowych. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliwa, energii elektrycznej oraz wody.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem chronionym jest Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy oddalony o 0,25 km, a najbliżej położonymi obszarami natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300017 oddalony o 0,8 km i specjalny obszar ochrony siedlisk Lasy Żerkowsko-Czeszewskie PLH300053 oddalony o 0,9 km od przedsięwzięcia. Ponadto przedsięwzięcie położone jest na ponadregionalnym korytarzu ekologicznym KPnC-8 Dolina Warty.

Mając na względzie lokalizacje planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na terenie zakładu oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumiana jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków,                w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów natura 2000 lub powiazania              z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na ciągłość korytarzy ekologicznych i funkcję ekosystemu.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600061                      o dobrym stanie i ocenie ryzyka określanej jako niezagrożona osiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto przedsięwzięcie realizowane będzie w rejonie wodnym Warty, w granicach zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o nazwie „Miłosławka” i kodzie RW6000101854899, naturalna  część wód (NAT), o złym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Mając na względzie lokalizację, rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego oddziaływanie, zastosowane rozwiązania i technologie stwierdza się brak możliwości negatywnego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód oraz nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, powodującego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r.                 (Dz.U z 2023 r. poz. 335).

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiazań z innymi przedsięwzięciami ustalono,                         że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska                              i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgraniczne oddziaływać na środowisko.

Po przeanalizowaniu przedmiotowej dokumentacji Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska nie znalazł podstaw w świetle obowiązujących przepisów dla prowadzenia postępowania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Spełnienie i przestrzeganie wszystkich uwarunkowań określonych w decyzji, nie doprowadzi                do negatywnych skutków funkcjonowania przedmiotowej inwestycji. Wobec powyższego orzeczono jak   w sentencji.

P O U C Z E N I E

  - Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. Organu. Z dniem doręczenia tut. Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania poprzez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna.

  - Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której    mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1 a ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.).

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja          o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Decyzja traci moc gdy dla terenu objętego decyzją, uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

  - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do wycinki drzew ani rozpoczęcia budowy.

Opłata skarbowa w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych) ustalona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142  ze zm.) została wpłacona w dniu 20.08.2024 r.

W załączeniu:

Charakterystyka przedsięwzięcia;

Otrzymują:

- Wnioskodawca

- Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kpa - niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

- a/a

Do wiadomości:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wlkp.;

2.    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni

ul. Prusa 3, 62-600 Koło

Sprawę prowadzi:

Główny specjalista Renata Telega

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska U.M.

Ratusz pok. 4.2 tel. 61 286 78

*Imię i nazwisko, nazwa oraz miejsce zamieszkania zostały wyłączone z jawności na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902) w związku z art. 5 ust. 2 (cytowanej wyżej ustawy) – ograniczenie z uwagi na prywatność osoby fizycznej – oraz art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2022 r. poz. 530). Osoba dokonująca wyłączenia – Renata Telega Główny Specjalista Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM w Środzie Wielkopolskiej.

Załącznik nr 1

do decyzji Nr RiOŚ.6220.56.2024

z dnia 10.03.2025 r.

C H A R A K T E R Y S T Y K A   P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A

Przebudowa i rozbudowa budynku usługowo-magazynowego w celu przystosowania                      do montażu instalacji do powierzchniowej obróbki metali z użyciem preparatów lakierniczych zawierających LZO” na dz. ewid. nr 101/3 w Starkówcu Piątkowskim, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Z treści dokumentacji wynika, że aktualnie na działce ewid. nr 101/3 o pow. 1,08 ha , obręb Starkówiec Piątkowski wnioskodawca użytkuje istniejące obiekty produkcyjno-magazynowe, gdzie produkowane są wielkogabarytowe wyroby ze stali, maszyny i urządzenia rolnicze oraz świadczone usługi naprawcze i konserwacyjne maszyn i urządzeń rolniczych. Wnioskodawca zamierza przystosować jeden z istniejących obiektów (obiekt B) celem uruchomienia w nim instalacji do powlekania                                 z zastosowaniem substancji zawierających lotne związki organiczne LZO (nakładanie preparatów powlekających, suszenie nałożonych powłok, mycie i suszenie narządzi lakierniczych).

Na terenie działki znajduje się:

- zespół obiektów usługowo-produkcyjnych o powierzchni zabudowy ok. 2850 m2 ;

- budynek o powierzchni zabudowy ok. 220 m2 pełniący funkcje magazynowe.

Planowana instalacja do powlekania zlokalizowana zostanie w budynku magazynowym. W ramach modernizacji wykonane zostaną prace budowlane polegające na wykuciu otworów w ścianach, prace dekarskie oraz wykończeniowe.

Po modernizacji na terenie zakładu funkcjonować będą dwie instalacje:

- do wstępnej mechanicznej obróbki metali, tj. docinanie, gięcie i nawiercanie;

- do powlekania produktów z metali substancjami zawierającymi LZO.

Procesowi lakierowania poddawane będą metalowe elementy maszyn i urządzeń (elementy metalowe wytwarzane na terenie zakładu oraz usługi lakierowania świadczone innym podmiotom zewnętrznym).        W budynku zainstalowane zostanie przemysłowe wyposażenie lakierni:

- system instalacji filtracyjno-wywiewnej;

- system instalacji nawiewnej;

- lakiernicze panele wyciągowe.

W procesie lakierowania używane będą farby epoksydowe i poliuretanowe, których łączna ilość nie przekroczy 22,5 Mg/rok.

Po realizacji przedsięwzięcia zatrudnionych w zakładzie będzie 15 osób. Przewiduje się że zakład, w tym instalacja do powlekania pracować będzie przez 8000 godzin w roku, w porze dziennej.