# OPIS TECHNICZNY

- DANE  OGÓLNE

1.1.	Podstawa i przedmiot opracowania

Podstawą opracowania jest zlecenie inwestora: Urzędu Gminy w Górze Kalwarii, ul. 3-go Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni z projektem gospodarki dla potrzeb inwestycji pn: „Projekt budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną, położonego w Baniosze, gmina Góra Kalwaria dz. nr ew. 429/5”.

1.2.	Materiały wyjściowe

- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów proj. w skali 1:500,

- PZT opracowany przez pracownię AZT Architekci Sp. z o.o. Sp. K. ul. Belwederska 9, 00-761 Warszawa

- inwentaryzacji zieleni – luty 2020.

1.3.	Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki istniejącą zielenią pod inwestycję kubaturową.

Zakresem opracowania objęto fragment terenu działki ew. nr 429/5 obręb 0003 o pow. ok. 0,25 ha.

- DANE  SZCZEGÓŁOWE

2.1.	Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki

Opracowaniem objęto drzewa znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji.

Zinwentaryzowano 10 szt. drzew:

- Salix alba (wierzba biała) – 3 szt.,

- Salix caprea (wierzba iwa) – 1 szt.

- Betula pendula (brzoza brodawkowata) – 1 szt.,

- Populus tremula (topola osika) – 5 szt.

Zinwentaryzowane drzewa przedstawiono graficznie na planie sytuacyjnym i w części opisowej - w załączonym wykazie.

Stan zdrowotny drzew jest dobry.

Do karczowania na potrzeby realizacji inwestycji przewidziano 3 drzewa – wierzbę białą.

Drzewa istniejące przewidziane do zachowania, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie robót budowlanych wymagają zabezpieczenia na czas budowy.

Zabezpieczenie pni drzew

- wysokość oszalowania – na długości całych pni (najkorzystniej jest, gdy osłona taka sięga do wysokości pierwszych gałęzi), ale w przypadku form naturalnych należy wykonać ogrodzenie zabezpieczające.

- Zasięg korony można ograniczyć częściowo na czas budowy poprzez odgięcie cieńszych gałęzi ku górze. Grubsze gałęzie kolidujące z pracami można również odgiąć ku górze i podwiązać szeroką taśmą ogrodniczą do wyższych konarów lub pnia. Pod żadnym pozorem nie wolno ciąć zdrowych gałęzi.

Zabezpieczenie systemów korzeniowych drzew

Wszelkie prace ziemne w zasięgu koron drzew muszą być wykonywane ręcznie. Nie wolno parkować, składować materiałów budowlanych, zwłaszcza kruszyw, betonu oraz płynnych chemikaliów (woda opadowa wypłukuje z nich zanieczyszczenia do gleby).

Szczególnie:

Przy wykonywaniu prac związanych z wykopami w sąsiedztwie drzew ich korzenie nie powinny pozostawać odkryte podczas nocy – prace w wykopach otwartych powinny być prowadzone stopniowo – odcinki wykopów powinny być na tyle krótkie, aby możliwe było ich wykopanie i zasypanie w ciągu jednego dnia. W przeciwnym razie Wykonawca jest zobowiązany wykonać ekran korzeniowy.

Korzenie drzew nie powinny być również wstrząsane, wyszarpywane bądź naruszane. Należy je ciąć prostopadle do osi bez wyrywania fragmentów drewna. Powierzchnia cięcia musi być równa i możliwie najmniejsza. Cięcie powinno być wykonywane ostrym narzędziem ogrodniczym. Nie wolno używać do tego celu łopat i narzędzi budowlanych.

Konieczność usuwania kolidujących korzeni większych od 5 cm średnicy należy uzgodnić z inspektorem nadzoru ds. zieleni (prace musi prowadzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia). Bezwzględnie zakazane jest usuwanie korzeni centralnych – podtrzymujących statykę drzewa.

W przypadku konieczności pozostawienia odkrytego wykopu przez kilka dni w bliskim sąsiedztwie drzewa (do 2 m) strefę korzeniową drzewa należy zabezpieczyć trwałym ekranem korzeniowym z desek.

Najlepszym sposobem ochrony korzeni drzew jest przykrycie ściany wykopu od strony drzewa warstwą torfu, a następnie pokrycie tej warstwy folią ogrodniczą o grubości 0,1 mm lub jutą. Warstwy te należy przymocować kółeczkami mocującymi do ściany wykopu.

Przy prowadzeniu prac ziemnych należy pamiętać o utrzymaniu warstwy torfu w stanie wilgotnym. W okresie letniej suszy trzeba uwzględnić konieczność podlewania drzewa rano lub wieczorem. Dawkę wody określa się na podstawie pomiaru średnicy pnia na wysokości 1,3 m nad powierzchnią ziemi i przyjmuje się 10 l wody na 1 cm średnicy.

W przypadku wykonywania prac ziemnych w okresie zimowym dodatkowo należy tak zabezpieczone korzenie przykryć matami słomianymi, aby nie przemarzły.
Wykonanie osłon oraz podlewanie  drzew  najlepiej powierzyć firmie wyspecjalizowanej w tego typu pracach.

Prace ziemne w obrębie koron drzew najlepiej wykonywać jesienią w okresie od października do listopada - należy unikać prowadzenia tego typu prac wiosną i latem.

Po zakończeniu prac budowlanych wszystkie drzewa i krzewy powinny być dokładnie podlane, a ekrany zdemontowane przy zasypywaniu wykopów.

Docelowy projektowany poziom gruntu wokół adaptowanych drzew nie może różnić się od istniejącego poziomu o więcej niż +10 i - 5cm.

- WYKAZ INWENTARYZACYJNY ZIELENI Z PROJEKTEM GOSPODARKI

| nr inw. | nazwa gatunkowa (łacińska) | nazwa gatunkowa (polska) | obwód pnia na wys.130 (cm) | średnica korony (m) | wysokość (m) | uwagi | zakres gospodarki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Salix alba | wierzba biała | 109+110 | 9 | 17 |  | wycinka - kolizja z proj. altaną śmietnikową |
| 2 | Salix alba | wierzba biała | 120 | 8 | 17 | lekko pochylona | wycinka - kolizja z proj. zagospodarowania |
| 3 | Salix alba | wierzba biała | 109+150+ 160+45 | 10 | 17 | drzewo pochylone | wycinka - kolizja z proj. budynkiem |
| 4 | Betula pendula | brzoza brodawkowata | 63 | 5 | 20 | zabezpieczenie na czas budowy |  |
| 5 | Populus tremula | topola osika | 66 | 6 | 21 | zabezpieczenie na czas budowy |  |
| 6 | Salix caprea | wierzba iwa | 100 | 8 | 17 | zabezpieczenie na czas budowy |  |
| 7 | Populus tremula | topola osika | 70 | 7 | 19 | zabezpieczenie na czas budowy |  |
| 8 | Populus tremula | topola osika | 85 | 7 | 18 | zabezpieczenie na czas budowy |  |
| 9 | Populus tremula | topola osika | 75+85 | 6 | 20 |  |  |
| 10 | Populus tremula | topola osika | 60+30 | 6 | 17 |  |  |