ZPI.271.1.8.2022.JM

Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

I. Część I zamówienia – dostawa sprzętu i oprogramowania

Spis przedmiotu zamówienia: - Urządzenie wielofunkcyjne z funkcją skanowania. - Stacje robocze (szt. 6) - Zasilacz awaryjny (szt. 10) - Czytnik kodów kreskowych. - Drukarka kodów kreskowych. - Serwer. - laptopy (szt.4)

- Urządzenie wielofunkcyjne z funkcją skanowania:

Urz ądzenie wielofunkcyjne kolorowe

przeznaczenie do druku mono/kolor - tekst i grafika

rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia

technologia druku

laserowa kolorowa format SRA3

standardowa pamięć 4096 MB (+ 128GB SSD)

miesięczne obciążenie do 300000 stron

szybkość procesora 1910 MHz

poziom hałasu max 67,3 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono

do 1200x2400 dpi

rozdzielczość druku kolorowego

do 1200x2400 dpi

szybkość drukowania mono

do 55 stron A4/min

szybkość drukowania w kolorze

do 55 stron A4/min

czas do wydruku pierwszej strony mono

do 3,2 sekund (wartość minimalna)

czas do wydruku pierwszej strony w kolorze

do 4,5 sekund (wartość minimalna)

czas nagrzewania

do 4,5 sekund (z trybu uśpienia)

automatyczny druk dwustronny

tak

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze

tak

skanowanie dwustronne

tak

skanowanie do e-maila

tak

optyczna rozdzielczość skanowania

do 600x600 dpi

kodowanie koloru

24 bit

skala szarości

256 poziomy

skanowanie do plików w formacie

PDF

PDF/A

XPS

JPEG

TIFF

skanowanie do chmury

tak

inne cechy

Skanowanie do USB, skanowanie na ekran główny

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania

600x600 dpi

kopiowanie w kolorze

tak

zakres skalowania

min 25 %

max 400 %

ilość kopii na arkuszu, N-up

do 2 kopii/arkusz

maksymalna liczba kopii

9999

automatyczne kopiowanie dwustronne

tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników

do 300 g/m²

ilość podajników w standardzie

6

automatyczny podajnik dokumentów (ADF)

tak (DADF)

podajnik na pojedyncze arkusze

tak

opcjonalny podajnik papieru

tak

pojemność podajnika głównego

do 520 arkuszy

pojemność podajnika automatycznego (ADF)

do 130 arkuszy

możliwość drukowania kopert tak

niestandardowe wymiary nośników (szerokość)

min 85 mm

max 297 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)

min 125 mm

max 432 mm

obsługiwane rodzaje nośników

papier zwykły

papier bond

karton

papier dziurkowany

etykiety

papier firmowy

papier o niskiej gramaturze

papier wstępnie zadrukowany

papier makulaturowy

koperty

obsługiwane formaty nośników

A3

A4

A5

A6

B4

B5

SRA3

Executive

koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki

PostScript 3

PDF (1.7)

PCL 5c

PCL 6

Wyszukaj podobne

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN

tak

NFC

tak

standardowe rozwiązania komunikacyjne

USB (2.0 Hi-Speed)

Ethernet (10/100/1000Base-T)

NFC

Wi-Fi Direct

drukowanie z chmury

tak (Dropbox, One Drive i Google Drive)

| Gwarancja | 3 lata |
| --- | --- |

- Stacje robocze:

| Parametr |  | Charakterystyka (wymagania minimalne) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwarancja | 3 lata |
| Rodzaj | All in One |

Wyświetlacz

| Przekątna ekranu | 23.8 cali |
| --- | --- |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Powłoka ekranu | antyrefleksyjna |

Procesor

| Seria procesora co najmniej | Intel Core i7-11XXX |
| --- | --- |

Karta graficzna

| Karta graficzna co najmniej o parametrach | Intel Iris Xe Graphics |
| --- | --- |
| Złącza karty graficznej | 1 x HDMI |

Pamięć

| Ilość pamięci RAM | Co najmniej 16 GB |
| --- | --- |
| Rodzaj pamięci RAM | SO-DIMM DDR4 |

Dysk twardy

| Typ dysku | SSD |
| --- | --- |
| Pojemność dysku | Co najmniej 512 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe) |

Oprogramowanie

| System operacyjny | Windows 10 Pro lub Windows 11Pro |
| --- | --- |

| Złącza | 1 x HDMI 1 x RJ45 Co najmniej 2 x USB 3.2 2 x USB 3.2 Gen 2 (Typ-C) |
| --- | --- |

| Karta sieciowa | 10/100/1000 |
| --- | --- |
| Standard łączności bezprzewodowej | Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) |
| Akcesoria w komplecie | klawiatura mysz |
| Informacje o akcesoriach | bezprzewodowa klawiatura i mysz |
| Szyfrowanie | szyfrowanie TPM 2.0 |

# Dodatkowe oprogramowanie Microsoft Office 2021 Home & Business PL licencja wieczysta

- Zasilacz awaryjny:

Moc pozorna:600VA - 999VA

Moc :360W

Zabezpieczenia: termiczne, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe

Napięcie wejściowe:220/230/240 V

Częstotliwość wejściowa:50/60 Hz

Napięcie wyjściowe:230 V

Kształt napięcia wyjściowego:Modyfikowana sinusoida

Częstotliwość wyjściowa:50Hz lub 60Hz (automatyczne wykrywanie)

Gniazda: 6x Schuko (3x podtrzymanie akumulatorowe + 3x gniazda z ochroną przeciwprzepięciową)

Akumulator:1 x 12V/7Ah

Gwarancja: 24 miesiące

- Czytnik kodów kreskowych:

Bezprzewodowy

z obsługą kodów kreskowych: Code 128 i Interleaved 2 of 5

możliwość zaprogramowania automatycznego [Entera]

wyposażony w podstawkę

- Drukarka kodów kreskowych:

Obsługa języka EPL

Obsługa taśm woskowo- żywicznych i etykiet kompatybilnych z tą taśmą

Obsługa zwykłych etykiet termo transferowych

Rozdzielczość drukowania: 300 dpi

- Serwer

| Wymagania minimalne Gwarancja - 3lata |  |  |
| --- | --- | --- |
| Procesor lub procesory zapewniające wydajność 32-core, min. 2GHz Pamięć operacyjna: 96GB Przestrzeń dyskowa : 2x960GB SSD 2x 2TB HDD SATA Zainstalowany system operacyjny :Linux z obsługą konteneryzacji w środowisku uruchomieniowym Kubernetes |  |
| Serwis w miejscu instalacji serwera |

- Laptop:

| Matryca | antyrefleksyjna |
| --- | --- |
| Procesor | Co najmniej Intel Core i7-11XXX |
| Pamięć RAM | Co najmniej 16 GB |
| Dysk SSD | Co najmniej 512GB |
| Przekątna Ekranu | 15,6cali |
| Rozdzielczość | Co najmniej 1920x1080 |
| Kamera i Mikrofon | zintegrowane |
| Złącza | Co najmniej 3xusb w tym co najmniej jedno USB 3.3 Typ C |
| Dodatkowe informacje | Bluetooth, WiFI |
| Gwarancja | Co najmniej 2 lata |
| System | Win10 lub Win11 |
| Oprogramowanie biurowe | Microsoft Office 2021 Home & Business PL licencja wieczysta |

II. Część II zamówienia – sporządzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa

Spis przedmiotu zamówienia: - Diagnoza cyberbezpieczeństwa

Diagnoza cyberbezpieczeństwa:

Przeprowadzona zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik pn.: „Formularz_informacji_związanych_z_przeprowadzeniem_diagnozy_cyberbezpieczeństwa” (w załączeniu) przez osobę posiadająca uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (w załączeniu).

Diagnozę cyberbezpieczeństwa należy dostarczyć w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej.

Załączniki do opisu diagnozy cyberbezpieczeństwa:

- Formularz_informacji_związanych_z_przeprowadzeniem_diagnozy_cyberbezpieczeństwa

- Rozporządzenie Mini._Cyfryzacji_wykaz_certyfikatów_uprawniających_do_przeprowadzenia_audytu

UWAGA dotyczy części I i II zamówienia:

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one wykonanie zamówienia w zgodzie z treścią zapytania ofertowego oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, że proponowane materiały, dostawy i technologia zamienne spełniają (nie są gorsze) warunki/parametry techniczne i użytkowe zawarte w dokumentacji postępowania. Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań technicznych i użytkowych leży wyłącznie po stronie Wykonawcy. We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami producenta.