SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących  jest rozbudowa z przebudową budynku OSP na działce nr ewid. 89 w obrębie ewidencyjnym  0002  Boglewice

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót .

## 1.2. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na

celu zrealizowanie w całości  w/w remontu.

## 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacją i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących czynności związanych z wykonaniem :

a) Wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych wraz z trzpieniami usztywniającymi i wieńcami

- wymurowanie ścian przyziemia z  pustaka gazobetonowego  na zaprawie cementowo-wapiennej –  obmiar 14,56*2,15 +14,56*0,79+ 12,02*3*1,47  +7,32*1,4+7,21 *2,0 - (0,24*14 *1,47)

- wykonanie słupów usztywniających  -obmiar 0,24*0,24*1,5*14- oraz  wieńcy zbrojonych drutem żebrowanym  4 x 4   x  Ø 12  i  strzemiona Ø 6 co 25 cm-    -obmiar (14,56+12,02)*2+(12,02+7,32+7,21) *0,24*0,24+ (14,56*0,44*0,15-

wykonanie ścian działowych  z pustaków   gazobetonowych  grubości 12 cm--obmiar 5,03+4,57+3,79* 2,89+(2,2*2 *2)

-wykonanie wieloprzewodowych  kominów  wolno stojących  z pustaków Schiedel.- obmiar 0,68*0,25*5,81= 5,81 mb.

b)  Wykonanie konstrukcji dachowej  z   pokryciem   płytą warstwową  z wypełnieniem poliuretanowym o gr. 12 cm.

- wykonanie  konstrukcji dachowej z dwuteownika    IPE 200 obmiar 4* 14,72

-  pokrycie budynku  płytą poliuretanową o gr. 12 cm- obmiar 192 m 2

-  wykonanie obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy

ocynkowanej powlekanej - obmiar 15*0,6 + 15*0,5 oraz 15*0,35

- montaż rynien  dachowych  z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm –

obmiar 15 m

- rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. 110  mm-obmiar 2*5 m

c) Montaż  stolarki okiennej i drzwiowej

-montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką

obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 -obmiar 1,5*1,5*2 szt

- montaż skrzydeł  drzwiowych  płytowych  wewnętrznych  z ościeżnicami o powierzchni

do 2,0 m2   fabrycznie wykończonych - obmiar0,8*2,0*10 szt

- montaż drzwi zewnętrznych   pełnych dwuskrzydłowych z ościeżnicą o powierzchni

ponad 1.5 m2- obmiar 1,5*2,4 - 1 szt.

- montaż ściany uchylnej  zewnętrznej - wrota   pełne ocieplone o powierzchni ponad 2

m2- obmiar 3,58*3,78 - 1 szt.

d)  Wykonanie posadzek betonowych

- wykonanie izolacji poziomej z folii budowlanej - - obmiar 11,5*13,8

- wykonanie izolacje cieplnej  i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych  na sucho - jedna

warstwa o grubości 10 cm

- wykonanie posadzki cementowej grubości 7,5 cm zatartej na gładko   wykonywanej przy

użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 -obmiar 7,08*11,78

- wykonanie posadzki przemysłowej - -obmiar  6,76*12,02

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Materiały stosowane do remontu – wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa jakości oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w innym miejscu.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów budowlanych powinny być zgodne z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych” t.I.

Wykonawca na własny koszt dokona  wywiezienia i  utylizacji zdemontowanego materiału z rozbiórki.

## 2.2. Materiały do wykonania ścian zewnętrznych i wewnętrznych przyziemia.

-  Ściany wykonać z pustaków  gazobetonowych odmiany 600 o grubości 24  i 12  cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- słupy usztywniające oraz wieńce żelbetowe  wylewane na budowie z betony C20/25, zbrojone drutem  żebrowanych 4 x Ø 12 klasy A-IIIN (Rb500) i strzemiona Ø 6 klasy A-IIIN (RG500)  co 25 cm.

- przewody kominowe z pustaków Schiedel

2.4 Materiały do wykonania konstrukcji dachowej wraz z pokryciem.

- konstrukcja  dachowa  z dwuteownika    IPE 200

-  pokrycie budynku  płytą poliuretanową o gr. 12 cm

-  obróbki  blacharskie  z gotowych elementów prefabrykowanych  z blachy

ocynkowanej powlekanej

- montaż rynien  dachowych  z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm –

- rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. 110  mm-obmiar 2*5 m

2.5 Stolarka okienna i drzwiowa

-  Zastosować stolarkę okienną z PVC według  technologii wybranej firmy o

współczynniku Uk max 90 W//m2K.

- Zastosować stolarkę drzwiową  zewnętrzną  według  technologii wybranej firmy o współczynniku Uk max 1,3W//m2K.

- Zastosować stolarkę drzwiową wewnętrzną drewnianą płycinową trzy zawiasową

2.6 Materiały do wykonania  posadzek betonowych

- wykonanie posadzek polega na   , wykonaniu    izolacji z foli polietylenowej szerokiej  o grubości 0,3 mm, ocieplonej styropianem EPs  100 o grubości 10 cm oraz zalanie posadzki betonowej   grubości 7,5 cm z betonu C20/25

- wykonanie posadzki przemysłowej  polega na     wykonaniu    izolacji z foli polietylenowej szerokiej  o grubości 0,3 mm, ocieplonej styropianem EPs  100 o grubości 10 cm oraz zalanie posadzki betonowej   grubości  9,5 cm oraz  utwardzonej opiłkami stalowymi  na grubości 30 mm,  z betonu C20/25

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby  tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i właścicielem obiektu, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

# 3. sprzęt

3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w   projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z ze wskazaniami inspektora i  terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający istotne jego właściwości techniczne, np. dopuszczalny udźwig, nośność lub inne dane ważne dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie

Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu.

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca co najmniej następujące dane:

nazwę i adres producenta,

oznaczenie ( nazwę handlową),

wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

# 5. wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami   projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

# 6. kontrola jakości

## 6.1. Zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót muszą być zgodne z wymaganiami dotyczącymi kontroli jakości robót zawartych w Polskich Normach, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” [9] oraz  z  „Wymaganiami ogólnymi” Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00.

Kontrola związana z wykonaniem poszczególnych elementów    powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

6.2. Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw

- dostarczane na plac budowy  materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego

- kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych

- w przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB, należy przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne, zgodnie z obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami

- w przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest  na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej  normie

- wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy

## 6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te  materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  i które spełniają wymogi SIWZ

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

# 7. obmiar robót

Ogólne   obmiary robót podane są w kosztorysie ofertowym.

Jednostkami  obmiarowymi  dla  prac  związanych  z  robotami remontowymi jest – m2 oraz m bieżący

# 8. odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru wraz  z komisją powołaną przez Wójta.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

10.Zalecenia dla wykonawcy

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ” oraz Polskimi Normami.

Sporządził: Mirosław Sotek –Główny specjalista ds. budownictwa drogownictwa i inwestycji gminnych