SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących   ocieplenia wraz z wykonaniem tynku silikonowego oraz instalacji c.o. dla  4  samodzielnych lokali mieszkalnych,   budynku komunalnego przy ul. Kasztanowej nr 5 usytuowanego   na działce nr ewid. 334 w obrębie ewidencyjnym  0005 Jasieniec 2.

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót .

## 1.2. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na   celu zrealizowanie w całości  w/w robót

## 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacją i poleceniami nadzoru inwestorskiego

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących czynności związanych z wykonaniem :

1. Ocieplenia  budynku styropianem wraz z wykonaniem tynku  elewacyjnego i izolacją pionową ścian fundamentowych.

a) wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych  (nadziemnych) budynku           styropianem grubości 15 cm (glify okienne i drzwiowe 2 cm)     wraz z tynkiem silikonowym elewacyjnym  cienkowarstwowym                                                                                                          b) wykonanie izolacji pionowej wraz z ociepleniem  ścian fundamentowych styropianem fundamentowym EPS 100 o współczynniku lambda    < 0,036 W/mK                                                                                                                                        c) wymiana 3 szt okien                                                                                                              d)  wymiana  drzwi zewnętrznych drewnianych dwudzielnych  na dwudzielne stalowe

e) wykonanie opaski budynku z kostki betonowej grubości 6 cm zabezpieczonej obrzeżem 8x30x1 m.                                                                                                             2  Instalacji centralnego ogrzewania w 4  (samodzielnych) lokalach mieszkalnych budynku komunalnego ( budynek jedno piętrowy bez podpiwniczenia ), powierzchnia lokali: Nr 1- 39,21 m 2, Nr 2- 46,33 m 2, Nr 3- 49,23 m 2, Nr 4- 49,05 m 2

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Materiały stosowane do remontu – wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa jakości oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w innym miejscu.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów budowlanych powinny być zgodne z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych” t.I.

Wykonawca na własny koszt dokona  wywiezienia i  utylizacji zdemontowanego materiału z rozbiórki.

## 2.2. Materiały do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych i fundamentowych

- styropian elewacyjny o współczynniku lambda  < 0,038 W/mK

- styropian  fundamentowy  EPS 100 o współczynniku lambda   < 0,036

W/mK

-  folia kubełkowa

-  tynk elewacyjny – silikonowy

-  siatka  elewacyjna z włóka szklanego o gramaturze min. 160g/,2

-   cokół budynku z tynku żywicznego o gr. do  2 mm

-  obróbki  blacharskie  z gotowych elementów prefabrykowanych lub   z blachy

ocynkowanej powlekanej

- kolana rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej o gr. min. 0,55 mm

okrągłe o śr. 110  mm

- izolacja pionowa ścian fundamentowych –  2 x lepik asfaltowy wraz z

gruntowaniem  lub  2 x masa bitumiczna

- opaska budynku z kostki brukowej szarej o grubości 6 cm

- obrzeże 8 x30 cm x1 m

2.5 Stolarka okienna i drzwiowa

-  Zastosować stolarkę okienną z PVC według  technologii wybranej firmy o

współczynniku Uk max 0,9 W//m2K.

- Zastosować stolarkę drzwiową   stalową zewnętrzną dwudzielna  według  technologii wybranej firmy o współczynniku Uk max 1,3W//m2K.

2.6 Materiały do wykonania  instalacji centralnego ogrzewania

- instalacja z rur stalowych czarnych o średnicy od Ø 25 do Ø 15  ( dopuszcza się

rury zgrzewane typu PP-R, miedziane bez szwu o połączeniach lutowanych lub

na zacisk )

- kształtki do c.o.  tożsame  dopasowane do zastosowanych rur

- piec do c.o. firmy PEREKO  QmPell  EVO   o mocy 8kW z wbudowanym

zasobnikiem na pellet  oraz posiadający wentylator i sterownik PLUM lub

równoważny

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby  tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i właścicielem obiektu, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

# 3. sprzęt

3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w   projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  ze wskazaniami inspektora i  terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający istotne jego właściwości techniczne, np. dopuszczalny udźwig, nośność lub inne dane ważne dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie

Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu.

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca co najmniej następujące dane:

nazwę i adres producenta,

oznaczenie ( nazwę handlową),

wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

# 5. wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami   projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

# 6. kontrola jakości

## 6.1. Zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót muszą być zgodne z wymaganiami dotyczącymi kontroli jakości robót zawartych w Polskich Normach, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” [9] oraz  z  „Wymaganiami ogólnymi” Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00.

Kontrola związana z wykonaniem poszczególnych elementów    powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

6.2. Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw

- dostarczane na plac budowy  materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego

- kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych

- w przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB, należy przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne, zgodnie z obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami

- w przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest  na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej  normie

- wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy

## 6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te  materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  i które spełniają wymogi SIWZ

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

# 7. obmiar robót

Przygotowany   obmiar  robót  podany   w przedmiarze robót  stanowi załącznik pomocniczy do  przygotowania stosownej oferty

Jednostkami  obmiarowymi  dla  prac  związanych  z  robotami remontowymi jest – m2  oraz m bieżący

# 8. odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru wraz  z komisją powołaną przez Wójta.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

10.Zalecenia dla wykonawcy

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ” oraz Polskimi Normami i  pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy

Sporządził: Mirosław Sotek –Główny specjalista ds. budownictwa drogownictwa i inwestycji gminnych