|  |  | Egz. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 160511W NA DZIAŁCE O NR EWID. 332/1 W MIEJSCOWOŚCI SŁOMCZYN, POWIAT GRÓJECKI |  |  |  |
| NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160511W NA DZIAŁCE O NR EWID. 332/1 W MIEJSCOWOŚCI SŁOMCZYN, POWIAT GRÓJECKI |  |  |  |
| ADRES: DZIAŁKA O NR EWID. 332/1, POWIAT GRÓJECKI, GMINA GRÓJEC |  |  |  |
| STADIUM: - PROJEKT WYKONAWCZY - DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH |  |  |  |
| BRANŻA: - DROGOWA |  |  |  |
| NR EWID.: DZIAŁKA O NR EWID. 332/1 OBRĘB 0032 SŁOMCZYN JEDNOSTKA EWID. 140605_5 GRÓJEC-OBSZAR WIEJSKI |  |  |  |
| INWESTOR: BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRÓJEC UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC |  |  |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO INŻYNIERSKIE ŁUKASZ WIDALSKI, SZCZĘSNA, UL. TRUSKAWKOWA 5, 05-600 GRÓJEC TEL. 512 425 611 |  |  |  |
| PROJEKTANT: MGR INŻ. ŁUKASZ WIDALSKI | NR UPR. MAZ/0143/POOD/12 |  |  |
| DATA OPRACOWANIA: MARZEC 2022 R |  |  | NR TOMU: I |

Spis treści

I.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANA	3

II.    KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PIIB PROJEKTANTA	5

III.	CZĘŚĆ OPISOWA	9

A.CZĘŚĆ INFORMACYJNO - OGÓLNA	10

1.  Nazwa obiektu budowlanego	10

2.  Nazwa inwestora	10

3. Nazwa jednostki projektującej	10

4. Skład zespołu projektowego	10

5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania	10

5.1    Podstawa opracowania	10

5.2    Wykaz działek objętych inwestycją	10

5.3    Mapy	10

5.4  Dane o zieleni	10

B.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	11

1.	Przedmiot inwestycji	11

2.	Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki	11

3.	Opis projektowanego zagospodarowania terenu	11

3.1	 Założenia projektowe	11

3.2 Rozwiązania wysokościowe	11

3.3 Roboty ziemne	12

3.4 Konstrukcja nawierzchni	12

3.4 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu	13

4.	Analizy i opis ochrony środowiska, dane charakteryzujące inwestycję	13

5.	Obowiązujące przepisy w zakresie projektowania inwestycji	13

6.	Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko	13

IV.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	16

Rys 01 – Plan orientacyjny [1:20 000]	17

Rys 02 – Projekt zagospodarowania terenu [1:500]	18

Rys 03 – Niweleta [1:500/50]	19

Rys 04 – Przekrój poprzeczny typowy [1:50]	20

# I.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANA

Szczęsna, marzec 2022 r.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany oświadczam, że projekt:

„Przebudowa drogi gminnej nr 160511W na działce o nr ewid. 332/1 w miejscowości Słomczyn, powiat grójecki” - został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć (art. 34 ust. 3 pkt. 3d, Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poźń. zmianami.).

| Funkcja | Nazwisko i imię | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektant branży drogowej: | mgr inż. Łukasz Widalski upr.: MAZ/0143/POOD/12 |  |

# II.    KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PIIB    
 PROJEKTANTA

# CZĘŚĆ OPISOWA

# A.CZĘŚĆ INFORMACYJNO - OGÓLNA

## 1.  Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 160511W na działce o nr ewid. 332/1 
w miejscowości Słomczyn, powiat grójecki.

## 2.  Nazwa inwestora

Burmistrz Miasta i Gminy Grójec,

ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec.

## 3. Nazwa jednostki projektującej

Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, Szczęsna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Grójec.

4. Skład zespołu projektowego

Projekt został wykonany przez projektanta branży drogowej:

Łukasz Widalski,  nr upr. MAZ/0143/POOD/12.

5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania

5.1    Podstawa opracowania

- umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Grójec a Biurem Inżynierskim Łukasz Widalski,

- mapa archiwalna w skali 1:500,

- inwentaryzacja własna,

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. Nr 1186, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami z nią związanymi;

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- wszystkie obowiązujące przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

5.2    Wykaz działek objętych inwestycją

Inwestycja jest realizowana na działce o nr ewid. 332/1, obręb 0032 Słomczyn, jednostka ewid. 140605_5 Grójec – obszar wiejski.

5.3    Mapy

Projekt został sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:500.

5.4  Dane o zieleni

Inwestycja nie znajduje się na terenach objętych obszarem NATURA 2000.

W obrębie inwestycji brak zieleni szczególnie chronionej. Projekt nie zakłada wycinki drzew.

# B.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 160511W na działce o nr ewid. 332/1 
w miejscowości Słomczyn, powiat grójecki.

## Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki

Inwestycja znajduje się w miejscowości Słomczyn. W stanie istniejącym wlot skrzyżowania z drogą powiatową 1648W ma nawierzchnię bitumiczną, na dalszym odcinku droga gminna ma nawierzchnię utwardzoną kruszywem. Droga nie posiada chodników.

Otoczenie przebudowywanej drogi stanowi zabudowa mieszkalna oraz obszary użytkowane rolniczo. 
W pasie przebudowywanej drogi brak jest sieci uzbrojenia terenu. Na działkach przylegających do pasa drogowego znajdują się sieci wodociągowe. Ponadto w trakcie robót ziemnych mogą wystąpić nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, które w trakcie robót powinny być odpowiednio zabezpieczone.
Obszar terenu objętego niniejszym opracowaniem oraz jego zagospodarowanie przedstawiono na rysunku nr 2 -„Projekt zagospodarowania terenu”.

## Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zaprojektowano drogę o jezdni bitumicznej (nawierzchnia twarda ulepszona), jednojezdniową, dwukierunkową o szerokości jezdni 5,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75m utwardzonymi kruszywem łamanym i pochyleniem poprzecznym 6-8%.  Zaprojektowano spadek jezdni daszkowy o nachyleniu poprzecznym 2%.

W ramach inwestycji należy pogłębić, oczyścić i wyprofilować rowy drogowe na długości przebudowywanej drogi.

Wzdłuż drogi należy wybudować kanał technologiczny, zgodnie z lokalizacją na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

  - Założenia projektowe

- Kategoria drogi – gminna,

- Klasa drogi – D,

- Kategoria ruchu – KR1,

- Szerokość jezdni – 5,00

- Rodzaj nawierzchni – projektowana naw. bitumiczna (nawierzchnia twarda ulepszona),

- Zjazdy – o nawierzchni z kruszywa,

- Prędkość projektowa Vp – 30 km/h,

- Dopuszczalny nacisk na oś – 115 kN.

- Pobocze – gruntowe o szerokości 0,75 m

  - Rozwiązania wysokościowe

Przekrój podłużny drogi należy dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu z zachowaniem wymaganych spadków podłużnych i łuków pionowych w celu zapewnienia odpowiedniej płynności niwelety oraz skutecznego odwodnienia.  Niweletę drogi przedstawiono na rys 03.

Wszelkie ewentualne rozbieżności pomiędzy terenem istniejącym wykazane w dokumentacji projektowej, 
a inaczej rozpoznane w terenie należy zgłaszać przed realizacją robót w celu rozstrzygnięcia przyczyn takiego stanu. Realizacja robót w takim przypadku musi być wstrzymana do czasu określenia na budowie rozwiązań korygujących. Nieznaczne rozbieżności nie mające wpływu na jakość, parametry techniczne 
i zakres rozwiązań ujętych w projekcie mają być korygowane na bieżąco na budowie pod nadzorem kierownika budowy i obsługi geodezyjnej.

3.3 Roboty ziemne

Zakres robót ziemnych obejmuje wykopy gruntu rodzimego i jego utylizację w zakresie wynikającym z korytowania terenu pod konstrukcje nawierzchni drogowych.

Rzeczywisty zakres wykopów warstw nasypów niekontrolowanych należy ustalić na budowie w zależności od:

- grubości warstwy nasypów niekontrolowanych w terenie

- poziomu projektowanego koryta w odniesieniu do poziomu zalegania nasypów niekontrolowanych

- możliwości zagęszczenia istniejącego podłoża gruntowego do wymaganych wskaźników zagęszczenia

Przed wykonywaniem konstrukcji nawierzchni należy podłoże wyprofilować i zagęścić zgodnie z wymogami norm technicznych. Roboty ziemne muszą być wykonywane zgodnie z normą PN-S-02205. W czasie wykonywania robót należy zapewnić właściwe zagęszczenie poszczególnych warstw. Technologia robót musi zapewniać prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologię odwodnienia wykopów opracuje Wykonawca.

3.4 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni została zaprojektowana zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (załącznik do zarządzenia nr 31 GDDKiA z dnia 16.06.2014r.)

Założenia projektowe:

- droga dojazdowa,

- kategoria ruchu KR1,

- nawierzchnia podatna.

| Konstrukcja nr 1 | NAWIERZCHNIA JEZDNI I ZJAZDÓW |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | - warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S | 4 cm |
| 2 | - warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W | 5 cm |
| 3 | - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 | 25 cm |
| 4 | - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2, na powierzchni E2≥100 MPa | 15 cm |

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym musi być wykonywana metodą produkcji w wytwórniach stacjonarnych.

3.5	Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Zestawienie powierzchni i długości:
- długość przebudowywanej drogi ~201m

- szerokość jezdni - 5,00 m,

- szerokość poboczy - 0,75m,

- powierzchnia jezdni bitumicznej - 1030m2

## Analizy i opis ochrony środowiska, dane charakteryzujące inwestycję

- Projektowana inwestycja nie ma cech zagrażających dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników 
oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania działki nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska.

- roboty drogowe będą prowadzone głównie w technologii zmechanizowanej i ręcznej. W miejscach
zbliżeń do istniejącej infrastruktury technicznej prace będą wykonywane ręcznie pod ścisłym nadzorem kierownika budowy.

- nie przewiduje się wariantowych rozwiązań przedsięwzięcia.

- pracujący sprzęt na placach będzie miał własne środki napędowe i nie wymaga zasilania zewnętrznego. Stosowane materiały kamienne jak kruszywo łamane, pospółka pochodzą ze źródeł  kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celów technologicznych będzie dowożona w  beczkowozach.

## Obowiązujące przepisy w zakresie projektowania inwestycji

- . Ustawa z dn. 27.03.03 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- . Ustawa z dn. 07.07.94 r. - Prawo budowlane.

- . Ustawa z dn. 21.03.85 r. o drogach publicznych.

- .	Rozporządzenie z dn. 02.03.99 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  
    drogi publiczne i ich usytuowanie.

- . Rozporządzenie z dn. 12.04.02 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie.

## Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko

FAZA BUDOWY

Hałas

Hałas, który będzie powstawał podczas prac budowlanych, będzie wyłącznie związany z pracą maszyn oraz ruchem pojazdów ciężarowych. Na rozmiar uciążliwości akustycznej będzie mieć wpływ czas realizacji procesu inwestycyjnego i jednoczesność pracy wielu maszyn i urządzeń. Praktycznie nie ma możliwości stosowania zabezpieczeń akustycznych w fazie budowy. Jedyna możliwość ograniczania emisji hałasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hałasu 
do środowiska.

Jest to uciążliwość przemijająca, jednakże wskazane jest wykonywanie robót budowlanych w rejonie zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej (600 – 2200).

Powietrze

Uciążliwość dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowić będzie pył powstający podczas pracy maszyn i urządzeń wykonujących roboty ziemne. Wymienione uciążliwości o charakterze niezorganizowanym mogą być okresowo dokuczliwe ale biorąc pod uwagę przejściowość prac budowlanych należy uznać, że ten etap nie spowoduje trwałych, negatywnych zmian w środowisku wywołanych zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wpływ wykonywanych robót na jakość i ilość odprowadzanych ścieków oraz wody gruntowe może być wyraźny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy 
nie będą powodować powstawania istotnych ilości ścieków. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy będą służyć głównie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym należy zwracać uwagę na składowanie podręcznych zapasów paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposób prowadzenia napraw awaryjnych maszyn i pojazdów. Podczas tych czynności mogą występować wycieki paliwa, olejów 
i innych płynów eksploatacyjnych, które mogą zanieczyścić wodę i glebę.

Środowisko gruntowo - wodne

Na terenie budowy będą miały miejsce bezpośrednie mechaniczne przekształcenia środowiska gruntowo- wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roślinnej. Przy przebudowie ulicy wystąpią zmiany środowiskowa gruntowo – wodnego:

- . czasowego zakłócenia swobodnego spływu wód opadowych,

- . wzmożonego ruchu ciężkiego sprzętu budowlanego.

Zanieczyszczenie wód i gleb w czasie wykonywania robót ziemnych może nastąpić głównie w wyniku:

- .	wycieku substancji z niewłaściwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiorników oraz źle 
     konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urządzeń i samochodów,

- . przenikania szkodliwych substancji do gleb, wód powierzchniowych i podziemnych na skutek 
     niewłaściwego składowania materiałów budowlanych lub podczas wykonywania robót a także 
     na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiałów niebezpiecznych lub opakowań.

Są to sytuacje awaryjne, które przy odpowiednim nadzorze oraz dbałości i porządku na placu budowy nie powinny się wydarzyć.

Odpady

W fazie budowy omawianego przedsięwzięcia będą powstawać odpady. Źródłem odpadów będą:

- roboty ziemne,

- ułożenie nawierzchni.

Niektóre uciążliwości i niekorzystne oddziaływania inwestycji w fazie budowy mogą być ograniczone 
a ich charakter będzie w większości tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem robót. Roboty budowlane aby spełniać wymagania związane z ochroną środowiska powinny być poprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem robót uwzględniającym zabezpieczenia, w którym zapewni się:

1.	odpowiednią organizację placu budowy aby na skutek braku porządku, niewłaściwego   
     zabezpieczenia  zbiorników, materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami nie doszło   
     do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku,

2. sprawny sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego   
     prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające 
     niekorzystne oddziaływanie na środowisko,

3.  stały nadzór nad wykonawcami robót i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny być prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wycieków paliwa), które po zakończeniu pracy lub w przypadku awarii należy odprowadzić na miejsce postoju o szczelnej nawierzchni uniemożliwiającej przedostawanie się zanieczyszczeń ropopochodnych do środowiska gruntowo -  wodnego. W całym cyklu organizacji budowy, należy zwrócić uwagę na właściwy transport materiałów i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy należy postępować zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami i instrukcjami.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji robót Wykonawca będzie:

1)  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
     dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
     lub uciążliwości dla środowiska, osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego    
     hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu   
     działania,

3)  stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

4) w przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia.   
    Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie odpadów, 
    ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego   
    tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

## Rys 01 – Plan orientacyjny [1:20 000]

## Rys 02 – Projekt zagospodarowania terenu [1:500]

## Rys 03 – Niweleta [1:500/50]

## Rys 04 – Przekrój poprzeczny typowy [1:50]