|  |  | Egz. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 160511W NA DZIAŁCE O NR EWID. 332/1 W MIEJSCOWOŚCI SŁOMCZYN, POWIAT GRÓJECKI |  |  |  |
| NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160511W NA DZIAŁCE O NR EWID. 332/1 W MIEJSCOWOŚCI SŁOMCZYN, POWIAT GRÓJECKI |  |  |  |
| ADRES: DZIAŁKA O NR EWID. 332/1, POWIAT GRÓJECKI, GMINA GRÓJEC |  |  |  |
| STADIUM: - PROJEKT WYKONAWCZY - DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH |  |  |  |
| BRANŻA: - STAŁA ORGANIZACJA RUCHU |  |  |  |
| NR EWID.: DZIAŁKA O NR EWID. 332/1 OBRĘB 0032 SŁOMCZYN JEDNOSTKA EWID. 140605_5 GRÓJEC-OBSZAR WIEJSKI |  |  |  |
| INWESTOR: BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRÓJEC UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC |  |  |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO INŻYNIERSKIE ŁUKASZ WIDALSKI, SZCZĘSNA, UL. TRUSKAWKOWA 5, 05-600 GRÓJEC TEL. 512 425 611 |  |  |  |
| PROJEKTANT: MGR INŻ. ŁUKASZ WIDALSKI | NR UPR. MAZ/0143/POOD/12 |  |  |
| DATA OPRACOWANIA: MARZEC 2022 R |  |  | NR TOMU: I |

SPIS TREŚCI

A.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	INFORMACJE OGÓLNE	3

1.1.	 Przedmiot opracowania	3

1.2.	 Nazwa Inwestora	3

1.3.	 Nazwa jednostki projektowej	3

1.4.	 Podstawa opracowania	3

1.5.	 Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu.	4

1.6.	 Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.	4

2.	CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE	4

3.	OPIS STANU PROJEKTOWANEGO	4

B.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	6

Rys. 01 - Plan orientacyjny 1:20 000	7

Rys. 02 - Plan organizacji ruchu – 1:500	8

  - CZĘŚĆ OPISOWA

# INFORMACJE OGÓLNE

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 160511W na działce o nr ewid. 332/1 w miejscowości Słomczyn, powiat grójecki.

## Nazwa Inwestora

Burmistrz Miasta i Gminy Grójec,

ul. Józefa Piłsudskiego 47,

05-600 Grójec.

## Nazwa jednostki projektowej

BIURO INŻYNIERSKIE Łukasz Widalski,

Szczęsna, ul. Truskawkowa 5,

05-600 Grójec.

## Podstawa opracowania

- Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2021 r.  poz. 450, poz. 463 );

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U.02.170.1393)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem z dnia 23 września 2003 r. (Dz.U. z 2017 r., poz.784);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U.03.220.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.);

- Inwentaryzacja własna oznakowania (24.08.2021r.)

## Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu.

Zmiana stałej organizacji ruchu po rozbudowie drogi gminnej nr 160511W na działce o nr ewid. 332/1 w miejscowości Słomczyn, powiat grójecki.

## Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu IV kwartał 2022r.

# CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE

Inwestycja znajduje się w miejscowości Słomczyn. W stanie istniejącym wlot skrzyżowania typu T z drogą powiatową 1648W ma nawierzchnię bitumiczną, 
na dalszym odcinku droga gminna ma nawierzchnię utwardzoną kruszywem. Droga nie posiada chodników. Otoczenie przebudowywanej drogi stanowi zabudowa mieszkalna oraz obszary użytkowane rolniczo.

Charakterystyka drogi nr 160511W:

- Kategoria drogi – gminna

- Klasa – lokalna [L]

- Kategoria ruchu – KR1,

- Prędkość projektowa Vp – 30 km/h,

- Dopuszczalny nacisk na oś – 115 kN.

- Przekrój uliczny

- Liczba pasów ruchu 1x2

- Szerokość jezdni ~5m

- Rodzaj nawierzchni – gruntowa ulepszona

- Brak chodników

# OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zaprojektowano drogę o jezdni bitumicznej (nawierzchnia twarda ulepszona), jednojezdniową, dwukierunkową o szerokości jezdni 5,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75 m utwardzonymi kruszywem łamanym 
i pochyleniem poprzecznym 6-8%.  Zaprojektowano spadek jezdni daszkowy 
o nachyleniu poprzecznym 2%.

W ramach inwestycji zaprojektowano znaki A-7 i D-1 z tabliczkami T-6 
na skrzyżowaniu przebudowywanej drogi gminnej z drogą powiatową 1648W. Dodatkowo zaprojektowano znak A-30 z tabliczką T-1 (50m) oraz tabliczką tekstową o treści „Koniec nawierzchni twardej”.

Zmiany w organizacji ruchu przedstawiono na rys 01 – Plan organizacji ruchu kolorem czerwonym.

  - CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys 01 - Plan orientacyjny			1:20 000

Rys 02 - Plan organizacji ruchu 		1:500

## Rys. 01 - Plan orientacyjny	1:20 000

## Rys. 02 - Plan organizacji ruchu – 1:500