BIURO INŻYNIERSKIE 
Łukasz Widalski

Szczęsna, ul. Truskawkowa 5
05-600 Grójec

Egz. Nr

Faza:  Materiały do opinii

Inwestor:

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRÓJEC

UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 47

05-600 GRÓJEC

Temat:

Projekt stałej organizacji ruchu

dla inwestycji:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160525W W MIEJSCOWOŚCI GRUDZKOWOLA

Droga gminna nr 160525W na odcinku od km 0+000,00 do km 0+560,00

Projektant:  mgr inż. Łukasz Widalski

upr nr MAZ/0143/POOD/12

Szczęsna, marzec 2022 r.

Spis treści

A.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	INFORMACJE OGÓLNE	3

1.1.	Przedmiot opracowania	3

1.2.	Nazwa Inwestora	3

1.3.	Nazwa  jednostki projektowej	3

1.4.	Podstawa opracowania	3

1.5.	Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu.	3

1.6.	Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.	4

2.	CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE	4

3.	OPIS STANU PROJEKTOWANEGO	4

B.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	7

Rys. 01 - Plan orientacyjny	1:20 000	8

Rys. 02 - Plan organizacji ruchu – 1:500	9

  - CZĘŚĆ OPISOWA

# INFORMACJE OGÓLNE

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt stałej organizacji ruchu  obowiązujący po przebudowie drogi gminnej nr 160525W w miejscowości Grudzkowola, gmina Grójec, powiat grójecki.

## Nazwa Inwestora

Burmistrz Miasta i Gminy Grójec

ul. Józefa Piłsudskiego 47

05-600 Grójec

## Nazwa  jednostki projektowej

BIURO INŻYNIERSKIE Łukasz Widalski

Szczęsna, ul. Truskawkowa 5

05-600 Grójec

## Podstawa opracowania

- Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2021 r.  poz. 450, poz. 463 );

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U.02.170.1393)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem z dnia 23 września 2003 r. . (Dz.U. z 2017 r., poz.784);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U.03.220.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.);

- Inwentaryzacja własna oznakowania.

## Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu.

Projekt stałej organizacji ruchu obowiązującej po przebudowie drogi gminnej.

## Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu IV kwartał 2022r.

# CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE

Inwestycja znajduje się w miejscowości Grudzkowola. W stanie istniejącym droga gminna posiada nawierzchnię utwardzoną kruszywem. Droga nie posiada chodników.

Otoczenie przebudowywanej drogi stanowią głównie obszary użytkowane rolniczo. 
Istniejące oznakowanie przedstawiono na rys 02 – Plan organizacji ruchu kolorem szarym.

Charakterystyka drogi nr 160525W:

- Kategoria drogi – gminna

- Przekrój drogowy

- Liczba pasów ruchu 1x2

- Szerokość jezdni – zmienna

- Rodzaj nawierzchni – gruntowa i gruntowa ulepszona

- Chodnik – brak

- Klasa drogi L - lokalna

# OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zaprojektowano drogę o jezdni bitumicznej (nawierzchnia twarda ulepszona), jednojezdniową, dwukierunkową o szerokości jezdni 4,50m, za wyjątkiem wlotu skrzyżowania z DP 1638W o szerokości 5,0m.

Zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0,75m, utwardzone kruszywem łamanym z pochyleniem poprzecznym 6-8%.  Zaprojektowano spadek jezdni daszkowy o nachyleniu poprzecznym 2%.

Założenia projektowe:

- Kategoria drogi – gminna,

- Klasa drogi – D,

- Kategoria ruchu – KR1,

- Szerokość jezdni – 4,5 - 5,00

- Rodzaj nawierzchni – projektowana naw. bitumiczna (nawierzchnia twarda ulepszona),

- Zjazdy – o nawierzchni z kruszywa,

- Prędkość projektowa Vp – 30 km/h,

- Dopuszczalny nacisk na oś – 115 kN.

- Pobocze – gruntowe o szerokości 0,75 m

W ramach inwestycji zaprojektowano oznakowanie w pasie drogowym  drogi powiatowej 1638W, znaki A-6b i A-6c w odległości 50m od skrzyżowania z przebudowywaną drogą. Wykonana zostanie również linia P-13. (wykonanie powyższych znaków wg. odrębnego opracowania). Należy wymienić znak A-7 na nowy.

Projektowane znaki przedstawiono na rys 02 – Plan organizacji ruchu kolorem niebieskim.

Wykaz projektowanych znaków:

- Znaki pionowe:

A-6b – 1 szt.(ustawienie znaku wg. odrębnego opracowania)

A-6c – 1 szt. (ustawienie znaku wg. odrębnego opracowania)

A-7 – 1 szt. (wymiana na nowy)

- Znaki poziome:

P-13 – 7m (wykonanie znaku wg. odrębnego opracowania)

Karta uzgodnień dla projektu stałej organizacji ruchu

| 1 | Gmina Grójec ul. J. Piłsudskiego 47 05-600 Grójec |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Starostwo Powiatowe w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec |  |

  - CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys 01 - Plan orientacyjny			1:20 000

Rys 02 - Plan stałej organizacji ruchu 		1:500

## Rys. 01 - Plan orientacyjny	1:20 000

## Rys. 02 - Plan organizacji ruchu – 1:500