|  |  | Egz. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT REMONTU NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ W GRÓJCU NA DZIAŁKACH EWIDENCYJNYCH NR: 4253, 4025/2, 916/2, 916/3, 916/5 |  |  |  |
| NAZWA OBIEKTU: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ W GRÓJCU NA DZIAŁKACH EWIDENCYJNYCH NR: 4253, 4025/2, 916/2, 916/3, 916/5 |  |  |  |
| ADRES: DZIAŁKI EW. NR: 4253, 4025/2, 916/2, 916/3, 916/5 OBRĘB 0001 GRÓJEC JEDNOSTKA EWID. 140605_4 GRÓJEC |  |  |  |
| STADIUM: - PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |
| BRANŻA: - DROGOWA |  |  |  |
| INWESTOR: BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRÓJEC UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC |  |  |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO INŻYNIERSKIE ŁUKASZ WIDALSKI, SZCZĘSNA, UL. TRUSKAWKOWA 5, 05-600 GRÓJEC TEL. 512 425 611 |  |  |  |
| PROJEKTANT: MGR INŻ. ŁUKASZ WIDALSKI | NR UPR. MAZ/0143/POOD/12 |  |  |
| DATA OPRACOWANIA: MAJ 2022 R |  |  | NR TOMU: I |

Spis treści

I.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANA	3

II.    KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PIIB      PROJEKTANTA	5

III.	CZĘŚĆ OPISOWA	9

A.CZĘŚĆ INFORMACYJNO - OGÓLNA	10

1.  Nazwa obiektu budowlanego	10

2.  Nazwa inwestora	10

3. Nazwa jednostki projektującej	10

4. Skład zespołu projektowego	10

5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania	10

5.1    Podstawa opracowania	10

5.2    Wykaz działek objętych inwestycją	10

5.3    Mapy	10

5.4  Dane o zieleni	10

B.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	11

1.	Przedmiot inwestycji	11

2.	Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki	11

3.	Opis projektowanego zagospodarowania terenu	11

3.1	Rozwiązania wysokościowe	11

3.2	Konstrukcja nawierzchni	11

3.3	Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu	12

3.4	Odwodnienie	12

4.	Analizy i opis ochrony środowiska, dane charakteryzujące inwestycję	12

5.	Obowiązujące przepisy w zakresie projektowania inwestycji	13

6.	Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko	13

IV.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	16

Rys 01 – Plan orientacyjny [1:20 000]	17

Rys 02 – Projekt zagospodarowania terenu [1:500]	18

Rys 03 – Niweleta [1:500/50]	19

Rys 04 – Przekrój poprzeczny drogowy i detal studni [1:20]	20

# I.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANA

Szczęsna, maj 2022 r.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany oświadczam, że projekt:

„Remont nawierzchni drogi wewnętrznej w Grójcu na działkach ewidencyjnych nr: 4253, 4025/2, 916/2, 916/3, 916/5” - został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć (art. 34 ust. 3 pkt. 3d, Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poźń. zmianami.).

| Funkcja | Nazwisko i imię | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektant branży drogowej: | mgr inż. Łukasz Widalski upr.: MAZ/0143/POOD/12 |  |

# II.    KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PIIB    
 PROJEKTANTA

# CZĘŚĆ OPISOWA

# A.CZĘŚĆ INFORMACYJNO - OGÓLNA

## 1.  Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni drogi wewnętrznej w Grójcu na działkach ewidencyjnych nr: 4253, 4025/2, 916/2, 916/3, 916/5.

## 2.  Nazwa inwestora

Burmistrz Miasta i Gminy Grójec

ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

## 3. Nazwa jednostki projektującej

Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, Szczęsna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Grójec.

4. Skład zespołu projektowego

Projekt został wykonany przez projektanta branży drogowej:

Łukasz Widalski,  nr upr. MAZ/0143/POOD/12.

5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania

5.1    Podstawa opracowania

- umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Grójec a Biurem Inżynierskim Łukasz Widalski,

- mapa archiwalna w skali 1:500,

- inwentaryzacja własna,

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. Nr 1186, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami z nią związanymi;

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- wszystkie obowiązujące przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

5.2    Wykaz działek objętych inwestycją

Inwestycja jest realizowana na działkach ewidencyjnych nr 4253, 4025/2, 916/2, 916/3, 916/5, obręb 0001 Grójec, jednostka ewid.  140605_4 Grójec.

5.3    Mapy

Projekt został sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:500.

5.4  Dane o zieleni
Inwestycja nie znajduje się na terenach objętych obszarem NATURA 2000.

W obrębie inwestycji brak zieleni szczególnie chronionej. Projekt nie zakłada wycinki drzew.

# B.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni drogi wewnętrznej w Grójcu na działkach ewidencyjnych nr: 4253, 4025/2, 916/2, 916/3, 916/5.

## Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki

Inwestycja znajduje się w mieście Grójec. Lokalizacja przedstawiona została na rys 01 – plan orientacyjny. W stanie istniejącym droga wewnętrzna posiada nawierzchnię z kruszywa o zmiennej szerokości  ~4,5m. Droga nie posiada chodników.

Otoczenie remontowanej drogi stanowi zabudowa mieszkalna. W pasie remontowanej drogi znajdują się sieci: elektroenergetyczna i gazowa. Ponadto w trakcie robót ziemnych mogą wystąpić nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, które w trakcie robót powinny być odpowiednio zabezpieczone. Obszar terenu objętego niniejszym opracowaniem oraz jego zagospodarowanie przedstawiono na rysunku nr 2 -„Projekt zagospodarowania terenu”.

## Opis projektowanego zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji wykonany zostanie remont drogi jednojezdniowej, dwukierunkowej, o szerokości jezdni wynoszącej ~4,5m, zachowane zostaną istniejące krawężniki. Zaprojektowano spadek jezdni o nachyleniu poprzecznym 2% w kierunku ścieku projektowanego w osi remontowanej drogi wewnętrznej.

  - Rozwiązania wysokościowe

Przekrój podłużny drogi należy dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu z zachowaniem wymaganych spadków podłużnych i łuków pionowych w celu zapewnienia odpowiedniej płynności niwelety oraz skutecznego odwodnienia.

Wszelkie ewentualne rozbieżności pomiędzy terenem istniejącym wykazane w dokumentacji projektowej, 
a inaczej rozpoznane w terenie należy zgłaszać przed realizacją robót w celu rozstrzygnięcia przyczyn takiego stanu. Realizacja robót w takim przypadku musi być wstrzymana do czasu określenia na budowie rozwiązań korygujących. Nieznaczne rozbieżności nie mające wpływu na jakość, parametry techniczne 
i zakres rozwiązań ujętych w projekcie mają być korygowane na bieżąco na budowie pod nadzorem kierownika budowy i obsługi geodezyjnej.

  - Konstrukcja nawierzchni

Założenia projektowe:

- droga wewnętrzna,

- kategoria ruchu KR1,

| Konstrukcja nr 1 | NAWIERZCHNIA JEZDNI |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | - warstwa ścieralna z betonowej kostki drogowej - kolor szary | 8 cm |
| 2 | - podsypka cementowa-piaskowa 1:4 | 4 cm |
| 3 | - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | 25cm |
| 4 | Warstwa odcinająca z pospółki | 10cm |
| 5 | grunt rodzimy zagęszczony, wskaźnik Is=1,0, wtórny moduł odkształcenia min. 100 MPa | - |

  - Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Zestawienie powierzchni i długości:
- długość remontowanej drogi ~112 m

- szerokość jezdni ~4,50 m,

- powierzchnia nawierzchni jezdni – 550m2

  - Odwodnienie

W ramach inwestycji zaprojektowano dwie studnie wpustowe chłonne, zgodnie z detalem na rys 04.

Zaprojektowano studnie betonowe fi 1200 wraz z wpustami ściekowymi żeliwnymi 620x420x150 w kl. D400. Warstwę chłonną należy wykonać z piasku grubego [gr. 30 cm] oddzielonego warstwa  z geowłókniny od warstwy tłucznia 31,5/63,0 [gr. 70cm].

## Analizy i opis ochrony środowiska, dane charakteryzujące inwestycję

- Projektowana inwestycja nie ma cech zagrażających dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników 
oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania działki nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska.

- roboty drogowe będą prowadzone głównie w technologii zmechanizowanej i ręcznej. W miejscach
zbliżeń do istniejącej infrastruktury technicznej prace będą wykonywane ręcznie pod ścisłym nadzorem kierownika budowy.

- nie przewiduje się wariantowych rozwiązań przedsięwzięcia.

- pracujący sprzęt na placach będzie miał własne środki napędowe i nie wymaga zasilania zewnętrznego. Stosowane materiały kamienne jak kruszywo łamane, pospółka pochodzą ze źródeł  kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celów technologicznych będzie dowożona w  beczkowozach.

## Obowiązujące przepisy w zakresie projektowania inwestycji

- . Ustawa z dn. 27.03.03 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- . Ustawa z dn. 07.07.94 r. - Prawo budowlane.

- . Ustawa z dn. 21.03.85 r. o drogach publicznych.

- .	Rozporządzenie z dn. 02.03.99 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  
    drogi publiczne i ich usytuowanie.

- . Rozporządzenie z dn. 12.04.02 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie.

## Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko

FAZA BUDOWY

Hałas

Hałas, który będzie powstawał podczas prac budowlanych, będzie wyłącznie związany z pracą maszyn oraz ruchem pojazdów ciężarowych. Na rozmiar uciążliwości akustycznej będzie mieć wpływ czas realizacji procesu inwestycyjnego i jednoczesność pracy wielu maszyn i urządzeń. Praktycznie nie ma możliwości stosowania zabezpieczeń akustycznych w fazie budowy. Jedyna możliwość ograniczania emisji hałasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hałasu 
do środowiska.

Jest to uciążliwość przemijająca, jednakże wskazane jest wykonywanie robót budowlanych w rejonie zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej (600 – 2200).

Powietrze

Uciążliwość dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowić będzie pył powstający podczas pracy maszyn i urządzeń wykonujących roboty ziemne. Wymienione uciążliwości o charakterze niezorganizowanym mogą być okresowo dokuczliwe ale biorąc pod uwagę przejściowość prac budowlanych należy uznać, że ten etap nie spowoduje trwałych, negatywnych zmian w środowisku wywołanych zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wpływ wykonywanych robót na jakość i ilość odprowadzanych ścieków oraz wody gruntowe może być wyraźny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy 
nie będą powodować powstawania istotnych ilości ścieków. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy będą służyć głównie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym należy zwracać uwagę na składowanie podręcznych zapasów paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposób prowadzenia napraw awaryjnych maszyn i pojazdów. Podczas tych czynności mogą występować wycieki paliwa, olejów 
i innych płynów eksploatacyjnych, które mogą zanieczyścić wodę i glebę.

Środowisko gruntowo - wodne

Na terenie budowy będą miały miejsce bezpośrednie mechaniczne przekształcenia środowiska gruntowo- wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roślinnej. Przy remoncie drogi wystąpią zmiany środowiskowa gruntowo – wodnego:

- . czasowego zakłócenia swobodnego spływu wód opadowych,

- . wzmożonego ruchu ciężkiego sprzętu budowlanego.

Zanieczyszczenie wód i gleb w czasie wykonywania robót ziemnych może nastąpić głównie w wyniku:

- .	wycieku substancji z niewłaściwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiorników oraz źle 
     konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urządzeń i samochodów,

- . przenikania szkodliwych substancji do gleb, wód powierzchniowych i podziemnych na skutek 
     niewłaściwego składowania materiałów budowlanych lub podczas wykonywania robót a także 
     na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiałów niebezpiecznych lub opakowań.

Są to sytuacje awaryjne, które przy odpowiednim nadzorze oraz dbałości i porządku na placu budowy nie powinny się wydarzyć.

Odpady

W fazie budowy omawianego przedsięwzięcia będą powstawać odpady. Źródłem odpadów będą:

- roboty ziemne,

- ułożenie nawierzchni.

Niektóre uciążliwości i niekorzystne oddziaływania inwestycji w fazie budowy mogą być ograniczone 
a ich charakter będzie w większości tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem robót. Roboty budowlane aby spełniać wymagania związane z ochroną środowiska powinny być poprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem robót uwzględniającym zabezpieczenia, w którym zapewni się:

1.	odpowiednią organizację placu budowy aby na skutek braku porządku, niewłaściwego   
     zabezpieczenia  zbiorników, materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami nie doszło   
     do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku,

2. sprawny sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego   
     prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające 
     niekorzystne oddziaływanie na środowisko,

3.  stały nadzór nad wykonawcami robót i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny być prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wycieków paliwa), które po zakończeniu pracy lub w przypadku awarii należy odprowadzić na miejsce postoju o szczelnej nawierzchni uniemożliwiającej przedostawanie się zanieczyszczeń ropopochodnych do środowiska gruntowo -  wodnego. W całym cyklu organizacji budowy, należy zwrócić uwagę na właściwy transport materiałów i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy należy postępować zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami i instrukcjami.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji robót Wykonawca będzie:

1)  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
     dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
     lub uciążliwości dla środowiska, osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego    
     hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu   
     działania,

3)  stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

4) w przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia.   
    Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie odpadów, 
    ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego   
    tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

## Rys 01 – Plan orientacyjny [1:20 000]

## Rys 02 – Projekt zagospodarowania terenu [1:500]

## Rys 03 – Niweleta [1:500/50]

## Rys 04 – Przekrój poprzeczny drogowy i detal studni [1:20]