| NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWY DROGI GMINNEJ W MSC. CHUDOWOLA, GMINA GRÓJEC, POWIAT GRÓJECKI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. CHUDOWOLA, GMINA GRÓJEC, POWIAT GRÓJECKI |  |  |  |
| ADRES: DROGA GMINNA NR 161684W W MSC. CHUDOWOLA, GMINA GRÓJEC, POWIAT GRÓJECKI NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH PRZEDSTAWIONO NA STRONIE 2 TOMU I – PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |  |
| STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |
| BRANŻA: DROGOWA |  | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: DROGI – KATEGORIA XXV |  |
| INWESTOR: BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC |  |  |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO INŻYNIERSKIE ŁUKASZ WIDALSKI, SZCZĘSNA, UL. TRUSKAWKOWA 5, 05-600 GRÓJEC, TEL. 512 425 611, EMAIL: BIUROINZYNIERSKIE@OP.PL, WWW.BILW.PL |  |  |  |
| - PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ: MGR INŻ. ŁUKASZ WIDALSKI | NR UPR. MAZ/0143/POOD/12 W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ |  |  |
| - SPRAWDZAJĄCY BRANŻY DROGOWEJ: - MGR INŻ. MICHAŁ BODYCH | NR UPR. MAZ/0393/POOD/11 W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ |  |  |
| - DATA OPRACOWANIA: - CZERWIEC 2023 R. | NR EGZEMPLARZA |  | NR TOMU: IV |

Spis treści

I.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANA  I SPRAWDZAJĄCEGO	3

II.	KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PIIB PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	5

III.	CZĘŚĆ OPISOWA	12

A.CZĘŚĆ INFORMACYJNO - OGÓLNA	13

1.  Nazwa obiektu budowlanego	13

2.  Nazwa inwestora	13

3. Nazwa jednostki projektującej	13

4. Skład zespołu projektowego	13

5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania	13

5.1    Podstawa opracowania	13

5.2    Wykaz działek objętych inwestycją	13

5.3    Mapy	14

5.4  Dane o zieleni	14

B.   PROJEKT TECHNICZNY	14

1. Przedmiot inwestycji	14

2. Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki i przewidywane zmiany	14

3.Opis projektowanego zagospodarowania terenu	14

3.1 Rozwiązania wysokościowe i odwodnienie	15

3.2 Roboty ziemne	15

3.3 Konstrukcja nawierzchni	16

4. Wpływ na drzewostan, powierzchnię ziemi (glebę), wody powierzchniowe i podziemne	16

5. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	16

IV.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	17

RYS 01 - Plan sytuacyjno-wysokościowy 1:500	18

RYS 02 - Niweleta 1:500/50	19

RYS 03 - Przekrój normalny 1:50	20

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANA 
I SPRAWDZAJĄCEGO

Szczęsna, czerwiec 2023 r.

OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani oświadczamy, że projekt: „Budowa drogi gminnej w msc. Chudowola, gmina Grójec, powiat grójecki” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć (Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poźń. zmianami).

| Funkcja | Nazwisko i imię | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektant branży drogowej: | mgr inż. Łukasz Widalski upr.: MAZ/0143/POOD/12 |  |
| Sprawdzający branży drogowej: | mgr inż. Michał Bodych upr.: MAZ/0393/POOD/11 |  |

# KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PIIB PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

# CZĘŚĆ OPISOWA

# A.CZĘŚĆ INFORMACYJNO - OGÓLNA

## 1.  Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa drogi gminnej w msc. Chudowola, gmina Grójec, powiat grójecki”.

## 2.  Nazwa inwestora

Burmistrz  Gminy i Miasta Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec.

## 3. Nazwa jednostki projektującej

Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. 05-600 Grójec tel. 512 425 611.

4. Skład zespołu projektowego

Projekt został wykonany przez:
Projektant branży drogowej - Łukasz Widalski,  nr upr. MAZ/0143/POOD/12

Sprawdzający branży drogowej - Michał Bodych, nr upr. MAZ/0393/POOD/11

5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania

5.1    Podstawa opracowania

- umowa pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec a Biurem Inżynierskim Łukasz Widalski,

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- Inwentaryzacja własna,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami z nią związanymi;

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
 w zakresie dróg publicznych z późniejszymi zmianami;

- Wszystkie obowiązujące przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

5.2    Wykaz działek objętych inwestycją

Wykaz działek ewidencyjnych objętych inwestycją zamieszczono na str. 2 Tomu I – projektu zagospodarowania terenu.

5.3    Mapy

Projekt został wykonany na mapach do celów projektowych w skali 1:500, identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej GK.6640.355.2023.

5.4  Dane o zieleni

W obrębie inwestycji brak zieleni szczególnie chronionej.

# B.   PROJEKT TECHNICZNY

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa drogi gminnej w msc. Chudowola, gmina Grójec, powiat grójecki”.

## Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki i przewidywane zmiany

Omawianym obiektem budowlanym jest droga gminna, której lokalizacja została pokazana na rysunku „Plan orientacyjny” w tomie I - projekcie zagospodarowania terenu.

Obszar terenu objętego niniejszym opracowaniem oraz jego zagospodarowanie przedstawiono na rysunku nr 1 - „Plan sytuacyjno-wysokościowy”.

Inwestycja znajduje się w miejscowości Chudowola w gminie Grójec.  W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną o zmiennej szerokości (~4,0m). Droga nie posiada poboczy ani chodników.

Otoczenie przebudowywanej drogi stanowi zabudowania mieszkalna oraz obszary użytkowane rolniczo, głównie sady.

Charakterystyka istniejącej drogi:

- Kategoria drogi – gminna

- Klasa drogi – dojazdowa [D]

- Przekrój drogowy

- Liczba pasów ruchu 1x2

- Szerokość jezdni ~4m

- Rodzaj nawierzchni – gruntowa ulepszona

- Brak chodników

Na terenie objętym inwestycją znajduje się m. in. sieć wodociągowa, gazowa, teletechniczna i elektryczna. Ponadto w trakcie robót ziemnych mogą wystąpić nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, które w trakcie robót powinny być odpowiednio zabezpieczone.

## Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zaprojektowano drogę o jezdni bitumicznej (nawierzchnia twarda ulepszona), jednojezdniową, dwukierunkową o szerokości jezdni 4,0m z mijanką o długości 25m i szerokości jezdni 5,0 z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75m utwardzonymi kruszywem łamanym z pochyleniem poprzecznym 8%.  Zaprojektowano spadek jezdni daszkowy o nachyleniu poprzecznym 2%. Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni bitumicznej.

Założenia projektowe

- Kategoria drogi – gminna,

- Klasa drogi – D,

- Kategoria ruchu – KR1,

- Szerokość jezdni – 4,0 (5,0m na długości mijanki)

- Rodzaj nawierzchni – projektowana naw. bitumiczna (nawierzchnia twarda ulepszona),

- Zjazdy – o nawierzchni bitumicznej,

- Prędkość projektowa Vp – 40 km/h,

- Dopuszczalny nacisk na oś – 115 kN,

- Pobocze – gruntowe o szerokości 0,75 m.

Zgodnie z § 14.1. p.3 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, zaprojektowano jedną jezdnię o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach.

3.1 Rozwiązania wysokościowe i odwodnienie

Droga wysokościowa zostanie dowiązana do istniejących rzędnych terenu z zachowaniem odpowiednich spadków podłużnych  i poprzecznych.  Rzędne wysokościowe zgodne z Rys. 2 - Niweleta.

Wody opadowe z jezdni drogi zostaną odprowadzone na powierzchnię terenu przyległego do drogi.

Wszelkie ewentualne rozbieżności pomiędzy terenem istniejącym wykazane w dokumentacji projektowej, a inaczej rozpoznane w terenie należy zgłaszać przed realizacją robót w celu rozstrzygnięcia przyczyn takiego stanu. Realizacja robót w takim przypadku musi być wstrzymana do czasu określenia na budowie rozwiązań korygujących. Nieznaczne rozbieżności nie mające wpływu na jakość, parametry techniczne i zakres rozwiązań ujętych w projekcie mają być korygowane na bieżąco na budowie pod nadzorem kierownika budowy i obsługi geodezyjnej.

3.2 Roboty ziemne

Zakres robót ziemnych obejmuje wykopy gruntu rodzimego i jego utylizację w zakresie wynikającym z korytowania terenu pod konstrukcje nawierzchni drogowych.

Rzeczywisty zakres wykopów warstw nasypów niekontrolowanych należy ustalić na budowie w zależności od:

- grubości warstwy nasypów niekontrolowanych w terenie

- poziomu projektowanego koryta w odniesieniu do poziomu zalegania nasypów niekontrolowanych

- możliwości zagęszczenia istniejącego podłoża gruntowego do wymaganych wskaźników zagęszczenia

Przed wykonywaniem konstrukcji nawierzchni należy podłoże wyprofilować i zagęścić zgodnie z wymogami norm technicznych. Roboty ziemne muszą być wykonywane zgodnie z normą PN-S-02205. W czasie wykonywania robót należy zapewnić właściwe zagęszczenie poszczególnych warstw. Technologia robót musi zapewniać prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologię odwodnienia wykopów opracuje Wykonawca.

3.3 Konstrukcja nawierzchni

Założenia projektowe:

- droga dojazdowa,

- kategoria ruchu KR1,

- nawierzchnia podatna.

| Konstrukcja nr 1 | NAWIERZCHNIA JEZDNI I ZJAZDÓW |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | - warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S | 4 cm |
| 2 | - warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W | 5 cm |
| 3 | - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 | 25 cm |
| 4 | - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2, na powierzchni E2≥100 MPa | 15 cm |

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym musi być wykonywana metodą produkcji w wytwórniach stacjonarnych.

## Wpływ na drzewostan, powierzchnię ziemi (glebę), wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na drzewostan, powierzchnię ziemi (glebę), wody powierzchniowe i podziemne.

## Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotowa inwestycja jest obiektem liniowym. Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

RYS 01 - Plan sytuacyjno-wysokościowy 1:500

RYS 02 - Niweleta 1:500/50

RYS 03 - Przekrój normalny 1:50