Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZP/28/20, część nr 2

………………………………………..

dane teleadresowe Oferenta

Część nr 2: Dostawa zestawów komputerowych – 10 kpl.

Opis min wymaganych parametrów dot. pojedynczego

kpl zestawu komputerowego

| Lp. | Parametr wymagany: |
| --- | --- |
| Model procesora | Osiągający minimum 6300 pkt. w teście PassMark CPU Mark, wg wyniku opublikowanego na stronie: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html Wynik testu powinien być osiągnięty nie wcześniej niż na dzień publikacji zapytania ofertowego. |
| Pamięć RAM | DDR3 lub DDR4, min. 8 GB |
| HDD | min. 240 GB SSD |
| Karta graficzna | zintegrowana z procesorem, kompatybilna z Microsoft® DirectX 11.1, OpenCL 1.2, OpenGL 4.0 |
| Złącza karty graficznej | VGA oraz cyfrowe: albo DVI, albo HDMI |
| Karta dźwiękowa | zintegrowana |
| Napęd optyczny | opcjonalnie |
| Porty USB | min. 5 portów USB, w tym min. 2 porty USB 3.0, 2 porty na przedzie obudowy |
| Dodatkowe porty | opcjonalnie |
| Obsługa sieci | 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą główną |
| Głośność | max. 36 dB w stanie pracy (przy pracy dysku twardego) - wskazania zgodne z normami ISO 9296 oraz ISO 7779 |
| System operacyjny | Microsoft Windows 10 Professional PL 64 bit OEM |
| Zasilacz | o mocy wystarczającej do stabilnej pracy komputera |
| Obudowa | - typu Tower, |
| Mysz | optyczna lub laserowa, przewodowa, rolka, min. dwa przyciski, długość zewnętrznej, widocznej części kabla - min. 150 cm (bez przedłużania kabla przedłużaczem) |
| Klawiatura | QWERTY, z wydzieloną klawiaturą numeryczną, długość zewnętrznej, widocznej części kabla - min. 150 cm (bez przedłużania kabla przedłużaczem) |
| Gwarancja | min. 24 miesięce liczone od dnia zawarcia protokołu odbioru bez zastrzeżeń |
| Inne wymagania | - sprzęt fabrycznie nowy lub poleasingowy - komputer ma mieć naklejoną na obudowie oryginalną naklejkę z hologramem z kluczem aktywacyjnym systemu operacyjnego Microsoft Windows lub ww. zapisany w BIOS/UEFI, - komputer ma mieć zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL 64 bit, aktywowany z pomocą ww. klucza aktywacyjnego, - wszystkie komponenty komputera, programowe i sprzętowe, mają być ze sobą kompatybilne - sterowniki do komponentów komputera mają być dołączone na nośnikach optycznych, - udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie i rekonfiguracji komputera o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi producenta, - komputer nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza obudowy. |

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej o parametrach nie gorszych niż ww. wymienione.

Podpisane zamówienie można przesłać na:

- adres e-mail:………………………………………………

Osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia ze strony Oferenta jest: Pan/Pani …………………….. nr tel.

kontaktowego ………………………….. adres e-mail: ……………………………………….

Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt spełnia ww. wymogi Zamawiającego.

……………………………………………

data i podpis Oferenta lub upoważnionej osoby