Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZP/10/21

Nazwa i adres Wykonawcy ………………………………….

Nr tel i adres e-mail…………………………………………...

Osoba w sprawie kontaktu do oferty…………………………

DERMATOM I SIATKOWNICA

| MINIMALNE WARUNKI I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | OPIS OFEROWANEGO URZĄDZENIA I NARZĘDZI – Wypełnia Wykonawca |  |
| --- | --- | --- |
| I.DERMATOM AKUMULATOROWY – 1 szt. |  |  |
| 1.Możliwość odłączenia silnika wraz z akumulatorem zasilającym |  |  |
| 2.Szerokość głowicy- nie więcej niż 65mm, szerokość ostrza nie więcej niż 45mm |  |  |
| 3.Dedykowane klamry do wymiarów nie większych niż 36mm i nie większych niż 30mm |  |  |
| 4.Zakres regulacji głębokości pobranego przeszczepu od 0,1 mm do 1,2 mm ze skokiem co 01,mm |  |  |
| 5.Zasilanie z akumulatora litowo-jonowego o pojemności zapewniającej pracę min. 45 min. |  |  |
| 6.Blokada włączenia urządzenia bez kontroli |  |  |
| 7.Waga nie wyższa niż 1000g |  |  |
| II.Wyposażenie dermatomu: |  |  |
| 1.Ładowarka do akumulatorów |  |  |
| 2.Pojemnik- kontener do sterylizacji |  |  |
| 3.Ostrza - pojedynczo opakowane, sterylne, kompatybilne z oferowanym urządzeniem, podać rozmiar ostrza, dostarczyć: 10 szt. Długość: 50 mm Szerokość / Grubość: 19 / 0,38 mm Materiał: stal nierdzewna 1.4034 Typ: podwójnie szlifowane Możliwość nakładania na dermatom dowolną stroną. Nie wymagają dodatkowego dokręcania jakimkolwiek narzędziem. W opakowaniu zbiorczym, każde ostrze pakowane pojedynczo w sterylne opakowanie . |  |  |
| III.SIATKOWNICA PRZEZNACZONA DO SIATKOWANIA I PERFOROWANIA SKÓRY – 1 szt. |  |  |
| 1.Możliwość stosowania płytek do powiększania powierzchni przeszczepu: co najmniej 1:1,5, 1:2, 1:3, 1:6 |  |  |
| 2.Możliwość ustawienia siatkownicy w zależności od grubości płytek: V10 i V15 |  |  |
| 3.Siatkownica wyposażona w sprężyny ze stali nierdzewnej eliminujące nadmierne naciski na ostrza |  |  |
| 4.Siatkownica wykonana z anodowanego aluminium |  |  |
| 5.Waga całkowita siatkownicy: maksymalnie 4500 g |  |  |
| 6.Wyposażenie: płytki do powiększania powierzchni przeszczepu, dł. 28cm, 10szt. |  |  |
| IV.Pozostałe warunki: |  |  |
| 1.Podać: typ, model, producent, kraj pochodzenia |  |  |
| 2.Urządzenia fabrycznie nowe lub używane/rekondycjonowane jednak nie starsze niż 6 letnie, sprawne. |  |  |
| 3.Gwarancja min 24 m-ce liczona od dnia zawarcia protokołu zdawczo-odbiorczego, po dostawie. |  |  |
| 4.Urządzenia (tj. 1 kpl.) dostarczone z wymaganym wyposażeniem gotowe do pracy. |  |  |
| 5.Urządzenie dopuszczone do użytkowania w Szpitalu na terenie Polski. |  |  |
| 6.Wraz z urządzeniem dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim w szczególności: instrukcja obsługi, uzupełniony o wymagane dane paszport techniczny. Urządzenie posiada certyfikat CE i jest zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych – dostarczyć wymagane dokumenty. |  |  |
| 7.Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg zaleceń producenta. Przeglądy techniczne realizowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
| 8.Okres dostępności części zamiennych min 10 lat po dostawie. |  |  |
| 9. W ramach dostawy jednorazowe szkolenie personelu medycznego w siedzibie Zamawiającego a także ewentualna pomoc udzielana telefonicznie. |  |  |

…………………………………………………………..

Data i podpis Wykonawcy