GMINA LNIANO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY LNIANO

Lniano 2004

Kierownik projektu: dr inż. Paweł Szyszkowski

Autorzy:

mgr Jarosław Haładaj

mgr inż. Barbara Szyszkowska

dr inż. Paweł Szyszkowski

mgr inż. Magdalena Trzebuchowska

mgr Grażyna Wacińska

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM	8

1. WPROWADZENIE	13

1.1. Podstawa prawna	13

1.2. Konstrukcja dokumentu	13

1.3. Omówienie aktualnych aktów prawnych z zakresu gospodarki odpadami	13

1.4. Słowniczek	18

1.5. Spis skrótów	20

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY LNIANO	21

3. AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI Z SEKTORA KOMUNALNEGO	23

3.1. Odpady komunalne	23

3.1.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów oraz ich właściwości	23

3.1.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwienia	25

3.1.3. Istniejące systemy zbierania odpadów	27

3.1.4. Rodzaj, rozmieszczenie i charakterystyka instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów	27

3.1.5. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów	28

3.1.6. Koszty i opłaty	28

3.1.7. Dzikie wysypiska	29

3.1.8. Osady ściekowe	29

3.2. Odpady z sektora gospodarczego	29

3.2.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów	29

3.2.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwienia	31

3.2.3. Istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów	33

3.2.4. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania wszystkich odpadów	33

4. PROGNOZA ZMIAN	35

4.1. Odpady z sektora komunalnego	35

4.2. Odpady z sektora gospodarczego	36

5. ZAŁOŻONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI	38

5.1. Sektor komunalny	38

5.1.1. Cel i kierunki działań	38

5.1.2. Założenia do planu działań	39

5.1.3. Niezbędne do uzyskania w Gminie Lniano poziomy odzysku odpadów	39

5.1.3.1. Odzysk odpadów opakowaniowych	39

5.1.3.2. Odzysk odpadów ulęgających biodegradacji	40

5.1.3.3. Odzysk odpadów wielkogabarytowych	41

5.1.3.4. Odzysk odpadów budowlanych	42

5.1.3.5. Odzysk odpadów niebezpiecznych	42

5.1.4. Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów	44

5.1.5. Analizowane warianty systemu i wybór wariantu optymalnego	45

5.1.6. Gromadzenie odpadów	46

5.1.7. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów	52

5.1.7.1. Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji przez mieszkańców	52

5.1.7.2. Istniejąca kompostownia pryzmowa	52

5.1.7.3. Zakład zagospodarowania odpadów	52

5.1.8. Technologia HYDROMEX PROCESS	55

5.1.9. Modernizacja składowisk	56

5.1.10. Rekultywacja składowisk	56

5.1.11. Monitoring składowisk	57

5.1.12. Plan działań w gospodarce osadami ściekowymi	57

5.1.13. Organizacja systemu	57

5.1.14. Harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz ich koszt	60

Razem	68

Razem	69

5.2. Sektor gospodarczy	70

5.2.1. Cele, kierunki i niezbędne działania	70

5.2.2. Cele szczegółowe na lata 2004 – 2011	70

6. MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PGO	75

6.1. Zasady finansowania	75

6.1.1.Koszty inwestycyjne	75

6.1.2. Koszty eksploatacyjne	75

6.1.3. Inne źródła finansowania	76

6.2. Wybrane źródła finansowania	76

6.2.1.Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	76

6.2.2. Banki	78

6.2.3. Fundusze inwestycyjne	79

6.2.4. Programy pomocowe Unii Europejskiej	79

6.2.5. Leasing	80

7. SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU	81

7.1. Zasady zarządzania systemem	81

7.1.1. Zadania w zakresie gospodarki odpadami określone ustawowo	81

7.1.1.1. Zadania gmin	81

7.1.1.2. Opiniowanie projektu planu gospodarki odpadami	82

7.1.1.3. Aktualizacja i modyfikacja planów	83

7.1.1.5. Raportowanie wdrażania planów	83

7.1.2. Wskaźniki monitorowania efektywności Planu	83

8. PROGRAM EDUKACJI Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI	85

8.1. Strategia prowadzenia kampanii	85

8.1.1. Zadania kampanii.	85

8.1.2. Elementy kampanii	85

8.1.3. Rodzaje kampanii podnoszenia świadomości społecznej	85

8.2. Tematy szkoleń	85

8.3. Wybór formy przekazu	86

8.4. Koszty przekazu	87

8.5. Partnerzy w programach informacyjnych	87

8.5.1. Współpraca ze szkołami	87

8.5.2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	88

8.6. Zestawienie przykładowych działań w zakresie edukacji	88

8.7. Przykładowe treści materiałów informacyjnych	88

9. WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO	92

9.1.1. Zapobiegania i minimalizacja wytwarzania odpadów	92

9.1.2. Recykling/odzysk materii i energii	92

9.1.3. Instalacje do unieszkodliwiania odpadów	92

9.1.4. Pozostałe elementy	93

9.2. Wstępna analiza oddziaływania na środowisko	93

9.3. Analiza kosztów	93

9.4. Cena opłat	93

PIŚMIENNICTWO	95

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY	96

SPIS TABEL

Tab. 1. Porównanie rozpatrywanych wariantów w aspekcie ekonomicznym	9

Tab. 2. Porównanie rozpatrywanych wariantów w aspekcie ekonomicznym	11

Tab. 3.1. Szacowana masa powstających odpadów z sektora komunalnego w Gminie Lniano  (tys. Mg)	23

Tab. 3.2. Szacunkowa ilość poszczególnych strumieni odpadów w roku 2002 w gminie Lniano  (tys. Mg/rok)	24

Tab. 3.3. Szacunkowa ilość poszczególnych strumieni odpadów w roku 2003 w gminie Lniano  (tys. Mg/rok)	24

Tab. 3.4. Właściwości paliwowe i nawozowe odpadów (Maksymowicz, 2000)	25

Tab. 3.5. Ilość zbieranych odpadów komunalnych w stosunku do wytwarzanych w roku 2002 (wg danych Urzędu Gminy Lniano)	26

Tab. 3.6. Ilość mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych w roku 2002 (%) (wg danych Urzędu Gminy Lniano)	26

Tab.3.8. Sposób postępowania z odpadami w Gminie Lniano (dla roku 2002)	27

Tab. 3.9. Charakterystyka składowiska w m. Lnianek i Ostrowite (dane za rok 2002)	28

Tab. 3.10. Masa odpadów z sektora gospodarczego wytworzonych na obszarze Powiatu świeckiego w

roku 2002 (wg grup głównych)	29

Tab. 3.11. Masa odpadów innych niż niebezpieczne z sektora gospodarczego wytworzonych na obszarze Powiatu świeckiego w roku 2002 (wg grup głównych)	30

Tab. 3.12. Masa odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego wytworzonych na terenie Powiatu świeckiego w roku 2002 (wg grup głównych) (w oparciu o ankiety dla przemysłu,	31

wg. starej klasyfikacji odpadów)	31

Tab. 3.13. Sposoby postępowania z odpadami z sektora gospodarczego na obszarze Powiatu świeckiego w 2002 r. (WIOŚ, 2002)	31

Tab. 3.14. Gospodarka odpadami głównych producentów odpadów przemysłowych w roku 2002 w zależności od sposobu postępowania z nimi (SIGOP, decyzje, dane z ankiet)	32

Tab. 4.1. Prognozowana ilość powstających odpadów komunalnych w Gminie Lniano w latach 2004 – 2011 (tys. Mg/rok)	35

Tab. 4.2. Prognozowana ilość poszczególnych strumieni odpadów w latach 2004 - 2011 (tys. Mg/rok)	36

Tab. 5.1. Zakładane poziomy odzysku odpadów opakowaniowych przez przedsiębiorców wg Rozporządzenia RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719) (%)	40

Tab. 5.2. Zakładane ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (w stosunku do roku 1995) (wg. krajowego planu gospodarki odpadami, M.P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)	40

Tab. 5.3. Zakładana masa pozyskanych odpadów opakowaniowych (tys. Mg/rok)	40

Tab. 5.4. Planowany recykling odpadów ulegających biodegradacji (tys. Mg/rok)	41

Tab. 5.5. Zakładane poziomy odzysku odpadów wielkogabarytowych (wg Krajowego planu gospodarki odpadami, M. P. z 2003r. Nr 11, poz. 159) (%)	41

Tab. 5.6. Planowany recykling odpadów wielkogabarytowych w Gminie Lniano (tys. Mg/rok)	42

Tab. 5.7. Zakładane poziomy odzysku odpadów budowlanych (wg Krajowego planu gospodarki odpadami, M. P. z 2003r. Nr 11, poz. 159)	42

Tab. 5.8. Planowany recykling odpadów budowlanych w Gminie Lniano (tys. Mg/rok)	42

Tab. 5.9. Zakładane poziomy odzysku odpadów niebezpiecznych przez przedsiębiorców wg Rozporządzenia RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719) (%)	43

Tab. 5.10. Zakładane poziomy redukcji odpadów niebezpiecznych (Krajowego planu gospodarki odpadami, M. P. z 2003r. Nr 11, poz. 159)	43

Tab. 5.11. Zakładane ilości pozyskanych odpadów niebezpiecznych z masy odpadów komunalnych na obszarze Gminy Lniano (tys. Mg/rok)	43

Tab. 5.12. Szacunkowa ilość odpadów do składowania na obszarze Gminy Lniano	43

Tab. 5.13. Porównanie rozpatrywanych wariantów w aspekcie ekonomicznym	45

Tab. 5.14. Niezbędne moce przerobowe instalacji w zależności od wariantów (tys. Mg w roku 2011)	53

Tab. 5.15. Porównanie zakładanych mocy przerobowych z ilością odpadów powstających w Powiecie świeckim	55

Tab. 5.16. Szacunkowy koszt rekultywacji składowisk (tys. zł)	56

Tab. 5.17. Szacunkowy koszt inwestycyjny zadań w gospodarce odpadami komunalnymi w latach 2004 – 2020 w Wariancie I w Powiecie świeckim i Gminie Lniano (system obejmuje jedynie gminy Powiatu Świeckiego)	62

Tab. 5.18. Zestawienie i koszt innych działań nieinwestycyjnych w sektorze komunalnym na lata 2004 – 2020 w Wariancie I (system obejmuje jedynie gminy Powiatu Świeckiego)	64

Tab. 5.19. Szacunkowy koszt inwestycyjny zadań w gospodarce odpadami komunalnymi w latach 2004 – 2020 w Wariancie II (system obejmuje gminy Powiatu Świeckiego i Powiatu chełmińskiego)	65

Tab. 5.20. Zestawienie i koszt innych działań nieinwestycyjnych w sektorze komunalnym na lata 2004 – 2020 (tylko dla Powiatu świeckiego) w Wariancie II (system obejmuje gminy Powiatu Świeckiego i Powiatu chełmińskiego)	67

Tab. 5.21. Średnie koszty eksploatacyjne zbiórki, transportu, odzysku, składowania odpadów, zagospodarowania frakcji organicznej i surowców wtórnych (tys. zł/rok) (Etap II)* (system obejmuje jedynie gminy Powiatu Świeckiego)	68

Tab. 5.22. Średnie szacunkowe koszty eksploatacyjne odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych (tys. zł/rok) ( Etap II)* (system obejmuje jedynie gminy Powiatu Świeckiego)	68

Tab. 5.23. Średnie szacunkowe koszty eksploatacyjne systemu (zł/rok) (Etap II)*	68

Tab. 5.25. Średnie szacunkowe koszty eksploatacyjne odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych (tys. zł/rok) ( Etap II)*	69

Tab. 5.26. Średnie szacunkowe koszty eksploatacyjne systemu uwzględniającego wszystkie wytwarzane na terenie powiatu odpady (zł/rok) (Etap II)*	69

Tab. 5.27. Cele i kierunki działań dla wybranych grup odpadów i gałęzi przemysłu	71

Tab.7.1. Wskaźniki monitorowania Planu	83

# STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Lniano powstaje jako realizacja ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn. zm.), która w rozdziale 3, art. 14-16 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Niniejszy dokument uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych 
z zakresu gospodarki odpadami oraz w krajowym planie gospodarki odpadami (M. P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159).

Odpady komunalne

Szacuje się, że na obszarze Gminy powstało w sektorze komunalnym w latach 2002 i 2003 po ok. 0,9 tys. Mg odpadów, co stanowi 3,2% odpadów wytworzonych w powiecie.Zorganizowaną zbiórką odpadów objętych jest ok. 20% mieszkańców. Sposób zbiórki nie odbiega pod względem technicznym (stosowanych pojemników, samochodów) od standardów przyjętych w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Część odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany (spalanie, deponowanie na tzw. dzikich wysypiskach) powodując jego zanieczyszczenie. Na terenach wiejskich część odpadów jest wykorzystywana w żywieniu zwierząt lub kompostowana. Odpady mające właściwości energetyczne (drewno, papier, tworzywa sztuczne) są spalane, co w przypadku tworzyw sztucznych należy uznać za zjawisko bardzo niebezpieczne dla środowiska (m.in. emisja chloru, dioksyn i furanów).

W Gminie Lniano prowadzona jest segregacja odpadów. Biorąc pod uwagę, że w roku 2002 w Polsce w wyniku selektywnej zbiórki zebrano ok. 1,2% masy wytwarzanych odpadów komunalnych należy uznać, że w Gminie Lniano zbiórka selektywna surowców wtórnych prowadzona była w sposób, niedostateczny bowiem zebrano jedynie 0,6% materiałów, które poddano recyklingowi.

Odpady komunalne z terenu Gminy unieszkodliwiane są przede wszystkim poprzez ich składowanie na gminnych składowiskach odpadów.

Zlokalizowanych są tu dwa czynne składowiska odpadów komunalnych, w m. Lniano i Ostrowite

Obydwa składowiska wymagają modernizacji.

Dla gospodarki odpadami komunalnymi określono następujące cele:

Cele krótkoterminowe na lata 2004 – 2007:

- Objecie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców powiatu.

- Skierowanie w roku 2007 na składowiska do 74% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Cele średniookresowe na lata 2008 – 2011:

- Skierowanie w roku 2011 na składowiska nie więcej niż 62% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze Powiatu świeckiego:

- Podnoszenie świadomości społecznej obywateli, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów.

- Budowa ponadgminnego zakładu zagospodarowania odpadów.

- Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

- Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

- Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych

- Redukcja zawartości składników ulegających biodegradacji w odpadach kierowanych na składowisko.

- Rekultywacja zamykanych składowisk.

- Likwidacja dzikich składowisk.

W celu realizacji postawionych celów oraz po przeanalizowaniu możliwych rozwiązań gospodarki odpadami komunalnymi dla Powiatu świeckiego do roku 2020, w trakcie tworzenia projektu planu rozważano trzy warianty:

- Wariant A: Budowa zakładu zagospodarowania odpadów (ZZO) obsługującego jedynie Powiat świecki;

- Wariant B: Budowa zakładu zagospodarowania odpadów (ZZO) obsługującego Powiat świecki i chełmiński. Sugerowany w wojewódzkim planie system oparty o wspólne przedsięwzięcie z powiatem sępoleńskim był nie do przyjęcia ze względu na wzajemne położenie obydwu powiatów;

- Wariant C: Wykorzystanie części odpadów komunalnych do produkcji materiałów budowlanych wg technologii HYDROMEX. W wariancie tym zakładano również funkcjonowanie ZZO. Wariant C rozpatrzono w dwóch scenariuszach:

  - C1 – ZZO obsługuje jedynie Powiat świecki (jak w Wariancie A)

  - C2 – ZZO obsługuje Powiat świecki i chełmiński (jak Wariant B)

Zakład Zagospodarowania Odpadów, składał się będzie z linii do segregacji odpadów, kompostowni, instalacji do przerobu odpadów wielkogabarytowych i budowlanych oraz składowisko/składowiska odpadów. W planie założono budowę ZZO przy składowisku w Sulnówku.

Przewidywano następujące etapy wprowadzania systemu:

Wariant A i B:

- Etap I – do czasu wybudowania ZZO (do roku 2009)

- Etap II – ZZO funkcjonuje (od roku 2010)

Wariant C:

- Etap I –Testowanie instalacji pilotażowej HYDROMEX przy składowisku w Sulnówku (konieczny okres zostanie ustalony na etapie wdrażania. Sugeruje się okres badań co najmniej 3 lata).

- Etap II – Funkcjonowanie instalacji HYDROMEX przy składowisku w m. Wielki Konopat.

W tabeli 1 zestawiono w celach porównawczych szacowane koszty poszczególnych wariantów.

Tab. 1. Porównanie rozpatrywanych wariantów w aspekcie ekonomicznym

| L.p. | Wyszczególnienie | Wariant |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |  |
|  |  |  |  | C1 | C2 |
| 1 | Koszt inwestycyjny (do roku 2020) (tys. zł) | 43 007 | 53 842 | 79 007 | 89 842 |
| 2 | Koszt działań nieinwestycyjnych (tys. zł) | 2 891 | 2 891 | 2 891 | 2 891 |
| 3 | Opłata dla mieszkańca (zł/rok, 2011) | 40 | 43 | bd* | bd |
| 4 | Opłata za 1 Mg odpadów (w roku 2011) | 106 | 111 | bd | bd |

* brak danych

Wariantem najdroższym pod względem inwestycyjnym jest Wariant C. Biorąc jednak pod uwagę, że dzięki wykorzystaniu materiałowemu (w przypadku powodzenia etapu pilotażowego) większej ilości odpadów niż w wariantach A i B, a przez to mniejszej ilości do składowania, Wariant ten jest korzystniejszy dla środowiska. Należy oczekiwać, że pod względem eksploatacyjnym nie będzie on droższy od pozostałych wariantów.

Ostatecznie, na podstawie przeprowadzonej analizy wariantów oraz konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego oraz przedstawicielami gmin wybrano jako optymalny Wariant C1:

- Budowa ZZO przy składowisku w Sulnówku oraz wykorzystanie części odpadów komunalnych do produkcji materiałów budowlanych wg technologii HYDROMEX. W trakcie wprowadzania systemu rozważane będzie współdziałanie z gminami Powiatu chełmińskiego.

- W przyjętym systemie przewidziano dwa warianty:

  - Wariant I – gospodarka odpadami w oparciu o gminy Powiatu świeckiego,

  - Wariant II – wspólna gospodarka odpadami gmin Powiatów świeckiego i chełmińskiego.

- Odpady do unieszkodliwiania przez składowanie kierowane będą na składowiska oferujące najkorzystniejsze warunki finansowe (również poza Powiatem świeckim).

- W związku z budową w roku 2004 na terenie gminy Dragacz komercyjnego składowiska odpadów komunalnych, zmieszane odpady komunalne z gminy będą deponowane na powyższym składowisku.

Osady ściekowe

W roku 2002 w Gminie wytworzono w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych w oczyszczalniach 58 Mg s.m. osadów. Głównym sposobem postępowania z wytworzonymi odpadami było ich składowanie.

W gospodarce osadowej postawiono następujące cele:

- Zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego przy ich wykorzystaniu.

- Zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych.

- Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

Oraz działania:

- Unieszkodliwianie osadów ściekowych w zależność od uwarunkowań lokalnych.

- Likwidacja tymczasowego składowania osadów przy oczyszczalni ścieków.

- Zwiększenie kontroli nad osadami wykorzystywanymi dla celów przyrodniczych.

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu świeckiego, dla Gminy Lniano przewiduje się wielokierunkowy sposób postępowania z wytworzonymi osadami, zależnie od ich składu oraz uwarunkowań lokalnych. Przewiduje się następujące kierunki postępowania z osadami ściekowymi:

- Przetwarzanie osadów ściekowych na materiały budowlane w technologii HYDROMEX PROCESS.

- Wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji biomasy wykorzystywanej do produkcji paliw alternatywnych oraz energii. Powstała biomasa może być przekształcona termicznie w kotle fluidalnym w przedsiębiorstwie Frantschach Świecie S.A..

- Pozostałe osady: wykorzystanie rolnicze i w rekultywacji składowisk.

Odpady z sektora gospodarczego

Wyliczono, że w roku 2001 na obszarze Powiatu świeckiego wytworzono 300 042 Mg odpadów przemysłowych, w tym 47 Mg odpadów niebezpiecznych (z wyłączeniem odpadów komunalnych).

Stanowiły one odpowiednio:

- 10,5 % odpadów wytworzonych w wyniku działalności gospodarczej w woj. kujawsko – pomorskim.

- 0,07 % odpadów niebezpiecznych wytworzonych w województwie.

Z przedstawionych danych wynika, że w roku 2001, w Powiecie świeckim główną masę odpadów z sektora przemysłowego stanowiły odpady z produkcji drewna oraz produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury (ok. 63,61% )

Kolejną znaczną masę wytwarzanych odpadów stanowią odpady nieorganiczne z procesów termicznych – popioły lotne i żużle z elektrowni, elektrociepłowni i kotłowni (14,07%) oraz odpady z urządzeń do likwidacji i neutralizacji odpadów oraz oczyszczenia ścieków i gospodarki wodnej (14,02%).

Głównym sposobem postępowania z wytworzonymi odpadami był ich odzysk (67,8%). Unieszkodliwiono w inny sposób niż składowanie 0,05% masy odpadów, składowano 23,21%, a magazynowano - 8,85%.

Dla sektora gospodarczego określono następujące cele ogólne do roku 2011:

- Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów.

- Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów azbestowych oraz odpadów i urządzeń zawierających PCB.

- Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego

Dla osiągnięcia założonego celu, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:

  - Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji

  - Wprowadzenie metod i technologii „czystej produkcji” powodującej zmniejszenie ilości i uciążliwości wytwarzanych odpadów

  - Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów

  - Budowa kwatery odpadów azbestowych  na składowisku  odpadów komunalnych.

  - Dekontaminacja i unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB oraz likwidacja PCB

  - Organizacja nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt (HRM)

Koszt inwestycyjny systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

W tabeli 2. zestawiono szacowane koszty poszczególnych wariantów.

Tab. 2. Porównanie rozpatrywanych wariantów w aspekcie ekonomicznym

| L.p. | Wyszczególnienie | Wariant |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| 1 | Koszt inwestycyjny (do roku 2020) (tys. zł) | 2 528 | 1 797 |
| 2 | Koszt działań nieinwestycyjnych (tys. zł) | 92 | 58 |
| 3 | Opłata dla mieszkańca (zł/rok, 2011) | 40* | 43* |
| 4 | Opłata za 1 Mg odpadów (w roku 2011) | 108* | 111* |

* bez uwzględnienia kosztów eksploatacji instalacji HYDROMEX PROCESS

Koszty eksploatacyjne funkcjonowania systemu przy uwzględnieniu instalacji HYDROMEX PROCESS na obecnym etapie, ze względu na pilotażowy charakter instalacji obarczone będą zbyt dużym błędem. Zostaną one określone w trakcie badania możliwości wykorzystania technologii w warunkach Powiatu świeckiego. Należy jednak oczekiwać, że funkcjonowanie instalacji nie podniesie kosztów eksploatacyjnych z następujących powodów:

  - W instalacji odpady nie mające wartości jako surowce wtórne przetworzone będą na wyroby mające wartość handlową.

  - Unieszkodliwione w omawianych procesie będą odpady niebezpieczne, których unieszkodliwienie w innych instalacjach wymaga dużych nakładów finansowych (farby i lakiery).

  - Zaoszczędzona zostanie pojemność składowisk, przez co odsunięta w czasie będzie rozbudowa składowiska w Sulnówku.

Podane koszty nie dotyczą gminy Dragacz, z której zmieszane odpady komunalne będą deponowane na składowisku komercyjnym w m. Górna Grupa.

# 1. WPROWADZENIE

## 1.1. Podstawa prawna

Plan Gospodarki Odpadami powstaje jako realizacja ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn. zm.), która w rozdziale 3, Art. 14 – 16 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Niniejszy dokument uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych 
z zakresu gospodarki odpadami, treść Planu Gospodarki Odpadami dla woj. kujawsko-pomorskiego (czerwiec, 2003) oraz zapisy projektu Planu gospodarki odpadami dla Powiatu świeckiego.

## 1.2. Konstrukcja dokumentu

Dla potrzeb konstrukcyjnych niniejszego dokumentu dokonano podziału odpadów na dwie zasadnicze grupy:

- Odpady powstające w sektorze komunalnym: odpady komunalne, komunalne osady ściekowe.

- Odpady powstające w sektorze gospodarczym: odpady przemysłowe, odpady z jednostek służby zdrowia i weterynaryjnych.

W ramach każdej z grup omówiono odpady niebezpieczne.

Dane bilansowe dotyczące odpadów oraz koszt działań w gospodarce odpadami obliczono do roku 2014. W Planie działania w gospodarce odpadami podzielono na dwa okresy: 2004 – 2007 (cele i działania krótkoterminowe) i 2008 – 2011 (cele i działania długoterminowe). Dla okresu 2004 – 2007 podano szczegółowe koszty inwestycyjne. Dla drugiego okresu (2008 – 2011) podano koszty ogólne.

## 1.3. Omówienie aktualnych aktów prawnych z zakresu gospodarki odpadami

Postępowanie z odpadami regulują następujące podstawowe akty prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.).

W ustawie Prawo ochrony środowiska (tytuł I, dział III, art. 5 - 11) wprowadzono następujące zasady ogólne, istotne z punktu widzenia gospodarki odpadami:

- Zasadę zintegrowanego podejścia do ochrony środowiska jako całości: ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna być realizowana z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów.

- Zasadę zapobiegania: ten, kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko jest zobowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu.

- Zasadę przezorności: kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze.

- Zasadę „zanieczyszczający płaci”: kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia; kto może spowodować ponadnormatywne zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu.

- Zasadę dostępu obywateli do informacji o środowisku i jego ochronie.

- Zasadę uwzględniania wymagań ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju przy opracowywaniu polityk, strategii, planów i programów.

- Każdy obywatel w przypadkach określonych w ustawie ma prawo do uczestniczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji z zakresu ochrony środowiska lub przyjęcia projektu polityki, strategii, planu lub programu rozwoju i restrukturyzacji oraz projektu studium i planu zagospodarowania przestrzennego.

- Zasadę, że decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nieważna.

Ustawa o odpadach określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Ustawa ta mówi m.in. (art. 5), że każdy podejmujący działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby:

- Zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

- Zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu,

- Zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

Ponadto, w ustawie sformułowano następujące zasady (Rozdział 2):

- Zasadę bliskości, która mówi, że odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w miejscu ich powstawania; jeśli nie jest to możliwe, to uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, powinny być przekazane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

- Zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta stanowiąca, że producent jest nie tylko odpowiedzialny za powstające w procesie produkcyjnym odpady, ale również za odpady powstające w trakcie użytkowania, jak i po zużyciu wytworzonych przez niego produktów. Jedną z konsekwencji tej zasady jest odpowiednie projektowanie wyrobów.

Z kolei w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określono zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją ustawy. Zmiany dotyczące omawianej ustawy wynikające z ustawy o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw w sposób istotny zmieniły jej dotychczasową treść.

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych określa wymagania, jakim muszą odpowiadać opakowania ze względu na zasady ochrony środowiska oraz sposoby postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zapewniające ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz 
o opłacie produktowej i opłacie depozytowej określa obowiązki importerów oraz wytwórców produktów, związane z wprowadzaniem na rynek krajowy produktów w opakowaniach oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej i opłaty depozytowej.

Zgodnie z ustawą o odpadach, zarządzanie gospodarką odpadami powinno być prowadzone w oparciu o plan gospodarki odpadami, ujmujący wszystkie rodzaje odpadów.

Przepisy ustawy o odpadach oraz Prawa ochrony środowiska są zgodne z prawem Unii Europejskiej co do ogólnych celów i ich hierarchii (prewencja, odzysk, unieszkodliwianie), a także podstawowych pojęć.

Zarówno cele założone w „II Polityce ekologicznej państwa” (MŚ, 2000) jak i zasady postępowania 
z odpadami określone w ustawie o odpadach, stanowią podstawę do sformułowania zadań w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu świeckiego.

Przyjęty cel nadrzędny polityki ekologicznej państwa ma być realizowany zgodnie z:

- zasadą zrównoważonego rozwoju (pkt. 12)- rozumiana jako równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, czyli integrowania zagadnień ochrony środowiska z polityką w poszczególnych dziedzinach gospodarki;

- zasadą przezorności i wysokiego poziomu ochrony środowiska (pkt. 13), która przewiduje rozwiązanie pojawiających się problemów już wtedy, gdy pojawia się uzasadnione prawdopodobieństwo (po ,,bezpiecznej stronie”) a nie dopiero wtedy, gdy istnieje pełne tego naukowe potwierdzenie;

- zasadą wysokiego poziomu ochrony środowiska (pkt. 13), która zakłada, ze stosowanie zasady prewencji i przezorności powinno być ukierunkowane na wysoki i bezpieczny dla zdrowia ludzkiego poziom ochrony środowiska;

- zasadą integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi (pkt. 14), która wynika 
z konstytucyjnej zasady zintegrowanego rozwoju i skutkuje zasadami prewencji (w tym ideą likwidacji zanieczyszczeń u źródła), przezorności i wysokiego poziomu ochrony środowiska;

- zasadą równego dostępu do środowiska przyrodniczego (pkt. 15)- traktowaną 
w następujących kategoriach:

- sprawiedliwości międzypokoleniowej

- sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej,

- równoważenia szans pomiędzy człowiekiem a przyrodą

- zasadą regionalizacji (pkt. 16) - oznaczającą, przy konstruowaniu i stosowaniu narzędzi polityki ekologicznej, m.in.: rozszerzenie uprawnień dla samorządu terytorialnego 
i wojewodów lub regionalizowanie ogólnokrajowych narzędzi polityki ekologicznej;

- zasadą uspołeczniania (pkt. 17) – realizowana przez stworzenie instytucjonalnych, prawnych i materialnych warunków do udziału obywateli, grup społecznych i organizacji pozarządowych w procesie kształtowania modelu zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym rozwoju edukacji ekologicznej, rozbudzania świadomości i wrażliwości ekologicznej oraz kształtowania nowej etyki zachowań wobec środowiska;

- zasadą ,,zanieczyszczający płaci” (pkt. 18) – oznaczającą złożenie pełnej odpowiedzialności, w tym materialnej, za skutki zanieczyszczania i stwarzania innych zagrożeń dla środowiska na sprawcę, tj. na jednostki użytkujące zasoby środowiska,.

- zasadą prewencji (pkt.19), która zakłada, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska powinno być podejmowane na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć 
w oparciu o posiadana wiedzę, wdrożone procedury ocen oddziaływania na środowisko oraz monitorowanie prowadzonych przedsięwzięć;

- zasadą stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) (pkt.20), w tym najlepszych, dostępnych technologii uzasadnionych ekonomiczne (zasada BAT NEEC);

- zasadą subsydiarności (pkt. 21) – oznaczającą stopniowe przekazywanie części kompetencji i uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska na właściwy szczebel regionalny lub lokalny;

- zasadą klauzul zabezpieczających (pkt.22)- umożliwia stosowanie w uzasadnionych przypadkach ostrzejszych środków w porównaniu z wymaganiami prawa ekologicznego;

- zasadą skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej przedsięwzięć ochrony środowiska (pkt.23) – ma zastosowanie do wyboru planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska, a następnie, w trakcie i po zakończeniu ich realizacji – do oceny osiągniętych wyników.

Do głównych priorytetów krótkookresowych i średniookresowych określonych w II Polityce Ekologicznej Państwa należą:

- ostateczne dostosowanie polskiego prawa do regulacji prawnych Unii Europejskiej;

- przygotowanie strategii gospodarowania odpadami na szczeblu krajowym, regionalnym 
i lokalnym;

- opracowanie planów gospodarowania odpadami na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz we współpracy z innymi krajami, z wydzieleniem planów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (w tym wybranymi rodzajami odpadów) i odpadami z opakowań;

- przygotowanie programów likwidacji specyficznych odpadów niebezpiecznych oraz przyspieszenie realizacji programu likwidacji mogilników;

- tworzenie nowych struktur organizacyjnych i systemów dla udzielania pozwoleń, prowadzenie kontroli, identyfikacji i rejestracji odpadów oraz zakładów przeróbki odpadów;

- opracowanie koncepcji budowy zintegrowanej sieci zakładów gospodarowania odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych;

- identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji starych składowisk odpadów, modernizacji składowisk eksploatowanych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych;

- zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów, zgodnie ze wspólnotowymi zasadami bliskości i samowystarczalności;

- ograniczenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach;

- utrzymywanie średniej ilości odpadów komunalnych na poziomie 300 kg/mieszkańca;

- wdrożenie w całym kraju systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych;

- wprowadzenie systemów ewidencji zakładów posiadających rocznie ponad 500 litrów olejów odpadowych;

- tworzenie rynków zbytu dla materiałów z odzysku;

- opracowanie i stopniowe wdrażanie narodowej strategii redukcji ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji, z uwzględnieniem Dyrektywy rady 1999/31/WE 
w sprawie składowania odpadów;

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu.

Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi, plany gospodarki odpadami powinny określać (art. 14.1 ustawy o odpadach):

- Aktualny stan gospodarki odpadami.

- Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami.

- Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami.

- Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów.

- System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Oraz w szczególności (art. 15.3):

- Rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

- Rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie.

- Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania 
z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska.

- Projektowany system gospodarowania odpadami.

Zgodnie z art. 15.7 plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

Wytyczne do sporządzania planów gospodarki odpadami zawarte są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620). Rozporządzenie to określa szczegółowy zakres, sposób oraz formę sporządzania wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem powiatowy plan gospodarki odpadami określa:

1) aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

a) rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne,

b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

d) istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne,

e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne,

f) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne,

uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;

2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

3) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne,

d) plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,

e) sposób realizacji planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów i spalarni odpadów, niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych, wynikającego z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

oraz harmonogram realizacji tych działań i instytucje odpowiedzialne za ich realizację;

4) projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne, w tym odpadami komunalnymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie;

5) szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne proponowanego systemu, szacunkowe koszty realizacji poszczególnych działań oraz sposoby finansowania realizacji zamierzonych celów;

6) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

## 1.4. Słowniczek

Gospodarowanie odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Komunalne osady ściekowe - rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Magazynowanie odpadów - rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Odpady - oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Odpady komunalne - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Odpady medyczne - rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Odpady niebezpieczne są to odpady (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.): 1) należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy lub 2) należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do powyższej ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.

Odpady obojętne - rozumie się przez to odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Odpady ulegające biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)

Odpady weterynaryjne - rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)

Odzysk - rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Odzysk energii - rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Oleje odpadowe - rozumie się przez to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)

PCB - rozumie się przez to polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Posiadacz odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Recykling - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Recykling organiczny - rozumie się przez to obróbkę tlenową, w tym kompostowanie, lub beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Składowisko odpadów - rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Spalarnia odpadów - rozumie się przez to instalację, w której zachodzi termiczne przekształcanie odpadów w celu ich unieszkodliwienia (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Stosowanie komunalnych osadów ściekowych - rozumie się przez to rozprowadzanie na powierzchni ziemi lub wprowadzanie komunalnych osadów ściekowych do gleby w celu ich wykorzystywania (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

System gospodarki odpadami - obowiązujące na danym obszarze administracyjnym działania związane ze zbieranie, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów.

Termiczne przekształcanie odpadów - rozumie się przez to procesy utleniania odpadów, w tym spalania, zgazowywania, lub rozkładu odpadów, w tym rozkładu pirolitycznego, prowadzone w przeznaczonych do tego instalacjach lub urządzeniach na zasadach określonych w przepisach szczegółowych; recykling organiczny nie jest traktowany jako termiczne przekształcenie odpadów (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 7 poz. 78).

Unieszkodliwianiu odpadów - rozumie się przez to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (Ustawa z dn. 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.).

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości-świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych na podstawie zezwolenia wydanego w drodze decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczonych usług (art. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku); nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych powołanych do świadczenia takich usług.

Wytwórca odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń orz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. Nr 7 poz. 78).

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami - działania zmierzające do:

- ustanowienia na podległym obszarze systemu gospodarki odpadami;

- pozyskiwanie i rozmieszczanie potrzebnych zasobów ludzkich i rzeczowych;

- planowanie, kontrolowanie i analiza realizacji celów;

- ciągłe doskonalenie w cyklu: zaplanuj, zrealizuj, oceń, wyciągnij wnioski.

Zbieranie odpadów - rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

## 1.5. Spis skrótów

GUS – Główny Urząd Statystyczny

HRM – odpady wysokiego ryzyka

LRM – odpady niskiego ryzyka

MPZON - mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych

NZŚ - nadzwyczajne zagrożenia środowiska

PCB – polichlorowane bifenyle

PDDO – Punkty dobrowolnego dostarczania odpadów

PET – opakowanie z politereftalanu etylenu

PGO – plan gospodarki odpadami

PKB – produkt krajowy brutto

SIGOP – System Informatyczny Gospodarki Odpadami w Polsce

SRM - odpady szczególnego ryzyka

ś.o.r. – środki ochrony roślin

UE – Unia Europejska

US – Urząd Statystyczny

WHO - Światowa Organizacja Zdrowia

WIOŚ - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ZZO - Zakład Zagospodarowania Odpadów

# 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY LNIANO

Gmina Lniano położona jest w zachodniej części Powiatu świeckiego (Mapa 2.2.), na terenie Borów Tucholskich. Na obszarze gminy leży fragment Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz Śliwicki Obszar Chronionego Krajobrazu. Większość terenu zajmują tereny rolne i leśne.

Powierzchnia gminy wynosi 88,3 km2. Na sieć osadniczą składa się 16 wsi.

Gminę zamieszkuje 4,1 tys. mieszkańców w tym 2,0 tys. mężczyzn oraz 2,1 tys. kobiet (05. 2002).

Mapa. 2.1. Położenie powiatu świeckiego

Mapa. 2.2. Lokalizacja Gminy Lniano

# 3. AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI Z SEKTORA KOMUNALNEGO

## 3.1. Odpady komunalne

### 3.1.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów oraz ich właściwości

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach, odpady komunalne są to odpady powstające 
w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Tak więc odpady komunalne powstają w:

- Gospodarstwach domowych.

- Obiektach infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej.

Na podstawie wskaźników zamieszczonych w krajowym planie gospodarki odpadami (M. P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159) oszacowano ilość wytworzonych w roku 2002 i 2003 odpadów w Gminie Lniano. Szacuje się, że na jej obszarze powstało w sektorze komunalnym w omawianych latach blisko 1,0 tys. Mg odpadów, stanowiło to około 3,2% odpadów z sektora komunalnego powstających na terenie Powiatu świeckiego (tab. 3.1.).

Tab. 3.1. Szacowana masa powstających odpadów z sektora komunalnego w Gminie Lniano 
(tys. Mg)

| Wyszczególnienie | 2002 |  | 2003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tys. Mg | % | tys. Mg | % |
| gm.w. Lniano | 0,95 | 3,2 | 0,98 | 3,2 |
| Powiat świecki | 29,9 | 100 | 30,8 | 100 |

Biorąc pod uwagę wyżej przedstawiony podział odpadów komunalnych, konieczność wyróżnienia odpadów opakowaniowych oraz bliższą charakterystykę odpadów ulegających biodegradacji, na potrzeby konstrukcji Planu, za krajowym planem gospodarki odpadami (2002) oraz planem wojewódzkim (2003) i powiatowym (2004) przyjęto podział polegający na wyodrębnieniu następujących strumieni odpadów:

- Odpady organiczne roślinne – domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego.

- Odpady organiczne zwierzęce – domowe odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji.

- Odpady organiczne inne – odpady z pielęgnacji ogródków przydomowych, kwiatów domowych, balkonowych, ulegające biodegradacji.

- Odpady zielone – odpady z ogrodów i parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców miejskich,
 z pielęgnacji cmentarzy – ulegające biodegradacji.

- Papier i karton:

  - opakowania z papieru i tektury,

  - opakowania wielomateriałowe na bazie papieru,

  - papier i tektura (nieopakowaniowe)

- Tworzywa sztuczne:

  - opakowania z tworzyw sztucznych,

  - tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe).

- Tekstylia.

- Szkło:

- opakowania ze szkła,

- szkło (nieopakowaniowe).

- Metale:

- opakowania z blachy stalowej,

- opakowania z aluminium,

- pozostałe odpady metalowe.

- Odpady mineralne – odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie itp.

- Drobna frakcja popiołowa – odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych (głównie węgla). Z uwagi na udział w składzie odpadów komunalnych popiołu wyodrębniono tę frakcję jako nieprzydatną do odzysku i unieszkodliwienia.

- Odpady wielkogabarytowe.

- Odpady budowlane – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych – wchodzące w strumień odpadów komunalnych.

- Odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych.

W tabeli 3.2. i 3.3. zamieszczono informacje dotyczące ilości poszczególnych strumieni odpadów w gminie Lniano w latach 2002 i 2003.

Tab. 3.2. Szacunkowa ilość poszczególnych strumieni odpadów w roku 2002 w gminie Lniano 
(tys. Mg/rok)

| Strumień odpadów | Lniano |  | Powiat |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tys. Mg | % masy w powiecie |  |
| Domowe organiczne | 0,09 | 2,0 | 4,5 |
| Odpady zielone | 0,02 | 3,0 | 0,6 |
| Papier i karton nieopakowaniowy | 0,05 | 2,6 | 1,7 |
| Opakowania papierowe | 0,07 | 2,5 | 2,6 |
| Opakowania kompozytowe | 0,01 | 2,3 | 0,3 |
| Tworzywa szt. nieopakowaniowe | 0,09 | 2,9 | 3 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,03 | 2,8 | 1 |
| Odpady tekstylne | 0,02 | 2,9 | 0,7 |
| Szkło nieopakowaniowe | 0,00 | 4,0 | 0,1 |
| Opakowania szklane | 0,08 | 3,5 | 2,3 |
| Metal | 0,02 | 2,7 | 0,7 |
| Opakowania stalowe | 0,01 | 2,3 | 0,3 |
| Opakowania aluminiowe | 0,00 | 2,0 | 0,1 |
| Odpady mineralne | 0,05 | 4,2 | 1,3 |
| Drobna frakcja popiołowa | 0,16 | 3,9 | 4 |
| Odpady wielkogabarytowe | 0,07 | 3,6 | 1,9 |
| Odpady budowlane | 0,19 | 4,2 | 4,6 |
| Odpady niebezpieczne | 0,01 | 3,3 | 0,3 |
| Razem | 0,95 | 3,2 | 29,9 |

Tab. 3.3. Szacunkowa ilość poszczególnych strumieni odpadów w roku 2003 w gminie Lniano 
(tys. Mg/rok)

| Strumień odpadów | Lniano |  | Powiat |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tys. Mg | % masy w powiecie |  |
| Domowe organiczne | 0,09 | 2,0 | 4,6 |
| Odpady zielone | 0,02 | 2,9 | 0,6 |
| Papier i karton nieopakowaniowy | 0,05 | 2,7 | 1,7 |
| Opakowania papierowe | 0,07 | 2,4 | 2,7 |
| Opakowania kompozytowe | 0,01 | 2,3 | 0,3 |
| Tworzywa szt. nieopakowaniowe | 0,09 | 2,9 | 3,0 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,03 | 2,6 | 1,1 |
| Odpady tekstylne | 0,02 | 2,7 | 0,7 |
| Szkło nieopakowaniowe | 0,00 | 2,9 | 0,1 |
| Opakowania szklane | 0,08 | 3,4 | 2,4 |
| Metal | 0,02 | 2,6 | 0,7 |
| Opakowania stalowe | 0,01 | 2,6 | 0,3 |
| Opakowania aluminiowe | 0,00 | 2,5 | 0,1 |
| Odpady mineralne | 0,05 | 4,0 | 1,3 |
| Drobna frakcja popiołowa | 0,15 | 4,0 | 3,9 |
| Odpady wielkogabarytowe | 0,07 | 3,6 | 2,0 |
| Odpady budowlane | 0,21 | 4,2 | 5,0 |
| Odpady niebezpieczne | 0,01 | 3,8 | 0,3 |
| Razem | 0,98 | 3,2 | 30,8 |

Ze względu na to, że na terenie Gminy Lniano nie przeprowadzono jak dotąd badań właściwości odpadów komunalnych, w związku z tym przyjęto, że powstające na omawianym terenie odpady charakteryzuje się właściwościami podanymi w tabeli 3.4. Zamieszczone w niej informacje pochodzą z badań przeprowadzonych przez Ośrodek Badawczo Rozwojowy Ekologii Miast na terenie całej Polski (Maksymowicz, 2000).

Tab. 3.4. Właściwości paliwowe i nawozowe odpadów (Maksymowicz, 2000)

| L.p. | Wskaźnik | Jednostka | Tereny wiejskie |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki określające właściwości paliwowe |  |  |  |
| 1. | Wilgotność | % | 25,0 – 39,0 |
| 2. | Części palne | % | 8,0 – 20,0 |
| 3. | Części niepalne | % | 40,0 – 70,0 |
| 4. | Ciepło spalania | kJ/kg | 1200-2700 |
| Wskaźniki określające właściwości nawozowe |  |  |  |
| 6. | Substancja organiczna | % s.m. | 6,0 – 28,0 |
| 7. | Węgiel organiczny | % s.m. | 4,5 – 16,0 |
| 8. | Azot organiczny | % s.m. | 0,1 – 0,5 |
| 9. | Fosfor ogólny (P2O5) | % s.m. | 0,1 – 0,7 |
| 10. | Potas ogólny (K2O) | % s.m. | do – 0,2 |

### 3.1.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwienia

W tabeli 3.5. podano informacje dotyczące ilości odpadów komunalnych zbieranych w Gminie Lniano. Jak widać, w gminie zebrano w roku 2002 ok. 20% szacunkowej ilości wytwarzanych odpadów (przy sprawności zbiórki w Powiecie świeckim 56%).

Tab. 3.5. Ilość zbieranych odpadów komunalnych w stosunku do wytwarzanych w roku 2002 (wg danych Urzędu Gminy Lniano)

| Wyszczególnienie | Odpady komunalne z gospodarstw domowych | Odpady komunalne z przedsiębiorstw | Sprawność zbiórki % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tys. Mg |  |  |
| Lniano | 0,2 | 0,046 | 20 |
| Razem Powiat | 17,4 |  | 56 |

W tabeli 3.6 podano procentowy udział mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów.

Tab. 3.6. Ilość mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych w roku 2002 (%) (wg danych Urzędu Gminy Lniano)

| Wyszczególnienie | % ilość mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów |
| --- | --- |
| Lniano | 19 |
| Średnio w Powiecie | 63 |

W tabeli 3.7. zamieszczono informacje dotyczące wyników zbiórki selektywnej prowadzonej w roku 2002.

Tab. 3.7. Wyniki zbiórki selektywnej w Gminie Lniano w roku 2002

| Wyszczególnienie | Masa całkowita (tys. Mg) | tys. Mg | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Lniano | 0,95 | 0,0056 | 0,6 |
| Razem Powiat | 30,0 | 0,279 | 0,9 |

Biorąc pod uwagę, że w roku 2002 w Polsce w wyniku selektywnej zbiórki zebrano ok. 1,2% masy wytwarzanych odpadów komunalnych należy uznać, że w Gminie Lniano zbiórka selektywna nie dała zadowalających efektów.

Odpady komunalne z terenu Gminy Lniano unieszkodliwiane są przede wszystkim poprzez ich składowanie na gminnych składowiskach odpadów. Zlokalizowane są tu 2 składowiska odpadów komunalnych znajdujące się w miejscowościach Lnianek i Ostrowite.

W tabeli 3.8. przedstawiono bilans odpadów w Gminie Lniano dla roku 2002.

Tab.3.8. Sposób postępowania z odpadami w Gminie Lniano (dla roku 2002)

| Wyszczególnienie | tys. .Mg | % |
| --- | --- | --- |
| Szacunkowa ilość odpadów wytwarzanych | 0,95 | 100,0 |
| Odzysk/recykling | 0,0056 | 0,6 |
| Kompostowanie | - | 0 |
| Składowanie | 0,2 | 21,1 |
| Postępowanie z odpadami w sposób niekontrolowany | 0,7444 | 78,4 |

### 3.1.3. Istniejące systemy zbierania odpadów

Sposób zbiórki odpadów na obszarze Gminy Lniano jest typowy dla warunków polskich na obszarach wiejskich (pojemniki indywidualne i kontenery).

Na terenie Gminy Lniano selektywną zbiórkę odpadów prowadzi Urząd Gminy, ul. Wyzwolenia 7. Teren całej gminy objęty jest selektywną zbiórką.

Biorąc pod uwagę, że w roku 2002 zebrano ok. 21% wytworzonych odpadów (tab. 3.9) należy uznać, że stan obsługi mieszkańców gminy Lniano w zakresie odbioru wytworzonych przez nich odpadów jest niewystarczający. Część odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany (spalanie, deponowanie na tzw. dzikich wysypiskach) powodując jego zanieczyszczenie. Na terenach wiejskich część odpadów jest wykorzystywana w żywieniu zwierząt lub kompostowana. Odpady mające właściwości energetyczne (drewno, papier, tworzywa sztuczne) są spalane, co w przypadku tworzyw sztucznych należy uznać za zjawisko bardzo niebezpieczne dla środowiska (m.in. emisja chloru, dioksyn i furanów).

### 3.1.4. Rodzaj, rozmieszczenie i charakterystyka instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Na terenie Gminy Lniano brak jest instalacji do odzysku odpadów.

Rozmieszczenie obiektów odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie Powiatu świeckiego przedstawiono w załączniku graficznym.

Gmina Lniano posiada na swoim terenie czynne składowiska odpadów (gminne składowisko w m. Lnianek i Ostrowite, gdzie kierowane są odpady komunalne z terenu gminy). Składowiska te nie spełniają wymogów technicznych stawianych tego typu obiektom. W tab. 3.9. podano podstawowe dane charakteryzujące ww. składowiska.

- Tab. 3.9. Charakterystyka składowiska w m. Lnianek i Ostrowite (dane za rok 2002)

| Gmina |  |  |  |  |  | Lniano |  | Lniano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalizacja składowiska |  |  |  |  |  | Lnianek |  | Ostrowite |
| Powierzchnia eksploatacji (ha) |  |  |  |  |  | 2,14 |  | 1,25 |
| Pojemność docelowa (m3) |  |  |  |  |  | 7 351 |  | 6 788 |
| Zapełnienie |  |  |  | m3 |  | 5 676 |  | 2 030 |
|  |  |  | % |  | 77 |  | 30 |  |
| Stan prawny1 |  |  |  |  |  | Posiada pozwolenie na budowę |  | Posiada pozwolenie na budowę |
| Decyzja o zamknięciu wg dokumentacji |  |  |  |  |  | Planowane zamknięcie w 2005 r. |  | Planowane zamknięcie w 2005 r. |
|  |  | Lokalizacja |  |  |  | + |  | + |
| Zgodność z RMŚ (Dz.U. Nr 61, poz. 549)2 | Uszczelnienie |  |  |  | posiada (folia) |  | posiada (folia) |  |
|  | Drenaż odcieków |  |  |  | brak |  | posiada |  |
|  | Rowy drenażowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalacja odgazowania |  |  |  | brak |  | brak |  |
|  | Wykorzystanie biogazu |  |  |  | brak |  | brak |  |
|  | Ogrodzenie |  |  |  | posiada |  | posiada |  |
|  | Pas zieleni |  |  |  | posiada (szer. 4 m) |  | posiada (obrzeże lasu) |  |
|  | Urządzenie do mycia i dezynfekcji kół |  |  |  | posiada |  | posiada |  |
|  | Waga |  |  |  | brak |  | brak |  |
|  | Siatki zapobiegające rozwiewaniu odpadów |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zbiornik na odcieki |  |  |  | brak |  | brak |  |
|  | Piezometry |  |  |  | brak |  | 3 szt. |  |
|  | Prowadzenie monitoringu |  |  |  | brak |  | brak |  |
|  | Ochrona obiektu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgodność |  |  |  | Niezgodne |  | Niezgodne |  |

1 –  Pozwolenie na użytkowanie

2 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. Nr 61, poz. 549)

### 3.1.5. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów

Aktualnie na terenie Gminy Lniano gospodarką odpadami (zbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem) zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie

### 3.1.6. Koszty i opłaty

Za odpady kierowane na składowiska na terenie gminy, firma obsługująca gospodarkę komunalną na terenie Gminy Lniano pobiera następujące opłaty:

1. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świeciu:

- pojemnik 110 l - 3,00 zł + 7% VAT

- pojemnik 1100 l - 22,00 zł + 7% VAT

- kontener SP-7 - 151,00 zł + 7% VAT

2. Cena za przyjęcie odpadów na składowiska w Lnianku i Ostrowite (Gmina Lniano) – 16,80 zł/Mg.

Obowiązująca na składowiskach w Gminie Lniano cena za przyjęcie odpadów nie odzwierciedla w pełni kosztów związanych z eksploatacją składowiska, bowiem zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) koszt powinien obejmować, poza kosztami jego budowy i eksploatacji również:

- Opłatę za korzystanie ze środowiska.

- Koszt monioringu składowiska (w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej).

- Koszt jego zamknięcie i rekultywacji.

### 3.1.7. Dzikie wysypiska

Na terenie Gminy Lniano, brak jest dzikich wysypisk (wg danych Urzędu Gminy).

## 3.1.8. Osady ściekowe

Według informacji Urzędu Gminy, w 2002 roku wytworzono 59,8 Mg suchej masy osadów ściekowych, zostały przeznaczone do składowania na składowiskach na terenie gminy.

## 3.2. Odpady z sektora gospodarczego

Ze względu na niewystarczającą ilość danych dotyczących ilości odpadów z Gminy Lniano, gospodarkę odpadami z sektora gospodarczego omówiono w odniesieniu do całego powiatu.

### 3.2.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

W ramach niniejszego Planu, niezależnie od danych GUS, zebrano informacje dotyczące ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych także wśród małych i średnich producentów.

Wykorzystano do tego celu:

- Bazę danych SIGOP;

- Treść decyzji na wytwarzanie odpadów;

- Dane ankietowe;

- Dane WIOŚ

W tabeli 3.10 zamieszczono informację o ilości odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym Powiatu świeckiego w 2002 r. Na podstawie uzyskanych danych z 18 przedsiębiorstw wyliczono, że w roku 2002 na obszarze Powiatu świeckiego wytworzono 284 407 Mg odpadów przemysłowych, w tym 0,48 Mg odpadów niebezpiecznych (z wyłączeniem odpadów komunalnych). Wg danych WIOŚ, w 2002 r wytworzono na terenie powiatu 274 183 Mg odpadów (na podstawie monitoringu 8 zakładów).

- Tab. 3.10. Masa odpadów z sektora gospodarczego wytworzonych na obszarze Powiatu świeckiego w

roku 2002 (wg grup głównych)

| Grupa | Nazwa odpadu | Mg | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 5 239,1 | 1,84 |
| 03 | Odpady z produkcji drewna oraz produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury | 179 305,4 | 63,05 |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych / farb, lakierów, emalii ceramicznych, klejów, szczeliw i farb drukarskich/. | 151 | 0,05 |
| 10 | Odpady nieorganiczne z procesów termicznych | 50 351,8 | 17,70 |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (bez grupy 05,12 i 18 oraz oleju jadalnego) | 3,47 | 0,001 |
| 15 | Odpady opakowań, sorbentów, tkanin, materiałów filtracyjnych i ochronnych nie ujęte w innych grupach | 807,3 | 0,28 |
| 16 | Odpady różne nie ujęte w innych grupach | 14,77 | 0,005 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych | 2 890,5 | 1,02 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne. | 0,44 | 0,0002 |
| 19 | Odpady z urządzeń do likwidacji i neutralizacji odpadów oraz oczyszczenia ścieków i gospodarki wodnej | 44 420,1 | 15,62 |
| 20 | Odpady komunalne | 1223,5. | 0,43 |
| Razem: |  | 284 407,41 | 100 |

Z przedstawionych danych wynika, że w roku 2002, w Powiecie świeckim główną masę odpadów z sektora przemysłowego stanowiły, tak jak w roku poprzednim odpady z produkcji drewna oraz produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury ( ok. 63%).

Informacje o ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne w roku 2002, bez odpadów komunalnych (grupa 20) zamieszczono w tabeli 3.11.

Tab. 3.11. Masa odpadów innych niż niebezpieczne z sektora gospodarczego wytworzonych na obszarze Powiatu świeckiego w roku 2002 (wg grup głównych)

| Grupa | Nazwa odpadu | Mg | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 5 239,1 | 1,85 |
| 03 | Odpady z produkcji drewna oraz produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury | 179 305,4 | 63,32 |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych / farb, lakierów, emalii ceramicznych, klejów, szczeliw i farb drukarskich/. | 151 | 0,05 |
| 10 | Odpady nieorganiczne z procesów termicznych | 50 351,8 | 17,78 |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (bez grupy 05,12 i 18 oraz oleju jadalnego) | 3,27 | 0,001 |
| 15 | Odpady opakowań, sorbentów, tkanin, materiałów filtracyjnych i ochronnych nie ujęte w innych grupach | 807,3 | 0,29 |
| 16 | Odpady różne nie ujęte w innych grupach | 14,77 | 0,005 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych | 2 882 | 1,02 |
| 19 | Odpady z urządzeń do likwidacji i neutralizacji odpadów oraz oczyszczenia ścieków i gospodarki wodnej | 44 420,1 | 15,69 |
| Razem: |  | 283 174,7 | 100 |

W 2002 roku, najwięcej odpadów wytworzono w grupie 03. W mniejszych ilościach wytworzono odpady z grup 10 i 19. Łącznie stanowiły one 96,79% odpadów powstających w sektorze gospodarczym (z wyłączeniem odpadów komunalnych).

W roku 2002 wytworzono na obszarze Powiatu świeckiego 0,47 Mg odpadów niebezpiecznych. (tab. 3.12).

Tab. 3.12. Masa odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego wytworzonych na terenie Powiatu świeckiego w roku 2002 (wg grup głównych) (w oparciu o ankiety dla przemysłu,

wg. starej klasyfikacji odpadów)

| Grupa | Nazwa odpadu | Mg | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych oraz związanych z nimi bzdań. | 0,435 | 91,58 |
| 20 | Odpady komunalne. | 0,040 | 8.42 |
| Razem: |  | 0,475 | 100 |

### 3.2.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwienia

W roku 2002 (wg WIOŚ, 2002) na obszarze całego Powiatu świeckiego w roku 2002 wytworzono 274 183 Mg odpadów przemysłowych, z czego poddano odzyskowi 183 156Mg (66,8%), unieszkodliwiono w inny sposób niż składowanie 154,4 Mg (0,06%), składowano 77 288,3 Mg (28,2%), magazynowano odpady wytworzone w 2002 r. w ilości 13 584,3 Mg (4,95%). Ogółem odpadów magazynowanych ze wszystkich lat było 74 710,2 Mg.

Tab. 3.13. Sposoby postępowania z odpadami z sektora gospodarczego na obszarze Powiatu świeckiego w 2002 r. (WIOŚ, 2002)

| Zagospodarowanie odpadów | 2002 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mg | % |
| Odpady wytworzone | 274 183 | 100 |
| Odpady poddane odzyskowi | 183 156 | 66,8 |
| Unieszkodliwione (bez składowania) | 154,4 | 0,06 |
| Składowane | 77 289 | 28,2 |
| Magazynowane | 13 584,3 | 4,95 |

Rys. 3.1. Sposób postępowania z odpadami z sektora gospodarczego na obszarze Powiatu świeckiego w 2002 r (WIOŚ).

Bilans odpadów w przedsiębiorstwach zamieszczono w tabeli 3.14.

Tab. 3.14. Gospodarka odpadami głównych producentów odpadów przemysłowych w roku 2002 w zależności od sposobu postępowania z nimi (SIGOP, decyzje, dane z ankiet)

| Lp | Zakład | Ilość odpadów (Mg) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wytworzonych | wykorzysta-nych | unieszkodli-wionych | składowanych (w tym magazynowane) |
| 1 | Frantschach Świecie S.A. | 273 855 | 0,00 | 43,70 | 777 11 |
| 2 | KLOSE –Pomorska Fabryka Mebli | 863,10 | 7,70 | 152,4 | 275,00 |
| 3 | Zakład Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. w Świeciu | 2 615,20 | 2 608,00 sprzedaż 100% wykorzystane do budowy dróg i mostów | 0,00 | 7,70 |
| 4 | Spółdzielnia Mleczarska “Świecka” | 4824,225 | 0,00 | 203,20+0,025 | 54,00 |
| 5. | Ferma Krąplewice Sp. z o.o | 480,971 | 0,00 | 0,00 | 20,67 |
| 6. | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Świecie | 160,92 | 0,00 | 0,00 | 160,92 |
| 7. | F.H.U. “MASMAL” Warlubie | 98,54 | 0,00 | 0,00 | 37,56 |
| 8. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu | 450,175 | 0,00 | 0,00 | 444,15 |
| 9. | Zakład Rzeznicko – Wędliniarski Mirosław Wołowicz Gruczno | 381,420 | 51,74 kompostowanie, nawożenie, 304,42produkca pasz | 0,244 regeneracja olejów, odzysk skadników | 25,17 |
| 10. | Zakłady Mięsne “Mat” w Czerniewicach Sp. z o.o. | 270,00 | 150,00 utwardzanie dróg i placów | 120,00 utylizacja Farmutil | 0,00 |
| 11. | Zakłady Młynarskie “PZZ” Sp.z o.o. Świecie | 122,52 | 66,47 przekazano Kołu Łowieckiemu | 4,6 sprzedaż – odzysk złomu | x |
| 12. | Firma Usługowo Handlowa Wodno– Przem. Toruń | 81,06 | 0,00 | 0,00 | 81,06 |
| 13. | Zakłady Elektroniczne Spółdzielnia Inwalidów Nowe | 129,065 | 24,4 | 0,15 +0,015 /16 02 13/ | 25,00 |
| 14. | Rolniczo – Handlowa Spółdzielnia Pracy w Osiu | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 |
| 15. | Zakład Usług Komunalnych w Świeciu | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 7,10 |
| 16. | “PROVIMI” Polska Holding Sp.z o.o. Osnowo | 4,015 | 0,00 | 0,015 /20 01 021/ | 4,00 |
| 17. | Spółdzielnia Usługowo Handlowa BOROWIAK | 4,00 | 0,00 | 0,20 | 4,00 |
| 18. | Spółdzielnia Mleczarska Drzycim | 0,598 | 0,109 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM |  | 284 406,909 | 3 212,839 | 524,549 | 78 916,33 |

### 3.2.3. Istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów

Powstające w obiektach przemysłowych odpady są z reguły zbierane selektywnie, w zależności od dalszego postępowania z nimi. Sposób zbiórki, wymagania stawiane pojemnikom oraz miejscom tymczasowego magazynowania odpadów regulowane są zapisami odpowiednich aktów prawnych.

Transport odpadów powstających w zakładach przemysłowych z ich miejsc wytwarzania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania realizowany jest z wykorzystaniem środków transportu, będących w gestii:

- wytwórców odpadów

- właścicieli instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania

- specjalistycznych firm transportowych

Sposób transportu odpadów jest ściśle uzależniony od rodzaju odpadów i regulowany jest przez odpowiednie przepisy, w tym ADR (Dz.U. Nr 30, poz.287).

### 3.2.4. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania wszystkich odpadów

Na terenie Powiatu świeckiego znajdują się następujące obiekty odzysku/unieszkodliwiania odpadów z sektora gospodarczego:

- Składowisko odrzutu pokaustycznego w m. Wielko Konopat (właściciel Frantschach Świecie S.A.) – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jest to składowisko inne niż niebezpieczne i obojętne. Do roku 2001 odpad deponowany na tym składowisku posiadał kod 06 03 12 „Sole i roztwory zawierające związki organiczne”. Był to odpad inny niż niebezpieczny. Od momentu obowiązywania nowego katalogu odpadów  czyli od 1 stycznia 2002, odpad deponowany na tym składowisku ma kod 03 03 02 – „Osady i szlamy z produkcji celulozy (w tym z ługu zielonego)”.Do roku 2001 na składowisku zdeponowano 347,36 Mg odpadów niebezpiecznych o kodzie 03 01 04 "Odpady z chemicznej przeróbki drewna",  co stanowiło niespełna 1 % ilości odpadów zdeponowanych na tym składowisku na koniec roku 2001. Przewidywany termin zakończenia eksploatacji składowiska - 2008 rok.

- Składowisko odpadów z elektrociepłowni przedsiębiorstwa Frantschach Świecie S.A w m. Polski Konopat – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Deponowany odpad posiadał kod 10 01 13, a obecnie 10 01 80 „Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych”. Przewidywany termin zakończenia eksploatacji składowiska – 2022 rok. Składowisko wg opinii WIOŚ wymaga modernizacji.

- Mogilnik w miejscowości Lubania –Lipiny (gm. Świekatowo): obiekt w trakcie likwidacji. Przeprowadzone rozpoznanie wskazało na konieczność usunięcia ok. 100 Mg odpadów. Odpady zlokalizowano w dnie niecki (część centralna i wschodnia), części północnej obwałowania oraz w obwałowaniu od strony wschodniej mogilnika i częściowo w południowym. Ilość gruntu zanieczyszczonego środkami ochrony roślin oszacowano na ok. 250 Mg. Ze względu na zagrożenie wód podziemnych wymywaniem zgromadzonych substancji istnieje pilna konieczność rekultywacji obiektu. Szacunkowy koszt rekultywacji wyniesie 765 tys. zł (netto) (ARCADIS, 2002).

- Kocioł fluidalny elektrociepłowni PEP na terenie Frantschach Świecie S.A..

Ponadto:

- RSP w Łowieniu - skup wraków samochodowych, odzysk części samochodowych.

- „OKTAN” – skup przepracowanych olejów.

# 4. PROGNOZA ZMIAN

## 4.1. Odpady z sektora komunalnego

Na ilość wytwarzanych odpadów komunalnych wpływa liczba mieszkańców oraz zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów, których trendy zmian wynikają głównie z przesłanek rozwoju gospodarczo – społecznego. Prognozę zmian wskaźników emisji odpadów wykonano 
w oparciu o dane zamieszczone w krajowym planie gospodarki odpadami (M. P. z 2003r. Nr 11, poz. 159). Przyjęto w nim na najbliższe 10 lat wariant rozwoju sytuacji, wg którego oczekuje się wzrostu ilości wytwarzanych odpadów.

W tabelach 4.1. i 4.2. zamieszczono dane dotyczące prognozowanej masy poszczególnych strumieni odpadów w Gminie Lniano.

Tab. 4.1. Prognozowana ilość powstających odpadów komunalnych w Gminie Lniano w latach 2004 – 2011 (tys. Mg/rok)

| Rok | Razem |
| --- | --- |
| 2004 | 1,0 |
| 2005 | 1,0 |
| 2006 | 1,0 |
| 2007 | 1,1 |
| 2008 | 1,1 |
| 2009 | 1,1 |
| 2010 | 1,1 |
| 2011 | 1,1 |
| 2012 | 1,1 |
| 2013 | 1,2 |
| 2014 | 1,2 |

- Tab. 4.2. Prognozowana ilość poszczególnych strumieni odpadów w latach 2004 - 2011 (tys. Mg/rok)

| Strumień odpadów | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domowe organiczne | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Odpady zielone | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| Papier i karton nieopakowaniowy | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 |
| Opakowania papierowe | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 |
| Opakowania kompozytowe | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tworzywa szt. nieopakowaniowe | 89 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 87 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| Odpady tekstylne | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Szkło nieopakowaniowe | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Opakowania szklane | 83 | 85 | 86 | 88 | 90 | 91 | 93 | 94 |
| Metal | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Opakowania stalowe | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Opakowania aluminiowe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Odpady mineralne | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 |
| Drobna frakcja popiołowa | 151 | 148 | 143 | 139 | 134 | 130 | 126 | 122 |
| Odpady wielkogabarytowe | 77 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Odpady budowlane | 225 | 243 | 258 | 273 | 288 | 305 | 323 | 343 |
| Odpady niebezpieczne | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Razem | 1004 | 1032 | 1046 | 1060 | 1075 | 1092 | 1109 | 1124 |

## 4.2. Odpady z sektora gospodarczego

Zmiany w ilości i rodzaju wytwarzanych w sektorze gospodarczym odpadów w perspektywie czasowej do roku 2011 zależeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług. Z doświadczeń światowych wynika, że na każde 1% wzrostu PKB przypada 2% wzrostu ilości wytwarzanych odpadów (Krajowy plan gospodarki odpadami, 2002). Przyjmując wariant „optymistyczny” rozwoju sytuacji w Polsce, jako stałą tendencję przewiduje się wyjście 
z recesji i dalszy rozwój gospodarczy kraju w następstwie restrukturyzacji przemysłu i handlu 
w okresie najbliższych 12 lat.

Budowie nowoczesnej gospodarki w Polsce towarzyszyć będzie rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Do roku 2011 sytuacja demograficzna nie będzie ulegać większym zmianom. Z poprawą warunków życia wzrastać będzie średnia wieku mieszkańców, co spowoduje większe zapotrzebowanie na usługi medyczne. Skutkiem tego będzie wzrost ilości odpadów z jednostek służby zdrowia.

Upowszechniane będą, wzorem ocen oddziaływania na środowisko, oceny cyklu życiowego produktu. Dotyczyć to będzie przede wszystkim grup produktów o wysokiej materiałochłonności 
i odpadowości oraz produktów zawierających substancje niebezpieczne dla środowiska

Obecna polityka państwa w zakresie ochrony środowiska promuje wdrażanie nowych technologii mało – i bezodpadowych, metod Czystej Produkcji oraz budowę własnych instalacji służących odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów przez ich wytwórców. W perspektywie kilkunastu lat spowoduje to spadek ilości wytwarzanych odpadów w istniejących zakładach oraz zwiększenie stopnia odzysku odpadów u ich wytwórców.

Tendencji tej towarzyszyć będzie trend odwrotny polegający na ujawnianiu przez kontrolerów odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa, które jak dotąd nie wystąpiły o odpowiednie zezwolenia. Dotyczyć to będzie głównie niewielkich zakładów oraz jednostek weterynaryjnych. Ocenia się, że udział tzw. „Szarej strefy odpadowej”, składającej się głównie z małych zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych wynosi 5 – 8% całości obecnego strumienia odpadów w Polsce (Krajowy plan gospodarki odpadami, 2002).

Restrukturyzacja rolnictwa poprzez przemiany własnościowe i przekształcanie struktury agrarnej (prywatyzacja gruntów po PGR-ach, stały wzrost powierzchni gospodarstw rolnych) spowoduje zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie, wzrost produkcji na najlepszych gruntach oraz stopniową eliminację upraw na gruntach małoproduktywnych i przekazywanie ich pod zalesianie. Intensyfikacja rolnictwa spowoduje wzrost ilości opakowań po pestycydach. Zmniejszać się będzie jednak toksyczność stosowanych preparatów.

Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów będzie ich wykorzystanie gospodarcze.

# 5. ZAŁOŻONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

## 5.1. Sektor komunalny

### 5.1.1. Cel i kierunki działań

Przedstawione poniżej cele i kierunki działań są zgodne z wojewódzkim i powiatowym Planem Gospodarki Odpadami

Cel ogólny długookresowy do roku 2011:

- Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania

Odpady komunalne

Cele krótkoterminowe na lata 2004 – 2007:

- Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców Gminy Lniano.

- Skierowanie w roku 2007 na składowiska do 74% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Cele średniookresowe na lata 2008 – 2011:

- Skierowanie w roku 2011 na składowiska nie więcej niż 62% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Osady ściekowe

- Zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego przy ich wykorzystaniu.

- Zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych.

- Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Lniano:

Odpady komunalne

- Podnoszenie świadomości społecznej obywateli, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów.

- Zaangażowanie gminy w budowę ponadgminnego zakładu zagospodarowania odpadów.

- Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

- Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów.

- Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych

- Redukcja zawartości składników ulegających biodegradacji w odpadach kierowanych na składowisko.

- Rekultywacja zamykanych składowisk.

- Likwidacja dzikich składowisk.

Osady ściekowe

- Unieszkodliwianie osadów ściekowych w zależność od uwarunkowań lokalnych.

- Likwidacja tymczasowego składowania osadów przy oczyszczalni ścieków.

- Zwiększenie kontroli nad osadami wykorzystywanymi dla celów przyrodniczych.

### 5.1.2. Założenia do planu działań

Przy opracowywaniu planu działań w sferze gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Lniano kierowano się następującymi przesłankami:

- Wprowadzany system gospodarki odpadami umożliwi redukcję ilości składowanych odpadów (w tym ulegających biodegradacji). Zwiększy się ponadto wskaźnik odzysku i recyklingu odpadów.

- Zebrane selektywnie odpady komunalne (odpady organiczne, surowce wtórne) poddawane będą w pierwszej kolejności procesowi odzysku (materiałów). Pozostałe odpady oraz odpady z procesów przetwarzania odpadów zebranych selektywnie, deponowane będą na składowiskach.

- Zarówno system zbiórki opakowaniowych surowców wtórnych jak i system odbioru odpadów niebezpiecznych od mieszkańców będzie uzupełnieniem systemów postępowania z odpadami opakowaniowymi i niebezpiecznymi wynikających z:

- -	Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.).

- -	Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63 poz. 639 z późn. zm.).

### 5.1.3. Niezbędne do uzyskania w Gminie Lniano poziomy odzysku odpadów

#### 5.1.3.1. Odzysk odpadów opakowaniowych

Odzysk odpadów opakowaniowych nie jest obowiązkiem gminy lecz przedsiębiorców wprowadzających opakowania na rynek i wynika on z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.). Zapisy tej ustawy wymagają, aby przedsiębiorca wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach zapewnił ich odzysk. Obowiązany jest on do dnia 31 grudnia 2007 r. osiągnąć docelowy poziom odzysku odpadów opakowań co najmniej w wysokości określonej w tabeli 5.1. (Rozporządzenie RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719).

Tab. 5.1. Zakładane poziomy odzysku odpadów opakowaniowych przez przedsiębiorców wg Rozporządzenia RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719) (%)

| L.p. | Rodzaj opakowania | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tworzywa sztuczne | 14 | 18 | 22 | 25 |
| 2 | Papier i tektura | 39 | 42 | 45 | 48 |
| 3 | Szkło | 22 | 29 | 35 | 40 |
| 4 | Metale | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 5 | Opakowania wielomateria-łowe | 12 | 16 | 20 | 25 |

W niniejszym Planie przyjęto, że przedsiębiorcy będą realizować swoje obowiązki w zakresie odzysku odpadów opakowaniowych.

#### 5.1.3.2. Odzysk odpadów ulęgających biodegradacji

Zgodnie z Planem Krajowym, który opiera się w tym zakresie o zapisy Dyrektywy Unii Europejskiej z dnia 26 kwietnia 1999 w sprawie składowania odpadów (1999/31/WE) (tab. 5.2.) należy do roku 2020 zredukować masę składowanych odpadów ulegających biodegradacji o 65% w stosunku do ilości wytwarzanej w roku 1995.

Tab. 5.2. Zakładane ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (w stosunku do roku 1995) (wg. krajowego planu gospodarki odpadami, M.P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

| Rok | % masy odpadów biodegradowalnych do składowania |
| --- | --- |
| 2010 | 75 |
| 2013 | 50 |
| 2020 | 35 |

Jako odpady ulęgające biodegradacji traktowane są:

- Odpady zielone.

- Odpady z opakowań papierowych.

- Papier nieopakowaniowy.

- Domowe odpady organiczne.

W tabeli 5.3. i 5.4. przedstawiono kalkulację dotyczącą planowanego recyklingu odpadów ulegających biodegradacji w Gminie Lniano.

Tab. 5.3. Zakładana masa pozyskanych odpadów opakowaniowych (tys. Mg/rok)

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tworzywa sztuczne | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Papier i tektura | 0,026 | 0,029 | 0,031 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,035 | 0,035 |
| Szkło | 0,018 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,036 | 0,036 | 0,037 | 0,037 |
| Opakowania stalowe | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Opakowania aluminiowe | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Opakowania kompozytowe | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Razem | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

Tab. 5.4. Planowany recykling odpadów ulegających biodegradacji (tys. Mg/rok)

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w roku | 0,226 | 0,230 | 0,231 | 0,233 | 0,234 | 0,236 | 0,237 | 0,237 |
| Dopuszczalna ilość składowania odpadów biodegradowalnych | 0,177 | 0,175 | 0,173 | 0,171 | 0,167 | 0,161 | 0,156 | 0,146 |
| Ilość unieszkodliwionych odpadów zielonych | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,012 |
| Ilość unieszkodliwionych odpadów opakowaniowych | 0,026 | 0,029 | 0,031 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,035 | 0,035 |
| Ilość domowych odpadów organicznych z terenów wiejskich zagospodarowanych we własnym zakresie | 0,094 | 0,094 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Dodatkowy konieczny recykling odpadów biodegradowalnych | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Z przedstawionych wyliczeń wynika, że zgodnie z krajowym planem gospodarki odpadami, w przypadku gdy mieszkańcy terenów z zabudową jednorodzinną będą zagospodarowywać odpady organiczne we własnym zakresie, nie będzie potrzeby dodatkowej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji

#### 5.1.3.3. Odzysk odpadów wielkogabarytowych

Zgodnie z założeniami krajowego planu gospodarki odpadami, w Gminie Lniano należy odzyskać następujące ilości odpadów wielkogabarytowych (tab. 5.5.):

Tab. 5.5. Zakładane poziomy odzysku odpadów wielkogabarytowych (wg Krajowego planu gospodarki odpadami, M. P. z 2003r. Nr 11, poz. 159) (%)

| Rok | % (w stosunku do poziomu z roku 2002) |
| --- | --- |
| 2005 | 20 |
| 2010 | 50 |

W Gminie Lniano należy zorganizować zbiórkę i odzysk odpadów wielkogabarytowych dla poniższych ilości tej grupy odpadów (tab. 5.6.):

Tab. 5.6. Planowany recykling odpadów wielkogabarytowych w Gminie Lniano (tys. Mg/rok)

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady wielkogabarytowe | 0,,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

#### 5.1.3.4. Odzysk odpadów budowlanych

W Planie założono poziomy odzysku odpadów budowlanych zgodnie z Planem krajowym (tab. 5.7.).

Tab. 5.7. Zakładane poziomy odzysku odpadów budowlanych (wg Krajowego planu gospodarki odpadami, M. P. z 2003r. Nr 11, poz. 159)

| Rok | % (w stosunku do poziomu z roku 2002) |
| --- | --- |
| 2005 | 15 |
| 2010 | 40 |

Tabela 5.8. zawiera dane o ilości odpadów budowlanych z terenu Gminy Lniano, które winny zostać objęte zbiórką i przerobem w odpowiednich instalacjach.

Tab. 5.8. Planowany recykling odpadów budowlanych w Gminie Lniano (tys. Mg/rok)

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady budowlane | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 |

#### 5.1.3.5. Odzysk odpadów niebezpiecznych

Podobnie jak w przypadku odpadów opakowaniowych i niektórych wielkogabarytowych, niezbędny poziom redukcji odpadów niebezpiecznych nie jest obowiązkiem gminy lecz odpowiednich przedsiębiorców i wynika z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639z późn. zm.). Zapisy tej ustawy zobowiązują przedsiębiorców do osiągnięcia do roku 2007 docelowego poziomu odzysku odpadów niebezpiecznych co najmniej w wysokości określonej w tabeli 5.9. (Rozporządzenie RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719).

Tab. 5.9. Zakładane poziomy odzysku odpadów niebezpiecznych przez przedsiębiorców wg Rozporządzenia RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719) (%)

| L.p. | Rodzaj odpadu | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akumulatory | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 2 | Baterie | 10 | 15 | 30 | 50 |
| 3 | Farmaceutyki | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 4 | Oleje | 40 | 45 | 50 | 50 |
| 5 | Świetlówki | 18 | 25 | 32 | 40 |
| 6 | Pozostałe | 15 | 17 | 20 | 22 |

Tab. 5.10. Zakładane poziomy redukcji odpadów niebezpiecznych (Krajowego planu gospodarki odpadami, M. P. z 2003r. Nr 11, poz. 159)

| Rok | % (w stosunku do poziomu z roku 2002) |
| --- | --- |
| 2005 | 15 |
| 2010 | 50 |

Tab. 5.11. Zakładane ilości pozyskanych odpadów niebezpiecznych z masy odpadów komunalnych na obszarze Gminy Lniano (tys. Mg/rok)

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 |

Na podstawie przeprowadzonych powyżej bilansów określono ilość odpadów, które należy unieszkodliwić przez składowanie lub innymi metodami. W tabeli 5.12. podano szacunkową ilość powyższych odpadów.

Tab. 5.12. Szacunkowa ilość odpadów do składowania na obszarze Gminy Lniano

| Rok | Razem (tys. Mg) | % wytwo-rzonych | Niezbędna pojemność składowisk przy wykorzystaniu: (tys. m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | spychaczy gąsienicowych | kompaktorów |
| 2004 | 0,823 | 81,9 | 1,1 | 1,0 |
| 2005 | 0,817 | 79,1 | 1,1 | 1,0 |
| 2006 | 0,798 | 76,3 | 1,1 | 0,9 |
| 2007 | 0,780 | 73,6 | 1,1 | 0,9 |
| 2008 | 0,769 | 71,5 | 1,0 | 0,9 |
| 2009 | 0,758 | 69,4 | 1,0 | 0,9 |
| 2010 | 0,745 | 67,2 | 1,0 | 0,9 |
| 2011 | 0,728 | 64,8 | 1,0 | 0,9 |

### 5.1.4. Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów

Zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów jest priorytetem w polityce odpadowej. Dotyczy ono wszystkich uczestników życia produktu, tj. projektantów, producentów, dystrybutorów,  a także konsumentów, a z chwilą gdy produkt staje się odpadem komunalnym, także władz lokalnych odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami komunalnymi.

Dla zapobiegania i zmniejszania ilości powstających odpadów powinny być prowadzone m.in. następujące działania:

- Edukacyjno – informacyjne, polegające na kreowaniu zachowań konsumentów w kierunku:

  - zakupu produktów o minimalnej ilości opakowań (niezbędnych),

  - zakupu produktów wykonanych z materiałów z recyklingu,

  - oddziaływanie na pracowników w kierunku redukcji zużywanych materiałów (np. papieru w biurach, wprowadzanie wewnętrznych sieci informatycznych, poczty elektronicznej)

  - ograniczania zakupu produktów jednorazowego użytku,

  - popularyzacji stosowania materiałów wysokiej trwałości.

- Organizacyjne, np.:

- wprowadzanie selektywnej zbiórki papieru w biurach i szkołach,

- recykling opakowań toneru z drukarek i kopiarek,

- zbieranie selektywne odpadów na budowach,

- kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną.

Edukacja społeczna powinna być prowadzona:

- w systemie nauczania, począwszy od zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich i wyższych,

- za pomocą środków masowego przekazu (lokalna prasa, radio i telewizja),

- za pomocą rozpowszechnianych ulotek, akcji plakatowej itp.

W celu zachęcenia mieszkańców do zbiórki selektywnej i zwiększenia jej efektywności wykorzystywane będą następujące działania:

- Obowiązki określone prawem wynikające z obowiązku nałożonego na gminę przez zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62. poz. 628 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.).

- Wykorzystywanie przepisów lokalnych. Prawo lokalne obligujące gospodarstwa domowe i innych wytwórców odpadów może być wykorzystane do efektywnego wprowadzania selektywnej zbiórki, poprzez zalecania dotyczące sposobu zbiórki, typów pojemników oraz częstotliwości ich wystawiania do zbiórki (zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.).

- Instrumenty finansowe, np. gospodarstwa odzyskujące część odpadów oszczędzają na wydatkach związanych ze zbiórką odpadów niesegregowanych (mniejszy pojemnik lub rzadszy odbiór). Inną zachętą finansową może być obniżenie opłaty za usuwanie odpadów dla gospodarstw prowadzących kompostowanie odpadów we własnym zakresie.

- Edukacja społeczna. Prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych stanowi zasadniczą część wdrażania strategii i planów gospodarki odpadami. Jej celem jest zachęcanie wytwórców odpadów do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, a następnie do ich segregacji „u źródła”.

### 5.1.5. Analizowane warianty systemu i wybór wariantu optymalnego

W celu realizacji postawionych celów oraz po przeanalizowaniu możliwych rozwiązań gospodarki odpadami komunalnymi dla Powiatu świeckiego do roku 2020, w trakcie tworzenia projektu planu rozważano trzy warianty:

- Wariant A: Budowa zakładu zagospodarowania odpadów (ZZO) obsługującego jedynie Powiat świecki;

- Wariant B: Budowa zakładu zagospodarowania odpadów (ZZO) obsługującego Powiat świecki i chełmiński. Sugerowany w wojewódzkim planie system oparty o wspólne przedsięwzięcie z powiatem sępoleńskim był nie do przyjęcia ze względu na wzajemne położenie obydwu powiatów;

- Wariant C: Wykorzystanie części odpadów komunalnych do produkcji materiałów budowlanych wg technologii HYDROMEX. W wariancie tym zakładano również funkcjonowanie ZZO. Wariant C rozpatrzono w dwóch scenariuszach:

  - C1 – ZZO obsługuje jedynie Powiat świecki (jak w Wariancie A)

  - C2 – ZZO obsługuje Powiat świecki i chełmiński (jak Wariant B)

Zakład Zagospodarowania Odpadów, składał się będzie z linii do segregacji odpadów, kompostowni, instalacji do przerobu odpadów wielkogabarytowych i budowlanych oraz składowisko/składowiska odpadów. W planie założono budowę ZZO przy składowisku w Sulnówku.

Przewidywano następujące etapy wprowadzania systemu:

Wariant A i B:

- Etap I – do czasu wybudowania ZZO (do roku 2009)

- Etap II – ZZO funkcjonuje (od roku 2010)

Wariant C:

- Etap I –Testowanie instalacji pilotażowej HYDROMEX przy składowisku w Sulnówku (konieczny okres zostanie ustalony na etapie wdrażania. Sugeruje się okres badań co najmniej 3 lata).

- Etap II – Funkcjonowanie instalacji HYDROMEX przy składowisku w m. Wielki Konopat.

W tabeli 5.13. zestawiono w celach porównawczych szacowane koszty poszczególnych wariantów.

Tab. 5.13. Porównanie rozpatrywanych wariantów w aspekcie ekonomicznym

| L.p. | Wyszczególnienie | Wariant |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |  |
|  |  |  |  | C1 | C2 |
| 1 | Koszt inwestycyjny (do roku 2020) (tys. zł) | 43 007 | 53 842 | 79 007 | 89 842 |
| 2 | Koszt działań nieinwestycyjnych (tys. zł) | 2 891 | 2 891 | 2 891 | 2 891 |
| 3 | Opłata dla mieszkańca (zł/rok, 2011) | 40 | 43 | bd* | bd |
| 4 | Opłata za 1 Mg odpadów (w roku 2011) | 106 | 111 | bd | bd |

* brak danych

Wariantem najdroższym pod względem inwestycyjnym jest Wariant C. Biorąc jednak pod uwagę, że dzięki wykorzystaniu materiałowemu (w przypadku powodzenia etapu pilotażowego) większej ilości odpadów niż w wariantach A i B, a przez to mniejszej ilości do składowania, Wariant ten jest korzystniejszy dla środowiska. Należy oczekiwać, że pod względem eksploatacyjnym nie będzie on droższy od pozostałych wariantów.

Ostatecznie, na podstawie przeprowadzonej analizy wariantów oraz konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego oraz przedstawicielami gmin wybrano jako optymalny Wariant C1:

- Budowa ZZO przy składowisku w Sulnówku (lata 2008 – 2009) oraz wykorzystanie części odpadów komunalnych do produkcji materiałów budowlanych wg technologii HYDROMEX. W trakcie wprowadzania systemu rozważane będzie współdziałanie z gminami Powiatu chełmińskiego.

- W przyjętym systemie przewidziano dwa warianty:

  - Wariant I – gospodarka odpadami w oparciu o gminy Powiatu świeckiego,

  - Wariant II – wspólna gospodarka odpadami gmin Powiatów świeckiego i chełmińskiego.

- Odpady do unieszkodliwiania przez składowanie kierowane będą na składowiska oferujące najkorzystniejsze warunki finansowe (również poza Powiatem świeckim).

- W związku z budową w roku 2004 na terenie gminy Dragacz komercyjnego składowiska odpadów komunalnych, zmieszane odpady komunalne z gminy będą deponowane na powyższym składowisku.

Przewiduje się następujące etapy wprowadzania systemu:

- Etap I – Do czasu rozpoczęcia funkcjonowania ZZO. Testowanie instalacji pilotażowej HYDROMEX przy składowisku w Sulnówku (konieczny okres zostanie ustalony na etapie wdrażania. Sugeruje się okres badań co najmniej 2 lata).

- Etap II – Funkcjonowanie ZZO oraz instalacji HYDROMEX przy składowisku w m. Wielki Konopat.

### 5.1.6. Gromadzenie odpadów

Zbiórka odpadów prowadzona będzie wg poniższego scenariusza:

I. Zbiórka „u źródła” (bezpośrednio od mieszkańców)

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Etap I

- Zbiórka selektywna surowców wtórnych w różnobarwnych workach z polietylenu – kontynuacja aktualnego systemu; objęcie wszystkich mieszkańców tym systemem zbiórki. Przewiduje się, że zestaw składał się będzie z 4 rodzajów worków: na makulaturę, tworzywa sztuczne, metale i szkło. Odbiór worków z posesji odbywał się będzie 1 raz w miesiącu. Odpady kierowane do punktów waloryzacji surowców wtórnych przy składowiskach lub bezpośrednio do recyklerów (bez doczyszczania).

- Zbiórka odpadów pozostałych (zmieszanych) w typowych pojemnikach na odpady komunalne. Odpady kierowane na składowiska.

Etap II

- Zbiórka selektywna w różnobarwnych workach z polietylenu i w pojemnikach.

- worek brązowy – dla posesji gdzie nie kompostuje się odpadów organicznych. Odpady ulegające biodegradacji (umieszczane w pojemniku „Mokre”), kierowane do sortowni, a po oczyszczeniu do kompostowni kontenerowej. Worki umieszczane będą w odpowiednio oznaczonych pojemnikach, które aktualnie służą do zbiórki odpadów zmieszanych.

- pojemnik na odpady pozostałe („Suche”) – dla wszystkich posesji. Odpady kierowane do sortowni, gdzie nastąpi ich segregacja. Pojemniki – typowe na odpady komunalne zmieszane.

Worki polietylenowe do bioodpadów w przyszłości mogą być zastępowane workami biodegradowalnymi lub papierowymi (wzmacnianymi).

Fot. 5.1. Pojemnik na odpady ulegające biodegradacji

TERENY Z ZABUDOWĄ WIELORODZINNĄ

Etap I

Zbiórka „u źródła” nie będzie prowadzona.

Etap II

- Zbiórka selektywna w różnobarwnych workach z polietylenu i w pojemnikach.

- worek brązowy – odpady ulegające biodegradacji (umieszczane w pojemniku „Mokre”), kierowane do sortowni, a po oczyszczeniu do kompostowni kontenerowej. Worki umieszczane będą w odpowiednio oznaczonych pojemnikach, które aktualnie służą do zbiórki odpadów zmieszanych. Przyjmuje się, że jeden pojemnik o poj. 240 dm3 obsługiwał będzie 15 osób.

- pojemnik na odpady pozostałe („Suche”), kierowane do sortowni, gdzie nastąpi ich segregacja. Pojemniki – typowe na odpady komunalne zmieszane.

W związku z tym, że nie wszyscy mieszkańcy Gminy Lniano mają aktualnie dostęp do pojemników na odpady, należy sukcesywnie prowadzić doposażenie obiektów w pojemniki.

II. Zbiórka oparta na dostarczaniu odpadów do punktów ich gromadzenia

CAŁY OBSZAR GMINY

Etap I

- Zbiórka selektywna oparta na punktach selektywnego gromadzenia – kontynuacja aktualnego systemu. Punkty zlokalizowane będą w rejonach o dużym natężeniu „ruchu” mieszkańców (centra komunalne, główne ulice miasta, rejony o zwartej zabudowie). W punkcie znajdować się będą pojemniki do selektywnego gromadzenia:

  - szkła,

  - metali,

  - makulatury,

  - tworzyw sztucznych.

Rozstawienie odpowiednich kontenerów (4 sztuki w zestawie) w takiej ilości, aby docelowo jeden zestaw przypadał na 2 000 mieszkańców na terenach wiejskich.

Odpady kierowane do punktów waloryzacji surowców wtórnych przy składowiskach lub bezpośrednio do recyklerów (bez doczyszczania).

Etap II

- Zbiórka selektywna oparta na punktach selektywnego gromadzenia. Punkty zlokalizowane będą w rejonach o dużym natężeniu „ruchu” mieszkańców (centra komunalne, główne ulice miasta, rejony o zwartej zabudowie). W punkcie znajdować się będą pojemniki do selektywnego gromadzenia:

  - szkła,

  - metali,

  - makulatury,

  - tworzyw sztucznych.

Rozstawienie odpowiednich kontenerów (4 sztuki w zestawie) w takiej ilości, aby docelowo jeden zestaw przypadał na 1000 mieszkańców na terenach wiejskich.

Pozyskane materiały kierowane będą do sortowni.

Na terenie Gminy Lniano aktualnie rozstawionych jest 17 zestawów po trzy pojemniki do zbiórki szkła, tworzyw sztucznych i puszek. Jest to wystarczająca ilość, aby zbierać odpowiednią ilość surowców wtórnych.

III. Opcjonalne sposoby zbierania niektórych grup odpadów:

CAŁY TEREN GMINY

Odpady z pielęgnacji terenów zielonych

- Odpady zbierane bezpośrednio na obszarze pielęgnacji i transportowane do kompostowni (I etap – kompostownia pryzmowa na składowiskach odpadów w Sulnówku i w Białych Błotach; II etap – kompostownia kontenerowa w ZZO).

Odpady ulęgające biodegradacji z punktów gastronomicznych

- Odbiór ulegających biodegradacji z punktów gastronomicznych będzie rozpoczęty i sukcesywnie rozwijany dopiero po uruchomieniu kompostowni komorowej. Pojemniki na odpady ulegające biodegradacji opróżniane będą co tydzień. Zbiórka w specjalnych pojemnikach (własność punktu, lub dzierżawa) i kierowanie do kompostowni kontenerowej.

Odpady wielkogabarytowe

- Odbiór sprzętu po zgłoszeniu przez mieszkańców (usługa „na telefon”, płaci zamawiający).

- Organizowanie okresowej zbiórki (np. raz na kwartał). Mieszkańcy wg podanego terminarza wystawiają sprzęt w określonych miejscach skąd jest on odbierany przez wskazane przedsiębiorstwo.

Aktualna sytuacja na „rynku odpadów” w Polsce wskazuje, że uzupełnieniem proponowanego systemu będą działania producentów sprzętu TV i AGD:

- Bezpośredni odbiór przez przedstawiciela producenta (dotyczy przede wszystkim zbiórki sprzętu elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego).

- System wymienny polegający na przekazaniu jeszcze dobrego, ale konstrukcyjnie przestarzałego sprzętu w zamian za egzemplarz nowej generacji podczas jego zakupu.

Te formy pozyskiwania odpadów wielkogabarytowych upraszczają system zbiórki odpadów i ich usuwania. Odpady te nie zasilają ogólnego strumienia odpadów komunalnych

Zbiórka odpadów budowlanych

- Zbiórka do podstawionych kontenerów (usługa „na telefon”, płaci zamawiający).

Uwaga: Odpowiedzialna za prawidłowe unieszkodliwienie odpadów jest firma wykonująca usługę remontowo – budowlaną.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych

- Odbiór odpadu po zgłoszeniu przez mieszkańców (usługa „na telefon”, płaci zamawiający).

- Organizowanie okresowej zbiórki (np. raz na kwartał). Mieszkańcy wg podanego terminarza przynoszą odpady w określone miejsce i czasie skąd są one odbierane przez Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (koszt Zakładu Zagospodarowania Odpadów, którego elementem jest pojazd).

- Stała zbiórka niektórych rodzajów odpadów niebezpiecznych:

  - apteki – przeterminowane farmaceutyki,

  - szkoły – baterie,

  - stacje benzynowe – zbiórka olejów przepracowanych,

  - sklepy –w ramach punktów odbioru towarów kaucjonowanych.

Jednostka prowadząca zbiórkę (apteka, stacja benzynowa, sklep o określonym profilu sprzedaży) działa na zasadach dobrowolności w zakresie zbierania ww. odpadów na podstawie wcześniejszej umowy. Zbieranie dotyczyć będzie odpadów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. Nr 14, poz. 154) i na warunkach tam określonych.

Zaleca się wprowadzenie następującego planu działań w zakresie zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców:

Etap I:

Zbiórka (bezpłatnie):

  - apteki (1)– przeterminowane farmaceutyki,

  - szkoły (4)– baterie,

  - stacje benzynowe – zbiórka olejów przepracowanych,

Szacunkowy koszt pojemników dla szkół:   816 zł i aptek: 53 zł

Fot. 5.3. Przykładowe pojemniki do zbierania baterii i przeterminowanych leków

II. Etap:

Kontynuacja:

- Zbiórka (bezpłatnie):

- apteki – przeterminowane farmaceutyki,

- szkoły – baterie,

- stacje benzynowe – zbiórka olejów przepracowanych,

Wprowadzenie:

- Przyjmowanie odpadów niebezpiecznych bezpośrednio w ZZO (od mieszkańców – bezpłatnie; z przedsiębiorstw – odpłatnie)

- Regularny odbiór odpadów przez specjalny pojazd będący na wyposażeniu ZZO (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych).

- Organizacja w gminie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). W punkcie tym odpady niebezpieczne przyjmowane będą od mieszkańców bezpłatnie oraz odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstwu odpowiedniej. Zebrane odpady kierowane będą następnie do ZZO, gdzie po zgromadzeniu odpowiedniej ilości będą kierowane do unieszkodliwienia.

Fot. 5.4. Przykład Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

Zbiórka tekstyliów

- Zbiórka do odpowiednich pojemników, zaopatrzonych w szczegółowe instrukcje dotyczące zbieranej odzieży (kontynuacja aktualnego systemu). Zebrana odzież będzie następnie przekazywana wybranym organizacjom społecznym.

- Zbiórka akcyjna.

Na terenie Gminy zużyta odzież może być zbierana razem z surowcami wtórnymi w systemie workowym.

Zbiórka odpadów niesegregowanych

Tylko w Etapie I. Nie nadające się do dalszego przerobu ani wtórnego wykorzystania odpady zbierane będą do typowych pojemników na niesegregowane odpady komunalne i transportowane na składowisko. Należy dążyć do tego, aby każda posesja wyposażona była w odpowiedni pojemnik.

W Etapie II, pojemniki te będą wykorzystane do zbiórki selektywnej w systemie „Suche”, „Mokre”.

### 5.1.7. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów

#### 5.1.7.1. Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji przez mieszkańców

W celu obniżenia niezbędnej do zagospodarowania w instalacjach ilości odpadów ulegających biodegradacji zaleca się:

- Propagowanie zagospodarowania we własnym zakresie domowych odpadów organicznych począwszy od roku 2004. Możliwe jest to przede wszystkim 
w gospodarstwach domowych z posesji jednorodzinnych. Jako realne uważa się, że zagospodarowana w ten sposób może być cała masa powyższych odpadów z terenów wiejskich i ok. 10% masy domowych odpadów organicznych z terenów miejskich Na fot. 5.5. przedstawiono typowy kompostownik przydomowy.

Fot. 5.5. Kompostowniki przydomowe

#### 5.1.7.2. Istniejąca kompostownia pryzmowa

Istniejąca kompostowania przy składowisku w Sulnówku, po modernizacji wykorzystywana będzie do kompostowania odpadów z pielęgnacji terenów zielonych.

Powstały kompost służyć będzie do nawożenia terenów zielonych oraz rekultywacji zamykanych składowisk.

#### 5.1.7.3. Zakład zagospodarowania odpadów

Zebrane odpady kierowane będą do Zakładu Zagospodarowani Odpadów zlokalizowanego przy składowisku odpadów komunalnych w Sulnówku (gm. Świecie). Poniżej zamieszczono podstawowe informacje o planowanym ZZO.

W ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów zakłada się funkcjonowanie następujących obiektów:

- Linia do sortownia odpadów.

- Kompostownia pryzmowa (włączenie istniejącej przy składowisku w Sulnówku).

- Kompostownia kontenerowa.

- Boksy na surowce wtórne przeznaczone do sprzedaży.

- Pomieszczenie do tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych.

- Pomieszczenia socjalne.

- Stanowisko przerobu odpadów wielkogabarytowych.

- Stanowisko przerobu odpadów budowlanych.

- Składowisko odpadów.

Zakładane moce przerobowe poszczególnych elementów ZZO uzależnione będą od tego, zakład będzie pełnił funkcje ponadpowiatowe (Wariant II) czy obsługiwał będzie jedynie Powiat świecki (Wariant I) (tab. 5.14):

Tab. 5.14. Niezbędne moce przerobowe instalacji w zależności od wariantów (tys. Mg w roku 2011)

| Główne elementy inwestycyjne | Wariant I | Wariant II |
| --- | --- | --- |
| Sortownia odpadów komunalnych | 40,0 | 60,0 |
| Kompostownia pryzmowa | 0,8 | 0,8 |
| Kompostownia kontenerowa | 2,0 | 2,5 |
| Stanowisko rozbiórki odpadów wielkogabarytowych | 1,5 | 2,0 |
| Stanowisko przerobu odpadów budowlanych | 4,0 | 6,0 |
| Składowisko/składowiska odpadów (zapotrzebowanie na pojemność) | 236 | 371 |
| Gminne Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych | 10 punktów | 17 punktów |

Linia do sortowania odpadów

Konieczność prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wymaga aby pozyskane surowce wtórne były w odpowiedni sposób przygotowywane do sprzedaży, a odpady organiczne przetwarzane.

Pozyskane selektywnie odpady kierowane będą na linię do segregacji będącą elementem Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

Linie do segregacji odpadów w zależności od ilości i rodzaju kierowanych na nie odpadów oraz przyjętej technologii można podzielić na:

- Linie wspomagające selektywne gromadzenie wielopojemnikowe.

- Linie do segregacji odpadów „suchych” i „mokrych” zmieszanych (gromadzonych selektywnie w systemie dwupojemnikowym).

- Linie do segregacji odpadów zmieszanych w pełni zmechanizowane.

W Planie przyjmuje się wariant technologii polegający na sortowaniu odpadów „suchych” i doczyszczaniu odpadów „mokrych” zbieranych w systemie dwupojemnikowym.

Plan działań:

Budowę linii przewiduje się w latach 2008 – 2009.

Kompostownia kontenerowa

Budowę kompostowni kontenerowej przewiduje się w Etapie II. Możliwe jest łączne kompostowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wraz z osadami ściekowymi.

Powstały kompost zostanie wykorzystany do rekultywacji zamykanych składowisk.

Do instalacji kierowane będą:

- Odpady biodegradowlane od mieszkańców (w roku 2011 – 1,0 tys. Mg/rok)

- Osady z oczyszczalni ścieków (1,0 tys. Mg s.m. /rok)

Pomieszczenie do magazynowania odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych rozwożone będą z miejsc zbiórki i magazynowania do odbiorców zajmujących się ich unieszkodliwieniem.

Aktualnie w Polsce istnieje wystarczająca ilość zakładów unieszkodliwiających większość odpadów niebezpiecznych. Natomiast baterie i akumulatory małogabarytowe nie są przetwarzane, gdyż w kraju brak jest odpowiedniej technologii. W związku z tym proponuje się, aby do czasu uruchomienia technologii odzysku i unieszkodliwienia w/w odpadów składować je selektywnie na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne, takie jak oleje oraz farby i lakiery będą kierowane w celu ich unieszkodliwienia do instalacji HYDROMEX PROCESS.

Wysegregowane z odpadów komunalnych odpady niebezpieczne będą przed przekazaniem ich do unieszkodliwiania tymczasowo przechowywane w specjalnie do tego celu wybudowanej wiacie. Planuje się wykonanie wiaty w konstrukcji stalowej otwartej; osiatkowanej.

Każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych powinien być gromadzony i przechowywany oddzielnie. Do przechowywania odpadów niebezpiecznych powinno się stosować odpowiednie urządzenia magazynowe:

- Dla odpadów w postaci stałej - zadaszone wiaty magazynowe dla pojemników z odpadami, zasieki naziemne dla odpadów składowanych luzem, wykonane z materiału odpornego na korozyjne działanie składników odpadów.

- Dla odpadów w postaci ciekłej - wiaty magazynowe dla pojemników z odpadami, zbiorniki naziemne zamknięte dla odpadów przepompowywanych z cystern transportowych oraz innych zbiorników przewoźnych.

- Dla odpadów w postaci past i szlamów - wiaty magazynowe dla pojemników z odpadami, zadaszone zbiorniki naziemne otwarte z materiałów odpornych na korozyjne działanie składników odpadów.

- Odpady niebezpieczne powinny być dostarczane do miejsc ich gromadzenia w pojemnikach zapewniających bezpieczeństwo prac przeładunkowych i przewozu. Pojemniki te powinny być wykonane z materiału odpornego na działanie składników umieszczanego w nim odpadu i posiadają szczelne zamknięcie zabezpieczające przed przypadkowym rozproszeniem odpadu w trakcie transportu i czynności załadunkowych i rozładunkowych.

W koncepcji ZZO, do magazynowania odpadów niebezpiecznych przewidziano pomieszczenie o pow. 50 m2.

Stanowisko rozbiórki odpadów wielkogabarytowych

Na stanowisku odpady wielkogabarytowe (sprzęt RTV i AGD oraz meble) zostaną zakwalifikowane do jednej z dwóch grup:

- Nadające się do dalszego użytkowania.

- Nie nadające się do żadnego wykorzystania.

Sprzęt z grupy 1 przekazany zostanie organizacjom charytatywnym.

Sprzęt z grupy 2 zostanie rozmontowany. Surowce wtórne (głównie metale) zostaną sprzedane, a pozostałość będzie zdeponowana na składowisku. Odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory małogabarytowe, kondensatory, instalacje zawierające oleje i freony) będą kierowane do unieszkodliwiania. Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, w Polsce planowane jest uruchomienie linii do przerobu urządzeń chłodniczych oraz linii do przerobu urządzeń elektronicznych.

W koncepcji ZZO przewidziano, że stacja rozbiórki odpadów wielkogabarytowych znajdować się będzie w hali do doczyszczania surowców wtórnych.

Stanowisko przerobu odpadów budowlanych

Zakłada się, że pozyskane odpady budowlane będą selektywnie gromadzone na placu na terenie ZZO.

Wśród odpadów budowlanych, które mogą trafić do zakładu odzysku i unieszkodliwiania znajdują się:

- gruz betonowy, ceglany, ceramiczny i asfaltowy;

- odpady materiałów stosowanych do wytwarzania okien, drzwi i meblościanek;

- odpady materiałów izolacji przeciwwilgociowych i pokryć dachowych;

- odpady z instalacji sanitarnych i elektrycznych, stali zbrojeniowej oraz ślusarki budowlanej;

- gleba i grunt z wykopów, kamienie;

- odpady materiałów izolacyjnych.

Gminne Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)

Gminne Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) jako element ZZO będą zamkniętymi dozorowanymi obiektami zlokalizowanymi w każdej gminie, do którego mieszkańcy (a także niewielkie przedsiębiorstwa) będą mogli dostarczać bezpłatnie (tylko mieszkańcy) odpady niebezpieczne.

Składowiska

Zgodnie z zapisami planu gospodarki odpadami dla woj. kujawsko – pomorskiego, w Gminie Lniano planuje się funkcjonowanie istniejącego składowiska do roku 2005. Do tego czasu będą na nim składowane odpady powstające na terenie gminy. Możliwe jest również przyjmowanie odpadów z innych gmin Powiatu świeckiego.

Dzięki temu, że ok. 15 tys. Mg odpadów komunalnych zmieszanych z ZZO zostanie w instalacji HYDROMEX PROCESS przetworzona na materiały budowlane, w sposób istotny zostanie zmniejszone zapotrzebowanie na składowiska, przez co wydłuży się okres ich eksploatacji.

### 5.1.8. Technologia HYDROMEX PROCESS

Gospodarka odpadami opierać się będzie o zintegrowaną technologię zestalania odpadów o różnych właściwościach fizykochemicznych w produkty budowlane (do produkcji bloczków ściennych, płyt chodnikowych, krawężników drogowych, ekranów wytłumiających, podkładów kolejowych itp.). Niniejsza inwestycja zlokalizowana będzie na terenie Wielkiego Konopatu w pobliżu planowanej Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park 1.

Zgodnie z przedstawionymi założeniami, technologią HYDROMEX przetwarzać będzie można wszystkie rodzaje odpadów płynnych i stałych, łącznie z opakowaniami, odpadami budowlanymi, komunalnymi, zanieczyszczoną glebą, odpadami przemysłu włókienniczego, odpadami chemicznymi (łącznie z niektórymi odpadami toksycznymi), tworzywami sztucznymi, oponami, farbami, rozpuszczalnikami, olejami, odpadami pochodzenia rolniczego, popiołami lotnymi itd. Głównymi składowymi linii technologicznej są:

- urządzenia kontrolujące dozowanie odpadów i przebieg reakcji chemicznych,

- pH-metr, tlenomierz, aparat absorpcji atomowej do testowania produktów końcowych.

Strumień odpadów stałych, kierowanych do przerobu nie wymaga wstępnej segregacji. Zważone odpady kierowane są do rozdrabniarki, gdzie w wyniku tarcia następuje wzrost temperatury odpadów do 90˚C. Rozdrobnione odpady po analizie chemicznej (pH) transportowane są do mieszarki, gdzie następuje uzupełnianie ich potrzebnymi związkami chemicznymi magazynowanymi w oddzielnych zbiornikach o poj. 5 m3 np. przepracowane oleje, osady ściekowe, rozpuszczalniki organiczne, zużyte farby i lakiery. W mieszalniku następuje polimeryzacja związków, zawartych w odpadzie, wytwarza się gęsta masa, transportowana następnie do wytłaczarki. W wyniku jej kontaktu z powietrzem następuje rozprężenie i w ciągu kilkudziesięciu sekund zastygnięcie w gotowy element budowlany, w którym metale ciężkie są unieruchomione w matrycach polimerowych, odporny na wysoką temperaturę, nietoksyczny, trwały, nierozpuszczalny w wodzie.

Planuje się, że w ciągu 8 godzin będzie wykorzystanych 100 Mg odpadów.

Powyższe informacje pochodzą od firmy HYDROMEX PROCESS i będą sprawdzane w trakcie testowania instalacji pilotażowej.

Wg informacji przedstawionej przez firmę HYDROMEX PROCESS instalacja może przerabiać rocznie ok. 15 tys. Mg odpadów komunalnych. W tabeli 5.15. zamieszczono informacje o nominalnych mocach przerobowych oraz ilością odpadów z poszczególnych grup powstających w Powiecie świeckim.

Tab. 5.15. Porównanie zakładanych mocy przerobowych z ilością odpadów powstających w Powiecie świeckim

| L.p. | Wyszczególnienie | Moce nominalne instalacji (tys. Mg) | Ilość odpadów powstających w Powiecie świeckim (w roku 2011) (tys. Mg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady komunalne | 15 | 37,2 (razem) |
|  |  |  | 25,0 (do składowania, w przypadku funkcjonowania sortowni) |
| 2 | Popioły lotne | 2,5 | - |
| 3 | Tworzywa sztuczne oraz gumy | 2,5 | 4,5 |
| 4 | Odpady z remontów budowlanych | 2,5 | 8,3 |
| 5 | Osady, skratki z oczyszczalni | 1,25 | 1,0 |
| 6 | Przepracowane oleje | 0,75 | 0,005 |
| 7 | Zużyte farby, lakiery | 0,5 | 0,073 |

Przedstawiony bilans wskazuje, że instalacja powyższa pozwoli na unieszkodliwienie następujących ilości odpadów powstających w Powiecie świeckim:

- 100% przepracowanych olejów, zużytych farb i lakierów oraz osadów i skratek z oczyszczalni ścieków.

- 60% odpadów pozostałych po sortowaniu lub 40% odpadów bez wcześniejszego oddzielenia surowców użytecznych.

- 56% tworzyw sztucznych i gumy

- 30% odpadów z remontów budowlanych

Przewiduje się następujące etapy wprowadzania omawianej technologii do systemu:

- Etap I – Testowanie instalacji pilotażowej HYDROMEX przy składowisku w Sulnówku (konieczny okres zostanie ustalony na etapie wdrażania. Sugeruje się okres badań co najmniej 2 lata).

- Etap II – Funkcjonowanie instalacji HYDROMEX przy składowisku w m. Wielki Konopat.

### 5.1.9. Modernizacja składowisk

Ze względu na wysoki koszt modernizacji składowiska oraz możliwą ich eksploatację do roku 2009 bez konieczności modernizacji, zaleca się zamknięcie do tego czasu wszystkich składowisk.

### 5.1.10. Rekultywacja składowisk

Zamykane składowiska powinny być rekultywowane. Szacuje się, że koszt rekultywacji składowisk w Gminie Lniano wyniesie 3 050 tys. zł.

Tab. 5.16. Szacunkowy koszt rekultywacji składowisk (tys. zł)

| L.p. | Lokalizacja składowiska | Powierzchnia (ha) | Szacunkowy koszt rekultywacji (tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lnianek – Mszano | 2,14 | 1 300 |
| 2 | Ostrowite | 1,25 | 750 |
| Razem |  | 3,39 | 3 050 |

### 5.1.11. Monitoring składowisk

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów z dnia 9 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 1858), monitoring składowiska obejmuje:

- fazę przedeksploatacyjną - okres do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów;

- fazę eksploatacji - okres od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów do dnia uzyskania zgody na zamknięcie składowiska odpadów;

- fazę poeksploatacyjną - okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska odpadów.

Biorąc pod uwagę niezbędny zakres monitoringu, jego koszt roczny wynosi:

- Składowisko w eksploatacji – 24 800 zł/rok

- Składowisko w fazie poeksploatacyjnej - 8 400 zł/rok

Szacuje się, że koszty monitoringu składowiska w Gminie Lniano wyniesie:

- Lata 2004 – 2005 (okres eksploatacji): 49,6 tys. zł/rok

- Lata 206 – 2011: 50,4 tys. zł/rok

### 5.1.12. Plan działań w gospodarce osadami ściekowymi

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu świeckiego, dla Gminy Lniano przewiduje się wielokierunkowy sposób postępowania z wytworzonymi osadami, zależnie od ich składu oraz uwarunkowań lokalnych. Przewiduje się następujące kierunki postępowania z osadami ściekowymi:

- Przetwarzanie osadów ściekowych na materiały budowlane w technologii HYDROMEX PROCESS.

- Wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji biomasy wykorzystywanej do produkcji paliw alternatywnych oraz energii. Powstała biomasa może być przekształcona termicznie w kotle fluidalnym w przedsiębiorstwie Frantschach Świecie S.A..

- Pozostałe osady: wykorzystanie rolnicze i w rekultywacji składowisk.

### 5.1.13. Organizacja systemu

Zgodnie z założeniami Krajowego planu gospodarki odpadami, w Polsce w zakresie gospodarki odpadami wspierane będą działania o charakterze ponadlokalnym (np. w formie związków celowych). Dlatego też, samorząd Powiatu świeckiego powinien podjąć działania w celu zorganizowania współpracy pomiędzygminnej w zakresie rozwiązania gospodarki odpadami. Współpraca ta powinna doprowadzić do:

- Budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sulnówku.

- Zamknięcia niezgodnych z obowiązującymi przepisami składowisk i ich rekultywację.

- Zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców za pomocą Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów i Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów.

Poniżej podano podstawowe zasady takiej współpracy.

Regionalizacja gospodarki odpadami komunalnymi polega na podjęciu przez kilka jednostek samorządu terytorialnego współpracy dla realizacji i eksploatacji systemu usuwania odpadów. Wspólne przedsięwzięcia mogą dotyczyć wszystkich elementów systemu lub tylko jednego z segmentów, np. składowiska. W ostatnim przypadku gminy same prowadzą działalność w zakresie zbiórki i transportu odpadów.

Rozwiązania międzygminne są szczególnie interesujące dla niewielkich gmin o małej liczbie mieszkańców i małych budżetach. Forma ta umożliwia znaczne ograniczenie nakładów inwestycyjnych poprzez ich rozłożenie na większą liczbę partnerów. Zmniejszeniu ulegają również koszty jednostkowe.

Współpraca międzygminna może odbywać się w dwóch formach (Regionalna gospodarka odpadami, 1998):

- Umowa (porozumienie) – pomiędzy gminami a gminą będącą właścicielem zakładów unieszkodliwiania odpadów. Gminy korzystają z tych zakładów i ponoszą opłaty od ilości unieszkodliwionych odpadów. W takim przypadku nie powstaje więc odrębna jednostka organizacyjna. Kontrakt powinien być długoterminowy, aby stworzyć stabilność dla gmin “usługobiorców”. Formalnie taka struktura współpracy odpowiada pojęciu porozumienie komunalne.

- Powołanie wspólnej struktury – gminy powołują odrębny podmiot mający osobowość prawną, strukturę organizacyjną i statut, w celu realizacji i eksploatacji zakładów przerobu i składowania odpadów lub prowadzenia kompleksowo gospodarki odpadami komunalnymi. W praktyce może dojść do utworzenia związku komunalnego lub spółki prawa handlowego.

W poniższej tabeli porównano ww. formy współpracy. Jej analiza wskazuje, że znacznie korzystniejszy jest wariant utworzenia związku komunalnego lub międzygminnej spółki w porównaniu do porozumień komunalnych.

| Problematyka | Porozumienie międzygminne | Wspólna struktura organizacyjna |
| --- | --- | --- |
| Finansowanie, gospodarka | - biorąc pod uwagę ograniczone możliwości finansowe jednej gminy, może okazać się, że sfinansowanie inwestycji służącej kilku gminom lub zaciągnięcie kredytów na ten cel przekracza możliwości jednej gminy, - gmina dysponująca zakładem będzie starała się ustalić maksymalnie korzystne dla siebie stawki cen, - gminy - klienci nie biorą udziału w finansowaniu inwestycji | - możliwość inwestowania w zakłady o zwiększonej wydajności, - możliwość działania na większą skalę obniża koszty gospodarki odpadami w gminie, - korzystniejsze warunki zachowania wymogów ochrony środowiska, - korzystniejsze warunki uzyskania pożyczek i kredytów, - podział ryzyka spłaty kredytów, - umożliwia długoterminowe planowanie gospodarki odpadami komunalnymi, co daje poczucie stabilności gminom. |
| Wpływ gmin na podejmowanie decyzji | - ograniczony wpływ gminy – klienta na decyzje gminy – właściciela zakładu, - zagrożenie wypowiedzenia umowy (porozumienia) | - poprzez udział we władzach struktury (spółki, związku komunalnego) każda gmina uczestniczy w procesie decyzyjnym, - stosowane mogą być rozwiązania kompromisowe, a w ważnych sprawach można ustalić zasadę jednomyślności, - w zależności od przyjętych zasad podejmowania decyzji istnieje niebezpieczeństwo podporządkowania małych gmin interesom dużych miast. |
| Odpowiedzialność za zanieczyszczenie środowiska | - gmina – właściciel zakładu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie wymogów i zanieczyszczenie środowiska. | - gminy są wspólnie odpowiedzialne za koszty spowodowanych zanieczyszczeń środowiska. |

Zakres współpracy pomiędzy gminami

Spośród wielu rozwiązań należy wymienić dwa modele:

- Współpraca dotyczy wszystkich elementów technologicznych, a więc zarówno eksploatacji obiektów zagospodarowania odpadów (składowisko, sortownia, kompostownia), jak i systemu zbiorki odpadów i surowców;

- Współpraca obejmuje wyłącznie obiekty zagospodarowania odpadów, natomiast zbiórkę organizują indywidualnie poszczególne gminy;

- Współpraca obejmuje wyłącznie jeden obiekt zagospodarowania odpadów, np. Zakład sortowania lub kompostownię.

Ad 1. Mamy tu do czynienia z utworzeniem międzygminnego podmiotu w formie spółki prawa handlowego lub zakładu budżetowego związku komunalnego zajmującego się zarówno zbiórką odpadów, jak i eksploatacją składowiska lub innych obiektów. Może to prowadzić do praktyk monopolistycznych w stosunku do funkcjonujących na rynku zbiórki odpadów komunalnych firm prywatnych. Wyjściem jest utworzenie dwóch podmiotów gospodarczych, z których pierwszy zajmuje się zbiórką, konkurując z firmami prywatnymi, a drugi eksploatacja obiektów. Prowadzi to jednak do rozbudowy administracji i wzrostu kosztów eksploatacyjnych systemu.

Ad. 2. Współpracujące gminy tworzą strukturę organizacyjną w celu realizacji i eksploatacji składowiska oraz innych obiektów zagospodarowania odpadów (sortowni, kompostowni). Podmiotem tym może być spółka prawa handlowego, której kapitał założycielski tworzony jest z wkładów finansowych lub aportów rzeczowych (teren pod inwestycje, maszyny, urządzenia, budynki) gmin – wspólników. Alternatywna formą może być związek komunalny, który po zrealizowaniu inwestycji przekazuje ja do eksploatacji własnemu zakładowi budżetowemu lub podmiotowi prywatnemu na zasadzie umowy. Zbiórka odpadów i ich transport do zakładu zagospodarowania i składowania jest realizowany w tym przypadku indywidualnie przez gminy – gminne jednostki organizacyjne lub firmy prywatne.

Ad.3. Współpraca ogranicza się wyłącznie do wydzielonego segmentu rynku. Może dotyczyć na przykład powołania międzygminnego podmiotu zajmującego się zagospodarowaniem surowców wtórnych, eksploatacja sortowni, przy czym zbiórka odpadów i ich składowanie jest realizowane odrębnie przez poszczególne gminy – indywidualnie lub w strukturach miedzygminnych, lecz w innym zasięgu terytorialnym.

Zakres współpracy pomiędzy gminami stanowi głównie problem natury technologicznej i organizacyjnej i nie jest warunkowany formułą prawną utworzonej struktury. Niezależnie od przyjętego zakresu możliwe są do zastosowania różne formy prawne – stosunki kontraktowe, spółki prawa handlowego, związki komunalne lub inne.

Poniżej zestawiono istotniejsze zalety i wady modelu miedzygminnej gospodarki odpadami.

| Zalety | Wady |
| --- | --- |
| - ograniczenie nakładów inwestycyjnych w skali gminy; - obniżenie jednostkowych kosztów eksploatacyjnych; - baza finansowa dla wprowadzania kompleksowych technologii wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów; - możliwości zatrudnienia specjalistów branżowych; - korzystniejsze warunki zachowania wymogów ochrony środowiska; - możliwość przeniesienia znacznej części obowiązków gminy na strukturę ponadgminną | - występuje duże ryzyko braku akceptacji mieszkańców w sąsiedztwie lokalizacji obiektów infrastruktury (np. składowiska); - ograniczenie samodzielności decyzyjnej poszczególnych gmin; - zagrożenie podporządkowania mniejszych gmin interesom dużych gmin miejskich |

Władze samorządowe maja pełna swobodę w doborze takich struktur i metod organizacji usług, które – ich zdaniem – są najlepsze. W obecnej praktyce usługi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi mogą być wykonywane w szczególności przez:

Gminne jednostki organizacyjne:

- komunalne zakłady budżetowe,

- kapitałowe spółki handlowe (spółki z ograniczona odpowiedzialnością, spółki akcyjne) z udziałem gminy.

Inne podmioty gospodarcze:

- spółki handlowe bez udziału gminy,

- spółki cywilne,

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

- inne podmioty gospodarcze, w których nie uczestniczy gmina.

Zakład budżetowy

Struktura organizacyjna i prawna jednostki, którą jest zakład budżetowy, niesie za sobą wiele uwarunkowań:

- zakład budżetowy jest bezpośrednio podporządkowany gminie i ma ograniczone możliwości prowadzenia własnej polityki rozwoju gospodarczego,

- nie może zaciągać kredytów i pożyczek na rozwój infrastruktury i podnoszenie jakości usług,

- nie prowadzi zazwyczaj pełnej rachunkowości,

- brak naliczania amortyzacji środków trwałych ogranicza możliwości odtworzenia składników majątkowych,

- obowiązek odprowadzania do budżetu gminy nadwyżki przychodów z danego roku budżetowego uniemożliwia gromadzenie środków na rozwój,

- zakład budżetowy nie może prowadzić samodzielnie działalności inwestycyjnej (całość prowadzona i finansowana z budżetu gminy).

Spółka prawa handlowego

Umieszczenie usług usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych w strukturze organizacyjnej spółki prawa handlowego umożliwia m.in.;

- urealnienie kosztów i cen;

- osiągnięcie samofinansowania bez potrzeb dotowania bieżącej działalności z budżetu gminy;

- możliwość gromadzenia środków na rozwój infrastruktury poprzez kumulację zysków (zysk netto i amortyzacja środków trwałych);

- stopniowa poprawę jakości usług,

- możliwość prowadzenia samodzielnej polityki finansowej spółki z możliwością zaciągania pożyczek i kredytów,

- możliwość prowadzenia działalności inwestycyjnej;

- możliwość dalszych przekształceń strukturalnych poprzez sprzedaż części akcji lub emisje nowych.

Aktualne doświadczenia w tej dziedzinie w Polsce wskazują, że rozwiązaniem optymalnym jest powołanie w Powiecie świeckim związku komunalnego skupiającego wszystkie gminy objęte systemem gospodarki odpadami.

### 5.1.14. Harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz ich koszt

W poniższych tabelach zamieszczono harmonogram zadań strategicznych (do roku 2020) oraz realizacji przedsięwzięć do roku 2007 wraz z szacunkowymi kosztami ich realizacji.

Koszty eksploatacyjne funkcjonowania systemu na obecnym etapie, ze względu na pilotażowy charakter instalacji HYDROMEX PROCESS obarczone będą zbyt dużym błędem. Zostaną one określone w trakcie badania możliwości wykorzystania technologii w warunkach Powiatu świeckiego. Należy jednak oczekiwać, że nie wpłyną one na wzrost kosztów funkcjonowania systemu w przypadku funkcjonowania jedynie ZZO z następujących powodów:

- W instalacji odpady nie mające wartości jako surowce wtórne przetworzone będą na wyroby mające wartość handlową.

- Unieszkodliwione w omawianych procesie będą odpady niebezpieczne, których unieszkodliwienie w innych instalacjach wymaga dużych nakładów finansowych (farby i lakiery).

- Zaoszczędzona zostanie pojemność składowisk, przez co odsunięta w czasie będzie rozbudowa składowiska w Sulnówku.

- Tab. 5.17. Szacunkowy koszt inwestycyjny zadań w gospodarce odpadami komunalnymi w latach 2004 – 2020 w Wariancie I w Powiecie świeckim i Gminie Lniano
(system obejmuje jedynie gminy Powiatu Świeckiego)

| Lp | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Okres realiza-cji | Szacunkowe koszty w tys. zł |  |  |  |  | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008-2020 |  |
| Koszty inwestycyjne dla Powiatu świeckiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa pilotażowej instalacji HYDROMEX PROCESS przy składowisku w Sulnówku | ZZO, Urzędy gmin, inwestor prywatny | 2005 - 2007 | 4 000 |  |  |  | - | Środki własne ZZO, fundusze gminne i powiatowe, środki pomocowe, środki własne inwestora |
| 2 | Zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych | ZZO, Urzędy gmin | 2004 - 2007 | 30 |  |  |  | - | Środki własne ZZO, fundusze gminne i powiatowe, środki pomocowe |
| 3 | Doposażenie kompostowni pryzmowej w Sulnówku (docelowo jako elementu ZZO) | ZZO, Urzędy gmin | 2004 - 2007 | 800 |  |  |  | - |  |
| 4 | Zakup pojemników na odpady zmieszane (Etap I) i na odpady „Suche” i „Mokre” (Etap II) | ZZO, Urzędy gmin | 2004 - 2009 | 2 000 |  |  |  | 3 000 |  |
| 5 | Zakup pojemników do zbiórki surowców wtórnych | ZZO, Urzędy gmin | 2004 - 2011 | 632 |  |  |  | 630 |  |
| 6 | Budowa linii do segregacji odpadów wraz z wyposażeniem w ramach ZZO | ZZO, Urzędy gmin, | 2008 - 2009 | - | - | - | - | 15 000 |  |
| 7 | Budowa kompostowni kontenerowej | ZZO, Urzędy gmin | 2008 - 2009 | - | - | - | - | 2 500 |  |
| 8 | Pomieszczenie do magazynowania i waloryzacji odpadów niebezpiecznych w ramach ZZO | ZZO, Urzędy gmin | 2008 - 2009 | - | - | - | - | 35 |  |
| 9 | Stanowisko do rozbiórki odpadów wielkogabarytowych w ramach ZZO | ZZO, Urzędy gmin | 2008 - 2009 |  |  |  |  | 30 |  |
| 10 | Budowa instalacji HYDROMEX PROCESS w m. Wielki Konopat | ZZO, Urzędy gmin, inwestor prywatny | 2008 - 2009 | - | - | - | - | 32 000 | Środki własne ZZO, fundusze gminne i powiatowe, środki pomocowe, środki własne inwestora |
| 11 | Zakup Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych | ZZO, Urzędy gmin | 2008 - 2011 | - | - | - | - | 350 | Środki własne ZZO, fundusze gminne i powiatowe, środki pomocowe |
| 12 | Stanowisko przerobu odpadów budowlanych w ramach ZZO | ZZO, Urzędy gmin | 2009 - 2010 |  |  |  |  | 3 500 |  |
| 13 | Organizacja Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych | ZZO, Urzędy gmin, Starostwo | 2010 - 2014 | - | - | - | - | 600 |  |
| 14 | Budowa składowiska odpadów niebezpiecznych przy składowisku odpadów komunalnych w Małociechowie | UG Pruszcz | 2004 - 2007 | Brak danych |  |  |  |  |  |
| 15 | Budowa zakładu unieszkodliwiania padłych zwierząt w Serocku | ZZO, Urzędy gmin, Starostwo | 2004 - 2007 | Brak danych |  |  |  |  |  |
| 16 | Rekultywacja składowisk | ZZO, Urzędy Gmin | 2010 - 2020 | - | - | - | - | 13 900 |  |
| Razem Powiat |  |  |  | 7 462 |  |  |  | 71 545 |  |
|  |  |  |  | 79 007 |  |  |  |  |  |
| Razem Gmina Lniano |  |  |  | 239 |  |  |  | 2 289 |  |
|  |  |  |  | 2 528 |  |  |  |  |  |

Tab. 5.18. Zestawienie i koszt innych działań nieinwestycyjnych w sektorze komunalnym na lata 2004 – 2020 w Wariancie I
(system obejmuje jedynie gminy Powiatu Świeckiego)

| L.p. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Okres realiza-cji | Szacunkowe koszty w tys. zł |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008-2020 |
| Koszty nieinwestycyjne dla Powiatu świeckiego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Działania w celu zawiązania współpracy międzygminnej | Starostwo, Urzędy gmin | 2004 - 2005 | 10 |  |  |  | - |
| 2 | Działania informacyjno – edukacyjne | ZZO, Urzędy gmin | Zadanie ciągłe | 10 | 15 | 15 | 15 | 100 |
| 3 | Monitoring składowisk | ZZO, Urzędy gmin | Zadanie ciągłe | 322 | 322 | 322 | 322 | 1 380 |
| 4 | Popularyzacja wykorzystania kompostów w rolnictwie | ZZO, Urzędy gmin | Zadanie ciągłe | 3 | 5 | 5 | 5 | 35 |
| 5 | Aktualizacja Planu gospodarki odpadami | ZZO, Urzędy gmin | Zadanie ciągłe |  |  |  | 5 | 35 |
| Razem Powiat |  |  |  | 1 376 |  |  |  | 1 515 |
|  |  |  |  | 2 891 |  |  |  |  |
| Razem Gmina Lniano |  |  |  | 44 |  |  |  | 48 |
|  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |

Tab. 5.19. Szacunkowy koszt inwestycyjny zadań w gospodarce odpadami komunalnymi w latach 2004 – 2020 w Wariancie II
(system obejmuje gminy Powiatu Świeckiego i Powiatu chełmińskiego)

| Lp | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Okres realiza-cji | Szacunkowe koszty w tys. zł |  |  |  |  | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008-2020 |  |
| 1 | Zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych - koszt tylko dla Powiatu świeckiego | ZZO, Urzędy gmin | 2004 - 2007 | 30 |  |  |  | - | Środki własne ZZO, fundusze gminne i powiatowe, środki pomocowe |
| 2 | Doposażenie kompostowni pryzmowej w Sulnówku (docelowo jako elementu ZZO) | ZZO, Urzędy gmin | 2004 - 2007 | 800 |  |  |  | - |  |
| 3 | Zakup pojemników na odpady zmieszane (Etap I) i na odpady „Suche” i „Mokre” (Etap II) - koszt tylko dla Powiatu świeckiego | ZZO, Urzędy gmin | 2004 - 2009 | 2 000 |  |  |  | 3 000 |  |
| 4 | Zakup pojemników do zbiórki surowców wtórnych - koszt tylko dla Powiatu świeckiego | ZZO, Urzędy gmin | 2004 - 2011 | 632 |  |  |  | 630 |  |
| 5 | Budowa pilotażowej instalacji HYDROMEX PROCESS przy składowisku w Sulnówku | ZZO, Urzędy gmin, inwestor prywatny | 2005 - 2007 | 4 000 |  |  |  | - | Środki własne ZZO, fundusze gminne i powiatowe, środki pomocowe, środki własne inwestora |
| 6 | Budowa linii do segregacji odpadów wraz z wyposażeniem w ramach ZZO | ZZO, Urzędy gmin, | 2008 - 2009 | - | - | - | - | 20 000 | Środki własne ZZO, fundusze gminne i powiatowe, środki pomocowe |
| 7 | Budowa kompostowni kontenerowej | ZZO, Urzędy gmin | 2008 - 2009 | - | - | - | - | 3 000 |  |

| Lp | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Okres realiza-cji | Szacunkowe koszty w tys. zł |  |  |  |  | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008-2020 |  |
| 8 | Pomieszczenie do magazynowania i waloryzacji odpadów niebezpiecznych w ramach ZZO | ZZO, Urzędy gmin | 2008 - 2009 | - | - | - | - | 45 | Środki własne ZZO, fundusze gminne i powiatowe, środki pomocowe |
| 9 | Stanowisko do rozbiórki odpadów wielkogabarytowych w ramach ZZO | ZZO, Urzędy gmin | 2008 - 2009 |  |  |  |  | 35 |  |
| 10 | Zakup Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych | ZZO, Urzędy gmin | 2008 - 2011 | - | - | - | - | 350 |  |
| 11 | Stanowisko przerobu odpadów budowlanych w ramach ZZO | ZZO, Urzędy gmin | 2009 - 2010 |  |  |  |  | 5 400 |  |
| 12 | Budowa instalacji HYDROMEX PROCESS w m. Wielki Konopat | ZZO, Urzędy gmin, inwestor prywatny | 2008 - 2009 | - | - | - | - | 32 000 | Środki własne ZZO, fundusze gminne i powiatowe, środki pomocowe, środki własne inwestora |
| 13 | Organizacja Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych | ZZO, Urzędy gmin, Starostwo | 2010 - 2014 | - | - | - | - | 1 020 | Środki własne ZZO, fundusze gminne i powiatowe, środki pomocowe |
| 14 | Rekultywacja składowisk - koszt tylko dla Powiatu świeckiego | ZZO, Urzędy Gmin | 2010 - 2020 | - | - | - | - | 13 900 |  |
| 15 | Rozbudowa składowiska w Sulnówku | ZZO, Urzędy Gmin | Po 2010 |  |  |  |  | 3 000 |  |
| Razem |  |  |  | 7 462 |  |  |  | 82 380 |  |
|  |  |  |  | 89 842 |  |  |  |  |  |

Tab. 5.20. Zestawienie i koszt innych działań nieinwestycyjnych w sektorze komunalnym na lata 2004 – 2020 (tylko dla Powiatu świeckiego) w Wariancie II
(system obejmuje gminy Powiatu Świeckiego i Powiatu chełmińskiego)

| L.p. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Okres realiza-cji | Szacunkowe koszty w tys. zł |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008-2020 |
| 1 | Działania w celu zawiązania współpracy międzygminnej | Starostowo, Urzędy gmin | 2004 - 2005 | 10 |  |  |  | - |
| 2 | Działania informacyjno – edukacyjne | ZZO, Urzędy gmin | Zadanie ciągłe | 10 | 15 | 15 | 15 | 100 |
| 3 | Monitoring składowisk | ZZO, Urzędy gmin | Zadanie ciągłe | 322 | 322 | 322 | 322 | 1 380 |
| 4 | Popularyzacja wykorzystania kompostów w rolnictwie | ZZO, Urzędy gmin | Zadanie ciągłe | 3 | 5 | 5 | 5 | 35 |
| 5 | Aktualizacja Planu gospodarki odpadami | ZZO, Urzędy gmin | Zadanie ciągłe |  |  |  | 5 | 35 |
| Razem |  |  |  | 1 376 |  |  |  | 1 515 |
|  |  |  |  | 2 891 |  |  |  |  |

- Tab. 5.21. Średnie koszty eksploatacyjne zbiórki, transportu, odzysku, składowania odpadów, zagospodarowania frakcji organicznej i surowców wtórnych (tys. zł/rok) (Etap II)*
(system obejmuje jedynie gminy Powiatu Świeckiego)

| Wyszczególnienie |  |  | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbiórka | Odpady do składowania | zabudowa zwarta | 323,6 | 318,0 |
|  |  | zabudowa rozproszona | 617,2 | 597,9 |
|  | Frakcja „mokra” | zabudowa zwarta | 26,3 | 49,5 |
|  | Frakcja „sucha” | zabudowa zwarta | 100,7 | 107,3 |
|  |  | zabudowa rozproszona | 120,3 | 120,4 |
|  | Razem |  | 1188,1 | 1193,0 |
| Transport | Odpady do składowania | zabudowa zwarta | 81,0 | 79,6 |
|  |  | zabudowa rozproszona | 141,4 | 137,0 |
|  | Frakcja „mokra” | zabudowa zwarta | 3,3 | 6,2 |
|  | Frakcja „sucha” | zabudowa zwarta | 16,8 | 17,9 |
|  |  | zabudowa rozproszona | 18,4 | 18,4 |
|  | #### Razem |  | 260,9 | 259,0 |
| Przerób/Unie-szkodliwianie | Surowce wtórne | razem | 268,2 | 279,2 |
|  | Kompostowanie | razem | 75,6 | 142,2 |
|  | Składowanie | razem | 1137,9 | 1110,4 |
|  | Razem |  | 1481,6 | 1531,8 |
| Łącznie (tys. zł): |  |  | 2931 | 2984 |
| na 1 Ma (zł) |  |  | 30,08 | 30,63 |
| na 1 Mg (zł) |  |  | 80,43 | 80,20 |

* bez gminy Dragacz; bez uwzględnienia eksploatacji instalacji HYDROMEX PROCESS

- Tab. 5.22. Średnie szacunkowe koszty eksploatacyjne odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych (tys. zł/rok) ( Etap II)*
(system obejmuje jedynie gminy Powiatu Świeckiego)

| Wyszczególnienie |  | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady budowlane | zbiórka i wywóz | 155,9 | 186,9 |
|  | odzysk i unieszkodliwianie | 380,4 | 456,0 |
| Odpady wielkogabarytowe | zbiórka i wywóz | 91,0 | 100,2 |
|  | odzysk i unieszkodliwianie | 186,6 | 205,3 |
| Odpady niebezpieczne | zbiórka i wywóz | 29,2 | 33,6 |
|  | odzysk i unieszkodliwianie | 93,0 | 106,9 |
| Razem (tys. zł) |  | 936,1 | 1 088,8 |

* bez gminy Dragacz; bez uwzględnienia eksploatacji instalacji HYDROMEX PROCESS

Tab. 5.23. Średnie szacunkowe koszty eksploatacyjne systemu (zł/rok) (Etap II)*

(system obejmuje jedynie gminy Powiatu Świeckiego)

| Rok | Koszty ogółem (tys.) | Na 1 mieszkańca | Na 1 Mg odpadów komunalnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 3686 | 38 | 104 |
| 2011 | 3867 | 40 | 106 |

* bez gminy Dragacz; bez uwzględnienia eksploatacji instalacji HYDROMEX PROCESS

- Tab. 5.24. Średnie koszty eksploatacyjne zbiórki, transportu, odzysku, składowania odpadów, zagospodarowania frakcji organicznej i surowców wtórnych (tys. zł/rok) (Etap II)*
(system obejmuje gminy Powiatu Świeckiego i Powiatu chełmińskiego)

| Wyszczególnienie |  |  | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbiórka | Odpady do składowania | zabudowa zwarta | 545,6 | 534,4 |
|  |  | zabudowa rozproszona | 927,7 | 895,0 |
|  | Frakcja „mokra” | zabudowa zwarta | 49,1 | 86,2 |
|  | Frakcja „sucha” | zabudowa zwarta | 165,8 | 176,6 |
|  |  | zabudowa rozproszona | 176,5 | 176,6 |
|  | Razem |  | 1854,4 | 1864,8 |
| Transport | Odpady do składowania | zabudowa zwarta | 145,9 | 142,9 |
|  |  | zabudowa rozproszona | 238,1 | 229,7 |
|  | Frakcja „mokra” | zabudowa zwarta | 6,6 | 11,5 |
|  | Frakcja „sucha” | zabudowa zwarta | 29,6 | 31,5 |
|  |  | zabudowa rozproszona | 30,2 | 30,2 |
|  | #### Razem |  | 451,9 | 450,3 |
| Przerób/Unie-szkodliwianie | Surowce wtórne | razem | 423,4 | 441,5 |
|  | Kompostowanie | razem | 141,2 | 247,7 |
|  | Składowanie | razem | 1817,1 | 1767,5 |
|  | Razem |  | 2317,7 | 2381,7 |
| Łącznie (tys. zł): |  |  | 4590 | 4624 |
| na 1 Ma (zł) |  |  | 30,85 | 31,08 |
| na 1 Mg (zł) |  |  | 84,64 | 83,38 |

* bez gminy Dragacz; bez uwzględnienia eksploatacji instalacji HYDROMEX PROCESS

Tab. 5.25. Średnie szacunkowe koszty eksploatacyjne odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych (tys. zł/rok) ( Etap II)*

(system obejmuje gminy Powiatu Świeckiego i Powiatu chełmińskiego)

| Wyszczególnienie |  | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady budowlane | zbiórka i wywóz | 238,0 | 285,3 |
|  | odzysk i unieszkodliwianie | 580,8 | 696,2 |
| Odpady wielkogabarytowe | zbiórka i wywóz | 140,6 | 154,7 |
|  | odzysk i unieszkodliwianie | 288,1 | 317,0 |
| Odpady niebezpieczne | zbiórka i wywóz | 44,6 | 51,3 |
|  | odzysk i unieszkodliwianie | 141,9 | 163,2 |
| Razem (tys. zł) |  | 1213,9 | 1434,1 |

* bez gminy Dragacz; bez uwzględnienia eksploatacji instalacji HYDROMEX PROCESS

Tab. 5.26. Średnie szacunkowe koszty eksploatacyjne systemu uwzględniającego wszystkie wytwarzane na terenie powiatu odpady (zł/rok) (Etap II)*

(system obejmuje gminy Powiatu Świeckiego i Powiatu chełmińskiego)

| Rok | Koszty ogółem (tys.) | Na 1 mieszkańca | Na 1 Mg odpadów komunalnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 3686 | 41 | 108 |
| 2011 | 3867 | 43 | 111 |

* bez gminy Dragacz; bez uwzględnienia eksploatacji instalacji HYDROMEX PROCESS

## 5.2. Sektor gospodarczy

### 5.2.1. Cele, kierunki i niezbędne działania

Zgodnie z zapisami II PEP, udział odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w 2011 roku, powinien wzrosnąć dwukrotnie w odniesieniu do 1990 roku. Stąd konieczne jest zintensyfikowanie działań podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe, zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania tych odpadów.

Dla sektora gospodarczego określono następujące cele ogólne do roku 2011:

- Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów.

- Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów azbestowych oraz odpadów i urządzeń zawierających PCB.

- Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego

Dla osiągnięcia założonego celu, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:

- Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji.

- Wprowadzenie metod i technologii „czystej produkcji” powodującej zmniejszenie ilości i uciążliwości wytwarzanych odpadów.

- Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów.

- Budowa kwatery odpadów azbestowych  na składowisku  odpadów komunalnych.

- Dekontaminacja i unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB oraz likwidacja PCB.

- Organizacja nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt (HRM).

### 5.2.2. Cele szczegółowe na lata 2004 – 2011

Aktualny system prawny nie daje gminom możliwości kształtowania polityki odpadami w sektorze gospodarczym. Taką możliwość posiadają starostwa oraz urzędy wojewódzkie poprzez instrument jakim jest wydawanie decyzji dotyczących gospodarki odpadami.

Zgodnie art. 18 ustawy o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), w gestii starostwa jest:

- Zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi (Art. 19 pkt.2).

- Przyjmowanie informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (Art.24 pkt.2).

- Wydanie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (Art. 26 pkt.3).

- Wydanie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów (Art. 28 pkt.3).

- Prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów, zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (Art. 33 pkt.5).

- Zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska (Art.53 pkt.3).

- Wydanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części (Art. 54 pkt.3).

- Wydanie zezwolenia na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach innych składowisk odpadów (Art. 57 pkt.3).

Zgodnie z art. 18 pkt. 3 ustawy o odpadach, właściwy organ odmawia wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów w przypadkach określonych w przepisach o ochronie środowiska lub jeżeli zamierzony sposób gospodarki odpadami:

  - mógłby powodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub dla środowiska,

  - jest niezgodny z planem gospodarki odpadami.

W związku z tym, w tabeli 5.27 podano cele, kierunki i niezbędne działania dla wybranych grup odpadów i dla wybranych sektorów przemysłu Powiatu świeckiego. Wydawane zezwolenia muszą być z nimi zgodne.

Tab. 5.27. Cele i kierunki działań dla wybranych grup odpadów i gałęzi przemysłu

| Cele | Działania |
| --- | --- |
| Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej |  |
| Osiągnięcie poziomu 45% zbiórki selektywnej w roku 2011 | - Organizacja systemu zbiórki i selektywnego składowania odpadów budowlanych |
|  | - Ewidencja podmiotów wytwarzających odpady na poziomie powiatów |
|  | - Selektywna zbiórka poszczególnych odpadów przez podmioty wytwarzające |
|  | - Zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie |
| Odpady opon |  |
| Osiągnięcie poziomu 75% odzysku opon w roku 2007 | - Ewidencja podmiotów sprzedających nowe i używane opony |
|  | - Organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadowych opon |
|  | - Odzysk zużytych opon przez producentów i importerów (Dz.U. Nr 69 poz.719) |
|  | - Wskazanie preferencyjnych metod recyklingu zużytych opon |
| Odpady niebezpieczne |  |
| Osiągnięcie poziomu 45% zbiórki selektywnej w roku 2011 | - Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych |
| Odpady zawierające PCB | - Całkowite wyeliminowanie PCB ze środowiska do roku 2010 poprzez kontrolowane unieszkodliwienie PCB oraz dekontaminacje lub unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB - Aktualnie unieszkodliwianie ciekłych odpadów z PCB można zrealizować w Zakładach ANWIL S.A. we Włocławku. Na terenie kraju brak jest instalacji niszczenia złomowanych kondensatorów z PCB. Możliwe jest unieszkodliwienie kondensatorów z PCB poza granicami kraju. Zbiórką i nadzorem nad przewozem do spalarni w zakładach TREDI we Francji zajmuje się firma POFRABAT |
| Oleje odpadowe |  |
| Osiągnięcie poziomu 50% odzysku i 25% recyklingu w roku 2007 | Wykorzystanie mocy przerobowych istniejącej instalacji do odzysku i recyklingu olejów odpadowych „Lafarge Cement Polska” – Cementownia Kujawy w Barcinie. |
|  | Zorganizowanie systemu zbiórki olejów przepracowanych |
| Baterie i akumulatory |  |
| Osiągnięcie poziomu 50% odzysku i recyklingu w roku 2007 | - Osiągnięcie 100 % odzysku akumulatorów ołowiowych oraz maksymalnej ilości pozostałych baterii i akumulatorów. |
|  | - Pełny odzysk akumulatorów wielkogabarytowych przy wykorzystaniu opłat depozytowych |
|  | - Zorganizowanie systemu zbiórki baterii i akumulatorów małogabarytowych oraz ich segregowanie ze strumienia odpadów komunalnych |
|  | - Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych baterii i akumulatorów małogabarytowych do czasu wdrożenia technologii ich unieszkodliwiania |
| Odpady zawierające azbest |  |
|  | - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest poprzez składowanie na wytypowanych składowiskach (woj. wielkopolskie – Trzemeszno) |
|  | - Stworzenie regionalnej bazy danych zawierającej informacje o lokalizacji, ilości i stanie wyrobów zawierających azbest |
| Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne |  |
| Osiągnięcie poziomu 50% odzysku i recyklingu w roku 2007 dla urządzeń klimatyzacyjnych, które zawierają substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC) 70% odzysku i recyklingu w roku 2007 dla urządzeń chłodniczych i zamrażających oraz pomp ciepła poza urządzeniami z gospodarstw domowych, które zawierają substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC) | - Maksymalny odzysk i recykling zużytych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających substancje zubożające warstwę ozonową. |
|  | - Zorganizowanie regionalnego systemu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych |
|  | - Stworzenie sieci zakładów ręcznego i mechanicznego demontażu tych urządzeń |
|  | - Zorganizowanie systemu wtórnego obiegu przestarzałych urządzeń elektrycznych i elektronicznych |
| Pojazdy wycofane z eksploatacji |  |
|  | - Maksymalny recykling pozwalający na odzysk składników użytecznych dla wytwarzania nowych wyrobów |
|  | - Stworzenie systemu ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji |
|  | - Przekazywanie wszystkich pojazdów do stacji demontażu i monitoring postępowania z poszczególnymi substancjami niebezpiecznymi |
| Odpady medyczne i weterynaryjne |  |
|  | - Segregacja w 100% prowadzona przez wszystkie placówki medyczne i weterynaryjne |
|  | - Zapewnienie specjalnych pomieszczeń do magazynowania odpadów (przez czas nie dłuższy niż 48 godz.) |
|  | - Unieszkodliwianie odpadów poprzez stosowanie metody termicznej |
|  | - Unieszkodliwienia przez specjalistyczne firmy odpadów nie nadające się do spalenia np.. odpady radioaktywne, substancje chemiczne, zużyte oleje, trucizny, odpady zawierające rtęć itp. |
| Przemysł energetyczny |  |
|  | - Zastosowanie ubocznych produktów spalania do makroniwelacji i rekultywacji terenu (popioły i żużle można stosować do wypełniania wyrobisk, budowy obwałowań składowisk, jako kruszywa i dodatki w budownictwie drogowym) |
|  | - Wykorzystanie odpadów z odsiarczania spalin (gips poreakcyjny) |
| Przemysł mięsny |  |
|  | - Opracowanie skutecznych metod odzysku nieuniknionych odpadów, w szczególności osadów ściekowych, szczeciny, żwaczki, ściółki z magazynów żywca, gruczołów i rogacizny |
| Przemysł mleczarski |  |
|  | - Zwiększenie odzysku serwatki (przetwarzanie na wyroby jadalne, produkcja alkoholu, uzyskanie masy drożdżowo-białkowej i środków fermentacyjnych do produkcji antybiotyków i paliw...) |
| Przemysł drzewny, celulozowy i papierniczy |  |
|  | - Zwrócenie uwagi na wykorzystanie odpadowych surowców pochodzenia roślinnego do celów energetycznych |

# 6. MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PGO

## 6.1. Zasady finansowania

### 6.1.1.Koszty inwestycyjne

Koszty inwestycji mogą być pokrywane z następujących źródeł:

- opłaty odbiorców usług - stanowią dość pewne źródło środków finansowych pod warunkiem, że ich poziom pozwala na pokrycie całości kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych w skali roku;

- środki własne budżetów gmin - jest to najtańszy, bo bezzwrotny, dotacyjny środek finansowy. Konieczne jest uwzględnienie tego typu wydatków w budżetach gmin, co powoduje, że wydatki takie muszą być odpowiednio wcześniej planowane (najpóźniej jesienią na kolejny rok);

- dotacje ze źródeł zewnętrznych - dotacje ze źródeł krajowych, głównie z narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska; dotacje ze źródeł zagranicznych mają znaczenie marginalne;

- pożyczki z funduszy celowych i kredyty preferencyjne - są podstawowym źródłem środków na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska w warunkach polskich. Pożyczek udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na zbliżonych zasadach fundusze wojewódzkie. Przedsięwzięcia finansowane przez NFOŚiGW muszą spełniać następujące kryteria:

- zgodność z polityką ekologiczną państwa,

- efektywności ekologicznej,

- efektywności ekonomicznej,

- uwarunkowań technicznych i jakościowych,

- zasięgu oddziaływania,

- wymogów formalnych.

Samorządy terytorialne mogą uzyskiwać pożyczki na pokrycie kosztów 70% zadania. Znaczna część pożyczki może zostać umorzona po zrealizowaniu inwestycji w planowanych terminie. Najniższe możliwe do uzyskania oprocentowanie wynosi 0,2 kredytu refinansowego.

Preferencyjne kredyty, bez możliwości umorzeń, oferuje Bank Ochrony Środowiska. Dla gmin kredyty przyznawane są na poziomie 0,2 stopy kredytu refinansowego. Okres spłaty do 4 lat. W obu instytucjach finansowych odsetki są płatne od momentu uruchomienia kredytu.

Pożyczki i preferencyjne kredyty są zazwyczaj udzielane na krótkie okresy - do kilku lat. Powoduje to znaczne skumulowanie kosztów finansowych obsługi zadłużenia, skutkujące znaczną podwyżką cen usług (jeżeli koszty finansowe są ich elementem) lub dużymi wydatkami z budżetu gmin.

- komercyjne kredyty bankowe - ze względu na duże koszty finansowe związane z oprocentowaniem, kredyty komercyjne nie powinny być brane pod uwagę jako podstawowe źródła finansowania inwestycji, lecz jako uzupełnienie środków z pożyczek preferencyjnych. Samorządy są obecnie postrzegane przez banki jako interesujący i wiarygodni klienci, stąd dostęp do kredytów jest coraz łatwiejszy.

- emisja obligacji komunalnych - emisja papierów wartościowych jest jeszcze jednym sposobem zadłużania w celu pozyskania kapitału. Obligacje mogą być emitowane w przypadku, jeżeli dają szansę pozyskania środków taniej niż kredyty bankowe, a pożyczki preferencyjne nie są możliwe do pozyskania.

- udział kapitałowy lub akcyjny - polega na objęciu udziałów finansowych w przedsięwzięciu inwestycyjnym przez podmioty prywatne lub publicznych inwestorów instytucjonalnych (fundusze inwestycyjne).

### 6.1.2. Koszty eksploatacyjne

Podstawowym źródłem przychodów są opłaty za wywóz odpadów i opłaty za ich przyjęcie do składowania bądź unieszkodliwienia. Uzupełniającymi źródłami przychodów są wpływy z tytułu sprzedaży materiałów:

- materiałów z selektywnej zbiórki,

- kompostu,

- energii ze spalania odpadów,

- biogazu ze składowiska.

Coraz częściej za przychody uważa się również uniknięte koszty transportu, składowania lub przerobu odpadów w efekcie działań związanych z minimalizacją i unikaniem powstawania odpadów (akcje edukacyjne).

Prawidłowo przyjęta i stosowana cena usuwania i składowania odpadów powinna uwzględniać:

- pokrycie całości kosztów związanych z bieżącą, technologiczną i organizacyjną eksploatacją elementów gospodarki odpadami,

- pokrycie kosztów finansowych inwestycji jako zwrot zobowiązań zaciągniętych przy realizacji inwestycji (spłata odsetek, rat kapitałowych, wykup obligacji),

- zysk przedsiębiorstw realizujących usługi.

- Ponadto, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628), cena przyjęcia odpadów na składowisko powinna uwzględniać w szczególności koszty budowy, eksploatacji, zamknięcia, rekultywacji, monitorowania i nadzorowania składowiska odpadów (art. 61). Należy również uwzględnić opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – umieszczenie odpadów na składowisku.

- Koszty selektywnej zbiórki (odzysku) materiałów ze strumienia odpadów komunalnych mogą być:

- dofinansowane z budżetu miasta,

- dodatkowym elementem cenotwórczym opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko lub ich odzysk /unieszkodliwienie - koszty w tym przypadku są ponoszone bezpośrednio na wytwórców odpadów (mieszkańców i jednostki organizacyjne).

### 6.1.3. Inne źródła finansowania

Wśród możliwych do zastosowania innych finansowania działań można zasygnalizować:

- opłaty produktowe - opłaty nakładane na produkty obciążające środowisko np. opakowania, baterie, świetlówki. Wpływy z tego tytułu, trafiające do budżetu państwa, będą przeznaczane na wspomaganie i dofinansowanie systemu recyklingu (Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.),

- depozyty ekologiczne - obciążenia nakładane na produkty, podlegające zwrotowi w momencie przekazania tego produktu do recyklingu lub unieszkodliwienia (Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.).

## 6.2. Wybrane źródła finansowania

### 6.2.1.Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusze ekologiczne są najbardziej znanym i wykorzystywanym źródłem dotacji i preferencyjnych kredytów dla podmiotów podejmujących inwestycje ekologiczne. Wpływa to na: ilość środków finansowych jaką dysponują fundusze, warunki udostępniania środków finansowych pożyczkobiorcą oraz procedury dochodzenia do uzyskania finansowego wsparcia funduszu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	 www.nfosigw.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest największą w Polsce instytucją finansującą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska. Zakres działania Funduszu obejmuje finansowe wspieranie przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym oraz ponadregionalnym.

Podstawowymi formami finansowania zadań proekologicznych przez NFOŚiGW są preferencyjne pożyczki i dotacje, ale uzupełniają je inne formy finansowania, np. dopłaty do preferencyjnych kredytów bankowych, uruchamianie ze swych środków linii kredytowych w bankach czy zaangażowanie kapitałowe w spółkach prawa handlowego. NFOŚiGW administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w Polsce, pochodzącymi z pomocy zagranicznej.

Dotacje udzielane są przede wszystkim na: edukację ekologiczną, przedsięwzięcia pilotowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii o dużym stopniu ryzyka lub mających eksperymentalny charakter, monitoring, ochronę przyrody, ochronę i hodowlę lasów na obszarach szczególnej ochrony środowiska oraz wchodzących w skład leśnych kompleksów promocyjnych, ochronę przed powodzią, ekspertyzy, badania naukowe, programy wdrażania nowych technologii, prace projektowe i studialne, zapobieganie lub likwidację nadzwyczajnych zagrożeń, unieszkodliwianie i zagospodarowanie wód zasolonych oraz profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów zagrożonych.

Środki, którymi dysponuje NFOŚiGW, pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat produktowych oraz wpływy z opłat i kar pieniężnych ustalanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Do roku 1993 wojewódzkie fundusze, nie posiadając osobowości prawnej, udzielały wyłącznie dotacji na dofinansowywanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska na obszarze własnych województw. W 1993 roku fundusze te otrzymały osobowość prawną, co umożliwiło im udzielanie, obok dotacji, także pożyczek preferencyjnych.

Podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu:

- opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem (28,8% tych wpływów),

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, a także z wpływów z kar za naruszanie warunków korzystania ze środowiska (50,4% tych wpływów).

Dochodami WFOŚiGW mogą być także środki z tytułu:

- posiadania udziałów w spółkach,

- odsetek od udzialanych pożyczek,

- emisji obligacji,

- zysków ze sprzedaży i posiadania papierów wartościowych,

- zaciągania kredytów,

- oprocentowania rachunków bankowych i lokat,

- wpłat z innych funduszy,

- wpływów z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- dobrowolnych wpłat, zapisów i darowizn osób fizycznych i prawnych,

- świadczeń rzeczowych i środków pochodzących z fundacji,

- innych dochodów określonych przez Radę Ministrów.

Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narzędziem ekonomicznym gospodarowania odpadami w gminie są gminny oraz powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGA i PFOŚiGW). Służą one do finansowania przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym także nowoczesnemu gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (PFOŚIGW) utworzone zostały na początku roku 1999 wraz z utworzeniem powiatowego szczebla administracji państwowej. Fundusze te nie mają osobowości prawnej.

Dochodami PFOŚIGW są wpływy z:

- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem lub magazynowaniem (10% tych wpływów),

- opłat za korzystanie ze środowiska a także z wpływów z administracyjnych kar pieniężnych.

Dochody PFOŚiGW przekazywane są na rachunek starostwa, w budżecie powiatu mają charakter działu celowego.

Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na dochód GFOŚiGW składa się:

- Całość wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów.

- 50% wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy.

- 20% wpływów z opłat i kar z terenu gminy. Dysponentem GFOŚiGW jest prezydent miasta.

Dochody te mogą być wykorzystane na m.in.:

- Dotowanie i kredytowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.

- Realizacje przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów.

- Wspieranie działań zapobiegających powstawanie odpadów.

Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast są zobowiązani do corocznego przedstawiania radzie gminy (miasta) oraz zatwierdzania zestawienia przychodów i wydatków tego funduszu.

Gminne fundusze nie są prawnie wydzielone ze struktury organizacyjnej gminy, a więc podobnie jak PFOŚiGW nie mają osobowości prawnej i nie mogą udzielać pożyczek. Celem działania GFOŚIGW jest dofinansowywanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie własnej gminy. Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie w gminach.

### 6.2.2. Banki

Coraz więcej banków wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony środowiska. Dzięki współpracy z funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozszerzają one swoją ofertę kredytową o kredyty preferencyjne przeznaczone na przedsięwzięcia proekologiczne oraz nawiązują współpracę z podmiotami angażującymi swoje środki finansowe w ochronie środowiska (fundacje, międzynarodowe instytucje finansowe). Kredyty preferencyjne pochodzą ze środków finansowych gromadzonych przez banki, zaś fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej udzielają dopłat do wysokości oprocentowania. W ten sposób ulega obniżeniu koszt kredytu dla podejmującego inwestycje proekologiczne. Banki uruchamiają też linie kredytowe w całości ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i innych instytucji.

Szczególną rolę na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony Środowiska (www.bosbank.pl). Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie preferencyjnych kredytów i dysponuje zróżnicowaną ofertą dla prywatnych i samorządowych inwestorów, a także osób fizycznych.

Ważne miejsce na rynku kredytów ekologicznych zajmują także międzynarodowe instytucje finansowe, a w szczególności Bank Światowy (www.worldbank.org) i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (www.polisci.com).

### 6.2.3. Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne stanowią nowy i potencjalnie ważny segment rynku finansowego ochrony środowiska. Oprócz dodatkowego kapitału są one w stanie wnieść wiedzę menadżerską, doświadczenie i kontakty do wspieranej finansowo spółki. Szerokie wejście ekologicznych funduszy inwestycyjnych (green equity funds) na rynek finansowy ochrony środowiska, może okazać się przełomowe dla usprawnienia podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz integracji ochrony środowiska z przedsięwzięciami o charakterze gospodarczym. Doświadczenie z łączeniem wymagań ochrony środowiska i rozwoju produkcji może być przydatne do niedopuszczenia do zwiększenia obciążeń środowiska w warunkach wzrostu gospodarczego. Fundusze inwestycyjne są nastawione na wykorzystywanie możliwości jakie dają współczesne procesy technologiczne i wiedza menadżerska. Ich zainteresowanie nowymi spółkami jest szczególnie cenne dla proekologicznego rozwoju gospodarki.

### 6.2.4. Programy pomocowe Unii Europejskiej

Podstawowymi celami wszystkich programów pomocowych, zarówno ze środków unijnych, jak i współpracy bilateralnej, są :

- ogólna poprawa stanu środowiska naturalnego,

- dostosowanie polskiego ustawodawstwa oraz standardów ekologicznych do wymagań unijnych,

- wprowadzenie nowoczesnych technologii ekologicznych oraz schematów organizacyjnych  stosownie do standardów europejskich,

- transfer know-how.

CRAFT/6 Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie Rozwoju Technologicznego (www.parp.gov.pl)

Głównym celem tego programu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii, m.in. w gospodarce odpadami. W programie tym może wziąć udział każda osoba prawna, przedsiębiorstwa (małe, średnie, duże, firmy rzemieślnicze), związki firm z danej branży itp.

Aby uzyskać grant w ramach tego programu należy przede wszystkim mieć ideę innowacyjnego rozwiązania, następnie założyć konsorcjum międzynarodowe, w skład którego wejdą też firmy z krajów UE i złożyć wniosek według wymogów Komisji Europejskiej.

Instytucje, tworzące konsorcjum, muszą zapewnić wykonanie wszystkich działań niezbędnych do uzyskania zamierzonego celu, od badań, poprzez prezentację wyników, transfer technologii, wdrożenie, promocję w mediach.

Dofinansowanie projektów wdrożeniowych ze środków 6 PR. kształtuje się na poziomie ok. 35 %.

Szczegółowe informacje na temat tego programu można uzyskać w Krajowym Punkcie Kontaktowym, ul. Świętokrzyska 21, Warszawa.

Programy bilateralne

Do niedawna jeszcze istniało szereg programów dwustronnych, w ramach których możliwe było uzyskanie wsparcia zarówno na projekty inwestycyjne, jak i doradcze. Założeniem wszystkich tych programów była intensywna pomoc w rozwiązywaniu najważniejszych problemów w związku z akcesją do Unii Europejskiej. Krajami udzielającymi tej pomocy były m.in. Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, Francja i in. Po wygaśnięciu strategii pomocy obejmującej najczęściej okres do 2000 r., większość tych krajów podjęła decyzję o całkowitym zaniechaniu lub stopniowym zmniejszaniu rozmiaru i zakresu tego rodzaju współpracy z Polską. Np. Szwecja nie przewidziała w ogóle nowych projektów i wspierania dodatkowych sektorów. Możliwe jest uruchamianie tylko małych projektów komplementarnych z działaniami w tych obszarach, które już wcześniej były finansowane przez stronę szwedzką.

Informacji na temat programów ISPA i bilateralnych udziela m.in. NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3a, Warszawa lub Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, ul. Bagatela 14, Warszawa.

Fundusze strukturalne i Fundusz spójności

W momencie przystąpienia do Unii Europejskiej Polska straciła możliwość korzystania z funduszy przedakcesyjnych, lecz zyskała dostęp do znacznie większych funduszy strukturalnych Unii i Funduszu Spójności (www.cie.gov.pl lub www.ukie.gov.pl), przeznaczonego na wsparcie rozwoju transportu i ochrony środowiska. Trudno dziś powiedzieć, na jakich zasadach będą funkcjonować te fundusze po wejściu Polski do Unii Europejskiej (zapowiadane jest ich przeobrażenie), niewątpliwie jednak nadal będą pełniły rolę silnego instrumentu pomocowego, zapewniającego kierowanie dużych środków finansowych, m.in. na ochronę środowiska i zadania realizowane w tym zakresie szczególnie przez samorządy terytorialne.

Unia Europejska przewiduje udzielenie Polsce pomocy na rozwój systemów infrastruktury ochrony środowiska poprzez instrumenty takie jak fundusze strukturalne i Fundusz Spójności. Na lata 2004 - 2006 UE przewiduje transfer środków finansowych na poziomie 13,8 mld EURO, z czego ponad 4,2 mld na realizację projektów z Funduszu Spójności. Planowane działania strukturalne będą ujęte w Narodowym Planie Rozwoju (NPR). Przewidziane środki inwestycyjne w ramach NPR wynoszą 23 mld. EURO (13,8 mld z funduszy strukturalnych UE, ok. 6,2 mld EURO krajowe środki publiczne i ok. 3 mld. z sektora prywatnego, jeżeli będzie beneficjentem funduszy europejskich). Jednym z priorytetów NPR na lata 2004 – 2006 jest: ochrona środowiska i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska. Priorytet ten będzie realizowany przez:

- część środowiskową Funduszu Spójności  – 2,6 - 3,1 mld EURO (2,1 mld EURO wkład UE),

- inne programy operacyjne (szczególnie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – ZPORR).

Cel strategii dla Funduszu Spójności to wsparcie podmiotów publicznych w realizacji działań na rzecz poprawy stanu środowiska będące realizacją zobowiązań Polski wynikających z wdrażania prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej, poprzez dofinansowanie:

- realizacji indywidualnych projektów,

- programów grupowych z zakresu ochrony środowiska,

- programów ochrony środowiska rządowych i samorządowych.

Jednym z kryteriów uzyskania środków finansowych z Funduszu Spójności jest wielkość projektu, a mianowicie łączna wartość projektu powinna przekraczać 10 mln EURO. Projekty o takiej wartości są w stanie zorganizować głównie średnie lub duże miasta bądź np. związki miast czy gmin.

### 6.2.5. Leasing

Wartą zainteresowania formą wspomagania inwestycji proekologicznych jest leasing. Polega on na oddaniu na określony czas przedmiotu w posiadanie użytkownikowi, który za opłatą korzysta z niego, z możliwością docelowego nabycia praw własności.

Leasing jest jedną z najszybciej rozwijających się form finansowania inwestycji w Polsce. Wkracza on coraz bardziej w sferę finansowania inwestycji proekologicznych. Zwykle z leasingu korzysta podmiot, który nie posiada wystarczających środków na zakup potrzebnego sprzętu lub który nie posiada wystarczającego zabezpieczenia potrzebnego do wzięcia kredytu bankowego. Z tego powodu leasing uznawany jest bardziej niż kredyt za uniwersalną i elastyczną formę finansowania działalności inwestycyjnej. Z punktu widzenia podmiotu gospodarczego największymi zaletami leasingu są możliwości łatwego dostępu do najnowszej techniki bez angażowania własnych środków finansowych oraz rozłożenie finansowania przedsięwzięć w długim okresie czasu, co jest szczególnie istotne przy wielu rodzajach inwestycji ekologicznych.

# 7. SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU

## 7.1. Zasady zarządzania systemem

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami w gminie wynikać będzie:

- Z ustawowo określonego zakresu zadań poszczególnych szczebli administracji i samorządów.

- Zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami.

Ponadto, Plan Gospodarki Odpadami winien być skorelowany z całym systemem planowania na obszarze gminy, zwłaszcza z:

- Programem Ochrony Środowiska (którego jest częścią).

- Planem zagospodarowanie przestrzennego.

### 7.1.1. Zadania w zakresie gospodarki odpadami określone ustawowo

#### 7.1.1.1. Zadania gmin

Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pod pojęciem właścicieli nieruchomości rozumie się w świetle omawianej ustawy także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2.1.).

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy (art. 3.1.). Do zadań gminy należy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania, a w szczególności (art. 3.2.):

- Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na swoim terenie lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych.

- Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji, własnych lub z innymi gminami:

  - instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

  - stacji zlewnych,

  - instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części.

- Zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych 
z chodników przez właścicieli nieruchomości orz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku.

- Organizowanie selektywnej zbiórki, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałają 
z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

- Zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność w tym zakresie.

- Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i opracowywania planu sieci kanalizacyjnej.

- Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontrolowania częstości i sposobów usuwania komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowywania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Powyższe zadania gmina powinna realizować na podstawie planu gospodarki odpadami.

Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego, w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące m. in. (art. 4):

- Prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

- Rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagań dotyczących ich rozmieszczenia oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

- Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Rada gminy może ustalić - w drodze uchwały - górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości (art. 6.2). Ustalając stawki powyższych opłat, rada gminy może stosować stawki niższe, jeżeli odpady komunalne są zbierane 
i transportowane w sposób selektywny (art. 6.4).

Narzędziem ekonomicznym gospodarowania odpadami w gminie są gminny oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGA i WFOŚiGW). Służą one do finansowania przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym także nowoczesnemu gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Na dochód GFOŚiGW składa się:

- Całość wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów.

- 50% wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy.

- 10% wpływów z opłat i kar z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Dysponentem GFOŚiGW jest zarząd gminy.

Dochody te mogą być wykorzystane na m.in.:

- Dotowanie i kredytowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.

- Realizacje przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów.

- Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu odpadów.

Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast są zobowiązani do corocznego przedstawiania radzie gminy (miasta) oraz zatwierdzania zestawienia przychodów i wydatków tego funduszu.

#### 7.1.1.2. Opiniowanie projektu planu gospodarki odpadami

Minister opiniuje Plan wojewódzki pod kątem jego zgodności z Planem krajowym. Z kolei zarządy powiatów i gmin, poprzez opiniowanie Planu Wojewódzkiego mają wpływ na tworzenie zasad zarządzania gospodarką na swoim obszarze, w kontekście współpracy międzygminnej i działań ponadlokalnych już na etapie tworzenia Planu. Równocześnie „zabezpieczają” one swoje interesy lokalne.

Jednocześnie, wszystkie plany niższego szczebla podlegają zaopiniowaniu przez szczeble wyższego rzędu, i tak:

- Projekt planu gminnego – przez zarząd województwa oraz zarząd Powiatu.

- Projekt planu Powiatowego – przez zarząd województwa oraz przez organy wykonawcze gmin z terenu Powiatu.

Mechanizm ten powoduje, że każdy plan będzie mieć charakter ponadlokalny.

#### 7.1.1.3. Aktualizacja i modyfikacja planów

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata. Co 2 lata przygotowywane są sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami. Sprawozdania te są przechowywane przez Sejmik Wojewódzki, Radę Powiatu i Radę Gminy.

Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i chwalony Plan będzie wymagał modyfikacji – będzie przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji Planu.

#### 7.1.1.5. Raportowanie wdrażania planów

Kolejnym elementem zarządzania i monitorowania systemem gospodarki odpadami jest sporządzanie raz na 2 lata raportów z postępów we wdrażaniu Planów Gospodarki Odpadami. Przekazywane są one:

- Zarząd Powiatu – do Rady Powiatu

- Zarząd Gminy – do Rady Gminy.

### 7.1.2. Wskaźniki monitorowania efektywności Planu

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. Poniżej (tabela 7.1.) zaproponowano istotne wskaźniki, przyjmując że lista ta nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana.

Tab.7.1. Wskaźniki monitorowania Planu

| L.p. | Wskaźnik | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko |  |  |
|  | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych/1 mieszkańca x rok | Mg/M/rok |
|  | Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych/1 mieszkańca x rok | kg/M/rok |
|  | Ilość zebranych odpadów komunalnych/1 mieszkańca x rok | Mg/M/rok |
|  | Stopień pokrycia mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów | % |
|  | Ilość zebranych selektywnie materiałów (w stosunku do ilości wytworzonych odpadów) | % |
|  | Ilość zebranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji (w stosunku do ilości wytworzonych odpadów) | % |
|  | Ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji | % |
|  | Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych (w stosunku do ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych) | % |
|  | Udział odpadów z sektora komunalnego unieszkodliwianych przez składowanie | % |
|  | Ilość gmin prowadzących zbiórkę selektywną | % |
|  | Ilość eksploatowanych składowisk | szt |
|  | Ilość wytworzonych osadów ściekowych | Mg s.m. |
|  | Ilość osadów ściekowych unieszkodliwionych przez składowanie | % |
|  | Ilość osadów ściekowych wykorzystanych na cele przemysłowe | Mg s.m. |
|  | Ilość osadów ściekowych wykorzystanych na cele rolnicze | Mg s.m. |
|  | Ilość odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym | Mg |
|  | Ilość odpadów z sektora gospodarczego poddanych odzyskowi | Mg |
|  | Ilość odpadów z sektora gospodarczego unieszkodliwianych przez składowanie | Mg |
|  | Ilość odpadów z sektora gospodarczego unieszkodliwianych innymi metodami niż składowanie | Mg |
|  | Ilość magazynowanych odpadów z sektora gospodarczego | Mg |
|  | Ilość tzw. dzikich wysypisk | Szt. |
|  | Powierzchnia tzw. dzikich wysypisk | ha |
|  | Nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami | zł/rok |
| B. Wskaźniki świadomości społecznej |  |  |
| 1 | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej | % |
| 2 | Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska) | liczba / opis |
| 3 | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych, | liczba / opis |

Wartość wyjściową powyższych wskaźników zamieszczono w rozdz. 3, a wartości docelowe 
w poszczególnych latach w rozdz. 5.

W oparciu o analizę wskaźników grupy A i grupy B będzie możliwa ocena efektywności realizacji „Planu gospodarki odpadami” a w oparciu o tą ocenę – aktualizować plan.

# 8. PROGRAM EDUKACJI Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI

Jednym z ważniejszych warunków realizacji Programu jest wysoka świadomość społeczeństwa, które powinno brać aktywny udział w strategii zagospodarowania odpadów. Dlatego też należy prowadzić odpowiednie działania, których celem jest zmiana dotychczasowego postępowania mieszkańców oraz przyjeżdżającym turystów w sferze konsumpcji i postępowania z odpadami.

## 8.1. Strategia prowadzenia kampanii

### 8.1.1. Zadania kampanii.

Do głównych zadań kampanii należą:

- przegląd istniejących na terenie gminy materiałów, których celem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa,

- przygotowanie kampanii na rzecz podniesienia świadomości społeczeństwa,

- identyfikacja problemów, których nie omawiają dostępne materiały informacyjne,

- opracowanie dodatkowych materiałów informacyjnych,

- wprowadzenie w życie powyższej kampanii.

### 8.1.2. Elementy kampanii

Strategia prowadzenia kampanii składa się z następujących elementów:

- krótka kampania (6 miesięcy) opracowana w celu osiągnięcia największych i najwcześniej dostrzegalnych efektów,

- program podstawowy (2 lata),

- program długoterminowy (10 lat i więcej).

### 8.1.3. Rodzaje kampanii podnoszenia świadomości społecznej

Istnieją różne rodzaje kampanii podnoszenia świadomości społecznej, wśród których można wyróżnić: kampanię „fali nośnej”, kampanie tematyczne, akcje podejmowane w ramach kampanii.

Kampania „fali nośnej” dotyczy problemu środowiska jako całości, nie zaś tylko jednego jego aspektu. Jest przewidziana do popierania „przyjaznych środowisku” wartości i wymogów wśród społeczeństwa. Można ją stosować dla szerokiej opinii publicznej.

Kampanie tematyczne mogą przekazywać wiedzę dotyczącą pewnych aspektów problemów środowiskowych lub zachęcania do bardziej świadomych zachowań.

Bazując na płaszczyźnie stworzonej w czasie powyższych kampanii, można podejmować akcje dotyczące np. selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych.

## 8.2. Tematy szkoleń

Kampanie powinny być kierowane do poszczególnych grup wiekowych i społecznych:

- dzieci,

- dorośli:

- osoby odpowiedzialne za decyzje polityczne dotyczące gospodarki odpadami,

- kadra techniczna biorąca udział w realizacji programu gospodarki odpadami.

Tematy szkoleń powinny być dobrane do ww. grup przy uwzględnieniu ich specyfiki, np.:

| - Temat | - Grupa |
| --- | --- |
| - Ochrona środowiska naturalnego | - dzieci i dorośli |
| - Wspólna odpowiedzialność za stan środowiska | - dzieci i dorośli |
| - Trucizny w śmieciach domowych | - dzieci i dorośli |
| - Nadmierne opakowania | - dzieci, dorośli i producenci |
| - Zapobieganie powstawaniu odpadów | - dzieci i dorośli |
| - Recykling | - dorośli i dzieci |
| - Czysta produkcja – eliminowanie toksycznych odpadów, technologii i produktów | - dorośli |
| - Idea czystego regionu | - dzieci i dorośli |
| - Kompostowanie odpadów w przydomowym ogródku | - dzieci i dorośli |
| - Problematyka dzikich składowisk | - dzieci i dorośli |
| - Konieczność zachowania surowców i paliw naturalnych | - dzieci i dorośli |

## 8.3. Wybór formy przekazu

Formy przekazu dzielą się na: materiały drukowane, materiały audiowizualne i imprezy promocyjne.

1. Materiały drukowane nie wymagające dużych nakładów:

- krótkie materiały drukowane, takie jak ulotki, ulotki typu „pytania i odpowiedzi”, zestawienia faktograficzne, wkładki i broszury, zwykłe obwieszczenia i powiadomienia służb komunalnych;

- publikacje w prasie i wydawnictwach periodycznych, takie jak: artykuły, komentarze, stałe rubryki, wywiady, listy do redakcji, artykuły redakcyjne;

- materiały dla prasy: komunikaty, powiadomienia i obwieszczenia służb komunalnych;

- plakaty;

- obszerne, starannie wydrukowane broszury, biuletyny, opracowania, raporty i monografie;

- opracowane graficznie obwieszczenia służb komunalnych;

- materiały kształceniowe: programy nauczania, materiały samokształceniowe, materiały dla nauczycieli;

- okolicznościowe pamiątki (znaczki, długopisy, teczki z nadrukami itp.).

2. Materiały audiowizualne:

- wywiady dla radia i telewizji;

- pokazy przezroczy;

- ogłoszenia służb komunalnych w radiu i telewizji;

- filmy;

- wystawy.

3. Imprezy promocyjne:

- konferencje prasowe;

- wizyty oficjalne;

- zebrania mieszkańców;

- imprezy specjalne (festiwale, akcje);

- warsztaty, seminaria, konferencje.

Każda z proponowanych form posiada swoją specyfikę, swoje zalety i wady. Często, wybór formy przekazu jest wyborem pomiędzy jej przydatnością, a możliwościami finansowymi.

## 8.4. Koszty przekazu

Przed wyborem formy przekazu należy wstępnie oszacować koszty. Koszty te możemy podzielić na:

- koszty osobowe,

- koszty materiałów i usług,

- koszty ogólne i administracyjne.

Na koszty osobowe składają się wynagrodzenia wypłacane własnym pracownikom oraz osobom zatrudnionym na umowy zlecenie. Duże koszty osobowe wynikają z faktu, że zaangażowanie pracowników do przygotowania programu informacyjnego często wymaga od nich pracy po godzinach (szczególnie przy realizacji dużych imprez).

Na koszty usług składają się:

- kopiowanie materiałów,

- drukowanie,

- napisanie tekstów,

- formatowanie tekstu i przygotowanie do druku,

- projekt grafiki,

- usługi pocztowe,

- usługi transportowe,

- usługi wideo,

- konsultacje w sprawach technicznych, w sprawach informowania społecznego,

- usługi telekomunikacyjne,

- sporządzenie listy adresowej (ewentualne korzystanie z bazy danych),

- usługi turystyczne,

- nagłośnienie i oświetlenie imprezy,

- reklama w mediach komercyjnych,

- usługi gastronomiczne,

- usługi hotelarskie,

- wynajęcie obiektów,

- wynajęcie sprzętu (komputerów, rzutnika, tablic do prezentacji, rzutnika przezroczy).

Na koszty materiałowe składają się:

- papier,

- filmy,

- materiały potrzebne do dekoracji,

- drobne upominki dla uczestników,

- żywność i napoje.

## 8.5. Partnerzy w programach informacyjnych

### 8.5.1. Współpraca ze szkołami

Szkoły są dobrymi partnerami w programach informacyjnych, ponieważ nastawione są na szerzenie oświaty, a poza tym skupiają społeczność lokalną. Dyrektorzy szkół i nauczyciele często pełnią rolę liderów lokalnej społeczności i ich autorytet może być ważny, szczególnie przy poruszaniu kwestii potrzebnych lecz niepopularnych. Szkoły są ponadto dobrymi partnerami w programach informacyjnych ponieważ:

- mogą być miejscem rozpowszechniania materiałów informacyjnych,

- wyposażone są w sprzęt, który może być pomocny w przygotowaniu materiałów informacyjnych (komputery, kserokopiarki),

- są miejscem funkcjonowania różnych kół zainteresowań, które mogą czynnie uczestniczyć
w przygotowaniu materiałów informacyjnych,

- są źródłem ekspertów w dziedzinie edukacji,

- uczniowie mogą pomagać przy realizacji programów, ankiet itp.

### 8.5.2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Władze samorządowe powinny mieć dokładną listę instytucji pozarządowych działających na terenie gminy. Gdy zamierzenia gminy będą zbieżne z interesami tych organizacji, aktywnie pomogą one 
w kształtowaniu i realizacji programu informacyjnego. Poniżej podano możliwe formy współpracy 
z instytucjami pozarządowymi:

- doradztwo w sprawach merytorycznych i w sprawach przekazu informacji - organizacje pozarządowe współpracują ze znanymi ekspertami, dysponują bazami danych na temat specjalistów, mają doświadczenie w docieraniu do odbiorców;

- wsparcie finansowe lub współpraca w finansowaniu projektu - niektóre organizacje posiadają fundusze przeznaczone na informowanie i mogą uczestniczyć w kosztach projektu;

- ocena przekazu - w chwili gdy materiał został przygotowany może być przetestowany na członkach organizacji pozarządowej;

- udostępnianie kanałów informacyjnych - dysponują listami adresowymi, są dystrybutorami różnego typu materiałów i biuletynów, mogą pomagać w roznoszeniu materiałów informacyjnych;

- działania równoległe - niektóre informacje mogą być publikowane w biuletynach organizacji pozarządowych.

## 8.6. Zestawienie przykładowych działań w zakresie edukacji

Poniżej zestawiono przykładowe działania w zakresie edukacji materiałów informacji społecznej:

- Druk materiałów informacyjnych.

- Produkcja filmów reklamowych i szkoleniowych.

- Szkolenia dla:

  - przedstawicieli gmin,

  - przedstawicieli Rad Osiedli,

  - nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

- Odczyty i wystawy poświęcone problematyce odpadów niebezpiecznych.

- Konkursy dla przedszkolaków na „rysunek ekologiczny”.

- Konkursy dla szkół i turystów:

- najładniejszy plakat ekologiczny,

- największa ilość zebranych baterii.

- Sympozjum: odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych.

## 8.7. Przykładowe treści materiałów informacyjnych

Trucizny w śmieciach domowych

Nasze śmieci domowe są coraz bardziej niebezpieczne dla środowiska. Zawierają bowiem one, poza resztkami pokarmu, papieru, tworzyw sztucznych, także zużyte oleje silnikowe i smarowe, popsute świetlówki, baterie, termometry rtęciowe, przeterminowane lekarstwa, resztki farb, lakierów, 
i rozpuszczalników, a także przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich. Choć nie wszystkie te substancje, w świetle obowiązującej ustawy o odpadach, należą do grupy odpadów niebezpiecznych, to są one powszechnie uważane za niezwykle szkodliwe. Uwalniane w trakcie ich rozkładu związki mogą dostać się do gleby, wód powierzchniowych, podziemnych, gdzie powodują ogromne szkody. Zdarza się, że związki te trafiają w końcu do produktów spożywczych.

Jakie zagrożenia powstają przy niewłaściwym obchodzeniu się z niektórymi odpadami?

Zużyte akumulatory są bardzo groźnym źródłem skażeń środowiska z powodu zawartego w nich ołowiu i jego związków oraz kwasu siarkowego. Ołów jest pierwiastkiem trującym i praktycznie niezniszczalnym. Związki ołowiu mają negatywny wpływ na stan zdrowia organizmów żywych, na rozwój roślin i procesy zachodzące w środowisku wodnym. U ludzi ołów uszkadza praktycznie wszystkie komórki i narządy. Jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci i młodzieży.

Większość farb i lakierów, rozpuszczalników, klejów, lepików itp. zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje, takie jak np. formaldehyd, fenole, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, a także metale ciężkie (m.in. cynk, ołów, miedź, tytan). Mogą mieć one działanie mutagenne, rakotwórcze i niszczące układ nerwowy.

Baterie maja bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza. Niemal wszystkie one zawierają szkodliwe dla środowiska metale ciężkie, takie jak rtęć, ołów, nikiel, cynk, kadm.

Przepracowany olej jest prawdziwą beczką trucizn, ponieważ zawiera m.in. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, chlorowcopochodne i metale ciężkie (cynk, ołów, kadm, miedź). Ustalono, że:

1 litr przepracowanego oleju może zanieczyścić do 5 milionów litrów czystej wody pitnej;

1 litr oleju może pokryć cienką warstwą 1 ha powierzchni wody, utrudniając dostęp tlenu i powodując śmierć wielu organizmów żywych;

spalenie w niewłaściwych warunkach 1 tony oleju powoduje wydzielanie się do atmosfery ok. 10 kg substancji trujących.

Jedna świetlówka zawierają średnio ok. 40 mg rtęci, co przy 25 mln zużywanych w Polsce lamp tego typu daje ok. 1000 kg rtęci. W przypadku niewłaściwego postępowania ze zużytym świetlówkami, zawarta w nich rtęć może bardzo poważnie zanieczyścić wszystkie elementy środowiska. Zatrucie rtęcią powoduje u ludzi bardzo poważne zmiany w układzie nerwowym, co w najcięższych przypadkach może się zakończyć nawet śmiercią.

Poza wyżej wymienionymi odpadami, bardzo groźne dla środowiska są trucizny, które mogą powstawać przy niewłaściwym postępowaniu z :

- termometrami i przeterminowanymi lekarstwami,

- zużytymi odczynnikami fotograficznymi,

- kosmetykami typu “spray”,

- używanymi w ogródkach przydomowych środkami ochrony roślin i opakowaniami po nich.

Jak zmniejszać ich ilość odpadów niebezpiecznych?

Dbaj o prawidłową eksploatację akumulatora samochodowego, co znacznie przedłuży jego żywotność.

stacjach benzynowych – przepracowane oleje,

dużych sklepach z materiałami budowlanymi – resztki farb i lakierów.

Po zebraniu tych odpadów, będą one unieszkodliwione w warunkach i przy zastosowaniu technologii bezpiecznych dla środowiska.

Odpady surowcowe segreguj w domu, osobno zbieraj makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne i metale. Wypełnione worki odbierze firma wywozowa w wyznaczonym terminie.

Z odpadów organicznych roślinnych (liście, trawa, drobne gałęzie, obierki) możesz we własnym zakresie wytworzyć kompost, który wykorzystasz jako nawóz w swoim ogrodzie. Jeśli nie chcesz lub nie możesz kompostować we własnym zakresie, zgromadź te odpady w specjalnym worku. Zostaną one wówczas odebrane i przetworzone w powiatowej kompostowni.

Odpady budowlane, powstające przy remontach lub budowie domu, usuwaj wyłącznie do wcześniej zamówionych kontenerów, które na twoje zlecenie podstawi i odbierze firma wywozowa.

Pozostałe odpady w ramach usług komunalnych odbierze firma wywozowa i przewiezie na składowisko.

Odpady niebezpieczne (akumulatory, baterie, farby, przeterminowane lekarstwa, jarzeniówki) możesz oddać w wyznaczonym terminie do specjalnego samochodu, który będzie czekał w określonym punkcie.

Odpady wielkogabarytowe, takie jak stare meble, sprzęt AGD, RTV, odbierane będą w wyznaczonych terminach, w ramach tzw. wiosennych i jesiennych „wystawek”.

PAMIĘTAJ!

Każdy z nas może przyczynić się do zmniejszenia objętości wywożonych na składowisko śmieci. Wystarczy tylko już w domu zgnieść przed wyrzuceniem do śmietnika kartonik po napojach, plastikową butelkę lub puszkę po napojach.

Spalanie śmieci w domowych piecach może być źródłem bardzo silnego zanieczyszczenia środowiska. Dotyczy to szczególnie różnego rodzaju wyrobów z tworzyw sztucznych, których spalanie jest źródłem trujących gazów.

Do worka na makulaturę:

- wrzucaj – stare gazety, książki, zeszyty, prospekty, katalogi, papierowe torby i worki, pudełka kartonowe i tekturowe.

- nie wrzucaj – kalek, papierów przebitkowych, papieru i tektury pokrytych folią, kartoników po napojach i mleku, zabrudzonego i zatłuszczonego papieru, np. z opakowań po maśle, margarynie i mięsie.

Do worka na szkło:

- wrzucaj – butelki i słoiki bez nakrętek, inne pojemniki szklane, stłuczkę szklaną bez dodatków metalowych i plastikowych.

- nie wrzucaj – szkła okiennego i zbrojonego, luster, pobitych naczyń z fajansu i porcelany, szkła kryształowego, zużytych żarówek i świetlówek, nakrętek, kapsli i korków.

Do worka na plastik:

- wrzucaj – czyste, bez nakrętek butelki po napojach oraz opakowania po środkach chemii gospodarczej i kosmetykach.

- nie wrzucaj – folii gospodarczej, ogrodniczej i budowlanej, plastikowych siatek i toreb (tzw. reklamówek), woreczków foliowych, butelek po oleju silnikowym, tworzyw piankowych, styropianu.

Do worka na metale:

- wrzucamy – puszki po konserwach, folie metalowe, tubki metalowe, naczynia do gotowania, narzędzia, druty, puszki po napojach, rury, metalowe zakrętki.

- nie wrzucaj – puszek po lakierach i aerozolach, puszek po farbach i olejach.

Co możesz zrobić, aby zmniejszyć ilość odpadów?

- unikaj przedmiotów jednorazowego użytku!

- napoje kupuj tylko w butelkach zwrotnych!

- unikaj opakowań z materiałów problemowych, takich jak np. z PCW, ze zmiękczonych tworzyw piankowych. Lepiej jest kupować towary nie opakowane!

- w trakcie zakupów korzystaj z toreb tekstylnych i siatek!

- odpady niebezpieczne, takie jak zużyte akumulatory, baterie, świetlówki odstawiaj do miejsc specjalnie do tego celu wyznaczonych!

Unikajmy produktów zawierających agresywne substancje szkodliwe dla środowiska:

- zamiast agresywnych środków czyszczących używaj środków delikatnych, szarego mydła, octu,

- zamiast aerozoli z gazem kupuj kosmetyki  w sztyfcie,

- zamiast nawozów sztucznych stosuj w ogrodzie kompost.

Jak wykorzystać kompost z odpadów domowych

Kompostu należy używać tylko na powierzchni gleby - nie przekopuj go.

Rozsadzanie młodych roślin – 20 – 30% kompostu zmieszać z 70 – 80% ziemi;

Kwiaty doniczkowe - 20 – 30% kompostu zmieszać z 70 – 80% ziemi;

Grządki warzywne – płytko rozprowadzić na powierzchni grządki warstwą o grubości 1 – 2 cm lub też 1 – 3 kg/1 m2 jesienią lub wiosną. Dokarmianie można prowadzić tez w sezonie wegetacyjnym;

Trawnik – na wiosnę rozprowadzić ok. 1 kg na 1 m2 trawnika i przysypać lekko zwiędłą trawą;

Grządki z kwiatami – płytko rozprowadzić jesienią lub wiosną ok. 1 kg na 1 m2 grządki.

Ty też możesz chronić środowisko

Recykling 1 tony papieru pozwala na zaoszczędzenie:

- 7 m3 miejsca na składowisku;

- 26 500 litrów wody;

- 1 476 litrów ropy;

- 4 200 kWh energii – wystarczającej do ogrzania przeciętnego mieszkania przez okres pół roku.

Wyprodukowanie papieru z makulatury zamiast z pulpy drzewnej ogranicza ilość:

- zużycia energii o 75%;

- zanieczyszczeń powietrza o 74%;

- ścieków przemysłowych o 35%.

# 9. WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z projektem Ministra Środowiska z dnia 7 stycznia 2003 w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami dla planów powiatowych i gminnych należy sporządzić analizę oddziaływania projektu planu na środowisko.

Aktualnie brak jest w Polsce wytycznych do sporządzania powyższej analizy, w związku z tym wykonano ją korzystając z zaleceń zamieszczonych w „Poradniku. Powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami” (MŚ, 2002).

Analiza powinna opisywać oddziaływanie krótkoterminowego programu działania na:

- Przepływ odpadów.

- Oddziaływanie na środowisko.

- Potrzebne inwestycje.

- Koszty uwzględnione w budżecie gminy/powiatu.

- Koszty użytkowników systemu gospodarki odpadami – wielkość opłat.

### 9.1.1. Zapobiegania i minimalizacja wytwarzania odpadów

W Projekcie planu położono duży nacisk na zapobieganie i minimalizacje odpadów poprzez (rozdz. 5.1.4.):

- Działania edukacyjno – informacyjne.

- Zachęcanie mieszkańców do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie.

### 9.1.2. Recykling/odzysk materii i energii

Obecnie funkcjonujący system nie zapewnia w sposób dostateczny odzysku materii, bowiem odzyskuje się bardzo niewielka ilość zawartych w odpadach surowców wtórnych (poniżej 1%). Blisko 100% zebranych odpadów komunalnych składowano. Natomiast wg założeń przyjętych dla Planu gospodarki odpadami, wskazane działania organizacyjno – inwestycyjne pozwolą na:

I. Do roku 2007:

- Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy.

- Skierowanie w roku 2007 na składowiska do 74% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji .

II. Do roku 2011:

- Skierowanie w roku 2011 na składowiska nie więcej niż 62% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

### 9.1.3. Instalacje do unieszkodliwiania odpadów

W ramach Planu przewiduje się na terenie Powiatu budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sulnówku (gm. Świecie) w latach 2008 – 2009. Wyposażenie zakładu będzie następujące:

- Linia do sortownia odpadów.

- Kompostownia pryzmowa (istniejąca).

- Kompostownia kontenerowa.

- Boksy na surowce wtórne przeznaczone do sprzedaży.

- Pomieszczenie do tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych.

- Pomieszczenia socjalne.

- Stanowisko przerobu odpadów wielkogabarytowych.

- Stanowisko przerobu odpadów budowlanych.

- Składowisko odpadów.

W systemie przewidziano również funkcjonowanie instalacji HYDROMEX PROCESS służącą do przetwarzania odpadów na materiały budowlane.

Przyjęty w Planie kosztorys powyższych obiektów określono dla inwestycji spełniających w tym zakresie wszystkie wymagania.

### 9.1.4. Pozostałe elementy

Poniżej w formie syntetycznej omówiono pozostałe elementy analizy dotyczące przepływu odpadów:

- Przyjęty w Planie system jest zgodny z (patrz rozdz. 5):

- Aktualnie obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi

- Polityką ekologiczną Państwa (MŚ, 2000)

- Planem Gospodarki Odpadami dla woj. kujawsko - pomorskiego (czerwiec, 2002).

- Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu świeckiego (czerwiec, 2004).

- Przyjęte rozwiązania techniczno – organizacyjne gwarantują osiągnięcie założonych celów krótko i długoterminowych.

- Zdefiniowano działania w zakresie koniecznych zmian dla osiągnięcia wytyczonych celów.

## 9.2. Wstępna analiza oddziaływania na środowisko

W Projekcie Planu określono następujące działania mające na celu zmniejszenie/zlikwidowanie negatywnego oddziaływania na środowisko aktualnego systemu gospodarki odpadami:

- Rekultywacja składowisk niezgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami.

- Pomimo spodziewanego wzrostu ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszać się będzie ilość odpadów składowanych, a zwiększać ilość poddawanych odzyskowi.

## 9.3. Analiza kosztów

Dla osiągnięcia założonych celów niezbędne są wysokie nakłady finansowe. Oszacowano, że łączne koszty wdrażania PGO do roku 2020 wyniosą w rozpatrywanych wariantach:

Wariant I: 2 620 zł

Wariant II: 1 855 zł.

## 9.4. Cena opłat

Aktualnie, ponoszone przez mieszkańców opłaty są niższe niż średnio w Polsce, które szacuje się na około 30zł/mieszkańca, rok. Oznacza to, że obecnie koszty, które ponosi mieszkaniec Powiatu świeckiego z tytułu wywozu odpadów odzwierciedlają rzeczywiste koszty związane z zagospodarowaniem odpadów.

Modernizacja obecnego systemu gospodarki odpadami podniesie koszt przypadający na 1 mieszkańca odpowiednio (dla roku 2011) (bez instalacji HYDROMEX PROCESS):

- Wariant I – 40 zł/rok

- Wariant II – 43 zł/rok.

Koszty eksploatacyjne funkcjonowania systemu przy uwzględnieniu instalacji HYDROMEX PROCESS na obecnym etapie, ze względu na pilotażowy charakter instalacji obarczone będą zbyt dużym błędem. Zostaną one określone w trakcie badania możliwości wykorzystania technologii w warunkach Powiatu świeckiego. Należy jednak oczekiwać, że funkcjonowanie instalacji nie podniesie kosztów eksploatacyjnych z następujących powodów:

  - W instalacji odpady nie mające wartości jako surowce wtórne przetworzone będą na wyroby mające wartość handlową.

  - Unieszkodliwione w omawianych procesie będą odpady niebezpieczne, których unieszkodliwienie w innych instalacjach wymaga dużych nakładów finansowych (farby i lakiery).

  - Zaoszczędzona zostanie pojemność składowisk, przez co odsunięta w czasie będzie rozbudowa składowiska w Sulnówku.

# PIŚMIENNICTWO

- ARCADIS EKOKONREM Sp. z o.o.: Propozycje podejmowanych działań na terenie likwidowanego mogilnika przeterminowanych środków ochrony roślin zlokalizowanego w miejscowości Lubaniu – Lipiny, Wrocław 2002.

- Czarnomyski K.: Gospodarka odpadami komunalnymi - zadania samorządów gmin, EkoProblemy, 1/1998.

- Dindorf L.: Gospodarka odpadami w małej gminie. Biuro Badań i Wdrożeń Ekologicznych, Białystok 1993.

- Głuszyński P.: Odpady medyczne w przepisach europejskich i krajowych. Gospodarka odpadami medycznymi. Kraków 2002

- GUS: Ochrona środowiska. Warszawa, 2001.

- II Polityka ekologicznej państwa. Ministerstwo Środowiska, 2000

- Jurasz F.: Uwarunkowania i czynniki determinujące rozwiązania organizacyjno-techniczne systemu gospodarki odpadami w gminie. Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie, Kraków-Oświęcim 1996.

- Kowalska M.: Praktyczna klasyfikacja odpadów powstających w placówkach służby zdrowia. Gospodarka odpadami medycznymi, Kraków 2002

- Litwin B., Piotrowska H.: Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych. Ekoproblemy, 2/98

- Maksymowicz B.: Wybrane elementy procesu programowania gospodarki odpadami stałymi komunalnymi. II Ogólnopolskie Semin. Szkol. „Programy gospodarki odpadami – elementem zarządzania przedsiębiorstwem, regionem, miastem, powiatem i gminą”, Kiekrz, styczeń 2000.

- Maksymowicz B.: Wybrane zagadnienia organizacji gospodarki odpadami stałymi komunalnymi. Sem. techn. Szczecin 1999

- Ministerstwo Środowiska: Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000-2006, Warszawa, lipiec 2000r.

- Ochrona środowiska po reformie administracji publicznej. Warszawa 1999

- Oleszkiewicz J.: Eksploatacja składowiska odpadów. LEM Projekt, Kraków 1999.

- Poradnik gospodarowania odpadami. Red. Skalmowski K., Verlag Dashöfer, Warszawa 1999

- Prognoza ludności w Polsce według województwa na lata 1999-2030”, CUS, Warszawa 2000r.

- Regionalna gospodarka odpadami, Fundusz Współpracy, 1998

- Rocznik statystyczny woj. kujawsko - pomorskiego. US w Bydgoszczy, 2002.

- Strategia gospodarki odpadami komunalnymi. Praca pod red. M. Żygadło, PZITS, Poznań, 2001

- Tyszkiewicz J.: Odpady ze złomowania sprzętu AGD. Biul. IGO, 1 (6) 1999

- Wojciechowski A.: Zintegrowane systemy gospodarki odpadami komunalnymi. Fundusz Współpracy, Warszawa 1998

- Zasady organizacji i urządzania wiejskich punktów gromadzenia odpadów oraz wysypisk gminnych. Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1986.

- Żygadło M.: Prognoza zmian wskaźnika nagromadzenia oraz składu morfologicznego odpadów komunalnych do roku 2030. Mat. Konf. Nauk. Techn. Gospodarka odpadami komunalnymi. Koszalin-Kołobrzeg, 1997

- Kasprzak K.: Założenia teoretyczne i wymogi praktyczne kompostowania odpadów. Przegląd Komunalny, 12(14)-98

- Skalmowski K.: Poradnik Inwestora, PROEKO, 1995

- Wojciechowski A.: Zintegrowane systemy gospodarki odpadami komunalnymi. Fundusz Współpracy, Warszawa 1998

- Kompleksowy Regionalny Plan Gospodarki Odpadami Celowego Związku Gmin CZG-12, 2001

# ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY